ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Расчет режимов резания при точении и сверлении

Методические указания

2010

УДК 621.9.06

Расчет режимов резания  при точении и сверлении: Метод. указ. для студентов специальности 1201/ Сост. А.А. Кожевникова, М.А. Тибиркова  – Волгоград: ВолгГТУ, 2010,-38 с.

Рецензент Д.В. Крайнев

В методических указаниях рассмотрены вопросы определения режимов резания для операций точения, строгания, нарезания резьбы, сверления, зенкерования  и  развертывания.

Предназначены для студентов дневной, вечерней и заочной полной и сокращенной форм обучения при изучении курса «Основы технологии машиностроения» по направлению 552900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» (код ОКСО 150900), специальности 120100 «Технология машиностроения» (код ОКСО 151001).

Печатается по решению редакционно – издательского совета Волгоградского государственного технического университета.

®  Волгоградский Государственный

технический университет, 2010

I. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ

В зависимости от точности (квалитета) заготовки и детали определяют число стадий обработки (число проходов) (см. приложение 2).

В зависимости от решаемых технологических задач выбирают вид резца, форму пластины, геометрические элементы резца по справочникам 4, 5, 8 . Если целесообразно использование одного и того же инструмента на нескольких переходах, то его выбирают по наиболее трудоемкому переходу, но следят, чтобы он был допустимым по остальным переходам.

Выбор инструмента и режимов резания выполняется в соответствии с основным параметром станка – наибольшим диаметром обрабатываемой заготовки, который является усредненным показателем жесткости и виброустойчивости технологической системы.

Размеры державки резца выбирают максимально допустимыми согласно паспорту станка.

Резцы с механическим креплением пластин имеют большую (в среднем на 15%) производительность, чем напаянные резцы. Такие резцы могут быть применены при меньшей подаче, но при большей скорости резания, что обеспечивает рост производительности.

Выбор материала инструмента осуществляют с учетом обрабатываемого материала, характера припуска и поверхности заготовки, глубины резания (см. приложение 1).

1. Глубина резания t, мм: при черновом точении и отсутствии ограничений по мощности оборудования и жесткости системы СПИД принимается равной припуску на обработку; при чистовом точении припуск срезается за два прохода и более. На каждом последующем проходе следует назначить меньшую глубину резания, чем на предшествующем. При параметре шероховатости обработанной поверхности Ra≤3,2 мкм включительно t=0,5 ÷ 2,0 мм; Rа ≥ 0,8 мкм, t=0,1 ÷ 0,4мм.

Глубина резания равна t=0,5(D−d),

где D – начальный диаметр обработки, d – получаемый размер.

2. Подача s, мм/об: при черновом точении принимается максимально допустимой по мощности оборудования, жесткости системы СПИД, прочности режущей пластины и прочности державки. Рекомендуемые подачи при черновом наружном точении приведены в табл. 17, а при черновом растачивании в табл. 18.

Максимальные величины подач при точении стали 45, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, приведены в табл. 13.

Подачи при чистовом точении выбирают в зависимости от требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца из табл. 12.

При прорезании пазов и отрезании величина поперечной подачи зависит от свойств обрабатываемого материала, размеров паза  и диаметра обработки (табл. 14).

Рекомендуемые подачи при фасонном точении приведены в табл. 16.

Выбранные значения подачи корректируют по паспорту станка. Паспортные данные некоторых станков приведены в приложении 3.

3. Скорость резания vр, м/мин: при наружном продольном и поперечном точении и растачивании рассчитывают по эмпирической формуле

vр=СvТmtxSyКv,

а при отрезании, прорезании и фасонном точении – по формуле

vр=СvТmsyКv.

Среднее значение стойкости Т при одноинструментной обработке – 60 мин, при точении резцами с дополнительным лезвием - 3045 мин. Значения коэффициента Сv , показателей степени х, у, и m приведены в табл. 19.

Коэффициент Кv является произведением коэффициентов, учитывающих влияние материала заготовки Кмv (см. табл. 1, 3, 7, 8), состояния поверхности Кпv (табл. 2), материала инструмента Киv (см. табл. 4), вида обработки Коv ( см. табл. 9), углов в плане резцов Кv и радиуса при вершине резца Кr (табл. 20). При многоинструментной обработке и многостаночном обслуживании период стойкости увеличивают, вводя соответственно коэффициенты КТи (см. табл. 5) и КТс (см. табл. 6).

Kv=Kмv⋅Knv⋅Kuv⋅KTv⋅KTc⋅Kϕv⋅Kr.

Отделочная токарная обработка имеет ряд особенностей, отличающих ее от чернового и межоперационного точения. Поэтому рекомендуемые режимы резания при тонком (алмазном) точении на быстроходных токарных станках повышенной точности и расточных станках приведены отдельно в табл. 15.

Режимы резания при точении закаленной стали резцами из твердого сплава приведены в табл. 21.

4. Частоту вращения n, об/мин рассчитывают по формуле

n=1000vрπ⋅D, об/мин,

где vp – скорость резания, м/мин;

D – диаметр детали, мм.

После расчета частоты вращения принимают ее ближайшее меньшее значение по паспорту станка (приложение 3). Затем уточняют скорость резания по принятому значению nпр.

v=π⋅D⋅nпр1000,ммин

5. Сила резания Р, Н. Силу резания Р принято раскладывать на составляющие силы, направленные по осям координат станка (тангенциальную Рz , радиальную Ру и осевую Рх). При наружном продольном и поперечном точении, растачивании, отрезании, прорезании пазов и фасонном точении эти составляющие рассчитывают по формуле

Рz,y,x=10СрtxsyvnKp.

При отрезании, прорезании и фасонном точении t – длина лезвия резца.

Постоянная Ср и показатели степени х, у, n для конкретных (расчетных) условий обработки для каждой из составляющих силы резания приведены в табл. 22.

Поправочный коэффициент Кр представляет собой произведение ряда коэффициентов (Кр = Кмр Кφр Кγр Кλр Кrр), учитывающих фактические условия резания. Численные значения этих коэффициентов приведены в табл. 10, 11 и 23.

6. Мощность резания Ne, кВт. рассчитывают по формуле

Nе=Pzv1020⋅60.

При одновременной работе нескольких инструментов эффективную мощность определяют как суммарную мощность отдельных инструментов.

Мощность резания не должна превышать эффективную мощность главного привода станка Nе<Nэ. (Nэ=Nдвη, где Nдв- мощность двигателя, -КПД станка). Если условие не выполняется и NNэ, уменьшают скорость резания. Определяют коэффициент перегрузки Кп=NeNэ. Исходя из того, что мощность прямо пропорциональна скорости резания v и частоте вращения n, рассчитывают новое меньшее значение скорости резания vy=vKп.

7. Основное время То, мин. Рассчитывают по формуле То=Lnпрsi,

где L – длина рабочего хода инструмента, мм;

i – число проходов инструмента.

Длина рабочего хода, мм, равна L=l+l1+l2,

где l – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1 и l2 – величины врезания и перебега инструмента, мм (см. приложение 4).

II. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

1. Глубина резания t, мм. При сверлении глубина резания t = 0,5 D, при рассверливании, зенкеровании и развертывании t = 0,5 (D – d),

где d – начальный диаметр отверстия;

D – диаметр отверстия после обработки.

2. Подача s, мм/об. При сверлении отверстий без ограничивающихся факторов выбираем максимально допустимую по прочности сверла подачу (табл.24).  При рассверливании отверстий подача, рекомендованная для сверления, может быть увеличена до 2 раз. При наличии ограничивающих факторов подачи при сверлении и рассверливании равны. Их определяют умножением табличного значения подачи на соответствующий поправочный коэффициент, приведенный в примечании к таблице. Полученные значения корректируем по паспорту станка (приложение 3). Подачи при зенкеровании приведены в табл. 25, а при развертывании – в табл.26.

3. Скорость резания vр, м/мин. Скорость резания при сверлении

vр=CvDqTmSyКv,

а при рассверливании, зенкеровании, развертывании

vр=CvDqTmtxSyКv,

Значения коэффициентов Сv  и показателей степени m, x, y, q приведены для сверления в табл.27, для рассверливания, зенкерования и развертывания – в табл. 28, а значения периода стойкости Т – табл. 30.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

Кv = Кмv Киv  Кιv,

где Кмv  - коэффициент на обрабатываемый материал (см. табл. 1, 3, 7, 8);

Киv – коэффициент на инструментальный материал (см. табл. 4);

Кιv, - коэффициент учитывающий глубину сверления (табл. 29). При рассверливании и зенкеровании литых или штампованных отверстий вводится дополнительно поправочный коэффициент Кпv  (см. табл. 2).

4. Частоту вращения n, об/мин, рассчитывают по формуле

n=1000vрπ⋅D, об/мин,

где vp – скорость резания, м/мин;

D – диаметр отверстия, мм.

После расчета частоты вращения принимают ее ближайшее меньшее значение по паспорту станка (приложение 3). Затем уточняют скорость резания по принятому значению nпр.

v=π⋅D⋅nпр1000,ммин

5. Крутящий момент Mкр, Н·м, и осевую силу Ро, Н, рассчитывают по формулам:

при сверлении

Мкр = 10 СмDqsyКр ;

Р0 = 10 Ср DqsyКр ;

при рассверливании и  зенкеровании

Мкр = 10 СмDq tx syКр ;

Р0 = 10 Ср tx syКр ;

Значения См и Ср и показателей степени q, x, y приведены в табл. 31.

Коэффициент Kp, учитывающий фактические условия обработки, в данном случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется выражением

Кр = Кмр.

Значения коэффициента Кмр приведены для стали и чугуна в табл. 11, а для медных и алюминиевых сплавов – в табл. 10.

Для определения крутящего момента при развертывании каждый зуб инструмента можно рассматривать как расточной резец. Тогда при диаметре инструмента D крутящий момент, H·м,

Мкр=СptxszyDz2⋅100;

здесь sz – подача, мм на один зуб инструмента, равная s/z,

где s – подача, мм/об, z – число зубьев развертки. Значения коэффициентов и показателей степени см. в табл. 22.

6. Мощность резания Ne, кВт, определяют по формуле:

Ne=Mкрnпр9750,

где nпр - частота вращения инструмента или заготовки, об/мин,

Мощность резания не должна превышать эффективную мощность главного привода станка Nе<Nэ (Nэ=Nдвη, где Nдв - мощность двигателя,  - кпд станка). Если условие не выполняется и NеNэ, снижают скорость резания. Определяют коэффициент перегрузки Кп=NeNэ. рассчитывают новое меньшее значение скорости резания vy=vKп.

Также проверяют подачу станка и по допустимому усилию Ро<Pост, где Рост – осевая сила станка.

7. Основное время То, мин, рассчитывают по формуле То=Lnпрs,

где L – длина рабочего хода инструмента, мм;

Длина рабочего хода, мм, равна L=l+l1+l2,

где l – длина обрабатываемой поверхности, мм;

l1 и l2 – величины врезания и перебега инструмента, мм (см. приложение 4).

Таблица 1 - Поправочный коэффициент Кмv , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания.

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Сталь | Кмv=Кr750σвnv |
| Серый чугун | Кмv=190НВnv |
| Ковкий чугун | Кмv=150НВnv |
| Примечания: 1. σв и НВ – фактические параметры. Характеризующие обрабатываемый материал, для которого рассчитывается скорость резания. 2. Коэффициент Кr характеризующий группу стали по обрабатываемости, и показатель степени nv см. в табл.7. |  |

Таблица 2 - Поправочный коэффициент Кпv , учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания.

| Состояние поверхности заготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без корки | с коркой |  |  |  |  |
|  | Прокат | Поковка | Стальные и чугунные отливки при корке |  | Медные и алюминиевые сплавы |
|  |  |  | Нормальной | Сильно Загрязненной |  |
| 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 – 0,85 | 0,5 – 0,6 | 0,9 |

Таблица 3 -  Поправочный коэффициент Кмv , учитывающий влияние физико-механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания.

| Медные сплавы | Кмv | Алюминиевые сплавы | Кмv |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетерогенные: НВ > 140 НВ 100 – 140 Свинцовистые при основной гетерогенной структуре Гомогенные Сплавы с содержанием свинца < 10% при основной гомогенной структуре Медь Сплавы с содержанием свинца > 15 % | 0,7 1,0 1,7 2,0 4,0 8 12,0 | Силумин и литейные сплавы (закаленные), в = 200 ÷ 300 МПа, НВ >60 Дюралюминий (закаленный), в = 400 ÷ 500 МПа, НВ > 100 | 0,8 |
|  |  | Силумин и литейные сплавы, в = 100÷200 МПа, НВ≤65. Дюралюминий, в = 300÷400МПа, НВ≤100 | 1,0 |
|  |  | Дюралюминий, в = 200 ÷ 300 МПа | 1,2 |

Таблица 4 - Поправочный коэффициент Киv , учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания.

| Обрабатываемый материал | Значения коэффициента Киv в зависимости от марки инструментального материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная | Т5К12В 0,35 | Т5К10 0,65 | Т14К8 0,8 | Т15К6 1,00 | Т15К6 1,15 | Т30К4 1,4 | ВК8 0,4 |
| Коррозионно-стойкие и жаропрочные стали | ВК8 1,0 | Т5К10 1,4 | Т15К6 1,9 | Р18 0,3 | - |  |  |
| Сталь закаленная | НRС 35 – 50 |  |  |  | НRС 51 – 62 |  |  |
|  | Т15К6 1,0 | Т30К4 1,25 | ВК6 0,85 | ВК8 0,83 | ВК4 1,0 | ВК6 0,92 | ВК8 0,74 |
| Серый и ковкий чугун | КВ8 | ВК6 | ВК4 | ВК3 | ВК3 | - |  |
|  | 0,83 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,25 |  |  |
| Сталь, чугун, медные и алюминиевые сплавы | Р6М5 | ВК4 | ВК6 | 9ХС | ХВГ | У12А | - |
|  | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |

Таблица 5 - Коэффициент изменения стойкости. КТи в зависимости от числа одновременно работающих инструментов при средней по равномерности их загрузке.

| Число работающих инструментов | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТи | 1 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |

Таблица 6 - Коэффициент изменения периода стойкости КТс в зависимости от числа одновременно обслуживаемых станков.

| Число обслуживаемых станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТс | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |

Таблица 7 - Поправочный коэффициент Кмv , учитывающий влияние физико-механических свойств жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов на скорость резания.

| Марка стали или сплава | σв, МПа | Усредненное значение коэффициента Кмv |
| --- | --- | --- |
| 12Х18Н9Т 13Х11Н2В2МФ 14Х17Н2 13Х14Н3В2ФР 37Х12Н8Г8МФБ 45Х14Н14В2М 10Х11Н20ТЗР 12Х21Н5Т 20Х23Н18 31Х19Н9МВБТ 15Х18Н12С4ТЮ ХН78Т ХН75МБТЮ ХН60ВТ ХН77ТЮ ХН77ТЮР ХН35ВТ ХН70ВМТЮ ХН55ВМТКЮ ХН65ВМТЮ ХН35ВТЮ ВТЗ-1; ВТЗ ВТ5; ВТ4 ВТ6;ВТ8 ВТ14 12Х13 30Х13; 40Х13 | 550 1100 – 1460 800 – 1300 700 – 1200 - 700 720 – 800 820 – 10000 600 – 620 600 – 620 730 780 - 750 850 – 1000 850 – 1000 950 1000 – 1250 1000 – 1250 900 – 1000 900 – 950 950 – 1200 750 – 950 900 – 1200 900 – 1400 600 – 1100 850 – 1100 | 1,0 0,8 – 0,3 1,0 – 0,75 0,5 – 0,4 0,95 – 0,72 1,06 0,85 0,65 0,80 0,40 0,50 0,75 0,53 0,48 0,40 0,26 0,50 0,25 0,25 0,20 0,22 0,40 0,70 0,35 0,53 – 0,43 1,5 – 1,2 1,3 – 0,9 |

Таблица 8 - Значения коэффициента Кr и показатели степени nv в формуле для расчета коэффициента обрабатываемости стали Кмv , приведенные в табл. 1.

| Обрабатываемый материал | Коэффициент Кr для материала инструмента |  | Показатели степени nv, при обработке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резцами |  | Сверлами, зенкерами, развертками |  | Фрезами |  |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |
| Сталь: Углеродистая (С≤0,6%), σв, МПа: < 450 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | -0,9 | 1,0 | -0,9 | 1,0 |
| 450 – 550 | 1,0 | 1,0 | 1,75 |  | -0,9 |  | -0,9 |  |
| > 550 | 1,0 | 1,0 | 1,75 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| повышенной и высокой обрабатываемости резанием хромистая | 1,2 | 1,1 | 1,75 |  | 1,05 |  | - |  |
| углеродистая (С>0,6%) | 0,85 | 0,95 | 1,75 |  | 0,9 |  | 1,45 |  |
| хромоникелевая, хромомолибденованадиевая | 0,8 | 0,9 | 1,5 |  |  |  | 1,35 |  |
| хромомарганцовистая, хромокремнистая, хромокремнемарганцовистая, хромоникельмолибденовая, хромомолибденоалюминиевая | 0,7 | 0,8 | 1,25 |  |  |  | 1,0 |  |
| хромованадиевая | 0,85 | 0,8 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| марганцовистая | 0,75 | 0,9 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| хромоникельвольфрамовая, хромомолибденовая | 0,8 | 0,85 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| хромоалюминиевая | 0,75 | 0,8 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| хромоникельванадиевая | 0,75 | 0,85 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| быстрорежущие | 0,6 | 0,7 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| Чугун: серый ковкий | - - | - - | 1,7 1,7 | 1,25 1,25 | 1,3 1,3 | 1,3 1,3 | 0,95 0,85 | 1,25 1,25 |

Таблица 9 - Поправочный коэффициент К0V, учитывающий влияние вида обработки на скорость резания.

| Вид обработки | Отношение диаметров dD | Коэффициент К0V |
| --- | --- | --- |
| Наружное продольное точение | - | 1,0 |
| Подрезание | 0,0 ÷ 0,4 0,5 ÷ 0,7 0,8 ÷ 1,0 | 1,24 1,18 1,04 |
| Отрезание | 0 | 1,0 |
| Прорезание | 0,5 ÷ 0,7 0,8 ÷ 0,95 | 0,96 0,84 |

Таблица 10 - Поправочный коэффициент Кмр, учитывающий влияние качества медных и алюминиевых сплавов на силовые зависимости.

| Медные сплавы | Кмр | Алюминиевые сплавы | Кмр |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетерогенные: НВ 120 НВ > 120 Свинцовистые при основной гетерогенной структуре и свинцовистые с содержанием свинца 10% при основной гомогенной структуре Гомогенные Медь С содержанием свинца >15% | 1,0 0,75 0,65-0,7 1,8-2,2 1,7-2,1 0,25-0,45 | Алюминий и силумин Дюралюминий, σв,МПа : 250 350 >350 | 1,0 1,5 2,0 2,75 |

Таблица 11- Поправочный коэффициент Кмр для стали и чугуна, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости.

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула | Показатель степени n при определении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Составляющей Рz силы резания при обработке резцами | Крутящего момента М и осевой силы Р0 при сверлении, рассверливании и зенкеровании | Окружной силы резания Рz при фрезеровании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Конструкционная углеродистая и легированная сталь σв, МПа: ≤ 600 > 600 | Кмр=σв750n | 0,75 / 0,35 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 0,75 / 0,75 | 0,3 / 0,3 0,3 / 0,3 |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серый чугун | Кмр=НВ190n | 0,4 / 0,55 | 0,6 / 0,6 | 1,0 / 0,55 |
| Ковкий чугун | Кмр=НВ150n | 0,4 / 0,55 | 0,6 / 0,6 | 1,0 / 0,55 |
| Примечание. В числителе приведены значения показателя степени n для твердого сплава, в знаменателе – для быстрорежущей стали. |  |  |  |  |

Таблица 12 - Подачи, мм/об, при чистовом точении

| Параметр шероховатости поверхностити, мкм |  | Радиус при вершине резца r, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Ra | Rz |  |  |  |  |  |  |
| 0,63 1,25 2,50 | --- | 0,07 0,10 0,144 0,25 0,35 0,47 | 0,10 0,13 0,20 0,33 0,51 0,66 | 0,12 0,165 0,246 0,42 0,63 0,81 | 0,14 0,19 0,29 0,49 0,72 0,94 | 0,15 0,21 0,32 0,55 0,80 1,04 | 0,17 0,23 0,35 0,60 0,87 1,14 |
| --- | 20 40 80 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Подачи даны для обработки сталей с в = 700  900 МПа и чугунов; для сталей с в = 500  700 МПа значения подач умножать на коэффициент Кs = 0,45; для сталей с в = 900  1100 МПа значения подач умножать на коэффициент Кs = 1,25. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 - Подачи, мм/об, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, при точении конструкционной стали резцами с главным углом в плане  = 45

| Толщина пластины, мм | Глубина резания t, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 4 6 8 10 | 1,3 2,6 4,2 6,1 | 1,1 2,2 3,6 5,1 | 0,9 1,8 3,6 4,2 | 0,8 1,5 2,5 3,6 |
| Примечания: 1. В зависимости от механических свойств стали на табличные значения подачи вводить поправочный коэффициент 1,2 при в = 480  640 МПа; 1,0 при в = 650  870 МПа и 0,85 при в = 870  1170 МПа. 2. При обработке чугуна табличное значение подачи умножать на коэффициент 1,6 3. Табличное значение подачи умножать на поправочный коэффициент 1,4 при  = 30 ; 1,0 при  = 45; 0,6 при  =60 и 0,4 при  = 90. 4. При обработке с ударами подачу уменьшать на 20 %. |  |  |  |  |

Таблица 14 - Подачи, мм/об, при прорезании пазов и отрезании

| Диаметр обработки, мм | Ширина резца, мм | Обрабатываемый материал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая и легиро- ванная, стальное литье | Чугун, медные и алюминивые сплавы |
| Токарно-револьверные станки |  |  |  |
| До 20 Св. 20 до 40 » 40 » 60 » 60 » 100 » 100 » 150 » 150 | 3 3 – 4 4 – 5 5 – 8 6 – 10 10 – 15 | 0,06 – 0,08 0,1 – 0,12 0,13 – 0,16 0,16 – 0,23 0,18 - 0,26 0,28 – 0,36 | 0,11 – 0,14 0,16 – 0,19 0,20 – 0,24 0,24 – 0,32 0,3 – 0,4 0,4 – 0,55 |
| Карусельные станки |  |  |  |
| До 2500 Св. 2500 | 10 – 15 16 – 20 | 0,35 – 0,45 0,45 – 0,60 | 0,55 – 0,60 0,60 – 0,70 |
| Примечания: 1. При отрезании сплошного материала диаметром более 60 мм при приближении резца к оси детали до 0,5 радиуса табличные значения подачи следует уменьшить на 40 – 50 %. 2. Для закаленной конструкционной стали табличные значения подачи уменьшать на 30 % при НRСэ<50 и на 50% при НRСэ>50. 3. При работе резцами, установленными в револьверной головке, табличные значения умножать на коэффициент 0,8. |  |  |  |

Таблица 15 - Режимы резания при тонком точении и растачивании

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части режущего инструмента | Параметр шероховатости поверхности Rа, мкм | Подача, мм/об | Скорость резания, мм/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь: в  650 МПа в = 650  800 МПа в  800 МПа | Т30К4 | 1,25 – 0,63 | 0,06 - 0,12 | 250 – 300 150 – 200 120 – 170 |
| Чугун: НВ 149 – 163 НВ 156 – 229 НВ 170 – 241 | ВК3 | 2,5 – 1,25 |  | 150 – 200 120 – 150 100 – 120 |
| Алюминиевые сплавы и баббит |  | 1,25 – 0,32 | 0,04 – 0,1 | 300 – 600 |
| Бронза и латунь |  |  | 0,04 – 0,08 | 180 – 500 |
| Примечания: 1. Глубина резания 0,1 – 0,15 мм. 2. Предварительный проход с глубиной резания 0,4 мм улучшает геометрическую форму обработанной поверхности. 3. Меньшие значения параметра шероховатости поверхности соответствуют меньшим подачам. |  |  |  |  |

Таблица 16 - Подачи, мм/об, при фасонном точении

| Ширина резца | Диаметр обработки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 40 | 60 и более |
| 8 10 15 20 30 40 50 и более | 0,03 - 0,09 0,03 - 0,07 0,02 - 0,05 - - - - | 0,04 - 0,09 0,04 - 0,085 0,035 - 0,075 0,03 - 0,06 - - - | 0,04 - 0,09 0,04 - 0,085 0,04 - 0,08 0,04 - 0,08 0,035 - 0,07 0,03 - 0,06 - | 0,04 - 0,09 0,04 - 0,085 0,04 - 0,08 0,04 - 0,08 0,035 - 0,07 0,03 - 0,06 0,025 - 0,055 |
| Примечание: Меньшие подачи брать для более сложных и глубоких профилей и твердых металлов, большие - для простых профилей и мягких металлов. |  |  |  |  |

Таблица 17 - Подачи при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

| Диаметр детали, мм | Размер державки резца, мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 | До 3 | Св. 3 до 5 | Св.5 до 8 | Св.8 до 12 | Св. 12 |
| До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 60 Св. 60 до 100 Св. 100 до 400 Св. 400 до 500 Св. 500 до 600 Св. 600 до 1000 Св. 1000 до 2500 | От 16 × 25 до 25 × 25 От 16 × 25 до 25 × 25 От 16 × 25 до 25 × 40 От 16 × 25 до 25 × 40 От 16 × 25 до 25 × 40 От 20 × 30 до 40 × 60 От 20 × 30 до 40 × 60 От 25 × 40 до 40 × 60 От 30 × 45 до 40 × 60 | 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5-0,9 0,6-1,2 0,8-1,3 1,1-1,4 1,2-1,5 1,2-1,8 1,3-2,0 | - 0,3-0,4 0,4-0,8 0,5-1,1 0,7-1,2 1,0-1,3 1,0-1,4 1,1-1,5 1,3-1,8 | - - 0,3-0,7 0,5-0,9 0,6-1,0 0,7-1,2 0,8-1,3 0,9-1,4 1,2-1,6 | - - - 0,4-0,8 0,5-0,9 0,6-1,2 0,6-1,3 0,8-1,4 1,1-1,5 | - - - - - 0,4-1,1 0,1-1,2 0,7-1,3 1,0-1,5 | -- 0,4-0,5 0,6-0,9 0,8-1,4 1,0-1,5 1,3-1,6 1,5-1,8 1,5-2,0 1,6-2,4 | - - 0,5-0,8 0,7-1,2 0,8-1,9 1,2-1,5 1,2-1,6 1,3-1,8 1,6-2,0 | - - 0,4-0,7 0,6-1,0 0,8-1,1 1,0-1,2 1,0-1,4 1,0-1,4 1,4-1,8 | - - - 0,5-0,9 0,6-0,9 0,7-0,9 0,9-1,2 1,0-1,3 1,3-1,7 | - - - - - - 0,8-1,0 0,9-1,2 1,2-1,7 |
| Примечания: 1. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1 мм/об не применять. 2. При обработке прерывистых поверхностей и при работах с ударами табличные значения подач следует уменьшать на коэффициент 0,75 – 0,85. 3. При обработке закаленных сталей табличные значения подачи уменьшать, умножая на коэффициент 0,8 для стали HRCэ 44-56 и на 0,5 для стали с НRСэ 57 – 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 - Подачи при черновом растачивании на токарных и токарно- ре            вольверных станках резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

| Резец или оправка |  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 10 12 16 20 25 30 40 | 50 60 80 100 125 150 200 150 300 150 300 300 500 800 | 0,08 0,10 0,1-0,2 0,5-0,3 0,25-0,5 0,4 - - - - - - - - | - 0,08 0,15 0,15-0,25 0,15-0,4 0,2-0,5 0,25-0,6 0,6-1,0 0,4-0,7 0,9-1,2 0,7-1,0 0,9-1,3 0,7-1,0 - | - - 0,1 0,12 0,12-0,2 0,12-0,3 0,15-0,4 0,5-0,7 0,3-0,6 0,8-1,0 0,5-0,8 0,8-1,1 0,6-0,9 0,4-0,7 | - - - - - - - - - 0,6-0,8 0,4-0,7 0,7-0,9 0,5-0,7 - | 0,12-0,16 0,12-0,20 0,20-0,30 0,3-0,4 0,4-0,6 0,5-0,8 - - - - - - - - | - 0,12-0,18 0,15-0,25 0,25-0,35 0,3-0,5 0,4-0,6 0,6-0,8 0,7-1,2 0,6-0,9 1,0-1,5 0,9-1,2 1,1-1,6 - - | - - 0,1-0,18 0,12-0,25 0,25-0,35 0,25-0,45 0,3-0,8 0,5-0,9 0,4-0,7 0,8-1,2 0,7-0,9 0,9-1,3 0,7-1,1 0,6-0,8 | - - - - - - - 0,4-0,5 0,3-0,4 0,6-0,9 0,5-0,7 0,7-1,0 0,6-0,8 - |
| 40  40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75  75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Верхние пределы подач рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных материалов, нижние – для большей глубины и более прочных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19 - Значения коэффициента Сv и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | x | y | m |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, σв = 750 МПа |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Т15К6* | s до 0,3 s св. 0,3 до 0,7 s > 0,7 | 420 350 340 | 0,15 | 0,20 0,35 0,45 | 0,20 |
| То же, резцами с дополнительным лезвием | Т15К6* | s  t s  t | 292 | 0,30 0,15 | 0,15 0,30 | 0,18 |
| Отрезание | Т5К10* Р18** | - - | 47 23,7 | - - | 0,80 0,66 | 0,20 0,25 |
| Фасонное точение | Р18** | - | 22,7 | - | 0,50 | 0,30 |
| Нарезание крепежной резьбы | Т15К6* | - | 244 | 0,23 | 0,30 | 0,20 |
|  | Р6М5 | Черновые ходы: Р  2 мм Р  2 мм | 14,8 30 | 0,70 0,60 | 0,30 0,25 | 0,11 0,08 |
|  |  | Чистовые ходы | 41,8 | 0,45 | 0,30 | 0,13 |
| Вихревое нарезание резьбы | Т15К6* | - | 2330 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК6* | s  0,40 s  0,40 | 292 243 | 0,15 | 0,20 0,40 | 0,20 |
| Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | ВК6** | s  t s  t | 324 324 | 0,40 0,20 | 0,20 0,40 | 0,28 0,28 |
| Отрезание | ВК6* | - | 68,5 | - | 0,40 | 0,20 |
| Нарезание крепежной резьбы |  | - | 83 | 0,45 | - | 0,33 |
| Обработка ковкого чугуна, НВ 150 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК8* | s  0,40 s  0,40 | 317 215 | 0,15 0,15 | 0,20 0,45 | 0,20 0,20 |
| Отрезание | ВК6* | - | 86 | - | 0,4 | 0,20 |
| Обработка медных гетерогенных сплавов средней твердости, НВ 100 – 140 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Р18* | s  0,20 s  0,20 | 270 182 | 0,12 | 0,25 0,30 | 0,23 |
| Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, в = 100200 МПа, НВ  65; Дюралюминия, в = 300400 МПа, НВ  100 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Р18* | s  0,20 s  0,20 | 485 328 | 0,12 | 0,25 0,50 | 0,28 |
| * Без охлаждения ** С охлаждением Примечания: 1. При внутренней обработке (растачивание, прорезании канавок в отверстиях, внутреннем фасонном точении) принимать скорость резания, равную скорости резания для наружной обработки с введением поправочного коэффициента 0,9. 2. При обработке без охлаждения конструкционных и жаропрочных сталей и стальных отливок резцами из быстрорежущей стали вводить поправочный коэффициент на скорость резания 0,8. 3. При отрезании и прорезании с охлаждением резцами из твердого сплава Т15К6 конструкционных сталей и стальных отливок вводить на скорость резания поправочный коэффициент 1,4. 4. При фасонном точении глубокого и сложного профиля на скорость резания вводить поправочный коэффициент 0,85. 5. При обработке резцами из быстрорежущей стали термообработанных сталей скорость резания для соответствующей стали уменьшать, вводя поправочный коэффициент 0,95 – при нормализации, 0,9 – при отжиге, 0,8 – при улучшении. 6. Подача s в мм/об. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20- Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние параметров резца на скорость резания

| Главный угол в плане  | Коэффициент Кv | Вспомогательный угол в плане 1  | Коэффициент К1v | Радиус при вершине резца r*, мм | Коэффициент Кrv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 30 45 60 75 90 | 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 | 10 15 20 30 45 - | 1,0 0,97 0,94 0,91 0,87 - | 1 2 3 - 5 - | 0,94 1,0 1,03 - 1,13 - |

* Учитывают только для резцов из быстрорежущей стали.

Таблица 21 - Режимы резания при точении закаленной стали резцами с

пластинами из твердого сплава

| Подача s, мм/об | Ширина прорезания, мм | Твердость обрабатываемого материала НRСэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 |  | 53 | 56 | 59 | 62 |
|  |  | Скорость резания v, мм/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 | - - - - - | 157 140 125 116 108 | 135 118 104 95 88 | 116 100 88 79 73 | 107 92 78 71 64 | 83 70 60 53 48 | 76 66 66 - - | 66 54 45 - - |  | 48 39 33 - - | 32 25 - - - | 26 20 - - - |
| Прорезание паза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 0,08 0,12 0,16 0,20 | 3 4 6 8 12 | 131 89 65 51 43 | 110 75 55 43 36 | 95 65 47 37 31 | 83 56 41 32 27 | 70 47 35 27 23 | 61 41 30 23 20 |  | 54 37 27 - - | 46 31 23 - - | 38 25 18 - - | 29 19 14 - - |

Примечания: 1. В зависимости от глубины резания на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,15 при t = 0,4  0,9 мм; 1,0 при t = 1  2 мм и 0,91 при t = 2  3 мм.

2. В зависимости от параметра шероховатости на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,0 Rz = 10 мкм; 0,9 для  Rа = 2,5 мкм и 0,7 для Rа = 1,25 мкм.

3. В зависимости от марки твердого сплава на скорость резания вводить поправочный коэффициент Ки:

| Твердость обрабатываемого материала | НRСэ 35 – 49 |  |  |  | НRСэ 50 – 62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка твердого сплава коэффициент Киv | Т30К4 1,25 | Т15К6 1,0 | ВК6 0,85 | ВК8 0,83 |  | ВК4 1,0 | ВК6 0,92 | ВК8 0,74 |

4. В зависимости от главного угла в плане вводить поправочные коэффициенты: 1,2 при  = 30о ; 1,0 при

 = 45о; 0,9 при  = 60о ; 0,8 при  = 75о ; 0,7 при  = 90о.

5. При работе без охлаждения вводить на скорость резания поправочный коэффициент 0,9.

Таблица 22 - Значения коэффициента Ср и показателей степени в формулах силы резания при точении

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тангенциальной Рz |  |  |  | Радиальной Ру |  |  |  | осевой Рх |  |  |  |
|  |  |  | Ср | x | y | n | Ср | x | y | n | Ср | x | y | n |
| Конструкционная сталь и стальные отливки, в=750 МПа | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 300 | 1,0 | 0,75 | -0,15 | 243 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 339 | 1,0 | 0,5 | -0,4 |
|  |  | Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | 384 | 0,90 | 0,90 |  | 355 | 0,6 | 0,8 |  | 241 | 1,05 | 0,2 |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 408 | 0,72 | 0,8 | 0 | 173 | 0,73 | 0,67 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | Нарезание резьбы | 148 | - | 1,7 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное точение, подрезание и растачивание | 200 | 1,0 | 0,75 | - | 125 | 0,9 | 0,75 | 0 | 67 | 1,2 | 0,65 | 0 |
|  |  | Отрезание и прорезание | 247 |  | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Фасонное точение | 212 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь жаропрочная 12Х18Н9Т НВ 141 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серый чугун, НВ 190 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 92 | 1,0 | 0,75 | 0 | 54 | 0,9 | 0,75 | 0 | 46 | 1,0 | 0,4 | 0 |
| Серый чугун, НВ 190 | Твердый сплав | Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | 123 | 1,0 | 0,85 | 0 | 61 | 0,6 | 0,5 | 0 | 24 | 1,05 | 0,2 | 0 |
|  |  | Нарезание резьбы | 103 | - | 1,8 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тангенциальной Рz |  |  |  | Радиальной Ру |  |  |  | осевой Рх |  |  |  |
|  |  |  | Ср | x | y | n | Ср | x | y | n | Ср | x | y | n |
| Серый чугун, НВ 190 | Быстрорежущая сталь | Отрезание и прорезание | 158 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание | 81 |  | 0,75 |  | 43 | 0,9 | 0,75 | 0 | 38 | 1,0 | 0,4 | 0 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 88 |  |  |  | 40 | 1,2 | 0,65 |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 139 |  | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медные гетерогенные сплавы, НВ 120 | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание | 55 | 1,0 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 75 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий и силумин |  | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание, подрезание | 40 | 1,0 | 0,75 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отрезание и прорезание | 50 |  | 1,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 23 - Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке стали и чугуна

| Параметры |  | Материал режущей части инструмента | Поправочные коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Величина |  | Обозначение | Величина коэффициента для составляющих |  |  |
|  |  |  |  | тангенциальной Рz | радиальной Рy | осевой Рx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Главный угол в плане  | 30 45 60 90 | Твердый сплав | К | 1,08 1,0 0,94 0,89 | 1,30 1,0 0,77 0,50 | 0,78 1,0 1,11 1,17 |
|  | 30 45 60 90 | Быстрорежущая сталь |  | 1,08 1,0 0,98 1,08 | 1,63 1,0 0,71 0,44 | 0,70 1,00 1,27 1,82 |

Продолжение таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передний Угол γº | -15 0 10 | Твердый сплав | Кγρ | 1,25 1,1 1,0 | 2,0 1,4 1,0 | 2,0 1,4 1,0 |
|  | 12 – 15 20 - 25 | Быстрорежущая сталь |  | 1,15 1,0 | 1,6 1,0 | 1,7 1,0 |
| Угол наклона главного лезвия λº | -5 0 5 15 | Твердый сплав | Кλρ | 1,0 | 0,75 1,0 1,25 1,7 | 1,07 1,0 0,85 0,65 |
| Радиус при вершине r, мм | 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 | Быстрорежущая сталь | Кrρ | 0,87 0,93 1,0 1,04 1,10 | 0,66 0,82 1,0 1,14 1,33 | 1,0 |

Таблица 24 - Подача, мм/об, при сверлении стали, чугуна, медных и алюминиевых сплавов сверлами из быстрорежущей стали

| Диаметр сверла D, мм | Сталь |  |  |  | Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НВ < 160 | НВ 160-240 | НВ 240-300 | НВ > 300 | НВ ≤ 170 | НВ > 170 |
| 2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 12 12 – 16 16 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 | 0,09 – 0,13 0,13 – 0,19 0,19 – 0,26 0,26 – 0,32 0,32 – 0,36 0,36 – 0,43 0,43 – 0,49 0,49 – 0,58 0,58 – 0,62 0,62 – 0,78 0,78 – 0,89 | 0,08 – 0,10 0,10 – 0,15 0,15 – 0,20 0,20 – 0,25 0,25 – 0,28 0,28 – 0,33 0,33 – 0,38 0,38 – 0,43 0,43 – 0,48 0,48 – 0,58 0,58 – 0,66 | 0,06 – 0,07 0,07 – 0,11 0,11 – 0,14 0,14 – 0,17 0,17 – 0,20 0,20 – 0,23 0,23 – 0,27 0,27 – 0,32 0,32 – 0,35 0,35 – 0,42 0,42 – 0,48 | 0,04 – 0,06 0,06 – 0,09 0,09 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 – 0,17 0,17 – 0,20 0,20 – 0,23 0,23 – 0,26 0,26 – 0,29 0,29 – 0,35 0,35 – 0,40 | 0,12 – 0,18 0,18 – 0,27 0,27 – 0,36 0,36 – 0,45 0,45 – 0,55 0,55 – 0,66 0,66 – 0,76 0,76 – 0,89 0,89 – 0,96 0,96 – 1,19 1,19 – 1,36 | 0,09 – 0,12 0,12 – 0,18 0,18 – 0,24 0,24 – 0,31 0,31 – 0,35 0,35 – 0,41 0,41 – 0,47 0,47 – 0,54 0,54 – 0,60 0,60 – 0,71 0,71 – 0,81 |
| Приведенные подачи применяют при сверлении отверстий глубиной l ≤ 3D с точностью не выше 12 – го квалитета в условиях жесткой технологической системы. В противном случае вводят поправочные коэффициенты: - на глубину отверстий – Кls = 0,9 при l ≤ 5D; Кls = 0,8 при l ≤ 7D; Кls = 0,75 при l ≤ 10D; - на достижение более высокого качества отверстия в связи с последующей операцией развертывания или нарезание резьбы - Кos = 0,5; - на недостаточную жесткость системы СПИД: при средней жесткости Кжs = 0,75; при малой жесткости Кжs = 0,5; - на инструментальный материал - Киs = 0,6 для сверла с режущей частью из твердого сплава. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25  - Подачи, мм/об, при обработке отверстий зенкерами из быстрорежущей стали и твердого сплава

| Обрабатываемый материал | Диаметр зенкера D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 15 | Св. 15 до 20 | Св. 20 до 25 | Св. 25 до 30 | Св. 30 до 35 | Св.35 до 40 | Св. 40 до 50 | Св. 50 до 60 | Св.60 до 80 |
| Сталь | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,7-0,9 | 0,8-1,0 | 0,9-1,1 | 0,9-1,2 | 1,0-1,3 | 1,1-1,3 | 1,2-1,5 |
| Чугун, НВ≤200 и медные сплавы | 0,7-0,9 | 0,9-1,1 | 1,0-1,2 | 1,1-1,3 | 1,2-1,5 | 1,4-1,7 | 1,6-2,0 | 1,8-2,2 | 2,0-2,4 |
| Чугун, НВ > 200 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,1 | 1,0-1,2 | 1,2-1,4 | 1,3-1,5 | 1,4-1,5 |
| Примечания: 1. Приведенные значения подачи применять для обработки отверстий с допуском не выше 12-го квалитета. Для достижения более высокой точности (9-11-й квалитеты), а также при подготовке отверстий под последующую обработку их одной разверткой или под нарезание резьбы метчиком вводить поправочный коэффициент Кοs = 0,7. 2. При зенкеровании глухих отверстий подача не должна превышать 0,3 – 0,6 мм/об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26 - Подачи, мм/об, при предварительном (черновом) развертывании отверстий развертками из быстрорежущей стали

| Обрабатываемый материал | Диаметр развертки D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | Св. 10 до 15 | Св. 15 до 20 | Св.20 до 25 | Св. 25 до 30 | Св.30 до 35 | Св. 35 до 40 | Св.40 до 50 | Св. 50 до 60 | Св.60 До 80 |
| Сталь | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| Чугун, НВ≤200 и медные сплавы | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 5,0 |
| Чугун, НВ>200 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| Примечания: 1. Подачу следует уменьшать: а) при чистовом развертывании в один проход с точностью по 9 – 11-му квалитетам и параметром шероховатости поверхности Rа = 3,2 ÷ 6,3 мкм или при развертывании под полирование и хонингование, умножая на коэффициент Коs = 0,8; б) при чистовом развертывании после чернового с точностью по 7-му квалитету и параметром шероховатости поверхности Rа = 0,4 ÷ 0,8 мкм, умножая на коэффициент Коs = 0,7; в) при твердосплавной рабочей части, умножая на коэффициент Киs = 0,7. 2. При развертывании глухих отверстий подача не должна превышать 0,2 – 0,5 мм/об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27 - Значения коэффициента Сv и показателей степени в формуле скорости резания при сверлении

| Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Подача s, мм/об | Коэффициент и показатели степени |  |  |  | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | q | y | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сталь конструкционная углеродистая, σв = 750 МПа | Р6М5 | ≤ 0,2 > 0,2 | 7,0 9,8 | 0,40 | 0,70 0,50 | 0,20 | Есть |
| Сталь жаропрочная 12Х18Н9Т, НВ 141 |  | - | 3,5 | 0,50 | 0,45 | 0,12 |  |
| Чугун серый, НВ 190 |  | ≤ 0,3 > 0,3 | 14,7 17,1 | 0,25 | 0,55 0,40 | 0,125 | Нет |
|  | ВК8 | - | 34,2 | 0,45 | 0,30 | 0,20 |  |

Продолжение таблицы 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун ковкий, НВ 150 | Р6М5 | ≤ 0,3 > 0,3 | 21,8 25,3 | 0,25 | 0,55 0,40 | 0,125 | Есть |
|  | ВК8 | - | 40,4 | 0,45 | 0,3 | 0,20 | Нет |
| Медные гетерогенные сплавы средней твердости (НВ 100 – 140) | Р6М5 | ≤ 0,3 > 0,3 | 28,1 32,6 | 0,25 | 0,55 0,40 | 0,125 | Есть |
| Силумин и литейные алюминиевые сплавы, в = 100 ÷ 200 МПа, НВ ≤ 65; дюралюминий, НВ ≤ 100 |  | ≤ 0,3 > 0,3 | 36,3 40,7 | 0,25 | 0,55 0,40 | 0,125 |  |
| Примечание. Для сверл из быстрорежущей стали рассчитанные по приведенным данным скорости резания действительны при двойной заточке и подточенной перемычке. При одинарной заточке сверл из быстрорежущей стали рассчитанную скорость резания следует уменьшать, умножая ее на коэффициент Кзv = 0,75. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28 - Значения коэффициента Сv и показателей степени в формуле скорости резания при рассверливании, зенкеровании и развертывании

| Обрабатываемый материал | Вид обработки | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Охлаж- дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | q | x | y | m |  |
| Конструкционная углеродистая сталь, в=750 МПа | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 16,2 10,8 | 0,4 0,6 | 0,2 | 0,5 0,3 | 0,2 0,25 | Есть |
|  | Зенкерование | Р6М5 Т15К6 | 16,3 18,0 | 0,3 0,6 |  | 0,5 0,3 | 0,3 0,25 |  |
|  | Развертывание | Р6М5 Т15К6 | 10,5 100,6 | 0,3 0,3 | 0,2 0 | 0,65 0,65 | 0,4 |  |
| Конструкционная закаленная сталь, σв=1600÷1800 МПа, НRС 49 - 54 | Зенкерование | Т15К6 | 10,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,45 |  |
|  | Развертывание |  | 14,0 | 0,4 | 0,75 | 1,05 | 0,85 |  |
| Серый чугун, НВ 190 | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 23,4 56,9 | 0,25 0,5 | 0,1 0,15 | 0,4 0,45 | 0,125 0,4 | Нет |
|  | Зенкерование | Р6М5 ВК8 | 18,8 105,0 | 0,2 0,4 | 0,1 0,15 | 0,4 0,45 | 0,125 0,4 |  |
|  | Развертывание | Р6М5 ВК8 | 15,6 109,0 | 0,2 0,2 | 0,1 0 | 0,5 0,5 | 0,3 0,45 |  |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 34,7 77,4 | 0,25 0,5 | 0,1 0,15 | 0,4 0,45 | 0,125 0,4 | Есть |
|  | Зенкерование | Р6М5 ВК8 | 27,9 143,0 | 0,2 0,4 | 0,1 0,15 | 0,4 0,45 | 0,125 0,4 | Есть |
|  | Развертывание | Р6М5 ВК8 | 23,2 148,0 | 0,2 0,2 | 0,1 0 | 0,5 0,5 | 0,3 0,45 | Есть Нет |

Таблица 29 - Поправочный коэффициент Кlv на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия

| Параметр | Сверление |  |  |  |  | Рассверливание, зенкерование, развертывание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина обрабатываемого отверстия l | 3D | 4D | 5D | 6D | 8D | - |
| Коэффициент Кlv | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |

Таблица 30 - Средние значения периода стойкости сверл, зенкеров и разверток

| Инструмент (операция) | Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Стойкость Т, мин, при диаметре инструмента, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-80 |
| Сверло (сверление и рассверливание) | Конструкционная углеродистая и легированная сталь | Быстрорежущая сталь | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | - |
|  |  | Твердый сплав | 8 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | - | - |
|  | Коррозионно-стойкая сталь | Быстрорежущая сталь | 6 | 8 | 15 | 25 | - | - | - | - |
|  | Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы | Быстрорежущая сталь | 20 | 35 | 60 | 75 | 105 | 140 | 170 | - |
|  |  | Твердый сплав | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | - |  |
| Зенкеры (зенкерование) | Конструкционная углеродистая и легированная сталь, серый и ковкий чугун | Быстрорежущая сталь и твердый сплав | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Развертки (развертывание) | Конструкционная углеродистая и легированная сталь | Быстрорежущая сталь | - | 25 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Твердый сплав | - | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 |
|  | Серый и ковкий чугун | Быстрорежущая сталь | - | - | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
|  |  | Твердый сплав | - | - | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |

Таблица 31 - Значения коэффициентов и показателей степени в формулах крутящего момента и осевой силы при сверлении, рассверливании и зенкеровании

| Обрабатываемый материал | Наименование операции | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени в формулах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крутящего момента |  |  |  | осевой силы |  |  |  |
|  |  |  | См | q | x | y | Ср | q | x | y |
| Конструкционная углеродистая сталь, σв = 750 МПа | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0,0345 | 2,0 | - | 0,8 | 68 | 1,0 | - | 0,7 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0,09 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 67 | - | 1,2 | 0,65 |
| Жаропрочная сталь 12Х18Н9Т, НВ 141 | Сверление |  | 0,041 | 2,0 | - | 0,7 | 143 | 1,0 | - | 0,7 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0,106 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 140 | - | 1,2 | 0,65 |
| Серый чугун, НВ 190 | Сверление | Твердый сплав | 0,012 | 2,2 | - | 0,8 | 42 | 1,2 | - | 0,75 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0,196 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 46 | - | 1,0 | 0,4 |
|  | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0,021 | 2,0 | - | 0,8 | 42,7 | 1,0 | - | 0,8 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0,085 | 1,0 | 0,75 | 0,8 | 23,5 | - | 1,2 | 0,4 |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Сверление |  | 0,021 | 2,0 | - | 0,8 | 43,3 | 1,0 | - | 0,8 |
|  |  | Твердый сплав | 0,01 | 2,2 | - | 0,8 | 32,8 | 1,2 | - | 0,75 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,17 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 38 | - | 1,0 | 0,4 |
| Гетерогенные медные сплавы средней твердости, НВ 120 | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0,012 | 2,0 | - | 0,8 | 31,5 | 1,0 | - | 0,8 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0,031 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 17,2 | - | 1,0 | 0,4 |
| Силумин и дюралюминий | Сверление |  | 0,005 | 2,0 | - | 0,8 | 9,8 | 1,0 | - | 0,7 |
| Примечание. Рассчитанные по формуле осевые силы при сверлении действительны для сверл с подточенной перемычкой; с неподточенной перемычкой осевая сила при сверлении возрастает в 1,33 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Рекомендуемое число проходов в зависимости от точности заготовки и детали при токарной обработке

| Квалитет заготовки | # Обрабатываемые заготовки | # Квалитет детали |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 |  | 13-12 |  | 11-10 |  | 9-7 |  |
|  |  | Требуемые стадии обработки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование |
| 17 | Отливки: стальные и чугунные III класса точности, кокильные из цветных металлов и сплавов. Заготовки, полученные горячей ковкой и штамповкой. Прокат обычной точности. | # I | Черновая | I II | Черновая Получистовая | I II III | Черновая Получистовая Чистовая | I II III IV | Черновая Получистовая Чистовая Отделочная |
| 16 | Отливки: стальные III класса точности, из цветных металлов II класса точности и в кокиль. Штампованные стальные заготовки (горячая штамповка). Прокат обычной и повышенной точности. | I | Черновая | I II III | Черновая Получистовая Чистовая | I II III | Черновая Получистовая Чистовая | I II III IV | Черновая Получистовая Чистовая Отделочная |
| 15 | Отливки: стальные II класса точности и кокильные, чугунные II класса точности, из цветных сплавов II класса точности, кокильные и полученные по выплавляемым моделям. Кованые стальные заготовки, полученные горячей ковкой. Прокат повышенной точности. | I | Черновая | II | Получистовая | II III | Получистовая Чистовая | II III IV | Получистовая Чистовая Oтделочная |
| 14 | Отливки: стальные II класса точности, кокильные или полученные в оболочковых формах; чугунные I класса точности; из цветных металлов и сплавов, полученные в оболочковых формах, по выплавляемым моделям, под давлением и в кокиле. | - | - | II | получистовая | II III | Получистовая Чистовая | II III IV | Получистовая Чистовая Отделочная |
| Продолжение приложения 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалитет заготовки | # Обрабатываемые заготовки | # Квалитет детали |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 13-12 |  | 11-10 |  | 9-7 |  |
|  |  | # Требуемые стадии обработки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование | Номер стадии | Наименование |
| 13 | Отливки: стальные и чугунные I класса точности или полученные в оболочковых формах по выплавляемым моделям; из цветных металлов и сплавов, полученные в оболочковых формах, по выплавляемым моделям, под давлением и в кокиле. | - | - | # II | получистовая | # III | Чистовая | III IV | Чистовая Отделочная |
| 12 | Отливки: стальные I класса точности или полученные в оболочковых формах, по выплавляемым моделям; чугунные, полученные в оболочковых формах; из цветных металлов и сплавов, отлитых под давлением. Калиброванные прутки. | - | - | - | - | III | Чистовая | III IV | Чистовая Oтделочная |
| 11 | Отливки: стальные, полученные в оболочковых формах или по выплавляемым моделям; чугунные, полученные по выплавляемым моделям. Калиброванные прутки. | - | - | - | - | III | Чистовая | IV | Отделочная |

Приложение 2

Применение инструментов из быстрорежущих сталей нормальной и

повышенной производительности

| # Инструменты | # Обрабатываемые материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветные сплавы, стали I-VII групп | # Стали VIII-IX групп | # Стали и сплавы X-XIV групп |
| # Резцы | Р6М5, Р6МФ3, Р6М5К5*1, Р9К5, ЭК-41, ЭК-42, Р12Ф4К5*1, Р12М3К8Ф2*1, Р6М5Ф3-МП, Р12МФ5-МП | Р6М5К5, Р9К5, Р6М5Ф3, Р9М4К8, Р12М3К8Ф2, Р12Ф4К5, Р6М5К5-МП, Р9М4К8-МП, 13Р6М5Ф3-МП | Р9М4К8, Р6М5К5, Р9К5, Р9К10, Р12М3К5Ф2-МП, Р12М3К10Ф3-МП, 15Р10Ф3К8М6-МП, 22Р10Ф6К8М3-МП, В24М12К23 |
| # Фрезы | Р6М5, Р6М5Ф3, Р6М5К5*1, Р9К5, ЭК-41, ЭК-42, Р6М5Ф3-МП, Р6М5К5-МП | Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р9М4К8, Р9К5, Р12М3К8Ф2, Р6М5К5-МП, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП | Р9М4К8, Р6М5К5, Р9К5,Р12Ф4К5*4, Р12М3К8Ф2, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП, Р12М3К10Ф3-МП, 15Р10Ф3К8М6-МП |
| Сверла, зенкеры, развертки | Р6М5, Р6М5Ф3, Р6М5К5*1, Р9К5, ЭК-41, ЭК-42, Р6М5Ф3-МП, Р6М5Ф5-МП, А11Р3М3Ф2*2 | Р6М5К5, Р9К5, Р6М5Ф3, Р9М4К8, Р9М6К5, Р10К5Ф5, Р12Ф3, Р6М5К5-МП, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП | Р9М4К8, Р6М5К5, Р9К5,Р12Ф4К5, Р12М3К8Ф2, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП, 15Р10Ф3К8М6-МП, 22Р10Ф6К8М3-МП, В18К25Х4 |
| Протяжки, прошивки | Р18, Р6М5, Р6М5Ф3, Р6М5К5, ЭК-41, ЭК-42, Р9М5К5, Р6М5Ф3-МП, Р12МФ5-МП | Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р9К5, Р18, Р9М4К8, Р12М3К8Ф2*3, Р6М5Ф3-МП, Р12МФ5-МП | Р18, Р9М4К8, Р9К5, Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р12МФ5-МП, Р12М3К5Ф2-МП |
| # Метчики, плашки | Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3, ЭК-41, ЭК-42, Р9К5, Р9М4К8, А11Р3М3Ф2*2, Р6М5Ф3-МП, Р12МФ5-МП | Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8, Р6М5Ф3, Р6М5Ф3-МП, Р12МФ5-МП, 13Р6М5Ф3-МП, 15Р10Ф3К8М6-МП | Р9М4К8, Р9К5*5, Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р12М3К8Ф2, Р12МФ5-МП, Р12М3К5Ф2-МП, 15Р10Ф6К8М3-МП, 22Р10Ф6К8М3-МП |
| # Зуборезный инструмент | Р6М5, Р6М5Ф3, ЭК-41, ЭК-42, Р6М5Ф3*1, Р9М4К8*1, Р6М5Ф3-МП, Р6М5К5-МП | Р6М5К5, Р9М4К8, Р6М5К5-МП, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП, 13Р6М5Ф3-МП, 16Р10Ф3К8М6-МП | Р9М4К8, Р9М4К8-МП, Р12М3К5Ф2-МП, Р12М3К10Ф3-МП, 15Р10Ф3К8М3-МП, 22Р10Ф6К8М3-МП |
| *1 При обработке на повышенных скоростях резания. *2 Для обработки мелкоразмерных деталей. *3 Для прошивок при обработке сталей и сплавов с HRCэ>35. *4 Для инструмента простой формы. *5 Метчики диаметром до 8 мм целесообразно изготовлять из твердого сплава. |  |  |  |

Рекомендации по выбору марок твердого сплава, БВТС, минералокерамики СТМ для обработки различных материалов

| # Вид обработки | # Марки инструментальных материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветных сплавов | Сталей | Чугунов |
|  | I-III | V-VI | IV |
| Чистовое точение при so=0,10,3 мм/об, t=0,52 мм | ВК3, ВК3М, ВК6М, ВК8, ТТ8К6, КНТ16, ТН20 | ВК6, ВК8, Т15К6, Т14К8, Т30К4, ТТ10К8Б, ТН20, КТН16, ВОК-60 | ВК4, ВК6, ВК8, ВК3М, ВК6-ОМ, ВОК-60, В3, КОМПОЗИТЫ 10, 10Д, 05, 01, 02 |
| Получистовое точение при so=0,20,5 мм/об, t=24 мм | ТН20, КНТ16, ВК6М, ВК8 | ТН20, КНТ16, Т15К6, Т14К8 | ВК3, ВК6М, ВК6, ТТ8К6, ВОК-60 |
| Черновое точение при so=0,41,0 мм/об, t=410 мм | ВК6, ВК8 | Т15К6, Т14К8, ТТ10К8Б, Т5К10 | ВК4, ВК6, ВК10-ОМ |
| Тяжелое черновое точение при so=1,0 мм/об, t=620 мм | ВК4, ВК6, ВК8 | Т5К10, Т5К12, ТТ7К12 | ВК4, ВК6, ВК8, ВК10-ОМ |
| Отрезка и прорезка канавок | ВК3, ВК3М, ВК6-ОМ | Т15К6, Т5К10, Т14К8 | ВК3, ВК4, ВК6, ВК6М |
| Нарезание резьбы резцом | ВК3, ВК3М, ВК6-ОМ | Т15К6, Т14К8, Т30К4, ВК6 | ВК3, ВК3М, ВК6М, ВК6-ОМ |
| Сверление | ВК4, ВК6М | Т5К10, ВК8, ВК10М | ВК4, ВК6, ТТ8К6 |
| Зенкерование | ВК4, ВК6 | Т15К6, Т14К8, Т30К4 | ВК4, ВК3М, ВК6М, ТТ8К6 |
| Развертывание | ВК3М, ВК6-ОМ, ВК3 | Т30К4, Т15К6 | ВК3М, ВК3, ВК6М, ВК6-ОМ |
| Черновое фрезерование | ВК4, ВК8, ВК6 | Т5К10, ТТ7К12, ВК8 | ВК6, ВК8 |
| Получистовое и чистовое фрезерование | ВК6М, ВК6 | Т15К6, Т14К8, ТТ20К9, ТН20, КНТ16, ВОК-60, В3, КОМПОЗИТЫ 10, 01, 10Д | ВК6, ВК4, ВК6М, ВК10-ОМ, ТТ8К6, ВОК-60, В3, КОМПОЗИТЫ 05, 10, 10Д, 01 |

Продолжение приложения 2 – Рекомендации по выбору марки твердого сплава, БВТС, минералокерамики и

СТМ для обработки труднообрабатываемых  материалов

| Вид обработки | Марки инструментальных материалов для обработки групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталей |  |  |  | Сплавов |  |
|  | VII-VIII | IX-X | XIV | Закаленных | XI-XII | XIII |
| Чистовое точение при so=0,10,3 мм/об, t=0,52 мм | Т30К4, ВК6-ОМ, ТТ8К6, КНТ-16, ТН20 | Т15К6, ВК3М, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ, ТМ3, КТС-2М | Т15К6, ВК3М, ВК6М, ВОК-60, ВОК63, ПТНБ, гексонит, эльбор-Р | Т30К4, ВК3М, ТТ8К6, В3, ВОК-60, ВОК-63, силинит, ниборит, белсор, композиты 01, 02, 05, 09, 10 | ВК3М, ВК6М, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК10-ХОМ, КТС-2М | ВК3М, ВК6М, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ, карбонадо |
| Получистовое точение при so=0,20,5 мм/об, t=24 мм | Т5К10, Т14К8, Т15К6, ТТ8К6, ТМ3, ТН20, КНТ-16 | Т15К6, Т14К8, ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ, ТТ10К8Б, КТС-2М | Т15К6, ВК3М, ВК6М, ВК8, ТТ10К8Б | ВК3М, ВК6М, В3, ВОК-60 | ВК6, ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ, ВК10-ХОМ, ТТ10К8Б, КТС-2М | ВК4, ВК6М, ВК6-ОМ, ВК10ОМ, ВК15-ОМ |
| Черновое точение при so=0,41,0 мм/об, t=410 мм | Т5К10, Т14К8, Т15К6, ТТ10К8Б | Т15К6, Т14К8, ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ, ТТ10К8Б | Т5К12, ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ, ТТ7К12 | - | ВК4, ВК6, ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ | ВК4, ВК6, ВК8, ВК10-ОМ |
| Тяжелое черновое точение при so=1,0 мм/об, t=620 мм | Т5К10, Т5К12, ТТ7К12 | Т5К12, ВК8, ВК8В, ВК10-ОМ, ТТ7К12 | ВК8, ВК10-ОМ, ТТ7К12 | - | ВК8, ВК10-ОМ, ТТ7К12 | ВК8, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ |
| Отрезка и прорезка канавок | Т5К10, Т14К8, Т15К6 | ВК8, ВК6М | ВК8, ВК6М, ВК4 | - | ВК6, ВК6М, ВК10-ОМ | ВК4, ВК8 |
| Нарезание резьбы резцом | Т14К8, Т15К6 | ВК3, ВК8, ВК6М | ВК8, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ | Т30К4, ВК3М, ВК6М | ВК8, ВК6М, ВК6-ОМ | ВК8, ВК6М, ВК6-ОМ |
| Продолжение приложения 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вид обработки | Марки инструментальных материалов для обработки групп |  |  |  |  |  |
|  | сталей |  |  |  | Сплавов |  |
|  | VII-VIII | IX-X | XIV | Закаленных | XI-XII | XIII |
| Нарезание резьбы метчиком | ВК8, ВК10-ОМ, ВК10М, ВК6М, ВК3М | ВК8*1, ВК10М*1, ВК10-ОМ*1 | ВК8, ВК10М, ВК10-ОМ | - | ВК8, ВК6М, ВК10М, ВК10-ОМ | ВК8, ВК6М, ВК1-ОМ, ВК10-ОМ |
| Получистовое и чистовое строгание и долбление | ВК8, Т5К10 | ВК8, ВК6-КС, Т5К12 | ВК10-ОМ, ТТ7К12 | - | ВК8, ВК15-ОМ | ВК8, ВК10-ОМ |
| Черновое строгание и долбление | ВК8, Т5К12, ТТ7К12 | ВК15-ОМ, ТТ7К12 | ВК15-ОМ, ТТ7К12 | - | ВК8, ВК15-ОМ | ВК8, ВК15-ОМ |
| Сверление | Т5К10, Т5К12, ВК8, ВК6М, ВК10М | Т5К12, ВК8, ВК10М | Т5К12, ВК8, ВК6М, ВК10М, ВК15М | - | ВК8, ВК6М, ВК10М, ВК6-ОМ, ВК10-ОМ | ВК8, ВК6М, ВК10М, ВК6-ОМ, ВК15М |
| Зенкерование | Т14К8, Т15К6 | ВК6М, ВК6-ОМ | ВК6М, ВК6-ОМ | - | ВК8, ВК6М, ВК10-ОМ | ВК8, ВК4, ВК6М |
| Развертывание | Т15К6, Т30К4, ВК3М, ВК6М, ВК6-ОМ | ВК6М, ВК6-ОМ | ВК6М, ВК6-ОМ | Т30К4, ВК3М, ВК6-ОМ | ВК6М, ВК6-ОМ | ВК6М, ВК6-ОМ |
| Черновое фрезерование | Т5К10, Т14К8, ВК8, ТТ7К9, ТТ7К12, ТТ21К9, ТТ20К9А | Т5К12, Т14К8, ТТ7К12, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ, ВК15-ОМ | Т5К10, ВК8, ТТ7К12, ВК15-ОМ, ВК15ХОМ | - | ВК8, ВК10-ОМ*2, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ, ВК15-ОМ, ВК15ХОМ, ВК10КС, ТТ10К8Б | ВК8, ВК10-ОМ*2, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ, ВК15-ОМ, ВК15ХОМ, ВК10КС, ТТ10К8Б |
| Получистовое и чистовое фрезерование | Т15К6, Т14К8, ТТ20К9, ВК8, ТТ7К9, ТТ21К9, ТТ20К9А | Т14К8, ТТ20К9, ВК6М, ВК10М, ВК8*2, КТС-2М | Т14К8, ТТ20К9, ВК6М, ВК10М, ВОК-63, ВК10ХОМ | Композиты 01, 10, силинит-Р, картинит | ВК8, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ, КТС-2М, ТТ10К8Б | ВК4, ВК10-ОМ, ВК10ХОМ, ВК8, ТТ10К8Б |
| *1 Для нарезания резьбы диаметром более 8 мм *2 Концевые фрезы диаметром более 16 мм целесообразнее применять из быстрорежущей стали |  |  |  |  |  |  |

Классификация цветных и черных металлов по обрабатываемости резанием

- Магниевые сплавы

- Алюминиевые сплавы

- Медь и медные сплавы

- Чугуны

- Углеродистые стали

- Легированные стали

- Теплоустойчивые стали

- Коррозионно-стойкие стали

- Жаропрочные деформируемые стали

- Коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные деформируемые стали

- Жаропрочные и жаростойкие деформируемые сплавы на никелевой основе

- Жаропрочные литейные сплавы на никелевой основе

- Сплавы на титановой основе

- Высокопрочные стали

Приложение 3

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Токарно-винторезный станок 16К20

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: над станиной — 400; над суппортом — 220. Наибольшая длина обрабатываемого изделия 2000 мм. Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, 25 мм. Мощность двигателя Nд=10 кВт; КПД станка =0,75. Частота вращения шпинделя, об/мин: 12,5; 16; 20, 25, 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Продольная подача, мм/об: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8. Поперечная подача, мм/об: 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075: 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Максимальная осевая составляющая силы резания, допускаемая механизмом подачи, Pх=600 кгс6000 Н.

Токарно-винторезный станок 16Б16П

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: над станиной — 320, над суппортом — 180. Наибольшая длина обрабатываемой заготовки 1000 мм. Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, 25 мм. Мощность двигателя Nд =6,3 кВт; КПД станка = 0,7. Частота вращения шпинделя, об/мин: 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. Продольная подача, мм/об: 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,17; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8. Поперечная подача, мм/об: 0,025; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,17; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4. Максимальная осевая составляющая силы резания, допускаемая механизмом подачи, Рх=600 кгс6000 Н.

# Токарный многорезцовый полуавтомат 1Н713

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: над станиной — 400 мм, над суппортом — 250 мм; наибольшая длина обрабатываемой заготовки—1400 мм. Число суппортов—2. Мощность двигателя Nд=18,5 кВт; КПД станка =0,8. Частота вращеигя шпинделя, об/мин: 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250. Скорость движения продольной и поперечной подачи суппортов, мм/мин: 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400. Максимальная осевая составляющая силы резания, допускаемая механизмом подачи, Рх=16 000 Н (1630 кГс).

Вертикально-сверлильный станок 2Н125

Наибольший диаметр обрабатываемого отверстая в заготовке из стали — 25 мм. Мощность двигателя Nд=2,8 кВт; КПД станка =0,8. Частота вращения шпинделя, об/мин: 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1400; 2000. Подача, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6, Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом подачи станка, Pmax=900 кГс9000 Н.

Вертикально-сверлильный станок 2Н135

Наибольший диаметр обрабатываемого отверстия в заготовке из стали - 35 мм. Мощность двигателя Nд=4,5 кВт; КПД станка =0,8. Частота вращения шпинделя, об/мин: 31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1400. Подача, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6. Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом подачи станка, Рmax=1500 кгс15000 Н.

Приложение 4

Таблица 4.1 – Величина врезания l1 и перебега l2 при работе

резцами

| ## Резцы |  | Глубина резания t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  |  | Величина врезания l1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходные и расточные с углом в плане  | 15о | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 39 | - | - | - |
|  | 30о | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 |
|  | 45о | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|  | 60о | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
|  | 75о |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 90о; | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Подрезные |  | При работе в упор — 3. # При работе напроход — 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрезные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорезные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасонные |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Величина перебега l2 при работе на проход вне зависимости от величины : при глубине резания t=1-2 мм l2 =1 мм; при глубине резания t=3-7 мм l2 =2 мм; при глубине резания t=8-16 мм l2 =3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2 - Суммарная величина врезания и перебега при

резьбонарезании, мм

| Режущий инструмент | Обработка |  |  | Врезание + перебег, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Резцы резьбовые | Напроход при шаге резьбы Р | 6 10 10 |  | 4Р 3Р 2Р |
|  | В упор |  |  | 3Р |
|  | Вихревым методом |  |  | 3Р |
| Метчики машинные | На проход |  |  | 6Р |
|  | В упор |  |  | 3Р |
| Метчики гаечные | На проход |  |  | Длина режущей части метчика |
| Плашки круглые, само-открывающиеся головки | - |  |  | #### 2Р |
| Плашки тангенциальные | - |  |  | 2Р |
| Резьбонарезные круглые гребенки для винторезных головок | - |  |  | 3Р |
| Фрезы резьбовые дисковые | Резьбофрезерование при шаге резьбы Р |  | 6 10 10 «6 < 10 < 10 | 3Р 2Р 1,5Р |

Таблица 4.3 -  Величина перебега стола при строгании в

направлении главного движения, мм

| Станок | Длина обработки l, не более | Величина перебега стола или резца l2 |
| --- | --- | --- |
| Продольно-строгальный | 2000 | 200 |
|  | 4000 | 325 |
|  | 6000 | 400 |
|  | > 6000 | 500 |
| Поперечно-строгальный, долбежный | 100 | 35 |
|  | 200 | 50 |
|  | 300 | 60 |
|  | >300 | 75 |

Таблица 4.4 -  Суммарная   величина   врезания   l1    и   перебега

l2  при   работе   сверлами,   зенкерами   и развертками, мм

| # Вид работы |  | Диаметр инструмента D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 и болееее |
|  |  | Врезание l1 + перебег l2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление напроход при заточке сверл | одинарной | 2 | 2,5 | 5 | 6 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 23 |
|  | двойной | - | - | 6 | 8 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 17 |  | 18 |  | 22 |  | 27 |
| Сверление в упор |  | 1,5 | 2 | 4 | 6 |  |  | 7 |  |  | 9 |  | 11 |  | 14 |  | 17 |  | 21 |
| Рассверливание при глубине резания | 5 | - | - | - | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 10 | - | - | - | - |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 15 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 20 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 14 |  | 15 |  |  |
|  | 30 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  |  |
| Зенкерование напроход при глубине резания | 1 | - | - | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Зенкерованне проход при глубине резания на- [\ОИ- | 5 | - | - | - | - |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 10 | - | - | - | - |  | - |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |
| Зенкерование в упор |  | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Развертывание цилиндрических отверстий напро-ход в упор | напроход | - | 8 | 9 | 15 |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |
|  | в упор | - | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Центрование отверстий |  | 1-2 | 2 | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Примечание. При обработке в упор в таблице дана i величина врезания l1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5 -  Расчетная длина хода конических разверток lрасч

| Конус-ность | Угол при вершине конуса | #### Припуск на диаметр под конус, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |
| 1:0,5 | 90о | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
| 1:0,86 | 60о | 0,17 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,6 |
| 1:1,81 | 30о | 0,37 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 5,6 |
| 1:3 | 18о56' | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 9 |
| 1:5 | 11о25' | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 15 |
| 1:7 | 8о10' | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14 | 21 |
| 1:10 | 5о44' | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |
| 1:15 | 3о49' | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 45 |
| 1:20 | 2о52' | 4,0 | 8,0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |  |  |  |  |
| 1:30 | 1о54' | 6,0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |  |  |  |  |  |
| 1:50 | 1о08' | 10,1 | 20,3 | 30,3 | 40,4 | 50,5 |  |  |  |  |  |  |

Составители: А.А. Кожевникова, М.А. Тибиркова

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ И СВЕРЛЕНИИ

Методические указания

Темплан 2010 г. Поз. №

Подписано к печати      . Формат 60x84/16.

Бумага газетная. Печать офсетная. Усл.-п.л.0,33.

Тираж   экз. Заказ   . Бесплатно.

Волгоградский Государственный Технический Университет

400131, Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, 28.

РПК «Политехник» Волгоградского Государственного Технического Университета

400131, Волгоград, ул. Советская, 35.