Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»

Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра автоматика и управление

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Электронные устройства систем управления»

Тема: Усилитель низкой частоты

ЮУрГУ – 27.03.04.2021.100.КР

Нормоконтролер                                           Руководитель

_______/ ст.пр. О.В. Константинова          _______  / ст.пр. О.В. Константинова

«____» _______________2021 г.                 «____» ________________ 2021 г.

Автор работы __________________

студент группы_______________

«______» ______________ 2021 г.

Работа защищена с оценкой

_____________________________

«______» _______________ 2021 г.

Челябинск 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»

Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра «Автоматика и управление»

Направление подготовки 27.03.04 “Управление в технических системах”

Профиль “Автоматика и управление”

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая кафедрой

_____________ Л.С. Казаринов

______________________ 2021г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу студента

Халитова Богдана Радиковича

Группа КЭ – 318

1 Код проекта: 0 976 448 192 537 098 999 960

2 Тема работы: Усилитель низких частот

3 Срок сдачи студентом законченной работы ______________________2021г.

4 Исходные данные к проекту:

a1 – тип устройства;

a2 – максимальная мощность на нагрузке – Pн макс, Вт;

a3 – максимальное напряжение на нагрузке – Uн макс, В;

a4 – сопротивление нагрузки – Rн, Ом;

a5 – минимальная частота полосы пропускания или спектра генерируемого сигнала – fмин, Гц;

a6 – максимальная частота полосы пропускания или спектра генерируемого сигнала – fмакс, Гц;

a7 – коэффициент частотных искажений на граничных частотах – M, дБ;

a8 – форма частотной характеристики при огибающей спектра генерируемого сигнала;

a9 – величина подавляемого сигнала в частотах 13fмин и 3fмакс – дБ;

a10 – коэффициент нелинейных искажений – kf, %;

a11 – выходное сопротивление устройства – Rвых, Ом;

a12 – входное сопротивление устройства – Rвх, МОм;

a13 – ЭДС генератора входного сигнала – eг, мВ;

a14 – выходное сопротивление генератора входного сигнала – Rг, МОм;

a15 – выходная емкость генератора входного сигнала – Сг, пФ;

a16 – диапазон регулирования выходной величины в % от максимального

значения – p, %;

a17 – минимальный коэффициент полезного действия – мин, %;

a18 – дрейф нулевого уровня, приведенный ко входу – ∆Uдр.прив., мкВС;

a19 – относительная нестабильность выходной величины при изменении

температуры среды и питающегося напряжения – н, %;

a20 – относительная нестабильность коэффициента усиления при изменении температуры среды и питающегося напряжения – к, %;

a21 – диапазон изменения температуры среды – ∆t, °C;

a22 – вид питающего напряжения;

Таблица 1 – исходные данные

| Тип устройства | Pн макс, Вт | Uн макс, В | Rн, Ом | fмин, Гц | fмакс, Гц | M, дБ | Форма АЧХ и спектра | 13fмин и 3fмакс | kf, % | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| Усилитель низкой частоты | – | 30 | 8 | 200 | 104 | ±3,0 | Плоская | – | 0,3 | 1,0 |

Продолжение таблицы 1

| Rвх, МОм | eг, мВ | Rг, МОм | Сг, пФ | p, % | мин, % | ∆Uдр.прив., мкВС | н, % | к, % | ∆t, °C | Питание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 |
| 0,5 | 250 | 10–3 | – | –100 | – | – | – | – | +10°С … 40°С | 220В, +10%-15%, 50Гц |

АННОТАЦИЯ

Халитов, Б.Р. Усилитель низкой частоты. – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-318, 41 с., библиогр. список – 33 наим.

В рамках курсовой работы проведен расчёт усилителя, выбор функциональной схемы устройства, основных узлов устройства, источника электропитания, а также преобразователя напряжения.

Результатом работы является чертёж конструкции усилителя низкой частоты с рассчитанными параметрами по заданным условиям.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ЮУрГУ -270304.2021.100 ПЗ КР

Разраб.

Халитов

Провер.

Константинова

Реценз.

Н. Контр.

Константинова

Утверд.

Курсовая работа

по

электронным устройствам систем управления

Лит.

Листов

27

Кафедра АИУ

__

Пояснительная записка к курсовой работе оформлена в текстовом редакторе MS Word 2010.

К

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

1	ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	9

1.1	Усилитель низкой частоты	9

2	ВЫБОР ПРИНЦИПАЛЬНЫХ СХЕМ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА	11

2.1	Предварительный усилитель и усилитель мощности с общей обратной связью	11

3	РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА	13

3.1	Входной усилитель	13

3.2	Регулятор уровня	14

3.3	Усилитель мощности	15

3.3.1	Выбор напряжения питания:	17

3.3.2	Выбор транзисторов VT3 и VT4:	17

3.3.3	Выбор резисторов R12 и R13:	18

3.3.4	Выбор транзисторов VT1 и VT2:	20

3.3.5	Выбор резисторов R14 и R15:	21

3.3.6	Выбор резисторов R10, R11 диодов VD3 – VD6:	22

3.3.7	Расчет предварительного усилителя и резисторов R1 – R3.	23

3.3.8	Расчёт ёмкостей С2 и Cp2:	25

3.3.9	Расчет параметрических стабилизаторов R8, R9 диодов VD1, VD2:	25

3.4	Источник питания	26

3.4.1	Расчёт трансформатора	27

3.4.2	Выбор предохранителя и переключателя	29

3.4.3	Выбор диодов	30

3.4.4	Выбор конденсаторов	31

3.4.5	Выбор стабилизаторов	31

4	МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА НА ЭВМ	35

4.1	Схема и графики моделирования в LTspice XVII входного усилителя	35

4.2	Схема и графики моделирования в LTspice XVII усилителя мощности	36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	39

# ВВЕДЕНИЕ

Задачей курсового проектирования является закрепление теоретических положений курса электронных устройств, а также углубление и приобретение новых знаний, приобретение навыков практического проектирования конкретных электронных устройств, в том числе с применением ЭЦВМ.

В настоящее время для инженерных расчетов широко применяются различные пакеты прикладных программ ориентированных на разные виды расчётов. В курсовой работе для расчетов использовались следующие пакеты:

-Microsoft Word 2010 – для выполнения пояснительной записки;

-LTspice XVII – для моделирования рассчитанных узлов.

- ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

  - Усилитель низкой частоты

Предлагаемая функциональная схема является учебной, в ней исключается совмещение выполняемых функций в одном узле устройства с целью повышения наглядности изучения используемых принципов.

Рисунок 1 – Функциональная схема УНЧ

Усилитель низкой частоты состоит из выходного каскада – усилителя мощности (УМ), предварительного усилителя (ПУ), охваченных цепью общей отрицательной обратной связи (ЦООС), входного усилителя (ВУ), регулятора уровня выходного сигнала (РУ).

В задании на курсовое проектирование указано выходное напряжение УНЧ и ЭДС источника входного сигнала. По этим данным определяется коэффициент усиления по ЭДС Кe.

Следует обратить внимание, что Кe меньше коэффициента усиления по напряжению и определяется:

| Ke=Kuzвхzвх+zr |  |
| --- | --- |

Качественные показатели выходного сигнала обеспечиваются с помощью глубокой отрицательной обратной связи в двух каскадах (УМ и ПУ). Входной усилитель обеспечивает лишь нужную величину входного сопротивления и коррекцию искажений частотной характеристики из-за влияния емкости Cr. Разделительные конденсаторы Cp1, Cp2 и т.д. необходимы для уменьшения дрейфа нулевого уровня выходного напряжения УМ. Включение этих конденсаторов в состав схемы УНЧ приводит к появлению искажений частотной характеристики УНЧ в области нижних частот. Величины емкостей этих конденсаторов рассчитываются, исходя из величины допустимых частотных искажений в области нижних частот.

- ВЫБОР ПРИНЦИПАЛЬНЫХ СХЕМ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА

  - Предварительный усилитель и усилитель мощности с общей обратной связью

На рисунке 2 приведена схема такого усилителя [7]; в качестве предварительного усилителя используется операционный усилитель в интегральном исполнении. Эта схема используется тогда, когда выходное напряжение усилителя должно быть больше предельного выходного напряжения операционного усилителя выбранной серии.

Транзисторы VT1…VT4 образуют усилитель мощности (с усилением и по напряжению). Коэффициент усиления по напряжению определяется цепью местной отрицательной обратной связи R12, R13. Диоды VD3, VD4вместе с токозадающими резисторами R6, R7 образуют источники напряжения смещения, ликвидирующие зону нечувствительности на входных характеристиках транзисторов VT1, VT2. Это уменьшает нелинейные искажения в выходном каскаде. Использование операционного усилителя А в качестве предварительного усилителя позволяет при наличии цепи общей обратной связи (R2, R3 и R4, R8) получить большой контурный коэффициент. Это способствует уменьшению нелинейных искажений выходного сигнала и повышению стабильности коэффициента усиления. Двухступенчатость цепи общей обратной связи (R2, R3 и R4, R8) позволяет использовать низкоомные резисторы (до сотен кОм) в ее составе и тем самым исключить влияние паразитных емкостей на частотную характеристику усилителя в области верхних частот. Питание операционного усилителя А осуществляется от параметрических стабилизаторов на диодах VD1, VD2.Такая схема питания возможна только тогда, когда напряжения питания выходного каскада больше требуемых напряжений питания операционного усилителя.

Рисунок 2 –Принципиальная схема предварительного усилителя и усилителя мощности с общей отрицательной обратной связью

- РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА

  - Входной усилитель

Входной усилитель должен обеспечить входное сопротивление, заданное в техническом задании, коррекцию искажений частотной характеристики и предварительное усиление полезного сигнала. В качестве входного усилителя выберем схему неинвертирующего усилителя на операционном усилителе.

В соответствии с рядом E24 возьмём номинал резистора Rвх=510кОм

Найдем напряжение, подаваемое на входной усилитель

| Uвх=Rвх*EгRвх+Rг=510*103*250*10-3510*103+10-3*106=125000501000=250 мВ |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления по напряжению всей схемы определится как:

| Kвсясхема=UВЫХUВХ=30250*10-3=120 |  |
| --- | --- |

Пусть входной усилитель обеспечивает усиление входного сигнала по напряжению до 1 В, а также обеспечивает входное сопротивление устройства Rвх=0.5 МОм.

| KU_ВУ=UВЫХ_ВУUВХ=1250*10-3=4 |  |
| --- | --- |

Рассчитаем сопротивления обратной связи

| R3R2=KU_ВУ-1=3 |  |
| --- | --- |

При R3≈R1=Rвх

| R2=R33=510*1033=170 кОм |  |
| --- | --- |

В соответствии с рядом E24 номиналы резисторов приобретут следующие значения: R2=180 кОм.

Мощности рассеиваемые на резисторах:

| P1=UR12R1=250∙10-32510∙103=122 нВт |  |
| --- | --- |
| P2=UR22R2=250∙10-32180∙103=347 нВт |  |
| P3=UR32R3=750∙10-32510∙103=1,1 мкВт |  |

Выбираем резисторы R1, R2, R3 – МЛТ 0,125Вт.

Рассчитаем частоту единичного усиления и выберем усилитель.

f1=fmax*KU-ВУ=104*4=40 кГц

Выбираем операционный усилитель LT1368. Характеристики усилителя приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики усилителя LT1368

| Частота единичного усиления | 400кГц |
| --- | --- |
| Ток потребления | 370мкА |
| Скорость нарастания выходного сигнала | 0,065 В/мкс |

Рассчитаем ёмкости Ср1 и С2:

| Ср1=12∙π∙fmin∙Rвх=12∙π∙200∙510∙103=0.00156 мкФ |  |
| --- | --- |
| С2=12∙π∙200∙180∙103=0,004421 мкФ |  |

Для того, чтобы искажения на нижней граничной частоте были меньше, увеличим ёмкость конденсаторов на порядок:

Ср1=0,01 мкФ, С2=0,01 мкФ

  - Регулятор уровня

Регулятор уровня необходим, чтобы обеспечить заданный в техническом задании диапазон регулирования выходной величины, равный -100% от максимального значения.

Сопротивления резисторов R4 и R5 находятся в следующей зависимости:

| R4R4+R5=1 |  |
| --- | --- |

Поскольку регулятор уровня с одной стороны является нагрузкой операционного усилителя, а с другой – источником входного сигнала для усилителя мощности, из условия согласования каскадов по режиму «холостого хода» целесообразно выбирать номиналы резисторов регулятора в диапазоне единиц кОм.

Из этого выражения находим: R4= 9,1 кОм, R5=0

Мощность, рассеиваемая на резистора R4

| P4=UR42R4=129,1∙103=110 мкВт |  |
| --- | --- |

Выбираем резистор R4 – МЛТ 0,125Вт.

  - Усилитель мощности

Рисунок 3 – Структура усилителя мощности

Структурно усилитель мощности состоит из предварительного усилителя в качестве которого используется операционный усилитель(ОУ) и оконечного каскада (ОК) – двухтактного транзисторного усилительного каскада с коэффициентом усиления по напряжению больше единицы.

Функцией  оконечного каскада является формирование в нагрузке заданных энергетических параметров электрического сигнала.

Функция предварительного усилителя – управление ОК с целью обеспечения других технических показателей усилителя мощности за счет применения отрицательной обратной связи (ООС).

Поскольку требуемое напряжение нагрузки, как правило, превышает допустимое выходное напряжение ОУ, ОК приходится строить по схеме с усилением сигнала по напряжению. В противном случае ОК можно реализовать по схеме повторителя напряжения.

Для питания ОУ удобно сформировать напряжения ±U параметрическими стабилизаторами или простейшими интегральными.

В целом,  принципиальная схема усилителя мощности приобретает классический вид:

Рисунок 4 – Принципиальная схема усилителя мощности

Предварительный усилитель реализован на ОУ DA1. Резистор R5 определяет входное сопротивление усилителя мощности (УМ). Цепь R6, R7 формирует общую отрицательную обратную связь (ООС) и определяет результирующее значение параметров УМ. Питание ОУ (+U, -U) формируется параметрическими стабилизаторами R8, VD1 и R9, VD2 соответственно.

Остальные элементы определяют работу оконечного каскада (ОК). Транзисторы VT1, VT2 являются элементами предоконечного каскада (по схеме двухтактного повторителя напряжения), выходные коллекторные токи которого усиливаются транзисторами VT3, VT4, включенными по схеме с общим эмиттером и формирующими выходной каскад с повышенным диапазоном изменения выходного напряжения. Резисторы R14, R15 создают цепь локальной отрицательной обратной связи, определяющей результирующий коэффициент усиления по напряжению транзисторного выходного каскада (от входа повторителя до выхода усилителя мощности). Резисторы R10, R11 и диоды VD3 – VD6 реализуют цепь начального смещения транзисторов выходного каскада, переводя их в режим работы класса АВ для уменьшения нелинейных искажений. Резисторы R12, R13 предназначены для повышения температурной стабильности параметров усилительного каскада, их номиналы выбираются из условия устранения режима работы выходных транзисторов с «оборванной базой».

    - Выбор напряжения питания:

Для обеспечения формирования в нагрузке напряжения заданной максимальной величины напряжение питания рассчитывается как сумма максимального напряжения нагрузки и остаточного напряжения на силовых транзисторах выходного каскада:

Епит= Uнm+Uост, где Uост  примерно равно 1,5…3 В,

выбираем Uост =  2 В

Тогда  Епит=30+2=32 В.

    - Выбор транзисторов VT3 и VT4:

Выбор производится по энергетическим параметрам - максимально допустимому напряжению между коллектором и эмиттером  Uкэm, максимально допустимому току коллектора  Iкm, максимальной рассеиваемой на коллекторе транзистора мощности  Pкm:

Uкэm≥2Епит=>   Uкэ≥64  В;

Iкm=Iнm + IR14 =   UнmRн+IR14

IR14≈ (0,1…0,2)Iнm;

Iк max≈ 1,1* Iнm ≈ 4.125 А;

Рк макс=2Епит2π2*Rн=2*322π2*8=25.94 Вт;

В соответствии с полученными параметрами выбираем транзисторы КT853A (p-n-p ) и КT829A (n-p-n).

Таблица 3 – Параметры транзисторов VT3 и VT4

| Uкэm, | 100 В |
| --- | --- |
| Pкm, | 60 Вт |
| Статический коэфф. Передачи тока | 750-16000 |
| Iкm, | 8А |
| Обратный коллекторный ток mA | ≤ 0,45 |
| Граничная частота усиления МГц | ≥ 4 |
| Uкэ насыщения В | ≤ 2 |
| Тип корпуса | ТО-220 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус °С/Вт | ≤ 0,5 |

    - Выбор резисторов R12 и R13:

Резисторы R12 и R13, включенные параллельно база-эмиттерным переходам мощных транзисторов, служат для устранения режима работы выходных транзисторов «с оборванной базой». То есть номиналы этих резисторов выбираются из условия, что неуправляемый ток коллектора транзистора, протекая по резистору, не приведет к его открыванию, а рабочий ток управления транзистора предоконечного каскада усиления (VT1, VT2) , будет протекать через базо-эмиттерные переходы VT3, VT4 соответственно, а не через эти шунтирующие резисторы.

Учитывая, что максимальный неуправляемый ток может составлять 0,45 mА, а входное напряжение, соответствующее появлению тока базы можно принять примерно 0,4 В максимальное значение номинала этих резисторов может составлять 889 Ом.

Максимальный ток в цепи коллектора 4.125 А, минимальное значение коэффициента передачи по току выходных транзисторов 750, поэтому максимальный ток базы транзистора будет составлять 4.125 А/750 = 5.5 mA

Для работы с входной характеристикой транзистора удобно использовать её построение в логарифмическом масштабе токов по двум опорным точкам

Таблица 4 – Логарифмический мастшаб

| Ток базы ( mA) | 0,1 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение база-эмиттер (В) | 1 | 1,8 |

Рисунок 5 – График входных характеристик в логарифмическом масштабе

Рисунок 6 – График входных харктеристик

По входной характеристике определим, что току базы 5.5 mA соответствует напряжение база-эмиттер UБЭном=1,345 В, тогда минимальное значение шунтирующего резистора определится как 1,345  В/ 5.5 mA = 245 Ом

Выбирая номинал резисторов R8, R9 как среднее геометрическое номиналов рабочего диапазона 889*245    = 467 Ом. Из ряда Е24:

R12=R13=470 Ом.

Учитывая, что максимальное напряжение на резисторах не превышает максимального рабочего напряжения на базо-эмиттерном переходе выходных транзисторов (1,345 В), максимальная мощность рассеиваемая на резисторах определится как квадрат падения напряжения, деленный на номинал резистора

| P12=P13=UR12(R13)2R12(R13)=1,3452470=4 мВт |  |
| --- | --- |

Выбираем резисторы МЛТ  0,125 Вт.

    - Выбор транзисторов VT1 и VT2:

Выбор также производится по энергетическим параметрам - максимально допустимому напряжению между коллектором и эмиттером  Uкэm, максимально допустимому току коллектора  Iкm, максимальной рассеиваемой на коллекторе транзистора мощности  Pкm:

IКVT1,2 ≈ IБVT3,4+ IR12,R13

В нашем случае  βVT3,4 ≈ 750

IБ VT3,4=IК VT3,4βVT3,4=4.125 750=5.5 mA;

IR12,R13= 1,345  B/ 470 Ом = 2.9 mA

Таким образом IКVT1,2 = 5.5  mA + 2.9 mA = 8.4 mA

Учитывая, что напряжение в точке соединения эмиттеров транзисторов VT1, VT2 соответствует напряжению на выходе ОУ, а масимальное выходное напряжение ОУ с напряжением питания ± 15 В составляет ± 10 В

UКЭVT1,2≥ ЕПИТ + UВЫХ ОУ≥  32+ 10 ≥  42 В

Для усилителей переменного тока выделяемую мощность оценочно можно определить как половину произведения максимального протекающего тока на максимальное падение напряжения, так как транзисторы работают в двухтактном режиме 42В*8.4 mA = 176,4 мВт.

Для предоконечного каскада выбираем комплементарную пару транзисторов VT1 КТ3102 и VT2 КТ3107:

    - Выбор резисторов R14 и R15:

Резисторы образуют цепь локальной отрицательной обратной связи, определяющей коэффициент усиления по напряжению транзисторного оконечного каскада.

Учитывая, что  Uнm=30 В, а максимальное выходное напряжение ОУ с напряжением питания ± 15 В  составляет ± 10 В .

Поскольку входное напряжение транзисторного каскада =

Коэффициент усиления по напряжению КU ПУ-УМ= Uнm/UВХПУ

Тогда КU ПУ-УМ=UнmUвх ПУ=3010=3

КU УМ=1+R14R15=3 , тогда  R14R15=2 , то есть R14 = 2·R15.

Ток через делитель напряжения на резисторах R8 и R9 должен быть не менее, чем на порядок больше  выходного транзистора:

Кроме того Ом

Т.к. , то , а .

Выбираем ближайшее значение из ряда Е24 Ом, Ом.

| P14=UR142R14=30-102360=1,1 Вт |  |
| --- | --- |
| P15=UR152R15=102180=0,6 Вт |  |

При моделирование данной схемы

Выбираем резисторы R14, R15 - МЛТ 1 Вт номиналами 360 Ом и 180 Ом.

    - Выбор резисторов R10, R11 диодов VD3 – VD6:

Цепь начального смещения транзисторного каскада формирует режим работы класса АВ с целью уменьшения нелинейных искажений. Прямо смещенные диоды VD5, VD6 имеют температурную зависимость падения напряжения, аналогичную база-эмиттерным переходам транзисторов. В результате чего реализуется принцип термокомпенсации  и каскад приобретает температурную стабильность режима покоя. Резисторы R10, R11 определяют ток прямого смещения диодов, регулируя тем самым токи покоя выходных транзисторов. Диоды VD3, VD4 обеспечивают формирование входного тока транзисторного каскада выходным током операционного усилителя, поэтому выбираются с минимальным прямым падением напряжения.

Для снижения нелинейных искажений двухтактного усилительного каскада до уровня менее 5% следует выбирать ток покоя на уровне 2-4% максимального тока коллектора выходных транзисторов, но, обычно, не более 100 mA.

Учитывая, что максимальный ток VT3, VT4 составляет 4,125 А 2% соответствуют току покоя 82,5 mA. Выберем Iкп (VT3, VT4) = 82,5 mA.

Тогда Iбп (VT3, VT4) = Iкп / βVT3,4 = 82,5 mA/750 = 110 µА.

Падение напряжения на базо-эмиттерном переходе при таком токе в соответствии с входной характеристикой транзистора составит 1,02 В

Токи резисторов R12 и R13 определятся как 1,02 В/470 Ом = 2,17 mA.

Коллекторные токи покоя транзисторов VT1 и VT2 определим, как сумму базовых токов VT3, VT4 и токов резисторов R12 и R13.

Iкп (VT1, VT2) = 110µА + 2,17 mA = 2,28 mA

Iбп (VT1, VT2) =Iкп βVT1,2=2,28100=22.8 µА

По входной характеристике транзисторов VT1, VT2, видно, что Uбэ0п (VT1, VT2) составляет 0,5 В, тогда возьмём Uбэп с запасом равное 0,6 В.

Для формирования цепи диодного смещения транзисторов необходимо подобрать диоды, имеющие аналогичное падание напряжения при примерно на порядок большем протекающем токе.

Выбираем диоды VD5,VD6 - 1N4148, которые имеют такое же падение напряжения при протекающем токе Id = 0,2 mA, тогда номиналы резисторов

R10 = R11 = (Епит- Uбэп)/( Iбп VT1, VT1+ Id) = (32 В - 0,6 В)/(0,2 mA +

+ 0.0228 mA) =140 кОм.

Резисторы R10=R11=140 кОм уменьшают значение верхней частоты полосы пропускания. Для реализации адекватной полосы пропускания, заданной по ТЗ, необходимо уменьшить значение резисторов до 40 кОм.

В соответствии с рядом Е24 выбираем R10 = R11 = 39 кОм.

Мощность рассеивания резисторов определится как

| P10=P11=UR11(R10)2R11(R10)=30-0,6239∙103=22 мВт |  |
| --- | --- |

Выбираем резисторы R10, R11 - МЛТ  0,125 Вт номиналом 39 кОм

Выбираем в качестве диодов VD1, VD2 универсальный  диод Д310, имеющий минимальное прямое падение напряжения.

    - Расчет предварительного усилителя и резисторов R1 – R3.

Предварительный усилитель выполнен на операционном усилителе А, при его выборе нужно учесть следующие факторы:

1. Согласно заданию необходимо обеспечить величину коэффициента нелинейных искажений kf= 0,3%

2. На верхней частоте ОУ должен обеспечивать расчетный коэффициент усиления.

      - Выбор резисторов общей отрицательной обратной связи

Предварительный усилитель и усилитель мощности охвачены одно петлевой цепью отрицательной обратной связи на резисторах R6 и R7, которая  обеспечивает необходимый коэффициент усиления и качественные показатели.

Резистор R5 определяет входное сопротивление УМ. R5 = 16 кОм

КПУ-УМ=1+R7R6= Uнm Uвхm=301=30, R7≈R5 учитывая, что для усилителей переменного тока конденсатор устанавливается последовательно с R6

R6=560 Ом

R7=16 кОм

| P6=UR62R6=12560=1,8 мВт P7=UR72R7=29216∙103=52 мВт |  |
| --- | --- |

Выбираем резисторы МЛТ мощностью 0,125 Вт

      - Выбор операционного усилителя

Коэффициент нелинейных искажений рассчитывается:

и по заданию не превышает 0.3% (0.003)

где γ=R2R2+R3=0.03

Kf – коэффициент нелинейных искажений без ОС (Kf = 5%) (0.05)

KU– коэффициент усиления всего предварительного усилителя и усилителя мощности (KU = KОУ ·KУМ) без ОС

KU=Kf-kfkf*γ=0.05-0.0030.003*0.03=522

KОУ=КUКУМ=5223=174

Рассчитаем частоту единичного усиления и выберем усилитель.

f1=fmax*KОУ=104*174=1.74  МГц

Выбираем операционный усилитель LTC1151 характеристики которого представлены в таблице 5

Таблица 5 – Характеристики усилителя LT1151

| Частота единичного усиления | 2 МГц |
| --- | --- |
| Ток потребления | 7,8 мА |
| Скорость нарастания выходного сигнала | 2,5 В/мкс |

    - Расчёт ёмкостей С2 и Cp2:

С2 = 12∙π∙fmin∙R6=12∙π∙200 Гц∙560 Ом=1,4 мкФ

Значение ёмкости возьмём на порядок больше, для меньшего искажения ЛАЧХ, в соответствии с рядом E6:

C2 = 15 мкФ

Величина ёмкости Ср2 находиться из передаточной функции, которую она образует вместе с резистором R1:

Wp=R1∙Cp2∙p1+R1∙Cp2∙p,

отсюда нижняя граница полосы пропускания должна быть меньше или равна 1R1∙Cp2.

1R1∙Cp2≤200.

Cp2 = 0.31мкФ

По ряду E6: Cp2 = 0.33мкФ.

    - Расчет параметрических стабилизаторов R8, R9 диодов VD1, VD2:

Для питания ОУ целесообразно использовать напряжение питания силового каскада. Понижение номинала производится использованием либо интегральных стабилизаторов 7815, 7915, либо формированием простейших параметрических устройств.

Для построения простейшего стабилизатора используем стабилитрон с напряжением стабилизации 15 В. КС515А или аналог BZX84C15

Диапазон токов стабилизации у последнего составляет 1-5 mA, ток потребления ОУ – 1.5 mA, поэтому средний ток балластного резистора составит 4 +1.5 = 5.5 mA. Падение напряжения на резисторах R8, R9 (Епит- Uст) = 32 В - 15 В =17 В, откуда номинал резисторов 17В/5.5 mA = 3 кОм соответствует ряду Е24.

Мощность рассеивания резисторов составляет (Епит- Uст)2/ R4(R5) =

(32 В – 15 В)2 /3000 Ом = 0,006 Вт

| P8=P9=UR8(R9)2R8(R9)=32-1523∙103=96 мВт |  |
| --- | --- |

Выбираем резисторы R8, R9 - МЛТ 0,125 Вт номиналом 3 кОм.

  - Источник питания

Рассчитаем источник питания для нашего устройства. Так как это измерительный усилитель постоянного напряжения, то для питания всего устройства необходимо достаточно стабильное напряжение, потому что неидеальность источника питания может повлиять на режимы работы всего устройства в целом. Для питания устройства (а именно входящих в него операционных усилителей) требуется постоянное напряжение. Так как по техническому заданию для пита­ния используется электрическая сеть 220 В, +10%, -15%, 50 Гц, то напряжение необходимо выпрямить для получения постоянного напряжения.

Обобщенная структурная схема источника питания представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема электропитания

Трансформатор необходим для преобразования первичного высокого напряжения в более низкое, а также для развязки цепи.

Диодная схема служит для выпрямления напряжения, т.е. получения из переменного напряжения на выходе трансформатора в напряжение одной полярности. Таким образом, эти 2 функциональных блока образуют выпрямительную схему.

Сглаживающий фильтр необходим для ослабления пульсаций, т.е. уменьшения переменных составляющих в выпрямленном напряжении. Он, как правило, выполняется в виде схемы, включающей в себя стабилизатор напряжения, который необходим для исключения изменения напряжения, связанного с нестабильностью питающей сети.

    - Расчёт трансформатора

Рассчитаем сначала суммарный ток, потребляемый нашим устройством. Он включает в себя токи потребления активных элементов - операционных усилителей. Таким образом:

| Iпит=Iкmax=4,125 А |  |
| --- | --- |

Средний ток нагрузки:

| Iпит ср=Iкmaxπ=4,1253,14=1,31 А |  |
| --- | --- |

Зададимся коэффициентом пульсаций на выходе источника питания 5%

| 2·U~=5%·Uрабочее=0,05·32=1,6 В |  |
| --- | --- |

Найдем минимальное напряжение вторичной обмотки при пониженном напряжении в сети 220В-15%. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет иметь амплитуду:

| U 220-15%m=Uрабочее+Uост+2·U~+Uдиод=32+2+2·1,6+2=39.2 В |  |
| --- | --- |

где 	Uост- остаточное напряжение на стабилизаторе,

Uдиод – падение напряжения на диодах.

Тогда действующее значение обмотки:

| U 220-15%дейст=U 220-15%m2=39.22=27.72 В |  |
| --- | --- |

Номинальное напряжение во вторичной обмотке с учётом колебаний напряжения сети (-15%):

| Uном=U 220-15%дейст0,85=27.720,85=32,61 В |  |
| --- | --- |

Найдем напряжение на вторичной обмотке при повышенном напряжении в сети 220В+10%:

| U220+10%m=Uном·1,1=32,61·1.1=35,871 В |  |
| --- | --- |

Мощность вторичной обмотки:

| PII=Uном·Iпит ср=32,61·1.31=42.72Вт |  |
| --- | --- |

Выбираем трансформатор ТПП321-220-50 производства АО ТРАНСВИТ. Его характеристики, электрические параметры при температуре 20℃, приведены в таблице 6.

- Таблица 6 – Характеристики трансформатора ТПП321-220-50

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, Вт | 200 |
| Ток первичной обмотки, А | 1,3/1,15 |
| Напряжение вторичных обмоток в номинальном режиме, В |  |
| 11-12, 17-18 | 5 |
| 13-14, 19-20 | 20 |
| 15-16, 21-22 | 1,26 |
| Номинальный ток нагрузок в любой обмотке, А | 4 |

Рисунок 8 – Электрическая принципиальная схема трансформатора питания ТПП321-220-50

    - Выбор предохранителя и переключателя

Предохранителей необходимо 2 штуки. Они служат для предотвращения короткого замыкания.

Рассчитаем максимальный ток предохранителей FU1 и FU2. Он определяется как максимальный ток в первичной обмотке:

| II=III·UIIUI=4·40220≈0,7 А |  |
| --- | --- |

В качестве предохранителей выберем ВПБ6-10 2А, 250 В. Его параметры:

– Характеристики ВПБ6-10

| Номинальный ток срабатывания | 2А |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 250 В |
| Время срабатывания при Inom | Не более 0,3 сек |
| Диапазон рабочих | -60…+85 °C |
| Материал корпуса | стекло |

В качестве переключателя SA1 выберем тумблерный переключатель . Его характеристики:

– Характеристика переключателя ПТ26-2В

| Материал | металл |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Номинальный рабочий ток | 5 А |
| Количество контактных групп | 4 |

    - Выбор диодов

Вентильный блок VD7 обеспечивает выпрямление напряжения, т.е. ток в нагрузке после выпрямительного моста будет протекать в одном направлении, но он будет обладать пульсациями. От пульсаций поможет избавиться слаживающий фильтр и стабилизатор напряжения.

В качестве вентилей могут использоваться полупроводниковые приборы, обладающие односторонней проводимостью, такие как диоды, транзисторы, тиристоры и др. Одной из простейших схем выпрямления является мостовая схема, обладающая повышенной частотой пульсаций, низкой величиной обратного напряжения и довольно хорошим использованием трансформатора. Функциональная схема диодного моста изображена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Диодный мост

Выбор моста осуществляется по амплитуде обратного напряжения U ОБРmи по среднему выпрямленному IПРЯМСР току. Для однофазной мостовой схемы выпрямления:

| U обрm≥2·U220+10%m=2·35,871=71,742 В |  |
| --- | --- |

| Iпрямср≥12·Iпит ср=1.312=0.66 А |  |
| --- | --- |

Исходя из подсчитанных данных, выберем с запасом диодный мост GBU801. Его характеристики:

– Характеристики GBU801

| Максимальное постоянное импульсное обратное напряжение | 100 В |
| --- | --- |
| Максимальный постоянный прямой ток | 8 А |
| Максимальная частота | 1 кГц |
| Постоянное прямое напряжение (при прямом токе 4000 мА) | 1 В |
| Постоянный обратный ток (при обратном напряжении 100 В) | 5 мкА |

    - Выбор конденсаторов

Рассчитаем емкость конденсаторов:

| C3=C4=6400·Iпит ср2U~=6400·1.313,2=2620мкФ≈2600 мкФ |  |
| --- | --- |

Из ряда Е6 выбираем оксидно-электролитические конденсаторы К50-35 100 В с номинальной ёмкостью C3=C4=3300 мкФ.

    - Выбор стабилизаторов

Напряжение промышленных сетей переменного тока, питающих выпрямительные установки, изменяется в пределах -15…+10% от номинального значения. А для нормальной работы устройств изменение напряжения электропитания не должно превышать 0,1% от своего номинального значения. Для уменьшения влияния дестабилизирующих факторов применяют стабилизаторы.

Условия для выбора стабилизатора DA3, DA4:

выдавать напряжение Uрабоч=32 В,

формировать  Iпит ср=1.31 А;

мощность рассеивания P=8,42 Вт,

| P=Iн ср·∆U=Iпит ср·U220+10%m-Uрабоч=1.31·35,871-32=5.07 Вт. |  |
| --- | --- |

Исходя из этих требований, выберем 2 интегральных стабилизатора на разные полярности LM317, LM337. Параметры LM317, LM337:

- ток нагрузки 1,5 А;

- диапазон допустимых входных напряжений 40В;

- выходное напряжение 1,2…34В;

- мощность рассеивания 30 Вт.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, когда 
Iпит=Iкmax=4,125 А, используем ещё 2 транзистораVT1,VT2: КТ853А, КТ829А.

– Параметры транзисторов КТ853А, КТ829А

| Uкэm, | 100 В |
| --- | --- |
| Pкm, | 60 Вт |
| Статический коэффициент передачи тока | 750-16000 |
| Iкm, | 8А |
| Обратный коллекторный ток mA | ≤ 0,45 |
| Граничная частота усиления МГц | ≥ 4 |
| Uкэ насыщения В | ≤ 2 |
| Тип корпуса | ТО-220 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус °С/Вт | ≤ 0,5 |

Выбор резисторов R16 и R17: По мере приближения тока стабилизатора LM317(LM337) к его максимальному выходному току, должно происходить открывание транзистора за счёт падения напряжения на резисторе R13(R14), в данной схеме R13(R14) определяют напряжение открытия транзисторов VT1(VT2):

| Uоткр.VT6 = Iстаб.maxVT6·R16; Uоткр.VT5 = Iстаб.maxVT5 · R17. |  |
| --- | --- |

Здесь Uоткр.VT– напряжение открытия транзистора, а Iстаб.max –  максимальный ток, протекающий через стабилизатор (ток, при котором откроется транзистор). Рекомендуется выбирать Iстаб.max меньше максимального тока микросхемы по спецификации, чтобы был некоторый запас. Поэтому берем максимальный ток стабилизатора равный 1,3А.

Далее рассчитаем мощность на резисторах:

Выбираем R16 = R17 = 100 Ом

P16, 17= Iстаб.maxVT5, VT62·R16,17≈1,69 Вт

Выбираем резисторы МЛТ мощностью 2 Вт

Схема включения стабилизатора напряжения приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Схема стабилизатора напряжения

В документации сказано, что C5=10 мкФ необходим для обеспечения стабильности выходного R18=120 Ом. C7=10 мкФ– танталовый конденсатор.

Найдём значения резистора R19. Напряжение на R18 по документации должно равняться 1,2 В, тогда R18 * Iдел = 1,2 В. Где Iдел – ток резистивного деления. Отсюда:

| 1,2=R18∙ Iдел |  |
| --- | --- |
| Iдел=UрабочR18+R19 |  |
| 1,2=R18∙ UрабочR18+R19 |  |
| R18∙Uрабоч=1.2∙R18+1.2∙R19 |  |
| R18∙32=1.2∙R18+1.2∙R19 |  |
| R19=773∙R18 |  |

R19=773∙R18=773∙120=3,1 кОм

Из ряда E24 выберем R19=3,3 кОм

Выбираем резисторы R18 - МЛТ 0,125 Вт, а R19 – МЛТ 0.5 Вт.

В качестве резисторовR20 и R21 выберем резисторы аналогичные верхней части схемы  R18 и R19.

В качестве конденсаторов C6 и C8выберем конденсаторы аналогичные верхней части схемы  C5 и C7.

Радиатор для схемы стабилизатора напряжения не понадобится, поскольку транзистор будет отводить мощность со схемы.

В итоге схема источника питания на 32 В выглядит так:

Рисунок 11 – Схема источника питания

- МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ УСТРОЙСТВА НА ЭВМ

  - Схема и графики моделирования в LTspice XVII входного усилителя

Рисунок 12 – Схема входного усилителя

Рисунок 13 – ЛАФЧХ входного усилителя

По рисунку 13 видно, что форма ЛАФЧХ входного усилителя, а также полоса пропускания, соответствуют требованиям ТЗ. Однако на частоте более 100 кГц происходит небольшой “скачок” коэффициента усиления. Форму ЛАФЧХ, при частотах выше верхней, будут сглаживать транзисторы усилителя мощности.

  - Схема и графики моделирования в LTspice XVII усилителя мощности

Рисунок 14 – Схема усилителя мощности

Рисунок 15 – ЛАФЧХ усилителя мощности

График ЛАФЧХ представленный на рисунке 15 подтверждает, что транзисторы сгладили “скачок”, возникавший на частоте большей, чем верхняя граница полосы пропускания.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования были закреплены основы теоритического курса электронных устройств. На практике были освоены навыки и способы проектирования функциональных элементов электронных устройств, в частности, теоретический расчёт и выбор подходящих узлов заданной системы.

По результатам курсового проектирования была разработана схема измерительного усилителя постоянного напряжения. Устройство удовлетворяет всем требованиям технического задания.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Александров, Ф.И. Импульсные полупроводниковые преобразователи и стабилизаторы постоянного тока / Ф.И. Александров, А.Р. Сиваков. – Ленинград: Изд-во  Энергия, 1970. – 188с.

- Алексенко, А.Г. Применение прецизионных аналоговых ИС / А.Г. Алексенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. – М.: Радио и связь, 1981. – 224с.

- Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математики / М.Я. Выгодский. – М.: Изд-во  Наука, 1973. – 872с.

- Гоноровский, И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С. Гоноровский. – М.: Изд-во  Советское радио, 1977. – 608с.

- Горошков, Б.И. Радиоэлектронные устройства. Справочник / Б.И. Горошков. – М.: Изд-во  Радио и связь, 1984. – 387с.

- ГОСТ 2. 702-75. Правило выполнения электрических схем. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 20с.

- Гутников, В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В.С. Гутников. – Ленинград: Изд-во  Энергия, 1988. – 304с.

- Джонсон, Д. Справочник по активным фильтрам / Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 128с.

- Додик, С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока / С.Д. Додик. – М: Изд-во  Советское радио, 1980. – 344с.

- Китаев, В.Г. Расчёт источников электропитания устройств связи / В.Г. Китаев, А.А. Бокуняев. – М.: Изд-во  Связь, 1979. – 216с.

- Кофлин, Р. Операционные усилители и линейные интегральные схемы / Р. Кофлин, Ф. Дрискол. – М.: Изд-во  Мир, 1979. – 360с.

- Краус, Л.А. Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры / Л.А. Краус, Г.З. Гейман, М.М. Лапиров-Скобло. – М.: Энергия, 1980. – 289с.

- Марше, Ж. Операционные усилители и их применение / Ж. Марше. – Ленинград: Изд-во  Энергия, 1974. – 216с.

- Михайлова, М.М. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Михайлова, В.В. Филиппов, В.П. Муслаков. – М.: Радио и связь, 1983. – 202с.

- Нестеренко, Е.К. Интегральные операционные усилители. Справочное пособие по применению / Е.К. Нестеренко. – М.: Изд-во  Энергоиздат, 1982. – 128с.

- Ноткин, Л.Р. Функциональные генераторы и их применение / Л.Р. Ноткин. – М.: Изд-во  Радио и связь, 1983. – 184с.

- Пинчук, И.С. Энергетика электронных усилителей. Часть I / И.С. Пинчук. – Челябинск: Изд-во  ЧПИ, 1979.

- Пинчук, И.С. Энергетика электронных усилителей. Часть II / И.С. Пинчук, А.А. Крылов, А.А. Александров – Челябинск: Изд-во  ЧПИ, 1980.

- Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот / под ред. И.Л. Безладнова. – М.: Изд-во  Связь, 1978. – 368с.

- Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы / под ред. Н.Н. Горюнова. – М.: Изд-во  Энергоиздат, 1983. – 744с.

- Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник / под ред. Н.Н. Горюнова. – М.: Изд-во  Энергоиздат, 1982. – 904с.

- Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт / под ред. С.Д. Додика, Е.И. Гапьперина. – М.: Изд-во  Советское радио, 1969. – 448с.

- Резисторы. Справочник / под ред. И.И. Четверткова. – М.: Изд-во  Энергоатомиздат, 1981. – 352с.

- Справочник по электрическим конденсаторам / под ред. И.И. Четверткова, В.Ф. Смирнова. – М.: Изд-во  Радио и связь, 1983. – 576с.

- Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник / под ред. Б.Л. Перельмана. – М.: Изд-во  Радио и связь, 1981. – 656с.

- Справочник по интегральным микросхемам / под ред. Б.В. Тарабрина. – М.: Изд-во  Энергия, 1980. – 816с.

- Проектирование усилительных устройств / под ред. Н.В. Терпугова. – М.: Изд-во  Высшая школа, 1982. – 194с.

- Стандарт предприятия. СТП ЮУрГУ 04-2001. Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005 – 764с.

- Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство / У. Титце, К. Шенк. – М.: Изд-во  Мир, 1983. – 512с.

- Федотов, Я.А. Основы физики и полупроводников приборов / Я.А. Федотов. – М.: Изд-во  Советское радио, 1970. – 592с.

- Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл. – М.: Изд-во  Мир, 1983. – 592с.

- Христиан, Э. Таблицы и графики по расчету фильтров / Э. Христиан, Е. Эйзенман. – М.: Изд-во  Связь, 1975. – 408с.

- Шило, В.Л. Линейные интегральные схемы / В.Л. Шило. – М.: Изд-во  Советское радио, 1979. – 368с.