- 2.1 Расчет входного усилителя

- Рисунок 2 – Входной усилитель

Входной усилитель должен обеспечить входное сопротивление, заданное в техническом задании, коррекцию искажений частотной характеристики и предварительное усиление полезного сигнала. В качестве входного усилителя выберем схему неинвертирующего усилителя на операционном усилителе.

Ег, Кг – задано

Uвх=Ег*Rвх/(Rг+Rвх)      Кu ву=1В/Uвх  Кu ву=1+R3/R2

При наличии емкости С1 выбираем R3=R1, а R2 вычисляем.

Найдем напряжение, подаваемое на входной усилитель Uвх= 238 мВ;

Пусть входной усилитель обеспечивает усиление входного сигнала по напряжению до 2В, а также обеспечивает входное сопротивление устройства Rвх=0,2 МОм.

Kuву=8.

Рассчитаем сопротивление обратной связи;

R3R2=KUву-1=7;

Согласно ряду Е24, ближайшие резисторы к требуемым: R2= 43 кОм, R3=330 кОм.

Конденсатор С1 уменьшает коэффициент усиления ВУ на частотах меньше нижней граничной, поэтому выбираем его номинал из условия:

C1=12*π*fmin*R2 = 0,3701 мкФ (0,39мкФ, согласно Е24).

В полосе пропускания ВУ Rвх ≈ R1 = 0.2МОм.

Разделительную емкость Ср1 выберем исходя из нижней граничной частоты

Cр1=12*π*fmin*R1=0.008 мкФ.

Uвх=erRвхRвх+Rr

Выберем операционный усилитель. Основным параметром для выбора ОУ является частота единичного усиления. Исходя из того, что верхняя граничная частота входного сигнала fmax= 100 кГц, то для ВУ необходим операционный усилитель с частотой единичного усиления fед ≥ fmax*Ku = 700 кГц. Скорость нарастания выходного напряжения операционного усилителя должна удовлетворять величине выходного сигнала на верхней граничной частоте.

VUвых≥0,25 В/мкс

Согласно этим требованиям, выберем операционный усилитель OP07.

Параметры операционного усилителя:

Токовое смещение на входе: 2 (нА);

напряжение смещения: 60 (мкВ);

напряжение питания: ± 3…18 В;

скорость нарастания выходного сигнала: 0,3 В/мкс

частота единичного усиления 0,6 МГц

- 2.2 Расчет регулятора уровня

Рисунок 4 – Регулятор уровня

Регулятор уровня необходим, чтобы обеспечить заданный в техническом задании диапазон регулирования выходной величины, равный 25% от максимального значения.

Сопротивления резисторов R4 и R5 находятся в следующей зависимости:

R4R4+R5=0.75.

Из этого выражения находим R4=3,6 кОм, R5=1,2 кОм.

Величина разделительной емкости Cр2 и резистора R6 находится из передаточной функции, которую они образуют:

Wp=R6*Cp2*π1+R6*Cp2*π.

Таким образом, частота fmin должна быть меньше или равна 1R6*Cp2.

100Гц ≤ 1R6*Cp2, отсюда R6 ≥ 10 кОм, Ср2 = 1 мкФ

(Здесь R6 – входное сопротивление предварительного усилителя с усилителем мощности).