Расчёт усилителя мощности

Для определенности будем реализовать усилитель мощности со следующими техническими параметрами:

Сопротивление нагрузки Rн=4 Ом,

максимальное напряжение на нагрузке,  Uнm=20 В;

минимальная частота полосы пропускания fмин=0 Гц;

максимальная частота полосы пропускания fмакс=104 Гц;

коэффициент частотных искажений на граничных частотах М=±3 дБ;

форма частотной характеристики огибающей спектр сигнала – плоская;

коэффициент нелинейных искажений kf=0,5 %;

выходное сопротивление устройства Rвых≤0,5 Ом;

входное сопротивление устройства Rвх≥47 кОм;

Входное напряжение (максимальное значение) Uвхm = 1 В;

Рисунок 1 – Структура усилителя мощности

Структурно усилитель мощности состоит из предварительного усилителя в качестве которого используется операционный усилитель(ОУ) и оконечного каскада (ОК) – двухтактного транзисторного усилительного каскада с коэффициентом усиления по напряжению больше единицы.

Функцией  оконечного каскада является формирование в нагрузке заданных энергетических параметров электрического сигнала.

Функция предварительного усилителя – управление ОК с целью обеспечения других технических показателей  усилителя мощности за счет применения отрицательной обратной связи (ООС).

Поскольку требуемое напряжение нагрузки, как правило, превышает допустимое выходное напряжение ОУ, ОК приходится строить по схеме с усилением сигнала по напряжению. В противном случае ОК можно реализовать по схеме повторителя напряжения.

Для питания ОУ удобно сформировать напряжения ±U параметрическими стабилизаторами или простейшими интегральными.

Вцелом,  принципиальная схема усилителя мощности приобретает классический вид:

Рисунок 2 – Принципиальная схема усилителя мощности

Предварительный усилитель реализован на ОУ А1. Резистор R1 определяет входное сопротивление усилителя мощности (УМ). Цепь R2, R3 формирует общую отрицательную обратную связь (ООС) и определяет результирующее значение параметров УМ. Питание ОУ (+U, -U) формируется параметрическими стабилизаторами R4, VD1 и R5, VD2 соответственно.

Остальные элементы определяют работу оконечного каскада (ОК). Транзисторы VT1, VT2 являются элементами предоконечного каскада (по схеме двухтактного повторителя напряжения), выходные коллекторные токи которого усиливаются транзисторами VT3, VT4, включенными по схеме с общим эмиттером и формирующими выходной каскад с повышенным диапазоном изменения выходного напряжения. Резисторы R10, R11 создают цепь локальной отрицательной обратной связи, определяющей результирующий коэффициент усиления по напряжению транзисторного выходного каскада (от входа повторителя до выхода усилителя мощности). Резисторы R6, R7 и диоды VD3 – VD6 реализуют цепь начального смещения транзисторов выходного каскада, переводя их в режим работы класса АВ для уменьшения нелинейных искажений. Резисторы R8, R9 предназначены для повышения температурной стабильности параметров усилительного каскада, их номиналы выбираются из условия устранения режима работы выходных транзисторов с «оборванной базой».

1) Выбор напряжения питания:

Для обеспечения формирования в нагрузке напряжения заданной максимальной величины напряжение питания рассчитывается как сумма максимального напряжения нагрузки и остаточного напряжения на силовых транзисторах выходного каскада:

Епит= Uнm+Uост, где Uост  примерно равно 1,5…3 В, выбираем Uост =  2 В

Тогда  Епит=20+2=22 В.

2) Выбор транзисторов VT3 и VT4:

Выбор производится по энергетическим параметрам - максимально допустимому напряжению между коллектором и эмиттером  Uкэm, максимально допустимому току коллектора  Iкm, максимальной рассеиваемой на коллекторе транзистора мощности  Pкm:

Uкэm≥2Епит=>   Uкэ≥44  В;

Iкm=Iнm +IR10 =   UнmRн+ IR10

IR10≈ (0,1…0,2)Iнm;

Iк max≈ 1,1* Iнm ≈ 5.5 А;

Рк макс=Епит24*Rн=2224*4=30.25 Вт;  (для усилителей переменного тока 2Епит2π2*Rн)

В соответствии с полученными параметрами выбираем транзисторы КT853A (p-n-p ) и КT829A (n-p-n).

Таблица 1 – Параметры транзисторов VT3 и VT4

| ## Uкэm, | ## 100 В |
| --- | --- |
| ## Pкm, | ## 60 Вт |
| ## Статический коэфф. Передачи тока | ## 750-16000 |
| ## Iкm, | ## 8А |
| ## Обратный коллекторный ток mA | ## ≤ 0,45 |
| ## Граничная частота усиления МГц | ## ≥ 4 |
| ## Uкэ насыщения В | ## ≤ 2 |
| ## Тип корпуса | ## ТО-220 |
| ## Тепловое сопротивление переход-корпус °С/Вт | ## ≤ 0,5 |

Приложенный файл kt829.pdf

Приложенный файл kt853.pdf

3) Выбор резисторов R8 и R9:

Резисторы R8 и R9, включенные параллельно база-эмиттерным переходам мощных транзисторов, служат для устранения режима работы выходных транзисторов «с оборванной базой». То есть номиналы этих резисторов выбираются из условия, что неуправляемый ток коллектора транзистора, протекая по резистору, не приведет к его открыванию, а рабочий ток управления транзистора предоконечного каскада усиления (VT1, VT2) , будет протекать через базо-эмиттерные переходы VT3, VT4 соответственно, а не через эти шунтирующие резисторы.

Учитывая, что максимальный неуправляемый ток может составлять 0,45 mА, а входное напряжение, соответствующее появлению тока базы можно принять примерно 0,4 В максимальное значение номинала этих резисторов может составлять 889 Ом.

Максимальный ток в цепи коллектора 5,5 А, минимальное значение коэффициента передачи по току выходных транзисторов 750, поэтому максимальный ток базы транзистора будет составлять 5,5 А/750 = 7,33 mA

Для работы с входной характеристикой транзистора удобно использовать её построение в логарифмическом масштабе токов по двум опорным точкам

| Ток базы ( mA) | 0,1 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение база-эмиттер (В) | 1 | 1,8 |

По входной характеристике определим, что току базы 7,33 mA соответствует напряжение база-эмиттер UБЭном=1,7 В, тогда минимальное значение шунтирующего резистора определится как 1,7 В/ 7,33 mA = 232 Ом

Выбирая номинал резисторов R8, R9 как среднее геометрическое номиналов рабочего диапазона 889*232    = 454 Ом. Из ряда Е24:

R8=R8=470 Ом.

Учитывая, что максимальное напряжение на резисторах не превышает максимального рабочего напряжения на базо-эмиттерном переходе выходных транзисторов (1,7 В), максимальная мощность рассеиваемая на резисторах определится как квадрат падения напряжения, деленный на номинал резистора (1,7)2/470 = 0,00615 Вт

Выбираем резисторы МЛТ  0,125 Вт.

4) Выбор транзисторов VT1 и VT2:

Выбор также производится по энергетическим параметрам - максимально допустимому напряжению между коллектором и эмиттером  Uкэm, максимально допустимому току коллектора  Iкm, максимальной рассеиваемой на коллекторе транзистора мощности  Pкm:

IКVT1,2 ≈ IБVT3,4+ IR8,R9

В нашем случае  βVT3,4 ≈ 750

IБ VT3,4=IК VT3,4βVT3,4=5,5750=7,33 mA;

IR8,R9 = 1,7 B/ 470 Ом = 3,6 mA

Таким образом IКVT1,2 = 7,33 mA + 3,6 mA = 10,93≈11 mA

Учитывая, что напряжение в точке соединения эмиттеров транзисторов VT1, VT2 соответствует напряжению на выходе ОУ, а масимальное выходное напряжение ОУ с напряжением питания ± 15 В составляет ± 10 В

UКЭVT1,2≥ ЕПИТ + UВЫХ ОУ≥  22+ 10 ≥  32 В

Учитывая, что при протекании через транзистор максимального тока на нем падает минимальное напряжение (22В-10В=12В). Максимальная мощность рассеивания на коллекторе составит 12В*11 mA = 132 мВт.

Для усилителей переменного тока выделяемую мощность оценочно можно определить как половину произведения максимального протекающего тока на максимальное падение напряжения, так как транзисторы работают в двухтактном режиме.

Для предоконечного каскада выбираем комплементарную пару транзисторов VT1 КТ3102 и VT2 КТ3107:

Приложенный файл kt3102a_d.pdf

Приложенный файл kt3107.pdf

5) Выбор резисторов R10 и R11:

Резисторы образуют цепь локальной отрицательной обратной связи, определяющей коэффициент усиления по напряжению транзисторного оконечного каскада.

Учитывая, что  Uнm=20 В, а максимальное выходное напряжение ОУ с напряжением питания ± 15 В  составляет ± 10 В .

Поскольку входное напряжение транзисторного каскада =

Коэффициент усиления по напряжению КU ПУ-УМ= Uнm/UВХПУ

Тогда КU ПУ-УМ=UнmUвх ПУ=2010=2

КU УМ=1+R10R11=2 , тогда  R12R13=1 , то есть R10 = R11.

Задавшись, что ток резистивного делителя R10, R11,  по крайней мере втрое больше максимального тока эмиттера транзисторов VT1, VT2, составляющего (как и коллекторный ток)  10 мА, определим минимальное значение IR10 = IR11 = 32 mA.

Тогда определим значения: R10≤(Uнm-UВХПУ)/IR10=(20В–10В)/32mA=312,5 Ом

R11≤UВХПУ/IR11=10В/32mA=312,5 Ом

Выберем значения резисторов из ряда Е24: R10=300 Ом; R11=300 Ом.

Мощности рассеивания резисторов определим из условий:

PR10=(Uнm-UВХПУ)2/ R10 = (20-10)2/300 = 0,33 Вт

PR11=UВХПУ2/ R11 = 102/300 = 0,33 Вт

Для усилителей переменного тока мощности рассеивания резисторов должны определяться как квадрат амплитуды переменной составляющей напряжения, деленный на удвоенный номинал резистора.

Выбираем резисторы R10, R11 - МЛТ  0,5 Вт номиналом 300 Ом,

6) Выбор резисторов R6, R7 диодов VD3 – VD6:

Цепь начального смещения транзисторного каскада формирует режим работы класса АВ с целью уменьшения нелинейных искажений. Прямо смещенные диоды VD5, VD6 имеют температурную зависимость падения напряжения, аналогичную база-эмиттерным переходам транзисторов. В результате чего реализуется принцип термокомпенсации  и каскад приобретает температурную стабильность режима покоя. Резисторы R6, R7 определяют ток прямого смещения диодов, регулируя тем самым токи покоя выходных транзисторов. Диоды VD3, VD4 обеспечивают формирование входного тока транзисторного каскада выходным током операционного усилителя, поэтому выбираются с минимальным прямым падением напряжения.

Для снижения нелинейных искажений двухтактного усилительного каскада до уровня менее 5% следует выбирать ток покоя на уровне 2-4% максимального тока коллектора выходных транзисторов, но, обычно, не более 100 mA.

Учитывая, что максимальный ток VT3, VT4 составляет 5,5 А 2% соответствуют току покоя 110 mA. Выберем Iкп (VT3, VT4) = 100 mA.

Тогда Iбп (VT3, VT4) = Iкп / βVT3,4 = 100 mA/750 = 133µА.

Падение напряжения на базо-эмиттерном переходе при таком токе в соответствии с входной характеристикой транзистора составит 1,2 В

Токи резисторов R8 и R9 определятся как 1,2 В/470 Ом = 2,55 mA.

Коллекторные токи покоя транзисторов VT1 и VT2 определим, как сумму базовых токов VT3, VT4 и токов резисторов R8 и R9.

Iкп (VT1, VT2) = 133µА + 2,55 mA = 2,683 mA

Iбп (VT1, VT1) =Iкп βVT1,2=2,68340=67 µА

Перестроив в логарифмическом масштабе входную характеристику транзисторов VT1, VT2, получим, что Uбэп (VT1, VT2) составляет 0,45 В.

Для формирования цепи диодного смещения транзисторов необходимо подобрать диоды, имеющие аналогичное падание напряжения при примерно на порядок большем протекающем токе.

Выбираем диоды VD5,VD6 - 1N4148, которые имеют такое же падение напряжения при протекающем токе Id =1,1 mA, тогда номиналы резисторов R6=R7  = (Епит- Uбэп)/( Iбп VT1, VT1+ Id) = (22 В-0,45 В)/(1,167 mA) =18,46 кОм. В соответствии с рядом Е24 выбираем  R6, R7 18 кОм.

Мощность рассеивания резисторов определится как  (Е пит - Uбэп)2/R6(R7)=

(22 В-0,45 В)2/18кОм = 0,0258 Вт,

Выбираем резисторы R6, R7 - МЛТ  0,125 Вт номиналом 18 кОм

Выбираем  в качестве диодов VD1, VD2 универсальный  диод Д310, имеющий минимальное прямое падение напряжения.

Приложенный файл 1N4148.pdf

Приложенный файл d310.pdf

7). Расчет предварительного усилителя и резисторов R1 – R3.

Предварительный усилитель выполнен на операционном усилителе А, при его выборе нужно учесть следующие факторы:

1. Согласно заданию необходимо обеспечить величину коэффициента нелинейных искажений kf= 0,2%

2. На верхней частоте ОУ должен обеспечивать расчетный коэффициент усиления.

7.1) Выбор резисторов общей отрицательной обратной связи

Предварительный усилитель и усилитель мощности охвачены одно петлевой цепью отрицательной обратной связи на резисторах R2 и R3, которая  обеспечивает необходимый коэффициент усиления и качественные показатели.

Резистор R1 определяет входное сопротивление УМ, поэтому его номинал берется равным 47 кОм.

КПУ-УМ=1+R3R2= Uнm Uвхm=201=20 , учитывая, что R2║R3≈ R1(для усилителей переменного тока установка конденсатора последовательно с R2 изменяет условие R3≈ R1)

R2=47 кОм

R3=910 кОм

Рассчитываем мощности рассеивания на резисторах (1)2/47000; (19)2/910000;

Выбираем резисторы МЛТ мощностью 0,125 Вт

7.2) Выбор операционного усилителя

Коэффициент нелинейных искажений рассчитывается:

и по заданию не превышает 0.5% (0.005)

где γ=R2R2+R3=0.05

Kf – коэффициент нелинейных искажений без ОС (Kf = 5%) (0.05)

KU– коэффициент усиления всего предварительного усилителя и усилителя                         мощности (KU = KОУ ·KУМ) без ОС

KU=Kf-kfkf*γ=0.05-0.0050.005*0.05=180

KОУ=КUКУМ=1802=90

Рассчитаем частоту единичного усиления и выберем усилитель.

f1=fmax*KОУ=104*90=0.9  МГц

Выбираем операционный усилитель LM324

Приложенный файл LM324.pdf

8). Расчет параметрических стабилизаторов R4, R5 диодов VD1, VD2:

Для питания ОУ целесообразно использовать напряжение питания силового каскада. Понижение номинала производится использованием либо интегральных стабилизаторов 7815, 7915, либо формированием простейших параметрических устройств.

Для построения простейшего стабилизатора используем стабилитрон с напряжением стабилизации 15 В. КС515А или аналог BZX84C15

Приложенный файл BZX84v.pdf.

Диапазон токов стабилизации у последнего составляет 1-5 mA, ток потребления ОУ – 3 mA, поэтому средний ток балластного резистора составит 4 +3 = 7 mA. Падение напряжения на резисторах R4, R5 (Епит- Uст) = 22 В - 15 В =7 В, откуда номинал резисторов 7В/7 mA = 1 кОм соответствует ряду Е24.

Мощность рассеивания резисторов составляет (Епит- Uст)2/ R4(R5) =

(22 В – 15 В)2 /1000 Ом = 0,049 Вт

Выбираем резисторы R4, R5 - МЛТ  0,125 Вт номиналом 1 кОм,

Модель рассчитанной схемы прилалаю.