Теоретические вопросы

1. Расчет показателей надежности нерезервированных невосстанавливаемых систем. Определение и схема нерезервируемой невосстанавливаемой системы. Методы расчета показателей надежности и риска. [2,3].

Задачи

1. Наработка до ресурсного отказа штокового уплотнения гидроцилиндра привода звена манипулятора описывается законом нормального распределения с параметрами mt=4400 ч, σt=1800 ч. Определить значения средней наработки до отказа tср, вероятности безотказной работы P(t), функции распределения наработки до отказа F(t), плотности вероятности отказа f(t) и интенсивности отказов λ(t) для наработки t=3200 ч.

2. Наработка до ресурсного отказа подшипника ступицы лесовозного автомобиля описывается Вейбулловским законом распределения с параметрами t0=27 000 км, m=2,55. Определить количественные показатели безотказности подшипника для наработки t=20 000 км.

3. Определить количественные показатели безотказности восстанавливаемого элемента (системы) трелевочной машины для момента на  работки t=60 моточасов, если наработка между отказами имеет экспоненциальное распределение, а средняя наработка на отказ составляет T0=220 моточасов.

4. Определить показатели надежности исходной системы и суммарный риск из-за её отказа. Исходные данные о надежности элементов системы представлены в таблице:

Исходные данные для задач № 4 - 6

| Характеристики надежности элементов системы | Обозначение | Номера элементов ССН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднее время безотказной работы i – го элемента, год | Ti | 2,97 | 14,82 | 5,78 | 9,88 |
| Риск из-за отказа i – го элемента системы, усл. ед. | ri | 10 | 105 | 40 | 1000 |
| Вид структурной схемы системы | - | Последовательное (основное) соединение элементов |  |  |  |
| Число элементов системы | n | 4 |  |  |  |
| Время непрерывной работы системы, год | t | 1.0 |  |  |  |
| Коэффициент снижения риска в результате повышения надежности системы | m | 100 |  |  |  |
| Закон распределения отказов элементов | - | экспоненциальный |  |  |  |

5. Разработать структурную схему системы, риск которой в m раз меньше риска исходной, применяя структурную избыточность с постоянно включенным резервом. Определить показатели надежности - ВБР и среднюю наработку до отказа предлагаемой системы.

6. Определить показатели надежности и суммарный риск из-за отказа предлагаемой системы,  применяя структурную избыточность с резервированием элементов методом замещения.

Рекомендуемая литература

1. Проников A.С. Параметрическая надежность машин. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.- 560 с.

2. Андреев В.Н., Дурманов М.Я. Надежность лесных машин и оборудования: Методические указания по выполнению лабораторных работ с использованием ПЭВМ. СПб.: ЛТА, 1998.- 75 с.