Инструкционно – технологическая карта

Практическая работа № 10

Тема: Деталирование.

Цель: Выработать навыки правильного чтения сборочных чертежей и составления рабочих чертежей по сборочному чертежу.

Оборудование:

- Презентация;

- конспект лекции;

- форматы А3, А4;

- чертежные инструменты.

Особые правила техники безопасности: нет.

Ход работы.

- Ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

- Чертеж детали выполняется на отдельных листах чертежной бумаги стандартного формата

- Вычертите рамку чертежа и основную надпись на форматах А3, А4.

- Компоновка листа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено изображениями деталей с учётом размерных и выносных линий.

- По сборочному чертежу своего варианта представить себе работу механизма в целом, взаимодействие отдельных его деталей, крепление частей.

- Материалы деталей указаны в спецификации.

- По сборочному чертежу выполните рабочий чертеж входящей в нее детали.

- Выполните аксонометрическое изображение детали.

- Аксонометрическое изображение детали можно вычертить на ее чертеже с ортогональными изображениями или на отдельном листе стандартного формата.

- Образец выполнения рабочих чертежей деталей дан в Приложении.

Контрольные вопросы:

- Какие чертежи называют сборочными?

- Какие данные должен содержать сборочный чертеж?

- Что понимается под чтением сборочного чертежа?

- Что называется деталированием?

- Какова последовательность деталирования сборочного чертежа.

Задание: Прочитать сборочный чертеж. По сборочному чертежу   выполнить рабочий чертеж детали и аксонометрическое изображение.

Вариант 1.

МЧ. 01.00.00 СБ. Вентиль предназначен для регулирования подачи газа или жидкости. На чертеже вентиль подачи изображен в закрытом положении. Трубопроводы соединяются с вентилем с помощью штуцеров 2.чтобы открутить вентиль, следует повернуть рукоятку 10, закрепленную на конце шпинделя 3 винтом 11. Клапан 4 соединен резьбой с нижним концом шпинделя вверх или вниз. При открытии клапана в образовавшийся зазор с нижней части корпуса поступает жидкость или газ. Для отключения одной части трубопровода от другой клапан плотно прижимается. Для герметичности служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 8, втулки 9, набивки 13 и накидной гайки 6. Для этой цели служит прокладка 12 между корпусом 1 и шпинделем 3.

Вариант 2.

МЧ. 02.00.00 СБ. Захват для транспортировки краном тяжелых деталей или изделий, имеющих фланцевые отверстия. Для установки захвата необходимо оттянуть последовательно два фиксатора 6 за ручку 5 и повернуть оси захватов 3 лапками внутрь. Вставить захват в отверстие детали и рукояткой 9 вращать последовательно два захвата3 до срабатывания фиксаторов 6. Крюк крана проходит в отверстие захватов диаметром 56 мм, и кран переносит изделие в нужное место.  Съем захвата производится в обратной последовательности.

Вариант 3.

МЧ. 03. 00.00 СБ. Цилиндр гидравлический. Основные детали гидравлического цилиндра: корпус 1, поршень 2, вилка : соединяющаяся с поршнем 2 с помощью резьбы штифта 10. Трубопровод соединен с цилиндром  посредством двух штуцеров 3. При подаче под давлением масла поршень совершает возвратно-поступательное движение. Поршень внутри цилиндра и втулки 4 уплотнен кольцами 7, 8 и 9.

Вариант 4.

МЧ. 04. 00. 00 СБ. Кран угловой предназначен для регулирования подачи жидкости или газа по трубопроводу. На чертеже кран изображен в закрытом положении. Кран с помощью двух штуцеров (второй штуцер не изображен) присоединяется к трубопроводу. Чтобы открыть кран, необходимо повернуть маховик 8, скрепленный со шток - клапаном 3. При вращении шток – клапана образуется зазор для прохода жидкости или газа. Для уплотнения шток – клапана служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 5, втулки 6, набивки 10 и накидной гайки 7.

Вариант 5.

МЧ. 05. 00.  00 СБ. Приспособление для фрезерования служит для разрезки и фрезерования сквозного ступенчатого паза в полукольцо. Приспособление состоит из основания 1, на котором смонтированы установочный стакан 2 и зажимной механизм. Обрабатываемая деталь базируется по внутренней цилиндрической поверхности и устанавливается на торец стакана 2. С целью обеспечения правильного расположения обрабатываемой детали относительно оси вращения используется съемный фиксатор (на чертеже не показан). Закрепляют деталь с помощью съемной планки 3 и откидного крюка 4 при навинчивании гайки 10 на резьбовую шпильку 12. Описываемое приспособление устанавливается на круглый поворотный стол вертикально – фрезерного станка базируясь пальцем 6 и шпонкой 5. Крепление на станке осуществляется болтами.

Вариант 6.

МЧ. 06. 00. 00 СБ. Цилиндр пневматический служит для привода механизма (приспособления), связанного со штоком 1 и поршнем 2. Движение поршня со штоком влево происходит при подаче сжатого воздуха через трехходовой кран в канал I и в полость цилиндра корпуса 4, при этом канал II закрыт. Сжатый воздух, оказывая давление на поршень 2, перемещает его влево, сжимая пружину 6. Для движения поршня 2 вправо надо переключить трехходовой кран в положение, при котором канал I перекрывается, а канал II полости цилиндра соединяется с атмосферой. При таком положении давление падает в полости цилиндра и поршень 2 под действием усилия пружины 6 передвигается вправо до упора в корпус. Кольцо 8 препятствует утечке сжатого воздуха через зазоры в деталях, а кольцо 7 служит сальником поршня в крышке 3. Шток 1 и поршень 2 имеет резьбовое соединение, которое обеспечивает регулировку вылета штока 1 при соединении его с механизмом (приспособлением). Пневмоцилиндр крепится к кронштейну или механизму болтами через отверстия фланца корпуса и может работать в горизонтальном и вертикальном положениях. К штуцерам 5 присоединяются шланги для сжатого воздуха.

Вариант 7.

МЧ. 07. 00. 00 СБ. Кран угловой монтируется на трубопроводе для регулирования подачи жидкости или газа. Клапан изображен в закрытом положении. Шток 2 соединен с клапаном 3 посредством паза. При повороте маховика 7, посаженного на квадратный конец штока 2, клапан 3 с помощью резьбы М14 перемещается, открывая правое отверстие корпуса, при этом жидкость или газ попадает в полость корпуса, а затем через верхнее отверстие в трубопровод, соединенный с корпусом с помощью штуцера. Винт 9 препятствует соскакиванию маховика со штока 2. Для предотвращения утечки ставят сальниковое устройство, состоящее из двух колец 8, набивки 11, втулки и гайки прижимной 4.

Вариант 8

МЧ. 08. 00. 00 СБ.  Клапан предохранительный предназначен для поддерживания в камере необходимого давления газа, на которое отрегулирован клапан. На чертеже клапан перекрыт, под усилием пружины 5 клапан 2 плотно соединяется с седлом корпуса 1 и удерживает давление газа. Клапан в сборке регулируется и испытывается на рабочее давление, регулируется на нужное давление и удерживает это давление до тех пор, пока оно не увеличится на 15 – 20% от номинального, тогда клапан поднимается и сбрасывает лишнее давление в камеру 11. Дополнительный отвод со штуцером 8 служит для проверки узла продувки клапана высоким давлением воздуха, при котором клапан должен открываться. Клапан испытывается на герметичность и проверяется узел продувки клапана.

Вариант 9.

МЧ. 09. 00. 00 СБ. Вентиль предназначен для регулирования подачи жидкости или газа высокого давления по трубопроводу. На чертеже вентиль изображен в закрытом положении. Трубопроводы с помощью накидных гаек и шаровых ниппелей, присоединяются к съемным штуцерам 2, имеющим резьбу М20х1.5. чтобы открыть вентил, следует повернуть маховик 6 со шпинделем 3, скрепленные между собой на квадрате шайбой 11 и гайкой 9. При вращении шпинделя 3 открывается клапан на необходимую величину зазора. Для уплотнения шпинделя служит сальниковое устройство, состоящее из кольца 8, втулки 5, набивки 13 и накидной гайки 4. Вентиль прикрепляется к кронштейну болтами и гайками через два отверстия у фланца корпуса 1. Диаметр отверстий 11 мм.

Вариант 10.  МЧ. 10. 00. 00 СБ. Зажим гидравлический используется для механизации существующих конструкций приспособлений с ручными зажимами. Зажим гидравлический навинчивается на зажимной болт приспособления взамен гайки, и к нему присоединяются гидравлические шланги со штуцерами в отверстие I корпуса 1 для повышения давления масла и в отверстие II для снятия давления (слив масла). Оба шланга соединены с распределительным крановым устройством (на чертеже не показано). При подаче масла в канал I отверстие  II перекрывается под давлением  масла на поршень с левой стороны, поршень 2 перемещается вправо и с помощью прихвата приспособление зажимает деталь. При необходимости освободить деталь от зажима кран переключается в положение, при котором канал I перекрывается, а по каналу II масса сливается в бак, поршень 2 под действием пружины перемещается влево и деталь освобождается от зажима. Уплотнения и сальник служат для обеспечения герметичности сборки зажима.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Любая работа со сборочными чертежами начинается с их чтения.

А читают их тогда, когда необходимо:

- Понять принцип устройства изделия;

- Собрать или разобрать сборочную единицу (узел);

- Разработать рабочие чертежи деталей, входящих в сборочную единицу (узел).

Прочитать чертеж сборочной единицы - значит определить ее назначение, конструкцию, геометрическую форму и размеры каждой детали, о входящей в данную сборочную единицу, их взаимодействие и способы соединения, установить последовательность сборки изделия.

Алгоритм чтения сборочных чертежей и наглядных изображений сборочных единиц

- Определить название изделия.

- Ознакомиться с описанием данного изделия (его паспортом).

- Определить масштаб изображения.

- Проанализировать количество и характер изображений на сборочном чертеже или на наглядном изображении сборочной единицы.

- Определить, пользуясь спецификацией,  очертание каждой детали сборочной единицы на всех изображениях чертежа.

- Проанализировать геометрическую форму каждой детали.

- Выбрать главный вид и установить общее количество и характер изображений каждой детали для составления ее рабочего чертежа.

- Определить виды соединения деталей в данной сборочной единице.

- Проанализировать другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические требования и т.д.).

- Выявить условности и упрощения, использованные на сборочном чертеже или на наглядном изображении сборочной единицы.

- Установить последовательность сборки и разборки изделия.

Деталирование сборочных чертежей

Выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в сборочную единицу, по сборочному чертежу называется деталированием.

Деталирование выполняется в определенной последовательности:

- Чтение чертежа сборочной единицы по алгоритму, приведенному выше.

- Намеченную деталь найти на всех изображениях сборочного чертежа.

- Выбрать главный вид детали в соответствии требований ГОСТ 2.305 – 68.

- Определить необходимое (минимальное) число изображений, достаточное для получения полного представления о форме и размерах детали. число и содержание изображений могут не совпадать со сборочным чертежом.

- Выбрать масштаб изображения детали в соответствии с рекомендациями ГОСТ 2.302 – 68.

- Установление необходимого формата листа бумаги, его оформление рамкой и основной надписью.

- Произвести компоновку чертежа на листе выбранного формата.

- Вычертить изображения детали (виды, разрезы, сечения и выносные элементы.

- Нанести на чертеже выносные и размерные линии и проставить размерные числа.

- Увязать размеры сопрягаемых поверхностей.

- Нанести обозначение шероховатости поверхностей исходя из технологии изготовления детали или ее назначения, а также соответствующие допуски, посадки и пр.

- Заполнить графы основной надписи.

- Выполнить текстовую часть на чертеже.

Указания по выполнению работы:

- Чертеж детали выполняется на отдельных листах чертежной бумаги стандартного формата. Стандартные детали деталированию не подлежат.

- Аксонометрическое изображение детали можно вычертить на ее чертеже с ортогональными изображениями или на отдельном листе стандартного формата.

- Сборочный чертеж  и спецификация не перечерчивается.

Прочитав сборочный чертеж, следует выполнить эскизы, а затем чертеж отдельной детали по сборочному чертежу по алгоритму, приведенному выше.

Для простановки размерных чисел на чертеже необходимы размеры. Их определяют по сборочному чертежу. Масштаб в основной надписи сборочного чертежа по техническим причинам часто не соответствует масштабу в действительности, поэтому по одному из указанных размеров определяют коэффициент уменьшения.  Например, на сборочном чертеже стоит размер 50 мм, но измерение дает 32 мм. Разделив 50 на 32, получим коэффициент 1,5.  Затем, замерив элемент детали, полученную числовую величину нужно умножить на 1,5. Это и будет истинный размер.

Можно определить размеры графически, пользуясь шкалой пропорционального    масштаба.  На миллиметровой бумаге построить прямой угол, на вертикальной стороне угла отложить указанный истинный размер 50 мм, а по горизонтали - замеренный по чертежу размер 32 мм. Из концов этих отрезков восставить перпендикуляры до пересечения в точке М. Соединив точки О и М, получим линию, дающую возможность перейти от масштаба данного чертежа к масштабу 1: 1. Для определения истинных размеров чертежа до ста точно отложить размер, взятый с чертежа, по горизонтальной стороне от точки О. Из конца отрезка восставить перпендикуляр (пунктирная линия на рис) до пересечения с отрезком ОМ и из точки пересечения опустить перпендикуляр на вертикальную сторону. Расстояние от основания перпендикуляра до точки О определит истинную величину размера.

При выполнении чертежей деталей со сборочного чертежа следует учитывать упрощения.

Образец выполнения