ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПОРТ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРАНА	4

1.1	Порт Мурманск	4

1.2	Обоснование основных параметров крана	6

2.	РАСЧЁТ МЕХАНИЗМА	7

2.1	Расчет механизма подъёма	7

2.2	Расчёт механизма изменения вылета	26

2.3	Расчёт механизма поворота	43

2.4	Расчёт механизма передвижения	56

3.	РАСЧЁТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕЛЫ	67

3.1	Вычисление нагрузок	67

3.2	Определение усилий	71

3.3	Расчёт плотности	80

4.	РАСЧЕТ ГРУЗОВОЙ И СОБСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА	85

5. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	91

6.	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	92

7.	ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	94

7.1	Общие положения	94

7.2	Средства безопасности и защиты	95

7.3	Пожарная безопасность	98

7.4	Заключение	98

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАЗРАБОТОК	99

8.1 Анализ исходных данных	99

8.2 Расчёт стоимости сырья, материалов и трудоёмкости изготовления подъёмно-транспортной машины	99

8.3 Расчёт стоимости комплектующего оборудования и контрагентских поставок	101

8.4 Калькуляция отпускной стоимости изготовления проектируемой машины и крана-аналога	103

8.5 Расчётно-балансовая стоимость с учётом затрат на доставку и монтаж	104

8.6 Расчёт эксплуатационных расходов	105

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	114

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	115

- ВВЕДЕНИЕ

Развитие подъемно-транспортного машиностроения основано на исследованиях и разработках отечественных ученых, конструкторов, эксплуатационников. Подъемно-транспортные машины широко применяются в нашей стране. Одной из областей применения кранов является Мурманский порт.

Мурманский порт является крупным транспортным предприятием, в котором сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути, осуществляется перевалка грузов с одного вида транспорта на другой, а так же комплексное обслуживание флота.

Портальные краны также используются в речных портах для перегрузки штучных и навалочных грузов.

Обозначения марок отечественных кранов состоят из буквенной и цифровой частей. Например: КПП 32-32-10,5. Это означает: кран портальный перегрузочный грузоподъёмностью 32 тонны, с максимальным вылетом стрелы 32 метра и шириной колеи подкранового пути 10,5метров.

Аналогично обозначение марки импортных кранов, но в буквенной части обозначения отражается название крана, фирмы или завода-изготовителя.

Например,: Кондор 16/32-32/24-40/8-10,5. Означает: название крановой серии «Кондор», завод Кранбау Эберсвальде (ГДР), грузоподъёмность: 16т. на вылете 32м; 32т. на вылете 24м; 40т. на вылете 8м. Ширина колеи подкрановых путей 10,5метров.

Данный дипломный проект ставит своей целью разработку портального крана для Мурманского порта на основе полученных значений. Дипломный проект охватывает широкий круг вопросов, которые изложены в различных литературных источниках.

Проектируемый портальный кран предназначен для работы в Мурманском порту с большим грузооборотом. Проектируемый кран является универсальным. Он может работать как в грейферном, так и в крюковом режиме, а так же перегружать контейнеры спредером и металл электромагнитом. Данный кран рассчитывается для перегрузки песчано-гравийной смеси.

- 1 ПОРТ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРАНА

Порт Мурманск

Порт Мурманск находится на Кольском полуострове на побережье Баренцева моря и является крупнейшим в мире портом, расположенным за полярным кругом.

Мурманск - самый северный из незамерзающих портов России. Лишь в очень суровые зимы Кольский залив в районе порта сплошь покрывается льдом. В этих случаях проводка судов осуществляется ледоколами и портовыми буксирами.

Глубины на подходных фарватерах, протяженность которых составляет 22 мили, большие, что обеспечивает доступность порта для любых судов.

На акватории, прилегающей к Мурманску, расположены причалы морского торгового порта, пассажирского района, рыбного порта, нефтебазы, судоремонтных заводов, различных городских организаций и воинских частей.

Торговый порт разделен на 3 производственных перегрузочных комплекса. Первый из них специализируется на перевалке апатитового концентрата и минеральных удобрений. В его состав входит причалы № 18 и 19. На них установлено специальное перегрузочное оборудование, включающее железнодорожную эстакаду для выгрузки вагонов, бункера-накопители вместимостью 25 тыс. тонн, три перегрузочные установки производительностью до 1200 тонн в час каждая.

Второй комплекс специализируется в основном на перевалке навалочных грузов (руда, импортный глинозем). Кроме того, на его причалах осуществляется перегрузка контейнеров ИСО, генеральных грузов на Дудинку, Шпицберген и другие порты арктического побережья России. Он включает 5 причалов с глубинами до 12,5 м.

На третьем комплексе производится перевалка навалочных и генеральных грузов. В его состав входят 9 грузовых причалов c глубинами от 7,7 до 10,0 м, оборудованных портальными кранами. На шести из них грузовые работы могут вестись по варианту "вагон - судно" и обратно.

Всего в торговом порту эксплуатируется 16 грузовых и 5 вспомогательных причалов. Их общая протяженность составляет более 3,4км.

К большинству из них подведены железнодорожные пути.

Для производства грузовых работ в торговом порту имеется более 50 портальных кранов грузоподъемностью от 5 до 40 т, более 120 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 10 тонн, спецтягачи и роллтрейлеры, контейнерные погрузчики, 3 спецустановки для перегрузки апатитового концентрата и близких по характеристикам минеральных удобрений.

В торговом порту имеются 6 крытых складов общей площадью 28,4 тыс.кв.м. Один из них емкостью 25 тысяч тонн предназначен для хранения апатитового концентрата и минеральных удобрений. Общая площадь открытых складских площадок составляет 66 тыс.кв.м

На экспорт в торговом порту перерабатываются апатитовый и железорудный концентраты, окатыши, черные и цветные металлы, минеральные удобрения. В число наиболее стабильных потоков импортных грузов входят продгрузы, зерно насыпью, глинозем.

Среди каботажных грузов преобладают различные грузы, предназначенные для населенных пунктов Восточной и Западной Арктики, Шпицбергена, медноникелевая руда из Норильска, уголь со Шпицбергена, цветные металлы (медь, никель), окатыши, файнштейн. Для местных нужд производится перегрузка щебня.

В торговом порту могут быть перегружены тяжеловесные грузы массой одного места до 40 тонн.

Пассажирский район включает пассажирский пирс с двумя причалами длиной по 148 м для линейного флота, 3 плавучих причала для судов местного плавания и морской вокзал. Глубины у пирса 6,5 м, у плавпричалов - до 7,8 м.

В рыбном порту имеется около 50 причалов небольшой длины с глубинами от 6,0 до 8,5 м общей протяженностью около 4,0 км. На причалах установлены в основном портальные краны грузоподъемностью от 3,2 до 6 т. Есть несколько кранов г/п 10 т. Порт разделен на районы: 1-й и 2-й грузовые районы и угольную базу (3-й грузовой район).

В состав нефтебазы входит один нефтепирс длиной 336 м, на котором перерабатываются почти все виды жидкого топлива. Параллельно ему строится еще один нефтепирс. Общая емкость резервуаров для хранения нефтепродуктов составляет около 100 тыс.тонн.

Различным предприятиям и организациям города принадлежит около 50 причалов. Большая часть из них предназначена для ремонта, технического обслуживания, отстоя судов, различных вспомогательных целей. Однако несколько причалов (в частности, АО "Мурманская судоверфь") используются для перевалки коммерческих грузов.

Торговый порт и пассажирский район обслуживают около 50 судов портового флота, включающего буксиры различной мощности, рейдовые и швартовные катера, плавбункеровщики, маслозаправщики и водолеи для снабжения топливом, маслом и водой судов как на рейде, так и у причалов, нефтемусоросборщики. В их число входят также пассажирские суда на 80 и 180 пассажиров, используемые для местных перевозок.

Обоснование основных параметров крана

Исходя из анализа существующих типов кранов, можно подобрать оптимальные машины.

Рассматривая различные типы стреловых устройств, выбираем для данной грузоподъёмности шарнирно-сочленённую стрелу. Такая стреловая система имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными.

Анализируя опыт изготовления и эксплуатации стрел можно заметить, что целесообразно применение стрел коробчатого сечения. Эта целесообразность заключается в простоте конструкции, в технологичности изготовления, меньших габаритах, удобстве перевозки и монтажа, удобстве эксплуатации и легкости соблюдения правил техники безопасности в процессе эксплуатации машины.

Разнообразия конструкции порталов объясняется разнообразием требований к порталам и кранам, различием в традициях и опыте краностроительных предприятий. На конструкцию портала влияет тип опорно-поворотного устройства. Элементы порталов сваривают и крепят фланцевыми болтами соединениями, что обеспечивает взаимозаменяемость элементов сборки. Четырёхстоечные порталы, по сравнению с двухстоечными, более металлоёмки, но менее подвержены деформациям.

За исходные данные при проектировании крана принимаем следующие параметры:

- грузоподъёмность 32т.;

- максимальный вылет 32м.;

- глубина опускания 15м.;

- скорость подъёма 75 м/мин;

- скорость передвижения 32 м/мин;

- скорость изменения вылета 60 м/мин;

- частота вращения поворотной части 1 об/мин.

РАСЧЁТ МЕХАНИЗМА

Расчет механизма подъёма

Схемы запасовки канатов

Схема запасовки канатов в грейферном режиме показана на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Схема запасовки канатов в грейферном режиме.

1-канаты замыкающие; 2-канаты поддерживающие; 3-поддерживающая лебедка; 4-замыкающая лебедка.

Схема запасовки канатов в крюковом режиме показана на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Схема запасовки канатов в крюковом режиме.

Выбор крюка

Однорогий крюк по ([27],т.2,с.336, таблица V.3.1):

-при 2М-4М Заготовка крюка 21А ГОСТ 6627-74;

-при 5М-6М Заготовка крюка 22А ГОСТ 6627-74.

Двурогий крюк по ([27],т.2,с.338, таблица V.3.2):

-при 2М-4М Заготовка крюка 8А ГОСТ 6628-73;

-при 5М-6М Заготовка крюка 9А ГОСТ 6628-73.

Расчёт грейфера

Требуемая вместимость грейфера V, м3,

V=Q-mгрγ*KV,

где Q-грузоподъёмность крана, т;

mгр- масса грейфера, т;

γ - насыпная плотность груза ,т/м3;

γ = 1,9 по ([10], с.33, приложению 1);

KV - коэффициент наполнения и уплотнения;

KV = 1,25 по ([10],с.33, приложение 1).

mгр=k*Q,

где k - коэффициент, зависящий от свойства груза,

k = 0,38 по ([10],с.33 приложение 1),

mгр=0,38*32=12,16 т

V=32-12,161,9*1,25=8,35 м3

Vα≤V=8,35 м3

где Vα - геометрическая вместимость грейфера, Vα= 8 м3.

Определение статической мощности электродвигателя

Так как в грейферном режиме работы кран более нагружен, то в дальнейшем производим расчёт для грейферного режима работы.

Статическая мощность электродвигателя Nст, кВт

Nст=1,1Q*Un4*η,

где 1,1 - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки между лебёдками,

Q - вес номинального груза (берётся по грузоподъёмности крана), кН, Q= 320,

Un - скорость подъёма груза, м/с Un=1,25,

4 - количество электродвигателей, ед,

η - к.п.д подъёмного устройства.

η=ηпол*ηбар*ηред*ηбл,

где ηпол,ηбар,ηред,ηбл - к.п.д соответственно полиспаста, барабана, редуктора, направляющих блоков:

ηпол = 1 (нет грузового полиспаста),

ηбар = 0,95 ([10],с.14),

ηред = 0,96 ([10],с.14),

ηбл = 0,94n ,

где n - количество направляющих блоков, ед, n=4

ηбл=0,944=0,92,

η=0,95*0,96*0,92=0,84,

Nст=1,1320*1,254*0,84=130,95 кВт.

Предварительный выбор соединительной муфты

Из каталога ([27],с.308,таблица V.2.4.1) выбираем соединительную муфту, с тормозным шкивом, типа МУВП-600.

Технические характеристики муфты:

- число пальцев, ед, Zn=10

- номинальный вращающий момент, Н*м, Mк = 8000,

- маховый момент, Н*м2 , GDмг = 320,

- масса, кг, mM = 240,

- тормозной момент, Н*м , Mт = 5000.

Предварительный выбор электродвигателя

Электродвигатель предварительно выбирается из каталога ([2]) по расчётной мощности Nр, кВт

Nр=Nст*ПВрПВст ,

где ПВр - расчётное значение относительной продолжительности включения электродвигателя, %, ПВр = 55

ПВст - стандартное значение относительной продолжительности включения, %, ПВст = 40.

Nр=130,95*5540=153,55 кВт.

Выбираем металлургический электродвигатель серии МТН с фазным ротором, МТН713-10.

Технические характеристики электродвигателя:

- номинальная мощность, Nном= 160 кВт,

- частота вращения, об/мин , nдв = 586,

- максимальный момент ,Н*м , Mдвмах= 7450,

- продолжительность включения,%, ПВст, = 40,

- маховый момент, Н*м2 , GDрг = 600,

- масса, кг, m = 1900,

- диаметр вала, dв = 110 мм.

Проверка электродвигателя на кратковременную перегрузку

0,8Mдвмах≥Mсопрмах,

где 0,8 - коэффициент, учитывающий снижение момента электродвигателя при уменьшении напряжения питающий цепи на 10%,

Mсопрмах - максимальное значение момента сопротивления на валу электродвигателя, Н*м

Mсопрмах=Mст+Mдин,

где Mст - статический момент при подъёме груза, Н*м,

Mдин - динамический момент, Н*м.

Mст=9950NстNдв ,

Mст=9950130,95586=2223,5 Н*м.

Mдин=1tр0,975QUn2Zпрnдвη+1,2GDр2+GDм2nдв375,

где tр - время разгона, с, tр = 2 ([10], с.16),

Zпр - число электродвигателей, ед, Zпр = 4.

Mдин=120,975320000*1,2524*586*0,84+1,2600+320586375=986,4 Н*м

Mсопрмах=2223,5+986,4=3209,9 Н*м,

0,8Mдвмах=0,8*7450*2=11920 Н*м,

2*0,8Mдвмах=11920>Mсопрмах=3209,9 Н*м, условия выполняются.

Проверка электродвигателя на перегрузочную способность

Проверка при подъёме груженого грейфера одной замыкающей лебедкой.

Mс мах=QDб2Uрη ,

где Mс мах - максимальное значение момента сопротивления на валу электродвигателя (при установлении движений), Н*м,

Dб - диаметр грузового барабана, м, Dб = 0,9,

Uр - передаточное число редуктора, Uр = 25.

Mс мах=320000*0,92*25*0,84=6857,1 Н*м,

0,8Mдвмах≥Mс мах,

2*0,8Mдвмах=11920>Mс мах=6857,1 Н*м - условия выполняются.

Выбор грузового каната

Грузовой канат выбирается по разрывному усилию Sразр, кН.

Sразр≥S*Kз.п ,

где S- расчётное усилие в канате, кН,

Kз.п - коэффициент запаса прочности,

Kз.п = 7,1 для 5М по ([27],с.247,таблица V.2.3).

S=QZвηнб ,

где Zв - число ветвей на которых подвешен грейфер, ед, Zв = 4.

ηнб - к.п.д направляющих блоков, ηнб = 0,84.

S=3204*0,84=86,73 кН,

Sразр=86,73*7,1=615,8 кН.

По Sразр в каталоге ([27],с.247,таблица V.2.3) выбираем канат с линейным касанием проволок внутри пряди типа ЛК-3,6*25+1о.с.

Условное обозначение каната: 35,5-Г-I-Н1568(160) ГОСТ 7665-80

где 35,5 - диаметр каната, мм,

Г - канат грузового назначения,

I - сделан из свитой проволоки марки (I),

Н - не раскручивающийся,

1568 - временное сопротивление разрыву , мПа, σВ = 1568.

Определение размеров барабанов и блоков

Dбар≥dк(h1-1) ,

где Dбар - диаметр грузового барабана, мм,

dк - диаметр грузового каната, мм,

h1 - коэффициент, зависящий от типа грузоподъёмной машины и режима её работы, h1 = = 25.

Dбар=35,525-1=852 мм,

Увеличиваем диаметр барабана до 900мм.

Dбл≥dк(h2-1),

где Dбл - диаметр блока, мм,

h2 - коэффициент, зависящий от типа грузоподъёмной машины и режима её работы, h2 = = 28.

Dбл=35,528-1=958,5 мм

Dуб≥dк(h3-1)

где Dуб - диаметр уравнительного блока, мм,

h2 - коэффициент, зависящий от типа грузоподъёмной машины и режима её работы, h3=18

Dуб=35,518-1=603,5 мм

Принимаем Dуб = 650 мм.

Определение длины барабана

При двойной нарезке длина барабана, определяется:

L=2Lн+2a+b,

где L - длина барабана, мм,

Lн - длина нарезной части барабана, мм,

a - длина не нарезных участков, мм,

b - расстояние между нарезными, мм, b= 100.

Схема барабана с двойной нарезкой показана на (рисунке 2.3)

Рисунок 2.3 – Схема грузового барабана.

Lн=Zр+Zк+Zзt,

где Zр - число работающих витков, ед,

Zк - число витков на закрепление каната, ед, Zк=2 ([10],с.20),

Zз – число запасных витков, ед, Zз= 1,5 ([10],с.20).

Zр=Hмах+Lзамπ(Dбар+dк),

где Hмах - высота подъёма (с учётом глубины опускания), м, Hмах = 59,5,

Lзам - ход замыкающего каната, м, Lзам = 1,25.

Zр=59,5+12,53,14(0,9+0,0355)=24,5 ед.

По каталогу ([27],с.262, таблица V.2.13) выбираем геометрические размеры канавок барабана при dк = 35,5 мм,

t - шаг нарезки, мм, t = 42,25.

Lн=24,5+1,5+242,25=1183 мм,

a=2*t=84,5 мм

L=2*1183+2*84,5+100=2635 мм.

Расчёт стенки барабана на прочность

Так как L=2635<3Dбар=2700, то расчёт барабана ведётся только на сжатие (поскольку напряжение изгиба и кручения не превышает 10…15% от напряжения сжатия).

Напряжения сжатия σсж , мПа

σсж=Sрасчδст*t≤σсж ,

где δст - толщина стенки барабана, мм,

σсж - допускаемое напряжение, мПа.

δст=0,01*Dбар+3 мм,

δст=0,01*900+3=12 мм,

σсж=86,73*10312*42,25=171,1 мПа,

Для изготовления барабана при группе режима работы 5М по каталогу ([27],с.260, таблица V.2.12) выбираем сталь марки 15ХСНД с σсж = 175 мПа.

σсж=171,1<σсж=175 мПа- условия выполняются.

Определения диаметра оси барабана и эпюра изгибающих моментов показаны на (рисунке 2.4)

Рисунок 2.4 – Схема для расчёта оси барабана.

Определение реакций опорных связей.

MА=0 -S*0,22-S*1,7+RВ*1,92=0,

RВ=S*0,22-S*1,71,92,

RВ=86,73*0,22-86,73*1,71,92=86,73 кН,

MВ=0 -RА*1,92+S*1,7+S*0.22=0,

RВ=S*1,7+S*0,221,92,

RВ=86,73*1,7+86,73*0,221,92=86,73 кН,

Проверка: y = 0,

RА-S-S+RВ=0,

86,73-86,73-86,73+86,73=0,

Проверка выполнена 0=0.

Построение эпюры изгибающих моментов Mизг, кН*м

Участок 0-1: 0≤x1≤0,22 м

M=RА*x1=86,73*x1,

x1=0 M1=0

x1=0,22 M1=86,73*0,22=19,08 кН*м

Участок 1-2: 0≤x2≤1,48 м

M=RАx2+0,22-S*x2=86,73x2+0,22-86,73*x2 ,

x2=0 M2=86,73*0,22=19,08 кН*м

x2=1,48 M2=86,73*1,7-86,73*1,48=19,08 кН*м

Участок 2-3: 0≤x_3≤0,22 м

M=RВ*x3=86,73*x3 ,

x3=0 M3=0

x3=0,22 M3=86,73*0,22=19,08 кН*м

Диаметр оси d0, м, из условия прочности на изгиб (рисунок 2.4)

d0=3Mизгмах0,1σизг,

где Mизгмах - наибольший изгибающий момент, кН*м, Mизгмах = 19,08,

σизг - допустимое напряжение при изгибе, мПа, σизг = 175.

d0=319,08175*102=0,103 мм,

Для опоры A (см. рисунок 2.4) роликовый подшипник качения выбирается по статической грузоподъёмности, C0,кН, из условия:

C0≥RА,

RА=86,73 кН,

Для опоры A по каталогу ([3],с.127, таблица 102) выбираем роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник типа 3522ГОСТ 5721-75.

Размеры подшипника:

- внутренний диаметр, мм, d = 110,

- внешний диаметр, мм, D = 200,

- ширина, мм, B= 53.

C0=281 кН>RА=86,73 кН.

Для опоры B подшипник выбирается по динамической грузоподъёмности C, кН, из условия:

C≥Cтр

где Cтр - требуемая динамическая грузоподъёмность, кН.

Cтр=GпрmL ,

где Gпр - динамическая приведённая нагрузка, кН,

m - показатель степени кривой усталости, m = 3,33.

L - номинальная долговечность, млн. циклов,

L=60*n106T ,

где n - частота вращения подшипника (барабана),об/мин ,

T - требуемая долговечность подшипника, тыс. т., T= 3,5.

Gпр=Gэ*Kб*Kт ,

где Gэ - эквивалентная нагрузка, кН,

Kб - коэффициент безопасности, Kб= 1,2,

Kт - температурный коэффициент, Kт = 1.

Gэ=3RВ13*t1T+RВ23*t2T+…+RВi3*tiT ,

где RВ1,RВ2,…RВi - постоянные приведённые нагрузки на подшипник при различной массе перегружаемого груза, действующие соответственно в течение времени t1,t2,…ti,

RВi0=RВ - нагрузка на подшипник при подъёме груза меньше номинального, кН,

RВ2=kRВi - нагрузка на подшипник при подъёме груза меньше номинального, кН,

k - коэффициент, принимаемый из типовых графиков награждения (по оси ординат)([1],с.69, рисунок46).

Значение t1T, t2T,…, tiT принимается также из типовых графиков награждения (по оси абсциссы).

Gэ=386,733*0,1+86,733*0,8-0,15+86,733*0,8*0,3++86,7330,55*0,5+86,733*0,3*0,5 =83,3 кН

Gпр=83,3*1,2*1≅100 кН,

L=60*28,6106*3500=6,

Gтр=100*3,336=171,3 кН.

По каталогу ([3],с.127, таблица 102) выбираем роликовый радиальный сферический двухрядный подшипник легкой серии. Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75.

Параметры подшипника:

- внутренний диаметр, мм., d= 110,

- внешний диаметр, мм., D= 200,

- ширина, мм, B = 53.

C=227 кН >Cтр=171,3 кН - условия выполняются.

Расчёт прижимных планок

Крепление каната к барабану производится накладной с трапецеидальной канавкой (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Схема крепления конца каната на барабане.

sкр=Seμα ,

где μ - коэффициент трения между канатом и барабаном, μ = 0,16.

α - угол обхвата барабана запасными витками, α=4π,

Sкр=86,73e0,16*4-3,14+1=11,6 кН ,

Условие, растягивающее каждый болт, Q, кН.

Q=Sкрμeμα+1 ,

Q=11,60,16e0,16*4*3,14+1=8,6.

Материал болтов сталь 35 ГОСТ 1050-74, допускаемое натяжение σ = 126 мПа.. По ГОСТ 7798-70 принимается болт М20.

Болт проверяется на изгиб и растяжение

σсум=σр+σиз<σр ,

σр=1,3*k*Qπd2 ,

где k - коэффициент надежности крепления, k= 1,6.

1,3 - коэффициент, учитывающий напряжение кручения при затяжке болта,

d - диаметр болта, мм, d= 20.

σр=1,3*1,6*86003,14*202=14,2 мПа ,

σиз=kMиз0,1*d3 ,

Mиз=F*e ,

e=30мм.

F=Q*μ ,

F=8600*0,16=1376 Н ,

Mиз=1376*30=41280 Н*мм ,

σиз=1,6*412800,1*203=82,5 мПа ,

σсум=14,3+82,5=96,8 мПа<σр=250 мПА - условия выполняются.

Определение общего передаточного числа

Uоб=nдвnбар ,

где Uоб - общее передаточное число.

nбар=60*Vn*1π(Dбар+dк) ,

nбар=60*1,25*13,140,9+0,0355=25,53 обмин ,

Uоб=58625,53 ,

Проверка правильного выбора Uр

Uоб=23,95-x,

Uр=25-100%,

x=23,95*10025=95,8.

Передаточное число подходит, так как погрешность составляет 4,2%, что укладывается в допустимый предел 5…6%.

Выбор редуктора

Выбираем редуктор по статической мощности Nст, общему передаточному числу и группе режима работы: Nст=130,95 кВт , Uр=25 , ТР(5М).

Консольная нагрузка на тихоходный вал редуктора Fк, кН

Fк=S=86,73 ,

По каталогу ([27],с.218, таблица V.1.43) выбираем крановый двухступенчатый редуктор типа Ц2:

- для замыкающей лебёдки Ц2-1000-25-32-3,

- для поддерживающей Ц2-1000-25-31-3.

Технические характеристики редуктора:

- Частота вращения быстроходного вала nр , об/мин, nр = 600;

- Мощность, подводимая к редуктору NНр, кВт, NНр= 280;

- Передаточное число, Uр = 25;

- Межосевое расстояние aw, мм, aw = 1000;

- Масса mр, кг, mр = 3770;

- Объём заливаемого масла Vм, л, Vм = 46;

- Габаритные размеры L*B*H, мм, 1905*860*1018.

Вращающий момент на тихоходном валу Mт, кН*м,

Mт=MбUрηр ,

где Mб - вращающий момент на быстроходном валу, кН*м,

Mб=Mмахсопр=3,21,

Mт=3,21*25*0,96=77.

По каталогу ([27].с.219, таблица V.1.43), для Ц2-1000, Uр = 25 и режим а работы ТР:

- Допускаемый момент на тихоходный валу MтН, кН*м, MтН= 87,5;

- Консольная нагрузка на тихоходный вал, Fкмах, кН, Fкмах= 160.

Mт=77 кН*м<MтН=87,5 кН*м , - условия выполняются.

Pб=Mтnб2πUрηр ,

где Pб - мощность на быстроходном валу редуктора, кВт,

Pб=77*586*2*3,1460*25*0,96=196,8 кВт,

Fк=86,73 кН<Fкмах=160 кН - условия выполняются.

Выбор схемы сборки.

aw=1000,

aw>Bд+Dбар2 ,

где Bд - ширина электродвигателя МТН 713-10, мм, Bд= 790 мм.

aw=1000>Bд+Dбар2=790+9002=845мм.

Схема сборки лебёдок механизма подъёма показана на (рисунке 2.6).

1-редуктор; 2-тормоз; 3-муфта; 4-электродвигатель; 5-барабан грузовой.

Рисунок 2.6- Схема сборки лебёдок механизма подъёма.

Определение тормозного момента, выбор тормоза и соединительной муфты

Тормоз устанавливается на быстроходном валу редуктора, имеющего наименьший крутящий момент.

Необходимый тормозной момент Mт, Н*м,

Mт=Kз.т*Mстт ,

где Kз.т - коэффициент запаса торможения,

Mстт - момент статический при торможении, Н*м.

Так как грузоподъёмность крана Q= 32т, то на быстроходном валу устанавливается 2 тормоза:

- для первого тормоза Kз.т = 1,25,

- для второго тормоза Kз.т = 1,1.

Mстт=Q*Dб*η2Uр ,

Mстт=320000*0,9*0,842*25=4838,4 Н*м ,

Mт1=1,25*4838,4=6048 Н*м ,

Mт2=1,1*4838,4=5322,2 Н*м ,

Выбираем 2 тормоза типа ТКТГ-700 по([28],с.314, таблица 266):

Технические характеристики:

- тормозной момент, Н*м  Mт = 8000,

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 700,

- ширина тормозной колодки, мм, B = 280,

- отход колодки от шкива, мм, ε = 1,2,

- номинальная длина пружины, мм, lпр = 358,

- масса тормоза, кг, mт = 605,

- тип электрогидравлического толкателя Е-160Б.

Выбираем муфту типа МУВП-7000 по ([28],с.271, таблица 196).

Технические характеристики электрогидравлического толкателя Е-160Б:

- номинальное усилие подъёма, Н, Fт = 1600,

- время подъёма поршня, с, tn = 2,5,

- число штоков, ед, Zшт = 2.

- электродвигатель типа АОА 21-2.

Проверка расчёт тормоза

Проверка тормозной накладки на удельное давление

Принимаем накладку на асбестовой основе при каучуковом связующем, горячего формования.

Тормозной шкив изготавливаем из стали марки 45Л ([28],с.271).

q=NтLкBк≤q ,

где q - удельное давление, мПа,

Nт - давления накладки на шкив, Н,

Lк - длина тормозной колодки, мм.

Nт=MтDтμ ,

где μ - коэффициент трения накладки о шкив, μ = 0,4.

Nт=60480,7*0,4=21600 Н ,

Lк=πDт360°*α ,

Где α - угол обхвата шкива накладной, град, α=70° ,

Lк=3,14*0,7360°*70°=0,43 мм ,

q=216000,43*0,28*106=0,18 мПа ,

q=0,18 мПа≤q=0,4 мПа ([27],с.277, таблица V.2.19) - условие выполнено

Расчёт накладки на нагрев

WН=μ*φ*Vосш≤WН=1,5 с*мм2 ,

где Vосш – окружная скорость шкива, м/с.

Vосш=π*Dтηдв60 ,

Vосш=3,14*0,7*58660=21,5 мс ,

WН=0,4*0,18*21,5=1,45 с*мм2 ,

WН=1,45<WН=1,5 с*мм2- условие выполнено.

Определение рабочего усилия пружины

Схема тормоза показана на (рисунке 2.7)

Рисунок 2.7- Схема тормоза

l1=429,5 мм; l2=905,2; l3=51мм; l4=110,3; l5=360мм.

Усилие пружины Fпр,Н

Fпр=Nкiр.с ,

iр.с=l2l1*l4l3 ,

iр.с=905,2429,5*110,351=4,56 ,

Fпр=216004,56=4735,8 Н ,

Fпр<Fпр.н ,

где Fпр.н - номинальное усилие пружины, Н, Fпр.н =5800 Н.

Fпр=4736,8 Н<Fпр.н=5800 Н-условие выполняется.

Определение требуемого усилия гидротолкателя

Требуемое усилие толкателя Fт , Н,

Fт=l4ηр.с*l5Fпр+∆Fпр ,

где ηр.с - к.п.д. рычажной системы, ηр.с = 9,54,

∆Fпр - дополнительное усилие пружины, Н

∆Fпр=CпрZпр∆Lпр ,

где Cпр - жесткость пружины Н/мм, Cпр = 9,54,

Zпр - количество пружин, ед, Zпр = 2,

∆Lпр - величина перемещения пружины, мм.

∆Lпр=2*ℇ*iр.с ,

∆Lпр=2*1,2*4,56=10,94 мм ,

∆Fпр=9,54*2*10,94=208,7 Н ,

Fт=0,11030,95*0,364735,8+208,7=1595 Н ,

Fт<Fтк=1600 Н ,

Fт=1595 Н<Fтк=1600 Н- условие выполняется.

Определение хода толкателя.

iр.с.'=l2l1*l5l3 ,

iр.с.'=905,2429,5*36051=14,87.

Ход штока гидротолкателя, hт, мм,

hт=2*ℇ*iр.с.'Kисп ,

где Kисп - коэффициент использования хода, Kисп=0,85

hт=2*2,12*14,870,85=42 мм ,

hтк>hт ,

где hтк - каталожное значение хода штока гидротолкателя, мм, hтк=140 ,

hтк=140>hт=42 мм- условие выполняется.

Проверка электрогидравлического толкателя при работе на растормаживание

Wт=Fтк*hтк*Kисп≥2Nк*ℇη ,

Wт=1600*140*0,85=190400 Н*мм ,

2Nк*ℇη=2*1,2*216000,95=54,6 кН*мм ,

Wт=190400 Н*мм>2Nк*ℇη=54,6 кН*мм- условие выполняется.

Кинематическая схема механизма подъёма показана на (рисунке 2.8).

1 - электродвигатель МТН713-10, Nном= 160 кВт, ПВ=40%, 2 - упругая муфта с тормозным шкивом МУВП-700, 3 - тормоз двухколодочный ТКТГ-700,

4 -редуктор Ц2-1000-25-32-3, 5 - барабан диаметром 900мм,

6 - роликоподшипник двухрядный сферический 3522, 7 - концевой выключатель ВУ-250А.

Рисунок 2.8- Кинематическая схема механизма подъёма.

Расчёт механизма изменения вылета

Определение геометрических параметров стрелового устройства

Максимальный вылет Rмах = 32 м.

f - расстояние от оси вращения крана до точки закрепления стрелы на колонне, м, f= 2.

Принимаем: α°=55°, γ1=γ2=10°, γ3=25°

K=cosγ1-sinα°cosγ2-sinγ3 ,

K=cos10°-sin55°cos10°-sin25°=0,3 ,

Длина стрелы Lс, м,

Lс=rмахcosα°+K*cosγ3 ,

где rмах - длина проекции стрелы с хоботом в горизонтальной плоскости, на максимальном вылете, м.

rмах=Rмах-f ,

rмах=32-2=30 м ,

Lс=30cos55°+0,3*cos25°=35,5 ,

Длина хобота Lх, м,

Lх=K*Lс ,

Lх=03*35,5=10,65 м ,

Длина проекции стрелы хобота в горизонтальной плоскости, на минимальном вылете rmin, м

rmin=Lсsinγ1+K*sinγ2 ,

rmin=35,5sin10°+0,3*sin10°=8м ,

Расстояние от проекции точки А в вертикальной плоскости - А', до точки С - крайней точки хобота H, мм,

H=Lсcosγ1-K*cosγ2 ,

H=35,5cos10°-0,3*cos10°=25,5 м ,

Длина полки хобота Ln, м

Ln=0,5Lх ,

Ln=0,5*35,5=5,325 м ,

Величина Ln= 5,325 подходит, так как точка B - точка закрепления оттяжки, которая находится методом подбора, стоит от оси вращения крана на достаточно большую величину, что не позволяет выбрать тип опорно-поворотного устройства -колонну. Искусственно уменьшаем величину полки до Ln = 3,55 м.

Величина промежуточного вылета, от точки С Rпр, м.

Rпр=0,2…0,3Rmax-Rmin ,

Rпр=0,2532-10=5,5 м.

Шарнирно-сочленённая укосина с прямым хоботом и жесткой оттяжкой показана в Приложении 1.

Снимаем с рисунка (прил. 1):

- длина оттяжки, м, Lот=26,7,

- координата точки В в горизонтальной плоскости, м, m=2,9 ,

- координата точки В в вертикальной плоскости, м, K=13,2.

Rmin=8+2=10 м.

Уравновешивание веса стрелового устройства

Величина среднего вылета Lср, м

Lср=RmaxRmin2 ,

Lср=30+102 21 м.

Методом интерполяции принимаем вес стрелы равным, Gс = 30 т.

Тогда вес оттяжки Gот, т,

Gот=13Gс ,

Gот=1330=10 т .

Вес хобота Gх, т

Gх=1,2*Gот ,

Gх=1,2*10=12 т.

Определение центра масс элементов.

Центр массы стрелы ЦМс, м

ЦМс=0,4Lс ,

ЦМс=0,4*35,5=14,2 м .

Центр массы хобота ЦМх, м

ЦМх=0,4Lх ,

ЦМх=0,4*10,65=2,66 м .

Центр массы оттяжки ЦМот, м

ЦМот=0,4Lот ,

ЦМот=0,4*26,7=10,68 м .

Величина заднего габарита крана Rтаб, м

Rтаб=0,4*rmax ,

Rтаб=0,4*30=12 м .

Определение моментов стрелового устройства на различных вылетах стрелы.

Масштабный коэффициент для расчёта усилий от веса хобота KGх, кН/мм.

KGх=GхGх ,

KGх=12020=6 кНмм.

Масштабный коэффициент для расчёта усилий от веса оттяжки KGот, кН/мм.

KGот=GотGот ,

KGот=10040=2,5 кНмм .

Схема для уравнения стрелового устройства показана в Приложении 2.

На минимальном вылете:

Rxmin=KGх*Rxmin ,

Rxmin=6*33=198 кН ,

Rотmin=KGот*Rотmin ,

Rотmin=2,5*13=32,5 кН .

Определение моментов на минимальном вылете.

Mс=Gс*lс ,

где Mс - момент от действия веса стрелы, кН*м, Mс = 300,

lс - плечо от линии действия веса стрелы, м, lс=1,8 (прил. 2).

Mс=300*1,8=540 кН*м ,

Mx=Rxmin*lx ,

где Mx - момент хобота, кН*м,

lx - плечо к линии действия силы Rxmin, м , lx = 1,46.

Mx=198*1,46=289,1 кН*м ,

Mот=Rотmin*lот ,

где Mот – момент оттяжки, кН*м.

lот - плечо к линии действия силы Rотmin, м, lот = 12,9.

Mот=32,5*12,9=419,25 кН*м.

Момент стрелового устройства на минимальном вылете Mс.у.min, кН*м

Mс.у.min=Mсmin+Mхmin+Mотmin ,

Mс.у.min=540+289,1+419,25=1248,35 кН*м.

На среднем вылете:

Rхср=KGх*Rхср ,

Rхср=3*31=186 кН ,

Rотср=KGот*Rотср ,

Rотср=2,5*11,5=28,75 кН ,

Mсср=Gc*lc ,

Mсср=300*4,5=1350 кН*м ,

Mхср=Rхср*lх ,

Mхср=186*6,1=1134,6 кН*м ,

Mотср=Rотср*lот ,

Mотср=28,75*29,7=853,9 кН*м.

Момент стрелового устройства на среднем вылете Mс.у.ср , кН*м

Mс.у.ср=Mсср+Mхср+Mотср ,

Mс.у.ср=1350+1134,6+853,9=3338,5 кН*м.

На максимальном вылете:

Rхmax=KGх*Rхmax ,

Rхmax=6*31,5=189 кН ,

Rотmax=KGот*Rотmax ,

Rотmax=2,5*17=42,5 кН.

Моменты Mс,Mх,Mот, кН*м ,

Mс=Gс*lс ,

Mс=300*7,8=2340 кН*м ,

Mх=Rхmax*lх ,

Mх=189*9=1701 кН*м ,

Mот=Rотmax*lот ,

Mот=42,5*35=1487,5 кН*м.

Момент стрелового устройства на максимальном вылете Mс.уmax, кН*м

Mс.уmax=Mс+Mх+Mот ,

Mс.уmax=2340+1701+1487,5=5528,5 кН*м.

Схема для расчётов веса противовеса, а также моментов противовеса показана в Приложении 3.

На среднем вылете:

Mс.уср=Mпрср ,

где Mпрср – момент противовеса на среднем вылете, кН*м

Снимаем со схемы (прил. 3):

b=1,7; a=3,2; lпр=4,1 ,

Mс.уср=Mпрср=3338,5 кН.

Вес противовеса Gпр, кН

Gпр=Mс.уср*ba* lпр ,

Gпр=3338,5*1,73,2*4,1=432,6 кН.

Момент противовеса на минимальном вылете Mпрmin, кН*м

Mпрmin=Gпр*lпр*ab ,

Размеры lпр,a,b, снимаем со схемы (прил. 3), м,

lпр=3,6 ; a=0,8; b=1,

Mпрmin=432,6*3,6*0,81=1132,6 кН*м.

Момент противовеса на максимальном вылете Mпрmax, кН*м

Mпрmax=Gпр*lпр*ab ,

Размеры lпр,a,b, снимаем со схемы (прил. 3), м,

lпр=4,3 ; a=5,5; b=2,

Mпрmax=432,6*5,5*4,32=5115,2 .

Сводим все данные уравновешивания стрелового устройства в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Уравновешивания стрелового устройства

| Величина | Вылет, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rmin=10 | Lср=21 | Rmax=32 |
| Gс, кН lс, кН Mс, кН | 300 1,8 540 | 300 4,5 1350 | 300 7,8 2340 |
| Gх, кН lх, кН Mх, кН | 198 1,46 289,1 | 186 61 1134,6 | 189 9 1701 |
| Gот, кН lот, кН Mот, кН | 32,5 12,9 419,25 | 28,75 29,7 853,9 | 42,5 35 1487,5 |
| Mс.у, кН*м | 1248,35 | 3338,5 | 5528,5 |
| Mпр, кН*м | 1132,6 | 3338,5 | 5115,5 |

Неуравновешенный момент стреловой системы Mнс, кН*м

Mнсmax=Mс.уmax-Mпрmax<0,1*Mс.уmax ,

Mнсmax=5528,5-5115,5=413 кН*м ,

Mнсmax=413<0,1*0,1*Mс.уmax=552,85 кН*м-условие выполнено.

Mнсmin=Mс.уmin-Mпрmin<0,1*Mс.уmin ,

Mнсmin=1248,35-1132,6=115,75 кН*м ,

Mнсmin=115,75<0,1*Mс.уmin=124,83 кН*м ,

Определение нагрузок на укосину

Момент относительно опорного шарнира стрелы (точка А), вызванный действием нагрузок на стреловую систему портальных кранов MА, кН*м

MА=±Mнс±Mнг±Mог±Mвс.у±Mк ,

где Mнг - момент, обусловленный негоризонтальными движением груза при изменении вылета, кН*м

Mог - момент, вызванный отклонениями груза от вертикали на угол α, кН*м

Mвс.у  - момент от действия ветра на стреловое устройство, кН*м

Mк  - момент от центробежных сил инерции масс стрелы и хобота при вращении крана, кН*м.

Неуравновешенный грузовой момент, Mнг, кН*м

Mнг=Rr*lr≤Mнг=0.3*Q*rmax ,

Rr=KQ*Rrmax ,

KQ=QQ ,

KQ=32010=32 кНмм ,

Rr=32*38=1216 кН ,

Mнг=1216*1,4=1702,4 кН*м ,

Mнг=1702,4 кН*м ,

Mнг=0,3*320*30=2880 кН*м ,

Mнг=1702,4<Mнг=2880 кН*м- условие выполняется.

Схема для определения нагрузок на укосину показана в Приложении 4.

Mог=RαI*lα ,

FαI=Q*tgαI ,

FαI=320*tg4°=22,4 кН ,

KFα=FαFα ,

KFα=22,410=2,24 кНмм ,

Rα=KFα*Rα ,

Rα=2,24*26=58,24 кН ,

Mог=58,24*18,7=1089 кН*м ,

Mвс.у=±Mвс+Mвх+Mвот ,

где Mвс,Mвх,Mвот - моменты от действия ветра, соответственно на стрелу, хобот, оттяжку, кН*м.

Mвс.у=±Pвс*hвс+Pвх*hвх+Pвот*lот ,

где Pвс,Pвх,Pвот - сила давления ветра на стрелу, хобот, оттяжку, кН*м,

hвс,hвх,lот - плечо действия соответствующих сил (Pвс,Pвх,Pвот), м, (прил. 4).

Pвс=PI*Ac ,

где PI - удалённое давление ветра, Па, PI= 150,

Ac - наветренная площадь стрелы, м2

Ac=bc1+bc22*hc ,

где hc - длина наветренной площади стрелы, м, hc = 29,3

Снимаем с (прил. 4),

bc1,bc2 - ширина проекции наветренной пощади стрелы, м,

bc1=0,08*Lc ,

bc1=0,08*35,5=2,84 м ,

bc2=0,7*bc1 ,

bc2=0,7*2,84=2 м.

Значение ширин bi принимаем для балочной конструкции по ([13],с.33).

Ac=2,84+22*29,3=70,91 м2 ,

Pвс=150*70,91*10-3=10,64 кН ,

Mвс=10,64*11,7=124,5 кН*м ,

Pвх=PI*Aх ,

где Aх - наветренная площадь хобота, м2

Aх=bх*hх ,

где bх - ширина проекции наветренной площади хобота, м,

bх=bc2 ,

bх=2 м ,

Aх=2*6,3=12,6 м2 ,

Pвх=2*29,3=5836 кН*м ,

Mвот=Rвот*lот ,

Pвот=PI*Aот ,

где Aот - наветренная площадь оттяжки, м2.

Aот=bот*hот ,

где bот - ширина проекции наветренной площади оттяжки, м,

hот - высота проекции наветренной площади оттяжки, м, (прил. 4).

bот=0,06*Lo ,

bот=0,06*26,7=1,6 м ,

Aот=1,6*17,7=28,32 м2 ,

Pвот=150*28,32*10-3=4,3 кН.

Масштабный коэффициент для определения половины силы давления ветра на оттяжку K0,5Fв0т, кН/мм.

K0,5Fв0т=FвотFвот ,

K0,5Fв0т=1,310=0,43 кНмм ,

Rвот=K0,5Fв0т*Rвот ,

где Rвот - вектор составляющей половины силы давления вектора на оттяжку, мм, Rвот = 7,5 (прил. 4).

Rвот=0,43*7,5*3,3 кН ,

Mвот=3,3*35,2=116,2 кН*м ,

Mвс.у=124,5+58,6+116,2=299,3 кН*м ,

Mц=Mц.с+Mц.х ,

где Mц.с - момент от центробежных сил инерции массы стрелы, кН*м

Mц.х - момент от центробежных сил инерции массы хобота, кН*м.

Mц=Pцс*hцс+Pцх*hцх ,

где Pцс,Pцх - центробежные силы инерции, действующие на стрелу и хобот, кН,

hцс,hцх - плечо действия сил Pцс и Pцх относительно точки А, м.

hцс=23hхх=23hвх ,

hцс=23*29,3=19,53 м ,

Pцс=Gсg(0,5*Lс*cosαо+f)ωкр2 ,

где Gс - вес стрелы, кН, Gс = 300,

g - ускорение сводного падения, м/с2  g = 9,81,

ωкр2 - угловая скорость вращения крана, c-1 .

ωкр=2π*ηкр60 ,

где ηкр - частота вращения крана, об/мин, ηкр= 1.

ωкр=2*3,14*160=0,11 c-1 ,

Pцс=3009,81(0,5*35,5*cos55°+2)0,112=4,6 кН ,

Pцх=Gхg(Lс*cosαо+f)ωкр2 ,

где Gх- вес хобота, кН, Gх = 120.

Pцх=1209,81(35,5*cos55°+2)0,112=3,7 кН ,

Mцс=4,6*39,3=134,8 кН*м ,

Mцх=3,7*19,53=72,3 кН*м ,

Mц=134,8+72,3+207,1 кН*м ,

MА=413-1702,4+1089+299,3+207,1=306 кН*м.

Расчёт речного механизма изменения вылета

- 2.2.4.1 Определение геометрических параметров речного механизма, изменения вылета стрелы

Схема для расчёта речного механизма изменения вылета показана в Приложении 5.

Со схемы (прил. 5) снимаются следующие показатели:

- l1 и l2 - расстояние от шестеренки до присоединительной точки рейки к стреле соответственно на максимальном и минимальном вылетах, м, l1 = 4, l2 = 0,9.

- lр - плечо к линии действия усилия в рейке, м, lр = 6,8.

Рабочий ход рейки ∆l, м,

∆l=l1+l2 ,

∆l=4-0,9=3,1 м.

      - Расчёт мощности привода

Мощность электродвигателя, N, кВт ,

N=Fр*Vрη ,

где Fр - усилие в зубчатой рейке, кН,

Vр - скорость рейки, м/с,

η - к.п.д механизма и стреловой системы.

η=ηр*ηоп*ηс,

где ηр - к.п.д редуктора, ηр = 0,96,

ηоп - к.п.д отрытой передачи, ηоп = 0,94 ([11],с.25),

ηс - к.п.д стреловой системы, ηс = 0,8 ([13],с.41).

η=0,96*0,94*0,8=0,72 ,

Vр=Δltвыл ,

где tвыл  - время полного изменения вылета, с,

tвыл=Rmax-RminVвыл ,

где Vвыл - скорость изменения вылета, м/с, Vвыл = 1.

tвыл=32-101=22 с ,

Vр=6,822=0,31 мс ,

MА=0 -MАI+Fр*lр=0 ,

Fр=MАIlр=3066,8=45 кН ,

N=45*0,310,72=19,4 кВт.

      - Выбор электродвигателя

Предварительно выбираем металлургический электродвигатель серии МТН с фазным ротором по каталогу ([2]):

- тип МТН 511-8,

- мощность на валу, кВт, Nном = 23,

- продолжительность включения, %, ПВ=60,

- частота вращения, об/мин, ηдв= 715,

- максимальный момент, Н*м , Mдвmax= 1020.

      - Проверка электродвигателя на перегрузку

0,8Mдвmax>MсопрII ,

где MсопрII - максимальный момент на валу электродвигателя для II случая нагрузок (удельное давление ветра PII = 250 мПа и угол отклонения канатов от вертикали αII=2αI).

MсопрII=MАII*rшlр*Uоб*η ,

где rш - радиус шестерни, м, rш= 0,12,

Uоб - общее передаточное число механизма,

MАII - момент относительно спорного шарнира стрелы (точки А), вызванные действием нагрузок на стреловую систему для II случая нагрузок, кН*м.

Uоб=ηдвηш ,

где ηдв - частота вращения вала двигателя, об/мин,

ηш - частота вращения шестерни, об/мин.

ηш=60*Vрπ*dш ,

где dш - диаметр шестерни, м.

ηш=60*0,313,14*0,24=24,68 обмин ,

Uоб=71524,68=28,97 ,

MАII=MнсI-MнгI+MогII+Mвс.уII+MцI ,

Mвс.уII=k*Mвс.уI ,

Mвс.уII=53*291,74=480,23 кН*м ,

MогII=RαII*lα ,

RαII=KFαII*RαII ,

KFαII=FαIIFαII ,

FαII=Q*tgαII,

где αII - угол отклонения груза от вертикали, град, αII = 2, αI= 8,

Q - грузоподъёмность крана, кН.

FαII=320*tg8°=45 кН ,

KFαII=4510=4,5 кНмм ,

RαII=4,5*24=108 кН ,

MогII=108*18,2=1905,6 кН*м ,

MАII=413-1702,4+1905,6+480,23+196,78=1293,21 ,

0,8Mдвmax=0,8*1020=816 кН*м ,

0,8Mдвmax=816<MсопрII=1094 кН*м- условие не выполняется.

Выбираем двигатель МТН 612-8 по каталогу ([2]), со следующими характеристиками:

- мощность на валу, кВт, Nном = 31.

- продолжительность включения, %, ПВ=60,

- частота вращения ротора, об/мин, ηдв=715,

- максимальный момент, Н*м, Mдвmax= 1400,

- маховый момент, Н*м2, GDдг = 57,

- масса двигателя, кг, mд = 570,

- диаметр вала, мм, dв = 70

- габаритные размеры: - длина, мм, L = 1114,

- ширина, мм, B= 500,

- высота, мм, H= 580.

0,8Mдвmax=0,8*1400=1120 кН*м ,

0,8Mдвmax=1120>MсопрII=1094 кН*м - условие выполнено.

      - Выбор редуктора

Расчётная мощность, подводимая к редуктору, Nрас, кВт

Nрас=NПВфПВк ,

где ПВф, ПВк - соответственно фактическое и кинетическое значение относительной продолжительности включения, %.

Для редукторов типа КЦ1 и КЦ2 по([13],с.43) ПВк = 100, ПВф = 40.

Nрас=19,440100=12,3 кВт ,

Выбираем редуктор типа КЦ1-400-I-ЦУ2 со следующими характеристиками:

- мощность, подводная к редуктору, кВт, Uр = 28,

- частота вращения быстроходного вала, об/мин, aw = 400.

Расшифровка обозначения:

КЦ1 - редуктор коническо-цилиндрический, двухступенчатый;

I - исполнение по передаточному числу;

400мм -межосевое расстояние;

1 - исполнение сборки;

Ц - цилиндрический конец тихоходного вала;

У - климатическое исполнение;

2 - категория.

      - Выбор тормоза и соединительной муфты

Выбираем 2 тормоза с электрогидравлическим толкателем типа ТКТГ.

Первый тормоз рассчитываем с коэффициентом запаса торможения Kз.т равна 1,25, а второй с Kз.т = 1,1.

Mторi≥Kз.т*MсопрII ,

Где Mторi - тормозной момент -го тормоза, Н*м.

Mтор1≥1,25*1094=1367,5 ,

Mтор1≥1,1*1094=1203,4 ,

По каталогу ([28],с.314, таблица 226) выбираем два тормоза типа ТКТГ-400М.

Характеристика тормоза:

- тормозной момент, Н*м, Mтор = 1500,

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 400,

- тип толкателя ТГМ-80,

- масса тормоза, кг, mт = 145.

Mтор=1500>1367,5-условие выполнено.

По каталогу ([28],c.270, таблица 196) выбираем в качестве соединительной муфты - муфту упругую втулочно-пальцевую с тормозным шкивом типа МУВП-400.

Характеристики муфты:

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 400,

- крутящий момент, Н*м, Mкр = 5500,

- маховой момент, Н*м2, GDм2 = 60,

- число пальцев, ед, Zn = 6,

- масса муфты, кг, mМ = 125.

Тормоз должен удерживать укосину в не рабочем состоянии, то есть

Мтор≥1,12*MАIII ,

где MАIII - момент на валу электродвигателя для III случая нагрузок (действие ураганного ветра на стреловую систему крана при минимальном вылете), Н*м.

MАIII=Mнс+Mвс.уIII*rw*ηlРUоб ,

где Mвс.уIII - момента от силы давления ветра нерабочего состояния (при PIII=1000…2500 Па), кН*м

PIII – сила давления ветра, мПа, PIII= 1500,

Mнс=413,

Mвс.уIII=10*Mвс.уI ,

Mвс.уIII=10*299,3=2993 кН*м ,

MАIII=413+2993*0,12*0,726,8*28,92*103=1496 кН*м ,

1,12MАIII=1496*1,12=1675,5 кН*м ,

Мтор3000>MАIII1675,5 кН*м-условие выполнено.

Для соединения вала редуктора с валом шестерни кремальеры выбираем муфту типа М3 №6 ([27],с.306, таблица V.3.39).

Технические характеристики:

- крутящий момент, кН*м Mк,= 10,

- частота вращения, об/мин, ηм = 2500,

- масса муфты, кг, mм = 80.

Кинематическая схема механизма изменения вылета показана на рисунке 2.9.

1 - Редуктор КЦ1-400-I-ЦУ2; 2 - Муфта МУВП-400; 3 - Тормоз ТКТГ-400М; 4 - Электродвигатель МТН 612-8, Nном = 31кВт, ПВ=60%; 5 - Демпфер; 6 - Муфта зубчатая М3№6; 7 - Шестерня; 8 - Роликоподшипник радиальный сферический двухрядный; 9 - Рейка зубчатая.

Рисунок 2.9 - Кинематическая схема механизма изменения вылета.

Приборы и устройства безопасности

Все механизмы изменения вылета должны иметь указатели вылета, концевые выключатели и буферные устройства, успокоители раскачивания и устройства гашения колебаний груза.

Для ограничения перемещений груза применяют рычажные или шпиндельные конечные выключатели, автоматически размыкающие электрическую цепь управления или силовую цепь двигателя. Для разгрузки противовеса предусмотрены специальные фиксаторы, которые фиксируют коромысло и стрелу, что необходимо для ремонта.

Расчёт механизма поворота

Схема опорно-поворотного устройства показана на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 - Схема опорно-поворотного устройства:

а) - схема крана; б) - нижняя опора (пята); в) - верхняя опора.

Определение момента сил сопротивления повороту

M=Mт+MbI+Mα' ,

где Mт - момент сил трения, Н*м,

MbI - момент от силы давления ветра на поворотную часть крана (для I расчётного случая), Н*м,

Mα' - момент, обусловленный отклонением грузовых канатов от вертикали на угол

α' = 4°.

Mт=Mтв+Mтн ,

где Mтв - момент сил трения в верхней опоре, Н*м,,

Mтн - момент сил трения в нижней опоре, Н*м,

Mтв=WтвDр2 ,

где Wтв - сопротивление трения в верхней опоре, Н,

Dр - диаметр кругового рельса, м, Dр = 4,2.

Wтв=P*fо ,

где P - суммарная нагрузка на передние колёса, Н,

fо - коэффициент сопротивления движению.

P=Hcosα ,

где H - реакция опоры, Н.

H=Mопрh ,

где Mопр - опрокидывающий момент, действующий на поворотную часть крана, Н*м,

h - расстояние между опорами, м, h = 5,6 (по данным крана аналога).

Mопр=9,81Q*Rmax+mп.ч.*lп.ч. ,

где Rmax - наименьший вылет, м,

lп.ч. - расстояние от центра тяжести поворотной части до оси вращения, м, lп.ч. = 1,8,

mп.ч. - масса поворотной части крана , кг, mп.ч. = 300000,

Q - масса груза и грузозахватного устройства, кг, Q = 32000.

Mопр=9,8132000*32+300000*1,8=15342840 Н*м ,

H=153428405,6=2739793 Н ,

P=2739793cos35°=3344474 Н ,

fо=μ*dDк+2KDк*С ,

где С - коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления в ступицах колёс, С = 2,0 … 2,3 при подшипниках качения ([11],с.20),

μ - коэффициент трения в цапфах колёс , μ = 0,01 ÷ 0,015 при подшипниках качения ([11],с.20),

K - коэффициент трения качения, K = 0,5 … 0,6,

d - диаметр цапфы, мм, d = 150 (по крану аналогу),

Dк - диаметр колеса, мм, Dк = 540 (по крану аналогу).

Принимаем: С = 2,15; μ = 0,012; K = 0,55.

fо=0,012*150540+2*0,55540*2,15=0,011 ,

Wтв=3344474*0,011=36789,2 Н ,

Mтв=36789,2*4,22=77257,32 Н*м .

Mтн=H*μdср12+V*μdср22 ,

где V - сила тяжести поворотной части крана с грузом и грузозахватным устройством, Н,

dср1 - средний диаметр радиального подшипника, м,

dср2 - средний диаметр упорного подшипника, м.

V=9,81mп.ч.+Q ,

V=9,81300000+32000=3256920 Н .

dср=d+D2 ,

Выбираем радиальный подшипник 3003156:

d=280, D=420, B=106 ,

dср1=280+4202=350 мм=0,35м .

Выбираем упорный подшипник 8296:

d=480, D=650, B=135 ,

dср2= 480+6502=565мм=0,565м .

Mтн=2739793*0,012*0,352+3256920*0,012*0,5652=16794,52 Н*м ,

Mт=77257,32+16794,52=94051,8 Н*м ,

Момент от силы давления ветра на поворотную часть крана Н*м (Приложение 6).

Mв1=PIFн1Rmax+Fн2rх+Fн3rс-Fн4rот-Fн5rмо+Fн6rпр ,

где Rmax, rх, rс, rмо, rпр, rот - расстояния от центров парусности груза, хобота, стрелы, машинного отделения, противовеса, оттяжки до оси вращения крана, м,

Fн1, Fн2, Fн3, Fн4, Fн5,Fн6 - соответственно наветренные площади (нетто) груза, хобота, стрелы, машинного отделения, противовеса и оттяжки, м2, ([32],с.42).

Fн=k*Fбр ,

где k - коэффициент сплошности, k = 1 (так как все элементы металлоконструкции является сплошностенчатыми).

По ГОСТ 145-75 для крана грузоподъёмностью 32 тонны

Fн1=20 ,

С чертежа общего вида снимаем следующие данные:

Fн2=25,Fн3=63,Fн4=20,Fн5=60,Fн6=7,5 ,

Rmax=32, rх=28,5, rс=13, rот=15,rмо=3,1, rпр=5,2 ,

Mв1=15020*32+25*28,5+63*13-20*15-60*3,1+7,5*5,2 = 258675 Н*м.

Момент, обусловленный отклонениями грузовых канатов от вертикали на угол, α'= 4°,

Mα'=T'Rmax2 ,

где T' - горизонтальная сила в результате отклонения груза от вертикали угла, α', Н.

T'=9,81*Q*tgα' ,

где Q - масса груза и грузозахватного устройства, кг.

T'=9,81*32000*tg4°=21943 Н ,

Mα'=21943322=351088,0 Н*м ,

M=94051,8+258675+351088=703814,80 Н*м ,

Потребная мощность электродвигателя

N=Mт+Mвск+Mα'ηкр9554*η ,

где ηкр - частота вращения поворотной части крана, об/мин, ηкр = 1,

Mвск - среднеквадратичное значение момента от силы давления ветра на поворотную часть крана, Н*м,

η - к.п.д механизма,

Mвск=0,7*Mв1 ,

Mвск=0,7*258675=181072,5 Н*м ,

η=ηр*ηоп ,

где ηр - к.п.д редуктора, ηр = 0,96,

ηоп - к.п.д открытой передачи, ηоп = 0,96,

N=94051,8+258675+351088*19554*0,96*0,96=79,9 кВт .

Выбор электродвигателя

По каталогу ([2]) выбираем металлургический электродвигатель серии МТН с фазным ротором: МТН 711-10.

Технические характеристики:

- номинальная мощность, кВт, Nном =100,

- частота вращения ротора, об/мин, ηдв = 584,

- максимальный момент, Н*м, Mдвmax = 4650,

- продолжительность включения, %, ПВн = ,40

- маховой момент, Н*м2, GDр2 = 410,04,

- масса, кг mд = 1550,

- диаметр вала, мм, dв = 110,

- размеры(длина*ширина*высота), мм, L*B*H = 1423*790*933.

Проверка электродвигателя на кратковременную допустимую перегрузку

Проверка производится в соответствии с условием:

Mдвmax≥1,25Mсопрmax ,

где 1,25 - коэффициент, учитывающий возможность снижения напряжения питающей цепи на 10%,

Mсопрmax - максимальный момент сопротивления на валу электродвигателя, Н*м,

Mсопрmax=Mт+MвII+MαUоб*η ,

где MвII - момент от силы давления ветра на поворотную часть крана (II расчетный случай), Н*м,

Mα - момент, вызванный отклонением грузовых канатов от вертикали на угол α = 8°, Н*м,

Uоб - общее передаточное число механизма.

MвII=PIIFн1Rmax+Fн2rх+Fн3rс-Fн4rот-Fн5rмо+Fн6rпр ,

где PII - распределённая ветровая нагрузка на единицу площади для II расчетного случая, Па,

MвII=25020*32+25*28,5+63*13-20*15-60*3,1+7,5*5,2=431125

Mα=T*Rmax2 ,

T=9,81*Q*tgα ,

T=9,81*32000*tg8°=44118,3 Н ,

Mα=44118,3*322=705893,1 Н*м ,

Uоб=ηдвηкр ,

Uоб=5841=584 ,

Mсопрmax=94056,5+431125+705893,1584*0,92=2291,31 Н*м ,

1,25Mсопрmax=1,25*2291,31=2864,14 Н*м ,

Mдвmax=4650≥1,25Mсопрmax=2864,14 Н*м- условие выполняется.

Выбор редуктора

Uоб=Uр*Uоп ,

где Uр - передаточное число редуктора,

Uоп - передаточное число открытой передачи,

Uр=UобUоп  .

Uоп=ZкZш ,

где Zк и Zш - число зубьев зубчатого венца (колеса) и шестеренки, ед.

Принимаем:

Zк = 200,

Zш = 15.

Uоп=20015=13,33 ,

Uр=58413,33 =43,8 .

Uрк = 43,4,

Uр р = 43,8.

x=43,8*100%43,4=100,9 ,

Передаточное число подходит, так как погрешность составляет 0,9%.

Расчётная мощность подводимая к редуктору Nраср, кВт,

Nраср=NПВфПВкатр ,

где ПВф - фактическая продолжительность включения, %, ПВф, = 40,

ПВкатр - каталожное значение продолжительности включения, %,

ПВкатр = 100,

Nраср=79,940100=50,53 кВт ,

По каталогу ([4],с.213, таблица 192) выбираем трёхступенчатый конически-цилиндрический редуктор серии КЦ2: КЦ2-1000-VI (с вертикальным валом)

Технические характеристики:

- передаточное число, Uр = 43,4;

- межосевое расстояние, мм, aw = 1000;

- мощность на быстроходном валу, кВт, Nномр = 50;

- частота вращения быстроходного вала, об/мин ηр = 1000;

- наибольший допускаемый момент на тихоходном валу, кг*см*м2, Mn = 8850;

Расшифровка обозначения КЦ2-1000-IV-3-ЦУ2:

КЦ2 - редуктор конически-цилиндрический трёхступенчатый;

1000 - межосевое расстояние, мм;

IV - исполнение по передаточному числу;

3 - исполнение сборки (с вертикальным валом);

Ц - цилиндрический конец тихоходного вала;

У - климатическое исполнение;

3 - категория.

Расчёт муфты предельного момента

Момент, на который рассчитывается муфта предельного момента, Mм, Н*м,

Mм=2MномUмηм ,

где Mном - номинальный момент электродвигателя, Н*м,

Uм - передаточное число между валом электродвигателя и валом, на котором находится муфта,

ηм - к.п.д муфты.

Муфта предельного момента вмонтирована в соединительную муфту типа МУВП, поэтому Uм = 1, ηм = 1,

Mном=9550Nномηдв ,

Mном=9550*100584=1635,3 Н*м ,

Mм=2*1635,3*1*1=3270,6 Н*м ,

Mм=Mтр ,

где Mтр - момент вызванный трением между дисками, Н*м.

Mтр=Fпр*μ*Rср*Zтп ,

где Fпр - необходимое усилие пружины, Н ,

μ - коэффициент трения между дисками,

Rср - средний радиус, на котором приложена сила трения между дисками, м,

Zтп - число трущихся пар, ед, Zтп = 5.

Схема многодисковой муфты предельного момента показана на рисунке 2.11

1 - корпус; 2 - кожух с направляющим пазом; 3 - ведущий диск;

4 - ведомый диск; 5 - пружина; 6 - гайка.

Рисунок 2.11 - Схема многодисковой муфты предельного момента.

Fпр=Mмμ*Rср*Zтп ,

В качестве тормозной обкладки принимаем вальцовую ленту ЭМ-2 (ГОСТ 15960-79).

μ = 0,42 при отсутствии смазки.

Rср=R1+R22 ,

Принимаем:

R1 = 250 мм,

R2 = 120 мм.

Rср=0,25+0,122=0,185 м ,

Fпр=3270,60,42*0,185*5=8418,5 Н ,

Для ограничения удельного давления q между дисками необходимо выполнить условие:

q=FпрπR12-R22*106≤q ,

где q - допускаемое давление между тормозной обкладкой и металлическим диском, мПа, q = 0,6 ([27],с.276, таблица V.2.19).

q=8418,53,140,252-0,122*106=0,056 мПа ,

q=0,056<q=0,6 мПа ,

Определение тормозного момента, выбор и расчёт тормоза

Для портальных кранов по ([11],с.33) тормозной момент, Mтор, Н*м,

Mтор=1,8…2Mном ,

Mтор=1,8*1635,3=2943,54 Н*м .

По значению Mтор выбираем двухколодочный педальный тормоз типа ТКТГ-600 ([28],с.314, таблица 226).

Технические характеристики :

- тормозной момент, Н*м, Mтор = 5000,

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 600,

- тип толкателя - нет,

- ширина тормозной колодки, мм, Bк = 240,

- отход колодок от шкива, мм, ε = 1,15,

- номинальная длина пружины, мм, Lпр = 322,

- масса тормоза, кг, mт = 435.

Выбираем соединительную муфту типа МУВП, по ([28],с.271, таблица 196), со встроенной в неё многодисковой муфтой предельного момента, МУВП-600.

Техническая характеристика:

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 600,

- число пальцев, ед, Zп = 8,

- масса, кг, mм = 300,

- крутящий момент, Н*м, Mкр = 12500,

- маховый момент, Н*м2,GDм2 = 320.

Схема двухколодочного педального тормоза показана на рисунке 2.12

1 - педаль; 2 - конечный выключатель; 3 - направляющий блок;

4 - стальной трос; 5 - грузик; 6 - рычаг; 7 - шкив тормозной.

Рисунок 2.12  Схема двух колодочного педального тормоза.

Усилие на педаль тормоза Pп, Н,

Pп=1η1η2*Nк*l1l2*l3l4*l5l6*l7l8 ,

где Nк - сила нажатия тормозной колодки на шкив, Н,

η1 - к.п.д рычажной системы, η1 = 0,9,

η2 - к.п.д направляющих блоков, η2 = 0,982 = 0,96,

l1, l2…l8 - размеры рычагов, м.

Можно задаться следующими соотношениями рычагов:

l1l2=12, l3l4=13, l5l6=724, l7l8=14

Nк=MтDт*μ ,

где Dт - диаметр тормозного шкива, м, Dт = 0,6.

μ - коэффициент трения между тормозной обкладкой колодки и шкива, μ = 0,48.

Nк=2291,31 0,6*0,48=7955,94 Н ,

Pп=10,9*0,96*7955,94*12*13*724*14=119,9 Н .

Ход педали, hп, м

hп=2*ε*l2l1*l4l3*l6l5*l8l7*1k ,

где k - коэффициент использования рабочего хода педали, k = 0,8.

hп=2*0,00115*2*3*24*47=0,19 м ,

Необходимо, чтобы Pп и hп не превышали допускаемых значений:

Pп = 160 Н,

hп = 0,2 м,

Pп=111,9<Pп=160 Н ,

hп=0,19<hп=0,2 м - условия выполняются.

Кинематическая схема механизма поворота показана на рисунке 2.13

1 - зубчатый венец; 2 - шестерня; 3 - вертикальный вал; 4 - зубчатая муфта;

5 - редуктор КЦ2-1000-IV-3-ЦУ2; 6 - соединительная муфта типа МУВП-600 с тормозным шкивом и дисковой муфтой предельного момента; 7 - тормоз двух колодочного педального типа ТКТГ-600; 8 - электродвигатель МТН 711-10, Nном = 100 кВт, ПВ=40.

Рисунок 2.13 - Кинематическая схема механизма поворота

Расчёт механизма передвижения

Выбор схемы механизма

Схема механизма принимается из условия, что бы нагрузка колеса на рельс не превышала 200 … 250 кН,

P=9,81mкр+Q*kZкол ,

где P - нагрузка одного колеса на рельс, кН,

mкр - масса крана, кг, mкр = 360000,

Q - вес груза и грузозахватного устройства, кг, Q = 32000,

Zкол - число колес, ед, Zкол = 32(по крану аналогу),

k - коэффициент, учитывающий дополнительную нагрузку от смещения центра тяжести крана и ветровой нагрузки, k=1,5 ([11],с.12).

P=9,81360000+320000*1,532*103=180,26 кН ,

Схема балансирных тележек с ходовыми колёсами показана на рисунке 2.14

Рисунок 2.14 - Схема балансирных тележек с ходовыми колёсами (приводные колёса заштрихованы).

Сопротивление передвижению крана на прямолинейном рельсовом пути

Сопротивление передвижению крана на прямолинейном рельсовым пути Wп, Н.

Wп=Wт+PвI+Wук ,

где Wт - сопротивление трения скольжения в цапфах колёс и трения качения колёс о рельс, Н,

PвI - ветровая нагрузка на кран, Н,

Wук - сопротивления, вызванное уклоном пути, Н,

Wт=9,81mкр+Q*fо .

где fо - коэффициент сопротивления движению.

fo=μdDк+2kDкC ,

где μ - коэффициент трения скольжения в цапфах колёс, μ = 0,015 (подшипники качения),

k - коэффициент трения качения колеса, k = 0,5,

Dк,d - диаметр колеса и его цапфы, мм,

Dк = 630, d = 135, ([27],с.314, таблица V.2.43),

C - коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления в ребордах и ступицах колёс при перекосах, C = 2,4 (колёса на подшипниках качения).

fo=0,015*135630+2*0,5630*2,4=0,0115 ,

Wт=9,81360000+32000*0,0115=44223,5 Н ,

Ветровая нагрузка на кран, PвI, Н,

PвI=PIFн ,

где PI - распределённая ветровая нагрузка на единицу расчётной наветренной площади, Па, PI = 150,

Fн - расчётная наветренная площадь (нетто) крана, перпендикулярная действию ветра, м2.

Fн=Fн1+Fн2+Fн3+Fн4+Fн5+Fн6+Fн7 ,

где Fн1, Fн2,Fн3, …,Fн7 - соответственно наветренные площади (нетто) груза, хобота, стрелы, оттяжки, машинного отделения, противовеса, портала, м2, (данные берутся из пункта 2.3.1).

Fн1=20, Fн2=25, Fн3=63, Fн4=20, Fн5=60, Fн6=7,5 Fн7=82

PвI=15020+25+63+20+60+7,5+82=41625 ,

Сопротивление, вызванное уклоном пути Wук, Н,

Wук=±V*sinα ,

где V - сила тяжести крана с учётом его подъёмной силы, Н,

α - уклон пути, град, sinα = 0,009 ([11],с.7)

V=9,81mкр+Q ,

V=9,81360000+32000=3845520 Н ,

Wук=3845520*0,009=34609,7 Н ,

Wп=44223,5+41625+34609,7=120458,2 Н ,

Определение статической мощности электродвигателей

Nст=Wп*Vпрη ,

где  Nст - суммарная статическая мощность электродвигателей, кВт,

Wп - сопротивление передвижению крана, кН, Wп=120,4,

Vпр - скорость передвижения, мс, Vпр=0,533,

η - к.п.д механизма.

η=ηр*ηоп ,

где ηр - к.п.д редуктора, ηр = 0,94 (для КЦ1).

ηоп - к.п.д открытой передачи, ηоп = 0,9 ([11],с.8).

η=0,94*0,9=0,85.

Nст=120,4*0,5330,85=75,5 кВт ,

Статическая мощность электродвигателя, Nст, кВт

Nст=NстZпр ,

где Zпр - число электродвигателей, ед, Zпр = 8,

Nст=75,58=9,4 кВт ,

Выбор электродвигателя и соединительной муфты

По каталогу ([2]) выбираем крановый электродвигатель с фазным ротором типа MTF 312-8

Технические характеристики:

- номинальная мощность, кВт, Nном = 13,

- продолжительность включения, %, ПВк = 25,

- частота вращения ротора, об/мин ηдв = 690,

- максимальный момент, Н*м, Mдвmax = 430,

- маховой момент, Н*м,2GDрг = 12,5,

- масса, кг, mд = 210,

- диаметр вала, мм, dв = 120

Габаритные размеры:

- длина, мм, L = 823,

- ширина, мм, B = 352,

- высота, мм, H= 444.

Для соединения вала электродвигателя с валом редуктора принимаем муфту типа МУВП.

Крутящий момент, Mст, Н*м,

Mст=9554Nстηдв ,

Mст=95549,4690=130,15 Н*м ,

Выбираем муфту типа МУВП-200 по каталогу ([28],с.271, таблица 196).

Технические характеристики:

- крутящий момент, Н*м, Mкр = 500,

- диаметр тормозного шкива, мм, Dт = 200,

- число пальцев, ед, Zп = 6,

- маховый момент, Н*м2, GDмг = 30,

- масса, кг, mм = 13,5.

Проверка электродвигателя на кратковременную перегрузку

Условие отсутствия допустимой перегрузки:

K=MпускMном≤K ,

где K и K - фактическая и допустимая перегрузочная способность электродвигателя,

Mпуск - момент на валу электродвигателя при пуске, Н*м,

Mном - номинальный момент на валу электродвигателя, Н*м.

Mном=Nномηдв*9554 ,

Mном=13690*9554=180 Н*м ,

Mпуск=Mст+Mдин .

где Mст - статический момент, Н*м,

Mдин - динамический момент, Н*м.

Mст=9554*Nстηдв ,

Mст=9554*9,4600=149,68 Н*м ,

Mдин=1tр*0,975Gкр+QVпр2Zпрηдвη+1,2*GDр2+GDм2*ηдв375 ,

где Vпр - скорость передвижения, м/с, Vпр = 0,533

tр - время разгона, с, tр = 3,

Qи Gкр - сила тяжести крана и груза с грузозахватным устройством, Н.

Mдин=13*0,9753600000+320000*0,53328*690*0,85+1,2*20+30*690375=113,94 Н*м ,

Mпуск=149,68+113,94=263,62

K=263,62180=1,46

K=MдвmaxMном ,

K=430180=2,4

K=1,46<K=2,4 - условие выполняется.

Расчёт ходовых колёс на прочность и выбор рельса

При рельсе с плоской головкой необходимо чтобы

b≥KтPDкP ,

где b - расчётная ширина плоской части рельса, м,

Dк - диаметр обода колеса, м, Dк = 0,63,

P - нагрузка на колесо, Н, P = 180260,

Kт - динамический коэффициент, учитывающий влияние толчков стыков рельса, Kт = 1 при Vпр до 1 м/с ([11],с.10),

P - допустимое условное контактное напряжение, Па.

По ([11],с.12, таблица 1.1) выбираем стиль 55Л для обода колеса со следующими данными:

P = 6*106 при (твердости HВ ≥ 300, легкий режим)

b=1*1802600,63*6*106=0,048

По каталогу ([27],с.326, таблица V.2.58) выбираем крановый рельс типа КР.

Рельс КР70 ГОСТ4121-76

b =70 мм,

h = 120 мм.

Определение общего передаточного числа механизма

Uоб=ηдвηк ,

где ηдв, ηк - частота вращения двигателя и колеса, об/мин

ηк=60*Vпрπ* Dк ,

ηк=60*0,5333,14* 0,63=16,2 обмин ,

Uоб=69016,2=43

Выбор редуктора

Uоб=UрUоп ,

где Uр - общее передаточное число редуктора,

Uоп - общее передаточное число открытой передачи.

Uоп=ZкZш ,

где Zк - число зубьев колеса, ед,

Zш - число зубьев шестеренки , ед,

Принимаем:

Zк=38;Zш=27

Dзк=mZк+2≤Dк ,

где Dзк - диаметр зубчатого колеса, мм,

m - модуль зубчатого зацепления, мм, m = 10.

Dзк=1038+2=400 мм ,

Dзк=400<Dк=630 мм ,

Uоп=3827=1,41 ,

Uр=UобUоп ,

Uр=431,41=30,5.

Расчётная мощность подводимая к редуктору, Nраср, кВт,

Nраср=NстПВфПВкатр ,

где ПВф - относительная продолжительность включения механизма передвижения, %, ПВф = 15 ([11],с.14),

ПВкатр - каталожное значение относительной продолжительности включения редуктора, %, ПВкатр = 100 для КЦ I по ([11],с.14).

Nраср=9,415100=3,6 кВт ,

Выбираем редуктор типа КЦI-1000-I-2-ЦУ2

Технические характеристики:

- передаточное число, Uр = 27,5,

- мощность на быстроходном валу, кВт, Nр = 7,

- частота вращения на быстроходном валу, об/мин ηр = 1000,

- масса, кг, mр = 490.

Расшифровка обозначения КЦI-1000-I-2-ЦУ2:

КЦ1 - редуктор конически-цилиндрический двух ступенчатый,

aw = 1000  - межосевое расстояние, мм,

I - исполнение по передаточному числу,

Ц - цилиндрическое конец тихоходного вала,

У - климатическое использование,

2 - категория.

Проверка ходовых колёс на отсутствие буксования

Fсц=μсц*Pпр>U ,

где μсц - коэффициент сцепления приводных колёс с рельсом, μсц = 0,14 ([11],с.15).

Pпр - суммарная нагрузка на приводные колёса, Н.

Pпр=9,81mкр+QZп.кZкол ,

где Zп.к - число приводных колёс, ед, Zп.к = 16

Pпр=9,81360000+320001632=1922760 Н ,

Fсц=0,14*1922760=269186,4 Н ,

Тяговое усилие на ободе приводного колёса, U, Н,

U=Wтнк+PвI+Wук+Pи ,

где Wтнк - сопротивление трения в неприводных (холостых) колёсах, Н,

Pи - сила инерции поступательно движущихся масс, Н.

Wтнк=Wт-Pпр*fоmin ,

где fоmin - коэффициент сопротивления движения без учёта дополнительных сопротивлений от перекоса тележки с приводными колёсами.

fоmin=fоC ,

fоmin=0,01152,4=0,0048 ,

Wтнк=44223,5-1922760*0,0048=34994,25 Н ,

Pи=mкр+QVпрtр ,

где Vпр - скорость передвижения, м/с, Vпр = 0,533

tр - время разгона, с, tр = 3.

Pи=360000+320000,5333=69645,3 Н ,

U=34994,25+41625+34609,7+69645,3=180874,25 Н ,

Fсц=269186,4>U=180874,25 Н-условие выполнено.

Коэффициент запаса.

η=FсцU≥1,1 ,

η=269186,4180874,25=1,49 ,

η=1,49>1,1- условия выполняются.

Определение тормозного момента и выбор тормоза

Тормозной момент на быстроходном валу редуктора, Mтор, Н*м2 ,

Mтор=Mстт+Mдинт ,

где Mстт и Mдинт - статический и динамический моменты при торможении, Н*м

Mстт=PвII+Wук-Wтmin*Dкη2*Zпр*Uоб ,

где PвII - сила давления ветра на кран для II случая нагрузок, Н

PвII=PIIFн ,

где PII - удельное давление ветра на наветренную поверхность, Па, PII = 250,

PвII=PII*PвIPI ,

PвII=250*41625150=69375 Н ,

Wтmin=WтC ,

Wтmin=44223,52,4=18426,46 ,

Mстт=69375+34609,7-18426,46*0,63*0,852*8*43=66,6 Н*м .

Mдинт=1tт0,975Gкр+QVgh2ηZпр*ηдв+1,2*ηдв375*GDрг+GDмг ,

где tт - время торможения, с, tт = 5 (|11|,с.16).

Mдинт=150,975360000+320000,5332*0,858*690+1,2*690375*20+30=25,4 Н*м ,

Mтор=66,6+25,4=92 Н*м ,

По каталогу ([28],с.314, таблица 226) выбираем двух колодочный тормоз с электрогидравлическим толкателем, типа ТКГ-200

Технические характеристики:

- тормозной момент, Н*м , Mтор = 250,

- тип толкателя ТГМ-25,

- диаметр тормозного шкива, мм Dт = 200,

- ширина тормозной колодки, мм, Bк = 90,

- отход колодок от шкива, мм, ε = 0,7

- масса, кг, mт = 37,5.

Кинетическая схема механизма передвижения показана на рисунке 2.15

1 - редуктор КЦI-1000-I-1-ЦУ2; 2 - тормоз ТКГ-200; 3 - муфта типа МУВП-200; 4 - электродвигатель MTF 312-8; 5 - зубчатое колесо; 6 - ходовое приводное колесо; 7 - шестерня; 8 - зубчатое колесо.

Рисунок 2.15 - Кинематическая схема механизма передвижения.

РАСЧЁТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕЛЫ

Вычисление нагрузок

Составление расчётных схем

Расчётная схема для комбинации нагрузок IIа показана на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 - Расчётная схема для комбинации нагрузок IIа

Расчётная схема для комбинации нагрузок IIб в вертикальной плоскости показана на рисунке 3.2

Рисунок 3.2 - Расчётная схема для комбинации нагрузок IIб в вертикальной плоскости

Расчётная схема для комбинации нагрузок IIб в горизонтальной плоскости показана на рисунке 3.3

Рисунок 3.3 - Расчётная схема для комбинации нагрузок IIб в горизонтальной плоскости

Определение нагрузок для комбинации IIа

В этом случае стрела рассчитывается на максимальном вылете, кран неподвижен и производится подъём максимального груза. Вес груза, включая вес грузозахватного органа

Q'=n2Ψ2Q ,

где n2 - коэффициент перегрузки груза, n2 = 1,2 ,

Ψ2 - динамический коэффициент, Ψ2 = 1,3.

Q'=1,2*1,3*320=499,2 кН

Собственный вес Стс' , кН

Стс'=n1*Стс ,

где Стс - вес стрелы, кН, Стс = 300,

n1 - динамический коэффициент, n1 = 1,1

Стс'=1,1*300=330 кН

Давление ветра на конструкцию Wc , кН

Wc=Рв*Ас ,

где Ас - наветренная площадь стрелы, м2,

Рв=qo∙n∙c∙p∙γ ,

где Рв - давление ветра, кН/м2,

qo - скоростной напор,

n - коэффициент, учитывающий возрастание скоростного напора на высоте,

c - аэродинамический коэффициент.

Рв=0,25*1,32*1,2*1,6*1,1=0,697 кН

Wc=0, 697*70,47=49,12 кН

Определение нагрузок для комбинации IIб

Кран в движении, производится разное торможение механизмов поворота и изменения вылета. Кран на минимальном вылете.

Собственный вес конструкции Стс' , кН

Стс'=n1*кт*Стс ,

где кт - коэффициент толчков,

Стс'=1,1*1*300=330 кН

Вес груза Q', кН

Q'=n2∙кт∙Q ,

Q'=1,2*1*320=384 кН

Сила, вызванная отклонением грузовых канатов от вертикали в плоскости стрелы FL' , кН

FL'=320*tgnu*LII ,

где LII - угол отклонения от вертикали, LII = 8°,

nu - коэффициент перегрузки, nu = 1,3,

FL'=320*tg1,3*8=58,73 кН

Центробежная сила инерции стрелы Рц.с , кН

Рц.с=Стс∙R∙n2900 ,

где Стс - вес стрелы, кН, Стс = 300 ,

R - радиус вращения центра массы стрелы, м, R = 4,46 ,

n - частота вращения крана, об/мин.

Рц.с=300*4,46*12900=1,5 кН

Горизонтальные инерционные нагрузки вызванные торможением механизма вылета стрелы Рц.с, кН

Ри.с=n3*Ри.с'

Ри.с'=Стс*ϑg∙tт

где ϑ - скорость изменения вылета, м/с,

tт - время торможения, с

tт=2*ϑ1,5 ,

tт=2*11,5=1,33 с

Ри.с'=300*19,81*1,33=23 кН

Ри.с=1,6*23=36,8 кН

Горизонтальные инерционные нагрузки, вызванные торможением механизма поворота Рвр.с , кН

Рвр.с=n3*Рвр.с' ,

Рвр.с'=Стс*R*n93,7*tт ,

где tт - время торможения механизма поворота, с

tт=0,1*Rmax*n1,5 ,

tт=0,1*32*11,5=2,13 с

Рвр.с'=300*4,46*193,7*2,13=6,7 кН

Рвр.с=1,6*6,7=10,72 кН

Определение усилий

Рассмотрим комбинацию нагрузок IIa

В вертикальной плоскости стрела представляет собой балку на двух шарнирных опорах А и Д (рисунок 3.1), а в горизонтальной плоскости - консольную балку с двумя опорами А и Аꞌ (рисунок 3.3). При расчёте собственный вес стрелы Стс , силу давления ветра Wc и силы инерции рассматриваем как сосредоточенные в трёх точках. Усилие на стрелу от веса груза определяется графическим методом

Rг = 12,16кН

Fр = 71,56 кН

Составляем сумму моментов относительно точки А (рисунок 3.1)

МА = 0,

-Rг*cos87,5°+13Wccos55°+13Стсcos35°*35,5+13Wccos55°++ 13Стсcos35°*17,75-Rд*7,4-Fрcos29°*7,4=0,

-1216*0,044+1349,12*0,57+13*300*0,82*35,5+1349,12*0,57++ 13300*0,82*17,75-Rд*7,4-71,56*0,87*7,4=0,

Rд=338,3 кН.

МД=0,

-Rг*cos87,5°+13Wccos55°+13Стсcos35°*28,1+13Wccos55°+ + 13*Стс*cos35°*10,35+RА- 13Wccos55°- 13Стсcos35°*7,4=0,

-1216*0,044+1349,12*0,57+13*300*0,82*28,1+13*49,12*0,57++ 13300*0,82*10,35-RА*7,4-1349,12*0,57+13300*0,82*7,4=0,

RА=-180,6 кН.

Проверка: у=0,

Rг*cos87,5°-Wccos55°- Стсcos35°+Rд+Fр*cos29°-RА=0,

1216*0,04-49,12*0,57-300*0,82+338,3+71,56*0,87-180,06=0,

0 = 0 - условие выполнено.

х=0,

Rг*cos2,5 -Wccos35°+ Стсcos55°+Fрcos61°-НА=0,

1216*0,999-49,12*0,82+300*0,57+71,56*0,48-НА=0,

НА=1380 кН.

Рассчитываем и строим эпюры продольных сил N, поперечных Q и изгибающих моментов М.

N1=Rгcos2,5 - 13Wccos35°+13Стсcos55°,

N1=1216*0,999- 1349,12*0,82+13*300*0,57=1258,41 кН.

N2=N1-13*Wc*cos35°+13Стс*cos55°,

N2=N- 13*49,12*0,82+13*300*0,57=1302 кН.

N3=N2+Fрcos61°,

N3=1302+71,56*0,48=1336,43 кН.

Q1=Rгcos87,5°-13Wccos55°-13Стсcos35°,

Q1=1216*0,044-1349,12*0,57-13*300*0,82=-37,83 кН.

Q2=Q1-13Wc*cos55°-13Стсcos35°,

Q2=-37,83-1349,12*0,57-13*300*0,82=-129,16 кН.

Q3=Q2+Rд+Fрcos29°,

Q3=-129,16+338,3+71,56*0,87=271,4.

М1=Q1*17,75,

М1=-37,83*17,75=-671,5 кН*м.

М2=М1+Q2*10,35,

М2=-671,5-129,16*10,35=-2008,31 кН*м.

М3=М2+Q3*7,4,

М3=-2008,31+271,4*7,4=0.

Эпюра N, Q, M для комбинации нагрузок IIа показана на рисунке 3.4

Рисунок 3.4 - Эпюры N, Q, M для комбинации нагрузок IIа

Рассмотрим комбинацию нагрузок IIб

Усилия в вертикальной плоскости. Усилие на стрелу от веса груза определяется графическим методом

Rг = 640 кН,

RL = 53,71 кН.

Составим сумму моментов относительно точки А (рисунок 3.2)

МА=0

13Wccos10°+Rг*cos89°+RL*cos62°+13Pвр.с*cos20°+13Ри.с+13Стс**cos80°*35,5+13Wccos10°+13Pвр.с*cos20°+13Ри.с+13Стсcos80°17,75--Rд+Fр*7,4=0,

1349,12*0,985+640*0,017+53,71*0,47+1310,72*0,94+1336,8+13300* 0,17435,5+1349,12*0,985+1310,72*0,94+13*36,8+13300*0,174*17,75-Rд*7,4-71,56*7,4=0,

Rд=455,7 кН

МД=0

13Wccos10°+Rгcos89°+RLcos62°+13Pвр.сcos20°+13Ри.с++13Стсcos80°**28,1++13Wccos10°+13Pвр.сcos20°+13Ри.с+13Стсcos80°10,35-13Wccos10°++13Pвр.сcos20°+13Ри.с+13Стсcos80°7,4-RА7,4=0,

1349,12*0,985+640*0,017+53,71*0,47+1310,72*0,94+1336,8+13300*0,174*28,1+1349,12*0,985+13*10,72*0,94+13*36,8+13*300*0,174*10,35--13*49,12*0,985+13*10,72*0,94+1336,8+13*300*0,174*7,4-RА*7,4=0

RА=343,56 кН.

Проверка: у=0

-Rг*cos89°-Wccos10°- Стсcos80°-Ри.с-Pвр.с*cos20°-RL*cos62°- RА+Rд+Fр==0,

-640*0,017-49,12*0,985-300*0,174-36,8-10,72*0,94-53,71*0,47--343,56+455,7+71,56=0,

0=0 - условие выполнено.

х = 0

Rг cos1°+Стсcos10°-Wccos80°- Pвр.сcos70°-RLcos28°-НА=0,

640*0,9998+300*0,985-49,12*0,174-10,72*0,34-53,71*0,883-НА=0,

НА=875,75 кН.

Рассчитываем и строим эпюры N, Q, M

N1=-13Wccos80°+13Стсcos10°-13Pвр.сcos70°-RLcos28°+Rгcos1°,

N1=- 1349,12*0,174+13*300*0,985-1310,72*0,34-53,71*0,883+640*0,9998=686,9 кН.

N2=N1-13Wccos80°-13Pвр.сcos70°+13Стсcos10°,

N2=686,9- 1349,12*0,174-1310,72*0,34+13*300*0,985=

=781,33 кН.

N3=N2=781,33 кН.

Q1=-13Wccos10°-13Стсcos80°-13Ри.с-13Pвр.сcos20°-RLcos62°--Rгcos89°,

Q1=-1349,12*0,985-13*300*0,174-13*36,8-13*10,72*0,94--53,71*0,47-640*0,017=-85,31 кН.

Q2=Q1-13Wccos10°-13Стсcos80°-13Ри.с-13Pвр.сcos20°,

Q2=-85,31-1349,12*0,985-13300*0,174-1336,8-1310,72*0,94==-134,5 кН.

Q3=Q2+Rд+Fр,

Q3=-134,5+455,7+71,56*0,87=392,3 кН.

М1=Q1*17,75,

М1=-85,31*17,75=-1514,25 кН*м.

М2=М1+Q2*10,35,

М2=-1514,25-134,5*10,35=-2906,02 кН*м.

М3=М2+Q3*7,4,

М3=-2906,02+392,3*7,4=0.

Эпюры N, Q, M для комбинации нагрузок IIб показаны на рисунке 3.5

Рисунок 3.5 – Эпюры N, Q, M для комбинации нагрузок IIб

Усилия в горизонтальной плоскости

Н=12Pвр.с+Т=1210,72+44,12=27,42 кН.

МА'=0

Т+13Pвр.с35,5+13Pвр.с17,75+RА2,84=0,

44,12+1310,7235,5+1310,72*17,75+RА*2,84=0.

RА=-618,5 кН,

RА'=618,5 кН.

Q1=13Pвр.с+Т=1310,72+44,12=47,7 кН,

Q2=Q1+13Pвр.с,

Q2=47,7+13*10,72=51,27 кН.

М1=Q1*17,75

М1=47,7*17,75=846,7 кН*м.

М2=Q2*17,75+М1=846,7+51,27∙17,75=1756,72 кН*м.

Эпюры Q, M для комбинации нагрузок IIб в горизонтальной плоскости показаны на рисунке 3.6

Рисунок 3.6 - Эпюры Q, M для комбинации нагрузок IIб в горизонтальной плоскости

Расчёт плотности

Подбор сечений элементов конструкций

В качестве материала стрелы выбираем сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19282-73.

Предельное усилие, определяющее несущую способность элемента Ф, мПа

Ф=m0R ,

где R - расчётное сопротивление изгиба, мПа, R = 255

m0 - коэффициент условий работы.

m0=m1*m2*m3 ,

где m1 - коэффициент, учитывающий ответственность рассчитываемого материала,

m2 - коэффициент, учитывающий отклонения в геометрических размерах конструкции,

m3 - коэффициент, учитывающий несовершенство расчёта.

m0=0,81.

Рассмотрим сечение I - I, расположение сечения показано на рисунке 3.4

Схема сечений стрелы показана на рисунке 3.7

Рисунок 3.7 – Схема сечений стрелы I – I, II – II

Принимаем: Н = 0,5 м , В = 0,6 м , δс=δn=0,006 м.

Наиболее невыгодное расположение нагрузок при комбинации IIа

бIIa=NF≤m0R ,

где m0R=0,81*255=206,6 мПа,

F - площадь поперечного сечения, м2.

F = 2*В*δn+2n*δс,

F = 2*0,6 + 2*0,488*0,006 = 0,013 м2.

бIIa=13020000,013=100,15*106Па=100,15 мПа,

бIIa=100,15 мПа<m0R=206,6 мПа.

Проверяем по касательным напряжениям для комбинации IIб

τIIб=Q∙SxIхδс≤m0Rcp ,

где Rcp - расчётное сопротивления среза, мПа, Rcp=145.

m0Rcp=0,81*145=117,45 мПа.

Sx - статический момент относительно оси Х, м3,

Iх - момент инерции,м4 ,

Sx=2h4δс*h2+h02δn*B ,

Sx=120,488*0,006*0,4882+0,4942*0,006*0,6=12,5*10-4 м2.

Iх=2δсh312+2Bδn312+h02²*В*δn ,

Iх=2*0,006*0,488312+20,6*0,006312+0,4942²*0,6*0,006=6,8*10-4 м4.

τIIб=134500*12,5*10-46,8*10-4*0,006=41,2*106 Па = 41,2 мПа,

τIIб=41,2 мПа<m0Rcp=117,45 мПа - условие выполняется.

Рассмотрим сечение II – II. Наиболее невыгодной будет комбинация нагрузок IIа.

Принимаем: В = 2 м , Н = 2,2 м , δn=δс=0,008 м , h=2,184 м , h0=2,192 м.

Проверим сечение по нормативным напряжениям

б=МхWx+МyWy+NF≤m0R ,

где Wx - момент сопротивления, м3,

Wx=ВН3-вh36H ,

Wx=2*2,23-1,984*2,18436*2,2=0,048 м3

Wу=НВ3-hв36В ,

Wу=2,2*23-2,184*1,98436*2=0,045 м3 ,

F = 2Bδn+2hδс ,

F = 2*2*0,008+2*2,184*0,008 = 0,067 м2,

б=29060200,048+17567200,045+13364300,067=119,53 мПа,

б=119,53 мПа < m0R=206,5 мПа.

Проверяем по касательным напряжениям

τ=Q*SxIх*δс ,

Sx=2h4δсh2+h02δnB,

Sx=2*2,1844*0,008*2,1842+2,1922*0,008*2=0,027 м3.

Iх=0,5*Wx*Н ,

Iх=0,5*0,048*2,2=0,053.

τ=1607830*0,0270,053*0,008=102,4*106 Па = 102,4 мПа,

τ=102,4 мПа<m0Rcp=117,45 мПа - условие выполняется.

Рассмотрим сечение III - III.

Схемы, сечения III - III стрелы показана на рисунке 3.8.

Принимаем: Н = 0,45 м , В = 0,3 м , δс= δn=0,006 м.

Проверим по нормативным напряжениям для комбинации нагрузок IIа.

Рисунок 3.8 - Схемы, сечения III - III стрелы

б=NF≤m0R,

F = 4Bδn+4n*δс ,

F = 4*0,3*0,006 + 4*0,438*0,006 = 0,018 м2.

б=13364300,018=74,25 мПа,

б=74,25 мПа<m0R=206,6 мПа - условие выполняется.

Проверим по касательным напряжениям для комбинации нагрузок IIа

τ=392300*0,001370,00052*0,012= 86,13 мПа,

τ=86,13 мПа<m0Rcp=114,45 мПа.

Проверим конструкцию на местную устойчивость в сечении II - II

Стенки балки укрепляются поперечными рёбрами жёсткости, если

hстδс≥70210R ,

где R - расчётное сопротивление изгиба, мПа, R = 255.

hстδс=273>70210255=63,5.

Следовательно, укрепляем стенки поперечными рёбрами жёсткости.

hстδс=273>160210255=145,2.

Следовательно, укрепляем стрелу продольными рёбрами жёсткости.

Поперечные рёбра жёсткости принимаем в виде цельных, по ширине балки, диафрагм.

Ширина ребра вр , мм

вр≥hс30+40 ,

вр=218430+40=72,8 мм.

Толщина ребра δр , мм

δр≥вр15 ,

δр=72,815=4,8 мм.

Принимаем: δр=5 мм, вр=73 мм

Проверка местной устойчивости балки производится по формуле

бб0²+ττ0²≤m1 ,

где m1 - коэффициент условий работы, m1=0,9,

б0 - критическое нормальное напряжение для пластины, закрепленной по двум параллельным направлениям, мПа.

Вl≅μ ,

где l - длина конструкции, м,

μ - коэффициент расчётной длины,

r - радиус инерции, м.

Вl=7,235,5=0,2⇒μ=1,62,

r=IбрАбр ,

Iбр=ВН312,

Iбр=2*2,2312=1,7 м3,

r=1,74,4=0,64 м,

λ=1,62*35,50,64=89,86.

По каталогу ([26], с. 369, таблица III.1.8) при λ=89,86 , коэффициент продольного изгиба φ=0,52.

φе=φj ,

j=1+ φ∙m ,

m = lρ ,

где m - относительный эксцентриситет,

l - эксцентриситет приложения усилия, м

l=2906,0201336,430=2,17 м.

ρ=WA ,

ρ=1,64,4=0,36 м.

m = 2,170,36=6,03.

j=1+0,52*6,03=4,14.

φе=0,524,14=0,12.

б=29060200,12∙4,4=5,5 мПа<m0R=206,5 мПа - условие выполнено.

- РАСЧЕТ ГРУЗОВОЙ И СОБСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА

Портальный кран должен обладать коэффициентом устойчивости, который гарантирует его от опрокидывания, поэтому рассматриваются два случая, рабочее состояние и не рабочее, кран без груза и действие ураганного ветра.

Грузовая устойчивость определяется при работе крана с грузом на максимальном вылете для второго случая нагружения. Возможная точка опрокидывания - точка А.

Рисунок 4.1 – Схема определения центра масс крана

Определяем центр масс крана, используя теорему о моменте равнодействующей

Сткр=Ст1+Ст2+...+Ст7 ,

где Ст1 - вес стрелы, т, Ст1=30,

Ст2 - вес хобота, т, Ст2=12,

Ст3 - вес машинного отделения, т, Стмо=72,5 ,

Ст4 - вес противовеса, т, Ст4=43,2 ,

Ст5 - вес портала, т, Ст5=132,3 ,

Ст6 - вес оттяжки, т, Ст6=10 ,

Ст7 - вес колонны, т, Ст7=60.

Сткр=30+12+72,5+43,2+132,3+10+60=360 т.

Определяем координаты центра масс крана

Х=Ст1х1+Ст2х2+Ст3х3+Ст4х4+Ст5х5+Ст6х6+Ст7х7Сткр ,

Х=30*22,3+12*7,5+72,5*38+43,2*35,5+132,3*32+10*22,6+60*32360=31,742 м.

Расстояние от центра тяжести крана до оси вращения крана l , м

l=Rmax-x ,

l=32-31,742=0,26 м.

Схема для расчёта грузовой устойчивости крана показана на рисунке 4.2

Первый случай рабочего состояния (L=8°, РII=250 Па):

Куг=МудМопр≥1,15 ,

где Муд - удерживающий момент, создаваемый относительно точки А весом крана, кН∙м,

Мопр - опрокидывающий момент, создаваемый относительно точки А, кН∙м.

Муд=СткрS-l,

Муд=3600 5,25-0,26=17964 кН*м.

Мопр=МQ+МL+Мu+Мв ,

где МQ - момент от веса груза, кН∙м,

МL - момент от отклонения груза, кН∙м,

Мu - момент от сил инерции, кН∙м,

Мв - момент от давления ветра на кран, кН∙м.

МQ=QRmax-S,

МQ=320 32-5,25=8560 кН*м.

МL=FL*hL ,

МL=45*44,5=2002,5 кН*м.

Рисунок 4.2 - Схема для расчёта устойчивости крана

Мu=FuRmax-S+Fцchцс+Fцхhцх .

Fu=Qg*ϑопtp ,

Fu=3209,81*1,250,9=45,3 кН.

Мu=45,332-5,25+4,51*31,7+3,31*49,3=1517,93 кН*м.

Определяем центр парусности, используя теорему о моменте равнодействующей.

Схема к определению координат равнодействующей показана на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 - Схема к определению координаты равнодействующей момента

у=hвк=А1*у1+А2*у2+А3*у3+А4*у4+А5*у5А ,

где А1, А2,А3,А4,А5 - площади соответственно оттяжки, противовеса, колонны, машинного отделения, портала, м2.

А=Аi ,

А=28,32+8+53,16+35+30=154,48 м2.

у=hвк=28,32*42,05+8*35,2+53,16*18,7+35*18+30*7,1154,48=21,42 м2.

Мв=Fвк*hвк ,

Мв=38,62*21,42=827,24 кН*м.

Ку.г=179648560+2002,5+1517,93+827,24=1,4,

Ку.г=1,4>1,15 - условие выполнено.

Второй случай рабочего состояния:

Ку.г=СткрS-lQRmax-S≥1,4,

Ку.г=36005,25-0,2632032-5,25=2,1,

Ку.г=2,1>1,4 - условие выполнено

Расчёт собственной устойчивости крана

Кс.у=МудМвIII≥1,15.

Кран не работает и присутствует ураганный ветер (РIII=1500 Па):

МвIII=FIIIв*hв ,

где FIIIв - сила давления ветра, кН.

FIIIв=РIII*Акр*10-3,

FIIIв=1500*154,48*10-3=231,75 кН.

Кс.у=17964231,75*21,42=3,62>1,15 - условие выполнено.

- 5. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для проекта нужно было создать современную систему управления приводами изменения вылета. Был установлен асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором краново-металлургической серии МТКН511-8 мощностью 23 кВт (ПВ60%), 380 В, 715 об/мин. Управление электроприводами выполнено с использованием частотно – регулируемых преобразователей серии Altivar 71производства фирмы “Schneider Electric”, что позволяет обеспечивать плавность пуска и останова механизма, уверенное поддержание заданной скорости, точность позиционирования. Управление двигателями электрогидравлических толкателей тормозов осуществлено от пускателей серии TeSys U фирмы “Schneider Electric” синхронно с пуском и остановкой электроприводов перемещения с целью предотвращения ударов в механизмах.

Проектом предусмотрено задание четырех рабочих скоростей изменения вылета, выбор которых производит оператор погрузки с помощью командконтроллера ККТ-61 на пульте управления.

Контроль состояния силовой аппаратуры, частично – регулируемых преобразователей, положения стрелы, выдачу управляющих сигналов на перемещение и сигнализацию выполняет модульная система автоматизации Inline производства фирмы “Phoenix Contact”.

Частично – регулируемые преобразователи, коммутационная и пуско – регулирующая аппаратура включена в состав силового щита открытого исполнения, выполненного на базе электротехнических конструкций фирмы “Rittal”. Данное оборудование установлено в специализированном помещении, оснащенном системой поддержания допустимых для работы температурных режимов.

Модульная система автоматизации, органы управления механизмами перемещения, сигнальная аппаратура размещена в пульте управления на основе пультовой конструкции фирмы “Rittal” с использованием по защите от окружающей среды IP54.

Перед первым запуском комплекса необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

1.	Убедится в правильности схемы управления, проверить не установлена механическая защита  ;

2.	Выполнить включение электрической схемы, для этого:

А) Включить вводной автоматический выключатель (АВ), установленный на площадке перегружателя рядом с пультом управления;

Б) Включить на щите АВМ АВ QF;

В) Включить на щите АВМ АВ SF1, SF2, SF3 питание контроллера управления, весового контроллера и цепей управления;

Г) Включить на щите АВМ АВ питание привода перемещения 5QF1;

Е) Включить на щите АВМ АВ питание тормозов 5QFS1, 5QFS2;

Ж) Включить на щите АВМ АВ питание приточной и вытяжной вентиляции QF6, QF7, QF8.

При последующих включениях и отключениях, достаточно выполнение только пункта 2 А и 2 Б.

При переключении командконтроллера вперед на пульте управления замыкается контакт К5, сигнал подается на частотный преобразователь Altivar71, который в свою очередь подает напряжение на электродвигатель, с короткозамкнутым ротором, с преобразованной частотой, также одновременно с подается напряжение на электродвигатель гидротолкателя тормоза.

Скорость вращения электродвигателя передвижения комплекса регулируется частотой поступающего на него напряжения.

- ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасной работы механизма подъёма и изменения вылета стрелы установлены ограничители грузоподъёмности, которые срабатывают, если масса груза превышает грузоподъёмность крана на 15%.

В механизме изменения вылета установлены конечные выключатели, которые срабатывают, если стрела выходит за пределы максимального или минимального вылета. Также в кабине крановщика предусмотрен указатель величины вылета.

Ограничитель грузоподъёмности рычажного типа показан на (рисунке 6.1)

а)

б)

1-выключатель конечный; 2-упор; 3-направляющий блок; 4-эксцентричная ось; 5-канат; 6-демпфер; 7-грузчик; 8-рычаг.

Рисунок 6.1 – Ограничитель грузоподъёмности рычажного типа: а - общий вид; б – схема работы.

Ограничитель грузоподъёмности рычажного типа с механическим (грузовым) датчиком регистрируемого усилия состоит из конечного выключателя 1 типа КУ-701, двуплечего рычага 8 с грузом 7, демпфера 6 и упора 2. Рычаг 8 жёстко связан с эксцентричной осью 4.

При прохождении канатов 6 по направляющим блокам 3, посаженным на общую эксцентричную ось 4, возникают усилия Р1 и Р2, которые передаются от канатов через блоки на ось и стремятся повернуть (опрокинуть) блоки относительно оси 4. Эти усилия, при нормальных условиях уравновешиваются противовесом 7 (сила Р3), действующем на рычаг 8 в обратном направлении. Ход рычага ограничен упором 2.

При подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность крана, от действия усилий Р1 и Р2 рычаг 8 поворачивается против часовой стрелки и воздействует на выключатель 1, который подаёт команду на остановку механизма подъёма. Для предотвращения ложных срабатываний от динамических нагрузок (отрыв грейдера от материала, резкий пуск и др.) служит демпфер 6, который позволяет регулировать время срабатывания ограничителя (1м 3с).

Согласно Федеральным нормам и правилам, концевой выключатель механизма подъёма должен быть установлен так, чтобы после остановки грузозахватного органа при подъёме без груза расстояние между грузовой подвеской и упором было не менее 200 мм, а при спуске в нижнем положении на барабане лебедки оставалось не менее 1,5 витка каната, не считая витков, находящихся под зажимными планками. После срабатывания концевых выключателей возможен пуск механизма только в обратном направлении.

Для выравнивания нагрузок между параллельными звеньями на тягах стрелы установлено балансирное устройство. Механизм изменения вылета имеет указатели вылета, концевые выключатели и буферные устройства, предохраняющие стрелу от запрокидывания. Для ремонта механизма изменения вылета предусмотрены устройства для фиксации стрелы и разгружающие механизмы.

Для предотвращения поломок на механизме поворота установлена муфта предельного момента. На механизме поворота имеется конечный выключатель, который отключает электродвигатель при нажатии на педаль тормоза, в конструкции которой предусмотрен стопор, удерживающий педаль в положении затормаживания.

- 7. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1 Общие положения

Кран портальный перегрузочный КПП 32-32 (грузоподъёмностью 32 тонны и максимальным вылетом 32 метра) спроектирован по зарубежному аналогу «Кондор 16/32-32/24-40/16», но превосходит его в скоростях.

В Российской Федерации модельный ряд портальных кранов ограничен 10…16тонными. Спроектированный кран выгодно отличается, от своего аналога, большей производительностью, большими скоростями и меньшей стоимостью, даже без учёта таможенных сборов, составляющих 20% от стоимости крана.

Спроектированный кран соответствует Федеральным нормам и правилам.

Для обеспечения безопасной работы и предотвращения аварий, на кране предусмотрены приборы и устройства безопасности для автоматической остановки механизмов. Для предотвращения опрокидывания кран оснащён ограничителем грузоподъёмности. Для своевременной остановки крана у окончания подкранового пути, а так же от столкновения с другим краном предусмотрен конечный выключатель, находящийся на крайнем балансире опоры.

Для предотвращения угона крана ветром предусмотрен противоугонный захват. На кране установлен анемометр для определения скорости ветра. Предусмотрена защита от замыкания и перегрева. На механизме поворота предусмотрена фрикционная муфта и стопор для педали. Кран оснащён аварийным освещением 12В, также имеется устройство для подачи звуковых сигналов. Кран оборудован осветительными установками. Компоновка и расположение оборудования обеспечивает свободный доступ ко всем узлам и механизмам. Все закрытые пространства оснащены окнами и вентиляцией. На кране все лестницы, пролёты, площадки и галереи имеют ограждения, обеспечивающие безопасность людей от движущихся частей крана. Все наружные части крана, которые при своём движении могут быть причиной несчастного случая, имеют предупреждающую окраску ГОСТ 12.4.026-76.

Электробезопасность отвечает государственным стандартам в соответствии с ГОСТ 14255.

Пожарная безопасность обеспечивается предписаниями ГОСТ 72.77-77.

Кабина управления крана оборудована согласно ГОСТ 12.2.066-81.

- 7.2 Средства безопасности и защиты

Для защиты от замыкания в электронной цепи установлена защитная панель ОР-160. Для предупреждения нагрева двигателя предусмотрено тепловое реле ТРМ-40. На механизме подъёма установлен конечный выключатель типа ВУ-250 А, который обеспечивает остановку двигателя на ограничении высоты подъёма. Защитой от опрокидывания крана служит ограничитель грузоподъёмности. Он срабатывает при нагрузке превышающей грузоподъёмность на 15%. Для определения скорости ветра служит анемометр М95. Если скорость ветра превышает предельно-допустимую (12,4 м/с), анемометр подаёт звуковой сигнал в кабине крана. Для предотвращения сталкивания кранов и обрыва токоведущего кабеля, на механизме передвижения установлены конечные выключатели КУ-501. Для предотвращения угона крана ветром предусмотрены противоугонные захваты. На механизме изменения вылета предусмотрены конечные выключатели КУ-501, которые выключают двигатель при вылете крана больше максимального и меньше минимального. В кабине управления предусмотрен указатель величины вылета стрелы. На механизме поворота предусмотрена фрикционная дисковая муфта, которая предотвращает выход из строя механизма поворота, а также скручивание вала или поломки металлоконструкции. Муфта прекращает работу привода, если на муфту передаётся момент больше расчетного. Тормоз механизма поворота оснащён рычажной системой и является нормально-открытого типа, а также имеет стопорное устройство на педали. Тормоза всех других механизмов являются нормально-замкнутого типа и автоматически замыкаются при отключении привода. Кран снабжен устройством для подачи звуковых сигналов. Кран оснащён источниками света. Освещённость в помещении для механизмов не менее 75 лк (при люминесцентных лампах) и 30 лк (при лампах накаливания). Освещённость лестниц и переходов не менее 15 лк. На кране предусмотрено аварийное освещение 12В. Возможно использование переносных ламп напряжением 12В.

Все галереи и площадки на кране имеют ограждения высотой 1м с делительной полосой посередине и со стальными ограждениями шириной 100мм (внизу), также на кране обеспечен свободный доступ ко всем узлам и механизмам, обслуживающему персоналу. Размеры проходов позволяют вписать в любой из них вертикальный прямоугольник высотой 1900мм и шириной 500мм между механизмами, 700мм между механизмами и стойками, 800мм у постов управления.

Все поручни гладкие, выполняются из труб диаметром 30мм. Настил галерей и площадок – металлический, исключающий скольжение ног.

Ширина лестниц, расположенных на кране, за исключением лестниц высотой более 1,5м, выполняются шириной 350мм. Шаг ступеней составляет 300мм и выдерживается по всей высоте лестниц. Ступени вертикальных лестниц стоят от металлической конструкции на 150мм. Все наклонные лестницы имеют угол наклона к горизонту 60° и снабжены плоскими ступенями шириной 120мм, из стальных гладких листов с наплавленным рельефом. Лестницы и площадки своим расположением обеспечивают безопасность людей, находящихся на них, от движущихся частей крана. На вертикальных лестницах, при высоте более 5 м устроены ограждения в виде дуг, начиная с 3 м. Дуги имеют шаг 800мм и соединены друг с другом 3 продольными полосами. Радиус дуги 400мм.

Кабина управления крана оборудована согласно ГОСТ 12.2.066-81. Она обеспечивает полный обзор рабочей зоны. Угол раскрытия фонаря кабины 230°. Верхние стёкла оснащены светофильтрами. Двери открываются вовнутрь кабины и снабжены запорами. Пол внутри кабины и в машинном отделении покрыт диэлектрическим настилом. Всё электрооборудование закрыто. В кабине обеспечен температурный режим и обмен воздуха в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96.

Допустимые значения общей вибрации по виброскорости, по логарифмическому уровню виброскорости и по виброускорению, выполнены в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8. 566-96.

В соответствии с СНиП 23-05-95 освещенность грузовых работ, требующих различения объектов при отношении наименьшего их размера и расстоянию до глаз 0,05 и более 5лк.

Допустимые уровни шума в кабине соответствуют нормам СН 2.2.4/2.1-8862-96.

Заземление электрооборудования выполнено по правилам устройства энергоустановок. Проверка сопротивления изоляции производится перед началом навигации. Изоляция, ограждения, блокировка и изолирующие электрозащитные средства являются техническими средствами, обеспечивающими безопасность от прикосновения к токоведущим частям.

Расстояние между выключателями не менее 15мм. Формы и размеры рукояток соответствуют способу захвата.

Крановщикам и обслуживающему персоналу необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации кранового оборудования. Кран оснащён по ГОСТ 7277-77 пожарным щитом, ящиком с песком, лопатой, углекислотным огнетушителем 04-2, топором, ломом. В кабине установлен огнетушитель 04-5.

В таблице 7 приведены вредные производственные факторы и мероприятия по их устранению.

Таблица 7 – Вредные производственные факторы

| Рабочее место | Вредные факторы | Нормативные документы |  | Разработка мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ограничения |  |
| Кабина управления | Шум | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | До 94 дБ при среднегеометрических частотах активных полос до 63 Гц | Применение дверей с уплотнителями |
|  | Вибрация | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Частота от 1.4…90 Гц является допустимой. Амплитуда перемещения от 3.11 до 0.005мм. Среднеквадратичное значение колебательной скорости от 11,2…2ммс, от 107…92 дБ относительно 5*10-5ммс | Применение уплотнительных средств, хороший крепёж |
|  | Микроклимат | СанПиН 2.2.4.548-96 | Для категории Iа: Холодной работы до 130 кВт t° = 22…24 °С - воздух, t° = 21…25 °С - поверхность, 60…40% относительная влажность, 0,1 м/с - скорость движения воздуха. | Применение вентиляторов анемометра вращательного действия. Применение отопления |
|  | Освещённость | СНиП 23-05-95 | Машинное отделение не менее 75лк (люминесцентная) и 30лк (накаливания). Лестницы и площадки 15лк. |  |

- 7.3 Заключение

При соблюдении данных мер по охране труда и пожарной безопасности ожидается безопасная эксплуатация данного крана.

- 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАЗРАБОТОК

Проектируемый кран КПП 32-32 превосходит все отечественные разработки портальных кранов. КПП 32-32 разработан на основе аналога «Кондор 16/32-32/24-40/16» и превосходит его в скоростях, массе и стоимости, так как кран-аналог зарубежного производства. Кран КПП 32-32 будет востребован в портах с большим грузооборотом, кроме того это универсальный кран, то есть кран КПП 32-32 может работать грейфером, крюком, спредером, электромагнитом.

- 8.1. Анализ исходных данных

Сравнительные показатели крана-аналога и проектируемого крана приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Технические характеристики кранов

| Параметры | Проект | Аналог |
| --- | --- | --- |
|  | КПП 32-32 | «Кондор 16/32-40/16» |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 32 | 32 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 32 | 32 |
| Вылет стрелы минимальный, м | 10 | 8 |
| Колея портала, м | 10,5 | 10,5 |
| Высота подъёма, м | 33 |  |
| Глубина опускания, м | 15 | 15 |
| Частота вращения механизма подъёма, об/мин | 586 | 740/735 |
| Скорость подъёма груза, м/мин | 75 | 40 |
| Частота вращения поворота крана, об/мин | 1 | 1 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 60 | 40 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 35 | 20 |
| Масса крана, т | 360 | 395 |

- 8.2. Расчёт стоимости сырья, материалов и трудоёмкости изготовления подъёмно-транспортной машины

Расчёт стоимости сырья, материалов и трудоёмкости изготовления крана приведён в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Расчёт стоимости сырья, материалов и трудоёмкости изготовления крана

| Наименование расчётных единиц | Материалы, комплектующие изделия, оборудование и полуфабрикаты |  |  |  |  | Выработка, кг/ч li | Трудоёмкость, тыс.чел·ч Ti=Σ(qili) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чистый вес, т qi |  | Измеритель стоимости 1т чистого веса, руб. ni | Сумма, тыс.руб. Сс.м |  |  |  |  |
|  | Аналог | Проект |  | Аналог | Проект |  | Аналог | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портал | 120,9 | 114,52 | 19,25 | 2327,3 | 2204,5 | 9 | 13,4 | 12,7 |
| Колонна | 43,6 | 40,4 | 35,75 | 1558,7 | 1444,3 | 5 | 8,72 | 8,1 |
| Стрела | 31,45 | 30 | 9,25 | 605,41 | 577,5 | 8 | 3,9 | 3,75 |
| Хобот | 12,55 | 12 | 19,25 | 241,6 | 231 | 8 | 1,6 | 1,5 |
| Кабина управления | 2,7 | 2,1 | 35,75 | 96,53 | 75,1 | 5 | 0,54 | 0,42 |
| Машинное отделение | 12,24 | 11,16 | 35,75 | 437,6 | 398,97 | 7 | 1,75 | 1,6 |
| Лестницы и площадки | 8,75 | 8,7 | 19,25 | 168,44 | 167,5 | 3 | 2,92 | 2,9 |
| Оттяжка | 11,6 | 10 | 19,25 | 223,3 | 192,5 | 8 | 1,45 | 1,25 |
| Коромысло | 69,71 | 50,8 | 19,25 | 1341,92 | 977,9 | 8 | 8,7 | 6,35 |
| Итого по А | 313,5 | 279,68 |  | 7010,8 | 6269,3 |  | 42,98 | 38,6 |
| Раздел Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизмы: Подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26,81 | 28,8 | 144,4 | 3871,4 | 4158,72 | 3,7 | 7,2 | 7,8 |
| Поворота | 4,8 | 3,3 | 144,4 | 693,1 | 476,5 | 3,8 | 1,3 | 0,9 |
| Изменения вылета | 12,73 | 11,88 | 144,4 | 1838,2 | 1715,5 | 3,9 | 3,3 | 3 |
| Передвижения | 18,1 | 18,5 | 144,4 | 2613,6 | 2671,4 | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
| Блоки, ОГП, Барабаны | 4,1 | 3,48 | 68,75 | 281,9 | 239,3 | 10 | 0,4 | 0,35 |
| Итого по Б | 66,54 | 65,96 |  | 9298,2 | 9261,4 |  | 16,6 | 16,55 |
| Раздел В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование | 13,4 | 13 | 199,4 | 2671,96 | 2592,2 | 2,7 | 4,96 | 4,8 |
| Токопровод | 1,56 | 1,36 | 68,75 | 107,25 | 93,5 | 2,7 | 0,58 | 0,5 |
| Итого по А,Б,В | 395 | 360 |  | 19088,2 | 18216,4 |  | 65,19 | 60,45 |
| Раздел Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (8% к сумме А,Б,В) | 7,9 | 7,2 | 19,25 | 152,1 | 138,6 | 3,5 | 2,26 | 2,1 |
| Всего | 402,9 | 367,2 |  | 19240,3 | 18355 |  | 67,45 | 62,55 |

- 8.3. Расчёт стоимости комплектующего оборудования и контрагентских поставок

Ведомость контрагентских поставок крана аналога («Кондор 16/32-32/24-40/16») отражена в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Ведомость контрагентских поставок крана аналога

| Наименование | Характеристики, тип, марка, мощность | Количество, ед. | Общий вес, кг | Цена за 1 ед. тыс.руб. Цк.п.а, | Сумма, тыс.руб., Ск.п.а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | - N=132кВт, n=740 об/мин Российский аналог МТН 712-10 - N=23кВт, n=970 об/мин Российский аналог МТF 412-8 - N90кВт, n=735 об/мин Российский аналог МТН 711-10 - N=5.5кВт, n=960 об/мин Российский аналог МТF 112-6 | 2 4 2 8 | 3400 1380 3100 704 | 500,4 256,2 426 69,9 | 1000,8 1024,8 852 559,2 |
| Редукторы | - Российский аналог Ц2-750 - вертикальный редуктор с Ир=51.51, mмас=86кг Российский аналог Ц2-650 с вертикальным валом - Редуктор с Ир=63 Российский аналог ВКН-480 - КЦТ-300, Ир=16 (Российский аналог) | 2 2 1 8 | 3300 2180 1090 3920 | 180 65,4 69 29,4 | 360 130,8 69 235,2 |
| Тормоза | - Тормоз 2-х колодочный, Dт=630 Российский аналог ТКТГ-600 - Тормоз 2-х колодочный, Dт=300мм Российский аналог ТКТГ-300м - Тормоз 2-х колодочный, Dт=250 Российский аналог ТКТГ-300м - Тормоз 2-х колодочный, Dт=200 Российский аналог ТКГ-200 | 1 2 2 8 | 435 92 92 300 | 2,34 1,35 1,35 0,9 | 2,34 2,7 2,7 7,2 |
| Муфты | - МУВП-600 - МУВП-300 - МУВП-250 (Российский аналог МУВП-300) - МУВП-200 | 2 2 2 8 | 260 120 120 200 | 2,88 1,86 1,86 1,47 | 5,76 3,72 3,72 11,76 |

Стоимость оборудования ΣСк.п.а крана-аналога составляет 4271,7 тыс.руб.

Стоимость оборудования проектируемого крана (КПП 32-32) отражена в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Ведомость контрагентских поставок крана КПП 32-32

| Наименование | Характеристики, тип, марка, мощность | Количество,ед. | Общий вес, кг | Цена за 1 ед., тыс.руб., Цк.п.пр | Сумма, тыс.руб., Ск.п.пр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редукторы | Ц2-1000 Ц2-650 КЦ1-400 КЦ1-300 | 2 1 1 8 | 7450 1090 1010 3920 | 226,2 65,4 60,6 29,4 |  | 452,4 65,4 60,6 235,2 |
| Электро двигатели | МТН 713-10, N=160 кВт МТН 711-10, N=100 кВт МТН 612-8, N=31 кВт МТF 312-8, N=13 кВт | 4 1 1 8 | 7600 1550 570 1680 | 570 426 274,8 145,2 |  | 2280 426 274,8 1161,6 |
| Муфты | МУВП-700 МУВП-400 МУВП-600 МУВП-200 | 4 2 1 8 | 1200 250 260 200 | 3,3 2,16 2,88 1,47 |  | 13,2 4,32 2,88 11,76 |
| Тормоза | ТКТГ-700 ТКТГ-400М ТКТГ-600 ТКГ-200 | 4 2 1 8 | 2420 290 435 300 | 2,79 1,83 2,34 0,9 |  | 11,16 3,66 2,24 7,2 |

Стоимость комплектующего оборудования ΣСк.п.пр проектируемого крана составляет 5012,42 тыс. руб.

- 8.4. Калькуляция отпускной стоимости изготовления проектируемой машины и крана-аналога

Калькуляция отпускной стоимости приведена в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Калькуляция отпускной стоимости изготовления перегрузочной машины

| Наименование статей затрат | Обозначение по формулам, изложенным в методике расчёта | Расчёт затрат на новую ПТМ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аналог | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Контрагентские поставки | Σ Ск.п = Σ Цк.пi*nк.пi | 4271,7 | 5012,42 |
| 2. Материальные затраты | Σ Сс.м = Σ qi* ni | 19240,3 | 18355 |
| 3. Транспортно-заготовительные расходы | Σ Ст.з = 0,25 (Ск.п+Сс.м) | 5878 | 5841,86 |
| 4. Итого материальных затрат (статьи 1,2,3) | Мз= Σ Ск.п+ Σ Сс.м+ Σ Ст.з | 29390 | 29209,28 |
| 5. Основная зарплата производственных рабочих | Эосн = Σ Тi* C', C'=150-часовая тарифная ставка | 10117,5 | 9382,5 |
| 6. Дополнительная зарплата рабочих | Эдоп = 0,35 * Эосн | 3541,1 | 3283,9 |
| 7. Итого зарплаты | Эз.пл = Эдоп+Эосн | 13658,6 | 12666,4 |
| 8. Отчисления на социальные нужды | Эсоц.н = 0,3 * Эз.пл | 4097,59 | 3799,91 |
| 9. Общепроизводственные расходы | Эоб.пр = 0,8 * Эосн | 8094 | 7506 |
| 10. Общехозяйственные расходы | Эоб.хоз = 1,25 * Эосн | 12646,88 | 11728,13 |
| 11. Налоги, относимые на себестоимость продукции | Н = =0,1* (Мз+Эосн+Эдоп) | 4304,86 | 4187,6 |
| 12. Заводская себестоимость (статьи 4,5,6,8,9,10,11) | Sзав | 72191,93 | 69097,32 |
| 13. Прочие производственные расходы | Эпр.р =0,01 * Sзав | 721,9 | 690,97 |
| 14. Полная себестоимость | Sполн = Sзав + Эпр.р | 72913,85 | 69788,29 |
| 15. Накопления (прибыль) | П = 0,25 * Sполн | 18228,46 | 17447,07 |
| 16. Оптовая цена (ст. 14,15) | Стопт = Sполн + П | 91142,31 | 87235,37 |
| 17. Налог НДС | ННДС = 0,18 * Стопт | 16405,62 | 15702,37 |
| 18. Отпускная цена | Стотп.ц = Стопт + ННДС = Кс | 107547,93 | 102937,73 |

- 8.5. Расчётно-балансовая стоимость с учётом затрат на доставку и монтаж

Расчётно-балансовая стоимость с учётом затрат на доставку и монтаж Км.б, руб.

Км.б = Кс * Ксер (1+Кд+Км) ,

где Кс - строительная стоимость перегрузочной машины, тыс.р.,

Ксер - коэффициент серийности, Ксер = 1,

Кд – коэффициент, рассчитывающий транспортные расходы по доставке машины в порт,

Км - коэффициент учитывающий расходы по монтажу перегрузочной машины на причале

Км.бан = 107547,93 * 1(1+0,14+0,12) = 135510,39 тыс.руб.

Км.бпр = 102937,73 * 1(1+0,14+0,12) = 129701,54 тыс.руб.

Кран-аналог на 5808,85 тыс.руб. дороже проектного.

- 8.6. Расчёт эксплуатационных расходов

Эп = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 + Э6 + Э7 ,

где Э1 - расходы по оплате труда рабочих, в том числе служащих, руб.,

Э2 - отчисление на государственное социальное страхование, в пенсионный фонд и в фонд занятости, руб.,

Э3 - амортизационные отчисления на полное восстановление в течение нормативного срока службы перегрузочных машин, руб.,

Э4 - расходы на электроэнергию, топливо, смазку, материалы и износ малоценных предметов, руб.,

Э5 - отчисления в ремонтный фонд для проведения всех видов ремонта перегрузочных механизмов, руб.,

Э6 - прочие расходы (по командировкам, разъездам, канцелярские, общепроизводственные расходы и т.п.), руб.,

Э7 - расходы по управлению и обслуживанию производства, руб.

Расходы по оплате труда

Э1 = Э1" + Э1служ. ,

где Э1" - расходы на зарплату по повременной системе оплаты, руб.,

Э1служ. - расходы на зарплату служащих, руб.

Э1" = б (1+в) Σ moi * aoi * Тб30,5 ,

где в - коэффициент, учитывающий должности и начисления к зарплате, в=0,8,

б - коэффициент, учитывающий районную надбавку, б=1,

moi - число работников i-й специальности занятых обслуживанием машины, чел.,

aoi - месячный должностной оклад работников, руб. Примем должностной оклад крановщика  25000 руб., механизатора – 20000 руб.,

Тб - продолжительность работы крана, сут.

Э1" = 1 (1+0,8) (20000*8+25000*3) 36530,5 = 5062,13 тыс.руб.

Э1служ. = (0,8…0,85) * Э1" ,

Э1служ. = 0,8 * 5062,13 = 4049,7 тыс.руб.

Э1 = 5062,13 +4049,7 = 9111,83 тыс.руб.

Отчисления на государственное страхование, в пенсионный фонд и фонд занятости Э2, тыс.руб.

Э2 = ас.стр100 * Э1 ,

где ас.стр - процент отчислений на государственное страхование, %, ас.стр=30,

Э2 = 30100 * 9111,83 = 2733,55 тыс.руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление, в течение нормативного срока службы, портовых инженерных сооружений и перегрузочных машин, руб.

Э3 = Эаминж.с + Эамптм ,

где Эаминж.с - амортизационные отчисления на полное восстановление, в течение нормативного срока службы, портовых инженерных сооружений, руб.

Эамптм - амортизационные отчисления на полное восстановление, в течение нормативного срока службы, портовых перегрузочных машин, руб.

Эаминж.с = Lx * Э + 0,01 (К * ai) ,

где Lx - длина подкрановых путей, м,

Э - удельные эксплуатационные расходы по общестроительным объектам, руб/мин, Э=2448,

ai - процент отчислений на амортизацию по крановым путям, %, ai=3,5

К - капитальные вложения в крановые пути, руб.

К = Lx * Цп ,

где Цп - стоимость 1м кранового пути, руб/мин, Цп=2160

К = 100 * 2160 = 216000 руб.

Эаминж = 100 * 2448 + 0,01 (216000 * 3,5) = 252360 руб.

Эамптм = 0,01 * Цм * а ,

где Цм - стоимость перегрузочной машины, руб.,

а - процент отчислений на амортизацию перегрузочной машины, %, а=4

Эамптманалог = 0,01 * 135510390  * 4 = 5420416 руб.

Эамптмпр = 0,01 * 129701540 * 4 = 5188062 руб.

Э3ан = 252360 + 5420416= 5672776 руб.

Э3пр = 252360 + 5188062 = 5440422 руб.

Расходы на электроэнергию, топливо, смазочные материалы и износ малоценных предметов Э4, руб.

Э4 = 1,12 (∑ Ээ + Эу + ∑ Эт) ,

где ∑ Ээ - расходы на электроэнергию подъемно-транспортных машин, руб.

Эу - расходы на установочную мощность, руб.

∑ Эт - расходы на топливо, руб.

∑ Ээ = Ээс + Ээа ,

где Ээс - расходы на электроэнергию машин питающихся от трансформаторных подстанций, руб.

Ээа - расходы на электроэнергию машин питающихся от аккумуляторных батарей, руб., Ээа=0

Ээс = Км * Ко * Код * ∑ tpi * Ni * ri ,

где Км - коэффициент использования мощности электродвигателя, Км=0,75,

Ко - коэффициент, учитывающий работу кранов при их опробовании, Ко=1,02,

Код - коэффициент одновременной работы электродвигателей, Код=0,6 (навалочные грузы),

tpi - время работы перегрузочной машины, ч,

Ni - суммарная мощность электродвигателей машины, кВт,

ri - стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии по одноставочному тарифу, руб/кВт, r=1,12.

tр = GпРч ,

где Gп - навигационный грузооборот, т, Gп=1 000 000,

Рч - часовая производительность, тч.

Рч = 3600* gnTцкр ,

где gn - масса одного подъёма груза, т,

Tцкр - длительность цикла крана, с.

Tцкр = tзх + tпр + tв + tпр' ,

где tзх - направление, установка и захват груза грейдером, с,

tпр, tпр' - время перемещения гружённого и порожнего грейдера, с,

tв - направление и высыпание груза, с.

По (/14/) принимаем: Проект tзх=21 с, tпр=tпр'=27 с, tв=10 с.

Аналог tзх=25 с, tпр=tпр'=27 с, tв=10 с.

Тцан = 25 + 27 + 27 + 10 = 89 с

Тцпр = 21 + 27 + 27 + 10 = 85 с

gn = lгр * Υ * Ψ ,

где lгр - вместимость грейфера, м3, lгр=8,35,

Υ - насыпная плотность, тм3, Υ=1,9 (121, с.33, приложение 1) для ПГС,

Ψ - коэффициент заполнения грузом грейфера, Ψ=1,2.

qппр = 8,35 *1,9 * 1,2 = 19,04 т.

Условно принимаем qпан = 19,04 т.

Рчпр = 3600*19,0485 = 806,4 тч,

Рчан = 3600*19,0489 =770 тч,

tpпр = 1000000806,4 = 1240,1,

tpан = 1000000770 = 1298,7.

Суммарная мощность электродвигателей N, кВт

Nан = 580 кВт

Nпр = 875 кВт

Ээспр = 0,75 * 1,02 * 0,6 * 1240,1 * 875 * 1,12 = 557821,8 руб.

Ээсан = 0,75 * 1,02 * 0,6 * 1298,7 * 580 * 1,12 = 387228,7 руб.

Эу= Ксп* ΣnMi* r2* Tн365 ,

где Ксп - коэффициент спроса электроэнергии, Ксп=0,3,

Tн - период навигации, сут., Tн=365,

r2 - стоимость 1 кВт установленной мощности, руб/год, r2=9000,

ΣnMi - количество перегрузочных машин, ед.

Эупр = 0,3 * 1 * 875 * 9000 * 365365 = 2362500 руб.

Эуан = 0,3 * 1 * 580 * 9000 * 365365 = 1566000 руб.

Э4пр = 1,12 (557821,8 + 2362500) = 3270760,42 руб.

Э4ан = 1,12 (387228,7 + 1566000) = 2187616,14 руб.

Отчисления в ремонтный фонд для проведения всех видов ремонта, руб.

Э5=Эрфинж+Эрфптм ,

где Эрфинж - отчисления в ремонтный фонд для проведения всех видов ремонта инженерных сооружений, руб.,

Эрфптм - отчисления в ремонтный фонд для проведения всех видов ремонта перегрузочной машины, руб.

Эрфинж = 0,01 (к * в1) ,

где в - процент отчислений в ремонтный фонд для проведения всех видов ремонта крановых путей, %, в=1.

Эрфинж = 0,01 (216000 * 1) = 2160 руб.

Эрфптм = 0,01 * Цм * в2 ,

где в2 - процент отчислений в ремонтный фонд перегрузочной машины, %, в2=3

Эрфптмпр = 0,01 * 129701,54 * 3 = 3891046,2 руб.,

Эрфптман = 0,01 * 135510,39 * 3 = 4065311,7 руб.,

Э5пр = 2160 + 3891046,2 = 3893206,2 руб.,

Э5ан = 2160 + 4065311,7 = 4067471,7 руб.

Прочие расходы, руб.

Э6=0,15 Э1+Э2+Э3+Э4+Э5 ,

Э6пр=0,15 9111830+2733550+5672776+2187616,14+4067471,7=3565986,58 руб.

Э6ан=0,15 9111830+2733550+5440422+3270760,42+3893206,2=3667465,29 руб.

Общая сумма прямых расходов, руб.

∑ Эпр=Э1+Э2+Э3+Э4+Э5+Э6 ,

∑ Эпрпр=9111830+2733550+5672776+2187616,14+4067471,7+3565986,58=27339230,42 руб.

∑ Эпран=9111830+2733550+5440422+3270760,42+3893206,2+3667465,29=28117233,91 руб.

Расходы по управлению и обслуживанию производства, руб.

Ээ=0,2*ΣЭпр ,

Ээпр=0,2*27339230,42=5467846,08 руб.

Ээан=0,2*28117233,91=5623446,78 руб.

Эппр=9111830+2733550+5672776+2187616,14+4067471,7+3565986,58+5467846,08=32807076,5 руб.

Эпан=9111830+2733550+5440422+3270760,42+3893206,2+3667465,29+5623446,78=33740680,7 руб.

Эффективность от ускорения при обработке судов

± ∆ Эф=QнСтсi*Qpi*Gi*K*(tсн-tcp) ,

где Qpi - грузоподъёмность судна i-го типа, т

Gi - арендная ставка по судну i-го типа, руб/тнж.сут,

К - доля арендной ставки, выплачиваемая по взаиморасчётам за обработку флота между портом и судоходной компанией, К=0,5 (для самоходного флота),

tсн, tcp - нормативное и расчётное время занятости причала обработкой судна, сут.

tгр=1,1*GсК∙nм (LРс) ,

где К - коэффициент снижения производительности перегрузочной машины при обработке судна,

L - коэффициент прохождения груза через склад, L=1,

Рс - суточная производительность перегрузочной машины, т/сут.

Рс=Рк*nсм ,

где Рк - комплексная норма выработки, т/смену,

nсм - число смен, nсм=3.

Рк=Рч*(tсм-tn) ,

где tсм - продолжительность смены, ч,

tn - время перерывов, ч.

Рк=Рч*tоп ,

где tоп - оперативное время, ч/смену

tоп=36860=6,133чсмену,

Ркпр=806,4*6,133=4945,65 тсмену

Ркан=770*6,133=4722,4 тсмену

Рспр=4945,65*3=14836,95 тсут

Рсан=4722,4*3=14167,2 тсут

tгрпр=1,1*50001*1 114836,95=0,37 сут.

tгран=1,1*50001*1 114167,2=0,39 сут.

± ∆ Эфпр=10000003600*5000*8*0,5 0,4-0,37=166666,7 руб.

± ∆ Эфан=10000003600*5000*8*0,5 0,4-0,39=55555,6 руб.

Себестоимость 1 т перегружаемого груза, руб/т

Sпер=ЭnQн ,

Sперпр=32807076,51000000=32,8 рубт,

Sперан=33740680,71000000=33,74 рубт.

Металлоёмкость, кгт

М=Gмtср.спнорм* Пн ,

где tср.спнорм - срок службы перегрузочной машины по нормативам, лет,

Пн - навигационная производительность, т.

Пн=РсТн-tp*тн+t30,5-tм' ,

где t - продолжительность вооружения и разоружения, сут., t = 10,

tм' - простой машины по метеоусловиям, сут., tм' = 5,1,

tp - продолжительность планового ремонта, сут.

Пнпр=14836,95*365-2*365+1030,5-5,1=4974975,27 т,

Пнан=14167,2*365-2*365+1030,5-5,1=4750401,51 т.

Срок службы перегрузочной машины по нормативам

tср.спнорм=100ар ,

где ар - процент отчислений на полное восстановление первоначальной стоимости, %.

tср.спнорм=1003,3=30 лет.

Мпр=36000030* 4974975,27=0,0024 кгт

Ман=39500030*4750401,51=0,0028 кгт

Удельные затраты электроэнергии, кВт* чт

Ээн=Км* Копр* Код* NРч ,

где Км - коэффициент использования мощности электродвигателей перегрузочной машины, Км=0,75,

Копр - коэффициент, учитывающий одновременную работу электродвигателей отдельных механизмов, Копр=0,6 (для навалочных грузов),

Код - коэффициент, учитывающий работу электродвигателей при их апробировании,

N - суммарная мощность электродвигателей, кВт,

Рч - часовая производительность машины, тч

Ээнпр=0,75*1,02*0,6*875806,4=0,49кВт*чт

Ээнан=0,75*1,02*0,6*580770=0,35кВт*чт

Затраты приходящиеся на 1 руб. доходов, руб/руб

Э8=ЭпД ,

где Д - доход от перегрузочных работ, руб.

Д = d * Qн ,

где d - доходная ставка, руб/т,

Qн - навигационный грузооборот, т

d = Sпер*1,35

dпр=32,8 *1,35=44,28 рубт

dан=33,74*1,35=45,55 рубт

dсред=dпр+dан2=44,28+45,552=44,915

Дср=44,915*1000000=44915000 руб.

Э8пр=33740680,744280000=0,76 рубруб,

Э8ан=32807076,545550000 =0,72 рубруб.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте был разработан кран КПП 32-32, превосходящий аналог «Кондор 16/32-32/24-40/16», который используют в Мурманском порту, в скоростях, производительности, меньшей массе, меньшей стоимости и быстроте окупаемости. Были разработаны механизмы подъёма и изменения вылета. На механизме поворота применены двигатели большей мощности для выигрыша в скорости подъёма груза и уменьшения рабочего цикла. На механизме изменения вылета была применена 1 рейка и конически-цилиндрический редуктор.

В результате расчётов выяснилось, что проектируемый кран по многим показателям превосходит кран-аналог и его производство более целесообразно. Срок окупаемости КПП 32-32 составил 22 года, когда как кран-аналог окупился только на 24 году службы.

- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины.  –М.; Высшая школа, 1985. -520с.

2. Асинхронные двигатели трехфазного тока и металлургические серии МТF, МТКF, МТН, МТКН. Каталог 01.06.01-74. -М.: Информэлектро. -30 с.

3. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя.-М.: Машиностроение, 1978, т.1.-728 с. :т.2.-559 с. : т.3. -557 с.

4. Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет.  –М.: Машиностроение, 1972. - 284 с.

5. Барановский Ю.В., Самойлов Б.Г. Применение ЭВМ при выборе и расчетах механизмов  портовых    перегрузочных    машин. Часть 1. М., МИВТ, 1991, 149 с.

6. Вайнсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник. -М.: Машиностроение, 1982. –303 с.

7. Гаранин Н.П. Брауде В.И., Артемьев П.П. Грузоподъемные машины на речном транспорте.-М.: Транспорт, 1981.-246 с.

8. Дукельский А.И. Портовые грузоподъемные машины.-М.: Транспорт, 1970.-439 с.

9. Ерофеев Н.И. Предохранительные и сигнализационные устройства кранов.-М.: Машиностроение ,1980.-151 с.

10. Захарцев В.П. Портовые подъемные машины. Расчет механизма подъема портовых перегрузочных кранов. - Н-Новгород:Ниж.ИИВТ,1991г.-36с.

11. Каракулин Г.Г., Захарцев В.П. Расчет механизмов передвижения и поворота портальных кранов.-Горький: ГИИВТ, 1982. –36 с.

12. Захарцев В.П. Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта. Расчет крюковых подвесок грузоподъемных кранов. - Н.Новгород: ВГАВТ, 2003. –20 с.

13. Каракулин Г.Г., Захарцев В.П. Стреловые устройства и механизмы изменения вылета. Учебное пособие. -Горький: ГИИВТ, 1979. -52 с.

14. Крановое электрооборудование. Справочник ./ Алексеев Ю.В., Богословский А.П., Певзнер Е. М. и др. Под ред. Рабиновича А.А.  –М.: Энергия ,1979.-238 с.

15. Краузе Н.Г. и др. Редукторы. Справочное пособие. –Л.: Машиностроение, 1972. –238 с.

16. Кузьмин А.В., Морон Ф.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортых машин. –Минск: Высшая школа, 1983. –350 с.

17. Ланг А.Г., Мазовер Н.С., Майзель В.С. Портальные краны.  –М.  –Л.: Машдиз, 1962. –283 с.

18. Павлов Н.Г. Примеры расчетов кранов. –Л.: Машиностроение, 1976. –319с.

19. Подъемно-транспортные машины. Атлас конструкций. /Под редакцией М.Н. Александрова и Д.Н. Решетова.  –М.: Машиностроение, 1973. – 256 с.

20. Правила устройства и безопасной  эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ. 10-382-00, Москва, 2000г.

21. Расчет и выбор электродвигателей портовых кранов. РТМ МРФ.  –Л.: Транспорт, 1976. –32 с.

22. Рачков Е.В., Силиков Ю.В. «Подъемно-транспортные машины и механизмы речных портов». М., Транспорт, 1979. –326 с.

23. Руденко Н.Ф. и др. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. –М.: Машгиз, 1971. –463 с.

24. Руденок Н.Ф., Руденко В.Н. Грузоподъемные машины. Атлас конструкций. –М.: Машиностроение, 1970. –116 с.

25. Савицкий В.П. Грузоподъемные машины (курсовое проектирование). –Минск: Высшая школа. 1981. –160 с.

26. Справочник по кранам (под редакцией М.М. Гохберга), Т.1  –Л. Машиностроение, 1988, -536 с.

27. Справочник по кранам (под редакцией М.М. Гохберга), Т.2  –Л. Машиностроение, 1988, -559 с.

28. Шерле З.П., Каракулин Г.Г. Справочник механизатора речного порта. –М.: Транспорт, 1980. –391 с.

29. Перель Л.Я. Подшипники качения.Справочник. М., Машиностроение, 1983 -554 с.

30. Шумков Е.Б. Теория электропривода. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию. Н.  –Новгород, ВГАВТ, 2001 , 60с.

31. Парамонова В. И., Сандлер М. С. Методические рекомендации к выполнению раздела «Электрооборудование» дипломного проекта и курсовой работы по дисциплине «Электрооборудование подъемно-транспортных машин». М. МГАВТ, 2004

32. Яблоков А.С. Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта. Н. Новгород. – ВГАВТ, 2013, 132 с.

33. Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс]: Частотно-регулируемые приводы. – URL: http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/1422-altivar-61.

34. Савинов В.И. Безопасность жизнедеятельности. Организационные и технические мероприятия по улучшению условий труда на судах и предприятия водного транспорта. Методические указания. Н. Новгород. – ВГАВТ, 2010, 103 с.

35. Савинов В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оценка факторов производственной среды на судах и предприятиях водного транспорта. Н. Новгород. – ВГАВТ, 2010, 141 с.

36. Захарцев В.П., Рукодельцев А.С. Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов. Методические указания. Н. Новгород. – ВГАВТ, 2008, 19 с.

37. Методические рекомендации по итоговой государственной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 23,03,03 «Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов»./И.А.Волков, О.С.Нюркин, А.С.Яблоков. – Н. Новгород, ВГУВТ, 2015, 44 с.