Лабораторная №2

Тема: Расчет фильтров АС

Фильтр АС представляет собой совокупность электрических цепей, предназначенных для ограничения определённых частот, поступающих на динамики.

Цель работы: Рассчитать фильтр АС указанного типа для различных конфигураций громкоговорителей.

Подготовка к работе состоит из следующих этапов:

- Изучить материалы лекции по теме «Частотная обработка сигналов»

- Выбрать вариант (выбирается по последним двум цифрам пароля личного кабинета)

- Изучить указания и ход работы приведенный ниже.

В случае, если данных для расчёта недостаточно или некоторые переменные неизвестны, прочитайте приведенные ниже методические указания более внимательно.

Отчет должен содержать расчет акустического фильтра, обоснования выбора частот среза, итоговую АЧХ системы, а также вывод о проделанной работы.

Фильтры встречаются следующих типов (см. рис.1):

- Фильтр высоких частот (ФВЧ) – ограничивает частотный диапазон динамика снизу;

- Фильтр низких частот (ФНЧ) – ограничивает частотный диапазон динамика сверху;

- Полосовой фильтр (ПФ) – ограничивает частотный диапазон динамика сверху и снизу;

- Комбинированный тип – представляет собой сочетание вышеуказанных типов.

Фильтр характеризуется частотой раздела и величиной порядка (1-го порядка, 2-го порядка и т.д.) Порядок фильтра определяет крутизну спада АЧХ в полосе заграждения, и определяется количеством реактивных элементов в электронной схеме. Каждый реактивный элемент, добавленный в схему, увеличивает порядок фильтра на единицу и, соответственно, крутизну спада характеристики на 6дБ/окт.  Реактивные элементы фильтра представляют собой индуктивности (катушки) и емкости (конденсаторы), соединённые по определённой схеме. Номиналы реактивных элементов определяют частоту среза фильтра.

Задачи:

- Подобрать необходимое значение частоты среза для согласования излучателей

- Рассчитать делитель для ВЧ звена

- Рассчитать реактивные элементы фильтра: С1, С2, L1

- Построить АЧХ системы с примененным расчетным фильтром.

- Произвести проверку мощности, рассчитаю мощность рассеивания на элементах.

- Сделать вывод о качестве полученной АЧХ и совместимости данных излучателей. (привести к стандартам качества)

Отчет должен содержать:

- Титульный лист

- Исходные данные

- Расчет элементов фильтра с проверкой

- График АЧХ с пояснениями

- Вывод

Требование к работе:

- Работа должна быть выполнена в соответствии с заданием.

- График должен быть взят из варианта задания, использовать другой график запрещено.

- Все элементы и переменные должны быть обозначены.

- Работа может выполняться без применения специальных расчётных программ.

- При желании не запрещено пользоваться: Mathcad, Matlab, Scilab, Multisim и д.р программами, упрощающими работу.

Методические указания

Рисунок 1. Работа фильтров АС

Для подавления избыточной чувствительности динамика в схему добавляется аттенюатор (делитель напряжения). Данная мера применяется для приведения чувствительностей динамиков в АС к единому уровню. Чувствительность НЧ динамика обычно может составлять 95-100дБ, в то время как типовое значение чувствительности ВЧ динамика может достигать 110дБ. Очевидно, что необходимо понизить чувствительность ВЧ динамика до уровня чувствительности НЧ. Если номинальные сопротивления НЧ и ВЧ динамиков равны, то необходимое подавление будет равно разности чувствительностей ВЧ и НЧ динамиков. Расчёт несколько осложняется, если номинальные сопротивления динамиков не равны, т.к. в этом случае следует пересчитать чувствительность ВЧ динамика для номинального сопротивления, равного номинальному сопротивлению НЧ.

Электрическая схема акустической системы с таким фильтром представлена на рис.2.

Рисунок 2. Типовая схема фильтра двухполосной АС

Особенностью схемы является то, что НЧ динамик в такой АС работает «в широкую полосу», а диапазон воспроизведения ВЧ динамика ограничен со стороны низких частот с помощью ФВЧ 3-го порядка, что обеспечивает спад характеристики в полосе заграждения 18 дБ/окт. Резисторы R1 и R2 представляют собой делитель напряжения, обеспечивающий подавление избыточной чувствительности ВЧ динамика. Номинал R2 выбирается равным или в 2 – 3 раза больше номинального сопротивления ВЧ динамика (Zвч). Данная схема проста в реализации, имеет малый вес и габариты, низкую стоимость компонентов. Необходимо отметить, что данная схема может быть реализована, только при условии, что неравномерность АЧХ НЧ динамика не превышает допустимого значения во всём его рабочем диапазоне.

Обычно конструирование фильтра начинается с анализа АЧХ динамиков и выбора оптимальной частоты раздела. Расчёт фильтра сводится к определению номиналов элементов электрической схемы фильтра.

Расчёт фильтра включает следующие этапы:

1.Определение величины подавления избыточной чувствительности ВЧ (ослабление):

2.Расчёт номиналов элементов делителя:

3.Расчёт номиналов реактивных элементов:

4.Расчёт мощности, рассеиваемой на элементах:

Мощность используемых резисторов может быть меньше рассчитанных значений в 2-3 раза, т.к. паспортная мощность резисторов указывается для синусоидального сигнала.

Примерный график АЧХ с фильтром и без показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Ачх АС до и после применения фильтра.

Выбор варианта:

График АЧХ системы выбирается по предпоследней цифре пароля:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

Данные необходимые для расчёта фильтра выбираются по последней цифре пароля:

1.

Исходные данные:

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 88 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 120 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 98 Дб

- Мощность ВЧ звена 11 Вт

2.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 8 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 81 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 140 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 85 Дб

- Мощность ВЧ звена 9 Вт

3.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 79 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 90 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 85 Дб

- Мощность ВЧ звена 13 Вт

4.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 78 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 130 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 90 Дб

- Мощность ВЧ звена 18 Вт

5.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 77 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 110 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 93 Дб

- Мощность ВЧ звена 17 Вт

6.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 88 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 105 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 99 Дб

- Мощность ВЧ звена 20 Вт

7.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 8 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 81 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 165 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 85 Дб

- Мощность ВЧ звена 29 Вт

8.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 74 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 92 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 84 Дб

- Мощность ВЧ звена 14 Вт

9.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 72 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 121 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 89 Дб

- Мощность ВЧ звена 21 Вт

0.

Исходные данные:

- Ачх НЧ\СЧ и ВЧ излучателей показана на рисунке 2.

- Сопротивление излучателей одинаково и равно 4 Ом.

- Чувствительность НЧ\СЧ звена 79 Дб

- Мощность НЧ\СЧ звена 104 Вт

- Чувствительность ВЧ звена 91 Дб

- Мощность ВЧ звена 33 Вт