Лабораторная работа №3

Тема: Преобразователи сигнала

Цель работы:

- Провести оцифровку сигнала применив разрядность и частоту дискретизации на выбор

Подготовка к работе состоит из следующих этапов:

- Изучить материалы лекции по теме «АЦП ЦАП»

- Выбрать исходные данные из Приложения 1 по вашему варианту (выбирается по последним двум цифрам пароля личного кабинета).

Задачи:

- Произвести расчет занимаемого места оцифрованным звуком.

- Сделать выбор частоты дискретизации и разрядности для своего графика.

- Рассчитать занимаемое место данным файлом на диске после ацп, если данная запись длилась 30 секунд.

- Построить график отчетов полученного оцифрованного сигнала.

- Произвести ЦАП и построить график.

- Оценить достаточность ацп и потери полезной информации

- Сделать вывод о правильности выбора частоты дискретизации и разрядности.

Отчет должен содержать:

- Титульный лист

- Исходные данные (вариант)

- График АЦП и ЦАП

- Расчёт занимаемого места

- Вывод

Требование к работе:

- Работа должна быть выполнена в соответствии с заданием.

- График должен быть взят из варианта задания, использовать другой график запрещено.

- Все переменные должны быть обозначены.

- Работа может выполняться без применения специальных графических программ. График может быть распечатан, а после внесенных изменений отсканирован, (сфотографирован) и приложен к отчету.

- При желании не запрещено пользоваться: Paint, Photoshop, zonerphoto, и д.р графическими программами, упрощающими процесс построения АЦП ЦАП.

Вводное задание:

Исходные данные:

- Разрядность 4 бит

- Время 44 секунд

- Частота дискретизации 4 кГц

Задачи:

- Определить информационный объём получившегося звукового файла в Мб.

I = 2*2*44 = 176 бит = 22 байт = 0,0000209 Мб

Пример выполнения работы:

На рисунке ниже представлен график исходного сигнала.

Выбор оптимальной частоты дискретизации и разрядности.

По оси U шаг в 4 клетки соответствует разрядности 8 бит, шаг в 2 клетки - 16 бит, если будет выбрана разрядность в 32 бита, то шаг будет соответствовать одной клетке.

По оси t шаг в 4 клетки соответствует частоте дискретизации 48 кГц, далее по аналогии.

Для проведения АЦП необходимо через равные промежутки времени, соответствующие выбранной частоте дискретизации, установить уровни разрядности. Определение уровня происходит путём приближения к ближайшему уровню, если уровень сигнала находится посередине, то определение происходит по желанию оператора. На приведенном рисунке ниже показан результат АЦП для приведенного выше сигнала, где выбрана разрядность 8 бит и частота дискретизации 48 кГц.

Далее производится упрощённый процесс ЦАП путём соединения полученных отчётов, что и будет являться аналоговым сигналом. Применение фильтров и сложных алгоритмов достаточно сложно реализовать, не применяя специализированные программы, поэтому процесс ЦАП упрощён. Ниже приведен результат ЦАП.

Также для заданного сигнала можно произвести АЦП – ЦАП с другой разрядностью и частотой дискретизации, если это необходимо. Ниже приведен пример данного процесса для частоты дискретизации 96кГц и разрядности 16 бит.

Разрядность 16 бит соответствует 16 уровням громкости, где глубина кодирования равняется 4 символам, определяющим уровень.

Приложение 1

Выбор графика для выполнения задания:

Выбор осуществляется в соответствии с предпоследней цифрой пароля от личного кабинета.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

Вариант для расчета занимаемого места производится по последней цифре пароля:

1.

- Разрядность 24 бит

- Время 15 секунд

- Частота дискретизации 22.05 кГц

2.

- Разрядность 32 бит

- Время 25 секунд

- Частота дискретизации 40 кГц

3.

- Разрядность 24 бит

- Время 40 секунд

- Частота дискретизации 8 кГц

4.

- Разрядность 32 бит

- Время 42 секунд

- Частота дискретизации 22.05 кГц

5.

- Разрядность 64 бит

- Время 15 секунд

- Частота дискретизации 48 кГц

6.

- Разрядность 8 бит

- Время 25 секунд

- Частота дискретизации 176,4 кГц

7.

- Разрядность 4 бит

- Время 30 секунд

- Частота дискретизации 192 кГц

8.

- Разрядность 12 бит

- Время 5 секунд

- Частота дискретизации 96 кГц

9.

- Разрядность 16 бит

- Время 12 секунд

- Частота дискретизации 48 кГц

0.

- Разрядность 24 бит

- Время 80 секунд

- Частота дискретизации 22.05 кГц