Лекция 2. Сигнализация в доступе

2.1 Технологии доступа

Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN) - это цифровая сеть с цифровыми абонентскими линиями и цифровыми оконечными устройствами любого назначения.

В настоящее время создаются два типа ISDN: узкополосная и широкополосная.

Типы каналов, используемые в N-ISDN

В узкополосной ISDN за основу взята пропускная способность абонентского цифрового канала 64 кбит/с. Существуют два типа каналов: основные и вспомогательные.

По основным каналам сеть устанавливает соединение путем как коммутации каналов, так и коммутации пакетов. В настоящее время определены три типа основных каналов с различной пропускной способностью (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Типы основных каналов

| Обозначения каналов | В | Н0 | Н11 | Н12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость цифрового потока, кбит/с | 64 | 384 | 1536 | 1920 |

Вспомогательный канал служит для обеспечения "диалога" между устройством пользователя и сетью, другими словами для сигнализации. В некоторых случаях вспомогательный канал можно использовать для передачи в нем пакетов данных. Передача информации сигнализации и пакетов данных осуществляется в виде блоков; при этом приоритет имеет сигнализация.

Определены два типа вспомогательных каналов (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Типы вспомогательных каналов

| Обозначение канала | Протокол сигнализации | Скорость цифрового потока, кбит/с |
| --- | --- | --- |
| D | Протокол в соответствии с рекомендац. МККТТ I.440, I.441 | 16 или 64 |
| E | По протоколу СС № 7 | 64 |

В зависимости от вида абонентского окончания D- канал имеет пропускную способность, определяемую скоростью цифрового потока в 16 кбит/с или 64 кбит/с.

Принципиальная разница между D - каналом и Е - каналом состоит в применяемых протоколах сигнализации.

В ISDN необходимо "довести до абонента цифру".

Для базового доступа (V1 - BRI)  - 2*В + D скорость передачи  составляет

2*64 + 16 + 16 = 160 кбит/с.

Для первичного доступа (V3 - РRI)  - 30*В + D скорость передачи  составляет

30*64 + 16 + 16 = 2048 кбит/с.

В Синей Книге МККТТ (рек. Серии I.100 - I.600) определена общая структура абонентского доступа для ISDN (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Функциональные блоки абонентской установки

ТЕ1 - оконечное абонентское устройство со стандартными стыковыми характеристиками, отвечающими рекомендациям МККТТ для ЦСИС;

ТЕ2 - оконечное абонентское устройство с иными стыковыми характеристиками;

ТА - адаптер для преобразования стыковых характеристик в стандартные;

NT1 - сетевое окончание 1

NT2 - сетевое скончание 2

LT - линейное окончание станционного оборудования (функции аналогичны NT1);

ET - станционное окончание (функции аналогичны NT2);

R - интерфейс между ТЕ2 и ТА;

S – четырехпроводный интерфейс “пользователь-сеть”, через который терминалы пользователя стандартным образом взаимодействуют с ISDN;

T - стандартизованный интерфейс (аналогичен S);

U - интерфейс между NT1 и LT, включающий в себя физическую линию;

V - интерфейс между LT и ET (аналогичен Т интерфейсу)

Как видно из рисунка 2.1 абонентский доступ в ISDN включает в себя активные устройства ТА и NT (на стороне абонента, активные устройства ET на стороне АТС), а также пассивные физические цепи, из которых: линии на U-интерфейсе представляют прежние магистральные и распределительные абонентские линии (2-х проводные), а 4-х проводные линии на S-интерфейсе заменяют прежнюю "лапшу" внутри квартиры или офиса.

Для реализации процедур установления и разрушения соединения используется D-канал, по которому передается так называемая цифровая абонентская сигнализация - DSS1. Особенности абонентской сигнализации будут рассмотрены в следующем разделе данной лекции.

Кроме ISDN доступа в ТФОП используются интерфейсы для подключения концентраторов.

До недавнего прошлого интерфейсы между концентраторами и опорной станцией не подлежали международной стандартизации.

ЦСК для подключения концентраторов использовали стандартные цифровые тракты  2 Мбит/с и «внутрифирменные» протоколы компании-производителя.

## Недостаток такого решения – отсутствие у оператора свободы выбора при расширении емкости опорной АТС.

## В последние годы стало очевидно, что необходимо иметь универсальный интерфейс, позволяющий совмещать в одной сети доступа оборудование разных производителей.

## Разработка такого интерфейса была начата в 1991 году ETSI

## Интерфейс V5.1  определен в Рекомендации G.964 ITU-T  и в стандарте ETS 300-324-1.

## Интерфейс V5.2 - Рекомендации G.965 ITU-T  и в стандарте ETS 300-347-1.

# Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2  приведены  в таблице 2.3

# Таблица 2.3 - Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2

| V5.1 | V5.2 |
| --- | --- |
| Позволяет подключать к АТС один тракт Е1 (30 В-каналов) | Позволяет подключать к АТС группу до 16 трактов 2048 Кбит/с |
| Без функции концентрации нагрузки АЛ. Прямое соответствие между ВИ тракта Е1 и терминалами пользователя | Поддержка функции концентрации нагрузки абонентских линий. Динамическое назначение канальных интервалов |
| Не поддерживает PRI | Поддерживает PRI |
| Не обеспечивает функции резервирования при отказе тракта интерфейса | Обеспечивает резервирование при отказе тракта путем переключения на другой тракт интерфейса |
| - | Управление трактами интерфейса (Link Control protocol) |
| Сигнализация осуществляется по общему каналу в тракте интерфейса | Для каждого доступа (2048 Кбит/с) предусмотрено несколько каналов сигнализации |

2.2 Архитектура протоколов абонентской сигнализации DSS1

Абонентская сигнализация обеспечивает понимание между устройством пользователя и сетью. Протоколы абонентской сигнализации структурированы в соответствии с семиуровневой моделью взаимодействия открытых систем (ЭМВОС), приведенной в лекциях 6-7.

Сигнализация «пользователь-сеть» реализуется в пределах трех нижних уровней ЭМВОС (рисунок 2.2).

Архитектура протоколов абонентской сигнализации DSS1 (плоскость C) в основном доступе (BRA)

| CPE Оборудование в помещении клиента |  |  |  |  | Точка доступа | AN-Access Network Сеть доступа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE1 |  | NT2 |  |  |  | NT1 |  |  |  | LT |
|  | S-if |  |  |  | T-if |  |  |  | U-if |  |
| Q.931 |  | Q.931 |  |  |  | Q.931 |  |  |  | Q.931 |
| Q.921 (LAP-D) |  | Q.921 (LAP-D) |  |  |  | Q.921 (LAP-D) |  |  |  | Q.921 (LAP-D) |
| I.430 4-х проводная шина D-канал 16 кбит/с |  |  |  | I.430 4-х проводная шина D-канал 16 кбит/с |  |  |  | G.960/G.961 2-проводная абонентская пара (последняя миля) D-канал 16 кбит/с |  |  |

Рисунок 2.2- Архитектура протоколов абонентской сигнализации DSS1

Уровень передачи бит (физический уровень, уровень 1) обеспечивает синхронизируемую сетью передачу информации по каналам одновременно в обоих направлениях. В случае основного абонентского окончания уровень передачи бит дополнительно делает возможным активизацию и деактивизацию абонентского оборудования и регулирует одновременный доступ нескольких оконечных устройств к совместно используемому D-каналу.

Детальные спецификации функций физического уровня в S-интерфейсе приводятся в рек. ITU-T I.430 (BRI), I.431 (PRI). Соответствующие рекомендации, касающиеся функций физического уровня в U-интерфейсе приводятся в рек. ITU-T G.960, G.961 (BRI), G.962 (PRI).

Уровень защиты D-канала (уровень канала данных, уровень 2) обеспечивает защищенную от ошибок передачу информации сигнализации (пакетированных данных), передаваемых в D-канале, в обоих направлениях между сетью и оконечным устройством.

Детальные спецификации функций этого уровня приводятся в рек. МСЭ-Т Q.921 (протокол LAP-D).

На уровне маршрутизации D-канала (сетевой уровень, уровень 3) обеспечивается формирование и обработка сигнальной информации в интерфейсе  «пользователь-сеть» (UNI). Детальные спецификации протокола третьего уровня приводятся в рек. МСЭ-Т Q.931.

Протоколы более «высоких» уровней реализуются в терминалах пользователей. Сеть передает соответствующую информацию от протоколов верхних уровней «прозрачно», т.е. без обработки.

В таблицах 2.4, 2.5, 2.6 приведены функции протоколов физического (таблица 2.4), канального (таблица 2.5) и сетевого (таблица 2.6) уровней, поддерживаемых в доступе ЦСИО.

Таблица 2.4 – Протоколы физического уровня

| Функции | Описание Рекомендации I.430, I.412 – S-интерфейс Рекомендации G.960, G.961 – U-интерфейс |
| --- | --- |
| Конфигурация проводки | 4-х проводное соединение типа «шина» между TE и NT1 в S-интерфейсе 2-х проводное соединение «точка-точка» между NT1 и LT в U-интерфейсе |
| Линейный код | AMI – S-интерфейс 2B1Q – U-интерфейс |
| Структура цикла | Синхронизация битов, октетов, циклов |
| Управление конфликтами в канале D | Управление доступом к каналу D с помощью приоритетов |
| Идентификация каналов | Идентификация каналов В и D |
| Техническая эксплуатация | Действия по ТЭ доступа к абоненту и его установкам |
| Электрические характеристики | Реализация стыка в соединениях с пассивной шиной (см. раздел “Эталонные конфигурации доступа к ресурсам УЦСИО”.) |
| Физические характеристики | Распределение контактов розетки для TE1 |

Таблица 2.5 – Протоколы канального уровня

| Функции | Описание (Рекомендация Q.921) |
| --- | --- |
| Исключение ложных флагов | Обеспечение информационной прозрачности при переносе через сеть |
| Идентификация цикла | Опознавание и проверка на достоверность всех 48-битовых циклов |
| Установка режима передачи | Посылка вызова в сеть для инициализации услуги (SABME) |
| Обнаружение ошибок | Обнаружение ошибок в принимаемом сообщении и в логике обмена с сетью |
| Управление передачей на 2-м уровне | Обеспечение непрерывной последовательности кадров в соединении |
| Восстановление | Исправление ошибок средствами канального уровня (обнаружение ошибок в принимаемых кадрах и их исправление с использованием решающей обратной связи) и информирование сетевого протокола об ошибках, не поддающихся исправлению средствами в звене. |
| Возможности вещания | Предоставление канала D в режиме вещания. Обозначается с помощью идентификатора TEI=127. |

Таблица 2.6 – Протоколы сетевого уровня

| Функции | Описание (Рекомендация Q.931) |
| --- | --- |
| Сообщения идентификации и обработки | Опознавание и проверка правильности форматов сообщений |
| Указатель (метка) вызова CRV | Идентификация запроса отдельного вызова в интерфейсе “пользовательсеть” |
| Информация для обмена с сетью | Спецификация типов сообщений (в фазах установления, передачи, разъединения) |
| Сообщения управления вызовом | Формирование и обработка сообщений для установления и разрушения разговорных соединений в B-каналах |

ПРОТОКОЛ ДОСТУПА К КАНАЛУ D   (LAPD – Q.921)

Независимо от типа доступа обслуживание любого вызова начинается с занятия канала D, работающего в пакетном режиме. Обмен информацией между пользователем и сетью по каналу D осуществляется в соответствии с требованиями протокола звеньевого уровня  LAP-D (Link Access Procedure on the D channel).

Протокол защиты в D-канале LAPD выполняет функции защиты от ошибок при передаче данных и нарушений последовательности передачи информации, передаваемой по D-каналу в обоих направлениях, а также обеспечивает формирование адресного идентификатора – индекса оконечного устройства – ТЕI.

Протокол LAPD работает в режиме SABME – сбалансированном асинхронном режиме. Термин сбалансированный означает отсутствие ведущих и ведомых устройств, т.е. возможность начать установление или разрушение соединения с любой стороны.

Информация, передаваемая по D-каналу, выделяется сигнальным оборудованием и программным обеспечением коммутационной станции и в виде кадра собирается в буфере.

Формат кадра протокола LAP-D может быть двух видов (рисунок 2.3, рисунок 2.4):

- формат А – поле информации отсутствует (служебный формат);

- формат В – поле информации имеется.

Рисунок 2.3 - Структура кадров DSS1 (в D-канале)

Все кадры начинаются и заканчиваются последовательностью (полем) флага (flag) - 01111110

Длина поля "адрес" LAPD может составлять один или два байта. Если в первом байте задан бит расширенного адреса (ЕА=1), то адрес состоит из одного байта; если он не задан (ЕА=0), то адрес состоит из двух байтов. Первый байт адресного поля содержит:

- Бит C/R указывает, содержит ли блок данных команду или ответный сигнал. Значение бита зависит от направления передачи (таблица 2.7)

- servise access point identifier (SAPI) (идентификатор точки доступа к услугам) обозначает точку входа, в которой протокол LAPD обеспечивает услуги Уровню3. Этот идентификатор указывает на тип протокола 3-го уровня, который поместил свою информацию в информационное поле кадра формата В (табл. 2.8). Это поле выполняет функции, аналогичные функциям поля SI в байте SIO протокола ISUP ОКС-7.

- Поле "идентификатора конечной точки терминала" во втором байте адреса (terminal end-point identifier) (TEI) указывает адрес терминала, для которого предназначен данный кадр LAPD (таблица 2.9).

Рисунок 2.4 - Формат кадра протокола LAP-D

Таблица 2.7 – Значение бита C/R

| Command/Response | Направление передачи | Значение бита C/R |
| --- | --- | --- |
| Command | NT  TE1 | 1 |
|  | TE1  NT | 0 |
| Response | NT  TE1 | 0 |
|  | TE1  NT | 1 |

Таблица 2.8 – Кодирование поля SAPI

| Значение SAPI | Назначение протоколов |
| --- | --- |
| 0 | Процедуры управления вызовом (Q.931) |
| 3 (пример для сетей GSM) | Информация пользователей по протоколам MAP-SMS в сети GSM, для обмена короткими сообщениями |
| 1-15 | Reserved for future standardization |
| 16 | Процедуры 3-го уровня для пакетной связи по протоколу X.25 |
| 17-31 | Reserved for future standardization |
| 63 | Процедуры управления 2-м уровнем |
| All others | Не доступно для процедур Q.921 |

Таблица 2.9 – Кодирование поля идентификатора терминала – TEI

| Значение TEI | User Type |
| --- | --- |
| 00-630 | Для оборудования с неавтоматическим назначением TEI |
| 64-126 | Для оборудования с автоматическим назначением TEI |
| 127 | Широковещательный кадр LAPD |

За полем адреса следует поле управления  (Сontrol ). Это поле определяет тип формата кадра. Задаются три типа форматов (таблица 2.10):

- I -нумерованный

- S - супервизорный

- U – ненумерованный

Формат I используется для информационных кадров, и позволяет организовать управление передачей (надежную передачу), путем нумерации информационных кадров и их подтверждения в полях N(S) и N(R).

Форматы S и U используются как служебные кадры 2-го уровня (некоторая аналогия с FISU и LSSU). Назначение этих кадров поясняется в таблице 2.11.

Таблица 2.10 – Кодирование поля управления

| Биты поля управления | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I format (аналог MSU) | N(S) (некоторая аналогия FSN в ОКС-7) |  |  |  |  |  |  | 0 | Байт 4 |
|  | N(R) (некоторая аналогия BSN в ОКС-7) |  |  |  |  |  |  | P | Байт 5 |
| S format (аналог FISU/ LSSU) | X | X | X | X | S | S | 0 | 1 | Байт 4 |
|  | N(R) (некоторая аналогия BSN в ОКС-7) |  |  |  |  |  |  | P/F | Байт 5 |
| U format (аналог FISU/ LSSU) | M | M | M | P/F | M | M | 1 | 1 | Байт 4 |
| N(S) – Номер передаваемого кадра M – Бит модификации N(R) – Номер подтверждаемого кадра P/F – Бит запроса (Р) для команды (С), Финальный бит (F) для ответа (R) S – Бит управляющей (Supervisory) функции X Reserved and set to 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения бит в этом поле кодируются в соответствии с таблицей 2.8.

Таблица 2.11 – Примеры кодирования служебных сообщений протокола LAPD

| Приложение | Формат (Тип кадра) | Команда | Ответ | Кодирование бит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Байт |
| Неподтверждаемая и подтверждаемая передача информации | Передача информации | I (information) |  | N (S) |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |
|  |  |  |  | N (R) |  |  |  |  |  |  | P | 5 |
|  | Управление Supervisory | RR (receive ready) (Приемник готов) | RR (receive ready) (Приемник готов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N (R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  |  | RNR (receive not ready) | RNR (receive not ready) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  |  | REJ (reject) (Отклонить) | REJ (reject) (Отклонить) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  | Ненумерованные кадры | SABME (set asynchronous balanced mode extended) |  | 0 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | DM (disconnected mode) | 0 | 0 | 0 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | UI (unnumbered information) |  | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | DISC (disconnect) |  | 0 | 1 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | UA (unnumbered acknowledgement) | 0 | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | FRMR (frame reject) | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Управление соединением |  | XID (Exchange Identification) | XID (Exchange Identification) | 1 | 0 | 1 | P/F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

В поле информации помещается информация от протоколов третьего уровня, согласно таблице 2.8.

За полем «информация» следует контрольная последовательность – FCS, используемая для защиты передаваемой в канале D информации от ошибок, возникающих в системе передачи (на физическом уровне).

Протокол абонентской сигнализации Q.931

По данной теме предусмотрено выполнение лабораторной работы «Сигнализация DSS1» - см. файл DSS1 в каталоге DSS1.

На уровне маршрутизации Dканала (сетевой уровень, уровень 3) осуществляется сигнализация "пользователь-сеть".

Протокол сетевого уровня предназначен для управления соединениями с коммутацией каналов и пакетов. Этот протокол делает невидимым для пользователя способ использования ресурсов канального уровня.

Протокол уровня 3 обеспечивает реализацию двух типов функций:

- функции управления установлением соединений сетевого уровня;

- функции транспортировки сообщений (помимо тех, которые реализуются канальным уровнем).

Примеры функций второго типа: сегментация и сборка (формирование блоков сообщений из сегментов) при передаче данных терминалами пользователя, мультиплексирование соединений в одном канале типа В.

Минимальный перечень функций сетевого уровня таков:

- обработка сообщений поступающих с канального уровня;

- генерирование и интерпретация сообщений при обмене с уровнем 3 станции ЦСИО;

- управление каналами типа В и логическими каналами пакетного уровня;

- управление вызовами в процедурах управления соединениями с коммутацией каналов;

- проверка совместимости предоставляемых услуг с требованиями пользователя.

Наряду с перечисленными, сетевому уровню могут быть свойственны дополнительные функции:

 маршрутизация и ретрансляция;

 сегментация и сборка;

 обнаружение ошибок, которые не обнаружены нижними уровнями;

 исправление ошибок;

 управление перегрузками.

Маршрутизация  это процесс определения координат соединения между пользователем и станцией ЦСИО или между пользователями.

Если элементами соединения сетевого уровня являются промежуточные системы, то они обеспечивают ретрансляцию информации к другим сетям, упрощая взаимодействие объектов ЦСИО с ними.

Сегментация (на передаче) и сборка сообщения (на приеме) при передаче данных необходимы для регулирования его транспортировки через интерфейс “пользовательсеть”.

Процедура обнаружения ошибок использует уведомления канального уровня о потере информации.

Процедура исправления ошибок инициирует повторную передачу блока данных удаленному объекту сетевого уровня.

Под управлением перегрузками понимают анализ имеющихся ресурсов и указание безуспешности запроса установления соединения для предотвращения перегрузки.

Информация, необходимая для работы протокола Q.931, перевозится в информационных кадрах протокола LAPD (см. лекцию №10) в поле «информация». Формат и кодирование информационного поля протокола LAPD зависит от протокола от типа протокола 3-го уровня.

Для протокола Q.931 в режиме обслуживания вызовов в ЦСИО с коммутацией пакетов, поле информации имеет следующий формат (рисунок 2.5):

Рисунок 2.5  Формат сообщений протокола Q.931

Дискриминатор протокола – предназначен для идентификации протокола 3-го уровня (см. табл. 2.12).

Например, для процедур управления вызовами по протоколу Q.931 значение дискриминатора протокола равно 08’Hex.

Указатель вызова (CRV) предназначен для идентификации вызова среди других вызовов или регистрации услуги в интерфейсе “пользовательсеть”.

Этот параметр аналогичен параметру CIC в ОКС-7, с той разницей, что CRV обозначает не номер канала, а номер вызова. От одного терминала по одному каналу В может быть обслужено одновременно несколько вызовов с различным значением CRV. По значению этого параметра фильтруются и обрабатываются сообщения, относящиеся к конкретному вызову.

Номер разговорного канала, в котором обслуживается данный вызов, указывается в IE “Channel Identification” – ChID.

Тип сообщения (MT) – кодирует конкретное сообщение согласно его назначению в табл. 2.13.

Информационные элементы (IE) – общее название параметров, детализирующих конкретное сообщение. К таким параметрам, например, относятся – атрибуты запрошенной услуги – скорость, вид передаваемой информации, номер абонента и т.п. -  см. таблицу 2.14.

Все типы сообщений протокола Q.931 можно разделить на 4 группы по выполняемым функциям:

- Группа сообщений для установления разговорных соединений

- Сообщения, передаваемые в информационной фазе вызова

- Сообщения для разрушения разговорных соединений

- Прочие сообщения

Каждое сообщение может содержать в себе какое-то количество обязательных и необязательных информационных элементов (IE).

Информационные элементы могут быть однобайтовыми или многобайтовыми.

Таблица 2.12 – Значение дискриминатора протокола для различных протоколов.

| БИТЫ | Назначение протокола |
| --- | --- |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 |  |
|  | Назначаются в соответствии с пунктом 4.5.30 рек. Q.931; не доступны для использования в качестве дискриминатора протокола |
| 0 0 0 0 1 0 0 0 | Процедуры управления вызовами по протоколу Q.931 |
|  | Резерв для других протоколов сетевого уровня, включая протокол X.25 |
|  | Для национального использования |
|  | Резерв для других протоколов сетевого уровня, включая протокол X.25 |
| All other values are reserved. |  |

Таблица 2.13 – Кодирование конкретных типов сообщений (МТ)

| HEX’Cod | BIN’Cod | MT | Тип сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 7 6 5 4 3 2 1 |  |  |
| 00 |  | Escape to nationally specific message type |  |
|  |  | Call establishment message: | Сообщения для установления соединения: |
| 01 |  | – ALERTING | ГОТОВНОСТЬ |
| 02 |  | – CALL PROCEEDING | ОБРАБОТКА ВЫЗОВА |
| 07 |  | – CONNECT | СОЕДИНИТЬ |
| 0F |  | – CONNECT ACK | ПОДТВ. СОЕДИНЕНИЕ |
| 03 |  | – PROGRESS | В ПРОЦЕССЕ |
| 05 |  | – SETUP | УСТАНОВИТЬ |
| 0D |  | – SETUP ACK | ПОДТВ. УСТАНОВЛ. |
|  |  | Call information phase message: | Сообщения, передаваемые в информационной фазе вызова: |
| 26 |  | – RESUME | ВОЗОБНОВИТЬ |
| 2E |  | – RESUME ACK | ПОДТВ. ВОЗОБНОВЛ. |
| 22 |  | – RESUME REJECT | ОТКЛОНИТЬ ВОЗОБН. |
| 25 |  | – SUSPEND | ПРИОСТАНОВИТЬ |
| 2D |  | – SUSPEND ACK | ПОДТВ. ПРИОСТ. |
| 21 |  | – SUSPEND REJECT | ОТКЛОНИТЬ ПРИОСТ. |
| 20 |  | – USER INFORMATION | ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
|  |  | Call clearing messages: | Сообщения для разрушения соединений: |
| 45 |  | – DISCONNECT | РАЗЪЕДИНИТЬ |
| 4D |  | – RELEASE | ОСВОБОДИТЬ |
| 5A |  | – RELEASE COMPLETE | ОСВОБ. ЗАКОНЧЕНО |
| 46 |  | – RESTART | РЕСТАРТ СОЕДИН. |
| 4E |  | – RESTART ACK | ПОДТВ. РЕСТАРТА |
|  |  | Miscellaneous messages: | ПРОЧИЕ СООБЩЕНИЯ: |
| 60 |  | – SEGMENT | СЕГМЕНТИРОВАТЬ |
| 79 |  | – CONGESTION CONTROL | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКОЙ |
| 7B |  | – INFORMATION | ИНФОРМАЦИЯ |
| 6E |  | – NOTIFY | УВЕДОМЛЕНИЕ |
| 7D |  | – STATUS | СОСТОЯНИЕ |
| 75 |  | – STATUS ENQUIRY | ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ |

Таблица 2.14 – Кодирование информационных элементов для сообщения Setup

Описание взаимодействия пользователя с сетью, при котором необходимо участие протокола сетевого уровня.

Запрос вызова пользователем

Пользователь запрашивает установление соединения, передавая сообщение SETUP (УСТАНОВИТЬ). Это сообщение имеет определенный формат (табл. 2.14) и содержит адрес и запрос функциональных возможностей интерфейса и станции ЦСИО.

Выбор канала типа В.

В сообщении “SETUP” пользователь должен указать один из трех вариантов выбора канала В:

1) номер канала указан, других альтернатив нет;

2) номер канала указан, но приемлема любая другая альтернатива;

3) приемлем любой канал в интерфейсе “пользовательсеть”.

Если указанный пользователем номер канала доступен, то сеть выбирает его для данного вызова. Если имеется приемлемый для пользователя канал, сеть посылает ответное сообщение “Прохождение вызова” с указанием номера предоставляемого канала. После этого сеть активизирует соединение по выбранному каналу. Пользователь подключается к каналу только после приема в NT сообщения “Подтверждение установления” – SETUP ACK.

Совмещенная передача.

Пользователь может не посылать или послать в составе сообщения “ SETUP” часть или все знаки номера вызываемого абонента. В случае совмещенной передачи и отсутствия данных о знаках номера вызываемого абонента сеть запускает тайм-аут длительностью 10  15 секунд и выдает сообщение “Подтверждение установления”. Пользователю предоставляется канал типа В в интерфейсе “пользовательсеть”, по которому станция ЦСИО передает информационный сигнал “Ответ станции”.

Протоколы более высоких уровней интерпретируются в каждом случае пользователями сети, а при услугах, связанных с запоминанием информации  также и сетью: сеть передает соответствующую информацию “непросмотренной”, то есть прозрачно.

УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗГОВОРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

На рисунке 2.5 (а, в) показан простой пример установления соединения с коммутацией каналов для телефонной сети.

Рисунок 2.5а - Установление соединения

Рисунок 2.5в - Разрушение соединения

На этапе установления  и разрушения соединения используются следующие команды (сообщения):

- SETUP - УСТАНОВИТЬ

- CALL PROCCEDING  - ОБРАБОТКА ВЫЗОВА

- ALERTING - ГОТОВНОСТЬ

- CONNECT - ПОДКЛЮЧИТЬ

- DISCONNECT - РАЗ'ЕДИНИТЬ

- RELEASE – ОТКЛЮЧИТЬ

- RELEASE COMPETE – ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Основной задачей сигнализации «пользователь-сеть» является управление соединениями.

Различают три вида соединений:

- соединение с коммутацией каналов на базе основных каналов.

- соединение с коммутацией пакетов на базе основных каналов.

- соединение с коммутацией пакетов на базе D-канала.

Сигнализация «пользователь-сеть» для соединений с коммутацией каналов осуществляется в ЦСИО только через выделенный канал. Соединение с коммутацией каналов проключается и обрабатывается в сети только на уровне передачи бит.

Организация соединений с коммутацией пакетов осуществляется по В-каналу в два этапа:

- сначала строится соединение с коммутацией каналов между устройствами пользователя и устройством коммутации пакетов (внеканальная сигнализация);

- через это соединение на уровнях защиты и коммутации реализуется протокол обычной коммутации пакетов, и, таким образом установление и разрушение виртуального соединения осуществляется так же, как при передаче пакетов.

В случае соединений с коммутацией пакетов по D-каналу управление соединением производится по тому же  D-каналу, что и передача информации.

Пример трассировки сообщений протокола DSS1

FROM USER SIDE  - Frame #0011   Time: 14:42:27.59 Length: 23 octets

SETUP, Calling # 23974

Hex Image:

00 CB 00 00 08 01 01 05 04 04 88 90 21 8F 6C 07 00 80 32 33 39 37 34

Layer 2 - Data Link Layer

Address field

00    .......0   EA0

......0.   C/R = COMMAND

000000..   SAPI = 0 Call control procedures

CB    .......1   EA1

1100101.   TEI = 101 Automatic assignment

Control field

00    .......0   I Information

0000000.   N(S) = 0

00    .......0   P

0000000.   N(R) = 0

Layer 3 - Network Layer

08               Protocol discriminator = Q.931

01    ....0001   Call Reference Length = 1

01    0.......   Flag = ORIGINATOR

.0000001   Call Reference Value = 1

05    0.......   E

.0000101   Message type = SETUP

04                  Info Element = BEARER CAPABILITY (BC)

04                     Length = 4 octets

88          1.......   EXT

.00.....   Coding standard = CCITT

...01000   Info transfer capability = Unrestricted digital info

90          1.......   EXT

.00.....   Transfer mode = Circuit mode

...10000   Info transfer rate = 64 kbit/s

21          0.......   EXT

.01.....   Layer 1 ID

...00001   User info layer 1 protocol = CCITT V.110 & X.30

8F          1.......   EXT

.0......   Synchronous/Asynchronous = Synchronous data

..0.....   Negotiation = In-band negotiation not possible

...01111   User rate = 56 kbit/s V.6

6C                  Info Element = CALLING PARTY NUMBER (CgPN)

07                     Length = 7 octets

00          0.......   EXT

.000....   Type of number = Unknown

....0000   Numbering plan = Unknown

80          1.......   EXT

.00.....   Presentation indicator = Presentation allowed

...000..   Spare bit(s)

......00   Screening indicator = User provided, not screened

32 33 39 37

34                     Number digits = 23974

FROM NT SIDE    - Frame #0012   Time: 14:42:27.70 Length: 4 octets

Ready to receive frame with N(R) =   1

Hex Image:

00 cb 01 02

Layer 2 - Data Link Layer

Address field

00    .......0   EA0

......0.   C/R = RESPONSE

000000..   SAPI = 0 Call control procedures

CB    .......1   EA1

1100101.   TEI = 101 Automatic assignment

Control field

01    00000001   RR Receive ready

02    0000001.   N(R) = 1

.......0   P/F

FROM NT SIDE    - Frame #0013   Time: 14:42:27.70 Length: 11 octets

SETUP ACKNOWLEDGE

Hex Image:

02 cb 00 02 08 01 81 0d 18 01 8a

Layer 2 - Data Link Layer

Address field

02    .......0   EA0

......1.   C/R = COMMAND

000000..   SAPI = 0 Call control procedures

CB    .......1   EA1

1100101.   TEI = 101 Automatic assignment

Control field

00    .......0   I Information

0000000.   N(S) = 0

02    .......0   P

0000001.   N(R) = 1

Layer 3 - Network Layer

08               Protocol discriminator = Q.931

01    ....0001   Call Reference Length = 1

81    1.......   Flag = DESTINATION

.0000001   Call Reference Value = 1

0D    0.......   E

.0001101   Message type = SETUP ACKNOWLEDGE

18                  Info Element = CHANNEL IDENTIFICATION (ChID)

01                     Length = 1 octet

8A          1.......   EXT

.0......   Interface identifier present = Interface implicitly

identified

..0.....   Interface type = Basic

...0....   Spare bit(s)

....1...   Indicated channel = Exclusive

.....0..   D-channel = False

......10   Info channel = B2 channel

FROM USER SIDE  - Frame #0014   Time: 14:42:27.80 Length: 4 octets

Ready to receive frame with N(R) =   1

Hex Image:

02 cb 01 02

Layer 2 - Data Link Layer

Address field

02    .......0   EA0

......1.   C/R = RESPONSE

000000..   SAPI = 0 Call control procedures

CB    .......1   EA1

1100101.   TEI = 101 Automatic assignment

Control field

01    00000001   RR Receive ready

02    0000001.   N(R) = 1

.......0   P/F

FROM USER SIDE  - Frame #0015   Time: 14:42:29.28 Length: 12 octets

INFORMATION, Called # 1

Hex Image:

00 cb 02 02 08 01 01 7b 70 02 81 31

Layer 2 - Data Link Layer

Address field

00    .......0   EA0

......0.   C/R = COMMAND

000000..   SAPI = 0 Call control procedures

CB    .......1   EA1

1100101.   TEI = 101 Automatic assignment

Control field

02    .......0   I Information

0000001.   N(S) = 1

02    .......0   P

0000001.   N(R) = 1

Layer 3 - Network Layer

08               Protocol discriminator = Q.931

01    ....0001   Call Reference Length = 1

01    0.......   Flag = ORIGINATOR

.0000001   Call Reference Value = 1

7B    0.......   E

.1111011   Message type = INFORMATION

70                  Info Element = CALLED PARTY NUMBER (CdPN)

02                     Length = 2 octets

81          1.......   EXT

.000....   Type of number = Unknown

....0001   Numbering plan = ISDN/telephony numbering plan

31                     Number digits = 1

# 2.3 СИГНАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ V5.2

# Архитектура протоколов интерфейса V5.2 (рисунок 2.6)

# Рисунок 2.6 - Архитектура протоколов интерфейса V5.2

## Принципиальное различие между интерфейсами V5.1 и V5.2. :

## Несущие каналы интерфейса V5.1 жестко закреплены за цифровыми каналами пользовательских трактов.

## В интерфейсе V5.2 жесткое закрепление несущих каналов этого интерфейса за каналами пользовательских портов отсутствует.

## Несущий канал интерфейса V5.2 предоставляется только тому каналу пользовательского порта, для которого запрашивается услуга связи, и только на время пользования этой услугой (оперативно коммутируемые).

## ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОТОКОЛА V5

## Интерфейс V5.1  содержит один физический тракт 2048 Кбит/с,

## Интерфейс V5.2, в зависимости от нагрузки, может содержать от одного до шестнадцати таких трактов.

## Электрические параметры каждого тракта 2048 Кбит/с интерфейса V5 должны соответствовать рекомендациям ITU-T G.703, G.704 и стандарту ETSI ETS 300 166.

## Предусмотрены следующие типы физической среды:

## витая пара

## коаксиальный кабель

## оптический кабель.

## 2. УРОВЕНЬ LAP-V5

## Задачи второго уровня связаны с организацией надежной передачи сообщений уровня 3.

## Это достигается путем адресации и нумерации сообщений второго уровня (т.е. кадров), вычисления и добавления в конец каждого сообщения контрольной комбинации для обнаружения ошибок с последующей передачей запроса на повторную передачу начиная с последнего правильно принятого сообщения и др.

## Спецификации и процедуры протокола LAP-V5 (Link Access Protocol) базируются на протоколе LAP-D и дополняют его возможностями мультиплексирования информации от различных источников.

# 3. Протоколы УРОВНЯ 3 - V5.x

## Все протоколы уровня 3 интерфейса V5 (протокол ТфОП, протокол управления, протокол управления трактами, ВСС-протокол назначения несущих каналов и протокол защиты) являются протоколами, ориентированными на сообщения.

# Протокол ТфОП

## Главная функция протокола ТфОП — поддержка функций управления вызовом (созданием и разрушением соединений ТфОП).

# Протокол защиты

## Обеспечивает  резервирование  при отказе  тракта  путем переключения на  другой  тракт интерфейса

# Протокол управления трактами

## Интерфейс V5.2 содержит несколько (до 16) цифровых трактов 2048 Кбит/с. Это требует дополнительных функций управления этими трактами.

## Последнее достигается путем присвоения каждому тракту на каждой стороне интерфейса отличительного ярлыка.

# Служебный протокол управления

## Протокол управления, является единственным служебным протоколом, который должен всегда присутствовать в обоих интерфейсах V5.1 и V5.2 и который управляет как пользовательскими портами, так и некоторыми общими функциями.

## Протокол управления позволяет блокировать и разблокировать пользовательские порты, проверять идентификацию и конфигурацию интерфейса V5, а также осуществлять рестарт протокола ТфОП после отказа.

# ВСС-протокол назначения несущих каналов

# Функции протокола ВСС определены как функции управления В-соединениями, то есть соединениями между цифровыми каналами портов пользователей и несущими канальными интервалами в трактах интерфейса V5.2.

# Протокол PSTN (TФОП)

## Служит для поддержка функций управления вызовом

# Формат кадра канального уровня имеет вид (рисунок 2.7)

Рисунок 2.7- Формат кадра канального уровня

# Поле адреса содержит 13 бит.

## Значения битов (8—3) первого байта поля адреса для служебных протоколов и протоколов ТфОП равны 1.

## Значения битов (8—2) второго байта поля адреса. Приведены в  следующей таблице 2.15.

# Таблица 2.15- Протоколы 2 уровня LAPV5

## Значения от 0 до 8175 используются для идентификации пользовательских портов ISDN и не используются для идентификации протокольных объектов уровня 3.

## Значения начиная с 8176 используются для идентификации протоколов уровня 3.

## Уровень LAPV5 на два подуровня:

## подуровень функций обрамления LAPV5-EF (Enveloping Function sublayer)

## подуровень звена данных LAPV5-DL (Data Link sublayer).

## Следует заметить, что такая двухслойная структура уровня 2 представляется весьма громоздкой, а для служебных протоколов V5 необходимость в ней отсутствует. Более того, внешний адрес в ярлыке и внутренний адрес в кадре с сообщением служебного протокола дублируют одну и ту же информацию.  Это связано с тем, чтобы любой кадр был аналогичен кадру LAPD.

# LAPD-frame приведен на рисунке 2.8

Рисунок 2.8- LAPD-frame

# Формат кадра LAPV5 для протокола PSTN приведен на рисунке 2.9

Рисунок 2.9 - Формат кадра LAPV5 для протокола PSTN

# Протоколы УРОВНЯ 3 - V5.x

## Каждое сообщение содержит три обязательных информационных элемента (рисунок 2.10):

## дискриминатор протокола (1 байт),

## адрес уровня 3 (2 байта),

## тип сообщения (1 байт)

## и другие информационные элементы, обязательность/необязательность и длина каждого из которых зависят от типа сообщения.

Рисунок 2.10 – Формат протокола уровня 3.

# Поля протоколов  УРОВНЯ 3

## Дискриминатор протокола V5 занимает первый байт сообщения и имеет значение 01001000'BIN=48'HEX=72'DEC.

## Назначение дискриминатора протокола — обеспечить возможность отличать сообщения протоколов V5 по ETS 300 324-1 и ETS 300 347-1 (протокола ТфОП, протокола управления, протокола управления трактами, ВСС-протокола и протокола защиты) от сообщений других протоколов, использующих то же соединение уровня 2.

## Следом за дискриминатором протокола идут два байта адреса уровня 3. Назначение этого обязательного информационного элемента — идентификация логического объекта уровня 3 в рамках интерфейса V5.

## Для протокола управления в качестве адресов уровня 3 используются значения из поля адреса

## Для протокола ТфОП это число идентифицирует конкретный пользовательский порт ТфОП. Один бит в двух байтах адреса имеет фиксированное значение, а оставшиеся 15 битов обеспечивают адресацию для 32768 портов ТфОП.

## Для протокола ВСС адрес уровня 3 использует 13 бит плюс бит индикации либо сети доступа, либо оконечной АТС, что обеспечивает 8192 возможных значения для идентификации процесса ВСС, к которому относится сообщение.

## Для протокола управления трактами адрес уровня 3 содержит только восемь бит. Эти биты образуют значения идентификаторов 16-ти трактов интерфейса V5.2.

## Для протокола защиты адрес уровня 3 может использовать все 16 битов двух байтов адреса. Значение адреса идентифицирует логический С-канал, к которому относится сообщение.

Третий обязательный информационный элемент — тип сообщения — занимает 7 бит четвертого байта сообщения.

## Правила кодирования типа сообщения для разных протоколов V5 иллюстрирует таблице 2.16.

Таблица 2.16 - Типы сообщений интерфейса V5

Более детально рассмотрим сообщения протокол PSTN.

# Типы сообщений протокола PSTN приведены в таблице 2.17

Таблица 2.17Типы сообщений протокола PSTN

# Сообщение ESTABLISH (создание сигнального пути) имеет следующие информационные элементы  (таблице 2.18).

Таблица 2.18 - Информационные элементы  сообщения  ESTABLISH

# Индикаторы информационных элементов данного сообщения приведены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 - Индикаторы информационных элементов сообщения  ESTABLISH

# Пример значений информационного элемента «Данные о линии» приведены на рисунке 2.11

Рисунок 2.11 - Значения информационного элемента «Данные о линии»

## Цель информационного элемента – при отсутствии сигнального пути передать от сети доступа к АТС сведения о состоянии абонентской линии

# Пример расшифровки сообщения ESTABLISH (рисунок 2.12)

## Рисунок 2.12 - Пример расшифровки сообщения ESTABLISH

Порядок обмена сообщениями в процессе установления и разрушения соединения представлены на рисунке 2.13, 2.14.

Рисунок 2.13 - Процесс установления соединения

Рисунок 2.14 - Порядок обмена сообщениями в процессе разрушения соединения

Для предоставления услуг на межстанционных связях используются другие системы сигнализации, которые будут рассмотрены в следующих лекциях

Контрольные вопросы

- Функции протоколов физического уровня при базовом доступе к ресурсам ЦСИО.

- Функции протоколов канального уровня (протокол Q.921).

- Формат кадра протокола LAPD.

- Назначение и формат поля SAPI.

- Назначение и формат поля управления протокола LAPD.

- Функции сетевого уровня Dканала.

- Формат сообщений протокола Q.931.

- Формат сообщения сетевого уровня “ SETUP”.

- Содержит ли сообщение “SETUP” адрес вызываемого пользователя?

- Сравните интерфейсы V5.1 и V5.2.

- Архитектура протоколов интерфейса V5.2.

- Формат кадра канального уровня.

- Формат протокола уровня 3.

- Типы сообщений протокола PSTN.

- Порядок обмена сообщениями в процессе установления и разрушения соединения.