Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(национальный исследовательский университет)

Кафедра «Автоматика и управление»

Направление «Управление в технических системах»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине «Исполнительные механизмы и приводная техника АСУ ТП»

Тема: «Исполнительный электромашинный механизм постоянного тока»

ЮУрГУ–27.03.04.2020.ХХХ ПЗ КП

(ХХХ – последние три цифры номера студенческого документа)

Нормоконтролер						Руководитель

___________/ доц. А.В. Ямщиков			________/ доц. А.В. Ямщиков

«__»_____________2020 г.				«__»_______________2020 г.

Автор работы

________/ Е.А. Иванов/

студент группы КЭ-417

«12»___декабря_____2020 г.

Работа защищена с оценкой

________________________

«__»________________2020 г.

Челябинск 2020

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(национальный исследовательский университет)

Кафедра «Автоматика и управление»

Направление «Управление в технических системах»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект студента

Иванова Егора Алексеевича

Группа КЭ-417

1 Дисциплина: Исполнительные механизмы и приводная техника АСУ ТП

2 Тема проекта: Исполнительный электромашинный механизм постоянного тока

3 Срок сдачи студентом законченной работы: 17 неделя 2-го семестра      									2020-2021 учебного года

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке:

4а) разработка функциональной схемы исполнительного электромашинного механизма постоянного тока на основе двигателя постоянного тока и тиристорного преобразователя;

4б) расчет параметров и выбор марок трансформатора и тринисторов исполнительного электромашинного механизма;

4в) расчет регулировочных характеристик исполнительного электромашинного механизма;

4г) построение динамической модели исполнительного электромашинного механизма в виде структурной схемы и расчет его работы в пусковом режиме; разработка чертежа функциональной электрической схемы исполнительного электромашинного механизма (чертеж – последний лист записки).

5 Календарный план

| Наименование разделов курсового проекта | Срок выполнения разделов проекта | Отметка руководителя о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Раздел «4а» | 8 неделя 1-го семестра 2020-2021 уч.года |  |
| Раздел «4б» | 9-12 неделя 1-го семестра 2020-2021 уч.года |  |
| Раздел «4в» | 13-14 неделя 1-го семестра 2020-2021 уч.года |  |
| Раздел «4г» | 15-16 неделя 1-го семестра 2020-2021 уч.года |  |

6 Исходные данные:

6а) исполнительный электромашинный механизм постоянного тока должен быть спроектирован на основе двигателя постоянного тока и тиристорного преобразователя;

6б ) в качестве выходной величины исполнительного электромашинного механизма принять частоту вращения двигателя, а входной – напряжение управления uy на входе схемы импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорного преобразователя; принять: - uоуном≤uy≤ uоуном (см. табл. 1);

6в ) тиристорный преобразователь выполнить по схеме реверсивного трехфазного нулевого преобразователя с совместным управлением;

6г ) в качестве исполнительного двигателя постоянного тока использовать двигатель 2ПН132LГ  (вариант 92);

6д) принять приведенный к валу якоря момент инерции механической нагрузки J’=0,15J (см. табл. 1).

Таблица 1 – Исходные данные варианта №92

| Тип двигателя | Pном, кВт | Uном, В | Iном, А | nном, об/мин | Ra, Ом | La, мГн | J, кг*м2 | η, % | m, кг | uоу ном, В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ПН132LГ | 3 | 220 | 19,7 | 1000 | 1,52 | 18,1 | 0,048 | 75,5 | 110 | 12 |

Pном – номинальная мощность;

Uном – номинальное напряжение;

Iном – номинальный ток;

nном – номинальная частота вращения;

Ra – сопротивление обмоток якоря;

La – индуктивность обмоток якоря;

J – момент инерции;

η – КПД;

m – масса двигателя;

uоуном – максимальное значение напряжение управления на входе схемы импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорного преобразователя.

Руководитель проекта			____________/доц. А.В. Ямщиков/

Студент					____________/Е.А. Иванов/

АННОТАЦИЯ

Иванов Е.А. Исполнительный электромашинный механизм постоянного тока.

Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу

«Исполнительные механизмы и приводная техника АСУ ТП». –	Челябинск ЮУрГУ, 2020, 23 с., 1 прил. (чертеж), библиогр. список – 11 наим.

В данном проекте в соответствии с заданием спроектирован исполнительный электромашинный механизм постоянного тока, построенный на основе двигателя постоянного тока 2ПН132LГ, имеющего номинальную мощность 3 кВт, номинальную скорость вращения вала 1000 об/мин и КПД η=75,5 %, и реверсивного трехфазного нулевого тиристорного преобразователя (ТП) с совместным управлением.

В ходе проектирования произведен энергетический и электрический расчет силовых элементов ТП: трехфазного трансформатора и тринисторов. На этом основании произведен выбор марок трехфазного трансформатора и тринисторов соответственно: ТС3-10 и Т112-10-10.

Выполнен расчет регулировочных характеристик исполнительного электромашинного механизма в прикладном пакете Mathcad 15.

Разработана динамическая модель электромашинного механизма как объекта управления в виде структурной схемы и рассчитаны ее динамические параметры в среде Vissim.

Выполнено моделирование пускового режима работы электромашинного механизма.

Пояснительная записка к курсовому проекту оформлена в текстовом редакторе MS Word, для построения функциональной электрической схемы  электромашинного механизма использовалась программная среда ???.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1  РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ…………..	6

# 2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ……	7

2.1 Расчет параметров и выбор марки силового трансформатора……….	9

2.2 Расчет параметров и выбор марки тринисторов ТП…………………	11

2.3 Расчет индуктивности уравнительных дросселей (реакторов) ТП

и параметров цепи «выходная цепь ТП-якорная обмотка»…………. 	13

3 РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА………...	15

# 4 ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ПУСКОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА……………………………………………………………………….	16

4.1 Построение и расчет параметров структурной схемы двигателя…...16

## 4.2 Построение и расчет параметров структурной схемы тиристорного преобразователя……………………………………………………………	18

4.3. Расчет пускового режима работы исполнительного электромашинного механизма…………………………………………………………………..	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………20

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………..  21

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА ПОСТОЯННОГО ТОКА…...	23

1 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА

НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

С ЯКОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

И ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

УКАЗАНИЕ К НАБОРУ ТЕКСТА !!! Латинские буквы набирать курсивом, а цифры, русские и греческие буквы без наклона.

УКАЗАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА 1.

1.1. Объем раздела 1 должен составлять не менее 5-6 страниц. Оценка снижается на 5 баллов при невыполнении этого условия.

1.2. Привести упрощенную функциональную схему исполнительного механизма.

Рисунок 1 –  Упрощенная функциональная схема

исполнительного механизма на основе двигателя постоянного тока

с якорным управлением и тиристорного преобразователя:

СИФУ  –  схема импульсно–фазового управления; УВ – управляемый выпрямитель; ТП  –  тиристорный преобразователь; ОВ – независимая обмотка возбуждения; М  – двигатель постоянного тока с якорным управлением; РМ – рабочая машина; – напряжение управления ТП; ,– якорные напряжение и ток

1.3. Указать сферу применения исполнительных механизмов на основе двигателей постоянного тока с якорным управлением и тиристорных преобразователей, достоинства и недостатки таких механизмов.  Использовать информацию из интернета об электроприводах постоянного тока, указав  в списке литературы адреса сайтов, откуда получена информация. ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМ, ВЫПОЛНЕННЫМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!

ТЕКСТ ПРОВЕРЯЕТСЯ  НА АНТИПЛАГИАТ среди курсовых проектов выполненных студентами кафедры «Автоматика и управление» всех годов обучения.

Оценка снижается на 25 баллов при невыполнении этого условия.

1.4. Описать принцип действия УВ на примере однофазного однополупериодного тиристорного преобразователя, работающего на АКТИВНУЮ НАГРУЗКУ. Использовать любые учебные пособия, например:

1) свой конспект;

2) учебное пособие преподавателей каф. Автоматики «ПолупроводнПреобразРобототехнУст-тв», с. 36–38;

3) пособие Ямщикова «5 Ямщиков Преобразоват уст-ва приводов», с. 4–9;

4) учебник Волкова и Миловзорова «Электромашинные устройства автоматики», с. 81, 82.

В списке литературы сослаться на те пособия, которые были использованы при описании УВ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ (!!!) необходимо обратить на тот факт, что СИФУ можно реализовать так, что напряжение управления  ТП и выходное среднее напряжение  ТП будут прямо пропорциональны. См. пособие Ямщикова «5 Ямщиков Преобразоват уст-ва приводов», с. 12.

# 2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ

# ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

УКАЗАНИЕ 2.1. Вначале указать, что расчет параметров выполняется в соответствии с алгоритмом, приведенным  в  пособиях,  указанных  ниже. В тексте записки эти пособия необходимо отметить номерами, а названия пособий привести в списке литературы.

1) «Салтыков А.Н. Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики: задания и методические указания к выполнению курсовой работы и лабораторных работ / А.Н. Салтыков, А.В. Ямщиков. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 1989, 71 с.» на стр. 10–15. Это пособие находится в файле «Рук-во к КП ТСЭ ЭМС 2014».

2) Лебедев А.М. Следящие электроприводы станков с ЧПУ / Лебедев А.М., Орлова Р.Т., Пальцев А.В. – М.: Энергоатомиздат, 1988, 223 с.;

3) Лебедев А.М. Тиристорный следящий электропривод / А.М. Лебедев, В.А. Найдис, Р.Т. Орлова. – М.: Энергия, 1972. – 128 с].

УКАЗАНИЕ 2.2 !!! Далее отметить, что расчет выполнен для исполнительного механизма, построенного на основе тиристорного реверсивного трехфазного нулевого преобразователя с совместным управлением. Этот ТП состоит из двух нереверсивных ТП, объединенных совместным управлением. Каждый из ТП собран по трехфазной однополупериодной схеме с нулевым выводом.

После этого предложения привести функциональную электрическую схему ТП в виде рисунка, т.е. использовать упрощенный штамп, как этом 8 листе. Схему ТП нужно взять из пособия «ПолупроводнПреобразРобототехнУст-тв», с. 77. Назначения  элементов этой схемы, которые описаны на стр. 76 и 78, только назвать, не приводя обоснования.

При отсутствии этой схемы оценка снижается на 10 баллов.

При обозначении элементов схемы следует использовать современные обозначения тиристоров и уравнительных дросселей (реакторов). Вместо Т1–Т3 нужно записать VS1–VS3, вместо  Д1 и Д2  нужно записать L1, L2. Трансформатор обозначить символом TV.

УКАЗАНИЕ 2.3 !!!  При   расчетах  сохранять  ТОЛЬКО  ПЕРВЫЕ три-четыре значащих разряда. За каждый лишний разряд оценка снижается на 1 балл.

УКАЗАНИЕ 2.4 !!! Размерность числовых величин указывать БЕЗ квадратных скобок. Число от единицы измерения отделять пробелом. Примеры: 10 А, 38 Нм, 2 кг, 3 руб и т.д.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

2.1 Расчет параметров и выбор марки силового трансформатора

2.1.1 Коэффициент схемы трансформатора по напряжению kн:

kн=0,922.

2.1.2 Теоретическое значение фазной ЭДС вторичной обмотки E2ф:

E2ф=kнUном=0,922⋅220=202,8 В.

2.1.3 Фазное напряжение вторичной обмотки с учетом необходимого запаса U2ф:

U2ф=kUkαkRE2ф,

где kU, kα, kR – коэффициенты запаса, учитывающие соответственно снижение напряжения сети, неполное открытие тринисторов, падение напряжения на внутреннем сопротивлении тиристорного преобразователя.

kU = 1,1; kα = 1,1; kR = 1,05.

U2ф=kUkαkRE2ф=1,1⋅1,1⋅1,05⋅202,8=257,7 В.

2.1.4 Теоретическое значение тока вторичной обмотки I2т

I2т=kт2Iном,

где kт2=0,578 – коэффициент схемы по току вторичной обмотки

I2т=kт2Iном=0,578⋅19,7=11,4 А.

2.1.5 Ток вторичной обмотки I2

I2=kiI2т,

где ki=1,1- коэффициент, учитывающий отклонение формы тока от прямоугольной

I2=kiI2т=1,1⋅11,4 =12,5 А.

2.1.6 Линейное вторичное напряжение U2 и коэффициент трансформации kтр 
U2=3U2ф=257,73=446 В

kтр=U1U2=380446=0,85,

где U1=380 В- линейное напряжение первичной обмотки.

ЗАМЕЧАНИЕ. Т.к. kтр<1, то должен быть выбран повышающий трансформатор с линейным вторичным напряжением, превышающем 446 В.

2.1.7 Коэффициент схемы по току первичной обмотки kт1

kт1=0,47.

2.1.8 Теоретическое значение тока первичной обмотки Iп

Iп=kт1Iномkтр=0,47⋅19,70,85=10,9 А.

2.1.9 Ток первичной обмотки I1

I1=kiIп=1,1⋅10,9=12,0 А.

2.1.10 Коэффициент схемы по мощности kм

kм=1,45.

2.1.11 Теоретическое значение типовой мощности трансформатора идеального выпрямителя с нагрузкой на противо-ЭДС Sт

Sт=kмUномIном=1,45⋅220⋅19,7=6284,3 ВА.

2.1.12 Расчетная типовая мощность трансформатора Pт

Pт=kukαkiSт=1,1⋅1,1⋅1,1⋅6284,3=8,4 кВА.

Отсюда следует, что для работы тиристорного преобразователя требуется трехфазный трансформатор с типовой мощностью не менее 8,4 кВА.

На основе результатов расчета выбираем трансформатор ТС3-10 со следующими техническими характеристиками [при понижающем трансформаторе см. лит.7; при повышающем трансформаторе см. лит 11] .

Указание. При выборе своего трансформатора указать все перечисленные характеристики:

- соединение обмоток						 – Y/Y;

- номинальная мощность 					– SН =10 кВА;

- линейное напряжение первичной обмотки		– U1Н = 380 В;

- линейное напряжение вторичной обмотки 		– U2Н = 660 В;

- относительное значение

напряжения короткого замыкания                             – uк = 3,8%;

- мощность потерь в режиме короткого замыкания	– Рк = 270 Вт;

- цена                                                                               – 44 813 руб;

- масса                                                                             – 88 кг.

Рисунок 2 – Основные технические характеристики

трансформатора ТС3-10

УКАЗАНИЕ. Для нахождения относительного значения напряжения короткого замыкания uк и мощности потерь Рк в режиме короткого замыкания необходимо в поисковике набрать марку выбранного трансформатора.

2.2 Расчет параметров и выбор марки тринисторов ТП

2.2.1 Коэффициент схемы по среднему току тринистора kтв для принятой в проекте схемы ТП:

kтв=0,333.

2.2.2 Среднее значение тока тринистора Iв:

Iв=kтвIном=0,333⋅19,7=6,6  А.

2.1.3 Коэффициент схемы kнв по максимальному напряжению тринистора:

kнв=2,25.

2.1.4 Максимальная величина обратного напряжения Uвmax, прикладываемого к тринистору:

Uвmax=kнвkukαkRUном=2,25∙1,1⋅1,1∙1,05∙220=629 В.

По полученным данным: среднему току тринистора Iв=6,6 А и обратному напряжению  Uвmax=629 В  выбираем тринистор [8], основные технико-экономические данные которого приведены на рис. 3.

Рисунок 3 – основные технико-экономические данные тринистора Т112-10-10:

URRM – повторяющееся импульсное обратное напряжение;

UDRM – повторяющееся импульсное прямое напряжение закрытого тринистора

Дополнительные технические характеристики тринистора Т112-10-10

-  В  – прямое (пороговое) напряжение на тринисторе;

- IRRM = 2,5 мА – обратный ток тринистора;

-  0C  – максимально допустимая температура перехода;

-   0C  – максимально допустимая температура окружающей среды;

-  tq = 63-250 мкс – время выключения тринистора;

- IGT = 40 мА – отпирающий постоянный ток управления;

- UGT = 2,5 В – отпирающее постоянное напряжение управления.

2.3 Расчет индуктивности уравнительных дросселей (реакторов) ТП

и параметров цепи «выходная цепь ТП-якорная обмотка»

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Все рассчитываемые ниже активные и индуктивные сопротивления соединены последовательно!!!

2.3.1 Рассчитаем сопротивление реактора

Ry=0,4⋅Ra+Rдп=0,4⋅1,52=0,608  Ом.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Rдп  – активное сопротивление обмотки дополнительных полюсов, которая включается на заводе-изготовителе последовательно с якорной обмоткой, как это показано на рисунке. Указать назначение обмотки дополнительных полюсов .

Рисунок. Схема соединения якорной обмотки

и обмотки дополнительных полюсов

2.3.2 Рассчитаем активное напряжение короткого замыкания uка по следующим соотношениям:

,

,

где в соответствии данными  трансформатора ТС3-10 напряжение короткого замыкания .

2.3.3 Активное сопротивление обмоток трансформатора Rк, приведенное ко вторичной обмотке:

Rк=uкaU2фI2=0,027⋅257,712,5=0,618 Ом.

2.3.4 Рассчитаем индуктивное  напряжение короткого замыкания uки по формуле:

uки=uк2-uка2=3,82-2,72=2,67%.

2.3.5 Индуктивное сопротивление короткого замыкания трансформатора Xк, приведенное ко вторичной обмотке:

Xк=uкиU2фI2=0,0276⋅257,712,5=1,96 Ом.

2.3.6 Сопротивление Rп, которое вносится за счет перекрытия анодных токов:

Rп=mXк2π=3⋅1,96 2π=0,936 Ом.

где m=3- число фаз.

2.3.7 Рассчитаем сопротивление щеточного контакта Rщ:

Rщ=2Iном=219,7=0,102 Ом.

2.3.8 Результирующее активное сопротивление Rp замкнутой цепи «выходная цепь ТП-якорная обмотка»:

Rp=Ry+Rк+Rп+Rщ+Ra=

=0,608+0,618+0,936+0,102+1,52=4,09 Ом.

2.3.9 Ток индуктивности дросселей (реакторов) Iур:

Iур=0,3Iном=0,3⋅19,7=5,9 А.

2.3.10 Расчетный коэффициент для принятой схемы выпрямления ky:

ky=0,65.

2.3.11 Рассчитаем индуктивность Ly двух реакторов:

Ly=2U2ф2πfIномky,

где f=50 Гц- частота сети.

Ly=2⋅257,7 2π⋅50⋅19,7⋅0,65=0,038 Гн.

2.3.12  Рассчитаем индуктивность Ly' одного реактора:

Ly'=0,7Ly=0,7⋅0,038=0,027 Гн.

2.3.13 Индуктивность короткого замыкания Lк, приведенная ко вторичной обмотке:

Lк=Xк2πf=1,9582π⋅50=6 мГн.

2.3.14 Индуктивность обмоток якоря и дополнительных полюсов   La+Lдп в соответствии с данными двигателя

La+Lдп =18,1 мГн.

2.3.15 Полная индуктивность замкнутой цепи «выходная цепь ТП-якорная обмотка» Lp:

Lp=Ly'+Lк+La+Lдп=0,027+0,006+0,0181 =0,0511 Гн.

3 РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА

Регулировочная характеристика (РХ) исполнительного электромашинного  (или характеристика «вход–выход») – это зависимость частоты вращения п якоря ДПТ или угловой скорости от  напряжения управления ТП uy, которая задается соотношением:

ФОРМУЛУ СОСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИВОДИТСЯ НИЖЕ.

3.1 Максимальное среднее значение выпрямленного напряжения на выходе ТП

Uпо=36U2ф2π=36⋅257,7 2π=301,5 B.

3.2 Максимальное значение uоуном   напряжения управления ТП

uоуном=12 B.

3.3 Коэффициент передачи ТП

Kп=Uпоuоуном=301,512=25,1.

3.4 Электромагнитный коэффициент двигателя  Kэм:

Kэм=Uном-RaIномΩном==Uном-RaIном2πnном∙60,

где Ωном- номинальная частота вращения в рад/с.

Kэм=220-1,52⋅19,72π⋅100060=1,76 Врад/с.

В режиме холостого хода, т.е. при Мс = 0, уравнение РХ исполнительного механизма примет вид:

Рассчитаем номинальное значение электромагнитного момента двигателя по формуле

ПРИВЕСТИ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА

В режиме номинальной нагрузки, т.е. при   Нм, уравнение РХ исполнительного механизма примет вид:

ПРИВЕСТИ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА РХ

Графики РХ исполнительного механизма, построенные по формулам РХ, приведены на рис. 6.

УКАЗАНИЕ!!! ГРАФИК ПОСТРОИТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ uy В ПРЕДЕЛАХ

- (1,1…1,25)uоуном≤uy≤ (1,1…1,25)uоуном

Рисунок 6 – Регулировочные характеристики

исполнительного электромашинного механизма

# 4 ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

# И РАСЧЕТ ПУСКОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

# ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАШИННОГО МЕХАНИЗМА

## 4.1 Построение и расчет параметров структурной схемы двигателя

## Структурная схема ДПТ с якорным управлением имеет вид, представленный на рис. 8.

Рисунок 8 – Структурная схема ДПТ в общем виде

Рассчитаем числовые значения параметров структурной  схемы ДПТ, используя следующие соотношения.

4.1.1 Электромагнитная постоянная цепи якоря Tя:

Tя=LpRp=0,05114,09=0,0125 с.

4.1.3 Электромеханическая постоянная времени Tм двигателя с нагрузкой, приведенной к валу двигателя:

Tм=J+J'RpKэм2=J+0,15JRPKэм2=1,15JRpKэм2,

где J'- приведенный момент инерции нагрузки (в соответствии с заданием (п.6д) равен 15% от момента инерции двигателя).

Tм=1,15⋅0,048⋅4,091,76⋅1,76=0,073 с.

Построим структурную схему ДПТ, используя рассчитанные выше значения параметров.

Рисунок 9 – Структурная схема ДПТ в числовых значениях параметров

## 4.2 Построение и расчет параметров структурной схемы

## тиристорного преобразователя

## Структурная схема ТП имеет вид, представленный на рис. 10 [10].

Рисунок 10 – Структурная схема тиристорного преобразователя

Рассчитаем числовые значения параметров структурной  схемы ТП, используя следующие соотношения.

Постоянная времени Tп  для принятой схемы выпрямления ТП задается соотношением [10]:

Tп=0, 007 мс.

Построим структурную схему ТП, используя рассчитанные выше параметры ТП.

Рисунок 11 – Структурная схема ТП с учетом рассчитанных параметров

4.3. Расчет пускового режима работы

исполнительного электромашинного механизма

УКАЗАНИЯ. 1. Опираясь на полученные структурные схемы ДПТ и ТП составить в любой системе моделирования динамических процессов общую структурную схему исполнительного механизма.

2. Добавить к этой схеме пропорциональное звено, преобразующее угловую скорость в частоту вращения в об/мин.

3. Привести схему моделирования в записке.

4. Смоделировать динамические процессы в исполнительном механизме при следующих условиях:

- на вход подать напряжение управления в виде ступенчатой функции ;

- задать момент сопротивления, равным номинальному значению;

- вывести на поле графиков следующие величины: частоту вращения в об/мин, якорный ток, якорное напряжение;

- определить длительность переходного процесса по 5% зоне;

- определить максимальные значения рассчитанных величин и сравнить их с номинальными значениями.

5. Рассчитать:

а) длительность переходного процесса по скорости;

б) перерегулирование по скорости;

в) максимальное значение якорного тока и кратность пускового якорного тока.

6. Свести в единую сравнительную таблицу: показатели, указанные в п. 5, и аналогичные показатели  того  же двигателя,  рассчитанные  в  задаче из  ПЗ 6-8 «ДИНАМИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЯКОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ».

ЗАМЕЧАНИЕ: в ПЗ 6-8 двигатель работает от идеального источника напряжения и поэтому показатели переходного процесса будут различаться!!!

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте разработана функциональная схема  исполнительного электромашинного механизма постоянного тока, реализованного в соответствии с заданием на двигателе постоянного тока 2ПН132LГ, который имеет следующие номинальные данные: мощность – 3 кВт,   частота вращения – 1000 об/мин, КПД – 75,5%.

Произведен энергетический и электрический расчет тиристорного преобразователя, выполненного согласно заданию по трехфазной реверсивной нулевой схеме с совместным управлением. На основании  расчета выбран силовой трехфазный трансформатор ТС3–10 и тринисторы Т112–10-10, которые позволяют реализовать исполнительный механизм на основе двигателя 2ПН132LГ.

Выведены уравнения регулировочных характеристик (РХ) указанного исполнительного механизма, позволяющие определить частоту вращения двигателя при всех допустимых  сигналах управления и допустимых механических нагрузках. Построено семейство графиков РХ в среде Мathcad-15.

Построена динамическая модель исполнительного механизма в виде структурной схемы как объекта управления, рассчитаны её параметры, имеющие следующие значения:

- электромагнитный коэффициент двигателя Кэм=1,76 В/(рад/с);

- полное активное сопротивление цепи «выходная цепь ТП–якорная цепь»  Rр=4,09 Ом;

- полная индуктивность цепи «выходная цепь ТП–якорная цепь»  Lp=0,0511 Гн;

- электромагнитная постоянная цепи «выходная цепь ТП–обмотка якоря» Тя=0,0125 c;

- электромеханическая постоянная времени двигателя Тм = 0,073 c.

Выполнен с использованием разработанной динамической модели исполнительного механизма расчет его пускового режима в среде ???? (указать). Основные показатели этого режима имеют следующие значения:

- длительность переходного процесса электромашинного механизма по скорости составляет 0,258 с;

- максимальный якорный ток при прямом пуске на номинальное напряжение (пусковой ток), поступающее от ТП, составляет 58 А;

- кратность пускового тока при прямом пуске двигателя на номинальное напряжение, поступающее от ТП, составляет 2,9.

Выполнен чертеж функциональной электрической схемы разработанного исполнительного электромашинного механизма постоянного тока, приведенный в Приложении.

Таким образом, задание на проектирование исполнительного электромашинного механизма постоянного тока выполнено в полном объеме.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАЗДЕЛА

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК»

ЗАМЕЧАНИЕ. У каждого студента должен быть сформирован индивидуальный  библиографический список.

- Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод: учебник для вузов / В.В. Москаленко. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 416 с.

- Иванов-Смоленский И.М. Электрические машины / И.М Иванов-Смоленский. – М.: Высш. шк., 1980. – 512 с.

- Негадаев В.А. Электрический привод: учеб. пособие / В.А. Негадаев.– Кемерово: КузГТУ, 2019, –131с.

- https://studopedia.su/7_23639_podchinennoe-upravlenie-v-sau.html

- https://studfile.net/preview/4200964/page:8/

- Салтыков А.Н. Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики: задания и методические указания к выполнению курсовой работы и лабораторных работ / А.Н. Салтыков, А.В. Ямщиков. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 1989, 71 с.

- https://tszi.ru/catalog/tszi/tszi-10-0.html

- https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t112/t112-10/t112-10-10.html

- Дюрягин В.Р. Полупроводниковые преобразователи робототехнических устройств: Учебное пособие / В.Р.Дюрягин, О.Н. Казьмин, И.С. Пинчук и др. – Челябинск: ЧПИ. 1987. – 79с.

- Лебедев А.М. Тиристорный следящий электропривод / А.М. Лебедев, В.А. Найдис, Р.Т. Орлова. – М.: Энергия, 1972. – 128 с.

11. https://cheb-transformator.nt-rt.ru/images/manuals/TH_transform_suhie_ts.pdf