Приложение 1

По алгоритму рис. 1 и материалам лекции необходимо произвести расчёт усилия и мощности дрессировочного стана «1700» на основе упругопластической  модели очага деформации

Вычисление N,  Р, ΔР

Вычисление

Δh, ε, σф2,  Δh1упр, Δh2упр, pci’, L, D

НАЧАЛО

Исходные данные

КОНЕЦ

Вычисление

x2, x1, lc, tgα/2, tgβ, δi-1, δi, x1упр, xпл, р1

Вычисление

p2, р23, р4отст, рcp

Да

Нет

###### Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета

(обозначения величин – см. формулы ниже)

Исходные данные в таблице 1:

Таблица 1

Режимы дрессировки, для которых выполнить исследования

| Марка стали | № варианта | h0, мм | b, мм | σ0, МПа | σ1, МПа | ϑ, м/с | ε, % | µ | R, мм | σ0,2исх, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC01 | 1 | 0,3 | 1025 | 58,54 | 62,22 | 10,8 | 0,7 | 0,1509 | 275 | 235 |
| DC01 | 2 | 0,4 | 980 | 38,26 | 54,00 | 18 | 0,8 | 0,0789 | 305 | 235 |
| 08Ю | 3 | 0,5 | 970 | 47,42 | 62,29 | 10,5 | 0,7 | 0,1282 | 283 | 275 |
| 1ПС | 4 | 0,6 | 1265 | 22,39 | 38,53 | 14 | 0,85 | 0,1487 | 272 | 260 |
| 08ПС | 5 | 0,6 | 1200 | 30,56 | 42,00 | 14,1 | 0,8 | 0,1257 | 300 | 230 |
| 08ПС | 6 | 0,6 | 1215 | 27,43 | 42,87 | 14,4 | 0,8 | 0,1779 | 299 | 230 |
| 08Ю | 7 | 0,6 | 900 | 33,33 | 63,60 | 10 | 1,0 | 0,0778 | 285 | 269 |
| 3СП | 8 | 0,8 | 1100 | 19,32 | 47,01 | 11,9 | 2,9 | 0,0721 | 270 | 325 |
| 08ПС | 9 | 0,8 | 1495 | 20,07 | 31,18 | 17,4 | 1 | 0,1382 | 281 | 230 |
| DC01 | 10 | 0,91 | 1010 | 28,29 | 40,66 | 17,6 | 1 | 0,0746 | 295 | 235 |
| DC05 | 11 | 1,51 | 1260 | 17,87 | 27,99 | 10,4 | 0,5 | 0,0775 | 280 | 185 |
| DCO4 EK | 12 | 2 | 1280 | 14,84 | 22,47 | 9,1 | 0,9 | 0,1573 | 287 | 195 |
| DC01 | 13 | 2 | 1265 | 15.01 | 22.73 | 8,6 | 0,9 | 0,1543 | 296 | 235 |
| 08ПС | 14 | 2 | 1265 | 12.25 | 18.35 | 8 | 0,9 | 0,1459 | 302 | 230 |
| DC05 | 15 | 2,5 | 1085 | 13,64 | 26,68 | 10,5 | 0,5 | 0,1416 | 274 | 185 |
| 17Г1С | 16 | 0,78 | 1178 | 15.01 | 22.73 | 8,6 | 0,9 | 0,1943 | 296 | 500 |
| 08Ю | 17 | 0,66 | 1565 | 12.05 | 19.05 | 17,6 | 1,2 | 0,1059 | 307 | 269 |
| DC05 | 18 | 1,05 | 1615 | 17,64 | 29,9 | 19,6 | 0,75 | 0,1361 | 279 | 185 |

νВ = 0,35; νП = 0,30; ЕВ = ЕП = 2,15∙105 МПа.

- h1=h01−0,01ε

- Δh=h0−h1

- σф2=σ0,2исх+A14ε3+A23ε2+A32ε

- Δh1упр=h0σф2ЕП

- Δh2упр=h1σф2ЕП

- рср'=1,15σф2

- x2=8pcpR1−νВ2πЕВ+1−νП2πЕП

- х1=RΔh+x22

- lc=x1+x2

- tgα2=Δh+Δh2упр2x1

- tgβ=Δh2упр2x2

- δ0=μtgα2

- δ1=μtgβ

- x1упр=Δh1упрх1Δh+Δh2упр

- х=х1−х1упр

- D=ЕПЕП−σф2

- L=ЕП−σф2σф2

- p1=1,15EП1δ0+Lδ0+1[(δ0−1δ0+1δ0−σ01,15EП)Dδ0+1−1−

- р23=1,15σф2δ0[EПσф2×1+δ01−2D−1+Dδ0δ0−1δ0+1−σ01,15σф2Dδ0δ0−1]               h1Δhδ0+1h0h1δ0+1−1+1

- p4отст=1,15EП−1δ1+L1−δ1[(1+δ11−δ1δ1−σ11,15EП)D1−δ1−1−

- рср=1lcp1x1упр+р23хпл+р4отстх2

- P=pcplcb

- aдр=pсрlnh0h1

- Nдр=aдрϑh1b