Министерство образования и науки Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

- Кафедра технической механики

- 621.03(07)

З-175

- ДЕТАЛИ  МАШИН  И  ОСНОВЫ  КОНСТРУИРОВАНИЯ

Рабочая тетрадь

(Электронная версия)

- Челябинск

Издательский центр ЮУрГУ

2017

УДК 621.031(075.8) + 621.81.001.2(075.8)

З-175

Одобрено

учебно-методической комиссией филиала ЮУрГУ в г. Златоусте

Рецензент А.В. Козлов

| З-175 | Детали машин и основы конструирования: рабочая тетрадь (электронная версия) / составители: Р.И. Зайнетдинов, Е.А. Полуэктов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 52 с. Рабочая тетрадь предназначена для студентов технических направлений вузов очной и заочной форм обучения. Рассмотрена последовательность решения задач по расчету зубчатых, червячных, ременных и цепных передач, валов, их опор, муфт, соединений и пружин. Приведены указания по расчету закрытых и открытых цилиндрических, конических зубчатых передач, плоско- и клиноременных передач, по подбору стандартных муфт и расчету различных типов предохранительных муфт, шпоночных, шлицевых, резьбовых и прессовых соединений. |
| --- | --- |

УДК 621.031(075.8) + 621.81.001.2(075.8)

 Издательский центр ЮУрГУ, 2017

- ВВЕДЕНИЕ

Рабочая тетрадь является заготовкой к практическим занятиям по курсу «Детали машин и основы конструирования», предназначена для студентов технических направлений вузов 15.03.05 «Конструкторско-технологи-ческое обеспечение машиностроительных производств», 22.03.02 «Металлургия» и др. очной и заочной форм обучения. Ее содержание соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3+.

Объем курса по учебному плану для направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» составляет 5 зачетных единиц или 180 часов, включает аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов.

Аудиторные занятия для студентов очной формы обучения состоят из:

– лекций в объеме 32 часа;

– практических занятий объемом 32 часа;

– лабораторных занятий объемом 16 часов.

Самостоятельная работа студентов объемом 100 часов включает изучение тем, не выносимых на лекции, выполнение расчетно-графических работ и курсового проекта.

В тетрадь включены типовые задачи по расчету закрытых и открытых цилиндрических, конических зубчатых передач, червячных, плоско- и клиноременных, цепных передач, валов, их опор, по подбору стандартных и расчету предохранительных муфт различных типов, шпоночных, шлицевых, болтовых и прессовых соединений, пружин.

В данной рабочей тетради рассмотрена последовательность решения задач по методике, применяемой на кафедре в последние годы, даны рекомендации по выбору расчетных параметров по имеющимся в библиотеке филиала и наиболее распространенным учебникам и учебным пособиям.

Использование рабочей тетради позволяет интенсифицировать процесс изучения материала, помогает студентам приобретать навыки работы с технической литературой.

Рабочая тетрадь может быть использована для самостоятельной работы студентов и окажется полезной при выполнении курсового проекта по курсу «Детали машин и основы конструирования».

В тексте использованы следующие сокращения: разд. – раздел; табл.– таблица; с. – страница; рис. – рисунок; п. – пункт; ф. – формула; см. – смотри. В квадратных скобках указаны источники, по которым выбираются расчетные формулы и справочный материал. Например, [1, табл. 12.3; 3, с. 97] означает, что искомый параметр можно найти в таблице 12.3 источника 1 или на странице 97 источника 3 по библиографическому списку.

При расчете передач параметры с индексом 1 относятся к ведущему, а с индексом 2 – ведомому элементу.

Практическое занятие № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

ПРИ РАСЧЕТЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

Исходные данные:

Тип передачи –                                                              Схема передачи

Передаваемая мощность P1 =     кВт

Момент на колесе Т2 =      Н м

Угловая скорость 1 =     с–1

Частота вращения n1 =     мин-1

Передаточное число u =                                               График нагрузки

Срок службы передачи L =         , работа в     см.

Вид смазки зацеплений –

1. Кинематический расчет:

P2 =            кВт, 2 =            с–1, n2 =           мин–1, Т1 =             Н м

2. Материалы зубчатых колес:

с учетом рекомендаций [1, § 8.12; 2, § 2.1; 5, § 4.4; 6, § 3.1] назначаем для шестерни – сталь _________ с термообработкой ________________________ ,

НВ1(НRС1) =                       , в =      МПа, т =        МПа;

для колеса – сталь_________ с термообработкой ________________________ ,

НВ2(HRC2) =                       , в =       МПа, т =       МПа [1, табл. 8.7; 2, табл. 2.1; 4, табл. 3.3; 5, табл. 4.5; 6, табл. 3.2].

3. Допускаемые напряжения при расчете на выносливость.

3.1. Допускаемые контактные напряжения.

Базовый предел контактной выносливости по [1, табл. 8.8; 2, табл. 2,2; 4, табл. 3.2; 5, табл. 4.6]:

Hlimb1(H01) =

Hlimb2(H02) =

Коэффициент безопасности по [1, табл. 8.8; 2, с. 13; 4, с. 33; 5, табл. 4.6] для зуба шестерни SH1 =            , для зуба колеса SH2 =               .

Базовое число циклов перемены напряжений по [2, с. 13; 3, табл.14.8; 6, табл. 3.3] или по формуле NH0 = 30HB2,4 ≤ 120∙106:

NH01 =                                              ;    NH02 =

Эквивалентное число циклов перемены напряжений пo [1, ф. (8.63); 3, ф. (14.91)] . Для трехступенчатого графика нагрузки с моментами Т1 – пусковой, Тн – номинальный, Т2 – минимальный, предварительно определяется время работы передачи tн и t2 соответственно под нагрузками Тн и Т2:

tн = 300 L ncм tн’ =                            ;   t2 =300 L ncм t2’ =

Здесь L – срок службы передачи в годах, ncм – число рабочих смен, tн’ и t2’– продолжительность работы передачи под нагрузками Тн и T2 за смену.

NHE1 = 60 n1 c (tн + 23 t2) =

NHE2 = 60 n2 c (tн + 23 t2) =

Коэффициент долговечности [1, ф. (8.61); 4, с.33; 6, с. 55]:

KHL1 =		           	    	;   KHL2 =

Принимаем KHL1 =            ;   KHL2 =

Допускаемые контактные напряжения [1, ф. (8.55); 2, табл. 2.2; 4, ф. (3.9)]:

для шестерни [H]1 =

для колеса [H]2 =

Допускаемые контактные напряжения для передачи определяют по одному из следующих выражений (см. рекомендации ниже):

| а) | [H] = [H]1,2min = |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| б) |  | [H] = 0,45 ([H]1 + [H]2) = [H] ≤ 1,23 [H]1,2min = [H] ≤ 1,15 [H]1,2min = |  |

Принимаем [H] =

Предварительно по [2, с. 14; 3, с. 196; 6, с. 55] необходимо выбрать одну из вышеприведенных формул (а) или (б).

3.2. Допускаемые напряжения изгиба.

Базовый предел изгибной выносливости зубьев [1, табл. 8.8; 2, табл. 2.3; 3, табл. 14.5; 4, табл. 3.9; 5, табл. 4.6]:

Flimb1(F01) =                                    ;   Flimb2(F02) =

Коэффициент безопасности по [1, табл. 8.8; 2, с. 15; 4, табл. 3.9, с. 43–44; 5, табл. 4.6]:

SF1 =                             ;   SF2 =

Коэффициент, учитывающий двухстороннее приложение нагрузки [1, с. 182; 2, с. 15; 4, c. 45]:  KFc1 (YA1) = KFc2 (YA1) =

Базовое число циклов перемены напряжений и показатель степени по [1, с. 182; 2, с. 15; 4, с. 45]:

NF01 =                       ;   NF02 =

m1(mF1) =     ;   m2(mF2) =

Эквивалентное число циклов перемены напряжений по [1, ф. (8.70); 3, ф. (14.84)]:

NFE1 = 60 n1 c (tн + 2m1 t2) =								;

NFE2 = 60 n2 c (tн + 2m2 t2) =

Коэффициент долговечности [1, ф. (8.68), (8.69); 3, ф. (14.83); 6, с. 56]:

KFL1 =                                               ;   KFL2 =

Принимаем KFL1 =       ;   KFL2 =

Допускаемые напряжения изгиба [1, ф. (8.67); 3, ф. (14.81); 4, с. 44]:

[F]1 =                                              ;   [F]2 =

4. Допускаемые напряжения для проверки прочности зубьев при перегрузках.

4.1. Предельные допускаемые контактные напряжения по [1, табл. 8.8; 2, c. 24; 4, с. 41; 5, табл. 4.6]:

[H]max1 =                                          ;   [H]max2 =

4.2. Предельные допускаемые напряжения изгиба [1, табл. 8.8; 2, c. 25; 5, табл. 4.6]:

[F]max1 =                                         ;   [F] max2 =

Практическое занятие № 2
РАСЧЕТ ЗАКРЫТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Исходные данные (см. практическое занятие № 1).

П. 1–4 – см. практическое занятие № 1.

- Вращающие моменты на валу шестерни Т1 =        Н м, колеса Т2 =       Н м.

- Межосевое расстояние. Расчетная формула [1, ф. (8,14); 2, с. 17; 3, ф. (14,78); 4, ф. (3,7); 6, c. 61]:

- aw =

- Параметры, входящие в расчетную формулу:

- Коэффициент Ка пo [1, с. 142; 2, с. 17; 3, с. 190; 4, с. 32]. Принимаем Ка =     .

- Коэффициент ba по [1, табл. 8.4; 2, с. 17; 3, с. 190; 4, с. 33; 5, табл. 2.5]. Значение ba необходимо согласовать с ГОСТ 2185-66 [1, с. 143; 2, с. 17; 4, с. 36; 5, с. 33]. Принимаем ba =

- По принятому значению ba находим коэффициент bd [1, ф. (8.12), 2, с. 18; 4, ф. (3.8); 5, с. 34]   bd =

- Для косозубых передач bd  1,5, для прямозубых – bd  1,0.

- Коэффициент КH по [1, рис. 8.15; 2, с. 18; 3, табл. 14.2; 4, табл. 3.5] принимаем   КH =

- Расчетное значение межосевого расстояния

- aw =

По ГОСТ 2185-66 [1, с. 143; 2, с. 20; 3, c. 164; 4, с. 36; 5, с. 33; 6, табл. 4.1] принимаем aw =

- Модуль зацепления.

- Для передач редуктора модуль зацепления назначается по следующим рекомендациям [5, с. 35]:

- тn = (0,01…0,02) aw  при HB2  350 и тn = (0,0125...0,0315) aw при HB2 > 350;

- тn =

- По ГОСТ 9563-60 [1, табл. 8.1; 2, с. 21; 3, с. 161; 4, с. 36; 6, с. 62] примем стандартное значение модуля  тn =

- Для силовых передач тn   1,5 мм.

- Число зубьев шестерни и колеса, угол наклона зубьев.

- По принятым значениям aw и тn, назначив предварительно угол наклона зубьев  = 8–15°, вычислим суммарное число зубьев и число зубьев шестерни и колеса [2, с. 21, п. 4, 5; 4, с. 36–37; 6, с. 62, п. 4, 6, 7]:

- z =                                       			.   Принимаем z =

- z1  =                                       			.   Принимаем z1 =

- z2  =                         	                  			.   Принимаем z2 =

- По принятым значениям aw, тn, z1, z2 уточняем угол наклона зубьев [2, с. 21, п. 4; 4, ф. (3.16); 6, с. 62, п. 5]:

- cos =                     							;    =

- При ba < 0,4 проверяем принятое значение коэффициента ba модуля mn и полученное значение угла  по условию

- ba  2,5 mn / aw sin =

- Фактическое передаточное число и его отклонение от заданного переда-точного числа [2, с. 22, п. 6; 4, с. 37, п. 5; 6, с. 63, п. 8]

- uф =                                         ;   u = (uф – u) 100 %/u =

- Вывод о допустимости отклонения:

- Основные размеры зубчатых колес [1, § 8.2; 2, с. 22, п. 7; 4, табл. 3.10; 5, § 4.8; 6, с. 63, п. 10]:

- d1 = 			 		      ; d2 =

- da1 =					      ; da2 =

- df1 =					      ; df2 =

- b2 = bw =                                        				.   Принимаем b2 =

- b1 = 1,12 b2 =                                				.   Принимаем b1 =

- Проверка aw =

- Окружная скорость в зацеплении и степень точности изготовления

V =

Назначаем _____ степень точности [1, табл. 8.2; 2, табл. 2.5; 3, табл. 14.1; 5, табл. 4.10; 6, табл. 4.2].

12. Коэффициент перекрытия [1, ф.(8.25); 3, ф. (14.5); 4, c. 39]

 =

13. Проверочный расчет на выносливость по контактным напряжениям [1, § 8.7; 3, разд. 14.9; 4, § 3.2].

Расчетная формула [3, ф. (14.74); 4, ф. (3.4); 6, с. 64]:

H =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу (см. конспект лекций или [4, с. 30, 31)]):

ZH =			    		     ;   ZM =             ;   Z =

Коэффициенты нагрузки:

bd = bw /d1 =  			       , КH =              (см. п. 6),

KHV =           [1, табл. 8.3; 2, табл. 2.6; 5, табл. 4.11; 6, табл. 4.3],

KH =         [1, табл. 8.7; 5, рис. 4.7; 6, рис. 4.2].

Окружная сила Ft =

Удельная расчетная окружная сила   Wht = FtbwKHβKHVKHα=

Расчетные контактные напряжения и их оценка

H =

Вывод:

14. Проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба [1, § 8.7; 2, с. 23, п. 11; 3, разд. 14.9; 4, § 3.3; 6, с. 65–67, п. 14].

Расчетная формула [1, ф. (8.32); 2, с. 23, п. 11; 4, ф. (3.22) или (3.25); 6, с. 65]:

F =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу.

Эквивалентное число зубьев колес [1, ф. (8.22); 4, с. 46; 5, ф. (4.55); 6, с. 66, п. д]:

zv1 =                                                    ;   zv2 =

Коэффициенты формы зубьев: YF1 =        , YF2 =       [1, рис. 8.20; 4, с. 42; 5, табл. 4.13; 6, табл. 4.4].

Оценка прочности зуба шестерни и колеса по отношению:

=                                         =

Расчет ведем по тому зубчатому колесу, для которого это отношение меньше, то есть по _______________________

Коэффициенты:

Y =                                           по [1, с. 150; 4, с. 46; 5, ф. (4.56); 6, с. 66, п. е]:

KF =      [1, рис. 8.15; 4, табл. 3.7], КFV =      [1, табл. 8.3; 5, табл. 4.1; 6, табл. 4.3],

KF =            						      по [4, с. 47; 5, с. 121; 6, с. 66].

Расчетные напряжения изгиба для зубьев колеса (шестерни) и их оценка:

F =

Вывод:

15. Проверка прочности зубьев при перегрузках [1, ф. (8.72), (8.73); 2, с. 24; 4, с. 41; 5, ф. (4.43), (4.57)]:

hmax =

Fmax =

Вывод:

Практическое занятие № 3
 РАСЧЕТ ЗАКРЫТОЙ ПРЯМОЗУБОЙ КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

Исходные данные см. практическое занятие № 1.

Пункты 1–4 – см. практическое занятие № 1.

- Вращающие моменты на валу шестерни: Т1 =       Н м, колеса Т2 =       Н м.

- Внешний делительный диаметр колеса из условия контактной выносливости передачи.

Расчетная формула по [1, ф. (8.44); 4, ф. (3.29)]

- de2 =

Параметры, входящие в расчетную формулу:

Kbе(bRe) =      [1, с. 162; 3, с. 191; 4, c. 49],   H  =	      [1, с. 165; 3, с. 191].

Коэффициент ширины колеса, по которому определяется коэффициент KH,

ψbd=Kbe1+u22−Kbe=

Значение bd должно находиться в пределах bd  = 0,3...0,6.

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по [1, рис. 8.33, 8.15; 3, табл. 14.2; 4, табл. 3.5]. Принимаем KH =

Расчетное значение внешнего делительного диаметра:

de2 =

- По ГОСТ 12289-76 [1, с. 143; 3, с. 191; 4, c. 49; 5, с. 33] принимаем de2 =

7. Углы делительных конусов [1, ф. (8.36); 2, с. 27; 4, табл. 3.11; 5, ф. (4.98), (4.99); 6, с. 70, п. 2]:

1 =					   ;   2 =

8. Конусное расстояние и ширина колес [4, табл. 3.11; 5, ф. (4.102); 6, с. 69, п. 3, 4]:

Re =					   ;   b =

Принимаем b1 = b2 = b =

9. Модуль и число зубьев.

Внешний делительный диаметр шестерни

de1 = de2 / u =

По [1, рис. 8.36; 2, рис. 2.8, с. 27, п. 4; 4, с. 49; 6, с. 69, п. 6] назначаем числа зубьев z1  =                 , z2  =         		   . Принимаем z2  =

Определяем внешний торцовый модуль по формуле

mte = de2 / z2  =

Значение mte согласовать с ГОСТ 9563–60 [1, табл. 8.1; 2, с. 21; 4, с. 36; 6, с. 62] (выполнять это условие необязательно).

Для силовых передач mte  1,5. Принимаем mte =

Принятые значения mte и bw должны удовлетворять условию bw  10 mte

Уточняем число зубьев шестерни и колеса по принятым de2, mte:

- z2  =						.   Принимаем z2  =

- z1  =						.   Принимаем z1  =

10. Фактическое передаточное число и оценка его отклонения [см. п. 9 практического занятия № 2]:

- uф =    				; u = (uф - u)100 % / u =

Вывод о допустимости отклонения:

11. Окончательное значение размеров колес [2, с. 28, п. 6; 4, табл. 3.11; 5, § 4.12; 6, с. 70]

Углы делительных конусов по uф [см. п. 7]:

- 2 =                                		  cos2 =

- 1 =                            			  cos1 =                  sin1 =

Внешние делительные диаметры:

- de1 =					       de2 =

Внешние диаметры вершин:

- dae1 =					        dae2 =

Внешние диаметры впадин:

- dfe1 =					        dfe2 =

Средний торцовый модуль

- mtm =

Средние делительные диаметры:

- dm1 =					        dm2 =

12. Окружное усилие, окружная скорость в среднем сечении и степень точности изготовления [1. ф. (8.37); 3, ф. (14.38); 4, с. 51]:

- Ft =					V =

- По [1, табл. 8.2; 2, табл. 2.5; 3, табл. 14.1; 5, табл. 4.10; 6, табл. 4.2] назначаем _____ степень точности изготовления.

- 13. Проверка выносливости зубьев по контактным напряжениям [1, § 8.8; 4, § 3.4; 5, § 4.11; 6, § 4.2, п. 13].

Расчетная формула [1, ф. (8.43); 4, ф. (3.27); 5, ф. (7.89); 6, с. 72]:

- н =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу (см. практическое занятие № 2, п. 13):

- ZH = 					;   ZM =

Коэффициенты нагрузки

- bd = bw / dm1  =                              ;   KH =                  [см. п. 6],

KHV =		[1, табл. 8.3; 2, табл. 2.6; 5, табл. 4.11; 6, табл. 4.3],

KH =		[1, табл. 8.7; 5, рис. 4.7; 6, рис. 4.2],

- H =		[см. п. 6].

Расчетные контактные напряжения и их оценка:

- н =

Вывод:

14. Проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба [1, § 8.8; 2, с. 29, п. 10; 3, разд. 14.9; 4, § 3.4; 6, § 4.2, п. 14].

Расчетная формула [1, ф. (8.40); 3, ф. (14.70); 4, ф. (3.31); 6, с. 72]:

- F =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу.

Эквивалентное число зубьев колес [1, ф. (8.39); 3, ф. (14.32); 4, с. 51; 6, с. 72]:

- zv1 =                                             ;   zv2 =

Коэффициенты формы зубьев [1, рис. 8.20; 4, с. 42; 6, табл. 4.7]:

- YF1=                                     ;   YF2=

Оценка прочности зуба шестерни и колеса по отношению:

- =                                ;    =

Расчет ведем по тому зубчатому колесу, для которого это отношение меньше, то есть по __________________________

Коэффициенты: KF =          [1, рис. 8.15; 4, табл. 3.7]; KFV =         [1, табл. 8.3; 5, табл. 4.1; 6, табл. 4.3];  F =           [1, с. 165; 4, с. 51; 6, с. 69, п. 4 в].

Расчетные напряжения изгиба для зубьев колеса (шестерни) и их оценка:

F =

Вывод:

14. Проверка прочности зубьев при перегрузках [1, ф. (8.72) и (8.73); 2, с. 30; 4, с. 41; 5, ф. (4.43), (4.57)]:

hmax =

Fmax =

Вывод:

Практическое занятие № 4
расчет ОТКРЫТОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Исходные данные:

Тип передачи –                                                                      Схема передачи

Угловая скорость 1 =          с–1.

Частота вращения n1 =         мин–1.

Вращающий момент на шестерне Т1 =             Н м.

Передаточное число u =  i =

Срок службы передачи L =         , работа в       см.

Вид смазки зацеплений –

- Кинематический расчет:

2 =            с–1, n2 =           мин–1,

- Материалы зубчатых колес:

с учетом рекомендаций [1, § 8.12; 2, § 2.1; 5, § 4.4; 6, § 3.1] назначаем для шестерни – сталь _______ с термообработкой ___________________________ ,

НВ1(НRС1) =                           ;   в =            МПа,   т =             МПа; 
для колеса – сталь _______ c термообработкой __________________________ ,

НВ2(HRC2) =                          ;   в =           МПа,   т =          МПа [1, табл. 8.7; 2, табл. 2.1; 4, табл. 3.3; 5, табл. 4.5; 6, табл. 3.2].

- Допускаемые напряжения изгиба при расчете на выносливость.

Базовый предел изгибной выносливости зубьев [1, табл. 8.8; 2, табл. 2.3; 3, табл. 14.5; 4, табл. 3.9; 5, табл. 4.6]:

Flimb1(F01) =                                   ;   Flimb2(F02) =

Коэффициент безопасности по [1, табл. 8.8; 2, с. 15; 4, табл. 3.9, с. 43–44; 5, табл. 4.6]: SF1 =        ;   SF2 =

Коэффициент, учитывающий двухстороннее приложение нагрузки [1, с. 182; 2, с. 15; 4, c. 45]   KFc1 (YA1) = KFc2 (YA1) =

Базовое число циклов перемены напряжений и показатель степени по [1, с. 182; 2, с. 15; 4, с. 45]:

NF01 =                    		  ;   NF02 =

m1(mF1) =      ;   m2(mF2) =

Эквивалентное число циклов перемены напряжений по [1, ф. (8.70); 3, ф. (14.84)]:

NFE1 = 60 n1 c (tн + 2m1 t2) =                							;

NFE2 = 60 n2 c (tн + 2m2 t2) =

Коэффициент долговечности [1, ф. (8.68) или (8.69); 3, ф. (14.83); 6, с. 56]:

KFL1 =                                              ;   KFL2 =

Принимаем KFL1 =        ;   KFL2 =

Допускаемые напряжения изгиба [1, ф. (8.67); 3, ф. (14.81); 4, с. 44]:

[F]1 =					     ;    [F]2 =

4. Допускаемые напряжения для проверки прочности зубьев при перегрузках.

4.1. Предельные допускаемые контактные напряжения по [1, табл. 8.8; 2, c. 24; 4, с. 41; 5, табл. 4.6]:

[H]max1 =				    ;   [H]max2 =

4.2. Предельные допускаемые напряжения изгиба [1, табл. 8.8; 2, c. 25; 5, табл. 4.6]:

[F]max1 = 				    ;   [F] max2 =

A. Открытая цилиндрическая зубчатая передача

5. Вращающий момент на шестерне Т1 =       Н м.

6. Модуль зацепления из условия изгибной выносливости.

Расчетная формула [1. ф. (8.33); 3, ф. (14.69); 4, ф. (3.26)]

m =

Параметры, входящие в расчетную формулу.

Коэффициент Km [3, с. 187]: Km =

Коэффициент ширины колес: по диаметру (обычно bd = 0,3–0,6) bd =

или по модулю (обычно bm = 10–15) bm =       .

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по [1, рис. 8.15; 4, табл. 3.7] принимаем KF =

Учитывая рекомендации (см. практическое занятие № 3, п. 9) задаемся z1 =    
(обычно z1 = 17–30), z2= z1 u =                       .   Принимаем z2 =

Для косозубых цилиндрических передач назначаем угол наклона зубьев (обычно  = 8–15°)  =         и определяем эквивалентное число зубьев [1, ф. (8.22); 4, с. 46; 5, ф. (4.55); 6, с. 66, п. д)]:

- zv1 =                                                 ;   zv2 =

Коэффициент формы зуба [1, рис. 8.20; 2, табл. 2.10; 4, с. 42; 5, табл. 4.13; 6, табл. 4.4]:

YF1 =       ;   YF2 =

Оценка прочности зуба шестерни и колеса по отношению

=                                            ;    =

В расчетную формулу подставляем YF и [F] того зубчатого колеса, для которого отношение меньше, то есть

Расчетное значение модуля зацепления:

т =

Для силовых передач m  1,5 мм. По ГОСТ 9563-60 [1, табл. 8.1; 2, с. 21; 4, с. 36; 6, с. 62] принимаем т =

7.	Основные размеры зубчатых колес [1, § 8.2; 2, с. 22, п. 7; 4, табл. 3.10; 5, § 4.8; 6, с. 63, п. 10]:

- d1 = 					   ;   d2 =

- da1 =					   ;   da2 =

- df1 =					   ;   df2 =

- b2 = bw =                    			 .  Принимаем b2 =

- b1 = 1,12 b2 =              			.   Принимаем b1 =

- Проверка: aw =

8.	Окружная скорость и степень точности изготовления (см. практическое занятие № 2, п. 11)

V =

Назначаем ______ степень точности изготовления.

9.	Проверка выносливости зубьев колеса (шестерни) по напряжениям изгиба (см. практическое занятие № 2, п. 14).

Расчетная формула: F =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу.

Окружная сила  Ft =

Коэффициенты: bd = bw / d1 =

Y =

KF =     (см. п. 6);   KFV =	      ;   KF =

Расчетные напряжения изгиба для зубьев колеса (шестерни) и их оценка:

F =

- Недогрузка (должна быть не более 20 %):

Вывод:

10. Проверка прочности зубьев при перегрузках (см. практическое занятие № 2, п. 15).

Расчетные контактные напряжения (см. практическое занятие № 2, п. 13):

H =

 =

ZH =			;   ZM = 			;   Z =

KH =			;   KHV =			;   KH =

Wht = FtbwKHβKHVKHα=

H =

hmax =

Fmax =

Вывод:

Б. Открытая коническая прямозубая передача

- Средний торцовый модуль из условия изгибной выносливости.

Расчетная формула (см. конспект лекций или [4, ф. (3.32)]):

mtm =

Параметры, входящие в расчетную формулу:

коэффициент Km [3, с. 187] Km =

коэффициент ширины колес (обычно bd = 0,3…0,6) bd =

коэффициент неравномерности распределения нагрузки [1, рис. 8.33, 8.15; 4, табл. 3.7]. Принимаем KF =

коэффициент F =       [1, с. 165; 3, с. 191; 4, с. 51; 6, с. 69, п. 5 в]

Учитывая рекомендации (см. практическое занятие № 3, п. 9) задаемся z1 =

(обычно z1 = 17–30), z2= z1 u =                    .   Принимаем z2 =

Находим углы делительных конусов шестерни и колеса [1, ф. (8.36); 2, с. 27; 4, табл. 3.11; 5, ф. (4.98), (4.99); 6, с. 70, п. 2]:

1 =                   		  ;   2 =

Определяем эквивалентное число зубьев шестерни и колеса [1, ф. (8.39); 4, с. 51; 6, с. 72, п. г)]:

- zv1 =                    			  ;   zv2 =

Коэффициент формы зуба [1, рис. 8.20; 2, табл. 2.10; 4, с. 42; 5, табл. 4.13; 6, табл. 4.4]:  YF1 =      ;    YF2 =

Оценка прочности зуба шестерни и колеса по отношению:

=                    			  ;    =

В расчетную формулу подставляем YF и [F] того зубчатого колеса, для которого отношение меньше, то есть

Расчетное значение среднего торцового модуля mtm =

Определяем ширину венцов зубчатых колес и внешний торцовый модуль:

b = bd mtm z1 =				.   Принимаем b1 = b2 = b =

mte = mtm + (b sinδ1)/ z1 =

Для силовых передач mte  1,5 мм.

По ГОСТ 9563-60 [1, табл. 8.1; 2, с. 21; 4, с. 36; 6, с. 62] назначаем стандартное значение модуля mte (выполнение этого условия необязательно). Принимаем mte =

- Основные геометрические размеры зубчатых колес (см. практическое занятие № 3, п. 8 и 11 или [5, § 4.12; 6, с. 70, п. 10]):

- de1 =					;   de2 =

- dae1 =					;   dae2 =

- dfe1 =					;   dfe2 =

- mtm =

- dm1 =					;   dm2 =

- Окружная скорость в среднем сечении и степень точности изготовления

- V =

- По [1, табл. 8.2; 2, табл. 2.5; 3, табл. 14.1; 5, табл. 4.10; 6, табл. 4.2] назначаем ______ степень точности изготовления.

- Проверка выносливости зубьев колеса (шестерни) по напряжениям изгиба (см. практическое занятие № 3, п. 13).

Расчетная формула [1, ф. (8.40); 3, ф. (14.70); 4, ф. (3.31); 6, с. 72]:

F =

- Определяем параметры, входящие в расчетную формулу.

- Окружная сила по [1, ф. (8.37); 3, ф. (14.38); 4, с. 51] Ft =

- Коэффициенты  bd = bw / dm1 =                            ;  KF =       (см. п. 6),

- KFV =		[1, табл. 8.3; 5, табл. 4.1; 6, табл. 4.3];   F =		(см. п. 6).

- Расчетные напряжения изгиба для зубьев колеса (шестерни) и их оценка

F =

- Недогрузка (должна быть не более 20 %):

- Вывод:

- Проверка прочности зубьев при перегрузках (см. занятие № 3, п. 14)

Расчетные контактные напряжения [1, ф. (8.43); 4, ф. (3.27); 5, ф. (7.89); 6,

с. 72]: H =

- Параметры, входящие в расчетную формулу (см. занятие № 3, п. 12):

- ZH = 				;   Zм =

- Коэффициенты нагрузки:

- KH =      [1, рис. 8.33, 8.15; 3, табл. 14.2; 4, табл. 3.5],

KHV =      [1, табл. 8.3; 3, табл. 14.4; 5, табл. 4.11; 6, табл. 4.3],

- H =        [1, с. 165; 3, с. 191]

Wht = FtbwKHβKHVKHα=

- H =

Контактные напряжения и напряжения изгиба при кратковременных перегрузках [1, ф. (8.72), (8.73); 2, с. 30; 4, с. 41; 5, ф. (4.43), (4.57)]:

hmax =

Fmax =

Вывод:

Практическое занятие № 5

РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЧЕРВЯКОМ

Исходные данные:

Тип передачи –                                                                 Схема передачи

Передаваемая мощность P1 =         кВт

Момент на колесе Т2 =        Н м

Угловая скорость 1 =        с–1

Частота вращения n1 =       мин–1

Передаточное число u =                                                  График нагрузки

Срок службы передачи L =         , работа в      см.

Вид смазки зацеплений –

- Кинематический расчет:

P2 =            кВт, 2 =            с–1, n2 =           мин–1, Т1 =             Нм.

- Выбор кинематической схемы червячного редуктора.

При n1 < 1000 мин–1 рекомендуется нижнее расположение червяка, а при n1 >1000 мин–1 – верхнее. Принимаем ______________ расположение червяка.

- Выбор числа витков червяка.

Для передаточного числа u =       по рекомендациям [1, § 9.1, с. 212; 4, с. 55; 5, с. 244; 6, с. 74, п. 2] принимаем z1 =      .

- Определение числа зубьев червячного колеса:

z2 = z1 u =                                             Принимаем z2 =

- Определение приближённого значения скорости скольжения по формуле [5, ф. (7.6); 6, с. 57]

V’s =

- Выбор материалов и допускаемых напряжений.

С учетом рекомендаций [1, § 9.7; 4, c. 65; 5, § 7.4; 6, р. 3.2, п. 1] назначаем для червяка – сталь ________ с термообработкой _____________________ ,

НВ1(НRС1) =                , [5, табл. 4.5; 6, табл. 3.2]  витки

Для венца червячного колеса при V’s =       выбираем бронзу (серый чугун) марки ______________ (σт =      МПа; σв =      МПа) [1, табл. 9.6; 4, табл. 4.8; 5, табл. 7.1; 6, табл. 3.5].

Допускаемое контактное напряжение для материала червячного колеса по [1, § 9.7, с. 223, 224; 4, с. 66–68, табл. 4.8, 4.9; 6, табл. 3.6]:

[σH] =

Здесь  KHL =                                                   [4, с. 67; 6, табл. 3.6].

Допускаемое напряжение изгиба для базового числа циклов перемены напряжений по [1, § 9.7, с. 224; 4, с. 66, 67, табл. 4.8; 5, табл. 7.3; 6, табл. 3.6]

[σF ]0=

Расчётное число циклов перемены напряжений:

при длительном сроке службы NFE = 25∙107 [4, с. 67; 6, табл. 3.6].

Коэффициент долговечности [1, § 9.7, с. 224; 4, ф. (4.28), с. 67; 6, табл. 3.6]

KFL =

Допускаемое напряжение изгиба [1, § 9.7, с. 224; 4, с. 66; 6, табл. 3.6]

[σF ] = [σF ]0 KFL =

- Определение межосевого расстояния из условия контактной прочности по приближенной формуле [5, ф. (7.11); 6, с. 74, п. 1]:

aw ≥

Для стандартных редукторов значение aw принимают по ГОСТ 2144-76 [1, § 9.1, с. 213; 4, табл. 4.1; 5, с. 33; 6, табл. 4.1], а для  нестандартных – допускается округлять до целого числа. Принимаем аw =     мм.

- Определение модуля зацепления.

Рекомендуется принимать по [5, ф. (7.13); 6, с. 74, п. 4]

m =

Принимаем ближайшее стандартное значение [4, табл. 4.1, 4.2; 5, с. 35; 6, с. 75, п. 4]  m =     мм.

- Выбор коэффициента диаметра червяка по [1, § 9.6, с. 220; 6, с. 75, п. 5]:

q =

Принимаем стандартное значение q =     [4, табл. 4.2; 5, с. 38; 6, с. 75, п. 5].

- Определение коэффициента смещения инструмента [1, ф. (9.5); 5, ф. (7.15); 6, с. 75, п. 6]:

х =

Значение х должно находиться в пределах (–1≤ х ≤ +1), если значение отличается, то необходимо изменить величину z2, aw или q.

- Фактическое передаточное число и его оценка.

Значение передаточного числа [1, ф. (9.7); 4, ф. (4.1); 6, с. 76, п. 7]:

uф =				;   Δu = 100 % (uф – u) / u =

Допускается отклонение Δu не более 4 %. При больших значениях Δu необходимо изменить z2.

- Фактическое значение межосевого расстояния [1, ф. (9.5); 6, с. 76, п. 8]

aw =

- Основные геометрические размеры передачи.

Расчетные формулы приведены в [1, § 9.1; 4, § 4.2; 5, § 7.7; 6, с. 76, п. 9].

Основные размеры червяка:

d1 = 			; da1 =	             		         ; df1 =

- γ = 							;   b1 ≥

- Принимаем b1 =

- Основные размеры венца червячного колеса:

d2= 				     ; da2 =

- dam2 ≤			     						. Принимаем dam2 =

- df2 =									  ;

- b2 ≤ 							. Принимаем b2 =

- 2δ =

- Определение фактической скорости скольжения [1, ф. (9.8); 4, ф. (4.15); 5, ф. (7.22); 6, с. 77, п. 10]:

Vs =

- Определение коэффициента полезного действия червячной передачи.

По [1, табл. 9.3; 4, табл. 4.4; 5, табл. 7.7; 6, табл. 4.9] выбирают значение угла трения φ =           и по формуле [1, ф. (9.9); 4, ф. (4.14); 6, с. 77, п. 10] находят КПД:

η =

- Проверочные расчёты червячной передачи на прочность.

16.1. Проверочный расчет на контактную прочность.

Расчетная формула [1, ф. (9.16); 4, ф. (4.23)]: σH =

- Параметры, входящие в расчетную формулу:

значения z2, q и aw принимают соответственно по п. 4, 9, 12 (см. также п. 10 и 11);

коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактной линии, по формуле [1, § 9.6, с. 222; 4, ф. (4.26); 5, ф. (7.9)]

Kβ =

где θ =       по [1, табл. 9.4; 4, табл. 4.6; 5, табл. 7.4], x =      [1, табл. 9.4; 4, c. 65; 5, табл. 4.1];

коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, по [1, § 9.6, с. 221; 4, табл. 4.7; 5, с. 243] Kv =        , тогда коэффициент нагрузки равен:

K = Kβ Kv =

Расчетные контактные напряжения и их оценка

σH’ =

Если значение угла 2δ (см. п. 13) отличается от 100°, то полученное значение напряжения необходимо умножать на коэффициент kδ, который находят по

формуле [4, ф. (4.18)]   kδ =

Действительное значение контактных напряжениий σH =

Уточняем допускаемое контактное напряжение (см. п. 6):

[σH] =

Недогрузка (перегрузка) составляет ΔσH =

Допускается недогрузка до 15 %, перегрузка до 5 %.

Вывод:

  - Проверка прочности зубьев червячного колеса по напряжениям изгиба.

Расчетная формула [1, ф. (9.21); 4, ф. (4.24); 5, ф. (7.24); 6, с. 78, п. 12]:

σF2 =

Определяем параметры, входящие в расчетную формулу:

окружная сила на колесе Ft2 =

эквивалентное число зубьев колеса [4, с. 63; 5, ф. (7.25); 6, с. 78 п. 12]

zv2 =

коэффициенты формы зуба колеса YF2 =      [1, § 9.6; 4, табл. 4.5; 5, с. 247; 6, табл. 4.10];

коэффициент нагрузки  K =       (см. п. 16.1).

Расчетные напряжения изгиба для зубьев колеса и их оценка:

σF2 =

Вывод:

16.3. Проверка прочности передачи при перегрузках по формулам [1, ф. (8.72), (8.73); 4, с. 41; 5, ф. (4.43), (4.57)]:

hmax =					   ;   Fmax2 =

Допускаемые напряжения определяют по [1, § 9.7, с. 224; 4, табл. 4.10; 5, табл. 7.3; 6, табл. 4.10]:

[h]max =					   ;   [F]max2 =

Вывод:

Практическое занятие № 6

РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ С ГИБКОЙ СВЯЗЬЮ

А. Расчет плоскоременной передачи

Исходные данные:

Передаваемая мощность P1 =       кВт

Частота вращения ведущего шкива n1 =       мин–1

(Угловая скорость ведущего шкива 1 =       с–1)

Передаточное отношение i =

Условия монтажа и эксплуатации

Схема передачи

- Частота вращения (угловая скорость) и вращающий момент:

n2 =            мин–1,   2 =           с–1,	Т1 =		Нм.

- Материал и тип ремня. По [1, § 12.3; 3, § 12.6; 4, § 7.1; 5, § 9.1] выбираем ремень типа _______ по ГОСТ ____________ с прокладками из _____________

Номинальная прочность.

Наибольшая допустимая нагрузка  p0 =      Н/мм.

Расчетная толщина прокладки  0 =     мм.

Число прокладок  z =

- Диаметры шкивов [1, ф. (12.26), (12.4); 4, ф. (7.2), (7.3); 5, ф. (9.4), с. 285]:

- d1 =							        ;   d2 =

- По ГОСТ 17483-73 [2, с. 286; 4, с. 120; 5, с.285; 6, табл. К40] принимаем

- d1 =		мм,   d2 =		мм.

- Проверка передаточного отношения [1, ф. (12.3); 3, ф. (12.3); 5, ф. (9.5); 6, с. 81] при  =         [1, с. 269; 3, с. 134; 4, с. 120; 5, с. 285; 6, с. 81, п. 2]:

- iф =

- Отклонение i = 100 % (iф – i)/i  [i] = 3–5 %;   i =

- Скорость ремня [1, ф. (12.1); 4, ф. (7.8); 5, с. 289, п. 6; 6, с. 81, п. 8]

V =                 				  .   Допустимая скорость ремня [V] = 20 м/с.

- Межосевое расстояние назначается конструктивно с учетом рекомендации [1, ф. (12.25); 4, ф.(7.5); 5, с. 284, ф. (9.1); 6, с. 81, п. 4]:

a   								;   принимаем a =

- Длина ремня [1, ф. (12.6); 3, с. 144; 4, ф. (7.7); 5, с. 284, ф. (9.2); 6, с. 81,

п. 5]   l =

- Проверка долговечности ремня по условию [1, ф. (12.20), (12.21); 6, с. 81, п. 9]:   nп = V/l  [nп] = 3...5 c–1;   nп =

Вывод:

8. Угол обхвата ремнем меньшего шкива [1, ф. (12.5); 4, ф. (7.6); 5, с. 285, ф. (9.3); 6, с. 81]

1 =	    					              . Допустимый угол [] = 150°.

9.	Размеры сечения ремня из расчета по тяговой способности [4, § 7.1, табл. 7.5; 5, с. 287, ф. (9.7)].

9.1. Наибольшая допускаемая нагрузка на прокладку ремня [4, табл. 7.1; 5, с. 286, табл. 9.2]   p0 = 	    Н/мм.

9.2. Коэффициенты [1, с. 280; 4, с. 122; 5, с. 287, 288; 6, табл. 5.2]:

C  =									;

Сv =									; С  =	; Ср =

9.3. Допускаемая рабочая нагрузка на 1 мм ширины прокладки [4, ф. (7.13); 5, с. 287, ф. (9.8)]   р ([p]) =   						                       Н/мм.

9.4. Расчетная окружная сила [1, с. 270; 4, ф. (7.9); 5, с. 290, п. 7; 6, с. 83, п. 10]   Ft =

9.5. Расчетная толщина ремня с учетом рекомендации [1, ф. (12.25); 4, ф. (7.16)]    =0 z  [];     =

Допускаемая толщина ремня [] = d1/(40–30) =

Принимаем  =

9.6. Расчетная ширина ремня [4, ф. (7.12); 5, с. 287, ф. (9.7); 6, с. 83, п. 12]

b =

По ГОСТ _____   [4, табл. 7.1–7.3; 5, табл. 9.1; 6, с. 84] принимаем b =      мм.

10. Сила давления на валы шкивов [4, ф. (7.23), (7.11); 6, с. 84, п. 13, 14, 16], где 0 =       МПа [1, с. 274; 4, с. 121]

Fв =

11. Ширина шкивов [4, табл. 7.6; 5, табл. 9.11; 6, с. 84, п. 12] B =		мм.

Б. Расчет клиноременной передачи

Исходные данные:

Передаваемая мощность P1 =        кВт

Частота вращения ведущего шкива n1 =        мин–1

(Угловая скорость ведущего шкива 1 =       с–1 )

Передаточное отношение i =

Условия монтажа и эксплуатации

Схема передачи

- Частота вращения (угловая скорость) и вращающий момент:

n2 =               мин–1, 2 =               с–1,	Т1 =		Нм.

- Профиль сечения ремня по ГОСТ 1284.3-96 [1, рис. 12.23; 3, табл. 12.1; 4, рис. 7.3; 5, рис. 9.4; 6, рис. 5.2]. Принимаем сечение ремня _____________.

- Размеры сечения ремня по [3, табл. 12.1; 4, табл. 7.7; 5, табл. 9.4; 6, табл. К31]   B(W) =          мм, h(T0) =            мм, A =         мм2.

- Минимальный расчетный диаметp шкива [3, табл. 12.1; 4, табл. 7.7; 5, табл. 9.4; 6, табл. 5.4]     dmin =

- Диаметры шкивов.

Диаметр меньшего шкива назначаем по условию d1  dmin или по [4, ф. (7.25)].

- Пo ГОСТ 1284.3-96 [1, с. 289; 2, с. 286; 4, с. 120; 5, с. 295; 6, табл. К40] принимаем  d1 =     мм;   рассчитываем d2 = d1i =         			  мм.

- Принимаем стандартное значение d2 =         мм.

- Уточняем передаточное отношение [1, ф. (12.3); 3, ф. (12.3); 5, ф. (9.5); 6, с. 81] при  =           [1, с. 269; 3, с. 134; 4, с. 120; 5, с. 285; 6, с. 81, п. 2;]

- iф =

- Отклонение i = 100 % (iф – i)/i  [i] = 3...5 %;   i =

- Вывод:

- Скорость ремня [1, ф. (12.1); 4, ф.(7.8); 5, с. 299, п. 13; 7, с. 88, п. 10]

- V =                     			      .   Допустимая скорость [V] = 25...30 м/с.

- Межосевое расстояние назначается конструктивно с учетом рекомендации [1, ф. (12.29); 3, с. 144; 4, ф. (7.26); 5, с. 290, ф. (9.11); 6, с. 88 п. 6]

- а =                             					               Принимаем а =         мм.

- Длина ремня [1, ф. (12.6); 3, с. 144; 4, ф. (7.7); 5, с. 284, ф. (9.2); 6, с. 88,

п. 7]   l =

- По ГОСТ 1284.1-89 [4, табл. 7.7; 5, табл. 9.4; 6, табл. К31] принимаем lст =

- Проверка долговечности ремня по условию [1, ф. (12.20), (12.21); 6, с. 81, п. 9]:   nп = V/l  [nп] = 3...5 c–1.    nп =

- Вывод:

- Уточненное межосевое расстояние по стандартной длине ремня lст [1, ф. (12.7); 4, ф. (7.27); 5, с. 290, ф. (9.12); 6, с. 88, п. 8]

aу =

- Угол обхвата ремнем меньшего шкива [1, ф. (12.5); 4, ф. (7.6); 5, с. 292, ф. (9.13); 6, с. 88, п. 9]

1 =                   				             . Допустимый угол [] = 120°.

- Число ремней из расчета по тяговой способности [1, § 12.4; 3, § 12.4; 4, § 7.2; 5, с. 284, ф. (9.2) ; 6, § 5.2].

- Расчетная формула [1, ф. (12.28) и (12.30); 4, ф.(7.29); 5, с. 295, ф. (9.14); 6,

- с. 90]:   z =

Номинальная мощность, передаваемая одним ремнем по ГОСТ 1284.3-96 [1, рис. 12.24–12.26; 3, табл. 12.3; 4, табл. 7.8; 5, табл. 9.5; 6, табл. 5.5] Р0 =       кВт.

Коэффициенты [1, с. 289, 290; 4, с. 135, табл. 7.9, 7.10; 5, с. 295, табл. 9.6, 9.7; 6, табл. 5.2]:   C =             , Cz =             ,  CL =         , Ср =		.

Число ремней   z =

Принимаем z =         z  8.

- Сила давления на валы шкивов [1, ф. (12.32), (12.24); 4, ф. (7.31), (7.30); 5, с. 299, п.13, 14; 6, с. 91, п. 14, 17] при 0 = 1,4 МПа

Fв =

- Ширина и наружные диаметры шкивов.

Для сечения ремня (см. п. 2) по [4, табл. 7.12; 5, табл. 9.13; 6, табл. К40] выбираем   e (p) =		мм,   f =		мм,   b (h0 или t) =		мм, тогда ширина шкивов по формуле [4, табл. 7.12; 5, табл. 9.13; 6, табл. 10.23]

В(М) =

наружные диаметры шкивов по формуле [2, с. 286; 6, табл. 10.23]:

de1 =			                           мм, de2 =     			                   мм.

В. Расчет цепной передачи с роликовой цепью

Исходные данные:

Передаваемая мощность P1 =        кВт

Частота вращения ведущего шкива n1 =        мин–1

(Угловая скорость ведущего шкива 1 =       с–1 )

Передаточное отношение i =

Условия монтажа и эксплуатации

Схема передачи

- Частота вращения (угловая скорость) и вращающий момент:

n2 =               мин–1,    2 =               с–1,	Т1 =		Нм.

- Число зубьев звездочек.

Число зубьев меньшей звездочки назначается в зависимости от передаточного отношения [1, с. 305; 4, с.148; 5, с. 309; 6, с. 94, п. 1 в)]:

z1 =                          		        ;   zmin = 9;   z2 =                                ;   zmax = 120.

- Шаг цепи по условию износостойкости [4, ф. (7.38); 5, ф. (10.10); 6, с. 92,

п. 1].  Расчетная формула:   p =

Предварительно по [1, табл. 13.1; 4, табл. 7.18; 6, табл. 5.8] назначаем [q] =     МПа и коэффициент эксплуатации Kэ =       (предварительно принимаем

Kэ = 2–3).   p =

По ГОСТ 13568-97 [4, табл. 7.15; 5, табл. 10.1; 6,  табл. К32] выбираем цепь у которой шаг p =         мм,   внутренняя ширина  Ввн(b3) =        мм, длина валика b(b1) =        мм, диаметр ролика d1(d3) =      мм, площадь проекции опорной поверхности шарнира Аоп =        мм2, высота цепи h =

Шаг цепи проверяем по допустимой частоте вращения меньшей звездочки, то есть по условию n1  [n1]. Значения [n1] приведены в [1, с. 302; 4, табл. 7.17; 5, с. 310; 6, с. 96, п. 10].

Проверка условия

- Средняя скорость цепи [1, ф. (13.2); 4, с. 149; 5, с. 310; 6, с. 96]

- V =                    					  ;   Vmax = 7 м/c [4, с. 149].

- По [1, табл. 13.3; 3, § 18.5] назначаем способ смазки.

- Межосевое расстояние назначаем по рекомендациям [1, ф. (13.5); 4, с. 148; 5, ф. (10.1); 6, с. 94, п. 4 ]   a =

- Проверка износостойкости шарниров цепи.

Условие  износостойкости  по  [1,  ф. (13.16);  4, ф.(7.39); 5, ф. (10.8); 6, с. 96,

п. 14]:   q =

Параметры, входящие в расчетную формулу.

Окружная сила Ft = P1 / V =

Коэффициент эксплуатации определяется по формуле Kэ = k1 k2 k3 k4 k5 k6.

Коэффициенты по [1, табл. 13.2; 4, с. 149, 150; 5, с. 311, 312; 6, табл. 5.7]:

k1 =	   ;   k2 =	   ;   k3 = 	   ;   k4 =	   ;   k5 =	   ;   k6 =

Kэ =

Площадь проекции шарнира (см. п. 3) Аоп =        мм2.

Допускаемое давление в шарнирах цепи назначаем по [1, табл. 13.1; 3, табл. 18.1; 4, табл. 7.18; 6, табл. 5.8]  [q] =

Число рядов цепи  т =

Расчетное давление в шарнирах цепи и его оценка   q =

Вывод:

- Число звеньев цепи [1, ф. (13.6); 4, ф. (7.36); 5, ф. (10.5); 6, с. 95 п. 5]

zз(Lt ) =

zз округляем до целого четного числа. Принимаем zз  =

- Длина цепи по [5, с. 316, п.15; 6, с. 95 п. 8]   l =

- Уточненное межосевое расстояние [1, ф. (13.7); 4, ф. (7.37); 5, ф. (10.6); 6, с. 95, п. 6, 7]:

aу =

.

Окончательно  a = aу – (0,002...0,004) aу =

- Геометрические размеры звездочек [4, с.148; 5, с. 313, 314; 6, с. 95, п. 4]:

делительные диаметры:

d1  =				 		     ; d2  =

диаметры окружности выступов:

da1 =  					     ; da2 =

диаметры окружностей впадин:

df1 =					     ; df2 =

ширина зуба звездочки

b = 0,93Ввн – 0,15 =

- Силы, действующие нa валы [4, ф. (8.15); 6, с. 97, п. 16]  Fв =

Практическое занятие № 7

РАСЧЕТ ВАЛОВ И ОСЕЙ

Исходные данные:

Назначение вала –

Вращающий момент Т =      Нм

Частота вращения вала n =       мин–1

Параметры зубчатых колес, шкивов, звездочек:

Линейные размеры (размеры берут из эскизной компоновки редуктора):

Вид посадки зубчатых колес на вал –

Характер нагрузки –

1.	Материал вала назначаем с учетом рекомендаций [1, § 15.1; 2, разд. 10.3; 3, разд. 20.4; 6, § 7.1] – сталь _____ с термообработкой __________________, НВ (HRC) =           в =        МПа,   т=       МПа,   –1  =      MПa,   –1  =       МПа  [2, табл. 10.2; 3, табл. 20.2; 4, табл. 3.3; 5, табл. 4.5; 6, табл. 3.2].

2.	Проектный расчет вала.

Минимальный диаметр (диаметр выходного конца) вала из расчета на кручение по пониженным допускаемым напряжениям [4, ф.(8.16); 6, § 7.2 и

табл. 7.1]   d 

По нормальному ряду чисел (ГОСТ 6636-69) [2, табл. 24.1; 4, с. 161, 162; 5, табл. 11.1; 6, табл. 13.15] принимаем d =

Диаметры остальных участков вала с учетом рекомендации [2, разд. 3.1; 4, § 8.3; 5, табл.11.9; 6, табл. 7.1 ] назначаются конструктивно:

dп =							;   принимаем dп =      мм.

dзк =							;   принимаем dзк =     мм.

3.	Проверочный расчет на статическую прочность [1, § 15.3; 3, с. 256].

3.1. Расчетная схема составляется по рекомендациям [1, § 15.3; 2. разд. 10.3; 3, разд. 20.2; 5, § 11.3; 6, § 6.1–6.3].

3.2. Силы, действующие на вал (рассчитывают силы, действующие в зацеплении зубчатых  и червячных передач, силы, действующие на вал со стороны ременных, цепных передач и компенсирующих муфт). Расчетные формулы приведены в [1, ф. (8.26), (8.37), (8.46–8.48), (12.24), с. 317; 3, разд. 14.7, ф. (14.36)–(14.40); 4, § 8.1; 6, табл. 6.1, 6.2]. Значение сил для ременных и цепных передач можно найти выше в разделах практического занятия № 6:  А, п. 10; Б и В, п. 11.

Расчетная схема                               3.3. Опорные реакции:

в плоскости xoz (горизонтальной)

M  =

M  =

Проверка: Fx =

в плоскости yoz (вертикальной)

M =

M =

Проверка: Fy =

3.4. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. (Здесь рассчитывают изгибающие и крутящие моменты в сечениях вала для построения эпюр).

3.5. Суммарные изгибающие моменты в опасных сечениях [4, с. 313, 357; 6, рис. 8.1–8.4]

Mи1 =										;

Mи2 =										;

Mи3 =

Расчет ведем по сечению

3.6. Эквивалентный момент   Mэкв =Ми2+Мк2=

3.7. Эквивалентные напряжения и их оценка   экв = МэквW=32Мэквπd3=

[и] = 50...60 МПа

Вывод:

- Проверочный расчет вала на выносливость.

Эскиз вала

Расчетные формулы [1, ф. (15.3), (15.4); 2, § 10.3; 4, ф. (8.17)–(8.19); 5, табл. 11.11; 6, § 11.3]:

s =				;   s =				;   s =

Пределы выносливости материала вала [1, ф. (15.7); 4, с. 162, 164; 5, табл. 11.13 или см. п. 1]:

–1 =					;   –1 =

Характер изменения напряжений (циклы):

  - Сечение

Характеристика сечения

Максимальный изгибающий и крутящий моменты, действующие в сечении (см. п. 3.5): Ми =				;   Мк =

Моменты сопротивления сечения:

изгибу Wнетто =

кручению Wкнетто =

Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе:

а =						;   m =

Коэффициенты по [4, табл. 8.5–8.8; 5, табл. 11.4–11.17; 6, табл. 11.2–11.5]:

K =		;   Kd() =		;   Kv() =		;    =

Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу

s =

Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении:

a = m =

Коэффициенты по [4, табл. 8.5–8.8; 5, табл. 11.4–11.17; 6, табл. 11.2–11.5]:

K =		;   Kd() =		;   Kv() =		;    =

Коэффициент запаса усталостной прочности по кручению

s =

Общий коэффициент запаса   s =

Вывод:

  - Сечение

Характеристика сечения

Максимальный изгибающий и крутящий моменты, действующие в сечении (см. п. 3.5): Ми =				;   Мк =

Моменты сопротивления сечения:

изгибу W =				   ;   кручению Wк =

Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе:

а =						;   m =

Коэффициенты (см. п. 4.1): K/Kd() = 	;   Kv() =      ;    =

Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу

s =

Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении:

a = m =

Коэффициенты  (см. п. 4.1):

K/Kd() =							;   Kv() =	 ;    =

Коэффициент запаса усталостной прочности по кручению

s =

Общий коэффициент запаса   s =

Вывод:

  - Сечение

Характеристика сечения

Максимальный крутящий момент, действующий в сечении, Mк =

Моменты сопротивления сечения кручению

Wкнетто =

Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении: a = m =

Коэффициенты (см. п. 4.1):  K =     ;   Kd() =	;   Kv() = 	   ;  =

Коэффициент запаса  s = s =

Вывод:

Практическое занятие № 8

ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Исходные данные:                                                               Схема вала

Назначение вала –

Опорные реакции:

Осевая сила, действующая на вал Fa =          Н

Частота вращения вала n =           мин–1

Диаметр цапфы вала dп =       мм

Рабочая температура t 

Характер нагрузки

Рекомендуемая долговечность [Lh] = tн + t2 =

(Значения tн и t2   см. практическое занятие № 1, п. 3.1.)

- Радиальные нагрузки, действующие на подшипник [4, с. 304; 5, табл. 11.10; 6, рис. 8.1–8.4]:

- Fr1 =

- Fr2 =

- Учитывая нагрузки, действующие на опоры, и рекомендации [§ 2, § 3.3; 4, § 9.4; 6, § 7.4 ] выбираем тип подшипника –

- По [2, табл. 24.10–24.19; 4, табл. П3–П8; 5, табл. П14, П19, П20; 6, табл. К27–К30], учитывая диаметр цапфы вала, принимаем подшипник ______ серии №  ______ , для которого – dDT(B) =                          ,

- С =             Н,   С0 =                Н,   e =        ,   Y =         ,   Y0 =

- Эквивалентная динамическая нагрузка.

- Расчетная формула [1, ф. (16.29); 2, с. 106, п. 6; 3, ф. (23.21); 4, с. 212; 5, c. 401; 6, табл. 9.1]:

- P =

- 3.1. Коэффициенты: V =		;   Kб =		;   Kт =

- 3.2. Осевые составляющие радиальной нагрузки [1, ф. (16.38); 2, с. 103; 4, ф. (9.9); 5, с. 405; 6, табл. 9.1]:

- S1 =					    ;   S2 =

- 3.3. Осевые силы, действующие на подшипники [2, табл. 7.2; 4, табл. 9.21; 5, табл. 12.28; 6, табл. 9.6],

- так как S1    S2 и Fа     S2 – S1 =                    =           , то

- Fa1 = 					    ;   Fa2 =

- 3.4. Коэффициенты X и Y назначаем, учитывая отношение Fa/(VFr) и коэффициент e по [1, табл. 16.5; 2, табл. 7.1, с. 106; 3, табл. 23.2; 4, табл. 9.18, П4, П7; 5, табл. 12.26, П20; 6, табл. 9.1, К29, К30]:

- Fa1 /(VFr1) =

- Следовательно,  X1 =        ;   Y1 =

- Fa2 /(VFr2) =

- Следовательно,  X2 =        ;   Y2 =

  - Эквивалентная динамическая нагрузка:

P1 =					 					  ;

Р2 =

Более нагруженной является опора _____________.

- Расчетная долговечность подшипника [1, ф. (16.28); 2, с. 108; 3, ф. (23.28); 4, ф. (9.2); 5, с. 401; 6, с. 140] для опоры __ (см. п. 3.5) при (р) = 	    ;

Lh =

- Вывод:

- Проверка подшипника по статической грузоподъемности при перегрузках [1, с. 361; 2, с. 105; 4, с. 21; 5, с. 407, 408]:

Особенности расчета радиальных подшипников при отсутствии осевой силы, действующей нa вал

Исходные данные см. выше.

- В зависимости от величины действующих нагрузок назначаем тип подшипника – ____________________________

- Эквивалентная динамическая нагрузка для более нагруженной опоры:

Р =

Коэффициенты: V =			;   Kб =		  ;   Kт =

- Требуемая динамическая грузоподъемность подшипника при заданной долговечности [Lh] =            ч [l, ф. (16.27); 3, ф. (23.27); 6, с. 140]:

- Cтр =

- По требуемой динамической грузоподъемности Стр с учетом диаметра цапфы вала dп по таблицам (см. п. 2 предыдущего расчета) выбираем подшипник № _______, для которого dDB =                  ,   С =          Н,   С0 =           Н.

- Проверяем подшипник по статической грузоподъемности при перегрузках (см. п. 5 предыдущего расчета):

Практическое занятие № 9

ПОДБОР МУФТ ПО ГОСТам

Исходные данные:

Назначение и тип муфты – _________________________________________

Диаметры соединяемых валов  d1 =        мм, d2 =         мм.

Вращающий момент на валу  T =            Нм.

Частота вращения валов  n =       мин – 1.

Характер нагрузки – _______________________________________________

- По диаметрам соединяемых валов d1 и d2 с учетом момента Т выбираем типоразмер муфты [4, табл. 11.1–11.7; 5, табл. 15.3–15.7; 6, табл. К21–К26].

Обозначение муфты по ГОСТу: _____________________________________

Параметры выбранной муфты:

Номинальный момент Тн =        Нм.

Максимальная частота вращения nmax =          мин – 1.

(Максимальная угловая скорость max =         c –1.)

Диаметры соединяемых валов d =       …       мм.

- Проверяем муфту по вращающему моменту:

Tp = kT  [Tн],

где k =         [ 4, табл. 11.3; 5, табл. 15.1].

Tp =

Вывод:

- Проверяем муфту по частоте вращения, по условию n  [nmax]:

Вывод:

- Эскиз выбранной муфты с основными размерами

Практическое занятие № 10

РАСЧЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Исходные данные:

Назначение и тип муфты – __________________________________________

Диаметры соединяемых валов d1 =     мм, d2 =      мм.

Вращающий момент на валу T =      Нм.

Частота вращения вала n =       мин –1.

Кратность пускового момента привода  β1 =      .

Характер нагрузки – _______________________________________________

Предельный момент, при действии которого происходит срабатывание муфты [5, § 15.5]:   Тпред = 1,1β1Т =

А. Расчет предохранительной муфты со срезным штифтом

1. Материалы штифта и втулки.

По рекомендациям [2, с. 324; 3, с. 280; 4, § 11.2, с. 282; 5, с. 518] для штифта выбираем сталь ____________ с термообработкой _____________________    HRC(НВ) =          ,   в =         МПа; для втулки – сталь __________с термообработкой ______________________   HRC =		[2, табл. 2.1; 4, табл. 3.3; 5, табл. 4.5; 6, табл. 3.2].

- Предел прочности материала	 штифта на срез [2, с. 324; 3, с. 280; 4, с. 282; 5, с. 518]   τвс =

- Радиус расположения штифта [4, с. 282]   R = (2…2,5)d =

- Диаметр  штифта  находим  из условия его среза на основании формул [1,

ф. (17.46); 4, ф. (11.4); 5, ф. (15.244)]:   dш =

Принимаем dш по ГОСТ 3128-70 из ряда (частично  см. [2, табл. 24.35; 6, табл. К43]):  …1,0; 1,2; 1,5 (1,6); 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 8; 10;…     dш =     мм.

- Длину штифта l, наружный диаметр втулки Dвт и длину втулки  l вт назначаем по рекомендациям [4, с. 283; 5, с. 518]

l =   	мм, Dвт =     		 	     мм, l вт = 				мм.

- Проверяем условие среза штифта (см. п. 4):

τвс(Тпред) =

- При необходимости, на основании формул п. 4 уточняем радиус расположения штифта (если условие среза штифта не выполняется – см. п. 6):

R =

Б. Расчет предохранительной кулачковой муфты

Расчетная схема муфты

- Материал кулачков назначаем по рекомендациям [1, § 17.6; 2, с. 320; 3, с. 280; 5, с. 519] сталь ______________ с термообработкой __________________ HRC = 	        ,   в =          МПа  [2, табл. 2.1; 5, табл. 4.5].

- Конструктивные размеры муфты [5, с. 519]:

наружный диаметр кулачков  Dн ≥ 2d =			мм;

ширина венца  b = (0,12…0,15) Dн =					          мм;

высота кулачков  h = (0,5…0,6) b =					          мм;

угол профиля кулачков α = 30°…60°;   α =		;

радиус скругления вершин кулачков r = 1…3 мм;   r =	     мм;

длина ступицы l = (1,4…1,5) d =					 мм.

- Расчетные параметры муфты:

средний диаметр кулачков Dc = Dн – b =

число кулачков zк = 3…15 [5, с. 519], принимаем zк =

угол трения в кулачках ρ = 2…5° [5, с. 520], принимаем ρ =

коэффициент трения  f = 0,05…0,10 [5, с. 520], принимаем f =

- Окружная сила на кулачках Ft при передаче номинального момента Т и осевая сила Fa, возникающая при этом в кулачках:

Ft = 2Т/ Dc =				   ;   Fa = Ft tgα =

- Окружная сила на кулачках при предельном моменте Тпред [5, с. 520]:

Fпред =

- Осевая сила пружины при передаче номинального момента Т: F1 = Fa =

- Осевая сила, действующая на пружину в момент срабатывания муфты [1, ф. (17.47); 5, ф. (15.25)]

F2 =

- Сила пружины F3, необходимая для включения муфты при возвращении к нормальному режиму работы (к моменту Т) [5, ф. (15.28)]

F3 =

- Проверяем условие своевременного срабатывания и последующего включения после снятия перегрузки [5, с. 521]:

F2 > F1 и F2 > F3.

Вывод:

- Расчет кулачков на прочность по напряжениям смятия и на выносливость по контактным напряжениям  [5, с. 522, п. 9]:

Допускаемые напряжения:

смятия [1, § 17.6; 5, с. 522] [σ]см =

контактные [5, с. 522] [σ]Н =

Сила нормального давления на кулачки  Fn = Fпред/cosα =

Расчетные напряжения смятия [5, с. 522]

σсм =

Расчетные контактные напряжения [5, с. 522]

σН =

Выводы:

- Расчет пружины (см. практическое занятие № 12).

В. Расчет предохранительной шариковой муфты

Расчетная схема муфты

- Материал шариков и полумуфты  (вставного кольца) назначаем по рекомендациям [3, с. 311] сталь ___________ с термообработкой ________________ HRC =                 .

- Конструктивные размеры муфты [5, с. 523]:

диаметр окружности расположения центров шариков [5, табл. 15.8] или

d1 = (2,5…3,5)d =		 				  мм;

число шариков  z = 6–12;   z =      ;

диаметр шариков dш = (0,3…0,5)d = 				     мм (dш принимать

по ГОСТ 3722-81 из ряда …8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 25); dш =       мм;

угол профиля паза (лунки) α = 35° или 45°;   α =		;

длина ступицы l = (1,4…1,5) d =	                      мм. Принимаем l =      мм.

- Расчетные параметры муфты:

ход шарика при срабатывании муфты (глубина паза или лунки):

c(h) ≈ 0,27dш =

полученное значение c(h) округлить до числа, кратного 0,5,   c(h) =	       мм;

ширина паза bп (диаметр лунки dл) определяется по формуле

bп (dл) = dш/cosα + (2c –  dш)tgα =				                                ,

принимаем  bп (dл) =	    мм;

диаметр отверстий в полумуфте под шарики:   do = dш + 0,5 =

угол трения между шариками и поверхностью пазов (лунок) ρ = 5…8°, принимаем ρ =		;

коэффициент трения между шариками и стенками отверстий полумуфты  f = 0,05…0,1, принимаем f =		.

- Окружная сила на шариках Ft  при передаче номинального момента Т и осевая сила Fa, действующая при этом на шарики,

Ft = 2Т/ d1 =				   ;   Fa = Ft tg α =

- Окружная сила на шариках при предельном моменте Тпред [5, с. 520]

Fпред = 2Тпред / d1 =

- Сила, действующая на пружины при передаче номинального момента Т,

F1 = Fa =

- Осевая сила, действующая на пружины в момент срабатывания муфты [5, ф. (15.29)],

F2 =

- Сила пружин F3, необходимая для включения муфты при возвращении к нормальному режиму работы (к моменту Т) [5, ф. (15.30)],

F3 =

- Проверяем условие своевременного срабатывания и последующего включения после снятия перегрузки [5, с. 521]:

F2 > F1 и F2 > F3.

Выводы:

- Расчет контакта шариков и призматических поверхностей пазов на выносливость по контактным напряжениям.

Расчетная формула [5, ф. (15.31)]:   σН =

Параметры, входящие в расчетную формулу:

допускаемые контактные напряжения [5, с. 523]  [σ]Н =

сила нормального давления на шарики  Fn = Fпред/cosα =

модуль упругости  Е =		;

число шариков (см. п. 2)  z =	;

приведенный радиус кривизны ρ = 0,5dш =			.

Расчетные контактные напряжения и их оценка

σН =

Выводы:

- Расчет пружины (см. практическое занятие № 12).

Предварительно определим силы F1, F2 и F3, действующие на пружину, поделив полученные в п. 6–8 силы на число пружин (шариков).

Г. Расчет предохранительной фрикционной дисковой муфты

Расчетная схема муфты

- Материалы трущихся поверхностей назначаем по рекомендациям [1, § 17.6; 3, разд. 21.6; 5, § 15.5]:

Для выбранной пары материалов по [1, табл. 17.1; 3, табл. 21.1; 5, табл. 15.9] назначаем коэффициент трения  f =         , допускаемое давление [p] =        МПа.

- Конструктивные размеры муфты [4, с. 288; 5, с. 526]:

наружный диаметр кольца трения

Dн(1) =  							, принимаем  Dн(1) =        мм;

внутренний диаметр кольца трения

Dв(2) =  	  						, принимаем  Dв(2) =        мм.

- Допускаемая (предельная) осевая сила по [4, ф. (11.5); 5, ф. (15.35)]:

Faпред ≤

- Приведенный радиус кольца трения по [4, с. 286; 5, ф. (15.34)]:

R =

- Требуемое число пар трения по [4, ф. (11.7); 5, ф. (15.37)]

z ≥

Полученное значение округляем до ближайшего четного числа z =    .

Число ведущих и ведомых дисков по [4, с. 288; 5, с. 528]:

ведущих z1 =				 ;   ведомых z2 =

число дисков  n = z1+ z2 =					n ≤ 8–12.

- Толщина стальных дисков s = 1…3 мм, принимаем s =       мм; толщина обкладок sоб = до 3 мм, принимаем sоб =         мм.

- Расчет пружин (см. практическое занятие № 12).

При расчете пружин расчетную осевую силу F2 определяем, предварительно приняв число пружин m =		(обычно 4–8), то есть:

F2 = Faпред / m =

Примечание. Если число дисков и соответственно число пар трения определяется конструкцией муфты, то из уравнений [4, ф. (11.7); 5, ф. (15.37)] находим приведенный радиус трения R, затем, используя выражения п. 3, 4, с учетом рекомендаций п. 2, рассчитываем диаметры кольца трения Dн(1) и Dв(2).

Д. Расчет предохранительной фрикционной конусной муфты

Расчетная схема муфты

- Материалы трущихся поверхностей назначаем по рекомендациям [1, § 17.6; 3, разд. 21.6; 5, § 15.5]:

Для выбранной пары материалов по [1, табл. 17.1; 3, табл. 21.1; 5, табл. 15.9] назначаем коэффициент трения f =       , допускаемое давление [p] =          МПа.

- Конструктивные размеры муфты [5, с. 524]:

число конусов (число пар трения) z = 1 или 2, принимаем z =	  ;

угол конуса α = 15…30°, принимаем α =	  ;

средний  диаметр зоны контакта  Dс =                          , принимаем Dс =     мм;

ширина зоны контакта b =  	  		       , принимаем b =                мм.

- Окружная сила в зоне контакта при передаче номинального момента Т по

[5, ф. (15.32)]    Ft =

- Осевая сила, развиваемая пружиной (пружинами) при моменте Т [5, ф. (15.33)]  Fа =

- Предельное значение осевой силы пружины (пружин) при срабатывании

муфты [5, с. 524]   Fапред =

- Осевая сила пружины (пружин), необходимая для включения муфты при возвращении в номинальный режим по формуле [5, с. 525]:

Fавкл =

- Проверяем работоспособность муфты по износостойкости (по среднему давлению) трущихся поверхностей [1, ф. (17.44); 5, с. 525]:

р =

Здесь Fnпред = Fапред/(zsinα) =			– сила давления на поверхности конусов при предельном моменте.

Вывод:

- Расчет пружин (см. практическое занятие № 12).

При расчете пружин расчетную осевую силу F1 и F2 определяем, предварительно приняв число пружин m =	    (обычно 4–8), то есть:

F1 = Fa / m =				;   F2 = Faпред / m =

Практическое занятие № 11

РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

А. Расчет шпоночных и шлицевых (зубчатых) соединений

Исходные данные (cм. практическое занятие № 7):

Вращающий момент на валу T =        Нм.

Характер нагрузки –

- Подбор и расчет шпоночного соединения (под зубчатым колесом).

Диаметр вала под зубчатым колесом dзк =       мм.

1.1. По диаметру вала по ГОСТ           	       [2, табл. 24.29; 3, табл. 9.3; 4, табл. 8.9; 5, табл. 11.23; 6, табл. К42] выбираем шпонку

bh =             мм , t1 =       мм, t2 =        мм.

Длина ступицы зубчатого колеса Lст = (1,2…1,5)dзк =

Принимаем Lст =      мм.

Длина шпонки l = Lст – 5 ...10 мм =

По ГОСТ          	принимаем l =	   мм.

  - Напряжения смятия и их оценка [1, § 6.1; 4, § 8.4; 5, § 11.4; 6, разд. 11.1].

Расчетная формула [1, ф. (6.1); 4, ф. (8.22); 5, с. 342; 6, с. 265]:

см =

Параметры, входящие в расчетную формулу:

K =                         		  ,   lp =

[см] =

Расчетные напряжения смятия и их оценка:

см =

Вывод:

  - Напряжения среза и их оценка [см. п. 1.2].

Расчетная формула [1, ф. (6.2)]:

ср =					;   [ср] =

Расчетные напряжения среза и их оценка:

ср =

Вывод:

Обозначение шпонки по ГОСТу – Шпонка

- Подбор и расчет шлицевого (зубчатого) соединения на выходном конце вала.

Диаметр выходного конца вала d =      мм.

По диаметру вала по ГОСТ           выбираем прямобочное (эвольвентное) шлицевое соединение [2, табл. 24.31, 24.32; 4, табл. 8.11, 8.12; 5, табл. 11.24, 11.26]:

Ddzb  (Dmz ) =

  - Напряжения смятия и их оценка [1, § 8.2; 3, § 27.3; 4, § 8.4; 5, § 11.4].

Расчетная формула [1, ф. (6.5); 3, разд. 9.7; 4. ф. (8.25); 5, с. 342]:

см =

Параметры, входящие в расчетную формулу:

Средний диаметр dc(dm) =

Рабочая высота профиля h =

Коэффициент неравномерности  ψ =

Длина ступицы l = (0,8–1,2)d  =                   			      . Принимаем l =

Допускаемые напряжения смятия [1, табл. 6.1; 3, табл. 9.5; 4, с. 175]

[см] =            МПа.

Расчетные напряжения смятия и их оценка:

см =

Вывод:

Б. Расчет болтовых соединений

Исходные данные:

Назначение соединения –

Вид нагружения болта –

Осевая сила, действующая на болт, Fa =         Н.

Момент завинчивания гайки Тр =         Нм.

Поперечная сила, действующая на болт, F =          Н.

Характер нагрузки –

Варианты нагружения болтов:

а) болт нагружен только осевой силой Fa (соединение не затянуто).

Стержень  болта  рассчитывается  на  растяжение  (сжатие)  по  формуле  [1,

ф. (1.16); 3, с. 95]: р =

Принимаем Болт М                   ГОСТ 7808-70, внутренний диаметр резьбы по [ГОСТ 24705–2004; 3, табл. 8.5] d1 =         мм; материал болта [1, табл. 1.1; 3, табл. 8.1] – Сталь _________, т =       МПа; коэффициент запаса [1, табл. 1.2; 3, табл. 8.4]    s =

Допускаемое напряжение растяжения:  [p] = т/s  =

Расчетные напряжения растяжения и их оценка:

р =

Вывод:

б) болт нагружен осевой силой Fa моментом трения в резьбе Тр  (соединение затянуто).

Пример: регулировочные винты предохранительных муфт.

Стержень болта рассчитывается на прочность по эквивалентным напряжениям по формуле [1, ф. (1.19); 3, с. 96]:

экв =

Принимаем Болт М              ГОСТ 7808-70, внутренний диаметр резьбы по [ГОСТ 24705–2004; 3, табл. 8.5] d1 =         мм; материал болта [1, табл. 1.1; 3, табл. 8.1] – Сталь ________ , т =       МПа; коэффициент запаса [1, табл. 1.2; 3, табл. 8.4]  s =             .

Допускаемое напряжение растяжения: [p] = т/s  =

Расчетные эквивалентные напряжения и их оценка:

экв =

Вывод:

в) стержень болта нагружен поперечными силами F.

Пример: болты крепления фланцев обойм зубчатых муфт или полумуфт фланцевых муфт.

Рассмотрим расчет болтов зубчатой муфты.

В зубчатых муфтах применяется 2 варианта установки болтов: а) с зазором; б) без зазора.

- По ГОСТ 050895-96 с учетом диаметра вала и вращающего момента выбираем типоразмер муфты [5, табл. 15.4]

- Параметры, необходимые для расчета болтов [5, табл. 15.4 ]:

- диаметр окружности расположения болтов D0 =       мм;

- число болтов z =     ;

- болты: с зазором М                       ГОСТ 7808-70,

- внутренний диаметр резьбы [ГОСТ 24705–2004; 3, табл. 8.5]

- d1 =           мм;

- болты без зазора М              ГОСТ 7817-72;

- диаметр стержня болта dc = dб + 1 мм =                                 мм;

- материал болтов [1, табл. 1.1; 3, табл. 8.1] – Сталь     , т =       МПа;

- толщина фланца полумуфты b =      мм (см. [5, примечание к табл. 15.4]).

- Окружная сила, действующая на один болт, Ft =

- Расчет болтов, установленных в отверстие с зазором.

Расчет производится по эквивалентным напряжениям (см. вариант б)).

Расчетная формулы [1, ф. (1.19), (1.20)]:

экв =						;   Fзат =

Параметры, входящие в расчетные формулы  [1, с. 37]:

коэффициент трения  f =

коэффициент запаса K =

допускаемое напряжение растяжения [p] = т/s  =

где s  =         [1, табл. 1.2]

Расчетные эквивалентные напряжения и их оценка:

экв =

Вывод:

- Расчет болтов, установленных в отверстие без зазора.

Стержни болтов рассчитывают на срез и смятие

  - Расчет на срез производится по формуле [1, ф.(1.21); 3, с. 96]:

c = 					;   [c] = 				    [1, табл. 1.2].

Расчетные напряжения среза и их оценка:

c =

Вывод:

  - Расчет на смятие производится по формуле [1, ф. (1.22)]

см =					;   [см] =				 [1, табл. 1.2].

Расчетные напряжения смятия и их оценка:

см =

Вывод:

В. Расчет прессовых соединений

(соединение ступицы зубчатого колеса с валом)

Исходные данные (cм. практические занятия № 7 и 11, разд. А):

Вращающий момент на валу T =            Нм.

Осевая сила, действующая на ступицу Fa =          Н.

Диаметр вала под зубчатым колесом dзк =       мм.

Длина ступицы зубчатого колеса Lст =       мм.

Материалы вала и ступицы –

Способ сборки соединения –

Характер нагрузки –

Расчетная схема соединения

- Шероховатость рабочих поверхностей отверстия ступицы и вала.

Обычно допуск размера отверстия в прессовых соединениях назначают по 7 квалитету, вала по 6 [4, табл. 10.13; 5, с. 475].

По рекомендациям [2, табл. 22.2; 5, табл. 13.13, 6, с. 475] назначаем шероховатости поверхности вала Ra1 =         , отверстия Ra2 =        .

- Коэффициент трения в зависимости от способа сборки соединения [1, с. 108; 3, табл. 9.1; 5, с. 475; 6, табл. 10.13]  f =         .

- Определяем расчетное давление в зависимости от вида нагрузок (см. исходные данные) по [1, ф. (7.2)–(7.4); 2, с. 81, п. 1; 3, ф. (9.3)–(9.6); 5, ф. (14.27); 6, с. 194, 195]

р =

- Расчетный натяг по [1, ф. (7.5); 2, с. 82, п. 2; 5, ф. (14.26), (14.28); 6, с. 195]:

С1 =						;

С2 =					;

δ(N, Δ) =

- При сборке запрессовкой рассчитываем измеренный натяг по [1, ф. (7.6); 2, с. 82, п. 3, 5; 3, ф. (9.12); 6, с. 196]   δи(Nи, Δ*) =

(При тепловом способе сборки принимают δи = δ). Принимаем δи=

- Выбираем посадку в системе отверстия по [2, табл. 6.3, 24.2, 24.4; 4, табл. 10.11, 10.12; 6, табл. 13.5–13.8].

Для поля допуска отверстия Н7 при диаметре соединения dзк =     мм, верхнее отклонение размера составляет ES =     мкм, нижнее отклонение EJ = 0.

Тогда основное (нижнее) отклонение размера вала:

ei ≥ δи + ES =

Выбираем поле допуска вала  ______ , для которого ei =     мкм, es =      мкм.

Обозначение посадки:    Н7.

- Максимальный измеренный натяг выбранной посадки

δиmax = EJ – es =

- Максимальный расчетный натяг выбранной посадки (при сборке запрессовкой необходимо учесть поправку на обмятие микронеровностей) )см. п. 5)

δmax =

- Максимальное давление,  соответствующее  δmax  (расчетные зависимости

см. п. 4):   рmax =

- Проверка прочности деталей соединения по условию отсутствия пластических деформаций:

эквивалентные напряжения во внутренних точках ступицы [1, ф. (7.9); 3, с. 108]:

σэкв2 =

эквивалентные напряжения в точках поверхности вала сплошного сечения:

σэкв1 = рmax ≤ σт1; σэкв1 =

Вывод:

- Необходимая разность температур нагрева ступицы (охлаждения вала) [1, ф. (7.1); 3, ф. (9.19); 6, с. 197, п. м)]:

Δt =

Допустимая температура нагрева ступицы [t] = 230…240 °C.

Практическое занятие № 12

ПОДБОР И РАСЧЕТ ПРУЖИН

(цилиндрическая винтовая пружина сжатия)

Исходные данные (cм. практическое занятие № 10, Б–Д):

Диаметр направляющей поверхности пружины (втулки или отверстия)

do =	мм.

Усилие предварительного сжатия пружины  F1 =        Н.

Рабочая сила сжатия пружины  F2  =        Н.

Рабочий ход пружины с (h) =       мм.

Эскиз пружины с диаграммой «Сила – деформация» [5, рис. 16.1]

- Материал проволоки пружины назначаем с учетом рекомендаций [2, разд. 20.4; 3, разд. 24.1, с. 328; 5, § 16.1] – 	      				класса.

- Сила пружины при максимальной деформации [5, с. 533]:

F3  = F2 / (1– δ) =

Здесь  δ = 0,05…0,25 [5, с. 533] . Принимаем  δ =

- Задаемся предварительно средним диаметром D’ =     мм и индексом пружины c’ =      (с = 4…12 [3, с. 328; 5, с. 533]).

Тогда предварительное значение диаметра проволоки

d’ = D’/c’ =

- Допускаемое напряжение кручения материала проволоки [2, с. 217; 3, с. 329; 5, с. 531]:

[]  = 							;   []пред  =     МПа [2, табл. 20.2].

- Диаметр  проволоки  из  условия  прочности  на  кручение  [3, ф. (24.9); 5,

с. 534]   d ≥

Здесь кэффициент k находим по [3, с. 329; 5, с. 530]   k =

Принимаем диаметр по стандартному ряду чисел [2, с. 217; 5, с. 530] d =

Уточняем значение индекса пружины  (см. п. 3) с =                       .

- Основные диаметры пружины:

средний D = cd =

наружный D1(н) = D + d =

внутренний D2(в) = D – d =

- Максимальная деформация одного витка пружины [5, с. 534]

s31 =

где G = 8∙104 МПа [5, с. 532].

- Жесткость одного витка пружины [5, с. 534]   С1 =

- Осадка одного витка пружины [5, с. 533]   λ1 =

- Жесткость пружины по формуле   С = (F2 – F1)/h =

- Число рабочих витков  и полное число витков пружины по формулам:

nраб = С1/C =				;   n = nраб + nо =

где nо = 1,5–2 – число опорных витков (поджатых).

- Шаг пружины [5, с. 531]   t =

- Длина несжатой пружины (в свободном состоянии) [5, с. 531]

l0 =

- Максимальная деформация пружины, соответствующая усилию F3, и длина пружины при максимальной деформации [5, с. 531]:

s3 = s31 nраб =				;   l3 = l0 – s3 =

- Длину развернутой пружины определяем по формуле

L ≈ 3,2 D n =

- Проверочный расчет пружины на прочность по касательным напряжениям кручения [5, с. 531]:

  =

Уточненное значение []  =							(см. п. 4).

Вывод:

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Иванов, М.Н. Детали машин: учебник для вузов / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов. – 9-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 408 с.

- Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие для техн. спец. вузов / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1998. – 447 с.

- Иосилевич, Г.Б. Детали машин: учебник для машиностр. спец. вузов / Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

- Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. – 3-е изд., стереот. – М.: Альянс, 2005. – 416 с.

- Проектирование механических передач: учебно-справочное пособие для втузов / С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцов и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2008. – 590 с.

- Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений по техн. специальностям / А.Е. Шейнблит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калининград : Янтарный сказ, 2002. – 455 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение .…………………………………………………………………..... | 3 |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 1. Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых передач …………………………………………….. | 4 |
| Практическое занятие № 2. Расчет закрытой цилиндрической зубчатой передачи ………………….………………….………………….…………... | 6 |
| Практическое занятие № 3. Расчет закрытой прямозубой конической передачи ..……………….………………….………………….…………… | 10 |
| Практическое занятие № 4. Расчет открытой зубчатой передачи …......... | 13 |
| Практическое занятие № 5. Расчет червячной передачи с цилиндрическим червяком ………………….…………………………… | 19 |
| Практическое занятие № 6. Расчет передач с гибкой связью …………… | 23 |
| Практическое занятие № 7. Расчет валов и осей ………………….……… | 29 |
| Практическое занятие № 8. Выбор подшипников качения ……………... | 33 |
| Практическое занятие № 9. Подбор муфт по ГОСТам ………………….. | 35 |
| Практическое занятие № 10. Расчет предохранительных муфт ………… | 36 |
| Практическое занятие № 11. Разъемные и неразъемные соединения .…. | 43 |
| Практическое занятие № 12. Подбор и расчет пружин ………………….. | 49 |
| Библиографический список ………………….………………….………… | 51 |

Техн. редактор А.В. Миних

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 23.06.2017. Формат 6084 1/16. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 3,02. Тираж 30 экз. Заказ 218.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина,76.