1. Предисловие	4

2. Постоянный ток. Методы расчета электрических цепей	5

2.1.	Электрический ток, напряжение и ЭДС	6

2.2.	Положительные направления тока, ЭДС и напряжения	7

2.3.	Простейшие пассивные элементы электрической цепи и их свойства	8

2.3.1.	Резистор	8

2.3.2.	Катушка индуктивности	8

2.3.3.	Конденсатор	9

2.4.	Характеристики идеальных источников электроэнергии	10

2.5.	Преобразования схем	11

2.5.1.	Последовательное и параллельное соединение элементов электрической цепи	11

2.5.2.	Соединение элементов электрической цепи в звезду и треугольник	12

2.5.3.	Замена нескольких параллельных ветвей содержащих источник ЭДС одной эквивалентной	13

2.6.	Анализ электрической цепи постоянного тока с одним источником электроэнергии	13

2.7.	Законы Кирхгофа	14

2.8.	Энергетический баланс в электрических цепях	16

2.9.	Метод контурных токов	16

2.10.	Метод двух узлов	18

2.11.	Метод узловых потенциалов	18

3. Однофазный переменный ток	20

3.1.	Общие понятия	20

3.2.	Синусоидальный ток в активном сопротивлении	21

3.3.	Индуктивность в цепи синусоидального тока	22

3.4.	Конденсатор в цепи синусоидального тока	24

3.5.	Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепи синусоидального тока	26

3.6.	Анализ цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов	29

3.7.	Резонанс напряжений	30

3.8.	Анализ цепи синусоидального тока с параллельным соединением элементов	31

3.9.	Резонанс токов	33

3.10.	Активная, реактивная и полная мощности	34

3.11.	Коэффициент мощности	34

4. Трехфазный ток	36

5. Магнитные цепи	47

6. Электрические измерения	56

7. Трансформаторы	58

7.1.	Принцип действия трансформатора	59

7.1.	Устройство трансформатора	62

7.1.1.	Конструкции магниторовода однофазного трансформатора.	63

7.2.	Ток холостого хода трансформатора. Опыт холостого хода	64

7.2.1.	Пути уменьшения тока холостого хода	65

7.3.	Напряжение короткого замыкания. Опыт короткого замыкания	66

7.4.	Эквивалентная схема замещения трансформатора	68

7.5.	Изменение вторичного напряжения и внешняя характеристика трансформатора	69

7.6.	КПД трансформатора	71

8. Общие сведения об электрических машинах	74

9. Вращающееся магнитное поле	76

10. Асинхронные электродвигатели	81

10.1.	Принцип действия и устройство асинхронного двигателя	81

10.2.	Электромагнитный момент асинхронного двигателя	82

10.3.	Механическая характеристика асинхронного электродвигателя	84

10.4.	Влияние напряжения питания и активного сопротивления ротора на механическую характеристику	86

10.4.1.	Влияние напряжения питания	86

10.4.2.	Влияние активного сопротивления ротора	86

10.5.	Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности асинхронного двигателя	87

10.5.1.	Коэффициент полезного действия	88

10.5.2.	Коэффициент мощности	88

10.1.	Рабочие характеристики асинхронного двигателя	89

10.2.	Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя	91

10.2.1.	Изменение частоты тока f1	91

10.2.2.	Изменение числа пар полюсов p	91

10.2.3.	Изменение скольжения s	92

11. Синхронный двигатель	93

11.1.	Пуск синхронного двигателя	97

12. Машины постоянного тока	99

12.1.	Принцип действия генератора постоянного тока	99

12.2.	Принцип действия двигателя постоянного тока	100

12.3.	Устройство машин постоянного тока	101

12.4.	Электродвижущая сила индукции и электромагнитный момент машин постоянного тока	102

12.5.	Ток. Частота вращения. Саморегулирование двигателей постоянного тока.	104

12.6.	Способы возбуждения двигателя постоянного тока	105

12.7.	Механические характеристики двигателей постоянного тока	107

12.7.1.	Двигатели с независимым и параллельным возбуждением.	107

12.7.2.	Двигатель с последовательным возбуждением.	108

12.8.	Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока	109

12.8.1.	Изменение сопротивления цепи якоря rя	110

12.8.2.	Изменение магнитного потока Ф	111

12.8.3.	Изменение напряжения на якоре	111

12.9.	КПД двигателя постоянного тока	112

# Предисловие

Электротехника – область науки и техники, использующая электрические и магнитные явления для практических целей.

Всем известно, что электротехника – это не только наука о тех процессах, которые связаны с электрическими и магнитными явлениями в природе, но и целая техническая отрасль, охватывающая все аспекты жизнедеятельности человека.

Явные преимущества этой энергии по сравнению с альтернативными способами очевидно. Электрическая энергия прекрасно и без лишних проблем может быть преобразована в механическую или химическую, тепловую или световую энергию. Она передается на любые расстояния, что позволяет планировать строительство электростанций в любой точке земного шара, где есть соответствующие природные энергетические ресурсы. Электрическая энергия может быть раздроблена на части в электрических цепочках. Сам процесс получения, дальнейшей переработки и непосредственно передачи энергии может быть легко автоматизирован. Сами же приборы, использующие электроэнергию, неимоверно просты в управлении.

Производственный процесс на предприятии значительно упрощается, благодаря методам контроля и управления над электрооборудованием, которые не просто исключительно точны, но и обладают повышенным порогом чувствительности к любым сбоям. Автоматизированное электротехническое оборудование используется во всех отраслях промышленности: установках для плавки металла, сварки, очистки материалов, электролиза, электрохимии и др. Как результат, это ведет к повышению производительности труда, а, следовательно, напрямую отражается на доходах предприятия.

Однако при всех видимых преимуществах стоит отметить тот факт, что электрическую энергию, к сожалению, невозможно накопить в промышленных объемах и при этом сохранять ее в течение долгого промежутка времени. Пожалуй, это единственный, но достаточно весомый недостаток электроэнергии.

Основные достоинства электроэнергии:

- универсальность (преобразование из одного вида в другой).

- возможность передачи на большие расстояния с малыми потерями.

- возможность деления на любое число потребителей.

# Постоянный ток. Методы расчета электрических цепей

Электрической цепью называется совокупность устройств, предназначенных для генерации, передачи, преобразования и потребления электроэнергии, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий об электрическом токе, электрическом напряжении и электродвижущей силе.

Изображение электрической цепи с помощью условных знаков называют электрической схемой (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Простейшая электрическая схема

Отдельные устройства составляющие электрическую цепь называются элементами электрической цепи. Электрические цепи содержат как активные, так и пассивные элементы.

Активными называются элементы напряжение на которых существует и при отсутствии тока, к ним относят источники, в которых происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую. Источники характеризуются электродвижущей силой (ЭДС) и внутренним сопротивлением.

Пассивными называют элементы, напряжение на которых существует только при протекании через них тока. Сопротивление, индуктивность, емкость.

Дополнительные элементы – соединительные провода, приборы управления и защиты и измерительные приборы.

Участок вдоль которого ток имеет одно и тоже значение называется ветвью электрической цепи.

Место соединения трех и более ветвей называют.

Любой замкнутый путь проходящий по нескольким ветвям называется контуром электрической цепи.

Классификация электрических цепей:

По назначению:

- для передачи и преобразования электрической энергии;

- для передачи и преобразования информации.

По роду тока:

- цепи постоянного тока;

- цепи переменного однофазного тока;

- цепи переменного трехфазного тока.

По способу соединения элементов:

- не разветвленные. Во всех элементах ее течет один и тот же ток;

- разветвленные.

По виду вольт-амперной характеристики элементов:

- линейные;

- нелинейные.

## Электрический ток, напряжение и ЭДС

Электрический ток – направленное движение электрических зарядов.

Единица измерения силы тока [A] – ампер.

Величина силы тока определяется количеством зарядов прошедших сквозь поперечное сечение проводника в единицу времени.

i=dqdt, Клс.	(2.1)

Электрический ток величина которого и направление являются неизменными называется постоянным током. Обозначается буквой I.

Электрический ток величина и направление, которого не остаются постоянными называется переменным током Обозначается i, i(t).

Значение переменного тока в данный момент времени называется мгновенным значением.

Для возникновения электрического тока необходимо наличие замкнутой цепи и разности потенциалов.

Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи называется напряжением. U, u, единица измерения [В] – вольт.

Закон Ома для участка цепи не содержащего ЭДС (рисунок 2.2) устанавливает связь между током и напряжением на этом участке:

I=UR.	(2.2)

Рисунок 2.2 – Участок цепи без ЭДС

ЭДС – это разность потенциалов на зажимах источника, обусловленная процессами преобразования какого-либо вида энергии в электрическую. Обозначается буквой E, e или e(t), единица измерения [В] – вольт.

Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС (рисунок 2.3) позволяет найти ток этого участка по известной разности потенциалов на концах участка цепи и имеющейся на этом участке ЭДС:

- для участка цепи изображенного на рисунке 2.3 а:

I=Uac+ER;	(2.3)

- для участка цепи изображенного на рисунке 2.3 б

I=Uac−ER.	(2.4)

Рисунок 2.3 – Участок цепи содержащий ЭДС

а) с совпадением направления тока в ветви и источника ЭДС; б) с не совпадением направления тока в ветви и источника ЭДС

## Положительные направления тока, ЭДС и напряжения

При анализе процессов в электрической цепи необходимо обязательно задать условные положительные направления токов и ЭДС в элементах цепи и напряжения на их зажимах.

За положительное направление ЭДС принимается направление, совпадающее с силой, действующей на положительный заряд во внешней по отношению к источнику ЭДС цепи, то есть от вывода с минусовым полюсом к выводу с плюсовым полюсом.

За положительное направление тока принимается направление, совпадающее с направлением перемещения положительных зарядов под действием электрического поля, то есть от плюса к минусу.

За положительное направление напряжения принимается направление, совпадающее с направлением действия электрического поля на положительный заряд, с направлением тока, то есть от плюсового полюса к минусовому полюсу источника ЭДС в данной ветви.

## Простейшие пассивные элементы электрической цепи и их свойства

### Резистор

В сопротивлении резистора происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Единица измерения сопротивления Омы [Ом]. Обозначение резистора представлено на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Обозначение резистора на электрической схеме

Резистор имеет линейную вольт-амперную характеристику, представленную на рисунке 2.5

Рисунок 2.5 – Вольт-амперная характеристика резистора

Сопротивление резистора в зависимости от материала и геометрических параметров можно определить по формуле:

R=ρ⋅lS,	(2.5)

где	ρ – удельное сопротивление материала, Ом · мм2 / м;

l – длина проводника, м;

S – площадь поперечного сечения, мм2.

### Катушка индуктивности

Основным параметром катушки индуктивности является её индуктивность. В индуктивности происходит процесс накопления электрической энергии в виде магнитного поля. Единица измерения индуктивности Генри [Гн]. Обозначение индуктивности представлено на рисунке 2.6:

Рисунок 2.6 –  Обозначение индуктивности в электрических схемах

Индуктивность зависит от конфигурации и размеров, а также от магнитной проницаемости µ среды, в которой сосредоточено магнитное поле:

L=μ⋅μ0⋅S⋅W2l,	(2.6)

где	µ – относительная магнитная проницаемость среды;

µ0 – магнитная постоянная, 4π·10-7 Гн/м;

l – длина, м;

S – поперечное сечение, м2;

W – число витков.

При протекании тока катушка запасает энергию, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока I. Величина этой энергии равна:

Wэм=L⋅I22.	(2.7)

При изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, значение которой определяется по формуле:

e=−L⋅didt.	(2.8)

### Конденсатор

В конденсатора происходит накопление электрической энергии в виде электрического поля. Конденсатор характеризуется емкостью. Единица измерения Фарада [Ф]. Обозначение конденсаторов на схеме представлено на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Изображение конденсатора на электрической схеме

Емкость конденсатора определяется по формуле:

C=ε⋅ε0⋅Sd,	(2.9)

где	ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды;

ε0 – электрическая постоянная, 8,85·10-12 Ф/м;

S – площадь пластин, м2;

d – расстояние между пластинами, м.

Энергия заряженного конденсатора:

Wэм=C⋅U22.	(2.10)

При заряде конденсатора через него протекает ток:

i=C⋅dudt.

## Характеристики идеальных источников электроэнергии

В качестве источника электрической энергии могут быть взяты:

- источник ЭДС;

- источник тока.

Все источники электрической энергии можно разделить на:

- идеальные;

- реальные.

Под идеальным источником ЭДС условно понимают такой идеализированный источник ЭДС которого постоянна и не зависит от величины протекающего через него тока.

Под идеальным источником тока понимают такой идеализированный источник, который отдает ток, не зависящий от величины нагрузки.

Реальные источники энергии отличаются от идеальных наличием внутренним сопротивлением.

Реальный источник ЭДС заменяется идеальным источником (E) с последовательно включенным внутренним сопротивлением (Rвн) (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Схема замещения идеального источника ЭДС

Реальный источник тока заменяется идеальным источником (J) с параллельно включенным внутренним сопротивлением (Rвн).

Под источником тока понимают такой идеализированный источник, который отдает ток, не зависящий от величины нагрузки. Для этого необходимо, чтобы внутреннее сопротивление источника тока стремилось к бесконечности.

Рисунок 2.9 –  Схема замещения идеального источника тока

Если направление тока совпадает с направлением ЭДС, источник работает как генератор, иначе как потребитель.

## Преобразования схем

### Последовательное и параллельное соединение элементов электрической цепи

При последовательном соединении сопротивлений по ним проходит один и тот же ток.

Рисунок 2.10 –  Последовательное соединение резисторов

Ряд последовательно соединенных сопротивлений можно заменить одним эквивалентным (общим), величина которого должна быть такой, чтобы при неизменном напряжении на зажимах цепи ток в ней не изменился.

U=U1+U2+U3;UI=U1I+U2I+U3I;Rэкв=R1+R2+R3.	(2.11)

При параллельном соединении к одним и тем же 2-м узлам присоединяется несколько сопротивлений (ветвей).

Ряд параллельно соединенных сопротивлений можно заменить одним эквивалентным, величина которого должна быть такой, чтобы при неизменном напряжении на зажимах цепи сила тока в эквивалентном сопротивлении была равна сумме токов в отдельных ветвях:

Rэкв=UI=UI1+I2+I3.	(2.12)

Рисунок 2.11 – Параллельное соединение резисторов

Величина обратная сопротивлению называется проводимостью и измеряется в сименсах [См].

Gэкв=1Rэкв=I1+I2+I3U=I1U+I2U+I3U=1R1+1R2+1R3=G1+G2+G3	(2.13)

### Соединение элементов электрической цепи в звезду и треугольник

Часто при расчете электрических цепей оказывается полезным произвести преобразование «треугольника» (рисунок 2.14, а) в «звезду» или «звезды» в «треугольник» (рисунок 2.12, б).

Рисунок 2.12 – Схема соединения резисторов

а) «звездой»; б) «треугольником»

R12=R2⋅R3+R1⋅R3+R1⋅R2R3;R23=R2⋅R3+R1⋅R3+R1⋅R2R1;R31=R2⋅R3+R1⋅R3+R1⋅R2R2;R1=R12⋅R31R12+R23+R31;R2=R23⋅R12R12+R23+R31;R3=R31⋅R23R12+R23+R31.	(2.14)

### Замена нескольких параллельных ветвей содержащих источник ЭДС одной эквивалентной

Gэкв=i=1nGi;Eэкв=i=1nEi⋅Gii=1nGi.	(2.15)

## Анализ электрической цепи постоянного тока с одним источником электроэнергии

Для анализа таких цепей можно использовать метод эквивалентных преобразований.

Пример.

Рисунок 2.13– Расчетная схема

U, R1, R2, R3 – известны. Необходимо найти токи в ветвях. Схема преобразуется:

Рисунок 2.14 – Преобразованная схема

R23=R2⋅R3R2+R3; Rэкв=R1+R23;

I1=URэкв; U1=I1⋅R1; U23=I1⋅R23;

I2=U23R2; I3=U23R3.

## Законы Кирхгофа

Все расчеты электрических цепей любой конфигурации и сложности выполняются на основании двух законов Кирхгофа.

1-й закон Кирхгофа применяется к узлам электрических цепей и выражает баланс токов в них. Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю (сумма токов направленных к узлу равна сумме токов направленных от этого узла).

I=0.	(2.16)

Физически первый закон Кирхгофа означает, что движение зарядов в цепи происходит так, что ни в одном из узлов они не скапливаются.

2-й закон Кирхгофа применяется к контурам электрических цепей и отражает баланс напряжений в них. В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на всех элементах контура.

E=I⋅R.	(2.17)

В каждую из сумм соответствующее слагаемое входит со знаком «+», если оно совпадает с направление обхода контура и со знаком «–», если не совпадает.

Законы Кирхгофа используются для нахождения токов во всех цепях электрической цепи. Число неизвестных токов равняется числу ветвей.

Перед составлением уравнений на основании законов Кирхгофа для нахождения токов необходимо:

- произвольно выбрать положительные направления токов в ветвях и обозначить их на схеме;

- выбрать положительные направления обхода контуров для составления уравнений по 2-му закону Кирхгофа;

- число уравнений по первому закону Кирхгофа составляют на единицу меньше числа узлов в электрической цепи;

- по второму закону Кирхгофа составляется число уравнений равное числу ветвей за вычетом числа уравнений составленных по первому закону Кирхгофа;

- после нахождения токов, необходимо провести проверку расчетов балансом мощностей.

Пример.

Рисунок 2.15 – Расчетная схема

Исходные данные: E1 = 80 В; E2 = 64 В; R1 = 6 Ом; R2 = 4 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 1 Ом.

По первому закону Кирхгофа:

I1+I2=I3.

По второму закону Кирхгофа:

E1+E2=I1⋅R1−I2⋅R2−E2=I2⋅R2+I3⋅R3+I3⋅R4.

В результате решения системы 3-х уравнений получены значения токов: I1 = 14 А; I2 = -15 А; I3 = -1 А.

Отрицательные знаки у токов I2 и I3 следует понимать так: направления токов не совпадают с направлениями принятыми для них положительными, т.е. в действительности эти токи текут в обратном направлении.

## Энергетический баланс в электрических цепях

На основании закона сохранения энергии количество тепла выделившееся в единицу времени в сопротивлении схемы должно равняться энергии доставленной за то же время источником питания.

При совпадении направления ЭДС источника с направлением тока, ЭДС доставляет в цепь энергию или мощность равную E·I, это произведение входи со знаком плюс в уравнение энергетического баланса. Если ток направлен встречно ЭДС, то такой источник потребляет энергию, произведение E·I входит в уравнение со знаком минус. Уравнение энергетического баланса (баланса мощностей) при питании только от источника ЭДС:

E⋅I=I2⋅R.	(2.18)

Если схема питается еще и от источника тока, то при составлении уравнения энергетического баланса необходимо учесть энергию доставляемую от источника тока. Если к узлу А схемы подтекает ток Iк от источника тока, а от узла В этот ток вытекает, то доставляемая источником тока мощность равна UAB·Iк. И общий вид уравнения энергетического баланса:

E⋅I+UAB⋅Iк=I2⋅R.	(2.19)

Для предыдущего примера:

E1⋅I1−E2⋅I2=I12⋅R1+I22⋅R2+I32⋅R3+I32⋅R4;80⋅14−64⋅−15=142⋅6+−152⋅4+−12⋅3+−12⋅12080 Вт=2080 Вт

## Метод контурных токов

В этом методе принимается, что каждом независимом контуре течет свой контурный ток. Уравнения составляются относительно контурных токов. После их нахождения определяются токи ветвей. Число уравнений равно числу неизвестных контурных токов, которые находятся на основе 2-го закона Кирхгофа.

Рисунок 2.16 – Расчетная схема

В схеме два независимых контура. Обозначим контурные токи и зададим их направление по часовой стрелке. Для каждого контура составляем уравнение по второму закону Кирхгофа.

E1+E2=I11⋅R1+I11−I22⋅R2;E1+E2=I11⋅R1+R2−I22⋅R2;−E2=−I11−I22⋅R2+I22⋅R3+R4;−E2=−I11⋅R2+I22⋅R2+R3+R4.

В первом уравнении множитель при токе I11 является сумма последовательно соединенных сопротивлений 1-го контура: R1 + R2 = R11

R11 – собственное сопротивление первого контура.

Множитель при токе I22 в первом уравнении является сопротивление смежной ветви взятое со знаком минус, которое обозначается R12.

Аналогично для второго уравнения.

Контурная ЭДС первого контура: E11 = E1 + E2.

Контурная ЭДС второго контура: E11 = – E2.

E11=I11⋅R11−I22⋅R12.

В ветвях не являющихся смежными найденные контурные токи будут являться истинными. В смежных ветвях истинные токи находятся как сумма или разность контурных токов в зависимости от их направления.

Δ=R11−R12−R21R22;

Δ1=E11−R12E22R22;

Δ2=R11E11−R21E22;

I11=Δ1Δ;I22=Δ2Δ;

I1=I11; I2=−I11+I22; I3=I22.

## Метод двух узлов

Часто встречаются схемы, содержащие всего два узла

Потенциал одного из узлов принимает за 0.

Определение напряжения между узлами:

Uab=i=1nEi⋅Gij=1mGj,	(2.20)

где	i=1nEi⋅Gi – алгебраическая сумма произведений ЭДС ветвей на проводимости этих ветвей;

j=1mGj – сумма проводимостей всех ветвей соединяющих 2 узла.

По найденному напряжению между узлами находим токи в ветвях.

## Метод узловых потенциалов

Ток в любой ветви схемы может быть найден по закону Ома для участка цепи содержащей ЭДС для этого необходимо знать потенциалы узлов схемы. Метод расчета электрических цепей, в котором за неизвестные принимаются потенциалы узлов схемы называется методом узловых потенциалов. Если в схеме n узлов, один из которых может быть заземлен, т.е. принять потенциал его равным нулю, то число неизвестных будет равно n – 1, столько же надо составить уравнений по первому закону Кирхгофа.

Приведенная расчетная схема содержит три узла. Примем потенциал третьего узла равным нулю.

Рисунок 2.17 – Расчетная схема

Составим для первого узла уравнение по первому закону Кирхгофа:

I1+I2−I5=0.

Для данного уравнения применим закон Ома для участка цепи:

E1−ϕ1−ϕ3⋅G1+E2−ϕ1−ϕ3⋅G2−ϕ2−ϕ1⋅G5=0.

Перепишем данное уравнение следующим образом:

ϕ1⋅G1+G2+G5−ϕ2⋅G5=E1⋅G1+E2⋅G2;

ϕ1⋅G11−ϕ2⋅G12=J11,

где	G11 = G1 + G2 + G5 – сумма проводимостей ветвей входящих в узел, См;

G12 = G5 – проводимость ветви соединяющей смежную ветвь, См;

J11 = E1 · G1 + E2 · G2 – узловой ток, А.

Аналогично составляются уравнения для остальных узлов, потенциал которых не принят за ноль. В результате чего имеем систему уравнений, решением которой является потенциалы узлов. Значение токов находиться с помощью закона Ома для участка цепи, подставляя за место напряжения разность потенциалов соответствующих узлов.

I=Uac±ER

# Однофазный переменный ток

## Общие понятия

Синусоидальный ток – ток изменяющийся по времени по синусоидальному закону.

Рисунок 3.18 – Графическое изображение синусоидального тока.

Достоинства переменного тока:

- возможность простого и экономичного преобразования с помощью трансформаторов с высоким КПД;

- пригодность для электроснабжения очень больших районов (вследствие возможности как угодно повысить напряжение для передачи на большие расстояния).

Более 70% вырабатывемой электроэнергии потребляется асинхронными электродвигателями, которые намного проще и надежнее двигателей постоянного тока.

Мгновенное значение синусоидального тока:

i=Iм⋅sinω⋅t+ΨI=Iм⋅sin2⋅πT⋅t+ΨI,	(3.21)

где	Iм – максимальное значение синусоидальной функции (амплитудное значение),

T – период колебаний – время в течении которого совершается одно полное колебание.

f=1T[Гц] – частота, число колебаний за одну секунду,

ω=2⋅π⋅f [рад/сек] – угловая частота.

u=Uм⋅sinω⋅t+ΨU.	(3.22)

Аргумент синуса называется фазой. Фаза характеризует состояние колеблющегося числового значения величины в данный момент времени.

Значение фазы при t = 0, т.е. Ψ называется начальной фазой.

Разность начальных фаз напряжения и тока – сдвиг фаз.

ϕ=ΨU−ΨI.	(3.23)

Если φ > 0, то напряжение опережает ток; если φ < 0, то ток опережает напряжение.

Рисунок 3.19 – Графики мгновенных значений токов и напряжений

Любая синусоидально изменяющаяся функция определяется тремя величинами: амплитуда, угловая частота, начальная фаза.

Кроме амплитудного значения синусоидальная величина характеризуется средним и действующим значением.

Среднее значение за полупериод:

Iср=1T20T2Iм⋅sinω⋅t dt=2π⋅Iм.	(3.24)

Действующим значением переменного тока называют такое значение постоянного тока, при котором в данном сопротивлении за время равное периоду выделится такое же количество тепла, как и при переменном токе.

Действующее значение:

I=1T⋅0TIм⋅sinω⋅t dt=Iм2.	(3.25)

## Синусоидальный ток в активном сопротивлении

При протекании тока через сопротивление R, изменяющегося по синусоидальному закону i=Iм⋅sinω⋅t напряжение на нем определяется по закону Ома:

u=i⋅R=R⋅Iм⋅sinω⋅t=Uм⋅sinω⋅t.	(3.26)

Комплекс тока I и совпадающий с ним комплекс напряжения можно изобразить на векторной диаграмме.

Рисунок 3.20 – Векторная диаграмма

Ток через сопротивление и напряжение на нем совпадают по фазе.

Мгновенная мощность определяется:

p=u⋅i=Uм⋅sinω⋅t⋅Iм⋅sinω⋅t=Uм⋅Iм2⋅1−cos2⋅ω⋅t.	(3.27)

Мгновенная мощность имеет постоянную составляющую Uм⋅Iм2 и составляющуюUм⋅Iм2⋅cos2⋅ω⋅t, изменяющуюся с частотой 2·ω.

## Индуктивность в цепи синусоидального тока

Любая обмотка (катушка) обладает некоторой индуктивностью L и активным сопротивлением R. На эквивалентной схеме она может быть представлена последовательным соединением индуктивности и активного сопротивления.

Рисунок 3.21 – Схема замещения реальной катушки индуктивности

Рассмотрим схему содержащую одну индуктивность. При протекании через катушку тока i=Iм⋅sinω⋅t в катушке наводится ЭДС самоиндукции:

eL=−L⋅didt=−ω⋅L⋅Iм⋅cosω⋅t=ω⋅L⋅Iм⋅sinω⋅t−90°.	(3.28)

Найдем разность потенциалов между точками a и b при перемещении от точки b к a, встречно ЭДС eL:

uab=ϕa−ϕb=−eL,	(3.29)

u=uab=ω⋅L⋅Iм⋅sinω⋅t+90°,	(3.30)

Uм=Iм⋅ω⋅L.	(3.31)

Произведение ω⋅L обозначается xL и называется индуктивным сопротивлением (Ом):

xL=ω⋅L.	(3.32)

Индуктивность оказывает сопротивление переменному току.

Из выражений для мгновенных значений тока и напряжения на индуктивности следует, что напряжение на индуктивности опережает по фазе ток на 90°.

Рисунок 3.22 – Временная диаграмма тока и напряжения на индуктивности

Рисунок 3.23 – Векторная диаграмма цепи содержащая индуктивность

Мгновенная мощность p проходит через нулевое значение когда через нуль проходит либо напряжение u, либо ток i:

p=u⋅i=Uм⋅Iм2⋅sin2⋅ω⋅t.	(3.33)

Рисунок 3.24 – Временная диаграмма мгновенных значений тока, напряжения и мощности в катушке индуктивности

Площадь ограниченная кривой p и осью абсцисс за первую четверть периода (u, i > 0) представляет собой энергию, которая взята от источника питания и которая пошла на создание энергии магнитного поля в индуктивности.

За вторую четверть периода, когда ток уменьшается от максимума до нуля энергия магнитного поля отдается обратно источнику питания.

## Конденсатор в цепи синусоидального тока

При приложении к конденсатору постоянного напряжения, которое не изменяется со временем, заряд на его обкладках дойдет до максимального значения и не будет дальше изменяется, через конденсатор будет протекать ток до момента, пока конденсатор не зарядиться полностью, после чего ток не будет проходить через конденсатор.

Рисунок 3.25 – Значение тока и напряжения на конденсаторе при его подключению к постоянному току

Если напряжение на конденсаторе во времени меняется u=Uм⋅sinω⋅t, то заряд, накоплены в конденсаторе, также будет меняться по синусоидальному закону и конденсатор будет периодически перезаряжаться.

q=C⋅u=C⋅Uм⋅sinω⋅t,	(3.34)

i=dqdt=ω⋅C⋅Uм⋅cosω⋅t=ω⋅C⋅Uм⋅sinω⋅t+90°.	(3.35)

Таким образом ток через конденсатор опережает по фазе напряжение на нем на 90°.

Рисунок 3.26 – Временная диаграмма мгновенных значений тока и напряжения на конденсаторе

Рисунок 3.27 – Векторная диаграмма цепи содержащая конденсатор

Конденсатор в цепи переменного тока обладает емкостным сопротивлением

Uм=Iмω⋅C,	(3.36)

XC=1ω⋅C.	(3.37)

Мгновенная мощность в конденсаторе можно определить по выражению:

p=u⋅i=Uм⋅Iм2⋅sin2⋅ω⋅t.	(3.38)

Рисунок 3.28 – Временная диаграмма мгновенных значений тока, напряжения и мощности на конденсаторе

За первую четверть периода конденсатор потребляет энергию от источника питания, которая идет на создание электрического поля в конденсаторе, а за вторую четверть периода когда напряжение на конденсаторе уменьшается от максимума до нуля, запасенная в электрическом поле энергия отдается источнику питания.

## Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепи синусоидального тока

При расчете электрической цепи синусоидального тока с использованием символического (комплексного) метода переходят от уравнений, составленных для мгновенных значений к алгебраическим уравнениям составленным относительно комплексов тока и ЭДС (напряжений).

Мгновенное значение тока заменяется комплексной I.

Мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении R заменяют комплексом R⋅I, совпадающим по фазе с током.

Мгновенное значение напряжения на индуктивности заменяют комплексом  I⋅ω⋅L⋅j=I⋅ω⋅L⋅ej⋅90°, опережающим ток на 90°.

Мгновенное значение напряжения на емкости заменяют комплексом I⋅−jω⋅C=I⋅1ω⋅C⋅e−j⋅90°, отстающим от тока на 90°.

Мгновенное значение ЭДС заменяют на комплекс E.

Рисунок 3.29 – Электрическая схема

uR+uL+uC=e,	(3.39)

i=R+L⋅didt+1C⋅i⋅dt=e,	(3.40)

I⋅R+I⋅ω⋅L⋅j+I⋅−jω⋅C=E,	(3.41)

I⋅R+ω⋅L⋅j−jω⋅C=E,	(3.42)

I=ER+ω⋅L⋅j−jω⋅C.	(3.43)

Выражение R+ω⋅L⋅j−jω⋅C представляет собой комплекс, имеет размерность сопротивления, обозначается буквой Z и называется комплексным сопротивлением.

Z=R+ω⋅L⋅j−jω⋅C=z⋅ej⋅ϕ,	(3.44)

где	z – модуль комплексного сопротивления, Ом;

φ – сдвиг фаз между током и напряжением, рад.

Точку над Z не ставят, т.к. ее ставят над комплексными величинами, которые являются синусоидальными функциями времени.

В общем случае комплексное сопротивление имеет действительную (вещественную) часть R, характеризующую активную составляющую комплексного сопротивления, и мнимую j·X, характеризующую реактивную составляющую комплексного сопротивления, где X=ω⋅L−1ω⋅C.

Z=R+j⋅X.	(3.45)

Изобразим комплексное сопротивление и его составляющие на комплексной плоскости.

Рисунок 3.30 – Изображение комплексного сопротивления на комплексной плоскости

Модуль комплексного сопротивления определяется по формуле:

z=R2+X2.	(3.46)

Сдвиг фаз между током и напряжением редко используют непосредственно, чаще используют одну из его тригонометрических функций:

tgϕ=XR;cosϕ=Rz;sinϕ=Xz.	(3.47)

Под комплексной проводимостью Y понимают величину обратную комплексному сопротивлению.

Y=1Z=g−j⋅b=y⋅ej⋅ϕ.	(3.48)

## Анализ цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов

Разберем анализ цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов на примере.

Рисунок 3.31 – Электрическая схема для анализа цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов

Исходные данные:

e=141⋅sinω⋅t; R = 4 Ом; L = 6,37 мГн; C = 159 мкФ; f = 200 Гц.

Определяем реактивные сопротивления элементов:

- катушки индуктивности:

XL=ω⋅L=2⋅π⋅f⋅L=2⋅π⋅200⋅6,37⋅10−3=8 Ом;

- конденсатора:

XC=1ω⋅C=12⋅π⋅f⋅C=12⋅π⋅200⋅159⋅10−6=5 Ом;

- полное сопротивление:

Z=4+j⋅8−5=4+j⋅3.

Переведем значение полно сопротивления цепи из алгебраической в показательную форму. Для этого найдем

- модуль комплексного сопротивления:

z=Re2Z+Im2Z=42+32=5 Ом;

- сдвиг фаз между током и напряжением:

cosϕ=Rz=45=0,8⇒ϕ=arccoscosϕ=arccos0,8=37°.

Z=z⋅ej⋅ϕ=5⋅ej⋅37° Ом.

Найдем действующее значение ЭДС в цепи:

E=Eм2=1412=100 В.

Запишем значение действующее ЭДС в комплексной форме:

E=E⋅ej⋅0=E=100 В.

Так синусоидальная функция ЭДС не содержит начальную фазу, то ее значение в комплексной форме равно его действующему значению.

Найдем ток, протекающий по всем элементам цепи:

I=EZ=1005⋅ej⋅37°=20⋅e−j⋅37° А.

Падения напряжения на элементах:

- на резисторе:

UR=I⋅R=20⋅e−j⋅37°⋅4=80⋅e−j⋅37° В;

- на катушке индуктивности:

UL=I⋅XL=20⋅e−j⋅37°⋅8⋅ej⋅90°=160⋅ej⋅53° В;

- на конденсаторе:

UC=I⋅XC=20⋅e−j⋅37°⋅5⋅e−j⋅90°=200⋅e−j⋅127° В.

## Резонанс напряжений

Если ток в цепи будет совпадать по фазе с ЭДС, то в цепи наблюдается резонанс напряжений.

Под резонансом понимается режим работы цепи, при котором ее полное сопротивление является чисто активным Z=R, то есть если индуктивное сопротивление равно емкостному:

ω⋅L=1ω⋅C.	(3.49)

Напряжение на индуктивности будет равно напряжению на емкости:

UL=UC=ω⋅L⋅I=Iω⋅C.	(3.50)

Резонанс напряжений выражается в том, что сопротивление контура становиться наименьшим и равным активному сопротивлению, а ток становиться максимальным.

При резонансе напряжение на катушке индуктивности или на конденсаторе в Q раз больше чем напряжение источника. Эту величину называют добротностью колебательного контура. Она определяется по выражению:

Q=LCR.	(3.51)

Величина обратная добротности – коэффициент затухания:

d=1Q.	(3.52)

Зависимость полного и реактивного сопротивления цепи от частоты называется частотной характеристикой данной цепи.

Рисунок 3.32 – Частотная характеристика цепи

При резонансе происходит изменение характера реактивного сопротивления. При ω < ω0 реактивное сопротивление имеет емкостной характер, при ω > ω0 реактивное сопротивление имеет индуктивный характер.

## Анализ цепи синусоидального тока с параллельным соединением элементов

Разберем анализ цепи синусоидального тока с параллельным соединением элементов на примере.

Рисунок 3.33 – Расчетная схема для анализа цепи синусоидального тока с параллельным соединение элементов

Исходные данные:

e=120⋅2⋅sinω⋅t; R1 = 80 Ом; R2 = 260 Ом; L = 0,12 Гн; C = 21,2 мкФ; f = 50 Гц.

Определим полое сопротивление каждой ветви:

Z1=R1+j⋅XL=R1+j⋅2⋅π⋅f⋅L=80+j⋅2⋅π⋅50⋅0,12=80+j⋅60=100⋅ej⋅37° Ом;

Z2=R2+j⋅XC=R1+j2⋅π⋅f⋅C=260−j2⋅π⋅50⋅21,2⋅10−6=80−j⋅150=300⋅e−j⋅30° Ом;

Определим полное сопротивление всей схемы относительно источника ЭДС:

Z=Z1⋅Z2Z1+Z2=100⋅ej⋅37°⋅300⋅e−j⋅30°80+j⋅60+80−j⋅150=86⋅ej⋅22° Ом.

Запишем значение ЭДС в комплексной форме:

E=Eм2⋅ej⋅ϕ=120⋅22⋅ej⋅0=120 В.

Определим ток, протекающий через ЭДС:

I=EZ=12086⋅ej⋅22°=1,4⋅e−j⋅22°А.

Определим ток, протекающий через ветви содержащие катушку индуктивности и конденсатор:

I1=EZ1=120100⋅ej⋅37°=1,2⋅e−j⋅37°А;

I2=EZ2=120300⋅e−j⋅30°=0,4⋅e−j⋅30°А

## Резонанс токов

Условие резонанса при параллельном соединении элементов является отсутствие сдвига фаз между током и напряжением на зажимах цепи.

Рисунок 3.34 – Схема для исследования резонанса токов

Частотные характеристики данной цепи.

Рисунок 3.35 – Частотная характеристика для резонанса токов

При ω < ω0 проводимость имеет индуктивный характер, при ω > ω0 проводимость имеет емкостной характер.

## Активная, реактивная и полная мощности

Под активной мощностью понимают среднее значение мгновенной мощности за период.

P=1T⋅0Tp⋅dt=1T⋅0Tu⋅i⋅dt;	(3.53)

i=Iм⋅sinω⋅t;u=Uм⋅sinω⋅t+ϕ;	(3.54)

P=1T⋅0TUм⋅sinω⋅t+ϕ⋅Iм⋅sinω⋅t⋅dt=Uм⋅Iм2⋅cosϕ, Вт.	(3.55)

активная мощность характеризует энергию электрической цепи, которая преобразуется в другие виды энергии.

Под реактивной мощностью понимается произведение напряжения на участке цепи на ток протекающий по этому участку и на синус угла между напряжением и током.

Q=U⋅I⋅sinϕ, вар.	(3.56)

Реактивная мощность характеризует энергию электрической цепи, которая идет на создание энергии электрического поля в конденсаторе или магнитного поля в катушке индуктивности. Эта мощность не преобразуется в другие виды, а колеблется между источником и приемником.

Полная мощность.

S=U⋅I, В⋅А;	(3.57)

S=P+j⋅Q;	(3.58)

S=P2+Q2.	(3.59)

Для любого источника переменно тока (генератор, трансформатор) полная мощность характеризует ту мощность, которую этот источник может отдать потребителям, если они будут работать при cosφ = 1.

## Коэффициент мощности

Для большинства электроприемников ток отстает по фазе от напряжения на угол φ.

Коэффициент мощности характеризует долю активной (полезной) мощности в общем объеме потребляемой мощности и обозначается cos (φ):

cosϕ=PS.	(3.60)

Генераторы питающие потребителей рассчитаны на определенную номинальную мощность S.

Чтобы ток генератора не был выше номинального, при снижении cos (φ) потребителя необходимо снижать его активную мощность.

В этом случае генератор будет полностью нагружен и не догружен по активной мощности. Таким образом коэффициент мощности характеризует как используется номинальная мощность источника.

Работа потребителей с малым коэффициентом мощности, приводит к увеличению мощности, которая передается по линиям электропередачи от источника потребителям, потерь мощности и напряжения в этих линиях.

ΔP=R⋅I2.	(3.61)

Мощность потерь тем больше, чем ниже коэффициент мощности потребителя:

ΔP=P2⋅RU2⋅cos2ϕ.	(3.62)

Чтобы повысить экономичность электроустановок принимают меры повышающие коэффициент мощности.

Общий ток индуктивного потребителя состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность потребителя должна оставаться неизменной, поэтому снизить ток потребителя можно только за счет изменения реактивного тока индуктивности, путем подключения параллельно нагрузке приемника с емкостным током (синхронный компенсатор или конденсаторные батареи).

# Трехфазный ток

Под трехфазной симметричной системой ЭДС понимают совокупность трех синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды сдвинутых по фазе на 120°.

Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, называют фазой, т.е. фаза – это участок цепи, относящийся к соответствующей обмотке генератора или трансформатора, линии и нагрузке.

Рисунок 4.36 – Представление трехфазной электрической цепи

Трехфазная система ЭДС получается при помощи трехфазного генератора.

Рисунок 4.37 – Синхронный двигатель

В трехфазном синхронном генераторе генерируется трехфазная ЭДС временная и векторная диаграммы, которой приведена на следующих рисунках.

В каждой катушке наводится синусоидальная ЭДС одинаковой амплитуды, но сдвинутые на 120°.

Аналогичным путем может быть получена система ЭДС 2, 4 и более фаз (многофазные системы).

Систему ЭДС, в которой ЭДС фазы В отстает по фазе от ЭДС фазы А, а ЭДС фазы С по фазе – от ЭДС фазы В, называют системой прямой последовательности. Если изменить направление вращения ротора генератора, то последовательность фаз изменится и будет называться обратной.

Трехфазные системы в настоящее время получили наибольшее распространение. На трехфазном токе работают все крупные электростанции и потребители, что связано с рядом преимуществ трехфазных цепей перед однофазными, важнейшими из которых являются:

экономичность передачи электроэнергии на большие расстояния;

самым надежным и экономичным, удовлетворяющим требованиям промышленного электропривода является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

возможность получения с помощью неподвижных обмоток вращающегося магнитного поля, на чем основана работа синхронного и асинхронного двигателей;

уравновешенность симметричных трехфазных систем.

Трехфазный генератор (трансформатор) имеет три выходные обмотки, одинаковые по числу витков, но развивающие ЭДС, сдвинутые по фазе на 1200. Можно было бы использовать систему, в которой фазы обмотки генератора не были бы гальванически соединены друг с другом. Это так называемая несвязная система. В этом случае каждую фазу генератора необходимо соединять с приемником двумя проводами, т.е. будет иметь место шестипроводная линия, что неэкономично. В этой связи подобные системы не получили широкого применения на практике.

Каждая из трех обмоток генератора называется фазой генератора. Каждая из трех фазных нагрузок называется фазой нагрузки.

Для уменьшения количества проводов в линии фазы генератора гальванически связывают между собой. Различают два вида соединений: в звезду и в треугольник. В свою очередь при соединении в звезду система может быть трех- и четырехпроводной.

Линейным называется провод, соединяющий начала фаз обмотки генератора и приемника. Ток в линейном проводе называется линейным током.

Напряжение действующее между началом и концом фазы нагрузки называется фазным напряжением. Фазный ток – это ток протекающий по обмотке генератора и по нагрузке.

Точка, в которой концы фаз соединяются в общий узел, называется нейтральной (нулевой). Провод, соединяющий нейтральные точки генератора и приемника, называется нейтральным (нулевым). Трехфазная система при соединении в звезду без нейтрального провода называется трехпроводной, с нейтральным проводом – четырехпроводной.

При симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке, когда ZA = ZB = ZC, т.е. когда RA = RB = RC = Rф и XA = XB = XC = Xф, фазные токи равны по значению и углы сдвига фаз одинаковы.

При симметричной системе напряжений и несимметричной нагрузке, когда ZA ≠ ZB ≠ ZC и φA ≠ φB ≠ φC токи в фазах потребителя различны и определяются по закону Ома. Ток в нейтральном проводе İN равен геометрической сумме фазных токов.

Основные схемы соединения трехфазных цепей

Совокупность трехфазной системы ЭДС, трехфазной нагрузки и соединительных проводов называется трехфазной цепью. Под фазой трехфазной цепи понимают е участок, по которому протекает один и тот же ток.

При соединении в треугольник конец первой обмотки соединяется с началом второй и т.д.

Сумма ЭДС в замкнутом треугольнике равна нулю. Если к зажимам A, B, C не присоединяется нагрузка, то по обмоткам генератора ток протекать не будет.

Звезда векторов линейных напряжений опережает на 30° звезду векторов фазных напряжений.

При симметричной нагрузке нейтральный провод можно удалить и это не повлияет на фазные напряжения приемника. При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрального провода фазные напряжения нагрузки уже не связаны жестко с фазными напряжениями генератора, так как на нагрузку воздействуют только линейные напряжения генератора. Несимметричная нагрузка в таких условиях вызывает несимметрию ее фазных напряжений

Нейтральный провод необходим для того, чтобы:

Выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке.

Подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным напряжением в  раз меньше номинального линейного напряжения сети.

Поэтому в четырехпроводную сеть включают однофазные несимметричные нагрузки, например, электрические лампы накаливания. Режим работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фазным напряжением генератора, не будет зависеть от режима работы других фаз.

При соединении обмоток генератора и приемника в звезду линейный ток равняется фазному току.

При соединении обмоток генератора и нагрузки в треугольник линейное напряжение равняется фазному напряжению.

Звезда векторов линейных токов сдвинута относительно звезды фазных токов на 30°.

Помимо рассмотренных соединений «звезда - звезда» и «треугольник - треугольник» на практике также применяются схемы «звезда - треугольник» и «треугольник - звезда».

Мощность цепи трехфазного тока

Под активной мощностью трехфазной системы понимают сумму активных мощностей фаз плюс активная мощность выделяющаяся в сопротивлении включенном в нейтральный провод.

Аналогично реактивная мощность:

Полная мощность:

При симметричной нагрузке:

Измерение активной мощности в трехфазных цепях производят с помощью трех, двух или одного ваттметров, используя различные схемы их включения. Схема включения ваттметров для измерения активной мощности определяется схемой сети (трех- или четырехпроводная), схемой соединения фаз приемника (звезда или треугольник), характером нагрузки (симметричная или несимметричная), доступностью нейтральной точки.

При несимметричной нагрузке в четырехпроводной цепи активную мощность измеряют тремя ваттметрами, каждый из которых измеряет мощность одной фазы – фазную мощность.

Активная мощность приемника определяют по сумме показаний трех ваттметров.

При симметричном приемнике и доступной нейтральной точке активную мощность приемника определяют с помощью одного ваттметра, измеряя активную мощность одной фазы. Активная мощность всего трехфазного приемника равна при этом утроенному показанию ваттметра.

В случае, если нейтральная точка приемника недоступна или зажимы фаз приемника, включенного треугольником не выведены, применяют схему с использованием искусственной нейтральной точки.

В трехпроводных трехфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузках и любом способе соединения приемников широко распространена схема измерения активной мощности приемника двумя ваттметрами. Показания двух ваттметров при определенной схеме их включения позволяют определить активную мощность трехфазного приемника, включенного в цепь с симметричным напряжением источника питания.

Сумма показаний двух ваттметров действительно равна активной мощности трехфазного приемника.

Техника безопасности при эксплуатации трехфазных электрических цепей

Случаи попадания человека под напряжение:

Одновременное прикосновение к двум линейным проводам (к двум фазам).

Прикосновение к фазе и к заземленным устройствам.

Аварийная ситуация, при прикосновении к фазе, когда другая замкнута на землю.

Поражение может наступить при касании одного из проводов трехпроводной цепи с изолированной нейтралью при большой емкости между проводами и землей.

Меры защиты в трехпроводных цепях:

Для снижения напряжения прикосновения применяется защитное заземление, при котором металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением заземляются.

Меры защиты в четырехпровдных цепях:

Работают с заземленной нейтралью. Применяют защитное зануление. Металлические части электрооборудования соединяют с заземленной нейтралью. В случае пробоя на корпус возникает короткое замыкание и срабатывает защита.

Расчеты трехфазных электрических цепей

Аналитические расчеты трехфазных электрических цепей рекомендуется сопровождать построением векторных диаграмм. Векторные диаграммы облегчают нахождение углов между токами и напряжениями.

Трехфазную цепь, соединенную звездой, удобнее всего рассчитать методом двух узлов.

Нейтральный провод имеет конечное сопротивление ZN.

В схеме между нейтральными точками источника и нагрузки возникает узловое напряжение или напряжение смещения нейтрали. Это напряжение определяется по формуле:

Фазные токи определяются по формулам:

Для узловой точки N или N’ справедливо уравнение по первому закону Кирхгофа:

При наличии сопротивления в нулевом проводе  нулевая точка приемника на векторной диаграмме не совпадает с нулевой точкой источника, поэтому напряжение  называют напряжением смещения нейтрали.

При соединении нагрузки треугольником величина фазных токов  определяется линейными напряжениями и характером нагрузки. Линейные токи определяются через фазные на основании первого закона Кирхгофа.

Для расчета несимметричных режимов трехфазных электрических цепей применяют метод симметричных составляющих. Несимметрия трехфазной цепи может быть вызвана следующими причинами:

Неодинаковые сопротивления фаз.

Несимметричное короткое замыкание.

Размыкание фазы.

Неравенство величины ЭДС источника и т.п.

Метод симметричных составляющих основан на представлении любой трехфазной несимметричной системы электрических или магнитных величин в виде суммы трех симметричных систем. Эти три симметричные системы, образующие в совокупности несимметричную систему, носят название симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей.

Система прямой последовательности образует симметричную трехлучевую звезду с порядком следования фаз A, B, C.

Система обратной последовательности образует симметричную трехлучевую звезду с порядком следования фаз A, C, B.

Система нулевой последовательности состоит из трех равных векторов не имеющих сдвига по фазе.

# Магнитные цепи

При изменении магнитного поля связанного с каким-либо витком, в последнем наводится ЭДС, которая в соответствии с законами электромагнитной индукции определяется скоростью изменения магнитного поля.

Если все витки катушки пронизывает одним и тем же магнитным потоком, то потокосцепление ψ равно произведению магнитного потока на число витков.

Явление взаимной индукции, это наведение ЭДС в электрической цепи при измени потокосцепления взаимной индукции обусловленного током другой электрической цепи.

Цепи в которых наводится ЭДС взаимной индукции называются индуктивно связанными цепями.

Связь потокосцепления взаимной индукции одной электрической цепи с током в другой цепи равное отношению потокосцепления взаимной индукции в одной цепи к току в другой цепи характеризуется взаимной индуктивностью M.

Если потокосцепление первой цепи обусловлено током i2 второй цепи, то взаимная индуктивность определится:

Аналогично определяется взаимная индуктивность обусловлена током i1 первой цепи:

Для линейных электрических цепей справедливо равенство:

Свойство взаимности для индуктивно связанных цепей связано с тем, что ток протекающий в первой цепи обуславливает потокосцепление взаимной индукции  и такой же ток проходит во второй цепи обуславливает в первой цепи потокосцепление взаимной индукции  той же величины.

Магнитные цепи

Все тела, помещаемые в магнитное поле, изменяют его индукцию.

В 50-х годах прошлого столетия Фарадей обнаружил, что все тела обладают магнитными свойствами, но степень и характер их взаимодействия с полем у различных веществ различны. В связи с этим различают вещества с парамагнитными, диамагнитными и ферромагнитными свойствами.

Для того чтобы сосредоточить магнитное поле в определенной части электрической машины, аппарата или прибора и уменьшить мощность, потребляемую катушкой электромагнита, создающего это поле, в конструкции этих устройств широко применяют различные элементы из ферромагнитных материалов. Совокупность таких элементов с разделяющими их воздушными зазорами составляет магнитопровод, или магнитную цепь, электрической машины, аппарата или прибора.

Магнитной цепью называется совокупность устройств содержащих ферромагнитные тела, служащие для сосредоточения магнитного потока в определенной части пространства. Магнитные цепи включают в себя участки из ферромгнитных материалов с высокой магнитной проницаемостью μ. В силу непостоянства магнитной проницаемости магнитные цепи нелинейны. Различают цепи с постоянными магнитами и цепи в которых магнитный поток создается током в обмотке насаженной на ферромагнитный сердечник. Если магнитная цепь выполнена из одного магнитного материала ее называют однородной.

Магнитная цепь электрических реле, трансформаторов, электрических машин состоит из источников, возбуждающих магнитное поле, и магнитопровода, в котором магнитный поток концентрируется и практически весь замыкается.

Магнитная цепь во всех сечениях которой магнитный поток одинаков называется неразветвленной. В разветвленной магнитной цепи потоки на различных участках не одинаковы.

При анализе и расчете магнитных цепей пользуются следующими величинами, характеризующими магнитное поле:

B – вектор магнитной индукции. Характеризует интенсивность и направленность магнитного поля в данной точке пространства. Единица измерения – тесла (Тл).

H – вектор напряженности магнитного поля в данной точке. Единица измерения – ампер на метр (А/м).

где μ – относительная магнитная проницаемость;

μ0 – магнитная постоянная, равная 4π·10-7 Гн/м;

µa – абсолютная магнитная проницаемость среды.

Ф – магнитный поток – поток вектора магнитной индукции через площадь S, единица измерения вебер (Вб).

Одним из основных законов используемых при расчете магнитных цепей является закон полного тока:

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля H по замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром.

В том случае когда контур интегрирования охватывает W витков катушки через которую проходит ток I закон полного тока приобретает вид:

где F – намагничивающая сила;

– магнитодвижущая сила измеряемая в ампер-витках.

Для практических расчетов интеграл заменяется суммой произведений , где индекс k указывает участок вдоль которого H и μ принимаются неизменными, в результате чего закон магнитной цепи записывается в виде:

где n – число участков.

Для воздушных зазоров магнитная проницаемость может быть принята равной μ0.

Так как линии магнитной индукции непрерывны и замкнуты, то поток вектора магнитной индукции сквозь замкнутую поверхность равен нулю.

Если принять, что вектор индукции B одинаков во всех точках поперечного сечения S не разветвленной магнитной цепи и направлен перпендикулярно этому сечению, то его поток  можно записать как .

Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке имеет некоторое сходство с расчетом электрических цепей постоянного тока. Также как и электрические цепи, магнитные цепи в частных случаях могут приниматься за линейные.

Зависимость между магнитным потоком и намагничивающей силой называют законом Ома для магнитной цепи:

где rM – магнитное сопротивление цепи имеющее размерность 1/Гн.

При неизменном поперечном сечении S и магнитной проницаемости µа:

где lср – длина средней линии магнитной индукции.

В случае когда цепь состоит из участков с различной магнитной проницаемостью говорят о магнитном сопротивлении этих участков.

Закон Ома для магнитной цепи в большинстве случаев не может быть применен для расчета в следствии того, что связь между B и H нелинейна.

Кривая намагничивания показывает связь между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля. У ферромагнетиков эта связь существенно нелинейная.

Эта зависимость называется петлей гистерезиса. Br при H = 0 – остаточная магнитная индукция. Hc при B = 0 – коэрцитивная сила.

Характерным свойством ферромагнетиков является гистерезис. Явление заключается в том, что индукция ферромагнетика В зависит не только от напряженности намагничивающего поля в данный момент, но и от предварительного намагничевания образца. Поэтому вообще нельзя указать, какая индукция ферромагнетика соответствует данному значению напряженности намагничивающего поля, если неизвестно, в каком состоянии он до этого находился. То же, естественно, относится к значениям магнитной проницаемости.

Ферромагнитные материалы с широкой петлей гистерезиса – магнитотвердые, с узкой – магнитомягкие.

Физические процессы в цепях переменного тока, содержащих катушку со стальным сердечником, имеют ряд особенностей по сравнению с процессами в цепях постоянного тока. Эти особенности оказывают существенное влияние на конструктивное выполнение и технические характеристики электрических аппаратов и машин переменного тока.

При изменении магнитного поля в ферромагнитном материале часть энергии магнитного поля преобразуется в тепло. Мощность соответствующая этой части энергии называется потерями в стали. Они состоят из потерь от гистерезиса и потерь от вихревых токов, которые индуцируются в массе магнитного материала.

При синусоидальном напряжении на зажимах катушки магнитный поток Ф, вызванный протекающим по цепи током I, тоже синусоидальный.

Заданному действующему значению напряжения U на зажимах катушки соответствует определенная амплитуда магнитного потока Фm независимо от того, имеется ли у катушки стальной сердечник или же магнитный поток целиком замыкается по воздуху. Магнитный поток индуктирует в обмотке катушки ЭДС самоиндукции е, равную по величине приложенному напряжению и противоположную ему по направлению. При этом индуктируемая ЭДС Е отстает от магнитного потока на четверть периода. Выражение для действующей индуктированной ЭДС E = 4,44 f W Фmчасто используется при анализе работы и в практических расчетах и называется трансформаторной ЭДС.

Электромагнит и Элеткромагнитное реле

Если в соленоид поместить стальной сердечник и пропустить по его виткам электрический ток, то сердечник намагничивается и приобретает   магнитные   свойства,   которыми   обладает   постоянный магнит. Соленоид со стальным сердечником называется электромагнитом. При размыкании цепи обмотки электромагнита его стальной сердечник размагничивается. Электромагниты получили колоссальное распространение во всех областях техники. Телеграф, телефон, сигнальные приспособления все эти приборы основаны на действии электромагнита. Мощные электромагниты, подвешенные к подъемным кранам, служат для переноса изделий из стали и ее сплавов.

Релейные элементы (реле) находят широкое применение в схемах управления и автоматики, так как с их помощью можно управлять большими мощностями на выходе при малых по мощности входных сигналах; выполнять логические операции; создавать многофункциональные релейные устройства; осуществлять коммутацию электрических цепей; фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня; выполнять функции запоминающего элемента и т. д.

Первое реле было изобретено американцем Дж. Генри в 1831 г. и базировалась на электромагнитном принципе действия, следует отметить что первое реле было не коммутационным, а первое коммутационное реле изобретено американцем С. Бризом Морзе в 1837 г. которое в последствии он использовал в телеграфном аппарате.

Электромагнитное реле – это прибор приводимый в действие небольшим электрическим током. Реле при срабатывании замыкает и размыкает своими контактными пружинами электрические цепи относительно большой мощности.

Электромагнитные реле приводятся в действие с помощью электромагнитов постоянного или переменного тока.

Реле постоянного тока делятся на нейтральные и поляризованные. Нейтральные реле одинаково реагируют на постоянный ток обоих направлений, протекающий по его обмотке, а поляризованные реле реагируют на полярность управляющего сигнала.

Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих в металлическом сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки.

Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей, более того в управляемой цепи величина тока может быть намного больше чем в управляющей.

При периодическом изменении направления переменного тока, проходящего по обмотке электромагнитного реле, также периодически изменяется полярность намагничивания как сердечника, так и якоря реле. Поэтому сердечник и якорь всегда обращены друг к другу разноименными полюсами и притягиваются.

Катушка с ферромагнитным сердечником

Магнитная проницаемость ферромагнитного материала не постоянна и зависит от тока в катушке. В следствии этого зависимость магнитного потока от МДС отличается от прямой линии.

Характерным является наличие области насыщения, в которой магнитная проницаемость резко снижается и магнитный поток практически не изменяется при изменении тока в катушке.

Для обычных устройств работа в области насыщения не желательна, т.к. ведет к увеличению тока в катушке. При постоянном токе в катушке магнитное поле также будет постоянным и оно не наводит ЭДС индукции в неподвижной катушке. Ток в катушке:

где U – напряжение на катушке,

rк – сопротивление провода в катушке.

При переменном токе магнитное поле также переменно и оно наводит в неподвижной катушке ЭДС индукции. При синусоидальном токе протекающем в обмотке катушки магнитный поток также будет изменяться по синусоидальному закону:

Действующее значение синусоидальной ЭДС индукции, наводимой в катушке таким магнитным потоком:

Или при действующем значении напряжения U, подводимого к катушке:

Где Фм – магнитный поток в магнитопроводе катушки, при постоянных f и W зависит только от напряжения U.

Вольт-амперная характеристика катушки при отсутствии воздушного зазора lз = 0 имеет вид:

Эта характеристика повторяет кривую намагничивания ферромагнитного материала.

На вольт-амперной характеристике имеется область, в которой небольшое увеличение напряжения приводит к увеличению тока во много раз. Это связано с насыщением магнитопровода, что является опасным режимом для катушки из-за сильного ее перегрева.

При введении воздушного зазора в магнитопровод и при неизменном напряжении ток в катушке увеличивается, а сопротивление уменьшается. При введении воздушного зазора вольт-амперная характеристика становится более линейной.

Для катушки с ферромагнитным сердечником характерны 2 режима работы:

1 – напряжение на зажимах обмотки синусоидальный, а ток в обмотке не синусоидален.

2 – ток в обмотке синусоидальный, а напряжение на зажимах не синусоидально.

Основные характеристики материала сердечника можно определить по следующей схеме.

Кроме магнитного потока Ф, замыкающегося по сердечнику катушки имеется еще магнитный поток рассеяния ФS, замыкающийся через воздух, который может быть сцеплен лишь с частью витков обмотки. Т.к. магнитное сопротивление воздуха значительно больше магнитного сопротивление сердечника, магнитный поток совпадает по фазе с током и прямопропорционален ему. Это дает возможность учитывать ЭДС наводимую потоком рассеяния с помощью сопротивления рассеяния XS.

Т.к. положительные направления для тока и наведенной потоком Ф ЭДС совпадают, то сумма приложенного напряжения и наведенной ЭДС равна падению напряжения в активном сопротивлении и сопротивлении рассеяния:

Другими явлением, возникающим при питании катушки переменным током, являются вихревые токи и гистерезис.

Материал сердечника является проводником, находящимся в переменном магнитном поле. Поэтому в нём индуцируется ЭДС, под действием которой в плоскости перпендикулярной направлению магнитного потока возникают токи, замыкающиеся по контурам напоминающим «вихри». Протекание тока в любом проводнике вызывает его нагрев, т.е. тепловые потери энергии.

Все магнитопроводы устройств, работающих на переменном токе или в режиме меняющегося во времени магнитного потока, изготавливаются из изолированных друг от друга листов, толщина которых выбирается в зависимости от частоты. Чем выше частота, тем тоньше должны быть листы. Разделение магнитопровода на пластины называется «шихтованием».

При каждом цикле перемагничивания часть магнитной энергии, запасаемой в материале теряется, т.е. переходит в тепло. Эти потери называются потерями на перемагничивание и они пропорциональны площади кривой гистерезиса. Для материалов, используемых в энергетике, в особенности для трансформаторов, потери энергии желательно уменьшить.

Потери, связанные с перемагничиванием, называются потерями от гистерезиса. Это название отражает то обстоятельство, что при отсутствии явления гистерезиса потери на перемагничивание будут нулевыми, т.к. нулевой будет площадь гистерезисной петли.

# Электрические измерения

Электрические измерения – нахождение значения электрических величин, таких, как напряжение, сопротивление, сила тока, мощность опытным путем, с помощью специальных технических средств.

Измерительные приборы – это средства измерений предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Тип измерительного прибора зависит от вида и размера (диапазона значений) измеряемой величины, а также от требуемой точности измерения.

Достоинства электрических измерений: простота, надежность, высокая точность, чувствительность, возможность передачи результата на расстояние.

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

По способу числового выражения различают абсолютные и относительные погрешности.

Абсолютная погрешность – погрешность выраженная в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины. Относительная погрешность характеризует качество измерений.

В зависимости от источника возникновения погрешности различают: инструментальные (обусловленные погрешностью применяемых средств измерений), метрологические (могут возникать из-за несовершенства разработки теории явлений положенных в основу метода измерений).

По закономерностям проявления делят на: систематические, случайные и грубые.

Точность измерений – это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым значениям погрешности.

Аналоговые электромеханические измерительные приборы

В аналоговых (стрелочных) электромеханических приборах электромагнитная энергия подведенная к прибору непосредственно из измеряемой цепи преобразуется в механическую энергию углового перемещения подвижной части относительно неподвижной.

Электромеханические измерительные приборы применяют для измерения тока, напряжения, мощности, сопротивления и других электрических величин на постоянном и переменном токе.

Измерительный механизм является основной частью конструкции прибора. Он преобразует электромагнитную энергию в механическую, необходимую для отклонения подвижной части на угол α.

На подвижную часть измерительного механизма при ее движении действуют:

Вращающий момент

Противодействующий момент, создаваемый механическим путем, с помощью спиральных пружин. Пропорционален углу отклонения подвижной части.

Момент успокоения. Это момент сил сопротивления движению всегда направлен встречно движению и пропорционален угловой скорости отклонения.

В зависимости от способа преобразования электромагнитно энергии в механическую электромеханические приборы делят на следующие группы:

Магнитоэлектрические. Принцип действия основан на взаимодействии катушки с током и магнитного потока постоянного магнита. Работают только на постоянном токе.

Электродинамические. Работают на принципе взаимодействия магнитных потоков двух катушек, по которым протекают токи. Работают как в цепях переменного, так и в цепях постоянного тока.

Ферродинамические. Принцип действия ферродинамического измерительного механизма так же как и электродинамического основан на взаимоиндукции двух магнитных потоков, созданных токами, протекающими по обмоткам подвижной и неподвижной катушек. Ферродинамические механизмы отличаются от электродинамических тем, что неподвижная катушка имеет магнитопровод из магнитомягкого материала, в результате магнитный поток, а значит и вращающий момент существенно возрастают.

Электромагнитные. В приборе используется взаимодействие неподвижной катушки с током, с феромагнитным сердечником. При протекании тока через катушку, сердечник втягивается в нее. Могут использоваться как в цепях переменного, так и постоянного тока.

Индукционные. Принцип действия основан на взаимодействии магнитных потоков электромагнитов и вихревых токов, наведенных магнитными потоками в подвижной части, выполненной в виде алюминиевого диска.

Электростатические. Принцип действия основан на взаимодействии электрически заряженных электродов, разделенных диэлектриком. Могут использоваться как в цепях переменного, так и постоянного тока.

# Трансформаторы

Трансформатор – это статическое электромагнитное устройство, которое служит для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения той же частоты. Это аппарат переменного тока.

t

U

U1

U2

Рисунок 1.1

Основное место применения трансформатора – это распределение электроэнергии (силовой трансформатор).

При протекании тока по проводам линии электропередачи будут иметь место потери мощности ΔP=I2⋅rл (где rл – сопротивление проводов линий передач). Чтобы уменьшить потери, можно уменьшить сопротивление:

.

И для этого увеличивают сечение проводов.

Наиболее эффективный путь снижения потерь мощности это уменьшение тока в линии электропередачи. Для того чтобы передать полную мощность, равную S=U⋅I, с меньшими потерями необходимо увеличить напряжение линии U. Т.е. электрическую энергию выгодно передавать при высоком напряжении U и небольшом токе I (1 кВ·А = 1 А · 1000 В = 1000 А · 1 В).

Задачу изменения уровня напряжения в электрической сети выполняют трансформаторы. Рассмотрим место трансформатора в системе электроснабжения предприятия.

6-20 кВ

110-750 кВ

6-35 кВ

350/220 В

Приемник

Генератор

T1

T2

T3

ГПП

ТП

На электростанциях генераторы вырабатывают напряжение 6-20 кВ, более высокое напряжение не позволяет получить из-за сложности изготовления изоляции. В мощных линиях электропередачи напряжение 110-750 кВ. Чем длиннее линия и больше переливаемая мощность, тем выше должно быть напряжение. На напряжении 6, 10, 20, 35 кВ электроэнергия распределяется между цехами промышленного предприятия. 380/220 В относительно безопасное напряжение.

В реальных схемах имеется 4-5 трансформаторов между генератором и потребителем.

Многие потребители электроэнергии требуют для своего питания нестандартного напряжения (сварочные, печные трансформаторы, местное освещение). Широко применяются трансформаторы в устройствах электротранспорта. Трансформаторы широко используются при измерении тока, напряжения и мощности в электрических цепях с большим напряжением или с большими токами. Они называются измерительными.

## Принцип действия трансформатора

Принцип действия основан на явлении взаимоиндукции. Явление взаимоиндукции заключается в наведении ЭДС индукции в данном контуре при изменении тока в другом контуре.

~

i1

i2

zн

Ф

1

2

Фр1

Фр2

Переменный ток, протекающий по первому контуру, создает переменное магнитное поле с магнитным потоком Ф1, этот магнитный лоток можно разложить на следующие составляющие:

.

Поток Ф пронизывает как первый контур, так и второй, т.е. является общим для обоих контуров, этот поток называется основным магнитным потоком или потоком взаимоиндукции.

Поток Ф (переменный) наводит ЭДС индукции как в первом, так и во втором контуре. e1 – ЭДС самоиндукции первого контура, e2 – ЭДС взаимоиндукции второго контура.

;

.

Часть потока Ф не попадает во второй контур, а связана только с первым контуром. Магнитный поток замыкающийся вокруг только одного контура называется магнитным потоком рассеяния и ЭДС индукции которую он наводит называется ЭДС рассеяния.

Если второй контур замкнут, то под действием ЭДС e2 в нем будет протекать ток i2 и в сопротивлении zн будет выделяться мощность. Эта мощность передана из первого контура электромагнитным путем.

Ток i2 будет учувствовать в создании магнитного потока Ф и создаст свой поток рассеяния связанный только со вторым контуром.

С ростом тока нагрузки возрастает ток вторичной обмотки, что приводит к возрастанию тока первичной обмотки, что в свою очередь приводит к возрастанию Ф1 и Ф2, однако, результирующий магнитный поток Ф останется постоянным и зависящим только от приложенного напряжения. Это происходит потому, что при появлении вторичного магнитного потока при подключении нагрузки суммарный магнитный поток должен уменьшиться, что привело бы к уменьшению E1, которое уравновешивается приложенным напряжением U1. Следовательно, для достижения E1 прежнего значения, из-за тою. что U1 неизменно, ток I1 в первичной обмотке возрастает. Это свойство трансформатора называется способностью саморегулирования.

Роль контуров в трансформаторе играют катушки с определенным числом витков W1 и W2. Катушки располагаются на магнитопроводе, улучшающем магнитную связь между катушками, выполненном из листов электротехнической стали (ферромагнитного материала).

Когда катушки расположены на магнитопроводе основной магнитный поток замыкается по магнитопроводу и магнитное сопротивление для него небольшое. Поток рассеяния замыкается в основном по воздуху и магнитное сопротивление для него большое. Ф >> Фр.

U1

I1

W1

W2

I2

U2

Zн

Одна из катушек подключается к источнику питания переменного тока и называется первичной, число витков в ней W1 (U1, I1). К другой катушке подключается приемник электрической энергии, это вторичная катушка W2 (U2, I2). Катушки трансформатора называются еще обмотками.

Приложим к первичной катушке напряжение u1=2⋅U1⋅sinω⋅t. По первичной катушке начинает протекать синусоидальный ток. Этот ток создаст магнитный поток изменяющийся по синусоидальному закону. Этот магнитный поток наведет ЭДС индукции в первичной и вторичной катушках. Действующее значение этих ЭДС E1 и E2. Магнитные потоки первичной и вторичной катушек можно считать одинаковыми.

;

.

Отношение ЭДС первичной катушки к ЭДС индукции вторичной катушки называется коэффициентом трансформации трансформатора:

n=E1E2=W1W2.

Падение напряжения в катушках составляет несколько процентов от ЭДС и по этому можно пользоваться приближенным равенством:

E1≈U1,E2≈U2.

Т.е. чтобы напряжение в катушках были разными необходимо, чтобы катушки имели разное число витков.

n=U1U2=W1W2.

Цепь с более высоким напряжением – это цепь высшего напряжения (ВН), а цепь с более низким напряжением – цепь низшего напряжения (НН). Если цепью высшего напряжения является первичная катушка, то трансформатор называется понижающим (понизительным), а если наоборот, то это повышающий трансформатор (повысительный).

Если пренебречь потерями мощности в трансформаторе, то можно составить равенство:

S=U1⋅I1≈U2⋅I2;

n=U1U2=I2I1.

В трансформаторе происходит обратная трансформация токов, т.е. больший ток протекает в цепи с меньшим напряжением и наоборот. Обмотки выполнены из провода разного сечения. Катушки с более высоким напряжением и меньшим током выполнены из провода меньшего сечения.

Наряду с изменением тока и напряжения, трансформатор изменяет сопротивление. Предположим, во вторичной цепи включено сопротивление z2, тогда по отношению к первичной цепи это сопротивление будет иметь величину n2⋅z2. Этим часто пользуются в электронных устройствах для согласования сопротивлений.

Трансформатор может работать только в цепи переменного тока. Если первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то в магнитопроводе создастся магнитный поток не изменяемый во времени по величине и направлению. Такой поток не наводит ЭДС индукции и тока во вторичной цепи не будет, т.к. принцип действия трансформатора основан на явлении взаимоиндукции, который заключается в наведении ЭДС индукции в одной катушке при изменении тока в другой катушке.

## Устройство трансформатора

Основными частями трансформатора являются: катушки (обмотки) и магнитопровод. Бывают двух- и многообмоточные трансформаторы, а также трансформаторы с расщепленной вторичной обмоткой.

Катушки обычно цилиндрические и они располагаются концентрически. Их концентрическое расположение обусловлено уменьшением магнитного потока рассеяния Фрас. Ближе к стержню располагают катушку более низкого напряжения, поскольку ее легче изолировать от стержня. Они изготавливаются из изолированного медного или алюминиевого провода.

1

2

1

2

Провода – круглого (при малой мощности трансформатора) или прямоугольного (при большой мощности, для уменьшения зазоров) сечения.

Магнитопровод набирается  из тонких листов электротехнической  стали, изолированных друг от друга. При частоте 50 Гц толщина листа 0,28 - 0,5 мм.

### Конструкции магниторовода однофазного трансформатора.

Стержневая

1

2

3

3

1,2 – стержни, на которых размещаются катушки или обмотки трансформатора.

3 – ярмо, обеспечивает замкнутость магнитопровода.

Броневая (Ш-образная)

S

S/2

S/2

Тороидальная, применяется при малых мощностях.

Стержневая конструкция обеспечивает лучшее охлаждение катушек, поэтому применяется чаще.

Важное значение имеет форма поперечного сечения стержня. У трансформаторов небольшой мощности сечение стержня делают прямоугольным, у трансформаторов большой мощности – круглым (ступенчатым).

При работе трансформатора в нем имеют место потери мощности, которые преобразуются в тепло и нагревают трансформатор. Для отвода тепла применяются следующие типы охлаждения: воздушное охлаждение, масляное охлаждение и охлаждение негорючим диэлектриком.

Трансформаторы с воздушным охлаждением называются сухими. Охлаждение происходит в основном за счет конвекции воздуха. Иногда ставится дополнительные вентиляторы. Сухой трансформатор помещаяется в кожух.

В масляных трансформаторах (с масляным охлаждением) сердечник с катушками помещается в бак со специальным трансформаторным маслом. Теплоотдача с поверхности трансформатора в масло больше, чем в воздух, поэтому охлаждение помучается более интенсивным. Кроме того, масло является хорошим изолятором и поэтому изоляционные промежутки в масле меньше, чем в воздухе.

У трансформаторного масла есть существенный недостаток - оно пожароопасно. В местах где требуется повышенная пожарная безопасность могут применяться трансформаторы с заполнением негорючим диэлектриком.

## Ток холостого хода трансформатора. Опыт холостого хода

Ток холостого хода трансформатора - это ток в первичной катушке в режиме холостого хода (I2 = 0, I1 = I1х).

.

Ток холостого хода – это ток создающий магнитное поле трансформатора.

В трансформаторе действуют 2 МДС: I1·W1 и I2·W2. МДС первичной катушки направлена согласно с магнитным потоком, т.е. она намагничивает трансформатор. В соответствии с правилом Ленца МДС вторичной катушки направлена против магнитного потока и размагничивает трансформатор. При этом I1·W1 > I2·W2. Избыточная МДС Iх·W1 создает магнитное поле трансформатора. Уравнение МДС трансформатора:

I1⋅W1+I2⋅W2=Iх⋅W1.

При холостом ходе ток по вторичной обмотке не протекает, тогда уравнение МДС трансформатора запишется в следующем виде:

Для силовых трансформаторов величина тока холостого хода нормируется и лежит в пределах 2-5%. Для трансформаторов небольшой мощности эта величина доходит до 30%

Ток холостого хода не учувствует в передаче мощности к нагрузке. Наличие этого тока приводит к увеличению первичного тока при заданном вторичном токе. Поэтому для улучшения технико-экономических характеристик трансформатора этот ток стараются делать меньше.

### Пути уменьшения тока холостого хода

1. Применение материалов с высокой магнитной проницаемостью.

1

2

Ф(В)

Ф

Iх1·W1

Iх2·W1

I·W (Н)

Iх1 < Iх2

2. Правильный выбор магнитной индукции в магнитопроводе, чтобы магнитная индукция не заходила в область насыщения

H

B

B'

B"

H'

(I')

H"

(I")

3. В магнитопроводе трансформатора не допустимы воздушные зазоры. Даже небольшие зазоры приводят к значительному увеличению тока.

Для  экспериментального определения ряда характеристик трансформатора проводится опыт холостого хода. Условия проведения:

•	цепь вторичной обмотки разомкнута;

•	к первичной катушке подводится номинальное напряжение, указанное в паспорте трансформатора.

При этом измеряется первичное и вторичное напряжения, первичный ток и первичная активная мощность (потребляемая трансформатором).

Во вторичную цепь включен вольтметр с большим сопротивлением, поэтому ток во вторичной катушке можно считать равным нулю.

A1

V1

W1

V2

A

X

x

a

На основе показаний приборов в опыте холостого хода определяются:

- коэффициент трансформации трансформатора:

n=U1U2.

- мощность холостого хода, которая равна потерям в магнитопроводе (магнитным потерям):

.

Вся потребляемая мощность теряется внутри трансформатора.

- определяют относительное значение тока холостого хода:

.

## Напряжение короткого замыкания. Опыт короткого замыкания

Напряжение короткого замыкания – это напряжение, которое нужно подвести к первичной катушке при замкнутой накоротко вторичной катушке, чтобы токи в катушках были поминальными (U2 = 0).

.

Напряжение короткого замыкания характеризует в относительных единицах внутреннее сопротивление трансформатор, т.е. сопротивление которое вносит трансформатор в электрическую цепь.

При коротком замыкании сопротивление нагрузки zнагр = 0, ток ограничивается только внутренним сопротивлением трансформатора. zк – полное внутреннее сопротивление трансформатора.

,

где rк – активное сопротивление (сопротивление проводов катушек); xк – сопротивление, обусловленное магнитными потоками рассеяния.

.

Для силовых трансформаторов напряжение короткого замыкания лежит в пределах 5-15%.

Опыт короткого замыкания позволяет определить экспериментальным путем внутреннее сопротивление трансформатора и потерь мощности в обмотках.

Условия проведения опыта:

1. zнагр = 0 – вторичная обмотка замкнута накоротко.

2. к первичной обмотке подводится пониженное напряжение, чтобы токи в обмотках были равны номинальным.

Измеряются: первичный и вторичный токи, первичное напряжение, активная мощность в первичной цепи.

A1

V1

W1

A2

A

X

x

a

U1

I1н

I2н

Сопротивление амперметра мало и напряжение на нем в сотни раз меньше номинального, поэтому можно полагать, что U2 = 0.

Полное сопротивление трансформатора zк содержит активную и реактивную составляющие, которые находятся следующим образом:

;

.

Pк – мощность короткого замыкания, которая равна потерям в обмотках трансформатора или электрическим потерям.

Опыт короткого замыкания необходимо отличать от аварийного режима короткого замыкания, который протекает при номинальном первичном напряжении.

.

## Эквивалентная схема замещения трансформатора

Трансформатор можно заменить эквивалентной электрической схемой, с помощью которой можно определять различные технико-экономические характеристики трансформатора, используя из теоретической электротехники методы анализа эдектрических целей.

В схеме замещения реальная магнитная связь между первичной и вторичной обмотками заменяется электрической связью.

Первичная и вторичная обмотки имеют различные напряжения и токи и их нельзя объединять. Схему замещения можно построить для приведенного трансформатора.

Приведенным называется трансформатор у которого коэффициент трансформации равен 1 (n = 1).

Для получения приведенного трансформатора параметры вторичной обмотки приводят к первичной. При этом мощность вторичной цепи не должна измениться. Приведенные параметры обозначают со штрихом.

E'2=E1=n⋅E2;

U'2=n⋅U2;

U2⋅I2=U'2⋅I'2=n⋅U2⋅I'2;

I'2=I2n.

Упрощенная схема замещения трансформатора

U1

rк

xк

z'н

трансформатор

Трансформатор вносит в электрическую цепь сопротивление rк xк которое оказывается включенным последовательно с приемником электроэнергии.

У трансформаторов мощностью сотни кВ·А и более активная составляющая сопротивления короткого замыкания намного меньше реактивной.

Схема замещения без учета активной составляющей сопротивления трансформатора используется при расчете токов короткого замыкания.

## Изменение вторичного напряжения и внешняя характеристика трансформатора

Если источник ЭДС имеет внутреннее сопротивление, то напряжение на нем изменяется при изменении тока. Причина этого – падение напряжения на внутреннем сопротивлении.

rвн

zн

E

A

B

AB – зажимы источника питания, к которому подключаются приемники электроэнергии. U – разность потенциалов между точками А и В и это напряжение приложено к приемнику.

U

E

I

rвн = 0

rвн > 0

Чем больше внутреннее сопротивление, тем больше падение напряжения.

Потребляемый ток зависит от включенных в данный момент приемников. Обычно трансформаторы работают с изменяющимся током нагрузки. Изменение тока зависит от числа и мощности потребителей.

U1н

rк

xк

z'н

I1 = I'2

U'2

Построим для данной схемы векторную диаграмму:

I'2 = I1

U'2

I1·rк

I1·xк

U1

I1·zк

φ1

φ2

Заданными будет считаться ток и напряжение в нагрузке и сдвиг фаз φ2 между током и напряжением нагрузки. Так как. zк << zн, то  φ1 ≈ φ2.

На практике интересуются арифметической разницей между U1 и U'2, которая называется изменением напряжения в трансформаторе.

Обычно при анализе изменения напряжения первичное напряжение принимается равным номинальному и изменение напряжения определяют в относительных единицах по отношению к номинальному первичному напряжению:

ΔU%=U1н−U'2U1н⋅100.

Эта формула справедлива для приведенного трансформатора. Применим ее для реального трансформатора с коэффициентом трансформации n:

ΔU%=U2н−U2U2н⋅100.

Изменение вторичного напряжения зависит от внутреннего сопротивления трансформатора и от характера нагрузки φ2:

ΔU%=β⋅I1нU1н⋅rк⋅cosϕ2+xк⋅sinϕ2⋅100;

β=I1I1н=I2I2н.

Зависимость напряжения вторичной обмотке трансформатора (на нагрузке) от тока вторичной обмотки (тока нагрузки) при заданных значениях первичного напряжения и частоты тока называется внешней характеристикой трансформатора.

I2

I2н

(β = 1)

U2

U2х = U2н

0

3

1

2

1: φ2 = 0 (активная нагрузка);

2: φ2 > 0 (активно-индуктивная нагрузка);

3: φ2 < 0 (активно-емкостная нагрузка).

Чем ниже коэффициент мощности нагрузки, тем больше изменение напряжения.

Уменьшение напряжения U2 при изменении вторичного тока или тока нагрузки отрицательно сказывается на приемниках, они не разовьют расчетную мощность, а это приводит к нарушению технологического процесса.

При повышенном напряжении увеличивается мощность приемника и соответственно его нагрев. Это может вывести приемник из строя или приведет к уменьшению срока его службы.

Изменение напряжения нормируется и не должно превышать 5%.

## КПД трансформатора

При   работе   трансформатора   возникают   потери   энергии.   Эти   потери превращаются в тепло и нагревают трансформатор.

P1

P2

∆Pэ1

∆Pэ2

Pэм

∆Pм

P1 – мощность первичной катушки (мощность потребляемая трансформатором от источника питания);

∆Pэ1 – потери мощности в активном сопротивлении первичной обмотки;

∆Pм – магнитные потери (потери в магнитопроводе, связанные с гистерезисом и вихревыми токами):

Pэм – элеткромагнитная мощность, которая с помощью переменного магнитного поля передается из первичной катушки во вторичную;

∆Pэ2 – потери мощности во вторичной обмотке;

P2 – активная мощность отдаваемая трансформатором в нагрузку. Мощность вторичной катушки.

Эффективность процесса преобразования энергии оценивается КПД (отношение полезной мощности к затраченной):

η=PполезPзатр=P2P1=P2P2+ΔP,

где ∆P – потери мощности внутри трансформатора.

КПД зависит от тока нагрузки:

P2=U2⋅I2⋅cosϕ2.

Потери в магнитопроводе от тока нагрузки на зависят. Они зависят от магнитного потока, а магнитный поток зависит от первичного напряжения. Потери в магнитопроводе еще называют постоянными потерями. Они существуют всегда, когда подано напряжение на первичную катушку.

Потери в активном сопротивлении первичной и вторичной катушек зависят от квадрата тока нагрузки и называются переменными.

I2

∆P

0

∆Pэ

I2опт

Где I2опт – ток при котором переменные потери равны постоянным.

Выразим КПД трансформатора через коэффициент нагрузки:

η=β⋅Sн⋅cosϕ2β⋅Sн⋅cosϕ2+β2⋅Pк+Pх.

β

βопт

ηmax

η

cos (φ2) = 1

cos (φ2) = 0,8

При уменьшении коэффициента мощности нагрузки КПД уменьшается. С ростом коэффициента нагрузки КПД быстро увеличивается, достигая максимального значения, а затем сравнительно медленно уменьшается.

Коэффициент нагрузки трансформатора, при котором КПД достигает максимального значения βопт:

dηdβ=0;

.

Па практике обычно выбирается βопт < 1. Это объясняется тем, что значительная часть времени трансформатор работает с недогрузкой и при таком выборе номинального режима при недогрузке сохраняется высокий КПД.

# Общие сведения об электрических машинах

Отличительной особенностью машины является наличие вращательного движения. Имеются также линейные электродвигатели, у которых подвижная часть совершает поступательные движения, но такие двигатели имеют малое распространение за счет плохих технико-экономических характеристик. По функциональному назначению электрические машины делятся на два основных типа.

1. Генератор. Преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы обычно устанавливаются на электростанциях и служат для выработки электроэнергии. Широко используются генераторы в различных транспортных устройствах (автомобили, самолеты). В промышленности могут использоваться генераторы постоянного тока, в этом случае они приводятся в движение электродвигателями переменного тока.

2. Двигатель. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Двигатели используются на промышленных предприятиях для приведения в движение различных механизмов. Около 70% всей вырабатываемой электроэнергии преобразуется в механическую.

Электрические машины обратимы, т.е. одна и та же машина может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Однако заводы выпускают машины для определенного функционального назначения. В этом случае лучше учитываются особенности работы.

Кроме этих двух основных типов машин применяются другие, например, преобразователи параметров электроэнергии, электромашинные усилители и т.п. Эти типы машин имеют ограниченное применение и вытесняются полупроводниковыми устройствами.

По роду тока машины делятся на машины переменного тока и машины постоянного тока. Эти машины отличаются между собой по устройству и характеристиками. Машины переменного тока выполняются как машины трехфазные, машины однофазные имеют более плохие технико-экономические характеристики.

Двигатели постоянного тока по своим технико-экономическим характеристикам уступают двигателям переменного тока, однако они превосходят двигатели переменного тока по своим регулировочным свойствам.

Машины переменного тока делятся на синхронные и асинхронные.

В машинах переменного тока используется вращающееся магнитное поле и если подвижная часть (ротор) вращается с той же скоростью, что и магнитное поле, то машина называется синхронной, если они не совпадают, то она называется асинхронной.

Асинхронные машины применяются в основном как электродвигатели, это самый дешевый и надежный электродвигатель.

Синхронные машины применяются и как генераторы и как двигатели. Как генераторы они используются для получения трехфазного тока. Синхронные двигатели имеют преимущество перед асинхронными при большой мощности (100-200 кВт).

Основным параметром электрической машины является мощность. Для двигателей в качестве номинальной указывают предельную, полезную, механическую мощность на валу с которой двигатель может работать без ограничения времени.

,

где ω – угловая скорость, рад/с;

n – частота вращения, об/мин;

M – момент, H·м.

В паспорте указывается номинальная частота вращения.

Для генератора в качестве номинальной принимается полезная электрическая мощность на выводах машины.

.

Работа электрических машин основана на использовании двух явлений связанных с магнитным полем:

- явление наведения ЭДС индукции при изменении магнитного поля. Не важно по какой причине изменяется магнитное поле, любое его изменение вызывает пояснение ЭДС индукции.

- возникновение механической силы при взаимодействии проводника с током и магнитного поля или при взаимодействии двух магнитов.

Оба этих явления тесно взаимосвязаны в электрических машинах и определяют ее работу.

# Вращающееся магнитное поле

Вращающимся называется магнитное поле направление которого вращается в пространстве с угловой скоростью ω1 или с частотой n1.

В первом приближении можно представить вращающееся магнитное поле как поле вращающегося постоянного магнита.

В электрических машинах вращающееся магнитное поле получается с помощью неподвижных катушек, оси которых смещены в пространстве на некоторый угол при питании этих катушек многофазным током. В электрических машинах применяется вращающееся магнитное поле двухфазного тока и трехфазного тока.

Рассмотрим получение вращающегося магнитного поля с помощью двухфазного тока.. Для создания вращающегося магнитного поля двухфазного тока необходимо иметь две неподвижные катушки, оси которых смещены в пространстве на угол 90° и питать эти катушки двухфазным током, т.е. двумя токами, которые сдвинуты по фазе на ¼ периода или на угол 90°, амплитуда и частота этих токов одинакова.

iA=Iм⋅sinω⋅t;

iB=Iм⋅sinω⋅t+90°.

Предположим, что в пазах неподвижной части машины – статора расположены две катушки, каждая из которых состоит из двух витков, оси этих катушек смещены на 90°. Положительным будет считаться ток, который проходит от начала катушки.

B

A

B

X

Y

t

iA

iB

t1

t1

t2

t3

t4

Определим направление результирующего магнитного поля в моменты времени t1, t2, t3, t4:

B=BA+BB

где B – вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля;

BA – вектор магнитной индукции катушки A, направленный вдоль оси катушки A;

BB – вектор магнитной индукции катушки B, направленный вдоль оси катушки B.

В момент времени t2

A

B

X

Y

t2

Ток iA положительный (от A к X). Ток iB отрицательный (от Y к B). Вектор B повернулся на 135°.

В момент времени t3

A

B

X

Y

t3

Момент времени t4 такой же как и момент времени t1

Как видим результирующее магнитное поле перемещается по окружности, т.е. его полюса как бы вращаются. Определим величину и направление магнитного поля с помощью векторной диаграммы. Векторы BA и BB перпендикулярны друг другу из-за смещения осей катушек.

α

iA=Iм⋅sinω⋅t+π2;

iB=Iм⋅sinω⋅t;

B~i;

BA=Bм⋅sinω⋅t+π2=BМ⋅cosω⋅t;

BB=Bм⋅sinω⋅t.

Величина результирующего магнитного поля:

B=BA2+BB2=BМ⋅cosω⋅t2+BМ⋅sinω⋅t2=BМ.

Величина результирующего  магнитного  поля  постоянна  во  времени,  не изменяется. По величине это магнитное поле равно амплитуде магнитного поля одной из катушек.

Определим    направление    результирующего    магнитного    поля.    Будем характеризовать направление углом α. Определим тангенс этого угла:

tgα=BBBA=Bм⋅sinω⋅tBм⋅cosω⋅t=tgω⋅t.

Угол α изменяется со временем. Вектор B будет вращаться по окружности. Направление магнитного поля будет изменяться во времени.

Определим угловую скорость вращающегося магнитного поля (ω1):

ω1=d αd t=ω=2⋅π⋅f.

Угловая скорость вращающегося магнитного поля равна угловой частоте тока. Направление вращения магнитного поля – в сторону катушки с отстающим по фазе током.

Для создания вращающегося магнитного поля трехфазного тока необходимо иметь 3 неподвижные катушки, оси которых смещены в пространстве (по окружности) на угол 120° и питать эти катушки трехфазным током.

A

B

C

X

Y

Z

AX

CZ

BY

iA=Iм⋅sinω⋅t;

iB=Iм⋅sinω⋅t−120°;

iC=Iм⋅sinω⋅t+120°м.

Каждая катушка создает свое магнитное поле направленное вдоль оси этой катушки.

BA=BМ⋅sinω⋅t;

BB=BМ⋅sinω⋅t−120°;

BC=Bм⋅sinω⋅t+120°;

B=BA+BB+BC;

B=1,5⋅BМ.

Магнитная индукция результирующего магнитного поля не изменяется во времени и остается постоянной. Направление вектора результирующего магнитного поля изменяется во времени α = ω·t.

Угловая скорость вращающегося магнитного поля:

ω1=d αd t=ω=2⋅π⋅f.

Поле трехфазного тока получается в 1,5 раза больше, чем двухфазного. Магнитное поле трехфазного тока вращается с той же скоростью, что и магнитное поле двухфазного тока.

ω1 = ω соответствует тому случаю, когда магнитное поле имеет один северный плюс и один южный p = 1, где p – число пар полюсов.

N

S

p = 1

ω1

N

S

p = 2

ω1

S

N

В случае p = 2 северный полюс займет место северного после поворота на 180° или через пол оборота. При увеличении числа полюсов скорость магнитного поля уменьшается.

ω1=ωp=2⋅π⋅fp;

ω=π⋅n30;

n1=60⋅fp.

Число пар полюсов может быть только целым.

| n1, об./мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |

В  машинах  переменного тока скорость вращающегося магнитного  поля называется синхронной скоростью.

# Асинхронные электродвигатели

Асинхронные двигатель является самыми простыми, дешевыми и надежными типом электродвигателя,  поэтому  имеет наиболее широкое применение из  всех типов электродвигателей.

Недостатки асинхронного двигателя:

- плохие регулировочные свойства по сравнению с двигателем постоянного тока.

- имеет сравнительно низкий коэффициент мощности, что особенно важно для двигателей большой мощности. Поэтому при больших мощностях этот двигатель заменяется синхронным двигателем.

## Принцип действия и устройство асинхронного двигателя

Неподвижная часть – статор. Подвижная часть – ротор.

Статор состоит из: корпус (обычно литой, стальной или чугунный, у двигателей небольшой мощности – алюминиевый); магнитная система статора набрана из тонких листов электротехнической стали, на внутренней поверхности имеются пазы для укладки проводников обмотки статора; обмотка статора (3 неподвижные катушки сдвинутые в пространстве на 120°), изготавливается из изолированного медного или алюминиевого провода. Выводы обмотки статора расположены в клеммой коробке. Они маркируются (начало-конец): С1-С4, С2-С5, СЗ-С6 и соединяются звездой или треугольником.

Эти катушки соединяются звездой или треугольником и подключаются к цепи трехфазного тока. В результате возникает вращающееся магнитное поле.

Ротор: магнитная система собрана из отдельных листов электротехнической стали на валу машины, в пазы магнитной системы укладывается обмотка ротора.

Вращающееся магнитное поле пересекает обмотки ротора и наводит в неподвижных проводниках обмотки ротора ЭДС индукции. При этом, т.к. цепь ротора замкнута, возникает ток. Ток ротора будет взаимодействовать с магнитным полем и при этом возникнет вращающий электромагнитный момент. Под действием момента ротор придет в движение и будет двигаться за полем со скоростью n.

Возможны два варианта вращения: n = n1 и n < n1.

Предположим, что n = n1, тогда поле статора и ротор относительно друг друга неподвижны и ЭДС индукции не наводится, ток ротора I2 = 0, Mэ = 0. Значит предположение не верно и n ≠ n1. Такое движение называется асинхронным и соответственно двигатель называется асинхронным.

Степень отставания ротора от поля оценивается величиной, называемой скольжением:

s=n1−nn1.

Величина скольжения оказывает влияние на КПД двигателя. Чем выше скольжение, тем ниже КПД. Для повышения экономичности асинхронных двигателей скольжение s стараются делать небольшим (1-6 %). Скорость ротора близка к скорости магнитного поля.

По исполнению ротора асинхронные двигатели делятся на два типа:

- двигатели с короткозамкнутым ротором. У этих двигателей обмотка ротора замкнута на саму себя, т.е. выводов во внешнюю цепь не имеет – это наиболее простой и надежный двигатель.

- двигатель с фазным ротором (двигатель с контактными кольцами). У этого двигателя обмотка ротора имеет выводы во внешнюю цепь, которые выполняются с помощью колец на валу и неподвижные щетки, скользящих по кольцам. Обмотка ротора соединяется звездой и имеет 3 вывода. Они маркируются: P1, P2, PЗ. Они замыкаются накоротко или замыкаются на активные сопротивления. Такой двигатель более сложен, но имеет хорошие пусковые и регулировочные характеристики.

Условное обозначение двигателя:

A

B

C

C1

C2

C3

Короткозамкнутый ротор

A

B

C

C1

C2

C3

P1

P2

P3

Фазный ротор

## Электромагнитный момент асинхронного двигателя

Электромагнитный момент является вращающим моментом и создается он взаимодействием тока ротора и вращающегося магнитного поля.

Mэ=Cм⋅Ф⋅I2⋅cosψ,

где Cм – постоянная величина для данного электродвигателя, зависящая от его конструктивных размеров;

Ф – магнитный поток вращающегося магнитного поля;

I2 – ток ротора;

ψ – угол сдвига фаз между ЭДС и током ротора.

I2=E2z2=E2r22+x22,

где E2 – ЭДС индукции, которая наводится в роторе вращающимся магнитным полем;

z2 – полное сопротивление ротора;

r2 – активное сопротивление обмотки ротора;

x2 – индуктивное сопротивление (сопротивление рассеяния) ротора.

cosψ=r2z2.

ЭДС ротора и индуктивное сопротивление зависят от частоты тока в роторе:

E2=4.44⋅f2⋅W2⋅Ф;

x2=2⋅π⋅f2⋅L2,

где f2 – частота тока ротора, зависящая от скольжения.

n1=60⋅fp;

n2=n1−n;

f2=n2⋅p60,

где n2 – скорость поля относительно ротора (вращающегося).

f2=n1−n⋅p60=n1−nn1⋅p⋅n160=s⋅f1,

где f1 – частота тока статора.

В результате момент будет являться функцией скольжения Mэ = f(s).

Момент является сложной функцией скольжения, поскольку оно входит и в числитель и в знаменатель.

Режим генератора

0

sн

Mн

sкр

1

s

M

Режим двигателя

Режим электромагнитного тормоза

## Механическая характеристика асинхронного электродвигателя

Механической характеристикой двигателя называется зависимость частоты вращения от момента. Это одна из основных характеристик двигателя. Механическую характеристику асинхронного двигателя можно  построить на основе  следующих зависимостей:

Mэ=fs;

s=n1−nn1.

Mп

Mм

Mн

M

n

nк

nх

nн

A

B

C

D

На графике можно вьщелить 4 характерные точки, которые отражены в паспортных данных двигателя.

Точка B делит кривую на две различные области. Участок AB – участок устойчивой работы двигателя, BC – участок неустойчивой работы двигателя, при пуске двигателя. На этом участке двигателя работать не может. На участке AB двигатель обладает свойством саморегулирования.

Под саморегулированием понимается свойство электродвигателя развивать такой вращающий момент, который требует от него рабочая машина. Предположим n = const. Mс момент сопротивления рабочей машины, он является тормозным для двигателя.

n

Mс

Mэ

Предположим, что под действием внешних факторов момент сопротивления Mс вырос и M'с  > Mс и скорость вращения n снизиться, это вызовет увеличение ЭДС индукции ротора Е2, увеличение тока ротора I2, увеличение электромагнитного момента Mэ, который станет равным новому установившемуся моменту сопротивления  M'э = M'с.

Максимальный момент Mм, это наибольший момент, который может развивать двигатель, т.е. асинхронный двигатель имеет физическое ограничение по моменту. В паспорте двигателя задается отношение MмMн=1,8÷2,5.

Критическая скорость nк – наименьшая скорость, с которой может вращаться двигатель.

Точка A – точка холостого хода M = 0, n = nх = n1.

Точка C – точка пуска двигателя. n = 0, M = Mп – момент, который развивает неподвижный двигатель. Этот   момент   называется   пусковым   моментом.   В   паспорте   задается   величина MпMн=1,0÷1,8.

Точка D – точка номинального режима. nн, Mн – параметры, с которыми двигатель может работать длительно, не перегреваясь свыше допустимой температуры.

В паспорте  вместо  момента  задается  номинальная  мощность  (полезная механическая мощность):

Pн=ωн⋅Mн;

ωн=π⋅nн30.

Участок AD – рабочий участок. В любой точке этого участка двигатель может длительно работать. Участок DB – участок кратковременной работы. Двигатель может кратковременно работать с перегрузкой.

Как видно из характеристики с увеличением момента частота вращения падает. Вводится понятие изменения скорости ∆n%:

Δn%=nх−nнnх⋅100.

Для асинхронных двигателей ∆n% ≈ sн% = 2-8 %. Частота вращения на рабочем участке изменяется не значительно (механическая характеристика – жесткая).

## Влияние напряжения питания и активного сопротивления ротора на механическую характеристику

### Влияние напряжения питания

Электромагнитный момент двигателя Mэ имеет квадратичную зависимость от напряжения питания:

Mэ~U2.

Двигатель чувствителен к напряжению питания. При уменьшении напряжения питания снижается перегрузочная способность двигателя Mм и пусковой момент Mп. При уменьшении напряжения может быть затруднен пуск двигателя, двигатель может   остановиться, частота  вращения уменьшается  при   постоянном   моменте сопротивления.

Mп1

M

n

Mп2

U1

U2 < U1

U2

### Влияние активного сопротивления ротора

При постоянном моменте сопротивления скорость двигателя падает с ростом сопротивления ротора.

Mм

M

n

r2

r'2

r"2

r2 < r'2 < r''2

С увеличением сопротивления ротора увеличивается пусковой момент. Можно подобрать такое сопротивление ротора r2 = x1 + x'2, когда Mп = Mм. Это предельное значение пускового момента.

## Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности асинхронного двигателя

Преобразование активной мощности в асинхронном двигателе можно показать на энергетической диаграмме.

P1

P2

∆Pм1

∆Pмех

Pмех

∆Pэ2

∆Pэ1

Pэм

где P1=3⋅U1⋅I1⋅cosϕ – активная мощность потребляемая двигателем от источника питания;

ΔPэ1=3⋅I12⋅r1 – потери мощности в активном сопротивлении статора;

∆Pм1 – потери мощности в магнитной системе статора;

Pэм=ω1⋅Mэ – мощность, которую несет с собой вращающееся магнитное поле;

ΔPэ2=3⋅I22⋅r2 – потери мощности в активном сопротивлении ротора;

∆Pм – потери в магнитопроводе ротора, которые зависят от частоты тока f2 1-3 Гц, поэтому магнитными потерями в роторе обычно пренебрегают;

Pмех=ω⋅Mэ – механическая мощность ротора;

∆Pмех – механические потери ротора;

P2 – полезная механическая мощность на валу, отдаваемая рабочей машине.

P2=P1−ΔP,

где ∆P – общие потери в двигателе, эти потери преобразуются в тепло и нагревают машину.

Электрические потери в роторе  ∆Pэ2 пропорциональны скольжению. Для уменьшения этих потерь двигатель проектируют с небольшим скольжением и малым сопротивлением ротора.

### Коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия определяется по формуле:

η=P2P1=P2P2−ΔP.

Зависимость коэффициента полезного действия от полезной мощности на валу двигателя.

P2

P2н

Pопт

η

ηн

Номинальный коэффициент полезного действия ηн указан в паспорте двигателя.

Обычно ηн = 0,8–0,92. Такой выбор объясняется тем, что обычно двигатель работает с небольшой недогрузкой и сохраняет высокий КПД.

### Коэффициент мощности

Работа двигателя связана с потреблением реактивной мощности.

Q=Qх+Qр

где Qх – реактивная мощность холостого хода, связанная с созданием магнитного поля;

Qр – мощность связанная с магнитными потоками рассеяния. Основную роль играет реактивная мощность холостого хода Qх.

cosϕ=P1S1=P1P12+Q12;

S1=3⋅U1⋅I1.

В режиме холостого хода cos(φx) = 0,1-0,2. С ростом мощности двигателя cos(φ) увеличивается до значений cos(φ) = 0,7-0,9. Если двигатель недогружен, то коэффициент мощности резко уменьшается.

P2

P2н

cos(φн)

cos(φх)

cos(φ)

## Рабочие характеристики асинхронного двигателя

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой зависимости скольжения s, числа оборотов ротора n2, развиваемого момента M, потребляемого тока I1, потребляемой мощности P1, коэффициента мощности cos(φ) и КПД η от полезной мощности P2 на валу машины.

s,

n,

M

I1,

P1,

cos(φ),

η

P2

s

n2

η

I1

cos(φ)

P1

M

При увеличении нагрузки на валу двигателя скольжение возрастет, причем при больших нагрузках скольжение увеличивается несколько быстрее, чем при малых.

Так как при увеличении нагрузки на валу двигателя скольжение возрастает, то число оборотов будет уменьшаться. Однако изменение скорости вращения при увеличении нагрузки от 0 до номинальной очень незначительно и не превышает 5%. Поэтому скоростная характеристика асинхронного двигателя является жесткой - она имеет очень малый наклон к горизонтальной оси.

n=n1⋅1−s.

При холостом ходе двигателя вращающий момент равен M0; с увеличением нагрузки на валу этот момент также увеличивается, причем за счет некоторого уменьшения скорости ротора увеличение вращающего момента происходит быстрее, чем увеличение полезной мощности на валу.

Сила тока I1 потребляемого двигателем из сети, неравномерно изменяется с увеличением нагрузки на валу двигателя. При холостом ходе cos(φ) мал и ток имеет большую реактивную составляющую и очень малую активную составляющую. При малых нагрузках на валу двигателя активная составляющая тока статора меньше реактивной составляющей, а потому изменение нагрузки, т. е. изменение активной составляющей тока, вызывает незначительное изменение силы тока I1 (определяющейся в основном реактивной составляющей). При больших нагрузках активная составляющая тока статора становится больше реактивной и изменение нагрузки вызывает значительное изменение силы тока I1.

Потребляемая двигателем мощность P1 при графическом изображении имеет вид почти прямой линии, незначительно отклоняющейся вверх при больших нагрузках, что объясняется увеличением потерь в обмотках статора и ротора с увеличением нагрузки.

Изменение коэффициента мощности при изменении нагрузки на валу двигателя происходит следующим образом. При холостом ходе cos(φ)  мал (порядка 0,2), так как активная составляющая тока статора, обусловленная потерями мощности в машине, мала по сравнению с реактивной составляющей этого тока, создающей магнитный поток. При увеличении нагрузки на валу cos(φ) возрастает (достигая наибольшего значения 0,8–0,9) в результате увеличения активной составляющей тока статора. При очень больших нагрузках происходит некоторое уменьшение cos(φ), так как вследствие значительного увеличения скольжения и частоты тока в роторе возрастает реактивное сопротивление обмотки ротора.

Кривая КПД имеет такой же вид, как в любой машине или трансформаторе. При холостом ходе КПД равен нулю. С увеличением нагрузки на валу двигателя КПД резко увеличивается, а затем уменьшается. Наибольшего значения КПД достигает при такой нагрузке, когда потери мощности в стали и механические потери, не зависящие от нагрузки, равны потерям мощности в обмотках статора и ротора, зависящим от нагрузки.

## Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя

Под регулированием скорости вращения понимается принудительное изменение скорости вращения двигателя за счет изменения параметров источника питания.

Оценка   свойств   регулирования:   диапазон   регулирования,   экономичность регулирования.

Асинхронный двигатель уступает по регулировочным свойствам двигателю постоянного тока.

Число оборотов ротора в минуту определяется следующим выражением:

n=n1⋅1−s=60⋅f1p⋅1−s.

Из выражения видно, что число оборотов ротора можно регулировать изменением любой из трех величин, определяющих число оборотов ротора, т.е. изменением частоты тока сети f1, числа пар полюсов p и скольжения s.

### Изменение частоты тока f1

Осуществляется этот метод за счет использования преобразователей частоты. Выполняется преобразователь частоты на базе тиристоров. Таким способом можно как увеличивать, так и уменьшать скорость вращения по сравнению с номинальной.

Диапазон регулирования – до нескольких десятков.

Недостаток – достаточно высокая стоимость преобразователя частоты.

### Изменение числа пар полюсов p

Этот способ ступенчатого изменения частоты вращения, т.к. число пар полюсов p целое число. Осуществляется за счет переключения электрической схемы обмотки статора. Такой двигатель имеет много выводов и снабжается специальным переключателем. Этот способ регулирования скорости асинхронного двигателя экономичен, но недостатком его является ступенчатое изменение скорости. Кроме того, стоимость такого двигателя значительно возрастает вследствие усложнения обмотки статора и увеличения габаритов машин. Регулирование скорости изменением числа полюсов применяется в двигателях с короткозамкнутым ротором. Промышленность выпускает многоскоростные электродвигатели (обычно двух-, трех- и четырехскоростные).

### Изменение скольжения s

Скольжение можно изменять изменением напряжения на статоре. При изменении напряжения питающей сети изменяется вращающий момент двигателя, пропорциональный квадрату напряжения. Данный способ осуществляется за счет применения тиристорных регуляторов переменного напряжения. Недостаток – вместе с изменением напряжения изменяется пусковой момент Mп и максимальный момент Mм, приходится использовать двигатель повышенной мощности. Способ удобен для механизмов, которые уменьшают момент сопротивления при уменьшении частоты вращения. Обычно этот метод применяется для регулирования в 2 раза.

Скольжение можно изменять изменением активного сопротивления ротора. Регулировочный реостат включается в цепь обмотки фазного ротора подобно пусковому реостату, но в отличие от пускового этот, реостат рассчитывается на длительное прохождение тока. Данный способ применим для двигателей с фазным ротором. Недостаток   большие потери в добавочном сопротивлении.

# Синхронный двигатель

Название синхронные относится к электрическим машинам переменного тока, в которых ротор и магнитное поле статора вращаются с одной и той же скоростью, т.е. синхронно.

n=n1=60⋅fp;

ω=ω1=2⋅π⋅fp.

Как и все электрические машины синхронные машины обратимы и могут работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Трехфазные синхронные машины это обычно машины большой мощности.

На всех электростанциях в качестве источника электрической энергии трехфазного переменного тока используются синхронные генераторы. Единичная мощность гидрогенераторов, устанавливаемых на гидроэлектростанциях, доходит до 640 МВт. На тепловых и атомных электростанциях устанавливаются турбогенераторы они достигают мощности 1200 МВт.

Трехфазные синхронные двигатели имеют преимущество перед асинхронными при большой мощности (100 - 200 кВт).

Синхронная машина может работать с емкостным сдвигом фаз между током и напряжением. Режим работы с емкостным сдвигом фаз используется для повышения коэффициента мощности. Синхронная машина работающая в режиме холостого хода и предназначенная для генерирования емкостной реактивной мощности называется синхронным компенсатором.

По устройству статора синхронная машина не отличается от асинхронной. Обмотка статора обычно соединяется звездой. Отличие синхронной машины от асинхронной заключается в различной конструкции ротора.

Ротор синхронной машины представляет собой постоянный магнит. В машинах средней и большой мощности ротор превращается в постоянный магнит с помощью электрического тока, т.е. это электромагнит. Для этого на роторе располагается отдельная обмотка (сосредоточенная), которая называется обмоткой возбуждения, по ней протекает постоянный ток, который называется током возбуждения. Обмотка ротора вращается вместе с ротором, поэтому требуется устройство подвода тока. На роторе располагается 2 медных кольца, к которым подсоединены выводы обмотки ротора, к неподвижной части крепятся графитовые щетки в щеткодержателях, эти щетки скользят по кольцам, обеспечивая контакт.

Pв=Pмаш2÷3.

C1

C2

C3

A

B

C

И1

+

И2

–

Обмотка возбуждения иногда называется индуктором.

Источник постоянного тока, служащий для создания тока возбуждения обычно называется возбудителем. В качестве возбудителя используется генератор постоянного тока, генератор переменного тока с выпрямителем, полупроводниковый выпрямитель управляемый или не управляемый.

По конструкции ротора синхронные машины делятся на два типа:

- машины, имеющие ротор с неявно выраженными полюсами, в этом случае ротор имеет вид гладкого цилиндра.

N

S

- синхронные машины, имеющие ротор с явно выраженными полюсами. Такой ротор делается в тихоходных машинах с большим числом пар полюсов.

N

S

N

N

S

S

Формула электромагнитного момента такая же как и для асинхронного двигателя:

Mэ=Cм⋅Ф⋅I⋅cosψ.

Синхронный двигатель, как и асинхронный имеет физическое ограничение по моменту. Если к валу ротора приложить тормозной момент, то двигатель его преодолеет, но оси полюсов ротора и статора разойдутся на некоторый угол.

Изобразим условно вращающееся магнитное поле в виде магнита.

N

S

S

N

Θ

n

При увеличении момента сопротивления увеличивается угол расхождения полюсов ротора и статора.

M=Mмакс⋅sinΘ;

Mмакс=3⋅p⋅U⋅E02⋅π⋅f⋅xс.

Обычно угол Θ берут ≤ 30°, поэтому перегрузочная способность синхронного двигателя: MмаксMном=2÷3 больше чем у асинхронного двигателя.

Перегрузочную способность можно изменить воздействуя на ток возбуждения увеличивая ток возбуждения Iв увеличивается магнитный поток Ф0, увеличивается ЭДС E0 и увеличивается максимальный момент Mмакс.

Синхронный двигатель менее чувствителен к колебаниям напряжения, чем асинхронный.

Механическая характеристика синхронного двигателя абсолютно жесткая, при любом моменте сопротивления скорость его вращения одна и та же. Если Mс ≥ Mмакс, двигатель такой момент не преодолеет и остановится.

n

Mном

Mмакс

M

Важной особенностью синхронного двигателя работая с механической нагрузкой он позволяет в широких пределах изменять реактивную мощность и соответственно коэффициент мощности. При этом реактивная мощность может носить как индуктивный, так и емкостной характер.

cos(φ)

Iв

1

Iв ном

Наибольший, интерес представляет режим, когда cos(φ) = 1 (режим нормального возбуждения). Iв = Iв ном.

I

U

Если ток возбуждение меньше номинального Iв < Iв ном, то cos(φ) < 1 (индуктивный характер). Режим недовозбуждения.

I

U

φ

Если ток возбуждение больше номинального Iв > Iв ном, то cos(φ) < 1 (емкостной характер). Режим перевозбуждения.

I

U

φ

Режим с емкостным сдвигом фаз используется на промышленных предприятиях для повышения коэффициента мощности взамен установки конденсаторных батарей. Двигатели выпускаются с cos(φ) = 1, cos(φ) = 0,8 - 0,9 (емкостной).

## Пуск синхронного двигателя

Синхронный двигатель не развивает пускового момента и нуждается в искусственном пуске.

При подключении двигателя к источнику питания вращающееся магнитное поле практически мгновенно начинает вращаться с необходимой скоростью. Ротор в силу механической инерции не может сразу набрать нужную скорость, ему необходимо время для разгона. За время разгона поле повернется относительно ротора на угол 180° и момент изменится на противоположный. В результате на ротор будет действовать знакопеременное электромагнитное поле и ротор не получит ускорение.

Применяется асинхронный пуск синхронных электродвигателей. Синхронный двигатель пускается как асинхронный. Для этих целей на роторе располагается дополнительная короткозамкнутая обмотка. В теле ротора выполняются отверстия, в них вставляются медные или алюминиевые стержни, которые между собой с торцов замыкаются кольцами.

При асинхронном движении в короткозамкнутой обмотке ротора наводится ЭДС индукции и протекает индукционный ток, который создает электромагнитньш момент. При синхронном движении ЭДС индукции в короткозамкнутой обмотке не наводится и она не оказывает влияния на работу двигателя.

Поскольку синхронный двигатель пускается как асинхронный, все проблемы пуска асинхронного двигателя относятся и к синхронному двигателю.

Применяется две схемы пуска:

- Обмотка возбуждения замыкается на активное сопротивление самой обмотки. Это делается, чтобы избежать больших перенапряжений ротора во время пуска. После разгона двигателя до скорости близкой к синхронной добавочное сопротивление в цепи ротора отключается и обмотка ротора подключается к источнику питания постоянного тока. Применяется для мощных двигателей.

- В процессе пуска обмотка возбуждения постоянно подключена к источнику питания постоянного тока и после разгона до скорости близкой к синхронной двигатель самостоятельно втягивается в синхронизм. Эта схема проще, однако есть недостаток – в асинхронном режиме в обмотке возбуждения вращающееся магнитное поле наведет ЭДС индукции и в ней возникает индукционный ток, который отрицательно влияет на режим пуска, создавая дополнительный тормозной момент. Кроме этого переменный ток в обмотке возбуждения нарушает нормальную работу источника питания постоянного тока. Применяется для двигателей сравнительно небольшой мощности.

# Машины постоянного тока

## Принцип действия генератора постоянного тока

Принцип действия основан на наведении ЭДС индукции в проводнике, который движется за счет внешней силы в постоянном магнитном поле.

Проводники выполняются в виде рамки, при этом одна сторона располагается под северным полюсом, другая под южным.

N

S

A

B

a

b

c

d

lпр

lпр

ab

cd

N

S

v

v

n

В частях рамки ad и bc ЭДС индукции не наводится.

ЭДС индукции наводится в проводниках ab и dc, активных проводниках.

Проводники ab и dc пересекают одно и то же магнитное поле в разных направлениях и ЭДС будет направлена в противоположную сторону. По контуру рамки ЭДС проводников складываются.

ЭДС наводимая в рамке будет переменной.

N

S

ф.н.

Проведем через центр машины плоскость, которая будет пересекать линии электромагнитной индукции. Эта плоскость будет называться физической нейтралью.

В проводниках, которые находятся над физической нейтралью под северным полючом ЭДС имеет один знак, а в проводниках под физической нейтралью ЭДС имеет другой знак. После пересечения физической нейтрали ЭДС в проводнике меняет знак, а когда проводники находятся на физической нейтрали ЭДС равна нулю.

За счет электромагнитной индукции постоянную ЭДС получить нельзя.

Дли преобразования переменной ЭДС в постоянную используется механический выпрямитель под названием коллектор.

Простейший коллектор для одной рамки состоит из двух полуколец изолированных друг от друга. Одно полукольцо соединяется с одним проводником, а другое соединяется с другим проводником рамки. По полукольцам скользят две щетки, с помощью которых осуществляется электрический контакт.

a

b

c

d

A

B

При отсутствии коллектора проводник ab всегда был соединен с выводом A и его полярность зависела от направления ЭДС в проводнике.

t

e

без коллектора

t

e

c коллектора

## Принцип действия двигателя постоянного тока

Принцип действия основан на возникновении механической силы при взаимодействии проводника с током и постоянного магнитного поля. Проводник изготавливается в виде рамки. По рамке протекает ток от внешнего источника питания.

N

S

A

B

a

b

c

d

lпр

lпр

ab

cd

N

S

Fэ

Fэ

ab

cd

N

S

Fэ

Fэ

Направление силы определяется по правилу левой руки и т.к. направления тока в проводниках противоположны, то и силы направлены в разные стороны. Возникает электромагнитный момент:

Mэ=D⋅Fэ,

где D – расстояние между проводниками.

Под действием момента рамка начинает вращаться вокруг своей оси.

Предположим, что по рамке протекает постоянный ток. После поворота рамки проводник ab окажется под полюсом S, а проводник cd под полюсом N. Направления сил, которые действуют на проводники осталось неизменными. Направление момента изменилось на противоположное.

Чтобы двигатель вращался в одном направлении надо чтобы направление момента не изменялось, для этого после поворота рамки на 180°, при одной паре полюсов, надо чтобы направление тока изменилось на противоположное. Эту задачу в двигателе постоянного тока выполняет коллектор.

Коллектор выполняет роль механического инвертора, он преобразует постоянный ток в переменный, который протекает по проводникам рамки. При этом частота переменного тока пропорциональна частоте вращения рамки:

f=p⋅n60

где p – число пар полюсов.

## Устройство машин постоянного тока

Устройство двигателя и генератора постоянного тока практически не отличаются между собой.

Неподвижная часть машины – статор, подвижная – ротор (якорь).

Статор содержит станину, которая имеет вид полого цилиндра. Станина является корпусом и одновременно является частью магнитопровода, по ней замыкается постоянное магнитное поле машины. Поскольку магнитный поток, проходящий по станине, постоянный и не наводит вихревых токов она изготавливается сплошной.

К внутренней части станины крепятся главные полюса, на каждом из которых располагается катушка. Катушки определенным образом соединены между собой и образуют обмотку возбуждения машины. По обмотке возбуждения протекает ток – ток возбуждения и этот ток служит для создания постоянного магнитного поля. Цепь возбуждения – вспомогательная цепь и ее мощность составляет несколько процентов от мощности машины.

Сердечники полюсов набираются из отдельных листов. Это связано с тем, что магнитная система, вращающейся части, зубчатая и возникают поперечные пульсации магнитного потока, которые наводят вихревые токи.

Катушки возбуждения изготавливаются из изолированного медного провода.

Основой якоря является вал. На валу напрессована магнитная система якоря. Магнитная система якоря набирается из отдельных листов электротехнической стали. На наружной поверхности магнитной системы располагаются пазы и зубцы.

Пазы предназначены для укладки проводников обмотки якоря. В реальных машинах используется не одна, а несколько десятков рамок, которые равномерно распределяются по всей оси. Рамки соединяются последовательно и параллельно, образуя обмотку якоря. По обмотке якоря протекает рабочий ток машины – ток якоря. Рядом с магнитной системой  на  валу располагается  коллектор. Он  имеет вид цилиндра, набранного из отдельных медных пластин, изолированных друг от друга и от вала.

По коллектору скользят щетки, которые обеспечивают электрический контакт между подвижной и неподвижной частями машины. Щетки крепятся в специальные щеткодержатели, а они крепятся к неподвижным частям машины. Щетки изготавливаются из графита с определенными добавками, которые повышают прочность и электропроводимость.

## Электродвижущая сила индукции и электромагнитный момент машин постоянного тока

Формулы определения ЭДС и электромагнитного момента одинаковы как для двигателей, так и для генераторов. Роли этих величин в двигателях и генераторах различны.

Генератор.

E

U

I

n

M

Mэ

За счет ЭДС появляется напряжение на зажимах генератора и соответственно напряжение на приемнике электрической энергии. Направление ЭДС, напряжения и тока одинаково.

В соответствии с правилом Ленца электромагнитный момент будет направлен против движения и будет тормозным.

Двигатель.

U

I

n

Mэ

Mс

E

Электромагнитный момент является вращающим моментом.

ЭДС индукции в машине постоянного тока возникает при движении проводника в постоянном магнитном поле. Эта ЭДС переменная, но благодаря коллектору по отношению к выводам машины она преобразуется в постоянную.

Eпр=Bср⋅l⋅v,

где l – длина проводника;

v – линейная скорость движения проводника;

Bср – средняя магнитная индукция в воздушном зазоре.

ЭДС обмотки якоря пропорциональна частоте вращения якоря и магнитному потоку возбуждения:

E=cе⋅Ф⋅n,

где се – постоянный коэффициент определяемый конструктивными параметрами машины, он не зависит от режима работы машины.

В этой формуле определяется среднее значение ЭДС. Мгновенное значение ЭДС изменяется во времени.

t

E

Электромагнитный момент Мэ в машине постоянного тока возникает при взаимодействии проводника с током и магнитного поля. Электромагнитная сила, которая действует на один провод:

Fпр=Bср⋅l⋅Iпр;

Mпр=Fпр⋅D2;

Mэ=см⋅Ф⋅Iя;

cм=30π⋅cе,

где Iя – ток якоря.

## Ток. Частота вращения. Саморегулирование двигателей постоянного тока.

Составим второе уравнение Кирхгофа для цепи якоря электродвигателя.

Эквивалентная схема замещения цепи якоря.

E

rя

U

Iя

+

–

U – напряжение источника питания;

Iя – ток якоря;

rя – сопротивление проводников обмотки якоря;

E – ЭДС индукции наводимая в проводниках обмотки якоря при их движении в постоянном магнитном поле. Эта ЭДС направлена против тока якоря и называется противоЭДС.

Iя=U−Erя;

n=U−Iя⋅rяcе⋅Ф.

Двигателям постоянного тока, как и всем двигателям присуще свойство саморегулирования. Свойство саморегулирования заключается в том, что двигатель самостоятельно развивает такой вращающий момент, который требует от него рабочая машина.

n

Mс

Mэ

Mс – тормозной момент, момент сопротивления рабочей машины. Его физическая природа зависит от типа рабочей машины.

Mэ=Mс.

В соответствии со вторым законом Ньютона ускорение равно нулю.

Предположим, что под действием внешних факторов момент сопротивления увеличился M'с > Mс. В этом случае под действием более высокого тормозного момента скорость двигателя будет уменьшаться. Уменьшение скорости вызовет уменьшение ЭДС индукции E. Уменьшение индукции приведет к увеличению тока якоря

Mэ=см⋅Ф⋅Iя.

Электромагнитный момент Mэ увеличится. Вновь наступит равновесие M'э = M'с.

Саморегулирование закончиться при:

Iя=Urя.

Однако при таком токе двигатель постоянного тока выйдет из строя из-за нарушения работы коллектора. Обычно двигатели постоянного тока рассчитываю таким образом, чтобы они кратковременно выдерживали ток Iя = (2-2,5)·Iном.

## Способы возбуждения двигателя постоянного тока

Двигатели с электромагнитным возбуждением по способу возбуждения подразделяются следующим образом:

- независимого возбуждения;

- параллельного возбуждения;

- смешанного возбуждения;

- последовательного возбуждения

При независимом возбуждении якорь и обмотка возбуждения получают питание от различных источников постоянного тока. Иногда возникает необходимость изменения напряжения на якоре или на обмотке возбуждения, например для изменения скорости вращении.

Я

+

–

U

Iя

Uв

+

–

Iв

ОВ

Параллельное возбуждение. Источник   питания   один.  Якорь и   обмотка  возбуждения   подключаются параллельно.

I=Iя+Iв;Iв<<Iя.

Я

+

–

U

I

Iв

ОВ

Iя

Последовательное возбуждение. Источник   питания   один.   Обмотка   возбуждения   и   якорь   соединены последовательно.

I=Iя=Iв;U=Uя+Uв;Uв<<Uя.

+

–

U

I

ОВ

Я

Двигатель смешанного возбуждения имеет две обмотки возбуждения. Одна подключается параллельно, другая – последовательно.

+

–

U

ОВ2

Я

ОВ1

Эти двигатели имеют различные характеристики.

## Механические характеристики двигателей постоянного тока

Механической характеристикой называется зависимость частоты вращения .двигателя от момента на валу двигателя.

n=const;Mэ=Mс.

При анализе механической характеристики двигателя момент сопротивления можно заменить электромагнитным моментом.

В реальных условиях двигатель может работать с различным моментом на валу и механическая характеристика показывает как при этом будет изменяться скорость двигателя.

### Двигатели с независимым и параллельным возбуждением.

Особенностью таких двигателей является то, что они работают с неизменным магнитным потоком (если пренебречь влиянием реакции якоря). У таких двигателей ток возбуждения постоянный и не завит от тока якоря Iя и магнитный поток постоянный и не зависит от тока якоря.

Iя=const⇒Ф=const.

n=U−Iя⋅rяcе⋅Ф;

Mэ=см⋅Ф⋅Iя

При протекании тока по обмотке якоря возникает МДС якоря. Эта МДС создает свое магнитное поле, которое накладывается на магнитное поле возбуждения и изменяет его. Воздействие МДС якоря на магнитное поле называется реакцией якоря.

С ростом момента на валу двигателя, увеличивается ток якоря, увеличивается падение напряжения на сопротивлении якоря и частота вращения падает.

M↑, Iя↑, Iя⋅rя↑, n↓;

U<<Iя⋅rя.

Влияние изменения напряжения на скорость не велико, в результате скорость мало изменяется при изменении момента на валу двигателя.

n

M

nх

nн

Мн

Мдоп = (2-2,5)·Мн

nх=Ucе⋅Ф.

Изменение скорости при изменении момента от нуля до номинального:

Δn%=nх−nнnх⋅100.

Изменение скорости ∆n% не превышает 10%.

Такая   механическая  характеристика  называется  жесткой. Скорость  мало изменяется при изменений момента на валу двигателя.

### Двигатель с последовательным возбуждением.

У такого двигателя ток возбуждения равен току якоря:

Ф=fIв=fIя.

При изменении момента на валу двигателя изменяется ток якоря Iя и изменяется магнитный поток Ф.

Двигатель с  последовательным возбуждением работает с  изменяющимся магнитным потоком. Механическая характеристика будет иметь вид гиперболы.

n

M

nн

Мн

Мдоп

Отличие пусковою режима от рабочего определяется тем, что в этих режимах по разному протекают индуктивные процессы, которые зависят от скорости вращения. Поэтому для всех двигателей пусковой режим рассматривается отдельно и основное значение имеют пусковой ток и пусковой момент.

Повышенный пусковой ток может представлять опасность для самого двигателя или для источника питания, хотя и протекает он кратковременно.

У двигателя постоянного тока в момент пуска ЭДС индукции E = 0. Ток якоря:

Iя=Urя.

Двигатель постоянного тока имеет большой пусковой ток (10-20·Iн). Для двигателя  постоянного тока обязательным является ограничение пускового тока. Напрямую могут включаться только двигатели небольшой мощности (до нескольких сотен ватт). Они имеют повышенное сопротивление якоря.

Способы ограничения пускового тока:

- включение в цепь якоря на время пуска пускового сопротивления. По мере разгона двигателя пусковое сопротивление выводится

- по мере разгона двигателя напряжение повышается до номинального.

## Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока

Под регулированием частоты вращения понимается принудительное изменение частоты вращения двигателя под воздействием изменяющихся параметров самого двигателя или параметров источника питания.

Регулировочные свойства оцениваются диапазоном регулирования nmaxnmin	и экономичностью регулирования (стоимость дополнительного оборудования и КПД).

Имеется целый ряд механизмов, которые в принципе не могут работать без регулирования частоты вращения. Имеются агрегаты, которые при регулировании частоты вращения работают более экономично (насосы).

По сравнению с другими типами электродвигателей, двигатель постоянного тока применяется как регулируемый.

n=U−Iя⋅rяcе⋅Ф.

Ток якоря Iя, не может быть средством регулирования, т.к. он задается условиями работы машины Mэ=Mс=cм⋅Ф⋅Iя.

Существует три способа регулирования частоты вращения:

- изменение напряжения питания U;

- изменением сопротивления в цепи якоря rя;

- изменением магнитного потока Ф.

### Изменение сопротивления цепи якоря rя

Осуществляется за счет введения добавочного сопротивления в цепь якоря.

n=U−Iя⋅rя+rрcе⋅Ф;

rр=0⇒n=nн;

rр>0⇒n<nн

Регулирование идет в сторону уменьшения скорости.

M

n

nх

rр = 0

r'р

r''р

r''р > r'р

C введением   добавочного   сопротивления   механическая   характеристика становиться более мягкой.

Недостаток: большие потери мощности (ΔP=Iя2⋅rр).

Изменение скорости не более чем в 2-3 раза. Способ часто применяется для кратковременного регулирования.

### Изменение магнитного потока Ф

Магнитный поток изменяется за счет изменения тока возбуждения (Ф=fIв).

Ток возбуждения можно менять двумя способами.

Изменением сопротивления цепи возбуждения.

Iв=Urв+rдоб,

где rдоб – добавочное сопротивление.

В случае с двигателем постоянного тока с последовательным возбуждением добавочное сопротивление включается параллельно обмотке возбуждения.

Изменение напряжения (управляемый тиристорный выпрямитель)

Iв=Uвrв;

Iв↓,Ф↓,n↑.

Регулирование идет в сторону увеличения частоты вращения.

M

n

Фн

Ф < Фн

Mс

Основным ограничением является механическая прочность двигателя, поскольку в данном методе скорость увеличивается.

Для обычного двигателя диапазон регулирования – увеличение скорости 2 раза. Для специальных двигателей, рассчитанных на такой способ регулирования, – в 4 раза.

Это самый экономичный способ регулирования, т.к. управление осуществляется в цепи небольшой мощности.

### Изменение напряжения на якоре

Для осуществления данного способа, двигатель должен получать питание от источника постоянного тока с регулируемым напряжением.

Например, генератор постоянного тока (система генератор-двигатель). Напряжение на выводах генератора изменяется за счет изменения тока возбуждения генератора.

Более современной системой является управляемый выпрямитель-двигатель (УВД). Управляемый выпрямитель выполняется на тиристорах.

Этот способ позволяет получить самый большой диапазон регулирования – десятки-сотни-тысячи.

Регулирование идет в сторону уменьшения частоты вращения.

U↓, n↓.

На всем диапазоне регулирования характеристика остается жесткой.

M

n

Mс

Uн

U' < Uн

U'' < U'

Иногда совместно применяют несколько способов регулирования для увеличения диапазона регулирования.

## КПД двигателя постоянного тока

КПД двигателя постоянного тока определяется по формуле:

η=P2P2+ΔP.

В двигателях постоянного тока различают следующие виды потерь:

- потери в обмотках якоря и возбуждения;

- потери в щётках;

- потери в стали якоря;

- механические потери.

M

η