Межрегиональный центр переподготовки специалистов

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине «Элементная база телекоммуникационных систем»

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ с индуцированным каналом

Новосибирск, 2024

Содержание

- Цель работы …………………………………………………………………..….3

- Теоретическое введение………………………………………………………....3

- Задание на выполнение лабораторной работы ………………………………...4

- Рекомендации к выполнению исследований …………………………………..4

- Контрольные вопросы…………………………………………………………...5

6.  Содержание отчета ………………………………………………………………6

Приложение А……………………………………………………………………….6

- Цель работы:  Изучить статические ВАХ и другие определяющие характеристики полевых  транзисторов с индуцированным каналом

2 Теоретическое введение

МДП транзисторы имеют один или несколько затворов, электрически изолированных от проводящего канала одним или несколькими слоями диэлектрика. При приложении электрического напряжения к участку затвор-исток в полупроводнике на границе с диэлектриком появляется электрический заряд противоположного знака, который влияет на электропроводность прилегающего слоя полупроводника, образующего канал. В виде дискретных элементов выпускаются транзисторы с изолированным затвором  двух разновидностей: со встроенным и индуцированным каналом. Транзистор с индуцированным каналом характеризуется тем, что  канал возникает только при подаче на затвор напряжения определенной полярности. При нулевом напряжении канал отсутствует. При этом между стоком и истоком включены два обратно смещенных p– n-перехода. Один p–n-переход образуется на границе между подложкой и стоком, а другой – между подложкой и истоком. Таким образом, при нулевом напряжении на затворе сопротивление между стоком и истоком очень велико, ток стока ничтожно мал и транзистор находится в состоянии отсечки.

Удельная крутизна транзистора с индуцированным каналом определяется по формуле (2.1).

b=μC0WL≈IcmaxUзиmin2,                                            (2.1)

где µ– приповерхностная подвижность носителей, C0 – удельная емкость затвор-канал, L – длина, W – ширина канала.

Если напряжение сток-исток мало, как часто бывает в импульсных и ключевых схемах, то выходная характеристика, соответствующая линейному режиму, аппроксимируется выражением (2.2).

IC=bUзи−Uзи порUси.                                 (2.2)

Величину b(Uзи - U0) - называют проводимостью канала, а обратную величину – сопротивлением канала.

Таким образом, при малых напряжениях сток-исток транзистора с индуцированным каналом эквивалентен линейному резистору, сопротивление которого регулируется напряжением затвора.

Передаточная характеристика транзистора с индуцированным каналом  представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Передаточная характеристика транзистора с индуцированным каналом

Транзистор со встроенным каналом n – типа  при нулевом напряжении на затворе имеет ненулевое значение, называемое начальным I с нач. Если  Uзи > 0, число электронов в канале увеличивается. Это приводит к увеличению проводимости канала. Такой режим работы транзистора со встроенным каналом, при котором концентрация носителей в канале больше равновесной, называют режимом обогащения. Передаточная характеристика транзистора со встроенным каналом представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Передаточная характеристика транзистора со встроенным каналом

3 Задание на выполнение лабораторной работы

Рассчитать основные параметры и построить сток – затворную и характеристику  полевого транзистора.

- Рекомендации к выполнению исследований

Расчет характеристик транзисторов с индуцированным каналом

Выбрать тип (марку) полевого транзистора с индуцированным каналом в соответствии с вариантом. Вариант выбирается по последней цифре пароля.

Выписать параметры исследуемого транзистора:

- Icmax, mA - максимально допустимый постоянный  ток стока;

- Ucиmax, В - предельно допустимое напряжение между стоком и истоком;

- Uзиmax, В - предельно допустимое напряжение между затвором и истоком;

- Uзиmin, В - минимальное напряжение между затвором и истоком;

- Uзи пор,В – пороговое напряжение для транзистора с индуцированным каналом(выбрать максимальное значение порогового напряжения);

Характеристики транзистора приведены в Приложении А.

Занести значения и марку выбранного транзистора в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Характеристики транзистора с индуцированным  каналом

| Марка транзистора (тип канала) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Icmax | Ucиmax | Uзиmax | Uзиmin | Uзи пор |
| Ед.изм. | mA | B | B | В | B |
| Количественные значения |  |  |  |  |  |

Построить  статическую стоко - затворную характеристику транзистора при 2-х фиксированных рекомендуемых значениях Uзи=const,  вычисляемых по выражениям в первой строке таблицы  4.2:

- вычислить  IС  по формуле (2.1) и (2.2) и записать данные таблицу 4.2;

- построить семейство сток-затворных ВАХ.

Таблица 4.2 – Семейство стоко – затворных характеристик транзистора

с индуцированным  каналом

| № | Uзипор, В | Uзи,В | b | Uзи,В (рассчитанные значения) | Uси=0.01Ucиmax,B | Uси=0.5Ucиmax,B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (рассчитанные значения) | (рассчитанные значения) |
|  |  |  |  |  | Iс, mA | Iс, mA |
| 1. |  | Uзи пор |  |  |  |  |
| 2. |  | 2Uзи пор |  |  |  |  |
| 3. |  | 3Uзи пор |  |  |  |  |
| 4. |  | 0.5Uзиmax |  |  |  |  |
| 5. |  | 0.95Uзиmax |  |  |  |  |

- Контрольные работы

- Дайте определение транзистора.  Перечислите типы транзисторов.

- Какой транзистор называется полевым? Основное отличие полевого транзистора от биполярного.

- Приведите условно-графическое отображение полевого транзистора, укажите названия выводов латинскими обозначениями и русскими обозначениями.

6 Содержание отчета

1. Тема и цель лабораторной работы.

3. Таблицы с результатами измерений.

4. Графические характеристики.

5. Ответы на контрольные вопросы

Приложение А

| Варианты | Полевые транзисторы с индуцированным каналом |
| --- | --- |
|  | Philips BF 904 Uds=7 B; Id=30 мА; Uth=1 В |
|  | Philips BF 904R Uds=5 B; Id=20 мА; Uth=0,7 В |
|  | Philips BF 904WR Uds=8 B; Id=35 мА; Uth=1,5 В |
|  | Philips BF 909 Uds=7 B; Id=40 мА; Uth=0.8 В |
|  | Philips BF 909R Uds=10 B; Id=35 мА; Uthoff=2.5 В |
|  | Philips BF 998 Uds=12B; Id=30 мА; Uth=1.5 В |
|  | Philips BF 998R Uds=15 B; Id=20 мА; Uth=3 В |
|  | Philips BF 998WR Uds=10 B; Id=20 мА; Uth=1 В |
|  | Philips bsv 81 Uds=40 B; Id=50 мА; Uth=3 В |
|  | Philips BF 909R Uds=10 B; Id=35 мА; Uthoff=2.5 В |