1 Введение

Курс «Схемотехника телекоммуникационных устройств» является основным из базовых курсов для инженера МТС. Он посвящен изучению усилительных устройств, используемых в современных многоканальных системах передачи. Также рассматриваются принципы работы логических элементов и элементная база цифровых устройств, основные комбинационные и накапливающие узлы, триггеры,  принципы  организации  и  функционирования  полупроводниковой  памяти

2 Основные понятия и определения

Многоканальные системы передачи (МСП) предназначены для одновременной и независимой передачи большого числа сигналов по одной физической цепи используются:

- Воздушная линия;

- Симметрический кабель;

- Коаксиальный кабель;

- Оптический кабель;

- Радиорелейная линия;

Чем больше сигналов (каналов) имеется в системе передачи, тем более она эффективна.

Различают передачу телевизионных сигналов, сигналов телефонии, передачу данных и др. Для передачи получателю сообщение преобразуется в сигнал: электрический, оптический, акустический. Сигнал должен однозначно отображать сообщение, чтобы на приёмной стороне можно было выделить его. Из множества сигналов наиболее подходящими для связи оказались электрические и оптические. В нашем курсе мы будем рассматривать электрические сигналы и вопросы схемотехники для них.

Структурную схему МСП можно предоставить на рисунке 2.1 (сообщение от источника к получателю передаётся в одном направлении):

Рисунок 2.1 - Структурная схема многоканальной системы передачи

ИС1 – источник сообщения, первый;

ПППР – первичный преобразователь передачи;

ППП1 – первичный преобразователь приёма;

УС – усилительная станция;

ПС – получатель сообщения;

lНОМ – участок линии связи номинальной длинны.

Передающее устройство формирует и посылает в линию связи групповой сигнал SГР(t):

SГР(t)=i=1NSi(t); 				(2.1)

Принимаемый сигнал равен:

S'ГР(t)=i=1NS'i(t)+n(t);				(2.2)

где n(t) – помеха. В общем случае принятый сигнал отличается от переданного ввиду искажений и помех, имеющих место в линии связи. Линия связи может быть проводной или радиолинией. При распространении электрический сигнал испытывает затухание (ослабляется) и искажается его форма. Для компенсации затухания через определённое число километров включают усилительные станции (УС). Число таких станций при известной длине линии L и участке номинальной длинны lНОМ равно:

NУC=LlНОМ−1					(2.3)

Для электрических МСП – lНОМ = 2 ÷ 20 км;

для ВОСП – lНОМ = 50 ÷100 км.

В цифровых системах передачи (ЦСП) применяют регенераторы: они позволяют компенсировать затухание и восстанавливать форму переданного сигнала.

На структурных схемах усилительное устройство (или просто – усилитель) обозначается в виде четырёхполюсника:

Рисунок 2.2 - Усилитель как четырёхполюсник

Как видно он имеет две пары входных клемм.

2.1 Классификация усилителей в МСП. Основные свойства и особенности усилителей

Усилители в МСП включаются последовательно (рисунок 2.1) и поэтому неудовлетворительная работа хотя бы одного из них, приводит к отказу всей системы передачи (СП). Важнейшим требованием являются:

- Высокая надёжность;

- Стабильность характеристик каждого из них.

В зависимости от назначения усилители делятся:

Усилители МСП

Электронно-оптические усилители

Электронные усилители

Оптические усилители

Групповые усилители

Индивидуальные усилители

Вспомогательные усилители

ППЛУ

Эрбиевые усилители

НВОУ

Рисунок 2.3 - Классификация усилителей МСП

Для электрических сигналов наиболее важным являются групповые усилители. Они усиливают одновременно преобразованные сигналы большого числа каналов, т.е. группы каналов. Они включаются в промежуточных усилительных пунктах, а также в качестве оконечных усилителей на оконечных станциях. Ширина полосы частот усилителя зависит от числа каналов данной СП.

Индивидуальные усилители предназначены для усиления сигналов со сравнительно узкой полосой частот, передаваемых в одном телефонном канале.

Вспомогательные усилители используются для усиления токов контрольных, вызывных или несущих частот. Они являются усилителями одночастотных сигналов и выполняются как резонансные.

Оптические усилители используются в ВОСП. Характерной особенностью оптических усилителей является наличие активной среды и источника энергии накачки.

В полупроводниковых лазерных усилителях (ППЛУ) активной средой служит полупроводник, а в Эрбиевых и нелинейных волоконно–оптических усилителях (НВОУ) – оптическое волокно. В качестве источника накачки используется лазер. В оптических усилителях при усилении форма сигнала не изменяется. Более подробные сведения об этих типах усилителях можно найти в специальной литературе.

2.2 Принцип усиления электрического сигнала

Рассмотрим схему усилителя электрических сигналов. В общем виде схема имеет вид, представленный на рисунке 2.4.

Источник сигнала

Нагрузка

Источник питания

1

1

2

UВЫХ

UВХ

ЕП

Р0

2

Рисунок 2.4 - Структурная схема усилителя

Усилитель имеет два входных зажима 1–1, к которым подключается источник усиливаемых колебаний с определённым значением ЭДС и внутренним сопротивлением. К выходным зажимам 2–2 подключается нагрузка с сопротивлением RH. Для питания цепей усилительного элемента (УЭ) используется источник питания с ЭДС ЕП. усилитель потребляет мощность Р0.

Процесс усиления заключается в пропорциональном изменение выходного напряжения или тока путём изменения управляемого состояния УЭ под действием входного тока или напряжения.

На рисунке 2.5. представлены диаграммы изменения выходного тока и напряжения при усилении гармонического сигнала.

Рисунок 2.5 - Изменение выходного тока при усилении гармонического сигнала

Р.Т. – рабочая точка

i0 – постоянный ток, определяемый положением РТ

Усиление зависит от крутизны УЭ:

S=diВЫХdUВХ,						(2.4)

Амплитудное значение выходного тока УЭ равно:

Im.ВЫХ=S⋅Um.ВХ					(2.5)

При усилении непрерывных сигналов требование к пропорциональности (линейности) изменения выходного тока iВЫХ (или напряжения UВЫХ) является чрезвычайно важным, т.к. определяет точность воспроизведения усиливаемых сигналов. Если ток IВЫХ будет изменяться непропорционально входному воздействию (UВХ или IВХ), то при синусоидальном входном сигнале форма выходного тока IВЫХ (или напряжения UВЫХ) будет отличаться от синусоидальной, т.е. возникнут искажения усиливаемого сигнала. Такие искажения называются нелинейными.

Обычно усилитель содержит предварительные каскады усиления (ПКУ) и выходной каскад усиления (ВКУ). Вместо нескольких каскадов предварительного усиления, использована одна интегральная микросхема (ИМС).

3 Основные технические показатели усилителей

3.1 Коэффициент усиления усилителя

Всякий усилитель имеет две пары входных клемм и его можно представить в виде четырёхполюсника связи (рисунок 2.2 и рисунок 2.6):

Рисунок 2.6 - Усилитель как четырёхполюсник связи

Отношение выходного напряжения UВЫХ к входному напряжению принято называть коэффициентом усиления по напряжению:

K=UВЫХUВХ=Um.ВЫХ⋅ejϕ н.выхUm.ВХ⋅ejϕ н.вх=K⋅ejϕ н 				(3.1)

где:

K=Um.ВЫХUm.ВХ=UВЫХUВХ;				  			(3.2)

φн = φн.вых – φн.вх — учитывает изменение фазы сигнала при усилении.

Аналогично, коэффициент усиления по току КТ равен:

KT=KT⋅ejϕт;		KT=Im.ВЫХIm.ВХ=IВЫХIВХ 		(3.3)

φт = φт.вых – φт.вх — учитывает изменение фазы тока при усилении.

Выходной ток IВЫХ, как видно из рисунка 2.6, равен:

IВЫХ=UВЫХZН					(3.4)

Влияние выходного сопротивления усилителя учитывается с помощью коэффициента усиления по ЭДС (сквозной коэффициент усиления)

K∗UВЫХeИСТ=K⋅ejϕ не			(3.5)

Сквозной коэффициент усиления можно определить и по-другому:

K∗UВЫХeИСТ=UВЫХUВХ⋅UВХeИСТ=К⋅КВХ;			(3.6)

где КВХ=UВХeИСТ=RВХRВХ+RИСТ – коэффициент передачи входной цепи.    (3.7)

Приведённые коэффициенты усиления по напряжению и току являются безразмерными величинами. Иногда используются величины:

ZT=UВЫХIВХ   и   D=IВЫХUВХ				(3.8)

Называется сопротивление передачи (ZT) и крутизны (D) усилителя и имеющие размерность [Ом] и [См].

Усиление усилителя по мощности КМ равно:

KM=PВЫХPВХ=UВЫХ⋅IВЫХUВХ⋅IВХ=K⋅KT;			(3.9)

В технике связи коэффициенты усиления обычно выражают в логарифмических единицах (децибелах) обозначая их соответственно:

S=20⋅lgK;ST=20⋅lgKT;SM=10⋅lgKM;		K=100,05S;KT=100,05Sт;KM=100,1Sм;			(3.10)

3.2 Амплитудная характеристика и динамический диапазон усилителя. Помехи в усилителях

Амплитудной характеристикой усилителя называется зависимость

UВЫХ = f (UВХ). Она имеет вид, показанный на рисунке 2.7:

Рисунок 2.7 - Амплитудная характеристика усилителя

Как видно из рисунка 2.7 амплитудная характеристика имеет три участка: два нелинейных (I и III) и линейный участок (II). Первый участок обусловлен влиянием собственных помех усилителя, а третий – нелинейностью характеристик усилительных элементов. Рабочим участком является второй. Он позволяет определить минимальное UВХ. min и максимальное значение входного сигнала. Отношение входных напряжений UВХmaxUВХmin определяет динамический диапазон усилителя:

DУС=20⋅lgUВХmaxUВХ.min;						(3.11)

По амплитудной характеристике можно найти напряжение собственных помех UПОМ.ВЫХ усилителя при UВХ = 0. Это напряжение представляет сумму напряжений собственных шумов усилительных элементов усилителя, напряжение тепловых шумов резисторов, наводок, пульсаций источника питания (питание от сети). Собственные помехи усилителя характеризуют часто коэффициентом шума:

Fn=10⋅lgPПОМ.ВЫХPПОМ.ВЫХ.ИД [дБм]					(3.12)

где РПОМ.ВЫХ.ИД. – мощность собственных помех на выходе усилителя, элементы которого обладают помехами теплового происхождения.

Угол наклона характеристики α характеризует усилительные свойства усилителя. При большом коэффициенте усиления амплитудная характеристика идёт круче (угол α больше).

3.3. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

Коэффициент усиления и фаза любого усилителя зависят от частоты. Зависимость коэффициента усиления K(f) называется амплитудно-частотной характеристикой, а аргумента φ(f) фазо-частотной характеристикой. Их часто обозначают сокращенно: АЧХ и ФЧХ соответственно.

Форма сигнала после его усиления может быть сохранена в том случае, если усилитель является идеальным (т.е. не вносит искажений). Искажения будут отсутствовать, если в диапазоне частот, соответствующем спектру этого сигнала (от fН до fВ) АЧХ и ФЧХ будут иметь вид, показанный на рисунках 2.8 и 2.9 соответственно.

Рисунок 2.8 – АЧХ идеального усилителя

Рисунок 2.9 – ФЧХ идеального усилителя

В реальных усилителях эти условия обычно не выполняются. Отличие реальных характеристик от идеальных определяют амплитудно-частотные фазо-частотные искажения усилителя.

Рисунок 2.10 - Зависимость коэффициента усиления по напряжению от частоты

Количественно амплитудно-частотные искажения на любой частоте fi определяются коэффициентом амплитудно-частотных искажений Mi (индекс i показывает частоту fi):

Mi=KCPK(fi);				(3.13)

Здесь КФ = К0 – коэффициент усиления в области средних частот. Часто коэффициент амплитудно-частотных искажений определяют в логарифмических единицах:

ΔSi=20⋅lgMi=20⋅lgKCPK(fi)=SCP−Si; [дБ]				(3.14)

Мi = 100,05·∆Si					      (3.15)

В технике МСП часто используют усилители, частотные характеристики усиления которых имеют заданную форму, отличную от идеальной. В данном случае задаются допустимым отклонением коэффициента усиления реального усилителя от номинального значения на различных частотах рабочего диапазона. На рисунке 2.11 показана заданная частотная характеристика (пунктирная линия) и характеристика реального усилителя (сплошная линия).

Рисунок 2.11 - АЧХ группового усилителя МСП

∆S – допустимые отклонения АЧХ

Во многих случаях допустимые фазо-частотными искажениями усилителя вообще не задаются, поскольку они не имеют значения. Чаще используют характеристику неравномерности группового времени распространения ∆tГР(f):

∆tГР. i = tГР. i – tГР. МИН.					(3.16)

Где tГР. i – абсолютное время задержки сигнала усилителем на данной частоте; tГР. МИН. – абсолютное время задержки, определённое на той частоте рабочего диапазона, усилителя, где оно минимально.

Величина tГР(f) связана с ФЧХ уравнением:

tГР(f)=12⋅π⋅dϕ(f)df					(3.17)

Т.о. tГР(f) соответствует крутизне ФЧХ усилителя на данной частоте.

3.4 Нелинейные искажения

Элементы схемы усилителя в определённой степени зависят от воздействующего на них напряжения (тока) и, следовательно, обладают некоторой нелинейностью. Наиболее значительной нелинейностью обладают усилительные элементы, индуктивности c ферромагнитными сердечниками, трансформаторы. Нелинейность элементов схемы приводит к тому, что зависимость выходного напряжения усилителя от входного также становится нелинейной, рисунок 2.12:

Рисунок 2.12 - Влияние нелинейности характеристик

усилительного элемента на форму выходного сигнала

В результате на выходе усилителя появляются спектральные составляющие, которые отсутствовали в исходном сигнале.

В многоканальной системе передачи нелинейность характеристик не только искажает передаваемую информацию, но вызывает дополнительные помехи, т.к. сигналы одних каналов могут образовывать спектральные составляющие, попадающие в полосу частот сигналов других каналов. Количественная оценка нелинейных искажений в усилителе производится с помощью коэффициента нелинейных искажений КГ, равно:

КГ=U2Г2+U3Г2+....+UnГ2U1Г;				(3.18)

где U1Г, U2Г, … , UnГ – амплитуды напряжений 1, 2, … , n-й гармоник, возникающих на выходе усилителя при подаче на его вход синусоидального напряжения.

В технике МСП часто оценивают степень нелинейности по 2-ой и 3-ей гармоникам:

K2Г=U2ГU1Г;		K3Г=U3ГU1Г;					(3.19)

или в логарифмических единицах – затуханием нелинейности (в децибелах) по соответствующим гармоникам:

A2Г=20⋅lgU1ГU2Г=20⋅lg1K2Г; [дБ]			(3.20)

A3Г=20⋅lgU1ГU3Г=20⋅lg1K3Г; [дБ]			(3.21)

Установлено, что при возрастании уровня сигнала на выходе усилителя на ∆p:

Δp=10⋅lgP'ВЫХPВЫХ=p'2−p2; [дБ]				(3.22)

затухание по i-ой гармонике уменьшается на величину (i – 1)·∆p, дБ:

A'i2=Ai2−(i−1)⋅Δp; [дБ]					(3.23)

На рисунке 2.13 приведены зависимости затухания нелинейности по второй и третьей гармоникам от выходного уровня сигнала.

Рисунок 2.13 - Зависимость затухания нелинейности

по второй и третьей гармоникам

от выходного уровня сигнала

Отметим, что затухание A’i2 справедливо лишь при малой нелинейности усилителя, т.е. до определённого значения РВЫХ. МАКС. Нужно иметь ввиду, что основная доля нелинейных искажений возникает за счет выходного каскада усилителя, поэтому нелинейными искажениями за счет предварительных каскадов, обычно приобретают. Заметим, что величины А2Г0 и А3Г0 соответствуют выходной мощности РВЫХ = 1 мВт.

3.5 Временные характеристики усилителя

При передаче импульсных сигналов в усилителях возникают искажения, обусловленные нестационарными (переходными) процессами из-за наличия в нём реактивных элементов (емкостей и индуктивностей). Для оценки этих искажений пользуются временными характеристиками: переходной и импульсной.

Переходной характеристикой h(t) усилителя называется зависимость мгновенного значения напряжения на его выходе от времени UВЫХ(t) при подаче на вход напряжения в виде единичной функции 1(t). Различают переходную характеристику для малых и больших времён. На рисунке 2.14 приведена h(t) для малых времён.

Рисунок 2.14 - Зависимость выходного напряжения усилителя при

подаче на вход единичной функции 1(t)

в области малых времен

Характеристика для малых времён определяет вид искажений фронтов импульсного сигнала. Реальная переходная характеристика для малых времён чаще всего изменяется по закону экспоненты, рисунок 2.14 а). Реже переходный процесс сопровождается колебательным процессом, рисунок 2.14 б). Меру искажения импульсного сигнала определяют по времени установления tУСТ. Время, в течение которого напряжение на выходе изменяется от 0,1 до 0,9 от установившегося значения:

tУСТ = t2 – t1; 					(3.24)

При колебательном процессе tУСТ меньше, но при этом появляются дополнительные искажения в виде выброса δUВЫХ:

δ%=δUВЫХUУСТ⋅100%.					(3.25)

Отметим, что искажение фронтов заметны при усилении импульсов малой длительности.

При усилении импульсов большой длительности важно знать – насколько долго усилитель может сохранять постоянное напряжение на выходе, после подачи на вход усилителя единичной функции 1(t), рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 - Зависимость выходного напряжения усилителя при

подаче на вход единичной функции 1(t)

в области больших времен

Реальная h(t) для больших времён чаще всего спадает плавно. Искажения оцениваются величиной спада:

Δ%=ΔUВЫХUУСТ⋅100%					(3.26)

Искажения импульсных и гармонических сигналов взаимосвязаны. Те и другие обусловлены реактивными элементами схем и инерционностью работы усилительных элементов. Поэтому эти искажения называются линейными.

4 Обратная связь и её влияние на параметры усилителя

4.1 Основные понятия и виды обратной связи в усилителях

Обратной связью называют связь между электрическими цепями, при которой часть энергии выходного сигнала передаётся на вход, т.е. из цепи с более высоком уровнем сигнала в цепи с более низким его уровнем. Обратная связь значительно влияет на свойства и характеристики усилителя, поэтому её часто вводят в усилитель (схему устройства) для изменения его свойств в нужном направление. Такая обратная связь называется внешней. Обратная связь может возникнуть и самопроизвольно, например, из-за физических особенностей усилительного элемента. Такая обратная связь называется внутренней обратной связью. Обратная связь возникающая из-за паразитных связей (емкостных, индуктивных и др.) называется паразитной.

Цепь обратной связи вместе с частью схемы усилителя, к которой она подключена, образует замкнутый контур, называемый петлёй обратной связи, рисунок 4.1.

К

β

ВЫХОД

ВХОД

Рисунок 4.1 - Обратная связь в усилителе

К – коэффициент усиления усилителя

Β – коэффициент передачи цепи обратной связи

При проектировании и конструировании радиоэлектронных схем принимают меры для ослабления или ликвидации внутренних и паразитных обратных связей. Если в усилителе имеется одна петля обратной связи, то связь называют однопетлёвой, если петель обратной связи несколько, связь называют многопетлёвой, рисунки 4.2а и 4.2б.

К1

К2

β

К1

К2

β1

β2

а)

б)

Рисунок 4.2 – Виды обратной связи

а) Однопетлевая

б) Двухпетлёвая с независимыми петлями.

Отметим, если в петле обратной связи, охватывающей весь усилитель, имеются петли обратной связи, охватывающие отдельные каскады или части усилителя, их называют местными петлями обратной связи.

Существуют различные способы снятия энергии с выхода схемы и подачи её на вход схемы рисунки 4.3 и 4.4. Если энергию сигнала снимают с выхода схемы параллельно нагрузке, рисунок 4.3а, связь называется обратной связью по напряжению (или параллельной по выходу), т.к. при этом напряжение обратной связи прямо пропорционально выходному напряжению усилителя UВЫХ.

Рисунок 4.3 – Способы снятия сигнала обратной связи:

а) обратной связи по напряжению (параллельная обратная связь);

б) обратной связи по току (последовательная обратная связь);

в) смешанная (комбинированная) обратная связь

Если же сигнал обратной связи снимают с выхода последовательно с нагрузкой, рисунок 4.3б, связь называют обратной связью по току (или последовательной по выходу). В этом случае напряжение обратной связи прямо пропорционально току IВЫХ. В групповых усилителях многоканальных телекоммуникационных систем используется комбинация отмеченных выше способов, рисунки 4.3а и 4.3б. Эта схема носит название комбинированной обратной связи по выходу, рисунки 4.3в. Напряжение обратной связи в схеме 4.3в пропорционально двум составляющим: выходному напряжению UСВ.Н и выходному току UСВ.Т. Из рисунка 4.3в легко видеть, что она представляет из себя мостовую схему.

По способу введения сигнала обратной связи во входную цепь усилителя различают:

- последовательную обратную связь, рисунок 4.4а

- параллельную обратную связь, рисунок 4.4б

- комбинированную обратную связь, рисунок 4.4в

Рисунок 4.4 – Способы введения сигнала обратной связи

а) последовательная по входу обратная связь

б) параллельная по входу обратная связь

в) мостовая (комбинированная) по входу обратная связь

Из рисунка 4.4в видно, что эта мостовая схема. Более подробные сведения можно найти в учебнике [1].

4.2 Влияние обратной связи на коэффициент усиления по напряжению

Для оценки влияния обратной связи на коэффициент усиления по напряжению, рассмотрим последовательный способ введения сигнала во входную цепь, рисунок 4.5:

Рисунок 4.5 - Влияние обратной связи на коэффициент усиления

Предположим, что входное сопротивление усиливается ZВХ = ∞ (бесконечно велико). Как видно из рисунка 4.5:

UВХ.ИСТ – UВХ.ОС + UСВ = 0;  					(4.1)

Здесь UВХ.ОС – результирующий сигнал на входе усилителя. Из уравнения (4.1) следует:

UВХ.ОС = UВХ.ИСТ + UСВ;  					(4.2)

Выходное напряжение усилителя равно:

UВЫХ.ОС = К· UВХ.ОС;  						 (4.3)

Как видно из уравнения (4.3) К не изменяется; но по отношению к сигналу источника UВХ.ИСТ, коэффициент усиления становится другим:

UВЫХ.ОС = КОС· UВХ.ИСТ;  					 (4.4)

Левые части уравнений (4.3) и (4.4) равны, значит равны и правые. Тогда можно записать:

KKOC=UBX.ИСТUBX.OC=F;						(4.5)

т.е. коэффициент усиления при введении обратной связи изменяется пропорционально изменению входного сигнала. Величину F называют возвратной разностью.

Учитывая, что:

UВХ.ИСТ = UВХ.ОС – UСВ;  					(4.6)

И с учетом (4.5), получим после подстановки:

F=UBX.OC−UCBUBX.OC=1−UCBUBX.OC=1+T;				(4.7)

Комплексную величину Т называют возвратным отношением:

T=−UCBUBX.OC=−UCBUBX.OC⋅UВЫХ.OCUВЫХ.OC=−UCBUВЫХ.OC⋅UВЫХ.OCUBX.OC=−β⋅K	(4.8)

Таким образом, петлевой коэффициент усиления Т равен произведению коэффициентов передачи петли обратной связи.

Модуль величины | Т | показывает изменение сигнала при прохождении через цепь обратной связи. Если | F | > 1, то обратную связи называют отрицательной (ООС); если же | F | < 1, то положительной (ПОС).

При ООС коэффициент усиления усилителя с обратной связью уменьшается:

KOC=KF=K1+β⋅K;				(4.9)

а при ПОС – возрастает:

KOC=KF=K1−β⋅K;				(4.10)

В групповых усилителях МЭС применяют комбинированную глубокую ООС (F>>1); тогда из уравнения (4.9) следует:

KOC=K1+β⋅K≈1β;				(4.11)

т.е. свойства усилителя с ООС определяются в основном цепью четырёхполюсника обратной связи. Это обстоятельство находит широкое применение на практике.

4.3 Влияние отрицательной обратной связи на нестабильность усиления

При работе усилителя его коэффициент усиления может изменяться вследствие изменения параметров усилительных элементов и деталей схемы. Кроме того, значительное влияние на коэффициенты усиления оказывают: старение усилительных элементов, деталей схемы, изменение температуры, влажности и др. Эти причины называются дестабилизирующими факторами.

Количественно изменение коэффициента усиления под влиянием дестабилизирующих факторов оценивают величину без обратной связи:

dq=dKK;						(4.12)

где dK –дифференциал коэффициента усиления усилителя. Нестабильность усиления усилителя с обратной связью dqСВ определяется:

dqCB=dKCBKCB;					(4.13)

Подставляя в (4.13) выражение для КОС и продифференцировав – получаем для ООС:

dqCB=dK1+β⋅KK1+β⋅K=dq1+β⋅K=dqF;				(4.14)

Следовательно, ООС стабилизирует коэффициент усиления усилителя, уменьшая его нестабильность. При глубокой ООС (F>>1) KOC≈1β

4.4 Влияние ООС на нелинейные искажения и помехи

В усилительных устройствах всегда возникают нелинейные искажения; кроме того, имеются помехи. Введение ООС уменьшает нелинейные искажения и помехи в глубину ООС раз [1]:

UГ.OC=UГ1+β⋅K=UГF				(4.15)

UП.OC=UП1+β⋅K=UПF				(4.16)

Следовательно, ООС уменьшает, а ПОС увеличивает помехи и искажения, возникающие в части усилителя, охваченный обратной связью.

В современных групповых усилителях требуется высокое затухание нелинейности (до 80 ÷ 90 дБ и выше). Достижение столь высоких значений невозможно без применения глубокой ООС.

4.5 Влияние ООС на выходное и входное сопротивления усилителя

Обратная связь изменяет выходное и входное сопротивления цепи, к которой оно подключен. Рассмотрим общий случай, т.е. комбинированного подключения четырёхполюсника обратной связи вначале к выходной цепи усилителя, а затем – входной цепи.

Выходное сопротивление усилителя без обратной связи равно:

ZВЫХ=UВЫХ.ХХIВЫХ.КЗ;					(4.17)

где UВЫХ.ХХ – напряжение холостого хода, а IВЫХ.КЗ – ток короткого замыкания.

Выходное сопротивление усилителя с обратной связью равно:

ZВЫХ.OC=ZВЫХ⋅FВЫХ.КЗFВЫХ.XX;				(4.18)

здесь FВЫХ.КЗ глубина ООС на выходе усилителя в режиме короткого замыкания; FВЫХ.ХХ – глубина ООС на выходе усилителя в режиме холостого хода.

Формула (4.18) называется формулой Блекмана для выходной цепи. Из неё следуют частные случаи:

1) В схеме отсутствует ООС по напряжению; тогда FВЫХ.ХХ = 1, а ZВЫХ.ОС равно:

ZВЫХ.ОС = ZВЫХ. · FВЫХ.КЗ ; 				(4.19)

Т.е при последовательном подключение четырёхполюсника обратной связи к выходу усилителя, его выходное сопротивление возрастает.

2) В схеме отсутствует ООС по току; тогда FВЫХ.КЗ = 1, а ZВЫХ.ОС равно:

ZВЫХ.ОС = ZВЫХFВЫХ.ХХ;						(4.20)

Т.е при параллельном подключении четырёхполюсника обратной связи к выходу усилителя, его выходное сопротивление уменьшается.

Подбирая FВЫХ.ХХ и FВЫХ.КЗ можно всегда согласовать ZВЫХ. с нагрузкой. Это обстоятельство широко используется на практике.

Аналогично определяется входное сопротивление усилителя:

ZВХ.OC=ZВХ⋅FВХ.КЗFВХ.XX;					(4.21)

Формула (4.21) называется формулой Блекмана для входной цепи. Аналогично, последовательное подключении цепи обратной связи ко входу усилителя увеличивает сопротивление:

ZВХ.ОС = ZВХ. · FВХ.КЗ ; 					(4.22)

А при параллельном – уменьшает:

ZВХ.OC=ZВХFВХ.XX;					(4.23)

Регулировка глубины обратной связи в схемах групповых усилителей осуществляется элементами групповой схемы. Обычно для этих целей используется несимметричная дифференциальная схема [1].

4.6 Влияние ООС на амплитудно-частотную характеристику усилителя

Обратная связь, изменяя коэффициент усиления усилителя, изменяет его частотную, фазовую и переходную характеристики. Применительно к ООС, которая обычно используется в усилителе, различают частотно-независимую и частотно-зависимую обратные связи.

В случае частотно-независимой ООС можно получить коэффициент частотных искажений в виде [1]:

MCB=1+M−11+β⋅K;					(4.24)

где М – коэффициент частотных искажений усилителя без обратной связи. При этом полоса частот усилителя расширяется, а коэффициент усиления усилителя, как было отмечено выше, уменьшается в глубину ООС раз.

В другом случае, частотно-зависимой ООС, можно получить желаемую АЧХ (ФЧХ и переходную характеристику), если применить глубокую ООС и зависимость β(f). Это свойство широко используется в групповых усилителях, в конструировании усилителей и устройств с заданными параметрами. Например, в линейных усилителях систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК), требуется АЧХ подъёмом в области ВЧ, рисунок 4.6:

Рисунок 4.6 - Влияние частотно-зависимой ООС на коэффициент усиления усилителя

Такую характеристику можно реализовать, если напряжение обратной связи будет уменьшаться с ростом частоты.

4.7 Устойчивость усилителей с обратной связью

Усилители с ООС при определённых условиях могут самовозбуждаться, т.е. генерировать электрические колебания. Это свидетельствует о том, что усилитель прекращает свои функции по усилению электрических колебаний. При этом ООС превращается в ПОС. это происходит обычно за пределами рабочего диапазона частот из-за фазовых сдвигов в усилителе и в цепи обратной связи. Фаза как аргумент вектора петлевого коэффициента передачи Т изменяется:

Т = – β·К·е j∆φβК; 						(4.25)

где величина ∆φβК определяется как сумма фазовых сдвигов в усилителе и в четырёхполюснике обратной связи:

∆φβК = ∆φК + ∆φβ ;					(4.26)

Уравнение (4.13) определяет дополнительный фазовый сдвиг к 180º между векторными источниками сигнала UВХ.ИСТ  и UВХ.СВ., т.е. (180º + ∆φβК). Причиной изменения фазы являются реактивные элементы схемы, а на высоких частотах дополнительно инерционность работы усилительных элементов.

При ООС и ПОС величина Т является действительной:

FООС = 1 + ТООС > 1; 					(4.27)

FПОС = 1 – ТПОС < 1; 					(4.28)

Пока ТПОС < 1, усилитель не возбуждается, хотя ООС превращается в ПОС, т.е. она оказывается ещё недостаточно глубокой для самовозбуждения. Генерация наступает при:

ТПОС = 1; 							(4.29)

и коэффициент усиления с обратной связью будет иметь бесконечно большое значение:

KOC=K1−TПОС=K1−1=∞;					(4.30)

Практически усилитель возбуждается на низких и высоких частотах при:

ТПОС ≥ 1 и φβК = 180º + ∆φβК					(4.31)

Для оценки устойчивости усилителя с обратной связью используются различные критерии. Наиболее приемлемым оказался критерий Найквиста, который заключается в следующем: «Если точка с координатами (–1;0) лежит внутри годографа вектора β К для диапазона частот от 0 до ∞, то система неустойчива, рисунок 4.7а; если же точка (–1;0) лежит вне указанного годографа, система устойчива, рисунок 4.7б»

Рисунок 4.7 - Диаграммы Найквиста для неустойчивого а) и устойчивого усилителей б) с обратной связью

Для повышения устойчивости усилителей разработаны методы, суть которых сводится к следующему.

- В усилителе с обратной связью следует охватить как можно меньше число каскадов, т.к. это уменьшает сдвиг фаз петли обратной связи

- Применять в охваченных обратной связью каскадах схемы межкаскадовой связи, дающие малые фазовые сдвиги.

- При проектировании усилителей задаются допустимой степенью приближения годографа Т к критической точке; эта степень получала название запаса устойчивости усилителя. Различают запас устойчивости по модулю “X”:

X = – 20lg |TX| при arg TX = π; 					(4.32)

и запас устойчивости по фазе “Y”;

πY = π – arg T при |TX| = 1						(4.33)

Для групповых усилителей, имеющих глубокую ООС принимают запасы устойчивости: по модулю 3n дБ, а по фазе 0,175 рад (10n град.), где n – число усилительных каскадов.

5 Основные схемы каскадов на биполярных и полевых транзисторах

5.1 Общие сведения

В настоящее время в усилительной технике наиболее хорошо используются биполярные (БТ) и полевые (ПТ) транзисторы. Для построения усилителей используются ИМС. При этом ИМС при определённых условиях можно рассматривать в целом как некоторый самостоятельный своеобразный усилительный элемент (прибор).

В цепях питания усилительных элементов (УЭ) обычно протекают переменные токи и постоянные составляющие токов. Режим работы УЭ при отсутствии сигнала на его входе называют режимом по постоянному току.

Рисунок 5.1 - Цепи питания электродов биполярного транзистора для схемы с общим эмиттером

На рисунке 5.1. показаны цепи питания БТ для случая, когда напряжение (ток) смещения (iБ0) создаётся отдельным источником питания ЕСМ. Резистор RСМ в данной схеме является ограничивающим величину тока базы (смещения) iБ0. В выходной электрод включен второй, основной источник питания ЕП. С помощью резистора RК обеспечивается необходимый режим работы транзистора.

Для данной схемы напряжение коллектор-эмиттер UКЭ (UК0) будет равно:

UК0 = ЕП – iК0·RК ;					(5.1)

в цепи эмиттера протекает сумма токов iБ0 и iК0:

iЭ0 = iБ0 + iК0. 					(5.2)

Ёмкость СР является разделительной. Для расчета используют семейство статических характеристик, рисунок 5.2:

Рисунок 5.2. Семейство входных а) и выходных б) статических характеристик для схемы с общим эмиттером

Р.Т. – рабочая точка.

Использовать два источника питания для маломощных каскадов усиления нерационально. Поэтому практические схемы обычно имеют один источник питания ЕП, а смещение и стабилизацию обеспечивают с помощью специальных цепей, называемых цепями смещения и стабилизации. Для этой же цели разработаны специальные схемы, к рассмотрению которых мы перейдём.

5.2 Схема с эмиттерной стабилизацией

Схема эмиттерной стабилизацией (ЭС) имеет три сопротивления: R'Б, R"Б и RЭ. индексы отражают названия электродов, к которым подключены эти сопротивления, рисунок 5.3:

Рисунок 5.3 - Схема эмиттерной стабилизации, транзистор включен по схеме с ОЭ

Элементы одного каскада условно отделены от другого пунктирными линиями. Нагрузкой каскада может быть аналогичный каскад; тогда вместо RH будем указывать RВХ.СЛ – входное сопротивление следующего каскада.

Известно, что для БТ характерным является наличие заметного входного тока iВХ.0 = iБ0, как было отмечено выше через сопротивление RЭ приходит сумма токов: iЭ0 = iБ0 + iК0. отпирающее напряжение смещения (между базой и эмиттером) UСМ = UБ0 должно быть положительным для транзистора n-p-n, а для транзистора p-n-p – отрицательным:

UБ0 = [UR"Б – URЭ] = iДЕЛ ·R"Б – iЭ0 ·RЭ = [iДЕЛ ·R"Б – (iK0 – iБ0)];		(5.3)

Должно выполняться условие:

|UR"Б| > |URЭ|;						(5.4)

Здесь R'Б и R"Б – делитель напряжения в цепи базы. Для БТ при расчетах иногда удобнее использовать вместо напряжения UБ0, ток смещения iБ0. Эти величины однозначно связаны входной характеристикой, рисунок 5.2а.

Данная схема обеспечивает не только необходимое смещение для транзистора, но и стабилизирует положение РТ при действии дестабилизирующих факторов (температуры, нестабильности источника питания, старения элементов схемы, разброса параметров транзистора и др.). Например, при увеличении тока iК0 величина UБ0 уменьшается, в уравнении (5.3) и наоборот. Это стабилизирует положение РТ и можно сказать является результатом введения ООС. Напряжение обратной связи создаётся на сопротивлении RЭ:

UСВ = ∆iK0· RЭ.						(5.5)

где ∆iK0 – изменение тока коллектора. С увеличением RЭ возрастает UСВ и её глубина:

FПОСЛ==1+(1+h21Э)⋅RЭRБ+RВХ.Э;					(5.6)

здесь RБ=R'Б⋅R''БR'Б+R''Б – эквивалентное сопротивление делителя; h21Э – статический коэффициент усиления по току БТ в схеме с общим эмиттером; RВХ.Э – входное сопротивление транзистора в схеме с общим эмиттером. Из уравнения (5.5) видно, что с увеличение RЭ возрастает UСВ и её глубина, уравнение (5.6). Напряжение ООС подаётся на вход транзистора через сопротивление делителя R'Б и R"Б. Чем меньше эти сопротивления, тем эффективнее работает данная схема, тем лучше стабилизация режима. Однако выбирать очень малыми сопротивления в цепи базы нельзя, т.к. эти сопротивления шунтируют вход УЭ и уменьшают передаваемое на вход напряжение сигнала. Данная схема является одной из самых эффективных схем, используемых в радиоэлектронике.

5.3 Схема с фиксированным током базы (ФТБ)

Если в схеме с ЭС положить RЭ = 0 и R"Б = ∞, то схема упрощается, рисунок 5.4:

Рисунок 5.4 – Схема с фиксированным током базы

Для этой схемы по закону Кирхгофа:

ЕП = iБ0·RБ + UБ0; 						(5.7)

Откуда видно, что ток смещения (ток базы iБ0) равен:

iБ0=EП−UБ0RБ≈EПRБ;					(5.8)

т.к. ЕП > UБ0. В этой схеме ток смещения практически не зависит от параметров транзистора.

5.4 Схема с фиксированным напряжением

В этой схеме RЭ = 0, рисунок 5.5:

Рисунок 5.5 - Схема с фиксированным напряжением смещения

Транзистор включен по схеме с ОЭ

Необходимое напряжение смещения в этой схеме обеспечивается с помощью делителя R'Б и R"Б. Из рисунка 5.5 следует:

ЕП = iДЕЛ·R"Б + (iДЕЛ + iБ0)·R'Б; 			(5.9)

Решая это уравнение относительно iДЕЛ, получаем:

iДЕЛ=EП−iБ0R'БR'Б+R rSub { size 8{Б} } } } } {;					(5.10)

Тогда напряжение смещения UБ0 равно:

UБ0=iДЕЛ⋅R rSub { size 8{Б} } = {  { \( E rSub { size 8{П} }  - i rSub { size 8{Б0} } R' rSub { size 8{Б} }  \) }  over  {R' rSub { size 8{Б} } +RБ⋅R rSub { size 8{Б} } } {;				(5.11)

Учитывая, что  iБ0·R'Б << ЕП, в расчетах пользуются более простой формулой:

UБ0≈EПR'Б+R rSub { size 8{Б} } } }  cdot RБ;					(5.12)

Заметим, что данная схема не обладает стабилизацией режима работы.

5.5 Схема с коллекторной стабилизацией

В схеме с коллекторной стабилизацией в цепи эмиттера отсутствует сопротивление: RЭ = 0, рисунок 5.6, а вход схемы и выход соединяются сопротивлением RБ.

Рисунок 5.6 - Схема с коллекторной стабилизацией

Ток смещения в этой схеме равен:

iБ0=UK0−UБ0RБ≃UK0RБ=ЕП−iК0⋅RКRБ;			(5.13)

и уменьшается при увеличении (изменение – в общем случае). В этом проявляется ООС; по способу снятия и введения это параллельная ООС. Глубина этой обратной связи равна:

FПАР==1+h21ЭRКRК+RБ;				(5.14)

Данная схема отличается простотой, обеспечивает стабилизацию режима до 30°С, но имеет существенный недостаток – вследствие ООС по переменному току через сопротивление RБ, малый коэффициент усиления. Для этого в цепи базы включают RC – фильтр, устраняющий ООС по переменному току.

5.6 Особенности цепей питания и смещения в каскадах на полевых транзисторах

В режимах усиления ПТ могут работать без входных токов и поэтому рассматриваются как приборы, управляемые напряжением: RУПР = RЗ затвора. Это является основным их отличаем от БТ. Такие условия работы обеспечиваются при подаче на входной электрод определённого по знаку напряжения смещения. Рабочая точка выбирается на наиболее крутом и линейном участке характеристики подачей противоположного (по сравнению EП и U0) по знаку напряжения смещения. Обычная схема резистивных каскадов на ПТ аналогична схеме каскада на БТ, рисунок 5.7.

Рисунок 5.7 - Схема резистивного каскада на ПТ

Элементом связи является резистор RС. Для получения нужного по знаку и величине смещения при использовании ПТ с p-n переходом в цепь истока включается резистор RИ, на котором постоянная составляющая выходного тока iС создаёт напряжение, равное необходимому смещению:

UЗ0 = iC0·RИ						(5.15)

При этом резистор RЗ соединяет управляющий электрод (затвор) с общей для входа и выхода заземленной точкой. Небольшие токи утечки на этом резисторе не должны создавать заметного напряжения:

iУТ·RЗ ≈ 0; 					(5.16)

т.е. величина RЗ должна быть ограничена и указывается в справочнике для используемого ПТ. Током утечки iУТ для ПТ является обратный ток запертого p-n перехода затвор-канал. Резистор в цепи истока шунтируют большей ёмкостью СИ.

В рассматриваемой схеме можно увеличить стабильность, если ввести ООС по постоянному току путём включения делителя в цепь затвора (пунктир, рисунок 5.7) Для ПТ с изолированным затвором и встроенным каналом, работающих в режиме обеднения, схема цепей питания имеет вид, показанный на рисунок 5.7 (без R′З). При работе ПТ в режиме обогащения, а также для ПТ с индуцированным каналом могут быть использованы схемы, аналогичные БТ, рассмотренных выше.

5.7 Коэффициенты усиления и частотные искажения в резистивно-емкостных каскадах

5.7.1 Свойства, эквивалентная схема RC – каскадов

Резистивно-емкостные каскады усиления обычно используются в схемах предварительных усилителей. Они обладают следующими достоинствами: простотой, малыми размерами и весом, хорошей АЧХ и переходной характеристикой. Для резисторных каскадов предварительного усиления пригодны любые маломощные усилительные элементы с высоким коэффициентом усиления, на рисунке 5.8 показана схема двухкаскадного усилителя с резистивно-емкостной связью.

Рисунок 5.8 - Принципиальная схема двухкаскадного усилителя с резистивно-емкостной связью

При расчете усилителей используют эквивалентные схемы соответствующих каскадов. Различают эквивалентные схемы для широкой полосы частот, для низких и высоких частот, для средних частот. На рисунке 5.9 показана эквивалентная схема резистивного каскада для широкой полосы частот, соответствующая схеме, заключенной между пунктирными линиями, рисунок 5.8.

Рисунок 5.9 - Эквивалентная схема резистивного каскада для широкой полосы частот на БТ

На рисунке 5.9 обозначено: RВЫХ.Э – выходное сопротивление транзистора; СВЫХ – выходная ёмкость; RК – сопротивление в цепи коллектора; RБ′.СЛ и RБ″.СЛ – делитель в цепи базы следующего транзистора; СМ – ёмкость монтажа (~ 5 пФ для печатного монтажа); rБ'Б. СЛ и rБ'Э. СЛ – сопротивление переходов следующего транзистора; СБ′Э.ДИН.СЛ – динамическая ёмкость эмиттерного перехода.

Аналогично можно представить в виде эквивалентной схемы для широкой полосы частот резистивного каскада на ПТ, схемы на рисунке 5.7, указанном выше.

Рисунок 5.10 - Эквивалентная схема резистивного каскада для широкой полосы частот на ПТ

На рисунке 5.10 обозначено: Ri – внутреннее сопротивление ПТ; СВЫХ – выходная ёмкость УЭ; RС – сопротивление в цепи стока; RЗ.СЛ (RН) – сопротивление в цепи затвора (нагрузка) следующего каскада; СМ – ёмкость монтажа; СВХ.ДИН.СЛ – динамическая ёмкость Следующего УЭ (ёмкость нагрузки).

Представленные эквивалентные схемы можно существенно упростить, если объединить параллельно включенные резисторы и ёмкости, выполнив соответствующие преобразования. Параллельно включенные ёмкости СВЫХ, СМ и СВЫ.ДИН.СЛ (СН) можно объединить в одну ёмкость СО:

СО = СВЫХ + СМ + СВХ.ДИН.СЛ (СН). 					(5.17)

Для БТ величиной rБ'Б. СЛ можно пренебречь, тогда:

СБ′Э.ДИН.СЛ >> СВЫХ + СМ. 					(5.18)

и обычно  СО ≈ СБ′Э.ДИН.СЛ. заметим, что влияние этой ёмкости проявляется в области ВЧ. Входная динамическая ёмкость содержит входную СВХ и проходную емкости СПР. Тогда

СВХ.ДИН. = СВХ + СПР(1+К); 					(5.19)

проходная емкость и СПР связывает входную цепь с входной и через нее осуществляется местная параллельная ООС.

Влияние реактивных элементов на параметры каскада рассматривают обычно раздельно:  элементы схем не влияющие на показатели каскада исключают из рассмотрения. Рассматривают области НЧ, ВЧ и средних частот.

5.7.2 Частотные искажения в области низких частот

В области НЧ влияют:

- Разделительные ёмкости СР;

- Ёмкости в цепи эмиттера, истока: СЭ, СИ.

- Ёмкости фильтров СФ.

Выбором достаточно больших значений емкостей можно исключить их влияние, но при этом их габариты окажутся неприемлемыми. Эквивалентная схема резистивного каскада для области НЧ имеет вид:

Рисунок 5.11 - Эквивалентная схема резистивного каскада для области НЧ

Данная схема справедлива для каскадов на БТ и ПТ. В расчетах нужно иметь ввиду:

а) для БТ:

RВХ.СЛ=			(5.20)

RБ.СЛ=R'Б.СЛ⋅R rSub { size 8{Б .  ital СЛ} } }  over  {R' rSub { size 8{Б .  ital СЛ} } +RБ.СЛ					(5.21)

RЭН=RК⋅RВЫХ.ЭRК+RВЫХ.Э					(5.22)

UЭН = SUВХ·RЭН						(5.23)

б) для ПТ:

RВХ.СЛ = RЗ.СЛ; если используется делитель в цепи затвора следующего каскада, то:

RЗ.СЛ=R'З.СЛ⋅R rSub { size 8{З .  ital СЛ} } }  over  {R' rSub { size 8{З .  ital СЛ} } +RЗ.СЛ					(5.24)

RЭН=Ri⋅RCRi+RC						(5.25)

UЭН = SUВХ·RЭН						(5.26)

Аналогичное рассмотрение можно провести для разделительной ёмкости на входе первого каскада:

Рисунок 5.12 - Эквивалентная схема резистивного каскада для области НЧ первого каскада

RВХ1 –входное сопротивление первого каскада.

Из эквивалентной схемы для области НЧ резистивного каскада видно, что СР включено последовательно в цепь нагрузки. На низких частотах на этой емкость теряется часть выходного сигнала и как следствие, возникают частотные искажения. Для оценки частотных искажений используют отмеченные выше коэффициенты частотных искажений МНР и МНР.ВХ. При этом полагают, что UЭН(UИСТ) = const. Согласно определению величина МНР равна

MHP=KCPKНЧ=UВЫХ.СРUВЫХ.НЧ.						(5.27)

На средних частотах СР не влияет, тогда:

UВЫХ.СР=UЭНRВХ.СЛRЭН+RВХ.СЛ.						(5.28)

На НЧ, с учетом заметного влияния СР имеем:

UВЫХ.НЧ=UЭНRВХ.СЛRЭН+RВХ.СЛ+1jω⋅CP=RЭН⋅RВХ.СЛ(RЭН+RВХ.СЛ)⋅(1−j1ωτНР);		(5.29)

где τНР = СР·(RЭН + RВХ.СЛ) – постоянная времени цепи. Подставляя найденные величины UВЫХ.СР и UВЫХ.НЧ в исходную формулу МНР, получаем после несложных преобразований:

MHP=UВЫХ.СРUВЫХ.НЧ=1+1ωτHP2			(5.30)

или относимый коэффициент усиления Y:

Y=1MHP=11+1ωτHP2				(5.31)

Выражение Y является уравнением АЧХ резистивного каскада. В зависимости от величины τНР можно получить различные зависимости Y=f(ω), рисунок 5.13:

Рисунок 5.13 - АЧХ резистивного каскада при различных постоянных времени τНР

Как видно из выражений МНР и Y частотные искажения и вид АЧХ в области НЧ в резистивном каскаде зависят от емкости СР и сопротивления (RЭН+RВХ.СЛ).

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) резистивного каскада зависит также от величины τНР. Можно получить, аналогично, уравнения ФЧХ [1];

ϕ=arctg1ωτHP=arctg1ω⋅CP(RЭН+RВХ.СЛ).			(5.32)

Обычно при расчете резистивного каскада величина частотных искажений МНР бывает задана и требуется определить значение емкости СР, при котором реализуются эти искажения:

CP≥1ω(RЭН+RВХ.СЛ)⋅МНР2−1;				(5.33)

Из этого выражения следует, что чем меньше МНР или ниже частота, тем больше должна быть СР.

5.7.3 Влияние разделительной емкости на искажения импульсных сигналов

При недостаточно большой СР появляется спад плоской вершины импульсов. Этот вид искажений наиболее ярко проявляется для импульсов большой длительности. Переходной процесс в RC – цепочке определяется соотношением:

UВЫХ(t)=UHAM⋅e−tτHP				(5.34)

Эквивалентная схема каскада имеет вид показанный выше для области НЧ. При появление импульса СР заряжается током заряда по закону экспоненты. Временные диаграммы показаны ниже:

Рисунок 5.14 – Временные диаграммы прямоугольного импульса

Спад плоской вершины характеризуется величиной:

Δ=ΔUUHOM=1−e−ττHP 				(5.35)

Если τНР >> τИ, что часто выполняется, то:

1−exp−τИτНР≃τИτНР.				(5.36)

Тогда искажения оцениваются в процентах:

Δ%=τИτНР⋅100%					(5.37)

Напомним, что τИ – длительность импульсного сигнала.

5.7.4 Частотные искажения в области высоких частот

В области ВЧ помимо инерционности самих УЭ могут оказывать влияние монтажные емкости схемы и междуэлектродные емкости. Эквивалентная схема для области ВЧ получается исключением из общей эквивалентной схемы, рисунок 5.9, конденсатора СР и объединения параллельно включенных элементов:

Рисунок 5.15 – Эквивалентная схема для области ВЧ

Здесь СО = СВЫХ + СМ + СВХ.ДИН.СЛ, а эквивалентное сопротивление равно:

а) для БТ:

RЭВ=(RГ⋅rБ'Б.СЛ)⋅rБ'Э.СЛRГ+rБ'Б.СЛ+rБ'Э.СЛ : 			(5.38)

RГ=1RБ.СЛ+1RК+1RВЫХ.Э−1≈1RБ.СЛ+1RК−1;	(5.39)

б) для ПТ:

RЭВ=1Ri+1RC+1RЗ.СЛ−1=1Ri+1RH~−1			(5.40)

RН~=RЗ.СЛ⋅RCRЗ.СЛ+RC– сопротивление нагрузки по переменному току.

На ВЧ емкость СО уменьшает выходное напряжение, т.е. ведёт к возникновению частотных искажений. Для определения величины частотных искажений используют коэффициент частотных искажений в области ВЧ:

МВ=КСРКВЧ=UВЫХ.СРUВЫХ.ВЧ					(5.41)

где UВЫХ.СР = Sd·UВХ·RЭВ – выходное напряжение на средних частотах. На ВЧ выходное напряжение равно UВЫХ.ВЧ = Sd∙UВХ·ZЭВ. Здесь ZЭВ эквивалентное сопротивление в области ВЧ:

ZЭВ=RЭВ⋅1jω CORЭВ+1jω CO=RЭВ1+jωτВ					(5.42)

τB = CO RЭВ – постоянная времени в области ВЧ. Тогда МВ равно:

МВ=UВЫХ.СРUВЫХ.ВЧ=1+jωτB=1+(ωτB)2			(5.43)

Относительный коэффициент усиления Y равен:

Y=1MB=11+(ωτB)2.						(5.44)

Вид АЧХ в области ВЧ в резистивном каскаде зависит от величины емкости CO и сопротивления RЭВ. Из уравнения Y видно, что с увеличением СО или RЭВ частотные искажения возрастают:

Рисунок 5.16 – АЧХ в области ВЧ

ФЧХ в области ВЧ, по аналогии с областью НЧ, может быть записана:

tg φ = – ωτB. 					(5.45)

Откуда:

φ = arctg (– ωτB) = – arctg ωτB. 			(5.46)

Отрицательное значение фазового сдвига свидетельствует о том, что на ВЧ выходное напряжение отстаёт от входного.

5.7.5 Влияние емкости СО на искажения импульсных сигналов

При импульсной форме сигнала на входе каскада, выходное напряжение устанавливается не сразу – растёт экспоненциально вследствие заряда СО:

Рисунок 5.17 – Временная диаграмма прямоугольного импульса

Выходное напряжение зависит от времени:

UВЫХ(t)=UУСТ⋅1−e−tτВ 			(5.47)

Полагая в уравнение (5.47) t = t1, и t = t2 можно получить:

tУСТ = 2,2·τB. 					(5.48)

Полученные формулы справедливы для каскадов выполненных на БТ и ПТ.

5.7.6 Область средних частот. Коэффициент усиления резистивно-емкостного каскада

а) Биполярный транзистор

Исключив из полной эквивалентной схемы резистивного каскада элементы не влияющие на АЧХ в области средних частот СО и СР получается следующая эквивалентная схема.

Рисунок 5.17 – АЧХ в области средних частот

В этой схеме RЭВ равно:

RЭВ=RВЫХ.Э⋅RН~RВЫХ.Э+RН~; 					(5.49)

RН~=1RБ.СЛ+1RК+1RВХ.Э.СЛ−1 			(5.50)

RВХ.Э.СЛ = rБ′ Б.СЛ+ rБ′ Э.СЛ – входное сопротивление транзистора следующего каскада.

По определению коэффициент усиления по напряжению:

K=UВЫХUВХ; 					(5.51)

величина выходного напряжения равна:

UВЫХ = S·UВХ·RЭВ = IВЫХ.КЗ·RЭВ				(5.52)

С учетом уравнения (5.52) коэффициент усиления равен:

K=UВЫХUВХ=S⋅UВХRЭВUВХ=S⋅RЭВ; 					(5.53)

Влияние RВЫХ.Э на коэффициент усиления учитывается динамическим значением крутизны:

K=S⋅RВЫХ.Э⋅RH~RВЫХ.Э+RH~=Sd⋅RH~				(5.54)

где Sd=S⋅RВЫХ.ЭRВЫХ.Э+RH~=S⋅11+RH~RВЫХ.Э – динамическая крутизна. 	(5.55)

Видно Sd < S; если RВЫХ.Э >> RH~ то Sd = S.

Коэффициент усиления по току каскадов на БТ равен для схемы с ОЭ:

KТЭ=IКIБ=h21Э1+h22Э⋅RH~≃h21Э 				(5.56)

т.к. h22Э·RH~ << 1 – почти всегда выполняется. Можно получить коэффициент усиления по напряжению, зная КТЭ:

K=KТЭ⋅RH~RВХ.Э≃h21Э⋅RH~RВХ.Э;				(5.57)

В практических расчетах используют формулы (5.54) или (5.57) в зависимости от известных величин.

б) Полевой транзистор.

Эквивалентная схема аналогична вышеприведенной для БТ. Однако, в расчетах следует учитывать, что RЭВ равно:

RЭВ=1Ri+1RC+1RЗ.СЛ−1=1Ri+1RH~−1 		(5.58)

где RН~=RЗ.СЛ⋅RCRЗ.СЛ+RC. 						(5.59)

Для каскадов на ПТ определяет только коэффициент усиления по напряжению:

K=UВЫХUВХ=S⋅UВХRЭВUВХ=S⋅RЭВ 				(5.60)

Если Ri >> RH~, то

K=S⋅RH~ 						(5.61)

6 Выходные каскады усилителя (ВКУ)

6.1 Основные особенности и качественные показатели ВКУ

Назначение ВКУ – обеспечить при заданном сопротивление нагрузки требуемый уровень сигнала. Если нагрузка активная, то ВКУ должен обеспечить необходимую мощность сигнала:

PОТД=Um.вых⋅Im.вых2				(6.1)

Если же нагрузка реактивная, например, СН, то необходимое выходное UВЫХ. Требуемый уровень выходного сигнала должен обеспечиваться при допустимых линейных и нелинейных искажениях, а также при возможности меньшем потреблением энергии источника питания. Для получается максимальной отдаваемой мощности УЭ должен работать в оптимальных условиях и иметь оптимальное сопротивления нагрузки:

RОПТ=Um.вых.maxIm.вых.max;				(6.2)

Поскольку ВКУ работает при больших уровнях сигнала, то он создаёт основные нелинейные искажения усилителя, т.е. ВКУ работает в режиме «больших сигналов».

ВКУ потребляет основную мощность источника питания, и экономичность является одной из основных характеристик:

ηВКУ=PОТДP0					(6.3)

где P0 = EП·i0 – потребляемая мощность. КПД можно представить и в другом виде:

ηВКУ=12⋅Um.выхEП⋅Im.выхi0⋅U0U0=0,5⋅ξ⋅ψ⋅γ		(6.4)

i0 = ICP – среднее значение тока; в режиме класса А равное току в РТ.

ψ=Im.выхi0– коэффициент использования усилительного элемента по току;

ξ=Um.выхU0– коэффициент использования усилительного элемента по напряжению;

γ=U0EП– коэффициент использования источника питания.

Уравнение (6.4) показывает, что КПД зависит от коэффициентов использования усилительного элемента и его режима работы.

6.2 Режимы работы усилительного элемента в выходных каскадах усиления

УЭ в ВКУ работают в режиме класса «А» или «В». Для режима класса «А» РТ выбирается на середине линейного участка УЭ. Этот режим чаще используются в предварительных каскадах усиления и при жестких требованиях к нелинейным искажениям и в ВКУ, в частности усилителях  МСП.

Рисунок 6.1 – Выбор РТ

для этого режима:

ψA=Im.выхICP=Im.выхi0<1				(6.5)

ξA=Um.выхUCP<1						(6.6)

и КПД равен:

ηВКУ=0,5⋅ψ⋅ξ⋅U0ЕП<0,5				(6.7)

Практически ηВКУ.А ≈ 30%, причем величины ψА, ξА и ηВКУ.А зависят от уровня сигнала.

Режим класса «В» характеризуется более сложной схемой, т.к. используется не менее двух УЭ; УЭ работают поочерёдно, а РТ выбирается на оси управляющих напряжений. Этот режим характеризуется также высоким КПД до 78,5% и большими нелинейными искажениями, по сравнению с режимом класса «А».

6.3 Однотактная трансформаторная схема на биполярном транзисторе

Данная схема применяется обычно в ВКУ групповых усилителей и работают в режиме класса «А». В выходной цепи включается трансформатор. Он служит элементом связи выхода усилителя с нагрузкой, рисунок 6.2:

Рисунок 6.2 - ВКУ на биполярном транзисторе

Заметим, что трансформатор используется как элемент связи и на входе групповых усилителей. Трансформаторная схема ВКУ имеет два основных преимущества:

- Позволяет заданное сопротивление нагрузки преобразовать к оптимальному значению УЭ;

- Позволяет повысить КПД ВКУ, т.к. малые потери в выходной цепи; для схемы, приведенной на рисунке 6.2

UK0 = EП – iK0·RH= ≈ EП – iK0·RЭ. 					(6.8)

Здесь RH= = RЭ + r1 ≈ RЭ, т.к. r1 << RЭ. RH= – сопротивление нагрузки по постоянному току; r1 – активное сопротивление первичной обмотки трансформатора.

К недостаткам трансформаторного каскада относится:

- Большие размеры, масса и стоимость;

- Сравнительно узкая полоса рабочих частот;

- Невозможность выполнения усилителя по интегральной технологии.

При использование БТ коэффициент использования ξ = ψ и согласование обеспечивается при:

RH~=RОПТ=ξ⋅UK0ψ⋅iK0=UK0iK0				(6.9)

Поскольку входное сопротивление трансформатора равно:

RВХ.ТР=RH~=RHn2⋅ηTP				(6.10)

то 	RОПТ=RH~=RHnОПТ2⋅ηTP;			(6.11)

откуда nОПТ равно:

nОПТ=RHRОПТ⋅ηTP;				(6.12)

Выбор транзистора для ВКУ производится по частоте fh21Э ≥ 3·fВ и допустимой мощности рассеивания на коллекторной переходе:

PК.ДОП.≥2⋅РОТДξ⋅ψ=2⋅РОТДξ2				(6.13)

Для усилителей МСП обычно ξ = ψ = 0,5 ÷ 0,7. Это позволяет получить малые нелинейные искажения (большое затухание нелинейности).

Эквивалентная схема трансформатора для широкой полосы частот имеет следующий вид:

Рисунок 6.3 - Эквивалентная схема трансформатора для широкой полосы частот

Эта схема учитывает влияние всех реактивных элементов.

Здесь обозначено:

С′ТР = СТР·n2 – эквивалентная емкость трансформатора;

R 'H=RHn2⋅ηTP – пересчитанное к первичной обмотке сопротивление нагрузки;

L1 – индуктивность холостого хода;

LS1 и LS2 – индуктивность рассеивания первичной и вторичной обмоток;

r1 и r2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток;

L 'S2=LS2n2;	r '2=r2n2;	rC – сопротивление потери стали сердечника трансформатора.

У малогабаритных трансформаторов СТР = (15÷40) пФ, средних размеров (40÷150) пФ.

В зависимости от области частот проявляется влияние тех или иных элементов схемы. Для области НЧ  LS1, L′S2 и C′TP не влияют и можно исключить из эквивалентной схемы. В области НЧ влияет индуктивность холостого хода L1. В области ВЧ влияет LS1, L′S2 и C′TP; при этом индуктивность холостого хода L1 не влияет на частотные искажения.

6.4 Построение выходных динамических характеристик

6.4.1 Динамическая (нагрузочная) характеристика по постоянному току

Нагрузочная характеристика по постоянному току определяется уравнением цепи, по которой проходит постоянная составляющая выходного тока. Она необходима для расчета элементов, обеспечивающих режим работы усилительного элемента:

Рисунок 6.4 – Режим работы усилительного элемента

RH= – сумма резисторов в выходной цепи. Для построения нагрузочной прямой по постоянному току используют систему уравнений:

(∗) UВЫХ=EП−iВЫХ⋅RH= 	(6.14)

В рабочей точке iВЫХ = i0, UВЫХ = U0. Система уравнений (6.14) решается графически. На семействе выходных характеристик строим уравнения прямой по двум точкам, рисунке 6.5:

1) iВЫХ1 = 0, тогда UВЫХ1 = ЕП;         .

2) UВЫХ2 = 0, тогда iВЫХ2=EПRH=;

Рисунок 6.5 - Выходная динамическая характеристика

Положение РТ на нагрузочной прямой определяется напряжением смещения (током смещения).

В практических расчетах для выбранной РТ выбирают либо ЕП:

ЕП = U0 + i0∙RH=						(6.15)

Либо рассчитывают :

RH==EП−U0i0;						(6.16)

например, в резистивных предварительных каскадах усиления с эмиттерной стабилизацией:

RH= = RЭ + RK; 						(6.17)

В трансформаторных ВКУ:

RH= =RЭ + r1 ≈ RЭ; 						(6.18)

Т.к. r1 очень небольшое.

6.4.2 Динамическая характеристика по переменному току

Динамическая характеристика по переменному току связывает мгновенные значения тока и напряжения при усилении сигнала

Рисунок 6.6 – Режим работы усилительного элемента по переменному току

Уравнение нагрузочной прямой по переменному току можно записать:

UВЫХ – U0 = – (iВЫХ– i0)∙RH~. 					(6.19)

Строится нагрузочная прямая по двум точкам:

1) iВЫХ3 = 0, тогда UВЫХ3 = U0 + i0∙RH~

2) Положение рабочей точки.

Угол наклона нагрузочной примой равен:

tgα=∂iВЫХ∂UВЫХ=−1RH~ 				(6.20)

Чем больше величина RH~, тем положе идёт нагрузочная прямая. Следует иметь ввиду, что в резистивных каскадах динамическая характеристика всегда круче, чем нагрузочная прямая по постоянному току, т.к.

RH= = RK + RЭ. 						(6.21)

всегда больше	 RH~=RK⋅RВХ.СЛRK+RВХ.СЛ. 						(6.22)

Для трансформаторных каскадах положение динамической характеристики зависит от:

RH~=RHn2⋅ηTP 						(6.23)

Динамическая характеристика позволяет произвести расчет усилительного каскада по переменному току (определить уровень входного и выходного каскадов, отдаваемую УЭ мощность, КПД и др).

Рисунок 6.7 – Нагрузочная  прямая по переменному току

Отдаваемая УЭ мощность равна:

PОТД=Im.вых⋅Um.вых2

Используя нагрузочную прямую по переменному току, можно определить коэффициент нелинейных искажений. Для этого строится сквозная динамическая характеристика [1].

7 Основные методы высокочастотной коррекции

7.1 Коррекция при помощи небольших индуктивностей

Для расширения полосы частот усиливаемых частот применяют различные схемы коррекции АЧХ усилителей. Особенно это важно при построение широкополосных усилителей, к которым можно отнести и групповые усилители. Особенно это важно для области ВЧ. В этом разделе мы рассмотрим несколько схем коррекции, получивших название схем высокочастотной коррекции (ВЧ–коррекции).

Широкое применение получили схемы с ВЧ–коррекцией при помощи небольших индуктивностей, включаемых в выходную цепь УЭ. Схемы отличаются простой и сравнительно высокой эффективностью.

Схема параллельной ВЧ–коррекции индуктивностью приведена на рисунке 7.1а, а её эквивалентная схема на рисунке 7.1б. Наибольшей эффективностью эта схема обладает при выполнении условий:

RH >> RC и Ri >> RC					(7.1)

Эти условия легко выполняются в усилителях на ПТ, а также в каскадах на БТ, работающих на высокоомную нагрузку.

а)							  б)

Рисунок 7.1 - Схема резистивного каскада с ВЧ–коррекцией индуктивностью а); и эквивалентная схема б)

Коррекция АЧХ при включении корректирующей индуктивности LКОР осуществляется благодаря увеличению сопротивления коллекторной цепи для области ВЧ. LКОР совместно с СО = СВЫХ + СМ + СН образует параллельный резонансный контур, нагружающий каскад. На резонансной частоте контура нагрузкой УЭ будет не просто резистор RC, а эквивалентное сопротивление контура: ROC = ρ∙QЭКВ, где ρ=LKOPCO – характеристическое сопротивление контура; QЭКВ – эквивалентная добротность контура.

Это соотношение на ВЧ получается более высоким, чем RC, зашунтированное СО. По этой причине увеличивается сопротивление нагрузки выходной цепи УЭ в области ВЧ, расширяется полоса частот пропускания каскада и АЧХ в области ВЧ.

Рисунок 7.2 – АЧХ с коррекцией в области ВЧ

параметр коррекции:

a=LKOPCO⋅RC2=ρ2RC2.					(7.2)

При а = 0 – коррекция отсутствует; при а = 0,414 – получается наилучшая АЧХ (без подъёма). Это значение принимается за критическое; при a > 0,414 – наблюдается подъём АЧХ.

Рисунок 7.3 – АЧХ с коррекцией в области ВЧ при разных значениях a

При а = 0,414 для частотных искажений 3 дБ (Y = 0,707) выигрываем в площади усиления равен 1,72 раза. Заметим что, добавление LKOP улучшает и переходную характеристику каскада в области малых времен.

Последовательная ВЧ–коррекция индуктивностью заключается в последовательном включение с нагрузкой RН корректирующей катушки LКОР. Эта катушка делит СО на две части CO1 и CO2, образуя П–образный фильтр. Такой фильтр пропускает более широкую полосу, чем простой контур. Установлено, что оптимальное деление СО на две части происходит при CO1:CO2 = 1:3 или 3:1.

7.2 Коррекция частотно-зависимой ООС в цепи общего электрода

Схема наиболее широкого применения в каскадах на БТ. Это связанно с низкоомной нагрузкой каскада, если следующий каскад также выполнен на БТ. Наиболее широко применяется эмиттерная коррекция, при которой используется ООС в эмиттерной цепи с помощью цепочек RЭ.КОР CЭ.КОР,     рисунок 7.4.

Рисунок 7.4 – Схема каскада на БТ с коррекцией ООС в цепи общего электрода (эмиттера)

Для выполнения этого вида коррекции необходимо выполнить условия:

СЭ.КОР << С'Э					(7.3)

RЭ.КОР + С'Э = RЭ

Благодаря СЭ.КОР RЭ.КОР создаётся в цепи эмиттера последовательная ООС по току с глубиной:

FПОСЛ~ = 1 + SCКВ∙ZЭ.КОР 					(7.4)

Где	 			ZЭ.КОР=RЭ.КОР1+j⋅ω⋅CЭ.КОР⋅RЭ.КОР			(7.5)

Из уравнения (7.4) и (7.5) видно, что глубина этой ООС зависит от частоты. Емкость СКОР выбирается такой величины, чтобы в области НЧ и средних частот в схеме существовала ООС. На рисунке 7.5 показана АЧХ усилителя с такой ООС.

Рисунок 7.5 – АЧХ усилителя с частотно-зависимой ООС в цепи эмиттера

Конденсатор С'Э большёй ёмкости шунтирует С'Э по переменному току на всех рабочих частотах и ООС не возникает. При наличии цепочки СЭ.КОР RЭ.КОР создаётся глубокая ООС, которая уменьшает усиление каскада в области средних частот и НЧ. На частотах, где усиление каскада снижается из-за влияния СО, ООС через СЭ.КОР RЭ.КОР ослабляется, усиление растёт и компенсирует АЧХ в области ВЧ. Выигрыш в площади усиления составляет (1,5÷1,7) раза, аналогично простой высококачественной коррекции индуктивностью. Наличие ООС дополнительно снижает нелинейные искажения и повышает стабильность параметров схемы.

8 Каскады с эмиттерной и стоковой нагрузками

В технике усиления электрических сигналов получили широкое применение каскады, в которых нагрузка включается в цепь эмиттера (БТ) или в цепь стока (ПТ). Иначе эти каскады называются соответственно каскадом с общим коллектором и общим стоком, рисунки 8.1а) и б).

Рисунок 8.1 – Схема с общим коллектором а) и общим стоком б)

В схеме на БТ RЭ R'Б и R''Б обеспечивают необходимое смещение и стабилизацию режима. Постоянная составляющая выходного тока проходит через транзистор и RЭ. Переменная составляющая – разветвляется через RЭ, RН т.е.:

RH~=RЭ⋅RHRЭ+RH					(8.1)

и величина сигнала на выходе каскада с нагрузкой в цепи эмиттера будет почти такой же, как и на входе. Фаза входного и выходного сигналов совпадают. В схеме 100% ООС, которая снижает все виды искажений. Т.о., сигналы совпадают не только по величине но и по форме. По этой причине каскады называют повторителями. ООС в повторителях по напряжению и последовательная по входу.

Входное сопротивление в каскаде на БТ:

RBX.K = RВХ.ОС = RВХ.Э + RH~(1 + h21Э). 			(8.2)

А выходное сопротивление:

RВЫХ.К=RВЫХ.OC=RВХ.Э+RИСТ.ЭКВ~1+h21Э.			(8.3)

В каскаде на ПТ соответственно:

RВХ.ОС = RЗ∙(1 + К); 					(8.4)

RВЫХ.ОС≃1Sd						(8.5)

Sd – динамическая нагрузка.

Рассматриваемые каскады часто используются как согласующие.

9 Непосредственные связи в усилителях

Непосредственные или гальванические связи используются:

- При усилении медленно меняющихся сигналов;

- В ИМС, где использование разделительных емкостей неприемлемо с технологической точки зрения;

- Между отдельными каскадами на дискретных элементах, когда желательно уменьшить частотные искажения и фазовые сдвиги на НЧ или улучшить температурную стабилизацию.

АЧХ усилителя с непосредственной связью (НС) имеет вид, представленный на рисунок 9.1:

Рисунок 9.1 - АЧХ усилителя с непосредственной связью (НС)

Из рисунка видно, что в области НЧ коэффициент усиления по напряжению не меняется. Граничная частота в области ВЧ fB, в зависимости от его назначения, выбирается также, как и в усилителе переменного тока. Схема двухкаскадного усилителя с НС приведена на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2 - Принципиальная схема двухкаскадного усилителя с непосредственной связью

Обычно в таких усилителях СЭ не включают, чтобы не изменять АЧХ, ФЧХ и переходную характеристику. В целях межкаскадовой связи, для обеспечения необходимого смещения во втором каскаде, необходимо выполнить условие:

UK01 + URЭ1 = + URЭ2					(9.1)

Откуда следует:

URЭ2 = (UK01 + URЭ1) – UБ02 ≈ UK01 + URЭ1			(9.2)

Т.к. UБ02 имеет небольшое значение.

Из уравнения (9.2) ясно, что на резисторе URЭ2 для обеспечения необходимого смещения UБ02, должно выделяться значительное напряжение; это неприемлемо с точки зрения коэффициента усиления, т.к. надо снижать величину резистора RK2. для преодоления этого недостатка в цепь межкаскадной связи включают любо делитель, что не рационально, либо стабилитрон. Более эффективным оказалось использование схемы с транзисторами различной проводимости.

10 Основные особенности и принципы построения усилителей в интегральном исполнении

10.1 Общие сведения об усилителях ИМС

Радиоэлектронная аппаратура выполненная на ИМС отличается высокой надёжностью, малым весом и габаритами, незначительном потреблением мощности. ИМС разрабатываются и выпускаются как универсальный прибор и может быть использован при разработке различных схем: генератора, усилителя преобразователя частоты и др. Современные ИМС классифицируют по различным признакам:

- Технологии изготовления;

- По применению;

- По виду выполняемых функций;

- По числу содержащихся в её корпусе элементов.

Каждая ИМС имеет своё обозначение. Например: К157УД2 – двухканальный операционный усилитель универсального назначения; К – микросхема широкого применения; 1 – группа; 57 – номер разработки данной серии; У – подгруппа; Д – функциональное назначение; 2 – условный номер в данной разработке.

10.2 Схемные особенности операционных усилителей

Большой класс выпускаемых ИМС составляют операционные усилители (ОУ). Структурная схема ОУ содержит несколько каскадов, обычно 2 или 3. На рисунке 10.1 показанная структурная схема ОУ состоящая из трёх каскадов.

Рисунок 10.1 – Структурная схема ОУ состоящая из трёх каскадов

ДК – дифференциальный каскад усиления;

ПКУ – предварительный каскад усиления;

ВКУ – выходной каскад усиления;

ДК – предназначен для согласования ОУ с источником сигнала и подавлением синфазных помех. ПКУ – обеспечивает основное усиление ИМС. ВКУ – согласование с нагрузкой ОУ. В качестве выходного каскада обычно используются схемы повторителей, рассмотренные выше.

В ОУ всегда применяется ООС, что позволяет существенно улучшить качественные показатели ИМС.

10.3 Балансные (дифференциальные) каскады усиления с параллельным питанием

Дифференциальные каскады усиления ОУ выполняются по двухтактным схемам, имеют два входа: вход 1 и вход 2, на рисунке 10.2.

Рисунок 10.2 - Схема дифференциального каскада ОУ

Особенность дифференциальных каскадов (ДК) – симметрия относительно линии АБ. Это означает, что транзисторы, элементы схемы и др. параметры каскадов должны быть одинаковыми (h21Э=h21Э; IКБ01= IКБ02 и др.). Выходное напряжение UВЫХ.Д снимается между коллекторами VT1 и VT2. Такую схему называют симметричным входом и симметричным выходом. Для уменьшения дрейфа нуля используется принцип баланса моста. Плечи моста образованные резисторами RK1 = RK2 = RK и выходными цепями транзисторов  VT1 и VT2. Если схема полностью симметрична, то при еИСТ = 0 выходное напряжение UВЫХ.Д = 0. Если действует синфазная помеха (изменение температуры, напряжение источника питания, наводки и др), то UВЫХ.Д = 0. При действии противофазных сигналов:

UВЫХ.Д = КД∙ (UВХ1 – UВХ2)=КД∙UВХ.Д				(10.1)

Т.е. выходное напряжение не зависит от абсолютного значения напряжения входных сигналов, а определяется их разностью. Резистор RЭ емкостью СЭ не шунтируется, а возникающая местная ООС дополнительно уменьшает синфазную помеху. Коэффициент ослабления синфазной помехи равен:

KO.C.C=КДКС.ОС,					(10.2)

где 		КС.ОС≃RК2RЭ.					   		      (10.3)

Для подавления синфазной помехи необходимо увеличивать RЭ. Однако увеличение RЭ приводит к нерациональному использованию источника питания и нагреву ИМС. Выход был найден путём замены резистора RЭ транзистором. При этом сопротивление по постоянному току небольшое, а по переменному оказывается большим.

11 Общие сведения и основные показатели аналоговых перемножителей

В технике обработки электрических сигналов часто применяются перемножители:

- При выполнении различных математических операций электронными средствами;

- Модуляторах и демодуляторах систем передачи;

- Преобразователях частоты различных устройств;

- Системах управления и др.

Любой перемножитель имеет два входа: «X» и «Y» и один выход.

«X»

ВЫХОД

«Y»

ВХ2

ВХ1

Рисунок 11.1 – Общая схема перемножителя

Выходное напряжение перемножителя равно:

UВЫХ = К∙UX∙UY					(11.1)

Где К – масштабный коэффициент перемножения, характеризует усиление и имеет размерность (1B).

Современные аналоговые перемножители реализуются на ИМС. Наиболее подходящими оказались ОУ. Перемножаемые сигналы могут быть как положительными, так и отрицательными. Поэтому рассматривают плоскость входных–выходных напряжений ОУ:

Рисунок 11.2 – Плоскость входных–выходных напряжений ОУ

Для выбора положения РТ перемножителя,  необходимо знать небольшое постоянное напряжение смещения: ЕСМ. Максимальное выходное напряжение, которое можно получить на выходе ОУ равно ± 10В. Перемножитель, способный работать в любом из четырёх квадратов, называется четырёхквадратным.  Он пригоден для входных напряжений любого знака (любой полярности).

Большинство параметров перемножителей идентично параметрам ОУ, но имеются и свои параметры, характерные только для перемножителей. Отметим эти параметры:

1) Относительная погрешность перемножителей ε:

ε%=UВЫХ.ФАКТ−UВЫХ.РАСЧUВЫХ.МАКС⋅100%			(11.2)

Здесь UВЫХ.ФАКТ – фактическая величина выходного напряжения; UВЫХ.РАСЧ –рассчитанное выходное напряжение.

2) Нелинейность перемножения по входу «Х» –NX и входу «Y» – NY:

NX%=0,5⋅(UВЫХ−UХ)UВЫХ.МАКС⋅100%			(11.3)

NY%=0,5⋅(UВЫХ−UY)UВЫХ.МАКС⋅100%			(11.4)

Данный параметр характеризует нелинейные искажения при прохождение переменного напряжения с данного входа.

3) Остаточное напряжение по входу «Х» и входу «Y» – UВХ.ОСТ.X  и  UВХОСТ.Y. для современных ОУ UВХ.ОСТ ≤ 150 мВ. Для устранения этого напряжения на вход ОУ подают небольшое постоянное напряжение.

Обычно перемножив в современной технике связи конструируют на ДК с управляемым усилением. Схемы довольно сложны и здесь они не приводятся.

12 Некоторые применения перемножителей

На основе аналогового перемножителя можно выполнить различные схемы по обработке аналоговых сигналов. В качестве иллюстрации приведены некоторые из них.

Квадратор, выполняется на ИМС типа 525ПС2.

X

Y

UВХ

UВЫХ

Рисунок 12.1 – Квадратор, выполненный на ИМС типа 525ПС2

В этой схеме UВЫХ = K∙U2ВХ.

Устройство извлечения квадратного корня:

Рисунок 12.2 – Устройство извлечения квадратного корня

Квадратор включается в цепь ООС инвертирующего ОУ. При идеальном ОУ токи через R2 и R1 равны между собой (RВХ.Д ≈ ∞). Тогда:

KUВЫХ2R2=UBXR1					(12.1)

Откуда

UВЫХ=R2R1UBX				(12.2)

где К – масштабный коэффициент.

Устройство АРУ

Аналоговый перемножитель можно использовать в устройстве АРУ:

Рисунок 12.3 – Устройство АРУ

При этом регулируемое переменное напряжение подаётся на один вход перемножителя, а постоянное регулирующее UРЕГ – на другой – вход «Y».