14  Устройства сопряжения аналоговых и цифровых электронных узлов

# 14.1 Цифроаналоговые преобразователи

## 14.1.1 Общие способы реализации

Цифроаналоговыми преобразователями (ЦАП) называются устройства служащие для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал по величине пропорциональный значению кода.

ЦАП широко применяются для связи цифровых управляющих систем с исполнительными устройствами и механизмами, которые управляются уровнем аналогового сигнала, в качестве составных частей более сложных аналого-цифровых устройств и преобразователей.

В практике в основном находят применение ЦАП для преобразования двоичных кодов, поэтому далее речь будет вестись только о таких ЦАП.

Любой ЦАП характеризуется, прежде всего, своей функцией преобразования, которая связывает изменение входной величины (цифрового кода) с изменением выходной величины (напряжения или тока), рисунок 14.1.

Рисунок 14.1- Функция преобразования (передаточная характеристика) ЦАП

Аналитически функцию преобразования ЦАП можно выразить следующим образом (для случая, когда выходной сигнал представлен напряжением):

UВЫХ = (UМАХ / NМАХ) NВХ, 				(14.1)

где

UВЫХ – значение выходного напряжения, соответствующее цифровому коду NВХ, подаваемому на входы ЦАП.

UМАХ – максимальное выходное напряжение, соответствующее подаче на входы максимального кода NМАХ.

Величину КЦАП, определяемую отношением UМАХ/NМАХ, называют коэффициентом цифроаналогового преобразования. Его постоянство для всего диапазона изменения аргументов определяет пропорциональность изменений величины выходного аналогового сигнала соответствующим изменениям величины входного кода. Именно поэтому, несмотря на ступенчатый вид характеристики, связанный с дискретным изменением входной величины (цифрового кода), считается, что ЦАП являются линейными преобразователями.

Если величину NВХ представить через значения весов его разрядов функцию преобразования ЦАП можно выразить следующим образом:

UВЫХ = КЦАП1nАiUi, 						(14.2)

где

i – номер разряда входного кода NВХ;

Ai – значение i-го разряда (ноль или единица);

Ui – вес  i-го разряда;

n – количество разрядов входного кода (число разрядов ЦАП).

Данный способ записи функции преобразования во многом отражает принцип функционирования большинства ЦАП, по существу заключающийся в проведении суммирования долей аналоговой выходной величины (суммирования аналоговых мер), каждая из которых пропорциональна весу соответствующего разряда.

В целом, по способу построения выделяют ЦАП со взвешенным суммированием токов, со взвешенным суммированием напряжений и на основе кодоуправляемого делителя напряжения.

При построении ЦАП на основе взвешенного суммирования токов в соответствии со значениями разрядов входного кода NВХ суммируются сигналы генераторов токов и выходной сигнал представлен током. Построение четырехразрядного ЦАП, с использованием этого принципа, иллюстрируется на рисунке 14.2. Значения токов генераторов выбираются пропорциональными весам разрядов двоичного кода, т. е. если значение тока наименьшего по величине генератора тока, соответствующего младшему разряду входного кода, равно I, то значение каждого следующего должно быть больше предыдущего в два раза – 2I, 4I, 8I. Каждый i-й разряд входного кода NВХ управляет i-м ключом Si.   Если i-й разряд равен единице, то соответствующий ключ замыкается и тогда ток генератора, у которого величина тока пропорциональна весу этого i-го разряда, участвует в формировании выходного тока преобразователя. Таким образом, получается, что величина выходного тока IВЫХ ЦАП пропорциональна величине входного кода NВХ.

Рисунок 14.2 - Построение ЦАП на основе взвешенного суммирования токов

Например, если значение входного кода NВХ  равно одиннадцати, т. е. в двоичной форме он представляется как (1011), то управляемые соответствующими разрядами ключи S1, S2 и S4 в схеме на рисунке 14.2 будут замкнуты, а ключ S3  – разомкнут. Таким образом, в выходном узле  будут суммироваться токи равные I, 2I и 8I. В сумме они сформируют выходной ток IВЫХ = 11I, т. е. величина выходного тока IВЫХ  будет пропорциональна значению входного кода NВХ = 11.

При построении ЦАП на основе взвешенного суммирования напряжений в соответствии со значениями разрядов входного кода NВХ  выходной сигнал ЦАП формируется из значений генераторов напряжения и представляется напряжением. Построение четырехразрядного ЦАП, с использованием этого принципа, иллюстрируется на рисунке 14.3. Значения генераторов напряжений задаются в соответствии с двоичным законом распределения – пропорционально весам разрядов двоичного кода (Е, 2Е, 4Е и 8Е). Если i-й разряд входного кода NВХ равен единице, то соответствующий ему ключ должен быть разомкнут, при этом генератор напряжения, у которого величина напряжения пропорциональна весу этого i-го разряда, участвует в формировании выходного напряжения UВЫХ преобразователя. Таким образом, получается, что величина выходного напряжения UВЫХ ЦАП пропорциональна величине входного кода NВХ.

Рисунок 14.3 - Построение ЦАП на основе взвешенного суммирования напряжений

Например, если значение входного кода NВХ  равно одиннадцати, т. е. в двоичной форме он представляется как (1011), то управляемые соответствующими разрядами ключи S1, S2 и S4 в схеме на рисунке 14.3 будут разомкнуты, а ключ S3  – замкнут. Таким образом, в выходной цепи будут суммироваться напряжения равные Е, 2Е и 8Е.   В   сумме   они сформируют выходное напряжение UВЫХ = 11I, т. е. величина выходного напряжения UВЫХ будет пропорциональна значению входного кода NВХ = 11.

В последнем случае ЦАП реализуется как управляемый кодом делитель напряжения (рисунок 14.4).

Рисунок 14.4 - Построение ЦАП на основе кодоуправляемого  делителя напряжения

Кодоуправляемый делитель состоит из двух плеч. Если разрядность реализуемого ЦАП равна n, то количество резисторов в каждом плече равно 2n. Сопротивление каждого плеча делителя меняется с помощью ключей S. Ключи управляются выходным унитарным кодом дешифратора Dc, причем ключи одного плеча управляются им напрямую, другие – через инверторы. Выходной код дешифратора содержит количество единиц, равное значению входного кода NВХ. При этом не сложно понять, что коэффициент деления делителя всегда будет пропорционален величине входного кода NВХ.

Два последних способа не нашли широкого распространения в связи с практическими трудностями их реализации. Для структуры ЦАП со взвешенным суммированием напряжений невозможно реализовать генераторы напряжений, которые бы допускали режим короткого замыкания на выходе, а также ключи, не имеющие остаточных напряжений в замкнутом состоянии. В структуре ЦАП на основе кодоуправляемого делителя каждое из двух плеч делителя состоит из очень большого числа резисторов (2n), включает в себя такое же число ключей для управления ими и объемный дешифратор. Поэтому при таком подходе реализация ЦАП получается очень громоздкой. Таким образом, основной структурой, применяемой на практике, является структура ЦАП со взвешенным суммированием токов.

## 14.1.2 ЦАП со взвешенным суммированием токов

Рассмотрим построение простейшего ЦАП с взвешенным суммированием токов. В простейшем случае такой ЦАП состоит из резистивной матрицы и набора ключей (рисунок 14.5).

Рисунок 14.5 - Реализации ЦАП на основе резистивной матрицы

Число ключей и число резисторов в матрице равно количеству разрядов n входного кода NВХ. Номиналы резисторов выбираются пропорциональными весам двоичного кода, т. е. пропорциональными значениям ряда 2i, i = 1… n. При присоединении к общему узлу матрицы источника напряжения и замыкании ключей через каждый резистор потечет ток. Значения токов по резисторам благодаря соответствующему выбору их номиналов будут распределены по двоичному закону, т. е. пропорциональны весам разрядов двоичного кода. При подаче входного кода NВХ включение ключей производится в соответствии со значением соответствующих им разрядов входного кода. Ключ замыкается, если соответствующий ему разряд равен единице. При этом в токовом узле суммируются токи, пропорциональные весам этих разрядов и величина вытекающего из узла тока в целом будет пропорциональна значению входного кода NВХ.

Не трудно заметить, что при смене кода на входах ЦАП меняется величина тока, отбираемого от источника опорного напряжения. Это является главным недостатком рассматриваемого способа построения ЦАП и заставляет в качестве этого источника использовать источник с низким внутренним сопротивлением. В противном случае при смене входного кода изменение тока отбираемого от источника приводит к изменению падения напряжения на его внутреннем сопротивлении и, в свою очередь, к дополнительному напрямую не связанному со сменой кода изменению выходного тока (к его паразитной модуляции). Исключить этот недостаток позволяет структура ЦАП с переключающимися ключами (рисунок 14.6).

В такой структуре имеется два выходных узла. В зависимости от значения разрядов входного кода соответствующие им ключи подключаются к узлу, связанному с выходом устройства, или к другому узлу, который чаще всего заземляется. При этом через каждый резистор матрицы ток течет постоянно, независимо от положения ключа, а величина тока, потребляемого от источника опорного напряжения, постоянна.

Рисунок 14.6 -  Реализации ЦАП на основе резистивной матрицы и с перекидными ключами

Общим недостатком обоих рассмотренных структур является большое соотношение между наименьшим и наибольшим номиналом резисторов матрицы. Вместе с тем, не смотря на большую разницу номиналов резисторов необходимо обеспечивать одинаковую абсолютную погрешность подгонки как самого большого, так и самого маленького по номиналу резистора. Т. е. относительная точность подгонки больших по величине резисторов должна быть очень высокая. В интегральном исполнении ЦАП при числе разрядов более десяти это обеспечить достаточно трудно.

От всех этих недостатков свободны структуры на  основе  резистивных  R-2R матриц (рисунок 14.7).

Рисунок 14.7 - Реализации ЦАП на основе R-2R резистивной матрицы

и с перекидными ключами

Можно убедиться, что при таком построении резистивной матрицы ток в каждой последующей параллельной ветви меньше чем в предыдущей в два раза, т. е. их значения распределены по двоичному закону. Наличие в матрице только двух номиналов резисторов, отличающихся в два раза,  позволяет достаточно просто осуществлять подгонку их значений, без предъявления высоких требований по относительной точности подгонки.

## 14.1.3 Параметры и погрешности ЦАП

Система электрических характеристик ЦАП, отражающая особенности их построения и функционирования, объединяет не один десяток параметров. Ниже приведены основные из них, рекомендованные для включения в нормативно-техническую документацию как наиболее часто встречающиеся и наиболее полно описывающие работу преобразователя в статическом и динамическом режимах.

- Число разрядов – количество разрядов входного кода.

- Коэффициент преобразования – отношение приращения выходного сигнала к приращению входного сигнала для линейной функции преобразования.

- Время установления выходного напряжения или тока – интервал времени от момента заданного изменения кода на входе ЦАП до момента, при котором выходное напряжение или ток окончательно войдут в зону шириной равную весу младшего значащего разряда (МЗР), симметрично расположенную относительно установившегося значения. На рисунке 14.8 представлена переходная функция ЦАП, показывающая изменение выходного сигнала ЦАП во времени при смене кода. Кроме времени установления она характеризует и некоторые другие динамические параметры ЦАП – величину выброса выходного сигнала, степень демпфирования, круговую частоту процесса установления и т. д. При определении характеристик конкретного ЦАП данная характеристика снимается при смене кода с нулевого значения на код, равный половине его максимального значения.

- Максимальная частота преобразования – наибольшая частота дискретизации, при которой заданные параметры соответствуют установленным нормам.

Существуют и другие параметры, характеризующие исполнение ЦАП и особенности его функционирования. В их числе: входное напряжение низкого и высокого уровня, ток утечки на выходе, ток потребления, диапазон выходного напряжения или тока, коэффициент влияния нестабильности источников питания и прочие.

Важнейшими параметрами для ЦАП являются те, которые определяют его точностные характеристики, которые определяются нормированными по величине погрешностями.

Рисунок 14.8 - Определение времени установления выходного сигнала ЦАП

Прежде всего, необходимо четко различать статические и динамические погрешности ЦАП. Статическими погрешностями называются погрешности, остающиеся после завершения всех переходных процессов, связанных со сменой входного кода. Динамические погрешности определяются переходными процессами на выходе ЦАП или его составных узлов, возникшими вследствие смены входного кода.

Основные типы статических погрешностей ЦАП определяются следующим образом.

Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы – отклонение значения выходного напряжения (тока) от номинального значения, соответствующего конечной точке шкалы функции преобразования. Для ЦАП, работающих с внешним источником опорного напряжения, определяется без учета вносимой этим источником погрешности. Измеряется в единицах младшего разряда преобразования.

Напряжение смещения нуля на выходе – напряжение на выходе ЦАП при нулевом входном коде. Измеряется в единицах младшего разряда. Определяет параллельный сдвиг действительной функции преобразования и не вносит нелинейности. Это аддитивная погрешность.

Погрешность коэффициента преобразования (масштабная) – мультипликативная погрешность, связанная с отклонением наклона функции преобразования от требуемого.

Нелинейность ЦАП – отклонение действительной функции преобразования от оговоренной прямой линии. Главным требованием к ЦАП с этой точки зрения является обязательность монотонности характеристики, определяющая однозначность соответствия выходного и входного сигнала преобразователя. Формально требование монотонности заключается в постоянстве на всем рабочем участке характеристики знака производной.

Погрешности нелинейности в общем случае разделяют на два типа – интегральные и дифференциальные.

Погрешность интегральной нелинейности – максимальное отклонение реальной характеристики от идеальной. Фактически при этом рассматривается усредненная функция преобразования. Определяют эту погрешность в процентах от конечного диапазона выходной величины. Интегральная нелинейность возникает из-за различных нелинейных эффектов, которые отражаются на работе преобразователя в целом. Они наиболее ярко проявляются при интегральном исполнении преобразователей. Например, она может быт связана с различным при разных входных кодах уровнем разогрева в БИС каких-то нелинейных сопротивлений.

Погрешность дифференциальной нелинейности – отклонение реальной характеристики от идеальной для смежных значений кода. Эти погрешности отражают немонотонные отклонениями реальной характеристики от идеальной. Для характеристики всей функции преобразования выбирается максимальная по модулю локальная дифференциальная нелинейность. Пределы допустимых значений дифференциальной нелинейности выражаются в единицах веса младшего разряда.

Рассмотрим причины появления дифференциальных погрешностей и то, как они отражаются на функции преобразования ЦАП. Представим, что все веса разрядов в ЦАП заданы идеально точно, кроме веса старшего разряда.

Если рассмотреть последовательность всех кодовых комбинаций для двоичного кода некоторой разрядности, то закономерности формирования двоичного кода определяют кроме всего прочего и то, что в кодовых комбинациях, соответствующих значениям от нуля до половины полной шкалы (от нуля до половины максимального значения кода), старший разряд всегда равен нулю, а в кодовых комбинациях, соответствующих значениям от половины шкалы до полного ее значения, старший разряд всегда равен единице. Поэтому при подаче на ЦАП кодов, соответствующих первой половине шкалы значений входного кода, вес старшего разряда не участвует в формировании выходного сигнала, а при подаче  кодов соответствующих второй половине – участвует постоянно. Но если вес этого разряда задан с погрешностью, то эта погрешность будет отражаться и на формировании выходного сигнала. Тогда это отразится на функции преобразования ЦАП, так как показано на рисунке 14.9.а.

а.                                                                     б.

Рисунок 14.9 - Влияние на функцию преобразования ЦАП погрешности задания

веса старшего разряда.

Из рисунка 14.9.а. видно, что для первой половины значений входного кода реальная функция преобразования ЦАП соответствует идеальной, а для второй половины значений входного кода реальная функция преобразования отличается от идеальной на величину погрешности задания веса старшего разряда. Минимизации влияния этой погрешности на функцию преобразования ЦАП можно добиться, выбрав такой масштабный коэффициент преобразования, который позволит свести погрешность в конечной точке шкалы преобразования к нулю (рисунок 14.9.б). При этом видно, что дифференциальные погрешности распределяются симметрично относительно середины шкалы. Это определило еще одно их название – погрешности симметричного типа. Одновременно видно, что наличие такой погрешности определяет немонотонное поведение функции преобразования ЦАП.

На рисунке 14.10.а. показано, как будет отличаться реальная функция преобразования ЦАП от идеальной при условии отсутствия погрешностей задания весов всех разрядов, кроме разряда, предшествующего старшему. Рисунок 14.10.б. показывает, поведение функции преобразования, если выбрать (свести к нулю) масштабную составляющую общей погрешности.

а.                                                                     б.

Рисунок 14.10 - Влияние на функцию преобразования ЦАП погрешности задания веса разряда, предшествующего старшему.

В реальной практике с какими-то своими погрешностями будут заданы веса всех разрядов. И реальная функция преобразования в каждой точке (для каждого значения входного кода) будет отличаться от идеальной на величину определяющуюся суперпозицией соответствующих погрешностей (суммой погрешностей разрядов, установленных в единицу).

Очевидно, что дифференциальная нелинейность связана со всеми явлениями, которые определяют неточность задания весов разрядов, т. е. с погрешностями элементов делителя, разбросом остаточных параметров ключевых элементов, генераторов токов и т. д.

## 14.1.4 Способы идентификации и коррекции статических погрешностей ЦАП

Существуют различные методы компенсации статических погрешностей ЦАП. Основным классификационным признаком методов является класс учитываемых ошибок. По этому признаку выделяются следующие методы:

- коррекция масштаба и нулевой точки характеристики;

- коррекция отклонения коммутируемых мер;

- коррекция нелинейности общего вида (как интегральной, так и дифференциальной).

Прежде всего, коррекция погрешностей производится при изготовлении преобразователей (технологическая подгонка). Однако, часто коррекция желательна и при использовании конкретного образца БИС ЦАП в том или ином устройстве. В последнем случае коррекция проводится за счет введения в структуру устройства кроме БИС ЦАП дополнительных элементов, т. е. осуществляется на структурном уровне. Вследствие этого такие методы получили название структурных.

В состав ЦАП входят различные функциональные узлы. При осуществлении подгонки каждый из узлов подгоняется независимо от других. Алгоритм подгонки должен, прежде всего, обеспечить монотонность функции преобразования, затем ее линейность, отсутствие смещения нуля и требуемый коэффициент преобразования.

Самым сложным процессом является обеспечение монотонности и линейности, ибо они определяются связанными параметрами многих элементов и узлов. Чаще всего осуществляют подгонку только смещения нуля, коэффициента преобразования и дифференциальной нелинейности симметричного типа, т. е. нелинейности обусловленной погрешностями делителя и той части погрешностей ключей, которые можно свести к погрешностям такого рода. Остального рода погрешности носят суперпозиционный характер, т. е. проявляются во взаимовлиянии элементов друг на друга. Такие погрешности выявлять, контролировать и корректировать очень сложно.

Точностные параметры, обеспечиваемые технологическими приемами, ухудшаются при воздействии на преобразователь различных дестабилизирующих факторов, в первую очередь температуры. Необходимо помнить и о факторе старения элементов.

С ростом точности затраты на разработку преобразователей и их изготовление всегда растут. С учетом всего этого улучшения метрологических показателей рационально добиваться комплексно, используя технологические приемы с различными структурными методами. А при использовании готовых интегральных преобразователей структурные методы это единственный путь дальнейшего повышения метрологических характеристик системы преобразования.

Погрешность смещения нуля и масштабная погрешность легко корректируются на выходе ЦАП. Для этого в выходной сигнал вводят постоянное смещение, компенсирующее смещение характеристики преобразователя. Необходимый масштаб преобразования устанавливают, либо корректируя коэффициент усиления, устанавливаемого на выходе преобразователя усилителя, либо подстраивая величину опорного напряжения, если ЦАП является умножающим.

Среди структурных методов линеаризации характеристики необходимо выделить компенсационные методы и методы с контролем по тестовому сигналу.

Компенсационные методы заключаются во введении в структуру преобразователя вспомогательных резистивных матриц, управляемых кодом, обратным коду, подаваемому на основную матрицу. Это позволяет уменьшить паразитное влияние кодозависимых токов, протекающих по общим шинам земли и питания, стабилизирует рассеиваемую мощность и тепловой режим схемы.

Методы коррекции с тестовым контролем заключаются в идентификации погрешностей ЦАП на всем множестве допустимых входных воздействий и добавлением, рассчитанных на основе этого поправок, к входной или выходной величине для компенсации этих погрешностей.

При любом методе коррекции с контролем по тестовому сигналу предусматриваются следующие действия:

- Измерение характеристики ЦАП на достаточном для идентификации погрешностей множестве тестовых воздействий.

- Идентификация погрешностей вычислением их отклонений по результатам измерений.

- Вычисление корректирующих поправок для преобразуемых величин или требуемых корректирующих воздействий на корректируемые блоки.

- Проведение коррекции.

Первые три пункта относятся к процессу контроля, последний пункт – к процессу преобразования, т. к. проведение коррекции осуществляется во время преобразования.

Контроль может проводиться один раз перед установкой преобразователя в устройство с помощью специального лабораторного измерительного оборудования. Может проводиться и с помощью специализированного оборудования встроенного в устройство. При этом контроль, как правило, проводится периодически, все то время пока преобразователь не участвует непосредственно в работе устройства. Это обеспечивает долговременную метрологическую стабильность работы преобразователя даже при постоянном воздействии на него каких-либо дестабилизирующих факторов. Такая организация контроля и коррекции преобразователей может осуществляться при его работе в составе микропроцессорной измерительной системы.

Простейшая модель нелинейной составляющей погрешности ЦАП основана на допущении стабильности погрешности для каждого кода и случайной зависимости ее от кода. Очевидно, что идентификация параметров такой модели требует измерения выходного сигнала на всех допустимых кодах (метод сквозного контроля). Обязательным для этого метода является использование прецизионного измерителя.

Основной недостаток любого метода сквозного контроля – относительно длительное время измерений наряду с разнородностью и большим объемом используемой аппаратуры.

Большая группа методов контроля по тестовому сигналу основывается на предположении о независимости весов разрядов от преобразуемого кода. При этом можно составить систему независимых уравнений, число которых равно количеству корректируемых разрядов преобразователя. Часто эту систему уравнений добавляют еще двумя, определяющими погрешность смещения нуля и масштабную погрешность. Для составления каждого уравнения на вход преобразователя подают код из заданного набора. После разрешения такой системы уравнений удается найти погрешности задания веса каждого разряда, а, следовательно, и поправочное (компенсирующее) значение для каждого значения входного кода. Такие методы получили в настоящее время наибольшее распространение и применяются при построении микропроцессорных управляющих систем повышенной точности.

Определенные тем или иным способом величины поправок хранятся, как правило, в цифровой форме. Коррекция же погрешностей с учетом этих поправок может проводиться как в аналоговой, так и цифровой форме.

При цифровой коррекции поправки добавляются с учетом их знака к входному коду ЦАП. В результате на вход ЦАП поступает код, при котором на его выходе формируется требуемое значение напряжения или тока. Наиболее простая реализация такого способа коррекции состоит из корректируемого ЦАП, на входе которого установлено цифровое ЗУ (рисунок 14.11.а). Входной код NВХ играет роль адресного. В ЗУ по соответствующим адресам занесены, заранее рассчитанные с учетом поправок, значения кодов NК, подаваемые на корректируемый ЦАП.

а.

б.

Рисунок 14.11 - Цифровая (а) и аналоговая (б) коррекция погрешностей ЦАП

При аналоговой коррекции (рисунок 14.11.б) кроме основного ЦАП используется еще один дополнительный ЦАП. Диапазон его выходного сигнала соответствует максимальной величине погрешности корректируемого ЦАП. Входной код NВХ одновременно поступает на входы корректируемого ЦАП и на адресные входы ЗУ поправок. Из ЗУ поправок выбирается, соответствующая данному значению входного кода,  поправка NПОПР. Код поправки преобразуется в пропорциональный ему сигнал, который суммируется с выходным сигналом корректируемого ЦАП. Ввиду малости требуемого диапазона выходного сигнала дополнительного ЦАП по сравнению с диапазоном выходного сигнала корректируемого ЦАП собственными погрешностями первого пренебрегают.

В ряде случаев возникает необходимость проведения коррекции динамики работы ЦАП.

Переходная характеристика ЦАП при смене различных кодовых комбинаций будет различной, иными словами – различным будет время установления выходного сигнала. Поэтому при использовании ЦАП необходимо учитывать максимальное время установления. Однако в ряде случаев удается корректировать поведение передаточной характеристики.

Зададимся временем преобразования меньшим максимального времени установления. Если удастся идентифицировать динамические параметры ЦАП можно рассчитать такие поправки к входному коду ЦАП, при которых выходное значение за это заданное время будет достигать необходимого значения. В этот момент необходимо фиксировать результат преобразования последующих за ЦАП узлов системы, так как после этого момента выходной сигнал ЦАП будет продолжать изменяться, причем выходить на уровень соответствующий не входному коду, а его скорректированного значения.

# 14.2 Аналого-Цифровые Преобразователи (АЦП)

## 14.2.1 Общие определения и понятия

Аналого-цифровые преобразователи - это устройства, преобразующие непрерывный сигнал UВХ (t) в цифровой.

Большинство АЦП формирует на своих выходах двоичный код, однако, существуют специализированные АЦП формирующие двоично-десятичный коды, коды с иррациональными основаниями, специальные коды для непосредственной работы (без применения дополнительных дешифраторов) с индикаторами и т. д.

Преобразование аналоговой величины в цифровой код является измерительной процедурой и осуществляется путем выполнения ряда операций сравнения измеряемой величины с набором дискретных эталонных величин, имеющих одинаковую природу с преобразуемой.

При последовательном возрастании значений входного аналогового сигнала UВХ(t) от 0 до величины, соответствующей полной шкале АЦП UВХ МАХ выходной цифровой сигнал NВЫХ(t) образует ступенчатую кусочно-постоянную линию. Эту зависимость обычно называют функцией преобразования (передаточной характеристикой) АЦП (рисунок 14.12). График этой функции (рисунок 14.12) представляет собой кусочно-линейную функцию из 2n «ступеней», где n – разрядность АЦП. Каждый горизонтальный отрезок этой функции соответствует одному из значений выходного кода АЦП. Если соединить линиями начала этих горизонтальных отрезков (на границах перехода от одного значения кода к другому), то идеальная передаточная характеристика будет представлять собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Рисунок 14.12 иллюстрирует идеальную передаточную характеристику для 3-разрядного АЦП. Выходной код принимает наименьшее значение (000b) при значении входного сигнала от 0 до 1/8 полной шкалы. Также следует отметить, что АЦП достигнет значения кода полной шкалы (111b) при 7/8 полной шкалы, а не при значении полной шкалы. Таким образом, переход в максимальное значение на выходе происходит не при напряжении полной шкалы, а при значении, меньшем на наименьший значащий разряд, чем входное напряжение полной шкалы.

Т. к. АЦП являются линейными преобразователями, то функция преобразования описывается следующим образом:

NВЫХ = UВХ КАЦП  = UВХ (NВЫХ МАХ / UВХ МАХ), 			(14.3)

где

КАЦП  – коэффициент передачи;

NВЫХ – выходной код, формируемый на выходе преобразователя при подаче на него входного напряжения UВХ;

NВЫХ МАХ – максимальное значение выходного кода NВЫХ, формируемое на выходе преобразователя при подаче на его вход максимального входного напряжения UВХ МАХ (значения входной и выходной величины в конечной точке функции преобразования).

Рисунок 14.12 - Идеальная передаточная характеристика

(функция преобразования) трехразрядного АЦП

Несмотря на ступенчатый вид функции преобразования АЦП относят к линейным устройствам. Связано это с тем, что для АЦП коэффициент преобразования остается во всем диапазоне входного сигнала величиной постоянной, а ступенчатый вид функции определяется лишь тем, что цифровой код (выходная величина) может представляться только дискретными значениями.

Можно сказать, что АЦП, как любой преобразователь, сопоставляет две шкалы –входного и выходного сигнала (рисунок 14.13.). Шкала входного сигнала непрерывна, на ней может быть отображено любое значение UВХ(t) от некоторой минимальной (обычно нулевой) до некоторой максимальной величины. Шкала выходного сигнала дискретна, т. е. представлена ограниченным числом значений, которые может принимать выходной код NВЫХ. Выходной код формируется из n двоичных разрядов, при этом на выходе АЦП конечно используются все возможные значения, которые можно представить кодом такой разрядности. Т. к. мы формируем на выходе АЦП двоичный код, то число различных кодов (кодовых комбинаций) будет равно 2n. Следовательно, именно на такое число квантов будет разбита выходная шкала n-разрядного АЦП, именно так определяется максимальный код NВЫХ МАХ, который может быть получен на его выходе.  АЦП сопоставляя входную и выходную шкалу, определяет ближайший к входному значению UВХ(t), но меньший его, уровень дискретизации и выдает на выход в двоичном коде его номер.

Рисунок 14.13 - Общий принцип работы АЦП – пропорциональное соотнесение

входной непрерывной и выходной дискретной характеристики

Фактически, код на выходе АЦП отображает целое число квантов дискретизации «уместившихся» в текущем значении входного сигнала UВХ(t). Т. к. величина кванта равна h = UВХ МАХ(t) /2n, то значение выходного кода NВЫХ  для текущего значения входного сигнала UВХ(t) можно выразить следующим образом:

NВЫХ = Ent [UВХ(t) / h],					(14.4)

где:  Ent – операция выделения целой части значения.

Отсюда еще раз видно, что АЦП является линейным преобразователем – значение выходного кода NВЫХ с точностью до кванта дискретизации h пропорционально входному сигналу UВХ(t). Рассмотрим простейший пример, показывающий как определить величину кода NВЫХ на выходе АЦП при подаче на его вход конкретного значения входного сигнала UВХ(t).

Пример. Определить значение выходного кода NВЫХ для десятиразрядного АЦП, если входной сигнал представлен напряжением, которое может меняться в приделах от 0 до 10 В, преобразование ведется для текущего значения входного напряжения, равного 3,3 В.

Составим пропорцию:

UВХ МАХ(t) -> NВЫХ МАХ;

UВХ(t)         -> NВЫХ.

Подставив числовые значения, получим:

10 В     -> 210;

3,3 В     -> NВЫХ,

Откуда NВЫХ = 3,3 x 210/10, после проведения расчетов и выделения целой части получившегося значения получим, что NВЫХ = 337.

Обратим внимание, что  в большинстве случаев значение NВЫХ удобно рассматривать как безразмерную величину. Рассмотренный пример при этом можно рассматривать как пример применения методики приведения любой физической величины к некой единой безразмерной форме представления, понятной для любой цифровой вычислительной системы. Однако с другой стороны т. к. значение кода показывает число целых квантов во входном сигнале, то единицей измерения величины NВЫХ  выступает величина кванта. При изменении входного сигнала UВХ(t) на квант (шаг) дискретизации h выходной код NВЫХ гарантированно изменится на единицу. Поэтому говорят, что преобразование ведется с точностью до веса младшего разряда выходного кода (англ. Least Significant Bit – LSB), а значение выходного кода АЦП выражено в весах младшего разряда. При этом понятно, что одно и то же значение физической величины будет представлено различными кодами, если разрядность участвующих в ее преобразовании АЦП различна. Рассмотрим это тоже на примере.

Пример. Преобразование напряжения равного 5 В ведется двумя АЦП, которые имеют одинаковую входную шкалу от 0 до 10 В. Разрядность первого АЦП равна 10, второго – 8 двоичных разрядов. После преобразования на выходе первого АЦП получится код NВЫХ  = 512, на выходе второго – код NВЫХ  = 128.

Значения на выходе первого и второго АЦП в примере получились разные, т. к. оценка входного напряжения ими ведется с различной дискретностью. Для первого АЦП, имеющего большую разрядность, квант дискретизации g меньше, чем для второго. Следовательно, при использовании первого АЦП мы будем получать более точную оценку входного сигнала, выполненную всегда с меньшей погрешностью квантования.

## 14.2.2 Параметры и характеристики АЦП

Параметров, которые бы характеризовали работу таких сложных устройств как АЦП, достаточно много. Особенно их много, если необходимо принимать во внимание, параметры АЦП при их интегральной реализации – к характеристикам АЦП как преобразователей прибавляются характеристики, определяющие их работу как БИС. Большинство параметров последней группы такие как уровни логического нуля и единицы, потребление по входам и нагрузочная способность выходов, потребление, габариты, ударо- и вибропрочность для БИС АЦП определяются также как и любых других БИС. Параметры этой группы мы будем затрагивать только тогда, когда они будут оказывать существенное влияние на основные параметры преобразователей.

Разрядность безусловно, является тем параметром, на который мы в первую очередь обращаем внимание при выборе готового модуля преобразователя, БИС АЦП или добиваемся при его проектировании. Разрядность n АЦП это число разрядов его выходного кода. Как мы уже убедились выше, именно разрядность в первую очередь характеризует точность, с которой выходной код будет соответствовать входному напряжению.

Основные параметры АЦП как преобразовательных устройств можно разделить на две группы – статические и динамические.

Статические погрешности.  Реальные АЦП не имеют идеальной передаточной характеристики. Отклонения от идеальной передаточной характеристики определяют статическую погрешность АЦП.

В большинстве применений АЦП используют для измерения медленно изменяющегося низкочастотного сигнала (например, отдатчика температуры, давления, от тензодатчика и т. п.), когда входное напряжение пропорционально относительно постоянной физической величине. Здесь основную роль и играет статическая погрешность измерения. В спецификации АЦП этот тип погрешности определяют погрешность квантования, аддитивная погрешность, мультипликативная погрешность, дифференциальная нелинейность, интегральная нелинейность. Эти пять характеристик позволяют полностью описать статическую погрешность АЦП.

Погрешность квантования.  Поскольку в процессе квантования отсчеты могут принимать только значения кратные шагу квантования (LSB), то при оценке истинного значения выборки неизбежно будет возникать некоторая ошибка g, получившая название погрешности квантования. Она определяется самой методикой представления непрерывного значения с помощью цифрового кода и поэтому является методической  составляющей ошибки измерений с помощью АЦП. Максимальная погрешность квантования определяется значением шага квантования и не зависит от уровня квантуемого сигнала.

Передаточная характеристика АЦП может быть реализована со смещением –1/2 LSB. Это достигается смещением передаточной характеристики влево, что смещает   погрешность   квантования   из  диапазона   –1...0 LSB   в   диапазон  –1/2…+1/2 LSB (рисунок 14.14) и максимальная величина ошибки равна половине шага квантования.

Рисунок 14.14 - Передаточная характеристика (функция преобразования)

трехразрядного АЦП со смещением –1/2 LSB

Функцию g(t)  принято называть шумом квантования. Шум квантования будет тем ниже, чем меньше шаг квантования или, чем больше число разрядов квантования. На рисунке 14.15 показана функция g(t) при линейном изменении измеряемого сигнала.

Рисунок  14.15 - Шум квантования

Разрешающая способность. Абсолютные величины, в которых мы пока выражали точность преобразования, не всегда удобны при использовании. Однако можно выразить вес младшего разряда (квант дискретизации), т. е. максимальную погрешность преобразования в процентах от диапазона изменения сигнала и пользоваться для отражения точности преобразования более наглядной оценкой.

Пример. Если мы используем десятиразрядный преобразователь, полной шкале входного сигнала UМАХ(t) будет соответствовать код NВЫХ МАХ = 210 = 1024, а значение кванта h будет равно, соответственно, 1/1024 от шкалы, т. е. примерно 0,1 %. Иными словами, погрешность представления сигнала десятиразрядным двоичным кодом не будет превышать  0,1 % от диапазона входного сигнала. При использовании восьмиразрядного преобразователя максимальная относительная погрешность представления сигнала с помощью двоичного кода будет равна 1/28 = 1/256, т. е. примерно 0,4 %.

Величину, обратную максимальному числу кодовых комбинаций на выходе АЦП называют разрешающей способностью. Разрешающая способность выражается в процентах, разрядах или децибелах и характеризует потенциальные возможности АЦП с точки зрения достижимой точности.

Пока мы отражали различные стороны проявления методической составляющей погрешности преобразования. Для реальных преобразователей, изготавливаемых в виде модулей или интегральных микросхем, процесс преобразования не является идеальным: на него оказывают влияние как технологический разброс параметров при производстве, паразитные конструктивные параметры, так и различные внешние помехи. Проявляться эта неидеальность будет прежде всего в отклонении реальной функции преобразования от идеальной – в виде инструментальных составляющих общей погрешности преобразования. Эти погрешности указываются в спецификации на блок или БИС АЦП. Их прежде всего делят на статические и динамические. При этом конечное приложение устройства определяет, какие характеристики АЦП будут определяющими, самыми важными в каждом конкретном случае.

Наиболее часто путаемыми параметрами являются разрешающая способность и точность, хотя эти две характеристики реального АЦП крайне слабо связаны между собой. Разрешение не идентично точности, 12-разрядный АЦП может иметь меньшую точность, чем 8-разрядный. Для АЦП разрешение представляет собой меру того, на какое количество сегментов может быть поделен входной   диапазон    измеряемого    аналогового    сигнала    (например,    для  8-разрядного АЦП это 28 = 256 сегментов). Точность же характеризует суммарное отклонение результата преобразования от своего идеального значения для данного входного напряжения. Т. е. разрешающая способность характеризует потенциальные возможности АЦП, а совокупность точностных параметров определяет реализуемость такой потенциальной возможности.

Отклонения реальной функции преобразования АЦП от идеальной могут проявляться по-разному. Это в свою очередь заставляет выделять различные составляющие инструментальной части статической погрешности.

Аддитивная погрешность (погрешность смещения нуля). Идеальная передаточная характеристика АЦП пересекает начало координат, а первый переход кода происходит при достижении значения 1 LSB. Аддитивная погрешность (погрешность смещения нуля) может быть определена как смещение всей передаточной характеристики влево или вправо относительно оси входного напряжения, как показано на рисунке 14.16. Таким образом, в определение аддитивной погрешности АЦП намеренно включено смещение 1/2 LSB.

Масштабная (мультипликативная) погрешность. Мультипликативная погрешность представляет собой разность между идеальной и реальной передаточными характеристиками в точке максимального выходного значения при условии нулевой аддитивной погрешности (смещение отсутствует). Это проявляется как изменение наклона передаточной функции, что иллюстрирует рисунок 14.17.

Рисунок 14.16 - Определение аддитивной погрешности (offset error)

Рисунок 14.17 - Мультипликативной (масштабная) погрешности (full-scale error)

Дифференциальная нелинейность. У идеальной передаточной характеристики АЦП ширина каждой «ступеньки» должна быть одинакова. Разница в длине горизонтальных отрезков этой кусочно-линейной функции из 2n  «ступеней», представляет собой дифференциальную нелинейность (DNL).

Величина младшего значащего разряда LSB (квант дискретизации), у АЦП составляет UВХ МАХ/2n. Разность напряжений между каждым кодовым переходом должна быть равна величине LSB. Отклонение этой разности от LSB определяется как дифференциальная нелинейность. На рисунке 14.18 это показано как неравные промежутки между «шагами» кода или как «размытость» границ переходов на передаточной характеристике АЦП.

Рисунок 14.18 - Определение погрешности дифференциальной нелинейности (DNL)

Дифференциальной нелинейностью АЦП в данной точке k характеристики преобразования называется разность между реальным значением кванта преобразования hk и средним (идеальным) значением кванта преобразования h. В спецификациях на конкретные АЦП значения дифференциальной нелинейности выражаются в долях LSB или процентах от полной шкалы.

Погрешность дифференциальной нелинейности определяет два важных свойства АЦП: непропадание кодов и монотонность характеристики преобразования. Непропадание кодов – свойство АЦП выдавать все возможные выходные коды при изменении входного напряжения от начальной до конечной точки диапазона преобразования. При нормировании непропадания кодов указывается эквивалентная разрядность АЦП – максимальное количество разрядов АЦП, для которых не пропадают соответствующие им кодовые комбинации. Монотонность характеристики преобразования – это неизменность знака приращения выходного кода D при монотонном изменении входного преобразуемого сигнала. Монотонность не гарантирует малых значений дифференциальной нелинейности и непропадания кодов.

Интегральная нелинейность. Интегральная нелинейность (INL) – это погрешность, которая вызывается отклонением линейной функции передаточной характеристики АЦП от прямой линии, как показано на рисунке 14.19. Обычно передаточная функция с интегральной нелинейностью аппроксимируется прямой линией по методу наименьших квадратов. Часто аппроксимирующей прямой просто соединяют наименьшее и наибольшее значения. Интегральную нелинейность определяют путем сравнения напряжений, при которых происходят кодовые переходы. Для идеального АЦП эти переходы будут происходить при значениях входного напряжения, точно кратных LSB. А для реального преобразователя такое условие может выполняться с погрешностью. Разность между «идеальными» уровнями напряжения, при которых происходит кодовый переход, и их реальными значениями выражается в единицах LSB и называется интегральной нелинейностью.

Рисунок 14.19 - Определение погрешности интегральной нелинейности (INL)

Рассмотрим еще несколько характеристик, связанных со статической точностью преобразования.

Погрешность в конечной точке шкалы преобразования. Часто производитель определяет для АЦП статическую точность преобразования через такой интегральный параметр как погрешность в конечной точке шкалы преобразования. Эта погрешность характеризует степень отклонения функции преобразования в конечной точке шкалы, там, где она, как правило, максимальна. В наихудшем случае она равна сумме отдельных составляющих статической погрешности, которые были рассмотрены выше.

Погрешности полной шкалы и смещения нуля АЦП могут быть уменьшены либо подстройкой аналоговой части схемы, либо коррекцией вычислительного алгоритма цифровой части устройства.

Динамические характеристики. К основным динамическим характеристикам АЦП относят время преобразования, динамические погрешности и  апертурное время

Время преобразования – время от момента начала преобразования до момента получения на выходе устойчивого кода, соответствующего данной выборке. Выборкой называют значение сигнала, для которого определяется (которому соответствует) выходной код. Время преобразования для ряда алгоритмов кодирования и структур АЦП зависит от уровня кодируемого входного напряжения.

Динамические погрешности принято делить на погрешности первого и второго рода. Согласно общего определения, наличие динамических погрешностей  обуславливается изменениями входного сигнала в процессе работы устройства. Однако причины появления динамических погрешностей первого и второго рода различны. Динамическими погрешностями первого рода называются погрешности, связанные с наличием переходных процессов на выходах его отдельных узлов и ограниченностью времени преобразования. Динамические погрешности второго рода обусловлены ходом применяемых алгоритмов кодирования.

Апертурное время – время, в течение которого сохраняется неопределенность между значением выборки и временем, к которому она относится.

Эффект апертурной неопределенности проявляется либо как погрешность мгновенного значения сигнала при заданных моментах измерения, либо как погрешность момента времени, в который производится измерение при заданном мгновенном значении сигнала. При равномерной дискретизации следствием апертурной неопределенности является возникновение амплитудных погрешностей, которые называются апертурными и численно равны приращению сигнала в течение апертурного времени.

Если использовать другую интерпретацию эффекта апертурной неопределенности, то ее наличие приводит к «дрожанию» истинных моментов времени, в которые берутся отсчеты сигнала, по отношению к равноотстоящим на оси времени моментам. В результате вместо равномерной дискретизации со строго постоянным периодом осуществляется дискретизация с флюктуирующим периодом повторения, что приводит к нарушению условий теоремы отсчетов и появлению уже рассмотренных апертурных погрешностей в системах цифровой обработки информации.

Для достаточно широкого класса быстро изменяющихся сигналов эту проблему решают с помощью устройств выборки-хранения, имеющих по сравнению с АЦП малое апертурное время.

Шумовые характеристики АЦП. Многие эффекты в работе АЦП можно рассматривать так, как будто в структуре идеального АЦП появились источники шума. В ряде случаев такой подход позволяют рассмотреть работу АЦП и других устройств с некоторых общих позиций.

Шум, приведенный к входу («шум перехода кода»). В идеале, повторяющиеся преобразования фиксированного постоянного входного сигнала должны давать один и тот же выходной код. Однако, вследствие неизбежного шума в схемах АЦП, существует некоторый диапазон (разброс) выходных кодов для любого заданного входного напряжения.

Реальные АЦП во многом отличаются от идеальных. Шум схем АЦП приводит, естественно, к отклонению поведения реальной функции преобразования от  идеального. Его влияние на функцию АЦП показано на рисунке 14.20 . По мере увеличения аналогового входного напряжения «идеальный» АЦП (показанный на рисунке 14.20.а) поддерживает на выходе постоянный код до тех пор, пока не будет достигнута область перехода. В этой точке выходной код скачкообразно переходит к следующему значению и сохраняется до тех пор, пока не будет достигнута следующая область перехода. Теоретически идеальный АЦП имеет ширину переходной области равную нулю. У реального АЦП имеется конечная (отличная от нуля) ширина области перехода. На рисунке 14.20.б показана функция преобразования реального АЦП: здесь ширина шума перехода кода от пика до пика приблизительно равна единице младшего значащего разряда (LSB).

а.                                                                             б.

Рисунок 14.20 - Шум перехода (шум, приведенный ко входу) и его влияние на функцию преобразования идеального (а) и реального (б) АЦП

В целом это можно представить как шумовой эффект от источника шума, последовательно соединенного с входом свободного от шумов АЦП. В этом смысле говорят, что все реальные аналого-цифровые преобразователи имеют определенную величину шума, приведенного к входу (или  шума перехода кода). Шум, приведенный к входу, не нужно путать с шумом квантования, который представляет интерес, только когда АЦП обрабатывает сигналы, изменяющиеся во времени. В большинстве случаев, чем меньше входной шум, тем лучше.

Если подать на вход АЦП постоянный сигнал и записать большое число преобразований, то в результате получится некоторое распределение кодов.

Шум, приведенный к входу, наиболее часто определяется путем анализа гистограммы некоторого числа отсчетов выходного сигнала при постоянном напряжении на входе АЦП. Выходной сигнал большинства АЦП представляет собой распределение кодов, обычно сосредоточенных вокруг номинального значения постоянного входного напряжения (рисунок 14.21).

Рисунок 14.21 - Влияние шума, приведенного ко входу, на гистограмму АЦП

с заземленным входом для АЦП с невысокой дифференциальной нелинейностью

Для того чтобы измерить величину шума, приведенного к входу, вход АЦП либо заземляется, либо соединяется с очень хорошо развязанным источником напряжения, после чего набирается большое количество отсчетов выходного сигнала, которые отображаются в виде гистограммы (называемой гистограммой заземленного входа, если на входе номинально нулевое напряжение).

Поскольку шум имеет почти гауссово распределение, стандартное отклонение гистограммы а, которое можно вычислить, соответствует эффективному среднеквадратичному входному шуму. Обычно этот среднеквадратичный шум выражают в единицах LSB. Если диапазон аналогового входного сигнала выражается в дискретных числах, или отсчетах, входные величины, такие как а, могут быть выражены числом единиц LSB.

Хотя присущая АЦП дифференциальная нелинейность (DNL) вызывает отклонение от идеального гауссова распределения оно является, по крайней мере, приблизительно гауссовым. Если распределение кода существенно отличается от гауссова, что видно по большим и явно выраженным пикам и провалам (рисунок 14.22), это может свидетельствовать либо о плохо спроектированном АЦП, либо, что более вероятно, – о некачественной топологии печатной платы, неудачных методиках заземления или неправильной развязке источника питания. Другой признак неблагополучия – то, что ширина распределения чрезмерно меняется по мере того, как постоянное напряжение на входе перемещается по входному диапазону АЦП.

Рисунок 14.22 - Гистограмма для  АЦП с заземленным входом для плохо спроектированного АЦП и/или при некачественной топологии печатной платы, плохом способе заземления или неправильной разводке источника питания

Свободная от шумов разрешающая способность. Свободная от шумов разрешающая способность АЦП (или свободное от шумов разрешение кодов) – это число битов разрешения, выше которого невозможно четко различить отдельные коды. Это ограничение возникает из-за реального, описанного выше входного шума (шума, приведенного к входу), присутствующего во всех АЦП. С этой точки зрения говорят о числе значащих разрядов.

Спектральные характеристики АЦП. Качественные характеристики АЦП могут оцениваться с помощью спектрального анализа, по результатам выполнения быстрого преобразования Фурье (БПФ) над массивом выходных значений АЦП, соответствующих некоторому тестовому входному сигналу.

На рисунке 14.23 представлен пример частотного спектра измеряемого сигнала. Нулевая гармоника соответствует основной частоте входного сигнала. Все остальное представляет собой шум, который содержит гармонические искажения, тепловой шум, шум 1/f и шум квантования. Некоторые составляющие шума генерируются самим АЦП, некоторые могут поступать на вход АЦП из внешних цепей. Гармонические искажения могут содержаться в измеряемом сигнале и одновременно генерироваться АЦП в процессе преобразования.

Рисунок 14.23 - Результат выполнения БПФ над выходными данными АЦП

Отношение «сигнал/шум». Отношение «сигнал/шум» (SNR) – это отношение среднеквадратического значения величины входного сигнала к среднеквадратическому значению величины шума (за исключением гармонических искажений), выраженного в децибелах:

SNR (dB) =  20 log [Usigml(rms)/Unoise(rms)]				(14.5)

Это значение позволяет определить долю шума в измеряемом сигнале по отношению к полезному сигналу (рисунок 14.24).

Рисунок 14.24 - Определение SNR – отношение сигнал/шум

Шум, измеряемый при расчете SNR, не включает гармонические искажения, но включает шум квантования. Для АЦП с определенным разрешением именно шум квантования ограничивает возможности преобразователя теоретически лучшим значением отношения «сигнал/шум», которое определяется как

SNR (dB) = 6,02 N + 1,76.				(14.6)

Спектр шума квантования АЦП стандартных архитектур имеет равномерное распределение по частоте. Поэтому величина этого шума не может быть уменьшена путем увеличения времени преобразования и последующего усреднения результатов. Шум квантования может быть снижен только путем проведения измерений с помощью АЦП большей разрядности.

Вместе с тем существуют сигма-дельта АЦП, особенность которых состоит в том, что спектр шума квантования у него распределен по частоте неравномерно – он смещен в сторону высоких частот. Поэтому, увеличивая время измерения (и, соответственно, количество выборок измеряемого сигнала), накапливая и затем усредняя полученную выборку (фильтр нижних частот), можно получить результат измерений с более высокой точностью. Естественно, при этом общее время преобразования будет возрастать.

Другие источники шума АЦП включают тепловой шум, шум составляющей 1/f и нестабильность опорной частоты во времени.

Общие гармонические искажения. Нелинейность в результатах преобразования данных приводит к появлению гармонических искажений. Такие искажения наблюдаются как «выбросы» в спектре частот на четных и нечетных гармониках измеряемого сигнала (рисунок 14.25).

Рисунок 14.25 - Отражение с помощью БПФ гармонических искажений

Эти искажения определяют как общие гармонические искажения (THD). Они определяются как

THD=20logV22+V32+...+Vn2V1.			(14.7)

Величина гармонических искажений уменьшается на высоких частотах до точки, в которой амплитуда гармоник становится меньше, чем уровень шума. Таким образом, если мы анализируем вклад гармонических искажений в результаты преобразования, это можно делать либо во всем спектре частот, ограничивая при этом амплитуду гармоник уровнем шума, либо ограничивая полосу частот для анализа. Например, если в нашей системе стоит ФНЧ, то высокие частоты нам просто неинтересны и высокочастотные гармоники не подлежат учету. Отношение «сигнал/шум и искажения» Отношение «сигнал/шум и искажения» (SiNAD) более полно описывает шумовые характеристики АЦП. SiNAD учитывает величину как шума, так и гармонических искажений по отношению к полезному сигналу. SiNAD рассчитывается по следующей формуле:

SiNAD=20logV1V22+...+Vn2+Vnoise2.			(14.8)

Показатели нестабильности. Существует целый ряд параметров АЦП, которые характеризуют степень изменения его характеристик при воздействии различных дестабилизирующих факторов – в первую очередь при изменении температуры, величин питающего и опорных напряжений.

Температурная нестабильность АЦП характеризуется температурным коэффициентом погрешности полной шкалы и температурным коэффициентом погрешности смещения нуля.

## 14.2.3 Общая классификация АЦП

В настоящее время известно большое число методов преобразования напряжение-код. Эти методы существенно отличаются друг от друга потенциальной точностью, скоростью преобразования и сложностью аппаратной реализации. На рисунке 14.26 представлена классификация АЦП по методам преобразования.

Рисунок 14.26 - Классификация АЦП по методам преобразования