# 15 Логические основы цифровой схемотехники

15.1 Элементарные логические функции

1) Конъюнкция  (операция “и”, логическое умножение.)  Конъюнкция нескольких переменных равна  1 лишь тогда, когда все переменные равны  1. Конъюнкция обозначается в виде произведения у = х1·х2, или у = х1х2, или у = х1Λ х2.

Обозначение элемента в схеме  приведено на рисунке 15.1

Рисунок 15.1 –  Конъюнктор

Таблица соответствия  для конъюнкции:

Таблица 15.1 - Конъюнкция

| х1 | х2 | у=х1·х2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2) Дизъюнкция  (операция “или”, логическое сложение.)

Дизъюнкция нескольких переменных равна  1, если хотя бы одна из переменных равна 1. Дизъюнкция  обозначается в виде суммы:  у = х1+х2, или у = х1Vх2. Обозначение элемента в схеме приведено на рисунке 15.2.

Рисунок 15.2 – Дизъюнктор

Таблица соответствия для дизъюнкции:

Таблица 15.2  - Дизъюнкция

| х1 | х2 | у=х1+х2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

3)Инверсия (операция “не”, логическое отрицание). Обозначение элемента в схеме приведено на рисунке 15.3:

Рисунок 15.3 – Инвертор

Таблица соответствия для инверсии:

Таблица 15.3 - Инверсия

| х | у=x |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Возможны комбинированные операции. Примеры элементов, выполняющих такие действия, приведены на рисунке 15.4.

Рисунок 15.4 –  Комбинированные логические элементы

4) Исключающее “или” – функция равна 1,когда только одна переменная равна 1. Обозначается значком

5) Сумма по модулю 2 - функция равна 1, когда нечетное число переменных равно 1,

функция равна  0 , когда четное число переменных равно 1.

Функция  обозначается: в виде  у = Σmod2 = х1⊕х2⊕...⊕хn		(15.1)

Для двух переменных  Σmod2 совпадает с функцией  исключающее “или”.

Для трех переменных в таблице 4 приведены данные для функций “исключающее или” и ”сумма по модулю 2”. Они уже не полностью совпадают.

Таблица 15.4 - Сравнение функций

| х1 | х2 | х3 | у1=х1х2х3 | у2=х1⊕х2⊕х3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 !!! |

Система логических функций называется функционально полной, если используя только эти функции можно реализовать любые другие. Функционально полными являются системы:

1) “и”, ”или”, ”не”,

2) “и”, ”не”,

3) “или”, ”не”.

Порядок выполнения логических операций: “не”, ”и”, ”или” (если нет скобок).

### 15.2 Алгебра логики (алгебра Буля)

Алгебра логики изучает связь между переменными параметрами, принимающими только два значения:

"1" - логическая единица или "0" - логический нуль.

### 15.2.1 Основные понятия алгебры логики

### Закон исключенного третьего

Если  х  1, то х = 0, если х  0, то х = 1.

Логическая функция  у=f(х1,х2,...,хn) задана, когда каждому набору х однозначно сопоставляется  у.  Количество функций, образуемых n переменными равноN=22n.

Если n = 1,  то N = 4:           	    у1 = 0,					(15.2)

у2 = 1,

у3 = х,

у4 = /х.

Для двух переменных     n = 2 и N = 16.					(15.3)

В таблице 15.5 приведены некоторые из возможных функций при n=2

Таблица 15.5 - Логические функции двух переменных

| х1 | х2 | у1 | у2 | у3 | у4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

15.2.2 Аксиомы алгебры логики

Таблица 15.6 - Аксиомы алгебры логики

| х+0=х | х0=0 | х⊕0=х |
| --- | --- | --- |
| х+1=1 | х1=х | х⊕1=х |
| х+х=х | хх=х | х⊕х=0 |
| х+x=1 | хx=0 | х⊕x=1 |

Их можно проверить подставляя вместо х  0 или 1.

#### 15.2.3 Правила Де-Моргана

Любые логические функции могут быть построены с использованием только элементов "И-НЕ" или только элементов "ИЛИ-НЕ". Переход от операции "И" к операции "ИЛИ", а также обратный переход осуществляется с помощью законов дуальности (теорема де Моргана):

(15.4)

В предыдущей строке показана типичная ошибка, когда полагают, что произведение инверсий равно инверсии произведения этих же переменных.

Закон поглощения

х1+х1х2 = х1(1+х2) = х11 = х1     х1 “поглощает” х2                 (15.5)

15.2.4 Минимизация путем алгебраических преобразований

Пусть функция задана в виде таблицы:

Таблица 15.7 - Функция, заданная в виде таблицы

| х1 | х2 | х3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Каждая строка таблицы представляет собой конъюнкцию переменных. Если значение переменной в данной строке равно 0, то переменная берется с инверсией.

y1=x1⋅x2⋅x3y2=x1⋅x2⋅x3y3=x1⋅x2⋅x3y=y1+y2+y3=x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x3=(x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x3)++(x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x3)=x1⋅x3(x2+x2)+x2⋅x3(x1+x1)=x1⋅x3+x2⋅x3=x3(x1+x2)=x3⋅x1⋅x2(15.6)

Реализация полученного выражения с помощью элементов ”2и-не”:

#### Рисунок 15.5 –  Реализация функции, заданной таблицей

15.2.5 Минимизация с помощью диаграмм Карно

Правило построения диаграммы Карно

Для n переменных заполняется прямоугольная таблица, содержащая 2n клеток так, чтобы в соседних клетках конъюнкции отличались не более, чем одним сомножителем.

Если минимизируемая функция при данном наборе переменных равна  1, то в соответствующую клетку ставится  1 (нули можно не ставить). В прямоугольной таблице единицы обводятся контурами и записывается функция в виде суммы произведений, описывающих контуры. Число клеток внутри контура 2к  (1,2,4,8...).

Следует покрыть все единицы возможно меньшим числом возможно более крупных блоков. Каждому блоку сопоставляется конъюнкция, записываемая следующим образом:

1)Если блок целиком лежит в единичной области переменной хi , то она включается в конъюнкцию без инверсии, если в нулевой области, то с      инверсией.

2) Если блок делится точно пополам между нулевой и единичной областями хi ,то хi в конъюнкцию не включается (склеивание по хi).

Других расположений правильно выбранного блока быть не может.

Например:

а) для двух переменных, заданных таблицей

Таблица 15.8 - Пример для двух переменных

б) для трех переменных:

Таблица 15.9 - Пример для трех переменных

15.3 Цифровые коды

15.3.1 Двоичный позиционный код

В обыденной жизни применяется  десятичная система счисления, в которой используется 10 цифр от  0 до 9 и число представлено как сумма степеней числа 10. Например, число 1407 представляет сокращенную запись суммы  1*103 +4*102 +0*101 +7*100. В цифровой электронике чаще всего используется двоичная система счисления.

Двоичная (бинарная) система основана на степенях числа 2, оперирует только с двумя символами (цифрами): 0 и 1. Двоичная цифра (символ 0 и 1) является единичной элементарной информацией, которая называется битом. Биты объединяются в слова определенной длины, слово длиною в 8 бит называется байтом, В настоящее время наиболее распространены системы с байтовой организацией данных. Поскольку в двоичной системе используется два символа, она имеет основание 2 и значения, которые должны быть приписаны отдельным позициям (веса), являются степенями числа 2.

Целые числа без знака в двоичной системе счисления представляются следующим образом:

am2m+am-12m-1+....+a4 24+a3 23+a2 22+a1 21+a0 2°  ,где  ai=0,или 1	(15.7)

Наименьшая значащая цифра (младший разряд числа) здесь расположена справа, а слева последовательно каждая цифра представляет собой более высокий разряд, более высокую степень числа 2. Например, код 1011 представляет число

1*23+0*22+1*21+1*20=8+2+1=11						(15.8)

При сдвиге целого числа на одну позицию влево производится умножение на два, а при сдвиге на одну позицию вправо производится деление на 2, что обусловлено основанием этой системы счисления.

Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную

Перевод  выполняется путем сложения весов тех разрядов, в которых имеются единицы. Например:

Веса                                    27    26    25    24    23    22      21     20

Переводимое число           1     0     0     1      1    0      1      1

=  128 +  0 +  0 + 16 +8 + 0  +  2  +  1 =155	  (15.9)

#### 15.3.2 Двоично-десятичный код

Двоично-десятичный код представляет собой десятичный код, каждый разряд которого представлен четырьмя разрядами двоичного кода.

Например:

4610=0100.01102-10 ;        84210=1000.0100.00102-10				(15.10)

Он используется для выдачи информации на цифровые индикаторы. На каждый индикатор поступает четырехразрядный двоичный код и высвечивается одна из цифр десятичного кода.

#### 15.3.3 Восьмеричный код

Двоичный код для представления больших чисел требует очень большого числа двоичных разрядов, состоящих из единиц и нулей. С такими кодами человеку работать затруднительно и легко возникают ошибки. Для облегчения работы двоичные коды можно представить в восьмеричной форме: каждые три разряда, начиная с младшего, записываются в виде десятичной цифры. Так как самое большое число, которое можно записать тремя двоичными разрядами равно 7(1112=710),то восьмеричные коды записываются цифрами от 0 до 7.

Например,

101.1102=568  ,11.1002=347. 							(15.11)

#### 15.3.4 Шестнадцатеричный код

Он образуется аналогично восьмеричному, но объединяются четыре разряда ,начиная с младшего, и записываются в виде одного символа. Самое большое число, которое можно записать четырьмя двоичными разрядами 11112=1510,что составляет уже  2 десятичных цифры ,а представить нужно в виде одного символа. Поэтому вводятся новые символы для представления чисел от 10 до 15. Для этого используются буквы латинского алфавита А,B,C,D,E,F

Десятичный код    	       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15

Шестнадцатеричный код     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D    E    F

Например:

1010.01112=A716  (чаще используется обозначение A7H) ,		(15.12)

11.0111.01012=375H , 1111.1011.10012=FB9H .				(15.13)

Шестнадцатеричный код чаще всего используется для общения человека и ЭВМ на уровне кодов.

#### 15.3.5 Код Грея

Рассмотренные выше коды называются позиционными так как вес каждого разряда определяется его положением (позицией) в рассматриваемом коде. Так в двоичном позиционном коде 1 в крайнем правом разряде представляет число 20 ,в следующем разряде - 21 и т.д. Поэтому двоичный позиционный код еще называют кодом 8421. В цифровых датчиках применение этого кода может привести к большим ошибкам. В цифровых датчиках перемещения или угла поворота единица изображается отверстием в маске, через которое проходит световой луч, а ноль изображается непрозрачным участком маски.

Таблица 15.10 - Сравнение двоичного кода и кода Грея

| “ 10 “ | “ 2 “ | Код Грея |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |

Если пользоваться двоичным, то при перемещении маски, например, из положения 0111 в положение 1000 из-за неодновременной смены трех “1” на три “0” могут кратковременно возникнуть коды 1100, 1010, 1101 и т.д., которые значительно отличаются как от предыдущего, так и от последующего значения и погрешность становится непредсказуемой. Все проблемы снимаются при использовании кода Грея, в котором при увеличении кода на  1 каждый раз изменяется только один из разрядов. Код Грея используется только для снятия информации с датчика. Для дальнейшей обработки информации код Грея переводится в двоичный позиционный по следующему алгоритму:

Каждый i-й, считая с левого старшего, разряд двоичного позиционного кода любого числа равен сумме по модулю 2 i-го и всех более левых разрядов этого числа, представленного кодом  Грея.

### 15.4 Арифметические операции над двоичными кодами

#### 15.4.1 Сложение

Сложение двоичных кодов производится побитно на основе следующих соотношений:  0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=0 и 1 – переносим в старший разряд (в результате 10).

Например:

1   перенос              111    переносы
                                9 1001       7   0111     
       			+                   				+

5  0101         1    0001 
                                 14          1110                                              8                      1000

#### 15.4.2 Вычитание

Это действие можно выполнять так же как и в десятичных кодах, занимая 1 старшего разряда (производить заем):

1 заем
                               10    1010

-

5     0101  
                                  5     0101

Но для многоразрядных кодов процедура очень осложняется, когда приходится занимать не из соседнего старшего разряда, а из более старших разрядов. Поэтому в цифровой технике вводится понятие дополнительного кода, который позволяет совершенно одинаково выполнять операции сложения и вычитания. Для указания знака кода используется самый старший его разряд. В положительном коде старший разряд равен нулю, а в отрицательном – единице. Дополнительный код положительного числа совпадает с его прямым (обычным) кодом. Дополнительный код отрицательного числа получается путем инверсии прямого кода и добавления к результату единицы.

Например: прямой и дополнительный код числа +5 равен 0101,                                  дополнительный код числа –5 равен 0101+1=1010+1=1011.

Старший разряд “1” указывает, что код представляет отрицательное число. Код называется дополнительным потому, что он дополняет n-разрядный прямой код до значения 2n. В приведенном примере 0101+1011=100002=24.

Имеется другой способ определения дополнительного код, несколько быстрее приводящий к цели. Разряды прямого кода переписываются справа налево, начиная с младшего разряда D0 до первой встретившейся 1,остальные разряды инвертируются.

Например,  10110пр=01010доп.

Вычитание двоичных кодов сводится к сложению положительных и отрицательных кодов и выполняется как сложение их дополнительных кодов. При выполнении этой операции очень важно проследить чтобы результат действия над кодами не исказил знаковый разряд. Поэтому должен быть определенный запас нулевых разрядов, расположенных после знакового разряда. В нижеприведённых примерах операнды занимают всего 4 разряда, но будем использовать восьмиразрядные коды.

Рассмотрим различные ситуации при вычитании.

1) Вычислим в двоичных кодах результат операции 7-5=7+(-5)
Определим дополнительный код –5=-00000101пр=11111011доп.
Тогда 710-510=00000111доп+11111011доп=1.00000010доп=00000010пр=210

Возникший перенос 1 в разряд D8 отбрасывается. Знаковый разряд D7=0,поэтому результат – положительное число 2 ,у которого прямой код такой же ,как и дополнительный.

2) Определим результат операции 510-710=
=00000101пр-00000111пр=00000101доп+11111001доп=11111110доп=-00000010пр=-210   
ЗдесьD7=1,результат отрицательный, поэтому дополнительный код переводится в прямой. Это выполняется по тому же правилу, что и перевод прямого кода в дополнительный.

- Найдём –510-710=11111011доп+11111001доп=1.11110100доп=-  00001100пр=-1210.

#### 15.4.3 Умножение

Операция выполняется также как и для десятичных кодов: множимое умножается на каждый разряд множителя и результаты складываются со сдвигом. Можно умножать, начиная с младших разрядов со сдвигом влево, или со старших со сдвигом вправо.

610* 710           111                               111
                                   * 110                             *110

000                               111

111                                111

* 111                            *   000
                       1010102=4210                            101010
  Числа со знаком умножаются в прямом коде, а знак определяется как сумма по модулю 2 знаковых разрядов.

#### 15.4.4 Деление

Выполняется как вычитание со сдвигом. Например:

18:6=3                         22:4=5,5

10010 : 110                  10110 : 100

- 110     11                  -100        101,1
                          110                            110

-110                              -100

000                               10,0

-100

000

Здесь дробная часть представляет отрицательные степени числа 2.

Например:    степени 2    2 1 0 -1-2

Код              1 1 0,  1 1=4+2+0,5+0,25=6,75.