Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ЗАЩИЩЕНО

ОЦЕНКА ____________

Руководитель:

___________/ Дубровина Т. Б. /

___________

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ

ДЕТАЛИ «ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ»

Пояснительная записка к курсовому проекту по

МДК 01.01 «Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования»

ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ

Руководитель:				                      Разработал:

преподаватель  ЮУрГТК                                        студент группы: ТМ-355/б

________/ Дубровина Т. Б. /                                  ________/ Пчелин М. О. /

__________                                                             ___________

Челябинск, 2024 г.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  | Пчелин М. О. |  |  | Разработка технологического процесса изготовления детали “Вал-шестерня” | Литера |  |  | Лист | Листов |
| Пров |  | Дубровина Т. Б. |  |  |  |  | к |  | 2 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | ТМ-355/б |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Описание детали, анализ конструкции и технических требований | 5 |
| 1.2 Анализ технологичности детали | 8 |
| 1.3 Обоснование выбора метода получения заготовки | 10 |
| 1.4 Обоснование и расчет припусков | 13 |
| 1.5 Разработка технологического процесса механической обработки детали | 14 |
| 1.6 Выбор основного технологического оборудования | 22 |
| 1.7 Выбор стандартизированной технологической оснастки | 29 |
| 1.8 Выбор режущего инструмента | 35 |
| 1.9 Выбор методов контроля 43 | 43 |
| 1.10 Расчет режимов резания и норм времени | 49 |
| 2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ | 60 |
| 2.1 Выбор и описание приспособления | 60 |
| 2.2 Разработка чертежа общего вида приспособления | 63 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 64 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 65 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 66 |

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение — это отрасль промышленности, занимающаяся проектированием, изготовлением и обслуживанием машин и оборудования. Технологические инновации в машиностроении играют ключевую роль в повышении производительности и качества производимых машин. Некоторые из таких инноваций включают в себя:

1. Численное управление обработкой (ЧПУ) - это технология, которая позволяет автоматизировать процессы обработки материалов с помощью компьютерных программ. Это позволяет улучшить точность и скорость производства.

2. Использование 3D-печати - это инновационная технология, которая позволяет создавать детали и компоненты машин прямо из цифровых моделей. Это упрощает процесс производства и позволяет создавать сложные детали.

3. Интеграция "Интернета вещей" (IoT) - это технология, которая позволяет собирать данные о состоянии и работе оборудования в реальном времени. Это позволяет предотвращать отказы оборудования и улучшать его производительность.

4. Использование роботизированных систем - автоматизация процессов с помощью роботов позволяет увеличить производительность и точность производства.

Эти и другие технологические инновации играют важную роль в развитии машиностроения, помогая повысить эффективность и качество производства машин и оборудования.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Актуальность исследования: Машиностроение является основой экономики и в настоящее время играет определяющую роль в создании материально-технической базы экономики страны. Существует необходимость в модернизации существующих технологических процессов, а также разработки новых с применением высокотехнологического оборудования.

Цель проектирования: Разработка технологического процесса обработки детали “Вал-шестерня”.

Объект исследования: Технологический процесс обработки детали “Вал-шестерня”.

Предмет проектирования: Чертеж детали “Вал-шестерня”.

Задачи исследования:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1) Проанализировать назначение, характеристику и технологичность детали, а также метод получения заготовки.

2) Провести анализ технологического оборудования, применяемой оснастки и режущего инструмента.

3) Описать конструкцию и сделать расчет станочного приспособления.

4) Провести расчет потребного количества оборудования, численности производственного персонала, а также технико-экономических показателей.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание детали, анализ конструкции и технологических требований

Рисунок 1 – Общий чертеж детали

Вал-шестерня - деталь типа тела вращения. Деталь предназначена для

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

передачи крутящего момента от колеса турбодетандора к механизму редуктора. Эта установка служит для отвода избыточной энергии и преобразовании ее в электрическую энергию, а также служит тормозом, т.е. работает как тормозное устройство. Колесо, одетое на вал-шестерню по конической поверхности, воспринимает крутящий момент с помощью шпонки. На колесо подается сжатый воздух, конструкция колеса позволяет пропускать через себя воздух, который расщепляется на составляющие, за счет понижения давления и температуры, а также за счет увеличения объема, в результате чего выделяется энергия, которая посредством редуктора передается дальше и преобразуется в электрическую.

Вал-шестерня работает в двух разных температурных режимах одновременно, что впоследствии сказывается на состоянии материала детали и ее технико-эксплуатационных характеристик. Вал передает большие значения крутящих моментов и воспринимает значительные и осевые нагрузки, соответственно требующие надежности и долговечности работы детали - поскольку время работы вала-шестерни - есть время работы всей установки (без профилактики и ремонта).

Деталь имеет длину 179.5h12, наибольший диаметр на наружной поверхности Ø57h14, наименьший диаметр на наружной поверхности Ø30k6. Наибольшая шероховатость обрабатываемых поверхностей – Ra=20, наименьшая шероховатость обрабатываемых поверхностей – Ra=1.25. Также имеются фаски, канавки, зубья, шлицы и внутреннее отверстие.

Материал детали выполнен из стали 40Х ГОСТ 4543-71. Сталь 40Х относится к конструкционным легированным хромистым сталям широкого применения. Ее главными достоинствами являются прочность, износостойкость и устойчивость к коррозии, а еще она экологична и безопасна для здоровья человека. Сталь сложна в изготовлении, что сказывается на ее стоимости. Применение сплава ограничивается условиями свариваемости и склонностью к хрупкости.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 1 – Химический состав стали 40Х, % (ГОСТ 4543-71)

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | До 0.3 | До 0.035 | До 0.035 | 0.8-1.1 | До 0.3 |

Железо (Fe) является основой любой стали и образует кристаллическую решетку, в которой растворяется углерод и другие химические элементы;

Углерод (C) проникает между атомами решетки железа и повышает прочностные свойства стали (твёрдость, предел текучести, предел прочности), понижая пластичность;

Кремний (Si) и марганец (Mn) вводятся при выплавке для раскисления стали. Они связывают атомы кислорода и образуют лёгкие оксиды, всплывающие на поверхность расплава в виде шлака;

Никель (Ni) способствует росту прочности и вязкости стали, снижает склонность к хрупкому разрушению;

Сера (S) и фосфор (P) являются вредными примесями, попадающими в расплав из руды. Они повышают хрупкость металла и снижают сопротивление коррозии;

Хром (Cr) в составе стали образует твёрдые карбидные частицы, в результате чего улучшаются её прочностные свойства, но ухудшается пластичность;

Медь (Cu) попадает в сплав из руды и стального лома. Она не образует химических соединений и твёрдых растворов с железом, поэтому присутствие более 1 % этого элемента нежелательно.

Таблица 2 – Механические свойства стали 40Х (ГОСТ 4543-71)

| Сечение, мм | σ0,2 | σв | σТ | ψ | KCU Дж/м2 | HB поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа ≤ |  | % ≤ |  |  |  |
| 40 | 785 | 980 | 10 | 45 | 390 | 217 |

1.2 Анализ технологичности детали

Вал-шестерня представляет собой цилиндрическую деталь сложной формы. Все поверхности цилиндрические кроме зубьев и шлица. Деталь содержит стандартные элементы: 2 фаски, 4 канавки, зубья и шлиц. Для изготовления детали применяется конструкционная легированная сталь марки

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

40Х, которая в своём химическом составе имеет вводимые элементы для придания специально заданных свойств. В качестве легирующего элемента в данном случае используется хром, о чем говорит соответствующая маркировка. Деталь имеет из 8 общих элементов, 8 – унифицированных.

Проведем качественную оценку детали на технологичность:

Таблица 3 – Качественная оценка детали

| № | Критерий оценки | Сравнительная оценка | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унифицированность элементов форм детали | Из 8 общих элементов, 8 унифицированные | Технологично |
| 2 | Простота формы детали | Деталь относительно простая по форме | Технологично |
| 3 | Возможность обработки максимального количества поверхностей детали за один установ | Можно обработать максимальное колическтво поверхностей детали за один установ | Технологично |
| 4 | Доступность поверхностей детали для обработки | Все поверхности детали доступны для обработки | Технологично |
| 5 | Наличие Труднообрабатываемых поверхностей детали | Нет труднообрабатываемых поверхностей детали | Технологично |
| 6 | Возможность совмещения конструкторских и технологических баз | Можно совмещать конструкторские и технологические базы | Технологично |
| 7 | Обеспечение конструкцией детали нормальный подвод и отвод режущего инструмента | Конструкция детали обеспечивает нормальный подвод и отвод режущего инструмента | Технологично |
| 8 | Возможность достижения наиболее точных размеров детали на основном оборудовании | Достижение наиболее точных размеров детали возможно на основном оборудовании | Технологично |
| 9 | Минимальная номенклатура режущего инструмента необходимая для обработки всех поверхностей детали при обеспечении заданной точности и шероховатости | Деталь обрабатывается большим кол-вом инструментов | Не технологично |
| 10 | Высокая обрабатываемость основного материала | Сталь 40Х довольно твердая | Технологично |
| 11 | Возможность обработки детали универсальным режущим инструментом | Есть возможность обработки детали универсальным режущим инструментом | Технологично |
| 12 | Возможность достижения минимальной заданной шероховатости поверхности детали на основном оборудовании | Есть возможность достижения минимальной заданной шероховатости поверхности детали на основном оборудовании | Технологично |
| 13 | Наибольший коэффициент используемого материала | Коэффициент использования материала = 0.53 | Технологично |
| 14 | Наличие поверхностей для захвата детали промышленным роботом и базирования на промежуточных накопителях и в основном оборудовании | Деталь можно захватывать и базировать | Технологично |

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Вывод: Данная деталь имеет 13/14 пунктов метода качественной оценки. Исходя из анализа детали методом качественной оценки, можно сделать вывод, что деталь технологична.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.3 Обоснование выбора метода получения заготовки

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Заготовка – это черновой вариант, из которого в машиностроении создается неразъемная сборочная единица или деталь. Способ получения заготовок должен быть экономичен при заданном объеме выпуска деталей. В машиностроении для получения заготовок в основном применяют такие методы, как: литье, прокат и штамповка.

Исходя из детали, заданной на чертеже, материалом которой является сталь 40Х(ГОСТ 4543-71), метод получения заготовки выбираем между штамповкой или прокатом, так как отливка данной детали не имеет никакого смысла.

Штамповка – это вид обработки металлов давлением, при котором формообразование поковки осуществляется с помощью специального инструмента – штампа. Течение металла ограничивается поверхностями полостей и выступов штампа. Его единая замкнутая полость называется ручьём, а само изделие – поковкой. По видам бывает: горячая объемная штамповка, холодная объемная штамповка и холодная листовая штамповка

Горячая объемная штамповка: При горячей объёмной штамповке заготовку предварительно нагревают для увеличения её пластичности и снижения прикладываемого давления. Характер течения металла в процессе штамповки определяется типом штампа, поэтому её подразделяют на штамповку в открытых и в закрытых штампах.

Штамповка в открытых штампах. При этом виде штамповки зазор между подвижной и неподвижной частями штампа меняется в процессе изготовления поковки. В зазор вытекает заусенец – облой, который закрывает выход из полости штампа, и металл заполняет её полностью. В конце процесса в заусенец выдавливаются излишки металла, поэтому требования к точности заготовки по массе не высоки. В последствии заусенец удаляется в специальных штампах.

Штамповка в закрытых штампах. При этом виде штамповки полость штампа остаётся закрытой, а зазор между подвижной и неподвижной частями постоянный и небольшой. При этом заусенец не образуется, что требует высокой точности заготовки по массе, но зато снижает расход металла. Получаемые поковки имеют более рациональную микроструктуру, так как волокна металла обтекают контур поковки, а не перерезаются. Деформация

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

заготовки происходит в условиях всестороннего неравномерного сжатия, что позволяет штамповать малопластичные материалы.

Поковки простой конфигурации штампуются в штампах с одной полостью – одноручьевые штампы. Поковки сложной формы штампуют в многоручьевых штампах, постепенно приближая форму заготовки к форме конечного изделия.

Холодная объемная штамповка: При холодной обработке давлением получаемые изделия более точны по размерам и имеют меньшую шероховатость поверхности, что позволяет свести к минимуму или даже исключить последующую обработку резанием.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Холодное выдавливание. В этом методе заготовка помещается в полость, из которой металл выдавливается в отверстие в рабочем инструменте. В качестве заготовки используется мерно нарезанный пруток. Выдавливание может быть прямым, когда направление течения металла совпадает с направлением движения пуансона, обратным, когда направление течения металла противоположно направлению пуансона, боковым и комбинированным.

Холодная высадка. Эту операцию осуществляют на холодновысадочных автоматах из прутка или проволоки. Таким образом получают заготовки и

детали диаметром 0,5 – 40 мм: заклёпки, болты, винты, гвозди, шарики, ролики, гайки и т.д.

Холодная формовка – это холодная штамповка в открытых штампах.

Этот метод аналогичен горячей объёмной штамповке, но в отличие от неё, здесь требуются гораздо большие удельные усилия, так как в холодном состоянии металлы менее пластичны и упрочняются в процессе деформации вследствие наклёпа. Для снятия наклёпа приходится проводить рекристаллизационные отжиги.

Холодная листовая штамповка: При холодной листовой штамповке в качестве заготовки используется листовой прокат: лист, полосы, ленты. Их толщина обычно не превышает 10 мм. Перечень изделий, получаемых этим методом, чрезвычайно велик – от долей граммов (и долей миллиметра) – секундные стрелки наручных часов; до изделий массой в десятки килограммов (и размерами в несколько метров) – корпуса автомобилей, самолётов, ракет.

Для получения деталей различной формы требуется последовательно деформировать различные части заготовки. Весь процесс листовой штамповки состоит из набора операций – процессов пластической деформации, обеспечивающих характерное изменение формы определённого участка заготовки. Различают формообразующие операции, в которых деталь не разрушается в процессе деформации, и разделительные операции, в которых пластическая деформация завершается разрушением детали.

Прокат – это пластическое деформирование металла вращающимися валками.

Сущность процесса: заготовка обжимается (сдавливается), проходя в зазор между вращающимися валками, при этом, она уменьшается в своем поперечном сечении и увеличивается в длину. Форма поперечного сечения называется профилем.

Процесс прокатки обеспечивается силами трения между вращающимся инструментом и заготовкой, благодаря которым заготовка перемещается в зазоре между валками, одновременно деформируясь.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Различают три основных вида прокатки: продольная, поперечная и поперечно-винтовая.

При продольной прокатке деформация осуществляется между

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

вращающимися в разные стороны валками Заготовка втягивается в зазор между валками за счет сил трения. Этим способом изготавливается около 90 % проката: весь листовой и профильный прокат.

Поперечная прокатка. Оси прокатных валков и обрабатываемого тела параллельны или пересекаются под небольшим углом. Оба валка вращаются в одном направлении, а заготовка круглого сечения – в противоположном.

В процессе поперечной прокатки обрабатываемое тело удерживается в валках с помощью специального приспособления. Обжатие заготовки по диаметру и придание ей требуемой формы сечения обеспечивается профилировкой валков и изменением расстояния между ними. Данным способом производят специальные периодические профили, изделия представляющие тела вращения – шары, оси, шестерни.

Поперечно-винтовая прокатка. Валки, вращающиеся в одну сторону, установлены под углом друг другу. Прокатываемый металл получает еще и поступательное движение. В результате сложения этих движений каждая точка заготовки движется по винтовой линии. Применяется для получения пустотелых трубных заготовок.

КИМ при прокате = 0.53; КИМ при штамповке = 0.75

В данном случае выбираем метод получения заготовки прокат, так как он будет довольно дешевый и простой в исполнении.

1.4 Обоснование и расчет припусков

Установление правильной толщины припусков на обработку является ответственной технико-экономической задачей. Назначение чрезмерно больших припусков приводит к потерям материала, превращаемого в стружку. Назначение недостаточно больших припусков не обеспечивает удаления дефектных слоев материала и достижения требуемой точности и шероховатости обрабатываемых поверхностей, а также вызывает повышение требований к точности исходных заготовок и приводит к их удорожанию, затрудняет разметку и выверку положения заготовок на станках при обработке по методу пробных ходов и увеличивает опасность появления брака.

Данная деталь почти вся обрабатывается по 14 квалитету точности, общая шероховатость поверхностей на чертеже - Ra 20.

Расчетный диаметр заготовки: Ø62(+0.5 -1.1)

Расчетная длина заготовки: 181(+-0.6)

Таблица 4 – Припуски на обработку

| Диаметр на чертеже | Диаметр после шлифования | Диаметр после чистовой обработки | Диаметр после черновой обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø30k6 | Ø30k6 | Ø30.4h11 | Ø31.3h13 |
| Ø50k6 | Ø50k6 | Ø50.4h11 | Ø51.4h13 |
| Ø45.6h11 | - | Ø45.6h11 | Ø47h13 |
| Ø34h14 | - | Ø34h14 | Ø35.4h13 |
| Ø52h14 | - | Ø52h14 | Ø53.5h13 |
| Ø57h14 | - | Ø57h14 | Ø58.5h13 |

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.5 Разработка технологического процесса механической обработки детали

После анализа чертежа детали и его требований был разработан маршрут технологического процесса, а также непосредственно сам технологический процесс.

Таблица 5 – Маршрутная карта технологического процесса

| Номер и название операции | Оборудование |
| --- | --- |
| 000 Заготовительная | Круглопильный автомат 8Г642 |
| 005 Токарная с ЧПУ | Токарный станок с ЧПУ SP 280 |
| 010 Зубофрезерная | Горизонтальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 5303В |
| 015 Шлицефрезерная | Вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 53А10 |
| 020 Термическая | 1СНВ 10.42.3/16Э |
| 025 Термическая | 1СНВ 10.42.3/16Э |
| 030 Шлифовальная | Круглошлифовальный станок 3А110В |
| 035 Зубошлифовальная | Зубошлифовальный станок для цилиндрических колес 5851 |
| 040 Шлицешлифовальная | Шлицешлифовальный станок 3451 |
| 045 Моечная | - |
| 050 Контрольная | Стол СД 3702.09 |

Операционная карта технологического процесса:

А 000 Заготовительная

Б 8Г642

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Тиски ГОСТ 16518-96

О03 Отрезать заготовку, выдерживая размеры 1 на длину 2

Т04 Пила 2257-0155 ГОСТ 4047-82

Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89

Рисунок 2 – Эскиз операции 000 Заготовительная

А 005 Токарная с ЧПУ

Б SP 280

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Установ А

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Станочное приспособление

О03 Точить деталь по программе

Т04 Черновая наружный резец: Державка MSSNL4040R19; Пластинка SNMG190616-RP/UE6110

Чистовая наружный резец: Державка PSSNL2525M12; Пластинка SNMG120412-LP/MC6015

Канавочный резец: Державка GYHL2525M90-M25R; Пластинка GY2M0200/0224DF012-GM

Расточной резец: Державка C12MSDUCR07; Пластинка DCMT070208-LP/EU6110

Сверло: Державка STAWLN1600S20; Пластинка STAWK1600TG

Установ Б

О05 Переустановить и закрепить деталь

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

О06 Точить деталь по программе

Т07 Черновая наружный резец: Державка MSSNL4040R19; Пластинка SNMG190616-RP/UE6110

Чистовая наружный резец: Державка PSSNL2525M12; Пластинка SNMG120412-LP/MC6015

Канавочный резец: Державка GYHL2525M90-M25R; Пластинка GY2M0200/0224DF012-GM

Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89

Микрометр МВМ 175-200 ГОСТ 4380-93

Рисунок 3 – Эскиз операции 005 Токарная с ЧПУ (Установ А)

Рисунок 4 – Эскиз операции 005 Токарная с ЧПУ (Установ Б)

А 010 Зубофрезерная

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Б  5304В

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80, Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71

О03 Фрезеровать зубья, выдерживая размеры согласно чертежу

Т04 Фреза 035-2500-0011 № 1 ОСТ 2 И41-14-87 ⌀80, z=12

Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

Рисунок 5 – Эскиз операции 010 Зубофрезерная

А 015 Шлицефрезерная

Б 5К310

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80, Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71

О03 Фрезеровать шлицы, выдерживая размеры согласно чертежу

Т04 Фреза 2500-0036 9ХС ГОСТ 13838-68 ⌀25, z=12

Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 6 – Эскиз операции 015 Шлицефрезерная

А 030 Шлифовальная

Б  3А110В

Установ А

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80

О03 Шлифовать поверхности, выдерживая размеры 1 на длину 4

Т04 Круг 1 100х20х20 14А F24 Q 6 B 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Установ Б

О05 Переустановить и закрепить деталь

О06 Шлифовать поверхности, выдерживая размеры 3 на длину 2

Т07 Круг 1 100х20х20 14А F24 Q 6 B 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Набор образцов шероховатости 0,8-1,6 ШЧ ГОСТ 9378-93

Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 7 – Эскиз операции 030 Шлифовальная (Установ А)

Рисунок 8 – Эскиз операции 030 Шлифовальная (Установ Б)

А 035 Зубошлифовальная

Б 5851

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80, Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

О03 Шлифовать зубья, выдерживая размеры согласно чертежу

Т04 Круг 14 100х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93

Рисунок 9 – Эскиз операции 035 Зубошлифовальная

А 040 Шлицешлифовальная

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Б 3451

О01 Установить и закрепить деталь

Т02 Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80

О03 Шлифовать шлицы, выдерживая размеры согласно чертежу

Т04 Круг 14 25х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93

Рисунок 10 – Эскиз операции 040 Шлицешлифовальная

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

А 050 Контрольная

Б –

О01 Проверить размеры согласно чертежу

Т02 Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89

Микрометр МВМ 175-200 ГОСТ 4380-93

Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

Набор образцов шероховатости 0,8-1,6 ШЧ ГОСТ 9378-93

Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93

Рисунок 11 – Эскиз операции 050 Контрольная

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.6 Выбор основного технологического оборудования

Выбор станочного оборудования является одной из важнейших задач при разработке технологического процесса механической обработки. От правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, экономное использование производственных площадей, механизации и автоматизации ручного труда, электроэнергии и в итоге себестоимость изделия.

В зависимости от объема выпуска изделий выбирают станки по степени специализации и высокой производительности, а также станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

Выбор каждого вида станка должен быть экономически обоснованным.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Производится расчет технико-экономического сравнения обработки данной операции на разных станках. При заданном объеме выпуска изделий необходимо принимать ту модель станка, которая обеспечит наименьшие трудовые и материальные затраты, а также себестоимость обработки заготовки. При выборе необходимо дать краткое описание моделей станков, применяемых в технологическом процессе, указать предпочтение выбранной модели станка по сравнению с другими аналогичными.

Технологическое оборудование и его технические характеристики:

000 Заготовительная – Круглопильный автомат 8Г642

Рисунок 12 - Круглопильный автомат 8Г642

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Технические характеристики:

Год начала выпуска: 1974

Класс точности: Н

Наибольший диаметр заготовки, мм 160

Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм 1500

Диаметр пилы, мм 510

Min частота вращения шпинделя об/м: 3,78

Max частота вращения шпинделя, об/м: 21

Мощность, кВт: 45

Размеры (Д_Ш_В), мм: 2545_2270_1680

Масса станка с выносным оборудованием, кг: 4180

005 Токарная с ЧПУ - Токарный станок с ЧПУ SP 280

Рисунок 13 – Токарный станок с ЧПУ SP 280

Технические характеристики:

Рабочая зона

Максимальный обрабатываемый диаметр, мм: 280

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Максимальный диаметр точения над станиной, мм: 570

Максимальная длина обработки наружных поверхностей, мм: 565

Перемещения, подачи

Перемещение по оси X: 241

Перемещение по оси Z: 640

Частота вращения главного шпинделя, об/мин: 4700(А6); 4000(А8)

Ускоренная подача, м.мин-1:	30/30

Параметры

Ременный привод, Мощность S1/S6-40%: A6(A8) 22/33

Мотор-шпиндель, Мощность S1/S6-40%: -

Инструментальный шпиндель, Мощность S3-40%: -

Контр-шпиндель Мощность S1/S6-40%: -

Конус пиноли задней бабки: МК-5

Количество позиций инструмента:	12

Габаритные размеры (Д х Ш х В):	3875 x 2122 x 2345

Масса станка, кг: 7200

010 Зубофрезерная - Вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 5304В

Рисунок 14 - Вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 5304В

Технические характеристики:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Год начала выпуска: 1977

Класс точности: В

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 80

Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес 1,5

Min частота вращения шпинделя об/м: 100

Max частота вращения шпинделя, об/м: 800

Мощность, кВт: 1,5

Размеры (Д_Ш_В), мм: 1216_1195_1620

Масса станка с выносным оборудованием, кг: 2480

015 Шлицефрезерная - Вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 5К310

Рисунок 15 - Вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес 5К310

Технические характеристики:

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 200

Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес: 4

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин: 63 - 400

Мощность, кВт: 4

Габариты, мм: 2000_1300_2040

Масса, кг: 4000

Начало серийного выпуска, год: 1974

030 Шлифовальная - Круглошлифовальный станок 3А110В

Рисунок 16 - Круглошлифовальный станок 3А110В

Технические характеристики:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 140

Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 200

Серия 1974

Точность В

Мощность 2,2

Габариты 1880x2025x1750

Масса 2000

035 Зубошлифовальная - Зубошлифовальный станок для цилиндрических колес 5851

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 17 - Зубошлифовальный станок для цилиндрических колес 5851

Технические характеристики:

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С): А

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 320

Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес: 10

Наибольшая ширина зубчатого венца, мм: 220

Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин: 1900 - 2650

Мощность, кВт: 0.8

Габариты, мм: 3170_1820_2020

Масса, кг: 5600

Начало серийного выпуска, год: 1978

040 Шлицешлифовальная - Шлицешлифовальный станок 3451

Рисунок 18 - Шлицешлифовальный станок 3451

Технические характеристики:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С): П

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 320

Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм: 710

Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин: 2880 - 6300

Мощность, кВт: 3

Габариты, мм: 2600_1513_1900

Масса, кг: 3900

Начало серийного выпуска, год: 1970

1.7 Выбор стандартизированной технологической оснастки

Оснастка для обработки на станках включает в себя приспособления и приспособления, которые используются для фиксации и обработки заготовок на станках, а также расширяют возможности станка. Станочная оснастка позволяет выполнить точную и эффективную обработку деталей, обеспечивая ее стабильность и безопасность во время процесса. Станочные приспособления включают зажимные приспособления, устройства для подачи и поддержания инструментов, шаблоны и направляющие, обеспечивающие высокую точность обработки. Станочная оснастка также включает в себя сменные режущие инструменты, а также приспособления для обработки поверхностей.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Роль технологической оснастки в производстве

Технологическая оснастка играет важную роль в производственном процессе, обеспечивая ряд преимуществ:

Автоматизация процессов: Технологическая оснастка позволяет автоматизировать выполнение операций, что сокращает необходимость в ручном труде и повышает эффективность процесса.

Улучшение качества продукции: Применение технологической оснастки обеспечивает высокую точность и повторяемость производственных процессов, что способствует получению продукции высокого качества с минимальными дефектами.

Повышение производительности: Технологическая оснастка помогает увеличить производительность, сокращая время выполнения операций и общее время производства.

Снижение затрат: Эффективное использование технологической оснастки снижает затраты на производство за счет оптимизации процессов и уменьшения расходов на труд, сырье и время.

Обеспечение безопасности: Технологическая оснастка играет ключевую роль в обеспечении безопасности на производстве, предоставляя специальные приспособления и механизмы для предотвращения травм и несчастных случаев.

Таким образом, технологическая оснастка неотъемлема для современного производства, обеспечивая улучшение эффективности, качества и безопасности процессов. Правильное применение и использование технологической оснастки помогает компаниям добиваться успеха на рынке и

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

соответствовать требованиям современной промышленности.

Таблица 6 – Выбор технологической оснастки

| № операции | Наименование операции | Приспособление |
| --- | --- | --- |
| 000 | Заготовительная | Тиски ГОСТ 16518-96 |
| 005 | Токарная с ЧПУ | Станочное приспособление |
| 010 | Зубофрезерная | Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80 Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71 |
| 015 | Шлицефрезерная | Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80 Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71 |
| 030 | Шлифовальная | Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80 |
| 035 | Зубошлифовальная | Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80 Стол 7204-0021 ГОСТ 16936-71 |
| 040 | Шлицешлифовальная | Патрон 7102-0060 ГОСТ 24351-80 |

Рисунок 19 – Эскиз Тисков ГОСТ 16518-96

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 7202-0003

H: 110

h: 40

H1: 140

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

h1: 4

Усилие зажима, H: 2000

S: 17

Тип: Б

Исполнение: 1

Длина общая, L: 550

I: 36

A: 125

A1: 4

B: 125

b: 14

B1: 200

b1: 14

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Класс точности: -

Характеристика: Тип B; Исп.1; B=125; A=125

Рисунок 20 – Эскиз Патрона 7102-0060 ГОСТ 24351-80

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 7102-0060

Тип: Б

Исполнение: 1

D: 125

Усл.размер шпинделя станка: 3

Длина общая, L: 80

B: 30

B1: 30

d: 12

Ход кулачков: 4

Исполнение конструкции: -

Исполнение крепления для кулачков: -

Класс точности: -

Характеристика: Тип Б; Исп.1; D=125; ус.р-р шп.-3

Рисунок 21 – Эскиз Стола 7204-0021 ГОСТ 16936-71

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 7204-0021

H: 125

Длина общая, L: 380

L1: 420

B: 360

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

B1: 560

D: 250

Класс точности: -

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.8 Выбор режущего инструмента

При выборе режущего инструмента, его конструкции и размеров огромную роль играет метод обработки, свойства обрабатываемого материала, требуемая точность обработки и качество обработанной поверхности. Твёрдость режущего инструмента должна превышать твёрдость обрабатываемого материала. При выборе режущего инструмента необходимо использовать стандартный инструмент. но в отдельных случаях эффективнее использовать специальный, комбинированный, фасонный инструмент, позволяющий совмещать обработку нескольких поверхностей.

Выбор режущего инструмента:

Операция 000 Заготовительная

Режущий инструмент: Пила 2257-0155 ГОСТ 4047-82

Рисунок 22 – Эскиз пилы 2257-0155 ГОСТ 4047-82

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 2257-0155

Количество сегментов: 18

Диаметр фрезы: 400

Ряд D: 1

Ряд d: 1

Число зубьев/рядов зубьев: 72

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Количество зубьев на сегмент:4

Крепление сегмента: Тип А

Ширина фрезы, державки резца [мм], В: 6

d: 50

Операция 005 Токарная с ЧПУ

Черновой наружный резец:

Державка: MSSNL4040R19

Пластинка SNMG190616-RP/UE6110

Рисунок 23 – Эскиз державки MSSNL4040R19

Рисунок 24 – Эскиз пластинки SNMG190616-RP/UE6110

Чистовой наружный резец:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Державка PSSNL2525M12

Пластинка SNMG120412-LP/MC6015

Рисунок 25 – Эскиз державки PSSNL2525M12

Рисунок 26 – Эскиз пластинки SNMG120412-LP/MC6015

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Канавочный резец:

Державка GYHL2525M90-M25R

Пластинка GY2M0200/0224DF012-GM

Рисунок 27 – Эскиз державки GYHL2525M90-M25R

я	Рисунок 28 – Эскиз пластинки GY2M0200/0224DF012-GM

Расточной резец:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Державка C12MSDUCR07

Пластинка DCMT070208-LP/EU6110

Рисунок 29 – Эскиз державки C12MSDUCR07

Рисунок 30 – Эскиз пластинки DCMT070208-LP/EU6110

Сверло:

Державка STAWLN1600S20

Пластинка STAWK 1600TG

Рисунок 31 – Эскиз державки STAWLN1600S20

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 32 – Эскиз пластинки STAWK1600TG

Операция 010 Зубофрезерная

Режущий инструмент: Фреза 035-2500-0011 № 1 ОСТ 2 И41-14-87 ⌀80, z=12

Рисунок 33 – Эскиз фрезы 035-2500-0011 № 1 ОСТ 2 И41-14-87 ⌀80, z=12

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 035-2500-0011

Ряд: 1

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Модуль m: 3

Диаметр фрезы: 80

Посадочный диаметр, d: 27

Число зубьев/рядов зубьев: 12

Ширина фрезы, державки резца [мм], В: 11,5

Операция 015 Шлицефрезерная

Режущий инструмент: Фреза 2500-0036 9ХС ГОСТ 13838-68 ⌀25, z=12

Рисунок 34 – Эскиз фрезы 2500-0036 9ХС ГОСТ 13838-68 ⌀25, z=12

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 2500-0036

Диаметр фрезы: 25

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Посадочный диаметр, d: 8

Число зубьев/рядов зубьев:12

Модуль m: 1

Ширина фрезы, державки резца [мм], В: 3.2

Номер фрезы: -

Операция 030 Шлифовальная

Режущий инструмент: Круг 1 100х20х20 14А F24 Q 6 B 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Рисунок 35 – Эскиз круга 1 100х20х20 14А F24 Q 6 B 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Характеристики:

Тип шлифовального круга: 1

Диаметр круга, мм: 100

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Высота круга, мм: 20

Диаметр посадочного отв. H, мм: 20

Зернистость: F24

Твердость абразивного инструмента: Q

Номер структуры: 6

Тип связки: B

Скорость, S м/с: 50

Класс неуравновешенности: 2

Операция 035 Зубошлифовальная

Режущий инструмент: Круг 14 100х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Рисунок 36 – Эскиз круга 14 100х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Характеристики:

Тип шлифовального круга: 14

Диаметр круга, мм: 100

Высота круга, мм: 10

Диаметр посадочного отв. H, мм: 20

Зернистость: F40

Твердость абразивного инструмента: O

Номер структуры: 6

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Тип связки: V

Скорость, S м/с: 35

Класс неуравновешенности: 3

K: 40

J: 48

E: 6

U: 3

R: 3

N: 4

Операция 040 Шлицешлифовальная

Режущий инструмент: Круг 14 25х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Рисунок 37 – Эскиз круга 14 25х10х20 25А F40 O 6 V 35 м/с 3 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Характеристики:

Тип шлифовального круга: 14

Диаметр круга, мм: 30

Высота круга, мм: 10

Диаметр посадочного отв. H, мм: 20

Зернистость: F40

Твердость абразивного инструмента: O

Номер структуры: 6

Тип связки: V

Скорость, S м/с: 35

Класс неуравновешенности: 3

K: 10

J: 14

E: 6

U: 3

R: 3

N: 4

1.9 Выбор методов контроля

При разработке технологических процессов, операции и процессы технологического контроля рассматриваются как неотъемлемая часть

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

технологии. При технологической подготовке производства устанавливают точность измерений и достоверность контроля, уровень механизации и автоматизации контрольных операций, производительность и качество труда контролеров, трудоемкость и численность персонала ОТК, показатели экономической деятельности предприятия, зависящая от того, в какой мере контроль стал надежным замком выпуску недоброкачественной продукции и его эффективности как рычага управления качеством.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 44 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 7 – Выбор измерительных инструментов

| № операции | Наименование операции | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- |
| 005 | Токарная с ЧПУ | Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89 Микрометр МВМ 175-200 ГОСТ 4380-93 |
| 010 | Зубофрезерная | Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93 Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82 |
| 015 | Шлицефрезерная | Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93 Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82 |
| 030 | Шлифовальная | Набор образцов шероховатости 0,8-1,6 ШЧ ГОСТ 9378-93 Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93 |
| 035 | Зубошлифовальная | Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93 Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82 Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93 |
| 040 | Шлицешлифовальная | Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93 Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82 Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93 |
| 050 | Контрольная | Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89 Микрометр МВМ 175-200 ГОСТ 4380-93 Калибр-скоба 8113-0051 ГОСТ 16775-93 Нутромер НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82 Набор образцов шероховатости 0,8-1,6 ШЧ ГОСТ 9378-93 Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93 |

Рисунок 38 – Эскиз Штангенциркуля ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89

Характеристики:

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Вид: ШЦЦ

Тип: I

Мин. изм. размер [мм]: 0

Макс. изм. размер [мм]: 250

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Цена деления, i [мм]: 0.01

Класс точности: -

Рисунок 39 – Эскиз Микрометра МВМ 175-200 ГОСТ 4380-93

Характеристики:

Тип: MBM

Мин. изм. размер [мм]: 175

Макс. изм. размер [мм]: 200

H: 104

Цена деления, i [мм]: 0.01

Пар вставок дюйм. резьб: 0

Пар вставок метр. резьб: 4

Вставки для дюйм. резьб: -

Вставки для метр. резьб: 2; 3; 4; 6

Рисунок 40 – Эскиз Калибра-скобы 8113-0051 ГОСТ 16775-93

Характеристики:

Обозначение типоразмера: 8113-0051

Номинальный изм. размер: 3

D1: 38

H: 36

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

h: 15

I: 13

s: 3

Допуск: -

Рисунок 41 – Эскиз Нутромера НИ 18-50-1 ГОСТ 868-82

Характеристики:

Тип: НИ

Мин. изм. размер [мм]: 18

Макс. изм. размер [мм]: 50

Класс точности: 1

Максимальная глубина: 150

Макс. перемещ. изм. стержня: 1.5

Радиус сферы: 2.5-4.5

Цена деления, i [мм]: 0.01

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Набор образцов шероховатости 0,8-1,6 ШЧ ГОСТ 9378-93

Характеристики:

Параметр шероховатости, Ra: 0.8-0.6 мкм

Способ обработки: ШЧ

Форма образца: Плоская

Расположение неровностей: Перекрещивающееся дугообразное

Набор образцов шероховатости 1,6-3,2 ШП ГОСТ 9378-93

Характеристики:

Параметр шероховатости, Ra: 1.6-3.2 мкм

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Способ обработки: ШП

Форма образца: Плоская

Расположение неровностей: Прямолинейное

1.10 Расчет режимов резания и норм времени

Расчет режимов резания производился по данным формулам:

Окончательная подача для черновой стадии обработки So, мм/об

| So=SотKSиKSдKShKSмKSyKSnKSφKSj | (1) |
| --- | --- |

SОт – Табличная подача, мм/об

KSи – Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от инструментального материала

KSд – Сечение державки резца

KSh – Прочность режущей части

KSм – Механические свойства обрабатываемого материала

KSy – Схема установки заготовки

KSn – Состояние поверхности заготовки

KSφ – Геометрические параметры резца

KSj – Жесткость станка

Окончательная подача для чистовой стадии обработки So, мм/об

| So=SОтKSмKSyKSrKSк | (2) |
| --- | --- |

SОт – Табличная подача, мм/об

KSм – Механические свойства обрабатываемого материала

KSy – Схема установки заготовки

KSr – Радиус вершины резца

KSк – Квалитет размера обрабатываемой детали

Общий поправочный коэффициент на скорость резания Kv

| Kv=KVиKVсKVoKVjKVмKVφKVтKVж | (3) |
| --- | --- |

KVи – Поправочный коэффициент для обработки в зависимости от инструментального инструмента

KVс – Группа обрабатываемости материала

KVo – Вид обработки

KVj – Жесткость станка

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

KVм – Механические свойства обрабатываемого материала

KVφ – Геометрические параметры резца

KVт  - Период стойкости режущей части

KVж – Наличие охлаждения

Окончательная скорость резания v, м/мин

| V=VтKv | (4) |
| --- | --- |

Vт – Рекомендуемое значение скорости резания, м/мин

Kv – Общий поправочный коэффициент на скорость резания

Частота вращения шпинделя n, мин-1

| n=1000VπD | (5) |
| --- | --- |

V – Окончательная скорость резания, м/мин

D – Диаметр обрабатываемой поверхности, мм

Фактическая скорость резания Vф, м/мин

| Vф=πDnф1000 | (6) |
| --- | --- |

D – Диаметр обрабатываемой поверхности, мм

nф – Принятая частота вращения шпинделя, мин-1

Скорректированная мощность резания N, кВт

| N=NтKNVфVт | (7) |
| --- | --- |

Nт – Табличная мощность резания, кВт

KN – Поправочный коэффициент на мощность в зависимости от твердости обрабатываемого материала

Vф – Фактическая скорость резания, м/мин

Vт – Табличная скорость резания, м/мин

Расчет основного машинного времени обработки tм, мин

| tм=Lр. х.Son | (8) |
| --- | --- |

Lр. х. – Длина рабочего хода суппорта, мм

So – Принятая подача, мм/об

n – Число оборотов шпинделя, мин-1

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Расчет длины рабочего хода Lр. х., мм

| Lр. х.=Lрез+y+Lдоп | (9) |
| --- | --- |

Lрез – Длина резания, мм

y – Длина подвода, врезания и перебега, мм

Lдоп – Дополнительная длина хода, вызванная наладкой и конфигурацией колеса, мм

Назначение подачи на оборот детали So, мм/об

| So=So таблKscosB | (10) |
| --- | --- |

So табл – Табличная подача на оборот шпинделя, мм/об

Ks – Коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала

cosB – Косинус угла наклона зуба к оси косозубого колеса

Расчет скорости резания U, м/мин

| U=UтаблK1K2 | (11) |
| --- | --- |

Uтабл – Табличная скорость резания, м/мин

K1 – Коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала

K2 – Коэффициент, зависящий от стойкости инструмента

Расчет машинного времени tм в мин (на одну деталь), мин

| tм=Lр. х.z∂Sonεq | (12) |
| --- | --- |

Lр. х. – Длина рабочего хода, мм

z∂ - Число зубьев детали

So – Принятая подача на оборот детали, мм/об

n – Принятое число оборотов фрезы, мин-1

ε – Число заходов фрезы

q – Количество одновременно обрабатываемых деталей

Выбор минутной поперечной подачи Sм, мм/мин

| Sм=Sм(табл)K1K2K3 | (13) |
| --- | --- |

Sм(табл) – Минутная подача по таблице, мм/мин

K1 – Коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и скорости круга

K2 – Коэффициент, зависящий от припуска и точности

K3 – Коэффициент, зависящий от диаметра круга, количества кругов и характера поверхности

Расчет числа проходов на шлифование каждого шлица uо

| uо=a-aвыхSt | (14) |
| --- | --- |

a – Припуск на сторону, мм

aвых – Слой, снимаемый при выхаживании, мм

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 52 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

St – Подача круга на двойной ход стола, мм/мин

Расчет норм времени производится по данным формулам:

| tшт=to+tв+tоб+tотд | (15) |
| --- | --- |
| tв=to*0.05 | (16) |
| tоп=tо+tв | (17) |
| tоб=tоп*0.05 | (18) |
| tотд=tоп*0.03 | (19) |

tшт – Штучное время, мин

to – Основное время, просчитываемое для каждой операции на основании назначенных режимов резания, мин

tв – Вспомогательное время, определяемое по нормативам, мин

tоп – Оперативное время, мин

tоб – Время на обслуживание рабочего места, мин

tотд – Время перерывов на отдых и личные физические потребности человека, мин

Операция 005 Токарная с ЧПУ

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 53 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 8 – Режимы резания на операцию 005 Токарная с ЧПУ

| Поверхность | t, мм | So, мм/об | nф, мин-1 | vф, м/мин | N, кВт | vs, мм/мин | tо, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установ А |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновая обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø30k6 L=16.5 | 2.7 | 0.22 | 1758.92 | 165.69 | 2.5 | 360 | 0.043 |
| Ø34h14 L=78.6 | 2.6 | 0.22 | 1551.99 | 165.69 | 2.5 | 360 | 0.23 |
| Чистовая обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø30k6 L=16.5 | 0.9 | 0.16 | 2947.98 | 277.7 | 2.5 | 260 | 0.04 |
| Ø34h14 L=78.6 | 1.4 | 0.16 | 2601.16 | 277.7 | 2.5 | 260 | 0.19 |
| Ø28.5h12 L=1.4 | 0.75 | 0.07 | 2203.5 | 342.5 | 2.72 | 260 | 0.009 |
| Ø29.5h14 L=2.8 | 0.25 | 0.07 | 2203.5 | 342.5 | 2.72 | 260 | 0.02 |
| Установ Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновая обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø45.6h11 L=50 | 3 | 0.22 | 1157.25 | 165.7 | 2.5 | 360 | 0.20 |
| Ø52h14 L=11 | 4.5 | 0.33 | 788.03 | 128.67 | 4.61 | 360 | 0.04 |
| Ø50k6 L=21 | 2.6 | 0.22 | 1055.41 | 165.7 | 2.5 | 360 | 0.09 |
| Ø57h14 L=4 | 3.5 | 0.33 | 744.72 | 133.29 | 3.94 | 360 | 0.02 |
| Ø16h14 L=156 | 8 | 0.29 | 417.99 | 21 | 0.9 | - | 1.3 |
| Чистовая обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø45.6h11 L=50 | 1.4 | 0.16 | 1907.13 | 273.07 | 2.5 | 260 | 0.16 |
| Ø52h14 L=11 | 1.5 | 0.29 | 1479.61 | 241.59 | 4.61 | 260 | 0.03 |
| Ø50k6 L=21 | 1 | 0.16 | 1768.79 | 277.7 | 2.5 | 260 | 0.07 |
| Ø57h14 L=4 | 1.5 | 0.29 | 1303.27 | 233.26 | 3.94 | 260 | 0.01 |
| Ø49.5h14 L=3 | 0.25 | 0.07 | 2203.5 | 342.5 | 2.72 | 260 | 0.02 |
| Ø47h12 L=2.2 | 1.5 | 0.07 | 2203.5 | 342.5 | 2.72 | 260 | 0.1 |
| Ø36H14 L=38 | 1.5 | 0.34 | 2088.82 | 236.12 | 4.64 | 64 | 0.53 |

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

Установ А

Черновая

tшт=0.273+0.01365+0.0143325+0.0085995=0.309582 мин

tв=0.273*0.05=0.01365 мин

tоп=0.273+0.01365=0.28665 мин

tоб=0.28665*0.05=0.0143325 мин

tотд=0.28665*0.03=0.0085995 мин

Чистовая

tшт=0.259+0.01295+0.0135975+0.0081585=0.293706 мин

tв=0.259*0.05=0.01295 мин

tоп=0.259+0.01295=0.27195 мин

tоб=0.27195*0.05=0.0135975 мин

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

tотд=0.27195*0.03=0.0081585 мин

Общая

tшт=0.309582+0.293706=0.603288 мин

Установ Б

Черновая

tшт=1.65+0.0825+0.086625+0.051975=1.8711 мин

tв=1.65*0.05=0.0825 мин

tоп=1.65+0.0825=1.7325 мин

tоб=1.7325*0.05=0.086625 мин

tотд=1.7325*0.03=0.051975 мин

Чистовая

tшт=0.83+0.0415+0.043575+0.026145=0.94122 мин

tв=0.83*0.05=0.0415 мин

tоп=0.83+0.0415=0.8715 мин

tоб=0.8715*0.05=0.043575 мин

tотд=0.8715*0.03=0.026145 мин

Общая

tшт=1.8711+0.94122=2.81232 мин

Операция 010 Зубофрезерная

1. Расчет длины рабочего хода Lр. х. в мм по формуле (9):

Lр. х.=61+27+0=88 мм

2. Назначение подачи на оборот детали Sо в мм/об по формуле (10):

а) определение рекомендуемой подачи по нормативам:

Sо=1.6 мм/об

б) уточнение подачи по паспорту станка:

So=1.6 мм/об

3. Расчет скорости резания U в м/мин и числа оборотов фрезы n в минуту по формулам (5), (6) и (11):

а) определение рекомендуемой подачи по нормативам:

U=56 м/мин

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

б) расчет числа оборотов фрезы в минуту:

n=1000*563.14*80=222.9 об/мин

в) уточнение числа оборотов фрезы по паспорту станка:

n=220 об/мин

г) уточнение скорости резания по принятому числу оборотов:

U=3.14*80*2201000=55.3 м/мин

4. Расчет машинного времени tм в мин (на одну деталь) по формуле (12):

tм=88*131.6*220*1.1=3.3 мин

Таблица 9 – Режимы резания на операцию 010 Зубофрезерная

| Lр. х., мм | Sо, мм/об | U, м/мин | n, об/мин | tм, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 1.6 | 55.3 | 220 | 3.3 |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

tшт=3.3+0.165+0.17325+0.10395=3.7422 мин

tв=3.3*0.05=0.165 мин

tоп=3.3+0.165=3.465 мин

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 57 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

tоб=3.465*0.05=0.17325 мин

tотд=3.465*0.03=0.10395 мин

Операция 015 Шлицефрезерная

Таблица 10 – Режимы резания на операцию 015 Шлицефрезерная

| Lр. х., мм | Sо, мм/об | U, м/мин | n, об/мин | tм, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 2.2 | 23.6 | 300 | 1.3 |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

tшт=1.3+0.065+0.06825+0.04095=1.4742 мин

tв=1.3*0.05=0.065 мин

tоп=1.3+0.065=1.365 мин

tоб=1.365*0.05=0.06825 мин

tотд=1.365*0.03=0.04095 мин

Операция 030 Шлифовальная

Таблица 11 – Режимы резания на операцию 030 Шлифовальная

| Поверхность | Uкр, м/сек | U, м/мин | n, об/мин | Sм, мм/мин | tвых, мин | aвых, мм | tм, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установ А |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø50k6 | 35 | 40 | 254.8 | 3.9 | 0.17 | 0.02 | 0.8 |
| Установ Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø30k6 | 35 | 39.9 | 424.6 | 4.4 | 0.18 | 0.035 | 0.8 |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

Установ А

tшт=0.8+0.04+0.042+0.0252=0.9072 мин

tв=0.8*0.05=0.04 мин

tоп=0.8+0.04=0.84 мин

tоб=0.84*0.05=0.042 мин

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 58 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

tотд=0.84*0.03=0.0252 мин

Установ Б

tшт=0.8+0.04+0.042+0.0252=0.9072 мин

tв=0.8*0.05=0.04 мин

tоп=0.8+0.04=0.84 мин

tоб=0.84*0.05=0.042 мин

tотд=0.84*0.03=0.0252 мин

Операция 035 Зубошлифовальная

Таблица 12 – Режимы резания на операцию 035 Зубошлифовальная

| Lр. х., мм | sм, мм/мин | P, кГ | nu, об/мин | n∂, об/мин | u | tм, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 200 | 30 | 760 | 684 | 2 | 0.7 |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

tшт=0.7+0.035+0.03675+0.02205=0.7938 мин

tв=0.7*0.05=0.035 мин

tоп=0.7+0.035=0.735 мин

tоб=0.735*0.05=0.03675 мин

tотд=0.735*0.03=0.02205 мин

Операция 040 Шлицешлифовальная

Таблица 13 – Режимы резания на операцию 040 Шлицешлифовальная

| Uкр, м/сек | sм, м/мин | st, мм/дв. ход | yn, мм | uвых | aвых, мм | u0 | tм, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 6.9 | 0.036 | 36 | 2 | 0.02 | 55 | 19.9 |

Расчет норм времени по формулам (15-19):

tшт=19.9+0.995+1.04475+0.62685=22.5666 мин

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 59 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

tв=19.9*0.05=0.995 мин

tоп=19.9+0.995=20.895 мин

tоб=20.895*0.05=1.04475

tотд=20.895*0.03=0.62685 мин

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Выбор и описание приспособления

На операцию 005 Токарная с ЧПУ было спроектировано станочное

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

приспособление, основой которого является 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон.

Разработка схемы установки детали:

Рисунок 42 – Эскиз теоретической схемы установки детали (Установ А)

Рисунок 43 – Эскиз теоретической схемы установки детали (Установ Б)

Разработка схемы базирования:

Рисунок 44 – Эскиз теоретической схемы базирования (Установ А)

Рисунок 45 – Эскиз теоретической схемы базирования (Установ Б)

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 61 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Теоретическая схема закрепления детали в станочном приспособлении:

Рисунок 46 – Эскиз закрепления детали в станочном приспособлении (Установ А)

Рисунок 47 – Эскиз закрепления детали в станочном приспособлении (Установ Б)

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 62 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Схема станочного приспособления с элементами автоматизации:

Рисунок 48 – Эскиз станочного приспособления

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2 Разработка чертежа общего вида приспособления

По спроектированному станочному приспособлению был разработан его чертеж, а также спецификация.

Принцип действия станочного приспособления:

Три оси закреплены в корпусе патрона. На осях установлены рычаги, на концах которых имеются оси, несущие свободно посаженные сухари. Сухари помещаются в выемках ползунов, а оставшиеся сухари в выемках муфты. Действие тяги передается через муфту на рычаги, которые поворачиваются на осях и перемещают ползуны с кулачками в радиальном направлении (к центру или от центра патрона).

Для переналадки патрона на закрепление детали другого размера служат винты с трапецеидальной резьбой, на которых нарезаны зубья, зацепляющиеся с плоским зубчатым колесом. Зубчатое колесо центрируется на кольце, которое прикреплено к корпусу патрона тремя винтами.

При повороте ключом винта повернется зубчатое колесо и передаст вращение двум другим винтам. Винты, вращаясь, не могут перемещаться вдоль своей оси, так как этому мешают выступы ползунов, входящие в выточки винтов, а кулачки не могут повернуться, но перемещаются под действием нарезки винтов по Т-образным пазам корпуса патрона.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 63 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 49 – Эскиз станочного приспособления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместе с завершением разработки технологического процесса изготовления детали “Вал-шестерня” можно подвести итоги. В процессе разработки выполнялись различные расчеты, благодаря которым были подобраны станки для каждой операции, режущие инструменты и технологическая оснастка для каждого станка. Обработка детали в основном происходит на универсальных станках, но токарная операция производится на станках с ЧПУ, так как на этой операции довольно большой и трудоемкий процесс обработки детали.

Было проанализировано назначение, характеристика и технологичность детали, а также метод получения заготовки; проведен анализ технологического оборудования, применяемой оснастки и режущего инструмента; описана конструкция и сделан расчет станочного приспособления; проведен расчет потребного количества оборудования, численности производственного персонала, а также технико-экономических показателей.

Все поставленные задачи курсового проекта были достигнуты.

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 64 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

|  |  |  |  |  | ЮУрГТК 15.02.16 КП 24.15.001 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 65 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1. Адаскин А. М., Колесов Н. В. “Современный режущий инструмент” Машиностроение 2022 год

2. Барановский Ю. В. “Режимы резания металлов” Справочник. Москва 1972.

3. Бабичев А. П., Мортенко П. Д., Рысеева Т. Н., Чукарина И. М. “Справочник инженера-технолога в машиностроении” Машиностроение 2013 год

4. Гузеев В. И., Батуев В. А., Сурков И. В. “Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением” Москва машиностроение 2007 год

5. Дополнительный справочник-каталог Corokey, 2015.

6. Каширин Н. А., Морозов И. М., Батуев В. А. “Технологическая документация при выполнении дипломных и курсовых проектов” Челябинск: ЮУрГУ, 2014.

7. Марголит Р.Б. “Эксплуатация и наладка станков с программным управлением и промышленных роботов” М.: машиностроение, 2013.

8. Попов Л. М. “Оборудование автоматизированного машиностроительного производства: Методические указания для курсового проектирования” Челябинск ЧГПУ 2020 год

9. Справочник-каталог Corokey, 2015.

10. Чернов Н.Н.  “Металлорежущие станки” М.: Машиностроение,  2013, 416с.