Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) в г. Миассе

Факультет «Машиностроительный»

Кафедра «Технология производства машин»

Станочный ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
следящий ПРИВОД С АВТОНОМНЫМ 
ЗАДАТЧИКОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Динамика и регулирование гидропневмосистем»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЮУрГУ– 15.03.02.2020.    ПЗ

Нормоконтролер, доцент	Руководитель, доцент

Зезин В.Г.		Зезин В.Г.

2020 г		2020 г

Автор работы (проекта)

Студент группы 513

И.О. Ф.

2020 г

Курсовой проект защищен

с оценкой (прописью, цифрой)

Зезин В.Г.

2020 г

Миасс 2020

- Оглавление

Оглавление	2

Задание на курсовую работу студента	3

Введение	6

1 Динамическая математическая модель привода	8

1.1 Расчетная схема и допущения	8

1.2 Уравнения нелинейной математической модели	9

1.3 Уравнения линеаризованной математической модели	10

2 Составление и преобразование структурной схемы  ЛЭГП с АЗП	12

2.1 Динамическая модель системы в изображениях	12

2.2 Структурная схема системы при возмущении по каналу управления	12

2.3 Структурная схема и передаточная функция привода при 
возмущении по нагрузке	14

3 Расчет постоянных параметров динамической  модели привода	16

3.1 Расчет статических характеристик привода	16

4 Исследование динамических характеристик  привода	18

4.1 Задачи и метод исследований	18

4.2 Исследование качества регулирования при воздействии по каналу управления	19

4.3 Исследование динамики привода при воздействии по возмущению	23

4.4 Исследование устойчивости с использованием алгебраического 
критерия	25

Заключение	27

Библиографический список	29

Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) в г. Миассе

Факультет «Машиностроительный»

Кафедра «Технология производства машин»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

(А.В. Плаксин)

2020 г.

- Задание
на курсовой проект студента

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Группа

- Дисциплина «Динамика и регулирование гидропневмосистем»

- Тема работы: Станочный электрогидравлический следящий привод с автономным задатчиком перемещения

- Срок сдачи студентом законченной работы - 25.04.2020.

- Перечень вопросов, подлежащих разработке

  - Анализ функциональной схемы и разработка динамической математической модели привода, приведенной на рисунке 1.

  - Линеаризация динамической модели

  - Построение структурной схемы и передаточной функции привода при входном воздействии по каналу управления и по каналу возмущения

  - Определение статических характеристик привода и расчет коэффициентов линейной динамической модели

  - Анализ динамических характеристик привода, в том числе:

    - Определение ЛАЧХ и ФЧХ нескорректированной системы

    - Определение коэффициента обратной связи, обеспечивающих требуемое качество регулирования

    - Построение ЛАЧХ и ФЧХ скорректированной системы

    - Расчет переходного процесса при воздействии по каналу управления и каналу возмущения

    - Определение позиционирования рабочего органа при регулировании

    - Определение запасов устойчивости по амплитуде и по фазе

    - Анализ устойчивости системы с применением алгебраического критерия

  - Заключение

  - Графическая часть (функциональная и структурная схема привода, фактическая и скорректированная ЛАФЧХ, переходный процесс)

- Технические требования к электрогидравлическому следящему приводу

  - Выполняемая технологическая операция	точение

  - Диаметр обрабатываемой детали d, мм 	95

  - Длина обрабатываемой детали L, мм	950

  - Масса, приведенная к штоку гидроцилиндра М, кг	225

  - Плотность рабочей жидкости , кг/м3	900

  - Диаметр поршня гидроцилиндра d, мм	95

  - Время переходного процесса tп, не более, с	0,15

  - Максимальное перерегулирование , не более, % 	30

  - Количество колебаний рабочего стола в 
переходном процессе	не более трех

Рисунок 1 – Принципиальная функциональная схема привода: 
1 – силовой стол; 2 – рабочий орган; 3 – гидроцилиндр; 4 – устройство 
обратной связи; 5 – автономный задатчик перемещения; 6 – шаговый 
электродвигатель; 7 – механизм сравнения

- Календарный план

| Наименование разделов курсовой работы (проекта) | Срок выполнения разделов работы (проекта) | Отметка о выполнении руководителя |
| --- | --- | --- |
| Анализ функциональной схемы и разработка динамической математической модели привода | 20.02.2020 |  |
| Линеаризация динамической модели | 25.02.2020 |  |
| Построение структурной схемы и передаточной функции привода | 30.02.2020 |  |
| Определение статических характеристик привода и расчет коэффициентов линейной динамической модели | 05.03.2020 |  |
| Определение ЛАЧХ и ФЧХ нескорректированной системы | 10.03.2020 |  |
| Определение коэффициента главной обратной связи, обеспечивающего требуемое качество регулирования | 20.03.2020 |  |
| Расчет переходного процесса при ступенчатом единичном воздействии по каналу управления и каналу возмущения | 30.03.2020 |  |
| Определение ошибки позиционирования рабочего органа при регулировании | 05.04.2020 |  |
| Определение запасов устойчивости по амплитуде и по фазе | 10.04.2020 |  |
| Анализ устойчивости с использованием алгебраического критерия | 15.04.2020 |  |
| Заключение | 20.04.2020 |  |
| Графическая часть | 25.04.2020 |  |
| Оформление ПЗ | 25.04.2020 |  |

Руководитель работы 		Зезин В.Г.

(подпись)

Студент		/Ф. И. О	/

- Введение

Выпускаемые в настоящее время агрегатные, шлифовальные, фрезерно-центровальные и другие гидрофицированные станки для массового автоматизированного производства имеют, как правило, гидравлический привод с путевым управлением.

Это не позволяет встраивать их в ГПС и требует разработки принципиально иных схем построения приводов, которые обеспечивают, во-первых, автоматизацию переналадок циклов движения силовых узлов при смене объектов производства и, во-вторых, максимальную унификацию базовых деталей станков и силовой части приводов в обычном и новом исполнении, предназначенном для ГПС.

Указанная цель может быть реализована при использовании линейного электрогидравлического привода (ЛЭГП) с автономными задатчиками перемещений (АЗП) в качестве управляющих устройств. Принципиальная функциональная схема привода показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная функциональная схема ЛЭГП с АЗП

Силовой стол 1 с установленным на нем рабочим органом (РО) 2 перемещается от гидроцилиндра 3. Скорость и ход устанавливаются автономным задатчиком, выполненным в виде отдельного устройства 5, состоящего из управляющего шагового двигателя (ШД) 6, дросселирующего распределителя 8, механизмов сравнения 7 и обратной связи 4. При работе ЛЭГП с АЗП сигнал от системы ЧПУ в виде угла поворота ШД поступает в механизм сравнения, который перемещает распределитель в сторону уменьшения рассогласования между заданным положением, определяемым шаговым двигателем, и фактическим положением рабочего органа.

Выбор рассмотренной схемы объясняется следующими преимуществами, которые дает ЛЭГП с АЗП:

• гидроцилиндр обеспечивает отсутствие промежуточных передач между двигателем и рабочим органом станка, малую инерционность подвижных частей и как следствие высокое быстродействие, хорошую плавность хода в широком диапазоне изменения скоростей;

• автономный задатчик позволяет охватить конечное звено (РО станка) отрицательной обратной связью по положению и тем самым повысить точность и жесткость (в частности, компенсировать упругие и тепловые деформации, возникающие в силовых элементах привода), а также предохранить его звенья от поломок при перегрузках благодаря возможности установки дополнительных предохранительных элементов;

• используемый в качестве задающего шагового электродвигателя задатчик обеспечивает простую и надежную конструкцию привода, так как в этом случае отпадает необходимость в установке датчиков обратной связи и применении соответствующих электронных схем управления.

Кроме того, выполнение задатчика в виде малогабаритного автономного устройства обеспечивает легкость встраивания в существующее оборудование, что позволяет унифицировать силовые узлы станков обычного исполнения, предназначенных для ГПС.

- Динамическая математическая модель привода

Расчетная схема и допущения

Цель расчета – определение статических (точность, тяговая сила) и динамических (устойчивость, качество переходного процесса) характеристик ЛЭГП с АЗП.

Основными элементами привода являются силовая часть (рабочий орган и гидроцилиндр) и управляющее устройство в виде автономного задатчика перемещений. Поэтому конечной задачей расчета является получение зависимостей, связывающих выходные характеристики привода с параметрами указанных звеньев.

Схема ЛЭГП с АЗП, учитывающая динамику рабочего органа (инерционная нагрузка, сила трения, полезная нагрузка), гидроцилиндра (развиваемая сила, расход, сжимаемость масла), гидрораспределителя (устройство управления расходом и перепадом давления в цилиндре) и кинематических цепей АЗП (чувствительные и сравнивающие элементы), приведена на рисунке 3.

При составлении уравнения движения привода сделаны следующие допущения:

• функции, описывающие расходные и силовые характеристики элементов привода, непрерывны;

• динамикой задающего электродвигателя пренебрегается

• давление в напорной магистрали постоянно;

• давлением слива пренебрегается;

• люфты и упругость в передаточных цепях АЗП отсутствуют;

• насыщение по расходу и давлению не происходит;

• положение рабочего органа соответствует среднему положению поршня в цилиндре;

• перетечками в цилиндре и золотнике пренебрегается.

Рисунок 3 – Расчётная схема ЛЭГП с АЗП

Уравнения нелинейной математической модели

В соответствии со вторым законом Ньютона уравнение движения стола станка и связанного с ним поршня гидроцилиндра

,

где М – масса рабочего органа, кг; х – перемещение стола, м; Fp – сила давления, приложенная к поршню гидроцилиндра, Н; Т – суммарная сила трения в направляющих и уплотнениях штока, Н; R – полезная нагрузка, Н.

,

где F – площадь поверхности поршня, м2; р1, р2 – давления в полостях цилиндра.

Уравнения неразрывности потоков рабочей жидкости с учетом ее сжимаемости в полостях цилиндра имеют следующий вид:

где Q1 и Q2 – расходы рабочей жидкости, идущей в полость 1 и сливающейся из полости 2 гидроцилиндра, м3/с; V = FL/2 – объем полости гидроцилиндра, м3 (L – длина хода, м); B = 1,5·109 Па – модуль упругости рабочей жидкости.

Условие замыкания привода обратной связью

,

где у – смещение золотника из нейтрального положения (открытие щели), м; φ – угол поворота ШД, рад; Kд, Kос – передаточные отношения цепей управления АЗП.

На основании выражений (16) – (18) запишем систему уравнений, описывающих движение привода:

,

Расход масла через кромки золотника определяется по формулам

где μ = 0,7 – постоянный коэффициент расхода; b – ширина щели золотника, м; рн – давление в напорной линии, Па; ρ = 900 кг/м3 – плотность рабочей жидкости.

Движение привода при установившейся скорости описывается алгебраическими уравнениями, полученными из формул ,  в результате приравнивания к нулю соответствующих производных (значения величин при установившейся скорости – с индексом «ноль»):

,

Уравнения линеаризованной математической модели

Для анализа динамических характеристик привода, в том числе для определения областей устойчивой работы, необходимо провести линеаризацию уравнений , . Смысл ее заключается в представлении нелинейных функций в виде линейных в окрестностях заданной точки (в нашем случае в окрестностях точки, характеризующей установившееся движение привода по формулам ).

Линеаризуя уравнения  для расхода рабочей жидкости, получим

где  – коэффициенты линеаризации по перемещению золотника;  – коэффициенты линеаризации по давлению.

Подставив уравнения  в систему уравнений  и проведя линеаризацию для других переменных, получим:

Учитывая, что производные от постоянных величин  равны нулю, а  и вычитая из выражений  формулы , найдем:

Обозначим отклонение перепада давления в полостях гидроцилиндра через p и вычтем из третьего четвертое уравнение системы . Тогда, учитывая, что  (см. раздел 4.4), получим

где , .

Составление и преобразование структурной схемы 
ЛЭГП с АЗП

Динамическая модель системы в изображениях

Перейдя в системе  к изображениям, будем иметь

или

Структурная схема системы при возмущении по каналу управления

Структурная схема привода при возмущении по каналу управления, соответствующая уравнениям , показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структурная схема ЛЭГП с АЗП

Схема позволяет наглядно показать взаимосвязь элементов привода с помощью следующих передаточных функций.

Угол поворота ШД преобразуется в смещение золотника

.

Смещение золотника из нейтрального положения приводит к увеличению объема масла, поступающего в полость гидроцилиндра и вытесняемого из нее:

.

Часть этого объема идет на сжатие масла

.

Под нагрузкой расход в гидрораспределителе уменьшается

,

а возникший перепад давления, воздействуя на площадь поршня F, создает силу Fp, которая затрачивается на преодоление сил инерции движущихся масс:

;

трения в направляющих и уплотнениях штока

и полезной нагрузки R.

Расход масла, затрачиваемый на перемещение (х) штока, характеризуется звеном:

.

а жесткая отрицательная обратная связь между штоком исполнительного цилиндра и золотником гидроусилителя – звеном

.

После преобразования структурной схемы по правилам, известным из теории автоматического регулирования, получаем передаточную функцию разомкнутой системы

,

где K – коэффициент усиления; Т – постоянная времени; ξ – коэффициент демпфирования. Эти коэффициенты связаны с параметрами привода следующим образом:

;

;

.

Передаточная функция замкнутой системы, охваченной обратной связью с учетом

,

где .

Структурная схема и передаточная функция привода при возмущении по нагрузке

Составим структурную схему привода, входным воздействием в которой будет возмущение по нагрузке . Считая, что в данном случае возмущение по управлению отсутствует, то есть , из схемы рисунка 4, получаем структурную схему, приведенную на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структурная схема привода при возмущении по нагрузке

После преобразований данная структурная схема может быть приведена к виду, показанному на рисунке 6.

Рисунок 6 – Эквивалентная структурная схема привода при 
возмущении по нагрузке

Передаточные функции  имеют вид

где постоянные времени Т1, Т2, Т3 находятся по формулам

.

Передаточная функция разомкнутой цепи

.

Передаточная функция замкнутой системы, соответствующая данной структурной схеме, имеет вид

,

или, используя ранее введенные обозначения , , ,

.

Расчет постоянных параметров динамической 
модели привода

Расчет статических характеристик привода

Внешняя нагрузка R0, преодолеваемая приводом, представляет собой усилие подачи режущего инструмента и связана с силой резания Fz формулой [1]

,

где kтр – коэффициент трения в направляющих (kтр = 0,15).

Сила резания находится по эмпирической формуле в зависимости от режимов резания [1]

,

где CF, х, у, n – эмпирические параметры, зависящие от режима резания; tp – глубина резания, мм; sp – подача резца, мм/об; vp – скорость резания, м/мин. Для данного проекта можно принять: CF = 16400; х 0,9; у = 0,75; n = 0,15; tp = 0,05…3 мм; sp = 0,03…0,2 мм/об; vp = 50…150 м/мин.

Площадь поршня гидроцилиндра F и давления р10, р20 найдем из уравнений стационарного движения рабочего стола со скоростью

.

Первое уравнение системы  для данного режима примет вид

Из второго, третьего и последнего уравнений  следует

.

Третье уравнение системы , учитывая, что , запишем в виде

.

Из  получаем давление р20 на сливе

Давление в напорной полости гидроцилиндра находим из

.

После этого давление подачи на насосной станции рн найдется по формуле .

Объем рабочей полости привода находим по формуле

,

где L – длина обрабатываемой заготовки.

Для расчета постоянной времени, коэффициента относительного демпфирования и коэффициентов передачи используем следующие данные. Плотность рабочей жидкости принимаем равной , геометрическую характеристику золотника – , коэффициент вязкого трения – λ = 1,5·10 4 кг/с, модуль упругости рабочей жидкости B = 1,5·10 9 Па.

Величины постоянных параметров динамической модели, полученные после подстановки численных данных в приведенные формулы, занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Постоянные параметры динамической модели

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление за насосом | рн | МПа | 1,55 |
| Давление в рабочей полости ГЦ | p10 | МПа | 1,55 |
| Давление в сливной полости ГЦ | P20 | кПа | 3,38 |
| Скорость стационарного движения рабочего органа | v0 | м/с | 0,001396 |
| Коэффициенты линеаризации функции расхода по перемещению золотника напорной полости | Ky2 = Ky1 | м3/(см) | 2,7410 – 3 |
| Коэффициенты линеаризации функции расхода по давлению в напорной полости | Kр1 = Kр2 | м4с/кг | 1,6210 – 9 |
| Объем системы | V | м3 | 3,7310 – 3 |
| Нагрузка на шток гидроцилиндра | R | Н | 12189,2 |
| Постоянная времени | Т | с | 0,001947 |
| Коэффициент относительного демпфирования |  | – | 0,699 |
| Коэффициент усиления прямой цепи системы | K | м/м | 0,146 |
| Первая постоянная времени | Т1 | с | 0,015 |
| Вторая постоянная времени | Т2 | с | 0,00153 |
| Третья постоянная времени | Т3 | с | 0,002925 |

Исследование динамических характеристик 
привода

Задачи и метод исследований

Основными задачами исследования динамических характеристик системы автоматического регулирования являются:

- обеспечение устойчивости системы;

- обеспечение требуемых показателей качества процесса регулирования.

Заданием на проектирование показатели качества регулирования привода заданы в виде ограничений на:

- время переходного процесса tп;

- максимальное перерегулирование ;

- количество колебаний в переходном процессе.

Для исследования динамических характеристик систем автоматического регулирования чаще всего применяется аппарат логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик. Для систем с неизменной структурой, что имеет место в нашем случае, суть метода заключается в следующем [2].

- Строится фактические ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого контура системы регулирования при коэффициенте обратной связи, равном единице.

- Исходя и требований к качеству регулирования, ось частот на логарифмической амплитудной характеристике этого разомкнутого контура смещают параллельно себе вниз так, чтобы обеспечивались запасы по амплитуде (6…8 дБ) и по фазе (30…40 °), рисунок 7. При таком расположении ЛАЧХ перерегулирование не превысит ~ 30 %.

Рисунок 7 – Требуемые запасы устойчивости по фазе и амплитуде

- Находится коэффициент обратной связи Kос, исходя из определенной величины смещения ЛАЧХ Lсм

.

- С учетом полученной величины Kос определяется АФЧХ замкнутой системы и рассчитывается переходный процесс при единичном ступенчатом воздействии на входе. Если качество переходного процесса не удовлетворяет предъявленным требованиям (перерегулирование или количество колебаний больше, чем требуется), то коэффициент обратной связи Kос уменьшается

Если путем изменения только коэффициента обратной связи не удается выполнить требования по качеству регулирования, то структура системы должна быть изменена – в нее должны быть добавлены корректирующие звенья.

Если порядок системы не высокий, то исследование устойчивости может быть выполнено и при помощи алгебраических критериев, например, критерия Гурвица.

Исследование качества регулирования при воздействии по каналу управления

Расчеты частотных характеристик системы и переходного процесса, необходимые для исследований, выполнялись по программе, написанной на языке VBA (файл ResearchDynamic.хlsm).

Передаточная функция разомкнутой системы  для рассматриваемого случая, с учетом данных таблицы 1, имеет вид

.

ЛАЧХ и ФЧХ, соответствующие передаточной функции  при Kос = 1, показаны на рисунке 8.

Рисунок 8 – ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого контура нескорректированной системы: L – ЛАЧХ;  – ФЧХ; Lас – асимптоты ЛАЧХ

В соответствии с этими данными величина смещения ЛАЧХ составляет Lсм = 65,8 дБ. Откуда находим

.

График вещественной частотной характеристики замкнутой системы при Kос = 1952 приведен на рисунке 9, а рассчитанный с ее помощью график переходного процесса при ступенчатом единичном изменении положения золотника у =
= 1(t) – на рисунке 10.

Рисунок 9 – Вещественная частотная характеристика замкнутой системы

Рисунок 10 – Переходная характеристика замкнутой системы

В соответствии с данными рисунка 10 перерегулирование составляет 29 %, а время переходного процесса равно

.

Сам переходный процесс сопровождается тремя колебаниями рабочего стола.

Таким образом, требования по качеству регулирования при воздействии по каналу управления выполнены. Найденная величина коэффициента

должна использоваться при настройке устройства обратной связи.

Заметим, что в рассматриваемом примере привода реализуется довольно высокий коэффициент относительного демпфирования  = 0,699. При других сочетаниях конструктивных и рабочих характеристик привода он может быть значительно ниже. Это приведет к появлению резонансного пика на амплитудно-частотной характеристике, уменьшающему запас устойчивости системы, и к довольно значительной колебательности в переходном процессе. Проанализируем зависимость коэффициента  от конструктивных параметров привода, которая описывается формулой . Учитывая, что в нашей конструкции  и обычно , из этой формулы получаем соотношение

.

Таким образом, улучшению демпфированности привода при прочих равных условиях способствует увеличение массы рабочего органа, а также уменьшение площади поршня гидроцилиндра и хода поршня гидроцилиндра.

Определим погрешность регулирования. Так как система имеет астатизм первого порядка*, то статическая погрешность хст = 0.

Для определения скоростной ошибки хv находима добротность по скорости K. ЛАЧХ разомкнутой скорректированной системы (с Kос = 31,6) приведена на рисунке 11.

Как следует из рисунка 11, низкочастотная асимптота ЛАЧХ с наклоном 20 дб пересекает ость частот при  = 275 1/с. (Заметим, что эта же частота равна и частоте среза, то есть с = 275 1/с.) Следовательно

.

Установившаяся скорость перемещения рабочего органа равна v =
= 1,396 мм/с. Таким образом, установившаяся ошибка положения резца при постоянной скорости подачи составляет

.

Определим запасы устойчивости. В соответствии с данными рисунка 11 запас по фазовому углу при частоте среза составляет

.

- Рисунок 11 – ЛАЧХ и ФЧХ скорректированной разомкнутой системы: 
L – ЛАЧХ;  – ФЧХ; Lас – асимптоты ЛАЧХ

Запас устойчивости по амплитуде при частоте перехода фаз составляет

.

На рисунке 12 показан график АФЧХ разомкнутой системы, откуда видно, что годограф АФЧХ не охватывает точку с координатами – 1, i0 и имеется значительный запас устойчивости, как по амплитуде, так и по фазе.

Рисунок 12 – АФЧХ разомкнутой системы

Исследование динамики привода при воздействии по возмущению

Передаточная функция прямой цепи W1 и обратной связи Wос системы для данного случая описывается формулами . Используя эти формулы и численные данные математической модели из таблицы 1, с использованием программы ResearchDynamic находим вещественную частотную характеристику замкнутой системы, которая показана на рисунке 13.

- Рисунок 13 – Вещественная частотная характеристика привода при 
возмущении по нагрузке

С использованием данной вещественной частотной характеристики рассчитан переходный процесс при ступенчатом уменьшении силы нагрузки, действующей на шток гидроцилиндра, на R = 1 Н. График переходного процесса приведен на рисунке 14.

Из приведенных данных видно, что время переходного процесса, как и при воздействии по управления составляет 0,05 с при трех колебаниях рабочего органа. Максимальное перерегулирование равно  32,5 %.

ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой системы при воздействии по возмущению показаны на рисунке 15. Как следует из этих данных, имеется запас устойчивости системы по фазе при частоте среза зап = 30 . Для определения запаса устойчивости по амплитуде рассмотрим выражение передаточной функции разомкнутой системы . Данное выражение описывает передаточную функцию последовательного соединения двух апериодических звеньев, интегрирующего звена и форсирующего звена первого порядка. Фазо-частотная характеристика такого соединения асимптотически стремится к – 180 , а амплитудно-частотная – к нулю. Следовательно, запас устойчивости по амплитуде составляет .

- Рисунок 14 – Переходная характеристика системы при единичном 
ступенчатом уменьшении нагрузки на выходное звено привода

- Рисунок 15 – ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой системы при возмущении по нагрузке 
на шток гидроцилиндра: L – ЛАЧХ;  – ФЧХ; Lас – асимптоты ЛАЧХ

Необходимо также заметить, что как следует из рисунка 14, при возмущении по нагрузке возникает статическая ошибка регулирования. Причиной этого, несмотря на отмеченный выше астатизм системы, является то, что интегрирующее звено в структурной схеме привода располагается за местом приложения нагрузки (см. структурную схему на рисунке 4).

Проанализируем влияющие на статическую ошибку факторы. Так как в данном случае передаточная функция ошибки по нагрузке совпадает с передаточной функцией ФR(s), то величину статической ошибки R можно определить по формуле

,

где R(s) – изображение возмущения по нагрузке.

Как следует из формулы, для уменьшения статической ошибки регулирования при действии возмущений по нагрузке необходимо уменьшать величину коэффициента влияния давления на расход Kp, а также увеличивать площадь поршня гидроцилиндра и коэффициент влияния перемещения золотника на расход Ky. (Возможность увеличения коэффициента обратной связи Kос отсутствует, так как его величина определяется при настройке системы на требуемое качество переходного процесса при воздействии по управлению.) Заметим, что увеличение F, как следует из , одновременно приводит к уменьшению Kp. Однако, увеличение F, в соответствии с  ухудшает демпфированность и, следовательно, устойчивость системы. Заметим, что внедрение мероприятий по уменьшению статической ошибки приведет и к уменьшению абсолютной величины колебаний резца.

Таким образом, в случае необходимости улучшения реакции системы на воздействие по нагрузке, следует выбирать насосный агрегат с максимально высоким давлением и силовой гидроцилиндр с максимально допустимым диаметром из условия качества переходного процесса при воздействии по управлению.

Для нашего привода статическая ошибка при единичном ступенчатом возмущении по нагрузке составляет .

В целом проведенный анализ показывает, что устойчивость гидропривода при воздействии возмущений по нагрузке обеспечивается.

Исследование устойчивости с использованием алгебраического критерия

В соответствии с , характеристическое уравнение для замкнутой системы при воздействии по управлению имеет вид

.

Согласно критерию Гурвица для устойчивости системы третьего порядка необходимо и достаточно, чтобы произведение коэффициентов при средних членах характеристического уравнения было больше произведения коэффициентов при крайних членах. То есть

.

или, подставляя выражения … для констант

.

Учитывая, что обычно , неравенство  можно записать в виде

.

или, с учетом того, что ,

.

Из  следует, что увеличению устойчивости привода способствует увеличение коэффициента трения, площади поршня, коэффициента влияния давления на расход рабочей жидкости и уменьшение полного хода поршня. Уменьшает устойчивость увеличение коэффициента влияния перемещения золотника на расход рабочей жидкости и увеличение коэффициента обратной связи. Как видим, применение алгебраического критерия позволяет легко проанализировать влияние отдельных конструктивных параметров привода на его устойчивость.

Для рассмотренного примера привода левая часть неравенства  равна

.

То есть условие устойчивости выполнено.

Сравнивая выражения  и  передаточных функций при воздействии по управлению и возмущению, видим, что их знаменатели совпадают. Следовательно, условие устойчивости привода в случае воздействия возмущения со стороны нагрузки будет таким же, как и условие устойчивости при воздействии управляющего сигнала. Следовательно, дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивости привода при воздействии по нагрузке не требуется.

Таким образом, применение алгебраического критерия также подтвердило правильность выбора настроек привода с точки зрения устойчивости его регулирования.

- Заключение

Проведены исследования динамики станочного электрогидравлического привода с автономным задатчиком положения.

- Составлена нелинейная динамическая математическая модель привода, выполнена ее линеаризация.

- Получены передаточные функции привода при воздействии по каналу управления и по каналу нагрузки.

- Для технологической операции точения рассчитаны параметры установившегося режима движения рабочего органа и определены основные параметры силового гидроцилиндра, гидрораспределителя и коэффициенты линеаризованных уравнений динамики.

- Исходя из заданных требований к качеству регулирования, при помощи аппарата логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик определена величина коэффициент обратной связи положения рабочего органа и перемещения золотника гидрораспределителя Kос = 1952.

- Построена амплитудно-фазочастотная характеристика замкнутой системы. С использованием вещественной частотной характеристики рассчитан переходный процесс при единичном ступенчатом воздействии по каналу управления. Время переходного процесса составляет tп = 0,05 с, максимальное перерегулирование  = 29 % при трех колебаниях рабочего органа в течение установления стационарного состояния.

- Определены запасы устойчивости регулирования по амплитуде Азап = 0,603 и по фазовому углу зап = 46,5 .

- Определена ошибка позиционирования рабочего органа при регулировании х = 0,005 мм, которая обусловлена только скоростной ошибкой. Статическая ошибка регулирования отсутствует, так как система имеет астатизм первого порядка.

- Исследована динамика гидропривода при воздействии возмущений по нагрузке на шток гидроцилиндра. Показано, что при возмущении по нагрузке запас устойчивости по фазовому углу составляет лишь зап = 30  при запасе устойчивости по амплитуде Азап  . Переходный процесс при воздействии по нагрузке дится не более 0,05 с и при максимальном перерегулировании 32,5 %.

Кроме того возмущение по нагрузке создает статическую ошибку позиционирования резца, которая может быть уменьшена путем увеличения давления в подающей магистрали или увеличения диаметра поршня силового гидроцилиндра. Уменьшение статической ошибки приводит и к уменьшению абсолютной величины амплитуды колебаний рабочего органа.

- Исследована устойчивость регулирования с использованием критерия Гурвица. Определены конструктивные параметры системы, влияющие на устойчивость.

Увеличению устойчивости привода способствует увеличение коэффициента трения, площади поршня, коэффициента влияния давления на расход рабочей жидкости и уменьшение полного хода поршня. Уменьшает устойчивость увеличение коэффициента влияния перемещения золотника на расход рабочей жидкости и увеличение коэффициента обратной связи.

- Показано, что условие устойчивости при воздействии по нагрузке аналогично условию устойчивости при воздействии по каналу управления.

- Библиографический список

- Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под ред. А. Г. Косиловой и Р. Г. Мещеряковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985 – Т. 1. – 656 с.; Т. 2. – 696 с.

- Попов Д.Н. Механика гидро- и пневмоприводов: Учеб. Для вузов. 2-е изд. стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил.

- Бесекерский, В.А., Теория систем автоматического регулирования / В.А. Бесекерский, Попов Е.П. – М.: «Наука», 1972. – 763 с.: ил.

* Система имеет астатизм первого порядка, если передаточная функция ее разомкнутой цепи содержит одно интегрирующее звено.