КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Цель: познакомиться с первичными и вторичными параметрами передачи и параметрами взаимных влияний электрических кабелей связи и основными параметрами оптических кабелей связи.

Задание:

- Рассчитать основные параметры электрических кабелей связи (задачи 1 и 2).

- Рассчитать основные параметры оптических кабелей связи (задача 3).

- Выполнить вопрос индивидуального задания, изучив и систематизировав материал согласно варианта (задача 4).

Задача № 1

Расчет первичных и вторичных параметров передачи цепи симметричного кабеля

Для заданного частотного диапазона рассчитать первичные и вторичные параметры передачи симметричной кабельной цепи звездной скрутки, расположенной в первом повиве семичетверочного кабеля.

Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2. В таблице  3 приведены справочные данные.

Построить графики частотной зависимости параметров передачи в заданном частотном диапазоне и дать их анализ.  Результаты расчетов представить в виде сводной таблицы.

Подстановку значений приводить обязательно!

Графики должны начинаться из точки f =0, а не с f1!!!

Задание и исходные данные указывать обязательно!

Таблица 1

| Заданный параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Тип изоляции | кп | сп | кб | кп | сп | кб | кп | сп | кб | кп |
| Толщина ленты, мм | 0,05 | 1,0 | 0,12 | 0,05 | 1,1 | 1,12 | 0,045 | 1,2 | 0,12 | 0,045 |
| Диаметр корделя, мм | 0,6 | - | 0,7 | 0,7 | - | 0,8 | 0,65 | - | 0,75 | 0,85 |
| f1,кГц | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Условные обозначения: кб  – кордельно-бумажная, кп – кордельно-полистирольная,  сп – сплошная полиэтиленовая

Таблица 2

| Заданный параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Материал жилы | м | м | м | а | а | а | м | м | м | а |
| Диаметр жилы, мм | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,55 |
| Материал оболочки | с | с | с | а | а | а | а | с | с | с |
| f2, кГц | 80 | 85 | 90 | 120 | 125 | 150 | 200 | 180 | 200 | 190 |
| f3,кГц | 125 | 145 | 155 | 255 | 185 | 235 | 255 | 245 | 555 | 535 |

Условные обозначения:  м – медь, а – алюминий, с - свинец

Таблица 3

| Тип изоляции | ε | tg δ ∙ 10-4 при f, кГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 100 | 180 | 250 | 550 |
| Кордельно-бумажная | 1,3 | 55 | 113 | 160 | 160 | 280 |
| Кордельно-стирофлексная | 1,2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 20 |
| Сплошная полиэтиленовая | 2,0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 |

Задача №2

Расчет параметров взаимного влияния симметричного кабеля

Рассчитать параметры взаимного влияния цепи симметричного кабеля.

Исходные данные:

- коэффициент затухания и волновое сопротивление взять из расчетов задачи №1 для всех трех частот.

Условно принять:

-  перекрываемое затухание усилительного участка  Ay , дБ в соответствие с таблицей 4;

-  емкостная связь k, пФ/км в соответствие с таблицей 4.

Номер варианта взять по последней цифре пароля.

Таблица 4

| № вар. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K, пФ/км | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Ау, дБ | 30 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |

Методические указания к решению задачи №2

Расчет параметров взаимного влияния производится на заданных частотах заданного диапазона в таблицах 1и 2. Сначала необходимо определить коэффициенты электрической и магнитной связи K12,M12. Соотношение активных и реактивных составляющих связей равно:

gωk=(5÷15)% , rωm=(20÷40)%.

Индуктивная связь m определяется из выражения:

m/k=zв2.

Коэффициенты электромагнитной связи на ближнем и дальнем концах N12,F12   рассчитываются по формулам:

N12=K12·zв+M12/zв,    F12=K12·zв-M12/zв.

В этих формулах следует подставлять модульные значения K12,M12. Переходные затухания вычислить по формулам:

A0=20lg20,46αN121-e-0,46αl, дБ;            Aз=20lg2F12l, дБ;                       Al=

=Aз+αl, дБ,

где α в дБ/км, l= Ay/α - длина усилительного участка.

Рассчитанные величины переходных затуханий сравнить с нормами. Если расчетные значения меньше нормы, то рекомендовать меры по доведению параметров до нормы.

Также по результатам расчетов построить графики полученных зависимостей (, проанализировать полученные результаты и сделать соответствующие выводы.

Задача № 3

Расчет основных параметров оптического кабеля

- Выбор варианта

Номер варианта определяется по цифрам пароля: таблица 5 - предпоследняя цифра пароля; таблица 6 - последняя цифра пароля.

2.Задание

Рассчитать параметры двухслойных оптических волокон оптического кабеля.

Выбрать в соответствии с вариантом конструкцию оптического кабеля, нарисовать эскиз поперечного сечения в масштабе 10:1 и привести полную марку кабеля и характеристики выбранной марки кабеля.

При выборе кабеля обращать внимание на тип волокна, который задан, и рабочую длины волны λ1. Характеристики выбранной марки кабеля и саму марку приводить обязательно!

Исходные данные взять в таблицах 1 и 2. Расчету подлежат: числовая апертура; нормированная частота V; число мод, распространяющихся в волокне N; коэффициент затухания α, дБ/км; уширение импульса τ, с; длина регенерационного участка для систем передачи SDH и PDH, км.

Рассчитать составляющие собственного затухания оптического волокна и построить графики частотных зависимостей αп = f(λ) и αр = f(λ).

Рассчитать и построить графики зависимостей составляющих хроматической дисперсии и результирующего значения дисперсии на длинах волн λ1, λ2, λ3. (должны быть построены следующие графики τмат=f (λ), τвв=f (λ), τпр=f (λ), τрез=f (λ))

Длина волны λ1 является основной, и расчет всех параметров подлежит производить именно на этой частоте. Остальные две длины волны λ2 и λ3 необходимы для построения требуемых зависимостей (для расчета затухания и дисперсии).

При расчете длины регенерационного участка  привести характеристики заданного в исходных  данных оптического интерфейса (для соответствующих вариантов). Необходимые для расчетов параметры взять из параметров выбранного кабеля.

Проанализировать полученные зависимости и сделать соответствующие выводы.

Рассмотреть вопрос индивидуального задания в соответствии с вариантом. Вариант выбирается согласно порядкового номера в списке группы.

Привести список литературы!

Таблица 5

| Исходные данные | Предпоследняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип световода | СМОВ (62)** | ООВ (7) | ООВ (9,5) | ГМОВ (50) | СМОВ (60) | ООВ (10) | ГМОВ (55) | ООВ (8) | ООВ (6) | ГМОВ (65) |
| Диаметр оболочки 2 b , мкм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Потери на поляризацию, tgδ | 1*10-10 | 0.5*10-12 | 0.8*10-12 | 1.5*10-10 | 1.3*10-11 | 1.1*10-12 | 2*10-11 | 1.8*10-12 | 1.4*10-12 | 0.7*10-10 |
| Длина волны λ1, мкм | 0,85 | 1,3 | 1,55 | 0,85 | 1,3 | 1,55 | 0,85 | 1,3 | 1,55 | 1,3 |
| Коэффициент преломления оболочки, n2 | 1,461 | 1,480 | 1,447 | 1,484 | 1,492 | 1,456 | 1,475 | 1,481 | 1,485 | 1,465 |
| Относительная разность показателей преломления, ∆ | 0,015 | 0,002 | 0,001 | 0,025 | 0,018 | 0,003 | 0,035 | 0,001 | 0,015 | 0,045 |
| Широкополосность системы передачи В, выраженная через скорости соответствующих потоков, Мбит/с, или тип оптического интерфейса | Е1 | S-1.1 | L-4.2 | Е3 | Е3 | U-16.2 | Е3 | L-1.1 | V-16.2 | Е2 |
| Длина волны λ2, мкм | 1,31 | 0,8 | 0,87 | 1,34 | 0,82 | 0,85 | 1,32 | 0,9 | 0,85 | 0,89 |
| Длина волны λ3, мкм | 1,56 | 1,53 | 1,33 | 1,55 | 1,57 | 1,36 | 1,5 | 1,55 | 1,33 | 1,51 |
| Уровень излучаемой мощности максимальный Pmax пер , дБм | -10 | - | - | -10 | -8 | - | -10 | - | - | 0 |
| Уровень излучаемой мощности минимальный Pmin пер , дБм | -20 | - | - | -20 | -15 | - | -20 | - | - | -5 |
| Уровень чувствительности, не более, дБм | -40 | - | - | -40 | -28 | - | -39 | - | - | -29 |
| Уровень перегрузки приемника, не менее, дБм | -15 | - | - | -15 | -8 | - | -13 | - | - | -5 |

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные | Последняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потери в разъемном соединении | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Потери в неразъемном соединении | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Системный запас ВОСП по кабелю М, дБ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

** В таблице 1 в строке «Тип световода» в скобочках указан диаметр сердцевины оптического волокна, мкм

Задание 4

Выполнить индивидуальное задание, воспользовавшись всеми доступными интернет-источниками. Привести ссылки на используемые источники. Вариант для задачи 4 – предпоследняя цифра пароля.

Варианты индивидуального задания

- Оптические коммутаторы.

- Технология изготовления ОВ.

- Оптические изоляторы (вентили).

- Компенсаторы дисперсии.

- Типы полировки торцов оптических волокон.

- Типы ОВ, используемые для DWDM-технологии.

- Типы оптических волокон согласно МСЭ-Т.

- Типы коннекторов..

- Современные рефлектометры.

- Современные сварочные аппараты.

- Оптические кабели для внутренней прокладки (особенности, производители, маркировка).

- Подводные оптические кабели (особенности, производители, маркировка).

- Оптические кабели для подвеса на опорах (особенности, производители, маркировка).

- Особенности оптических волокон рекомендации G.657 и их характеристики.

- Современные оптические волокна: их типы и характеристики.

- Оптические волокна со смещенной дисперсией: рекомендации G.655 и их характеристики.

- Оптические волокна со смещенной дисперсией: рекомендации G.653 и их характеристики.

- Оптические волокна со смещенной дисперсией: рекомендации G.654 и их характеристики.

- Оптические волокна со смещенной дисперсией: рекомендации G.656 и их характеристики.

- Волоконно-оптические усилители.

- Оптические сплиттеры: производители и характеристики.

- Современные цифровые осциллографы и их характеристики.

- Современные оптические тестеры и их характеристики.

- Оптические волокна рекомендации G.657 и их характеристики.

- Оптические муфты: производители и характеристики.

- Разъемные соединители: производители, типы, характеристики.

- Техника безопасности при строительстве волоконно-оптических линий передачи.

- Техника безопасности про монтаже оптических кабелей.

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Указать номер варианта Вашего задания. Привести исходные данные.

2. Привести формулы, используемые для расчетов и значения параметров, входящих в них. Подстановку значений в формулы приводить обязательно!!!

3. Привести таблицы с результатами расчетов.

Контрольная работа должна быть оформлена с помощью редактора MS Word (doc, docх). Параметры страницы:

- верхнее поле- 2 см;

- нижнее поле- 2 см;

- левое поле- 2 см;

- правое поле- 1 см;

- переплет- 0 см;

- размер бумаги А4;

Шрифт текста: Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,25 см. Номер страницы внизу, справа, 14 пунктов.

Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation.

Отчѐт по выполнению контрольной работы должен содержать:

- название контрольной работы (или дисциплины), номер варианта;

- фамилию и инициалы автора, номер группы;

- цель работы;

- формулы для расчета;

- формулы с поставленными цифровыми значениями в соответствующих единицах измерения (при выполнении численных расчетов надо записать формулу определяемой величины, сделать соответственную численную подстановку и произвести вычисления);

- последовательность действий при проведении исследований;

- вывод о проделанной работе.

Справочная информация

Определение длины регенерационного участка

- по затуханию

;                               (1)

;                                 (2)

Аmax = Рпер МИН   -  Рчувстч. пр., дБ;

Аmin = Рпер МАКС  - Р перегр. пр., дБ

- по широкополосности

.	                        (3)

- М находится в диапазоне [2 - 6] дБ. Значение зависит от условий эксплуатации, географических особенностей региона и длины линии.

По результатам расчетов должно выполняться условие  Lв >Lαмах.

Если условие выполняется, то система передачи и кабель выбраны верно, и будет обеспечиваться требуемый запас по широкополосности.

Если условие не выполняется, то указать мероприятия, чтобы обеспечивался запас по широкополосности.

- Для расчета длины РУ в качестве параметров затухания и дисперсии взять либо рассчитанные значения, либо их значения из характеристик кабеля.

- При выборе типа кабеля руководствоваться заданным типом оптического волокна и длиной волны.