Практическое задание 1

Вариант выбирается согласно нумерации ФИО. в журнале.

Расчет уставок дистанционной защиты типа ЭПЗ-1636

| Вариант | Ƶл.Ом1 | Ƶл2.Ом | Iраб.мах А | Cosφн | Ктт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21 | 16.4 | 222,5 | 35 | 600/5 |
| 2. | 23 | 17.9 | 222,4 | 35 | 600/5 |
| 3. | 22 | 16.5 | 222,3 | 35 | 600/5 |
| 4. | 24 | 18.2 | 222,7 | 35 | 600/5 |
| 5. | 25 | 18.5 | 222,9 | 35 | 600/5 |
| 6. | 27 | 19.8 | 223 | 35 | 600/5 |
| 7. | 26 | 19.8 | 223 | 35 | 600/5 |
| 8. | 28 | 20 | 223,1 | 35 | 600/5 |
| 9. | 29 | 20.8 | 223,2 | 35 | 600/5 |
| 10. | 20 | 16 | 220 | 35 | 600/5 |
| 11. | 30 | 21.5 | 223 | 35 | 600/5 |
| 12. | 31 | 22 | 222,7 | 35 | 600/5 |
| 13. | 32 | 22.5 | 222,8 | 35 | 600/5 |
| 14. | 33 | 23 | 223,3 | 35 | 600/5 |
| 15. | 34 | 23.5 | 224 | 35 | 600/5 |
| 16. | 35 | 24 | 224,2 | 35 | 600/5 |

| Вариант | Ктн | Uн.Кв | Кн | Кз. | Кв | Cosφм.ч | Ƶ0 | КРС1 Ƶ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 2. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 3. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 4. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 5. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 6. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 7. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 8. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 9. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 10. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 11. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 12. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 13. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 14. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 15. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |
| 16. | 110000/100 | 110 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,5 | 1 |

Расчет уставок дистанционной защиты типа ЭПЗ-1636

А	В	С

Ƶл1	                     Ƶл2

ƵIIIc.з-?

ƵIIс.з-?              ƵIIIc.р-?

ƵIc.з?               ƵIIс.р-?

ƵIc.р-?	             Н

t=0	t=1,3c	t=4c

Выполнить:

1. Расчет первичных значений ƵЛЭП по ступеням.

2. Расчет сопротивлений срабатывания реле ДЗ (вторичных значений).

3. Расчет количества витков ТН в ДЗ-2 и КРС1.