# Раздел 1. -Модели линейных непрерывных САУ

- Составить дифференциальное уравнение объекта управления по его структурной схеме (рис.2) и уравнением составляющих ее звеньев              (табл.1). Варианты структурных схем объекта управления представлены в таблице 3.

- По функциональной схеме САУ (рис.1) и результатам п.1 составить структурную схему САУ. Определить передаточные функции разомкнутой САУ относительно выходной координаты y(t) позадающему g(t) и возмущающему f (t) воздействиям. Используя правило Мейзона, получить передаточные функции замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью по задающему и возмущающему воздействиям относительно выходной координаты y(t) и ошибки регулирования e(t).

- Получить аналитические выражения для ВЧХ, АЧХ, ФЧХ и МЧХ. Построить их графики. Построить годограф АФЧХ. Подтвердить результаты моделированием на ПК в пакете МВТУ или SimInTech.

- Построить логарифмическую асимптотическую амплитудную и логарифмическую фазовую частотные характеристики разомкнутой системы (рис.1) по задающему воздействию. Подтвердить результаты моделированием на ПК в пакете МВТУ или SimInTech.

Рисунок 1 Функциональная схема замкнутой САУ

Таблица 1. Уравнения Объекта управления

| Звено | # Уравнения звеньев объекта управления |
| --- | --- |
| 1 | Z1’(t)+A1* Z1 (t) = B1*V1(t) |
| 2 | Z2’(t)+A2* Z2 (t) = B2*V’2(t)+ D2*V2(t) |
| 3 | Z3’(t) =K3*V3(t) |
| 4 | Z4 (t) =K4*V4(t) |
| 5 | Z5 (t) =K5*V5(t) |

Таблица 2.    Исходные данные

| # Объект управления | Номер по списку | Kp | Квартал даты рождения + номер группы |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Последняя цифра года рождения | A2 | 0,1*Номер по списку |
| B1 | 10*День недели даты рождения в текущем. году | B2 | 0,05*Число даты рождения |
| D2 | Квартал даты рождения | G1 | Месяц рождения |
| К3 | 1 | 1 | Квартал даты рождения |
| К4 | Номер группы | G2 | Номер группы * Квартал даты рождения |
| К5 | Месяц рождения, деленный на Квартал даты рождения | 2 | 5 * Месяц рождения |
|  |  | 2 | 0,1 * Число даты рождения |

Рисунок 1 – Функциональная схема замкнутой САУ

Рисунок 2 – Пример структурной схемы объекта управления

Таблица 3.  Варианты структурной схемы объекта управления

| Вариант | Структурная схема объекта управления |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

| Вариант | Структурная схема объекта управления |
| --- | --- |
| 5 |  |