Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу: «Основные процессы и аппараты химической технологии»

на тему: «Расчёт кожухотрубчатого теплообменника для конденсации перегретого водяного пара в производстве аммиака»

Выполнил: студент гр.

Проверил: д-р. техн. наук,

профессор кафедры ХТиЭ

Березники 2024

Задание на курсовую работу:

Рассчитать кожухотрубчатый теплообменник для конденсации перегретого водяного пара.

Исходные данные:

Расход пара – 12,5 т/ч;

Температура пара – 130 °С;

Рабочее давление пара – 0,3 МПа;

Температура конденсата – 90 °С;

Температура оборотной воды на входе – 30 °С;

Температура оборотной воды на выходе – 50 °С;

Охлаждение производится оборотной водой.

Выдано_________д-р. техн. наук, профессор кафедры ХТиЭ

Задание получил_________студент гр.

- Оглавление

Введение	4

1.	Описание технологической схемы	5

2.	Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата	10

3.	Материальный и энергетический балансы	12

3.1.	Составление материального баланса	13

3.2.	Составление уравнения теплового баланса	13

3.3.	Конденсация перегретого пара	13

3.4.	Охлаждение пара	14

4.	Технологические и конструктивные расчёты	16

4.1.     Нахождение средней разности температур	16

4.2.     Определение средней разности температур для зоны конденсации	16

4.3.     Нахождение средней разности температур для зоны охлаждения	16

4.4.     Расчет теплообменного аппарата	16

4.5.	Предварительный расчет поверхности теплообмена для зоны конденсации	17

4.6.	Расчет коэффициента теплоотдачи для трубного пространства теплообменника в зоне конденсации	17

4.7.	Расчет коэффициента теплоотдачи для межтрубного пространства теплообменника в зоне конденсации	18

4.8.	Поверочный расчет площади теплообмена в зоне конденсации	18

4.9.	Предварительный расчет поверхности теплообмена для зоны охлаждения	19

4.10.	Расчет коэффициента теплоотдачи для трубного пространства теплообменника в зоне охлаждения	19

4.11.	Расчет коэффициента теплоотдачи для межтрубного пространства теплообменника в зоне охлаждения	20

4.12.	Определение диаметров штуцеров	21

4.13.	Расчет гидравлического сопротивления	22

4.14.	Расчёт тепловой изоляции	23

5.	Механический расчёт	25

5.1.	Расчёт толщины стенки	25

5.2.	Расчёт толщины трубной решётки	25

5.3.	Расчёт толщины днища(крышки)	25

Заключение	27

Список использованной литературы	28

- Введение

Теплообменниками называют аппараты, предназначенные для передачи тепла от одних веществ к другим. Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются теплоносителями. Теплообменные аппараты могут применяться как самостоятельное оборудование, так и в виде отдельных элементов технологических и энергетических установок, образуя секционные (многоступенчатые) агрегаты.

В промышленности наиболее распространены поверхностные рекуперативные теплообменники, в которых теплоносители разделены твердой стенкой. В зависимости от вида поверхности теплообмена их разделяют на две группы:

аппараты с трубчатой поверхностью теплообмена (кожухотрубчатые теплообменники, теплообменники «труба в трубе», оросительные теплообменники, змеевиковые теплообменники, ламельные теплообменники);

аппараты с плоской поверхностью теплообмена (пластинчатые теплообменники, спиральные теплообменники, аппараты с рубашкой).

Кожухотрубчатые теплообменники различных конструкций – наиболее распространённый тип теплообменных аппаратов.

Трубные решетки устанавливаются по обеим сторонам трубного пучка. Трубы крепятся в трубной решетке тремя способами: развальцовкой, сваркой и пайкой. Крепление крышек к кожуху осуществляется фланцевыми соединениями. Для герметичности конструкции между фланцами устанавливается прокладка. Теплоносители вводятся в трубное и межтрубное пространство через штуцеры. Для уменьшения теплопотерь в трубное пространство рекомендуется направлять более горячий теплоноситель, а в межтрубное – более холодный.
Основные преимущества кожухотрубчатых аппаратов: универсальность по назначению; простота конструкции; надежность; широкий диапазон давлений и температур рабочих сред.

Целью курсовой работы является расчет кожухотрубчатого теплообменника для конденсации перегретого пара в производстве аммиака.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1) Выполнить расчет материального и теплового баланса;

2) Определить основные технологические и конструктивные характеристики аппарата;

3) Выполнить механический расчет теплообменника.

Описание технологической схемы

Турбина компрессора синтез-газа приводится в движение паром 10,5 МПа (105,0 кгс/см²) и температурой не более 490 °C, который поступает в нее из системы парообразования по общецеховому коллектору. Пар производится за счет утилизации тепла технологических газов и тепла, выделяющегося при сгорании топливного газа.

На паропроводе к турбине установлены:

- главная паровая задвижка (ГПЗ) с ручным приводом для отключения турбины от общецехового паропровода;

- стопорный клапан, который осуществляет пуск турбины или ее быструю остановку при аварийной ситуации;

- байпасная линия из пара 10,5 МПа (105,0 кгс/см²) в пар 4,1 МПа (41 кгс/см²), использующаяся для проверочного пуска турбины после монтажа, ремонта на паре 4,1 МПа (41 кгс/см²) и байпасирования части пара 10,5 МПа (105,0 кгс/см²) в коллектор 4,1 МПа (41 кгс/см²) для поддержания паропровода до стопорного клапана турбины в горячем резерве или температуры пара в коллекторе промежуточного отбора;

- дренажные линии: до ГПЗ, после ГПЗ, из корпуса стопорного клапана –для удаления конденсата при прогреве паропровода;

- сброс в атмосферу, используемый для обеспаривания или прогрева паропровода до стопорного клапана.

Перегретый пар с давлением не более 10,5 МПа (105,0 кгс/см²) и температурой не более 490 ºС подводится к стопорному клапану, откуда по двум перепускным трубам поступает в паровую коробку главного регулирующего узла. Перепускные паропроводы снабжены дренажными линиями для отвода конденсата, образующегося при прогреве. Обе дренажные линии соединены между собой. Образующийся конденсат отводится в систему вакуумной вытяжки.

Главный регулирующий узел состоит из четырех регулирующих клапанов, которые осуществляют подачу пара в сопловую коробку в зависимости от заданного давления пара отбора и заданной скорости вращения турбины или значения технологического параметра (давление синтез-газа на всасе компрессора). При понижении температуры пара на входе в турбину до 400 °C срабатывает блокировка TIRSA 401.51, 52 и турбина останавливается.

Сопловая коробка делится на нижнюю и верхнюю части. В верхнюю часть подается пар от второго и третьего регулирующих клапанов, в нижнюю – от первого и четвертого по перепускным каналам.

С перепускных каналов и корпуса сопловой коробки выполнены дренажные линии для отвода конденсата, образующегося при прогреве турбины. Образующийся конденсат отводится в систему вакуумной вытяжки.

Выйдя из сопла, пар проходит регулирующую ступень и три реактивные нерегулируемые ступени в части высокого давления, где часть кинетической энергии пара преобразуется в механическую работу. В результате давление пара после четвёртой ступени понижается до (3,6-4,1) МПа (36,0-41,0 кгс/см²), а температура до (360-380) ºС. С такими параметрами пар поступает в узел регулирования отбора.

Узел регулирования отбора состоит из трех регулирующих клапанов, которые осуществляют подачу пара в последующие ступени турбины.

Пар, прошедший ступени части высокого давления турбины, поступает в паропровод промежуточного отбора и выдается по нему в систему пара 4,1 МПа (41 кгс/см²).

Давление пара в паропроводе промежуточного отбора поддерживается регулятором типа "Аскания", а скорость вращения ротора турбины регулятором типа "Вудвард" путем совместного воздействия их на регулирующие клапаны узлов регулирования. Совместная работа регуляторов возможна только до определенных параметров, которые определяются допустимыми расходами пара на цилиндр низкого давления турбины.

На паропроводе промежуточного отбора установлены:

– предохранительные клапаны SV-49 А,В;

– обратный клапан VT-170 с гидравлическим приводом, предназначенным для автоматического отключения узла регулирования отбора пара от межцехового коллектора в аварийных ситуациях;

– запорная задвижка с ручным приводом;

– дренажные линии для удаления конденсата при прогреве паропровода, после запорной задвижки из корпуса обратного клапана;

– в нижней части паропровода промежуточного отбора имеется конденсатоотводчик и дренажная линия в систему вакуумной вытяжки.

Пройдя регулирующие клапаны отбора, пар последовательно проходит восемь реактивных нерегулируемых ступеней в части низкого давления турбины. При прохождении через них давление пара понижается до (минус 0,3 – минус 0,7) кгс/см2 (вакуум 30 – 70 кПа), а температура до (65-110) ºС. С такими параметрами отработанный пар поступает в выхлопной паропровод и далее на установку вакуумной вытяжки. При понижении вакуума до минус 30 кПа и минус 10 кПа (вакуум минус 0,30 и минус 0,10 кгс/см²) или при повышении его более минус 70 кПа (вакуум минус 0,70 кгс/см²) срабатывает предупредительная сигнализация PIRCA 89.

Для защиты турбины от превышения предельной скорости вращения имеется автомат безопасности, который срабатывает при достижении ротором турбины скорости 12 870 об/мин.

Установка вакуумной вытяжки предназначена для конденсации отработанного пара и откачки конденсата в сеть. Конденсация пара осуществляется в двух блоках воздушного охлаждения поз.103-IC. Каждый блок воздушного охлаждения состоит из двух конденсаторов и дефлегматора.

Отработанный пар поступает в распределительные коллекторы между блоками воздушного охлаждения, а затем вводится в верхнюю часть секций конденсаторов. Проходя по трубам секции конденсаторов сверху вниз, большая часть отработанного пара конденсируется и стекает в нижние сборные коллекторы, откуда по конденсатопроводу перетекает в сборник конденсата поз.103-ICF. Несконденсировавшийся пар из сборных коллекторов поступает в нижнюю часть секции дефлегматоров. Проходя по трубкам секций дефлегматоров снизу вверх, отработанный пар практически полностью конденсируется. Конденсат движется навстречу несконденсировавшемуся пару, стекает в сборник конденсата поз.103-ICF.

Поток охлаждающего воздуха создается тремя парами вентиляторов. Крайние вентиляторы предназначены для конденсаторов, а центральные – для дефлегматоров. Для регулирования вакуума при изменении температуры окружающего воздуха или нагрузки на турбину на блоках воздушного охлаждения имеется:

– на секциях конденсаторов регулируемые жалюзи через регуляторы PIRCA 89, PIC89_1, TIC89; на секциях дефлегматоров регулируемые жалюзи через регулятор с ручным управлением CV78_D;

– ручные жалюзи на входе воздуха в вентиляторы;

– дистанционно управляемая электрозаслонка MOV-32, дает возможность отключения половины элементов вакуум-вытяжки (К1,Д1,К2);

– система увлажнения воздуха газовым конденсатом, используемая при высокой температуре окружающего воздуха;

– возможность регулирования количества подаваемого воздуха путем изменения числа оборотов вентиляторов Д1 и Д2 и циркуляции охлаждающего воздуха зимой.

Кроме отработанного пара турбины, местных продувок на вакуум-вытяжку сбрасывается избыток пара 0,3 МПа (3 кгс/см²).

Конденсат, собираемый в сборнике поз.103-ICF, откачивается конденсатными насосами поз.115/1,2,3 на блок 10 (установка обессоливания воды). Постоянство уровня в сборнике конденсата достигается автоматическим изменением степени открытия LCV-54, расположенного на линии выдачи конденсата в сеть. В случае достижения максимально допустимого уровня      (95 %) в сборнике автоматически включается резервный насос. При снижении уровня до минимального (10 %) закрывается клапан LCV-54 и открывается отсекатель EmV-26 на трубопроводе возврата конденсата с нагнетания насоса в сборник для исключения опорожнения сборника и, вследствие этого, срыва вакуума в системе. При восстановлении нормального уровня включается в работу регулятор уровня LIRCA 54, а отсекатель EmV-26 закрывается.

Небольшая часть конденсата из нагнетания конденсатного насоса отводится в водоструйный эжектор отсоса конденсата из ловушки выхлопного паропровода и совместно с эжектируемым конденсатом из ловушки возвращается в сборник конденсата. Для исключения подсосов окружающего воздуха через сальниковые уплотнения насосов они уплотняются циркулирующим конденсатом, который поступает в них непосредственно из коллектора на нагнетании насосов и возвращается через ограничительную шайбу во всасывающую линию. Для выравнивания давления между сборником конденсата и выхлопным паропроводом, между сборником конденсата и полостями всаса конденсатных насосов выполнены уравнительные линии.

Забор инертов производится из верхней части дефлегматоров рабочими эжекторами.

Для создания вакуума и его поддерживания имеется пусковой эжектор, который работает на противодавленческом паре 0,3 МПа (3 кгс/см²) со сбросом используемого пара и эжектируемых инертов в атмосферу.

Для регулирования вакуума при изменении температуры окружающего воздуха или нагрузки на турбину на блоках воздушного охлаждения установки конденсации имеется:

• дистанционно управляемая заслонка с электроприводом MOV-32, регулирующая поступление отработанного пара,

• система увлажнения воздуха, поступающего в вентиляторы, газовым конденсатом или частично обессоленной водой, используемая при высокой температуре окружающего воздуха.

Для исключения возможного разрушения хвостовой части турбины и аппаратов системы конденсации отработанного пара при исчезновении вакуума в процессе эксплуатации турбины на выхлопном паропроводе установлены предохранительные клапаны SV-58 А, В, С, Д.

Для предотвращения утечки пара из стопорного клапана, регулирующих клапанов и корпуса турбины наружу, а также для предотвращения подсоса воздуха в корпус турбины со стороны низкого давления установлены концевые уплотнения, образующие камеры. Концевые уплотнения стопорного клапана, регулирующих клапанов имеют по две камеры, а концевые уплотнения турбины состоят из трех камер со стороны высокого и двух камер со стороны низкого давления.

Внутренней камерой уплотнения корпуса высокого давления турбины является пространство за думмисом. Из этой камеры имеется манометрический отбор и дренаж на этой линии. Давление в этой камере должно быть в пределах (0,02–0,3) МПа (0,2–3 кгс/см²). Из внутренней камеры протечки пара поступают в среднюю камеру, а средняя объединяется с внутренней камерой уплотнения корпуса низкого давления турбины, и уплотняют его от возможного подсоса атмосферного воздуха. Избыток пара сбрасывается в выхлопной паропровод на вакуумную вытяжку. В период пуска в уплотнение турбины подается пар из коллектора пара 0,3 МПа (3 кгс/см²). Линия подачи пара 0,3 МПа (3 кгс/см²) в уплотнения снабжена конденсатоотводчиком, запорной арматурой и дренажной линией в выхлопной паропровод.

Протечка пара из внутренних уплотнений стопорного клапана главных регулирующих клапанов объединяется в общий коллектор и выдается в паропровод пара 0,3 МПа (3 кгс/см²).

Пар, попавший в наружные камеры турбины, регулирующих клапанов, стопорного клапана, поступает в общий коллектор и подается эжектором в кожухотрубчатый теплообменник поз.103-IC2 на конденсацию. Эжектор работает на паре 0,3 МПа (3 кгс/см²) и поддерживает в системе наружных уплотнений разрежение 1-2 кПа (100-200 мм вод. ст.) Конденсат из конденсатора отводится в выхлопной паропровод или ливневую канализацию.

Для предотвращения случайного попадания пара в подшипники турбины при ненормальной работе эжектора отсоса или другой неисправности в корпусах подшипников со стороны турбины смонтированы камеры, в которых создается избыточное давление воздухом КИП. Технологическая схема представлена на Рисунке 1. [1, стр. 52]

Рисунок 1 - Технологическая схема процесса

Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата

Кожухотрубчатый теплообменник для конденсации пара состоит из следующих элементов:

- Кожух. В нём есть несколько патрубков, куда подаётся одна из сред для теплообмена. Пространство внутри кожуха может быть разделено перегородками разной формы для обеспечения требуемого направления движения жидкости, газа и пара.

- Входная распределительная камера. Обеспечивает подачу среды в теплообменные трубки и приём этой среды для вывода из теплообменника. Камера оборудована патрубками для подключения к магистралям подачи и приёма среды из теплообменника.

- Теплообменные трубки. Они проходят вдоль кожуха от входной камеры и обратно. Обеспечивают значительную площадь теплообмена одной среды с другой через материал трубки, а также достаточно длительный контакт, пока жидкость или газ в патрубках движется в прямом и обратном направлении.

- Разворотная камера. В ней происходит перетекание среды из прямой теплообменной трубки в обратную. Элемент необязательный, поскольку теплообменная трубка может изготавливаться в виде цельной или сборной конструкции с переходным патрубком. 1

- Трубные решётки. Представляют собой основу для крепления теплообменных трубок на требуемом расстоянии друг от друга.

Теплообменник дополнительно оснащается опорами, позволяющими расположить его горизонтально, и монтажными креплениями.

Основные принципы работы кожухотрубчатого теплообменника для конденсации пара:

- Холодная и горячая рабочие среды двигаются по разным кожухам, и теплообмен происходит в пространстве между ними.

- Рабочей средой внутри труб является жидкость, в то время как горячий пар проходит в расстоянии между труб, образуя конденсат.

- Поскольку стенки труб нагреваются больше, чем доска, к которой они прикреплены, эту разность необходимо компенсировать, иначе бы устройство имело значительные потери тепла. Для этого применяются компенсаторы трёх типов: линзы, сальники или сильфоны.

Также в кожухотрубчатых теплообменниках для теплопередачи используются два отдельных потока жидкости: жидкость в трубах циркулирует внутри труб, в то время как оболочечная жидкость обтекает их, направляемая перегородками. На Рисунке 2 представлен этот теплообменный аппарат.

Рисунок 2 - Кожухотрубчатый теплообменник

Материальный и энергетический балансы

Правильный выбор взаимного направления движения теплоносителей имеет существенное значение для наиболее экономичного проведения процессов теплообмена.

При противотоке более холодный теплоноситель с той же начальной температурой, что и при прямотоке, может нагреться до более высокой температуры, близкой к начальной температуре более нагретого теплоносителя. Это позволяет сократить расход более холодного теплоносителя, но одновременно приводит к уменьшению средней разности температур и соответственно – к увеличению необходимой поверхности теплообмена при противотоке по сравнению с прямотоком. Но экономический эффект, достигаемый при уменьшении расхода теплоносителя при противотоке, превышает дополнительные затраты, связанные с увеличением размеров теплообменника, тем более кожухотрубчатые теплообменники имеют не высокий расход материала на единицу поверхности. Поэтому, направлением движения теплоносителей выбираем противоток. На Рисунке 3 показано распределение температур теплоносителей по зонам аппарата.

Рисунок 3 - Распределение температур теплоносителей по зонам работы аппарата

В аппарате происходят три процесса: снятие перегрева (зона а), конденсация пара (зона б) и охлаждение парового конденсата до заданной температуры (зона в).

Составление материального баланса

Составление материального баланса для кожухотрубчатого теплообменника в данном случае не требуется, так как согласно закону сохранения масс, масса пара, пришедшая в теплообменник на конденсацию, должна вся перейти в конденсат.

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компоненты | кг/ч | Компоненты | кг/ч |
| Пар перегретый | 12500 | Конденсат | 12500 |

Таблица 1 Материальный баланс

Составление уравнения теплового баланса

По условию задания расход поступающего в аппарат перегретого пара:

G1 = 12,5 т/ч = 3,472 кг/с

Температура перегретого пара t1н = 130 °С

Температура конденсации пара (температура кипения) равна

t1нас = 100°С.

Паровой конденсат необходимо отводить при температуре 90°С, т.е. на   10°С ниже температуры насыщения.

В общем случае уравнение теплового баланса аппарата имеет вид

Q1=Q2+ΔQ,                                                                                                                    (3.1)

где  Q1 – количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем в единицу времени, Вт; Q2 – количество теплоты, воспринимаемое холодным теплоносителем в единицу времени, Вт; ΔQ – тепловые потери в окружающую среду, Вт.

Конденсация перегретого пара

В процессе конденсации необходимо отводить тепло, образующееся при конденсации пара, значение которого можно вычислить по формуле:

Q1=G1*δh,                                                                                                                      (3.2)

где G1- расход теплоносителя, кг/с; δh- изменение удельной энтальпии, Дж/кг.

При фазовом переходе (в нашем случае – конденсация):

δh = r,                                                                                                                                 (3.3)

где r - удельная теплота парообразования вещества или его удельная теплота конденсации, Дж/кг.

Формула (3.2) приведена для сухого насыщенного водяного пара. В данной курсовой работе в теплообменный аппарат поступает перегретый пар. Для перегретого пара:

Q11=G1r+qпер, 			                                                                                  (3.4)

где G1 - расход перегретого пара, поступающего в межтрубное пространство, кг/с;      qпер – удельная теплота перегрева.

qпер=hп.п.-hс.н.п=2725,5-2676,3=49,2 кДжкг,

где hп.п.,hс.н.п  - удельные энтальпии перегретого и сухого насыщенного пара [3, стр. 9, 30].

Удельная теплота конденсации пара [3, стр. 9]:

r = 2257 кДж/кг.

Q11=3,4722257000+49200=8 007 126,4 Вт.

Охлаждение пара

Количество тепла, отводимое при охлаждении водяного пара:

Q12=G1G1(t1нас-t1к),	                                                                                             (3.5)

где t1нас, t1к - температура насыщения и конечная температура пара, 0С; C1- удельная теплоемкость пара, Дж/кг.

Средняя температура конденсата в зоне охлаждения определяется по формуле:

t1ср=t1нас+t1к2= 100+902=95℃

Удельная теплоемкость при средней температуре конденсата 95°С [4, стр. 1],

С1 = 4210 Дж/кг*К;

Q12= 3,472*4210(100-90) = 146 171,2 Вт

Сумма тепловых потоков будет равна:

Q1= Q11+Q12= 8 007 126,4 +146 171,2 = 8 153 297,6 Вт

Количество тепла, принимаемого оборотной водой:

Q2=G2C2(tвк-tвн),						                                  	           (3.6)

где G2 - расход оборотной воды, идущей по трубам, кг/с; tвн, tвк - начальная и конечная температуры оборотной воды,°С; C2 - удельная теплоемкость воды, Дж/кг.

С2 = 4178 Дж/кг*К при средней температуре оборотной воды  40°С. [4, стр. 1]

tвн = 30°С - для наиболее неблагоприятных летних условий;

tвк,  не должна быть слишком большой, т.к. происходит выделение растворенных в воде солей, загрязняющих теплообменные поверхности и снижающих эффективность теплообмена, но при этом достаточной для обеспечения оптимального уровня расхода охлаждающей воды. Кроме этого, при большом значении температуры оборотной воды могут возникнуть трудности с ее охлаждением. Поэтому для данной задачи принимаем 50°С.

Выражение теплового баланса имеет вид:

Q1 = Q2				                                                                                  (3.7)	Q1=G2C2(tвк-tвн)

По известному уравнению теплового баланса можно найти расход второго теплоносителя (оборотной воды):

Значение расхода воды по (3.1):

G2=Q1C2(tвк-tвн)=8 153 297,64178*20=97,6кгс

Таблица 2 Расчётные параметры

| qпер | r | Q11 | t1ср | С1 | Q12 | Q1 | С2 | G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кДж/кг | кДж/кг | Вт | °С | Дж/кг*К | Вт | Вт | Дж/кг*К | Кг/с |
| 49,2 | 2257 | 8 007 126,4 | 95 | 4210 | 146 171,2 | 8 153 297,6 | 4178 | 97,6 |

Таблица 3 Данные теплового баланса

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вт | % | Вт | % |
| Q11= 8 007 126,4 | 98,2 | Q2= 8 153 297,6 | 100 |
| Q12= 146 171,2 | 1,8 |  |  |
| ИТОГО =8 153 297,6 | 100 | ИТОГО=8 153 297,6 | 100 |

- Технологические и конструктивные расчёты

- Нахождение средней разности температур

Выражение для нахождения средней разности температур будет иметь следующий вид:

∆tср=∆tб-∆tмln∆tб∆tм,					                                                          (4.1)

где ∆tб , ∆tм - большая и меньшая разность температур теплоносителей на концах аппарата.

- Определение средней разности температур для зоны конденсации

tx1=Q12G2C2+tвн=146 171,297,6*4178+30=30,35 ℃

∆tб1 = t1нас - tx1 = 100 – 30,35 = 69,65 0С

∆tм1 =t1нас– tвк = 100 – 50 = 50 0С

∆tср1=∆tб1-∆tм1ln∆tб1∆tм1=69,65-50ln69,6550=59,28℃

- Нахождение средней разности температур для зоны охлаждения

∆tб2= t1нас - tx1  = 100 – 30,35 = 69,65 0С

∆tм2= t1к - tвн = 90 – 30 = 60 0С

∆tср2=∆tб2-∆tм2ln∆tб2∆tм2=69,65-60ln69,6560=64,7℃

При разностях температур между корпусом и трубами выше 25 – 30°С в кожухотрубных теплообменниках возникают значительные температурные напряжения, которые могут привести к выходу теплообменника из строя. Поэтому при больших разностях температур применяют конструкции теплообменников, в которых предусмотрена компенсация температурных удлинений.

Простейшим устройством для компенсации температурных удлинений является линзовый компенсатор, который устанавливается в корпусе теплообменника и компенсирует температурные деформации осевым сжатием или расширением.

- Расчет теплообменного аппарата

Расчет производится несколько раз до тех пор, пока не будут выполняться следующие два условия:

рассогласование между расчетным и ориентировочным значением площади теплообмена не будет превышать 10%;

расчетное значение поверхности теплообмена должно быть меньше ориентировочного.

Расчет начинается с выбора коэффициента теплопередачи. В соответствии с рекомендациями Кор выбираем из диапазона 800-3500 Вт/м2*К (теплообмен между конденсирующимся паром к воде при вынужденном движении).

Расчет производится по двум зонам.

  - Предварительный расчет поверхности теплообмена для зоны конденсации

Задаемся ориентировочным коэффициентом теплопередачи.

Kор1 = 950 Вт/м2*К которому будет соответствовать значение ориентировочной поверхности теплообмена:

Fор1=Q11Kор1*∆tср1=8 007 126,4950*59,28=142,18 м2

Ориентировочные габаритные размеры [5, стр. 8].

- Расчет коэффициента теплоотдачи для трубного пространства теплообменника в зоне конденсации

По трубам теплообменника движется оборотная вода. Критерий Рейнольдса можно определить по формуле:

Re=4*G2*zπ*d*n*μ2= 4*97,6*13.14*0,025*0,000657*465=16 278, 	                             (4.2)

где μ2 = 0,000657 динамический коэффициент вязкости воды при ее средней температуре 40 °С.

Re = 16 278 – турбулентный режим (Re>10000)

Pr=C2μ2λ2=4178*0,0006570,634= 4,32 ,		                                                        (4.3)

где λ2=0,634 Вт/м*К - коэффициент теплопроводности воды при ее средней температуре в данной зоне 40 оС. [5, стр. 20]

Для турбулентного режима критерий Нуссельта может быть найден по следующему выражению:

Nuж=0,021Reж0,8Prж0,43PrжPrст0,25*εL=0,021*16 2780,8*4,320,43*1*1=92,2 ,           (4.4)

где – εL поправочный коэффициент, учитывающий влияние на коэффициент теплоотдачи отношения длины труб теплообменника к их диаметру; при Ld≥50, εL=1,0

При проектировании теплообменников в расчете коэффициента теплоотдачи для нагревающихся жидкостей допускается принимать PrжPrст=1.

Тогда коэффициент теплопередачи от воды находим по формуле:

α2=Nuж*λ2l=92,2*0,6340,021=2783,5Втм2*К ,                                                                  (4.5)

где l - определяющий геометрический размер. Для круглых труб он равен внутреннему диаметру.

- Расчет коэффициента теплоотдачи для межтрубного пространства теплообменника в зоне конденсации

Для n горизонтальных труб коэффициент теплопередачи для вещества идущего через межтрубное пространство теплообменника можно рассчитать по формуле:

α1=2,02*ε*λ*3p2*L*nμ*G1 ,  					                                  (4.6)

где ε  - поправочный коэффициент, вводимый вследствие того, что при конденсации пара на наружной поверхности пучка труб несколько ниже, чем в случае одиночной трубы из-за утолщения пленки конденсата на трубах, расположенных ниже. Если n<100, то ε принимаем равным 0,7, n>100 - 0,6; λ - коэффициент теплопроводности конденсируемого вещества, проходящего через межтрубное пространство конденсатора. Для водяного пара при его средней температуре при 95 оС. [5, стр.20]

α1=2,02*0,6*0,682*3961,92*4*4650,000295*3,472=9 826,7Втм2*К

- Поверочный расчет площади теплообмена в зоне конденсации

Общая сумма потерь при теплообмене определяется следующим образом:

δλ = δстλст +1r1+1r2,				                     			           (4.7)

где δстλст  - сумма термических сопротивлений стенки; δст - толщина стенки(толщина трубы), равная 2 мм или 0,002 м; λст - теплопроводность стенки, так как конденсируемый в аппарате конденсат из пара является агрессивной жидкостью, выбираем в качестве материала для труб углеродистую сталь, для нее λст = 46,5 Вт/м*К [5, стр. 8]; r1 - загрязнение стенок водой, вода выбирается среднего качества, для которой r1= 1860  Вт/м2*К; r2 - загрязнение со стороны пара, r2= 11600 Вт/м2*К (для органического пара).

δλ = 2*10-346,5+11860+111600=6,67*10-4 м2*К/Вт.

Тогда расчетное значение коэффициента теплопередачи вычисляется по формуле:

Kрас1=11α1+1α2+δλ  = 119 826,7+12783,5+0,000667= 886,5Втм2*К

∆K=Kрас1-KорKрас1*100%=886,5-950886,5*100%= 7,16 %

Расхождение расчетного и ориентировочного коэффициентов теплопередачи имеет небольшое значение, поэтому можно продолжать расчет дальше:

Fрас1=Q11Kрас1*Δtср1=8 007 126,4886,5*59,28=152,3 м2

Аналогично для площадей расхождение является допустимым:

∆F = (Fор – Fрас)/Fор * 100%= (146 – 152,3)/146*100 = 4,31 %

- Предварительный расчет поверхности теплообмена для зоны охлаждения

Задаемся ориентировочным коэффициентом теплопередачи

Kор2 = 1000 Вт/м2*К, которому будет соответствовать значение ориентировочной поверхности теплообмена:

Fор2=Q12Kор2*∆tср2=146 171,2 1000*64,7= 2,25 м2

Ориентировочные габаритные размеры [5, стр.23].

- Расчет коэффициента теплоотдачи для трубного пространства теплообменника в зоне охлаждения

По трубам теплообменника движется оборотная вода.

Re=4*G2*zπ*d*n*μ2= 4*97,6*13.14*0,02*0,000657*19= 498 002,                                      	           (4.8)	где μ2 = 0,000657 динамический коэффициент вязкости воды при ее средней температуре в данной зоне 40 оС.

Re = 498 002 – турбулентный   режим (Re> 10000).

Критерий Прандтля:

Pr=C2μ2λ2=4178*0,0006570,634= 4,32,                                                                               (4.9)

где λ2 = 0,634 Вт/м*К - коэффициент теплопроводности воды при 40 оС.

Для турбулентного режима критерий Нуссельта может быть найден по следующему выражению:

Nuж=0,021Reж0,8Prж0,43PrжPrст0,25*εL=0,021*498 0020,8*4,320,43*1*1==1 423,18                                                                                                                         (4.10)

Тогда коэффициент теплопередачи от воды находим по формуле:

α2=Nuж*λ2l = 1423,18*0,6340,021 = 42 966,48,                                                          	         (4.11)

где l - определяющий геометрический размер. Для круглых труб он равен внутреннему диаметру.

- Расчет коэффициента теплоотдачи для межтрубного пространства теплообменника в зоне охлаждения

Для n горизонтальных труб коэффициент теплопередачи для вещества идущего через межтрубное пространство теплообменника можно рассчитать по формуле:

α1=2,02*ε*λ*3p2*L*nμ*G1 ,					                                (4.12)

где ε - поправочный коэффициент, вводимый вследствие того, что при конденсации пара на наружной поверхности пучка труб несколько ниже, чем в случае одиночной трубы из-за утолщения пленки конденсата на трубах, расположенных ниже. Если n<100, то ε принимаем равным 0,7, для n>100 - 0,6; λ - коэффициент теплопроводности конденсируемого вещества, проходящего через межтрубное пространство конденсатора. Для конденсата водяного пара при его средней температуре при 95 оС.

α1=2,02*0,7*0,682*3961,92*2*190,000295*3,472=3 134,1 Втм2*К

Общая сумма потерь тепла при теплообмене не изменится.

Тогда расчетное значение коэффициента теплопередачи вычисляется по формуле:

Kрас2=11α1+1α2+σλ=113 134,1+142 966,48+0,000667=990,74 Втм2*К

ΔK=Kрас2-KорKрас2*100%=990,74-1000990,74*100%=0,93 %

Расхождение расчетного и ориентировочного коэффициентов теплопередачи имеет небольшое значение, поэтому можно продолжать расчет дальше.

Fрас2=Q12Kрас2*Δtср2=146 171,2990,74*64,7=2,28 м2

Аналогично для площадей расхождение является допустимым:

∆F = (Fор – Fрас)/Fор * 100%= (2,5 – 2,28)/2,5*100 = 8,8 %

Кроме того, расчетная площадь меньше ориентировочной, т.е. имеется определенный запас поверхности теплообмена.

Общая поверхность рассчитывается суммированием поверхностей необходимых для проведения конденсации и охлаждения.

Fрасобщ=Fрас1+Fрас2=152,3+2,28=154,58 м2

Fоробщ= 169 м2 – площадь, нормируемая ТУ3612-024-00220302-02.

Итоговые параметры аппарата: F = 169 м2 – поверхность теплообмена; l = 3 м – длина труб; Dвн = 1000 мм – внутренний диаметр кожуха; d = 25х2 мм – диаметр труб; Z = 2 – число ходов; n = 718 – общее число труб.

ψ=Fоробщ-FрасобщFрасобщ*100%=169-154,58154,58*100%=9,32 %

Запас площади составляет 9,32 %, что обеспечивает достаточный запас теплообмена (запас площади должен быть в пределах 5…25%). Поэтому для проведения заданного процесса конденсации пара выбираем этот кожухотрубчатый теплообменник [5, стр. 15].

- Определение диаметров штуцеров

Диаметр штуцера (условный проход dу) на входе и выходе теплоносителей определяют по формуле:

dy=4*Vπ*w ,                                                                                                                           (4.13)

где V – секундный объемный расход жидкости или пара в штуцере, м3/с; w – средняя скорость жидкости или пара в штуцере, м/с.

Скорости движения рабочих сред в трубах штуцеров лежат в пределах:

- для жидкостей w = (1…3) м/с;

- для конденсата греющего пара w = (1…2) м/с;

- для пара w = (35…40) м/с;

Величина V либо задана, либо определяется через массовый расход G и плотность среды.

Так для пара:

Vп = G1ρп=3,4720,597= 5,81 м3/с,

где ρп – плотность пара при температуре пленки конденсата 100 0С.

Для воды:

VВ = G2ρв=97,6992= 0,098 м3/с,

где ρв - плотность воды при ее средней температуре 40 0С.

Для конденсата:

Vк = G1ρк=3,472958= 0,003 м3/с,

где ρк - плотность конденсата (воды) при температуре конденсата 100 0С.

Диаметр штуцера для пара:

dуп= 4*5,813,14*38= 0,44 м.

Диаметр штуцера для воды:

dув= 4*0,0983,14*2= 0,062 м.

Диаметр штуцера для конденсата:

dук= 4*0,0033,14*1,5= 0,05 м.

По найденным значениям dу принимаем нормализованные штуцеры ближайшего наружного диаметра dн:

Для пара 440 мм;

Для воды 64 мм;

Для конденсата 50 мм.

- Расчет гидравлического сопротивления

Скорость жидкости в трубах ωтр =4*Gтр*2π*ρтр*d2*n  ,	                                            (4.14)

где Gтp - расход теплоносителя идущего в трубном пространстве аппарата (оборотная вода), соответствует расходу G2; ρтр- плотность этого теплоносителя при средней температуре оборотной воды 40 оС.

Тогда ωтр = 4*97,6*23,14*992*0,0212*718 = 0,79 м/с.

Коэффициент трения при Re>2300 можно определить как:

λ=0,25lge3,7+6,81Reтр0,9-2,	                                                                    (4.15)

где Reтp - коэффициент Рейнольдса движения воды в трубах; e - относительная шероховатость труб.

e = ∆d , 									               (4.16)

где ∆ - высота выступов шероховатостей (в соответствии с рекомендациями можно принять равным 0,2*10-3 м); d – внутренний диаметр трубы. Тогда:

e = ∆d=0,2*10-30,021= 0,95*10-2

λ=0,25lge3,7+6,81Reтр0,9-2=0,25lg0,95*10-23,7+6,8116 2780,9-2=0,041

Местное сопротивление на входе в распределительную камеру и на выходе из нее рассчитывается по скорости жидкости в штуцерах.

Рассчитанный диаметр условного штуцера кожухотрубчатого теплообменника dшт = 64 мм.

ωтр.шт.=4*Gтрπdшт*ρ2=4*97,63,14*0,0642*992= 30,59 мс	                                (4.17)

В соответствии с рекомендациями  гидравлическое сопротивление в трубном пространстве с учетом местных сопротивлений потоку можно определить по формуле:

Δpтр=λ*Lzd*ωтр2ρтр2+2,5z-1+2z*ωтр2ρтр2+3ρтрωтр.шт22=0,0413*20,021*0,792*9922+2,52-1+2*2*992*0,7922+3992*30,5922=469 769 Па				          (4.18)

- Расчёт тепловой изоляции

Принимаем допустимую температуру наружной поверхности стенки tст.в = 40°С, температуру окружающего воздуха tв = 18°С, тогда толщина тепловой изоляции составит:

δиз=λиз(tp-tст.в)/(αв(tст.в-tв)),                                                                                            (4.19)

где λиз – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала; αв – коэффициент теплоотдачи от наружной стенки корпуса в окружающую среду.

Теплоизоляционный материал выбирается по предельной температуре. Предельная температура должна превышать рабочую. Но чем выше предельная температура теплоизоляции, тем дороже материал, поэтому данный параметр имеет смысл выбирать близким к рабочей температуре. В нашем случае в межтрубном пространстве tр = t1 = 130°С, поэтому в качестве теплоизоляционного материала подходит стекловата с tпр = 180 °С и λиз = 0,042 + 0,00035 tср. [6, стр. 34]

tср= (tр + tст.в) /2 = (130 + 40)/2 = 85°С

λиз = 0,042 + 0,00035 tср = 0,042 + 0,00035 * 85 = 0,0717 Вт/(м*К).

Коэффициент теплоотдачи от наружной стенки в окружающую среду может быть найден по приближенной формуле:

αв = 9,74 + 0,07 (tст.в – tв) = 9,74 + 0,07(40 – 18) = 11,28 Вт/(м2*К).

Таким образом, необходимая толщина тепловой изоляции составит:

δиз=λиз(tp-tст.в)/(αв(tст.в-tв)) = 0,0717(130 – 40) / (11,28 (40 – 18)) = 0,02 м.

- Механический расчёт

- Расчёт толщины стенки

При расчете на внутреннее давление толщина стенки корпуса δк проверяется по формуле:

δк = pDH2σдопφ+C,                                                                                                                        (5.1)

где р – давление пара 3*0,098 = 0,294 Н/мм2; DH – наружный диаметр кожуха, мм; φ = 0,9 коэффициент прочности сварного шва; σдоп = 87…93 Н/мм2 – допускаемое напряжение для стали; С = 2..8 мм – прибавка на коррозию.

δк = 0,294*8002*90*0,9+5= 6,45 мм.

Принимаем нормализованную толщину стенки 8 мм.

  - Расчёт толщины трубной решётки

Трубные решетки изготавливаются из листовой стали. Толщина стальных трубных решеток берется в пределах 15…35 мм. Она выбирается в зависимости от диаметра развальцованных труб dН и шага труб .

Расстояние между осями труб (шаг труб) τ выбирают в зависимости от наружного диаметра труб dН:

τ = (1,2…1,4)·dн, но не менее чем τ = dн + 6 мм. Нормализованный шаг для труб dн = 25 мм равен τ = 32 мм.

δр = 4.8*dнτ-dн                                                                                                             (5.2)

При заданном шаге 32 мм толщина решетки должна быть не менее:

δр = 4.8*2532-25= 17,1 мм.

Окончательно принимаем р = 25 мм. [5, стр.16]

  - Расчёт толщины днища(крышки)

В кожухотрубчатых теплообменных аппаратах применяют стандартные эллиптические и плоские днища. Стандартное эллиптическое днище состоит из цилиндрической и выпуклой частей. Днища с наружными базовыми диаметрами Dн используют для корпусов из труб, а с внутренними базовыми диаметрами Dвн – для корпусов, свальцованных из листов.

Высота цилиндрической части определяется толщиной стенки днища. При толщине менее 10 мм высота цилиндрической части составляет 25 мм.

Необходимую толщину эллиптических днищ вычисляют по уравнению:

S=pR2σдопφ-p/2+C1+C2+C3 , 						         (5.3)

где R – максимальный радиус кривизны днища, мм; p – давление пара; σдоп = 87…93 Н/мм2 – допускаемое напряжение для стали; φ = 0,9 коэффициент прочности сварного шва;    С = 2..8 мм – прибавка на коррозию.

R=Dвн24*H=640 0004*200= 800 мм , 							           (5.4)

где Dвн – внутренний диаметр кожуха; H – высота цилиндрической части.

S=0,294*8002*90*0,9-0,294/2+5+5+5=  16,45 мм

Принимаем толщину днища(крышки) S = 18 мм. [6, стр. 32]

- Заключение

В ходе выполнения курсовой работы представлен расчет кожухотрубчатого теплообменника для конденсации перегретого водяного пара со следующими характеристиками:

Габаритные размеры:

Fор = 169 м2 – поверхность теплообмена;

l = 3,0 м – длина труб;

Dвн = 1000 мм – внутренний диаметр кожуха;

d = 25 х 2 мм – диаметр труб;

Z = 2 – число ходов;

n = 718 – общее число труб.

Диаметры штуцеров:

Для пара 440 мм;

Для воды 64 мм;

Для конденсата 50 мм.

В качестве теплоизоляционного материала подходит стекловата с толщиной тепловой изоляции δиз = 0,02 м.

Расходные и температурные показатели плюс данные о давлении:

Расход 1 теплоносителя G1 = 3,472 кг/с;

Расход 2 теплоносителя G2 = 97,6 кг/с;

Разность температур в зоне конденсации ∆tср1 = 59,28 0С;

Разность температур в зоне охлаждения ∆tср2 = 64,7 0С;

Сумма тепловых потоков Q1 = Q2 = 8 153 297,6 Вт;

Гидравлическое сопротивление в трубном пространстве Δpтр = 469 769 Па.

Результаты механических расчетов:

Толщина стенки δк = 8 мм;

Толщина решётки р = 25 мм;

Толщина крышки S = 18 мм.

- Список использованной литературы

- Технологический регламент производства Аммиака

- Расчет теплообменных аппаратов. Кожухотрубчатые теплообменники: учеб. пособие / А.А. Липин [и др.] – Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2017. – 76 с.

- Ривкин С. Л., Александров А. А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: Энергия, 1980. – 423 с.

- Инженерный справочник - URL: https://dpva.ru/Guide/GuideMedias/GuideWater/Guide Water1bar0to100deg/GuideWater1bar0to100degPrint/

- Сергеев А.А. Проектирование и расчёт кожухотрубчатого теплообменника. ФГОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ», 2014. – 32 с.

- Расчет и проектирование кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: учеб. пособие / Н.И. Савельев, П.М. Лукин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та. 2010. – 80 с.