Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу: «Основные процессы и аппараты химической технологии»

на тему: «Расчёт колонны синтеза в производстве аммиака»

Выполнил: студент гр.

Проверил: д-р. техн. наук,

профессор кафедры ХТиЭ

Березники 2025

Задание на курсовую работу:

Рассчитать колонну синтеза аммиака.

Исходные данные:

Расход газа на входе в аппарат – 560 000 м3/ч;

Расход газа на выходе из аппарата – 500 000 м3/ч;

Рабочее давление газа – 27,0 МПа;

Температура газа на входе в колонну – 530 °С;

Температура газа на выходе из колонны – 350 °С;

Состав газа состава в объемных долях:

- водород (Н2) – 60 %;

- азот(N2) – 20;

- метан + аргон (СН4 + Аr) – 16 %;

- аммиак (NH3) – 4 %.

Объёмная доля аммиака на выходе из аппарата 16 %

Выдано_________ д-р. техн. наук, профессор кафедры ХТиЭ

Задание получил _________ студент гр. АТП

- Оглавление

Введение	4

1.	Описание технологической схемы	5

2.	Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата	9

3.	Материальный и энергетический балансы	12

3.1.	Составление материального баланса	13

3.2.	Составление уравнения теплового баланса	15

- Введение

Колонной синтеза аммиака в технологических схемах по производству аммиака принято называть аппарат для выделения, отделения и очистки аммиака из рабочего синтез-газа. Колонна играет ключевую роль в контуре синтеза: она обеспечивает доведение продукта до заданных концентраций при минимальных потерях иначе ценного синтез-газа и с допустимыми энергетическими затратами.

В современных крупнотоннажных агрегатах синтеза аммиака наибольшее применение получили колонны с полочной насадкой. С целью большего приближения температурного режима к оптимальному используются колонны синтеза с тремя полками.

Охлаждение газовой смеси после каждого слоя катализатора осуществляется путем ввода холодного байпасного газа в количествах, необходимых для заданного снижения температуры.

Целью курсовой работы является расчет колонны синтеза аммиака.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1) Выполнить расчет материального и теплового баланса;

2) Определить основные технологические и конструктивные характеристики аппарата;

3) Выполнить механический расчет колонны.

Описание технологической схемы

Технологическая схема стадии синтеза аммиака представленна на рисунке 1.

Рисунок 1 - Технологическая схема процесса

После холодильника синтез-газ поступает в нижнюю часть конденсационной колонны КК под слой жидкого аммиака, барбатируя через который промывается от остатков углекислоты и масла, и в сепарационной части колонны смешивается с потоком охлажденного в испарителях ИЖА циркуляционного газа.

Циркуляционный газ из сепаратора СЖА поступает на всас циркуляционной ступени компрессора синтез-газа системы синтеза аммиака.

Газ с нагнетания циркуляционной ступени компрессора синтез-газа проходит межтрубное пространство теплообменника КК, охлаждаясь при этом до температуры (поз. 1) не более 28 °С и поступает в трубное пространство испарителей ИЖА, где происходит дальнейшее охлаждение циркуляционного газа за счет испарения жидкого аммиака в межтрубном пространстве испарителей.

Циркуляционный газ из испарителей ИЖА с температурой (поз. 6) не более 3 °С объединяется в общий поток и поступает в сепарационную часть конденсационной колонны КК, где смешивается со свежим синтез-газом. В сепарационной части колонны КК происходит отделение газа от жидкого аммиака.

Далее газ проходит по трубкам теплообменника колонны КК и нагревается до температуры (поз. 33) не более 45 °С и поступает в межтрубное пространство выносного теплообменника ТВ, нагреваясь при этом дополнительно до температуры не более 195 °С газом, идущим из подогревателя воды ППВ.

Нагретый газ с давлением (поз. 18) не более 27,0 МПа (270 кгс/см²) и объемной подачей (поз. 31) не менее 560 000 м3/ч из выносного теплообменника ТВ поступает в колонну синтеза КС следующего состава в объемных долях:

- водорода (Н2) – 60 %;

- азота(N2) – 20;

- метана + аргона (СН4 + Аr) – 16 %;

- аммиака (NH3) – 4 %.

На катализаторе при давлении (поз. 18) не более 27,0 МПа (270 кгс/см²), температуре (поз. 23,24) не более 530 °С и соотношении водород: азот равном (2,9-3,0):1 происходит реакция синтеза аммиака:

3H2+N2⇔2NH2+111,7 кДж

Количество катализатора на каждой полке различно и увеличивается от первой полки к третьей. Такое распределение катализатора по полкам произведено с целью поддержания оптимальной температуры на них, в частности для исключения перегрева катализатора вследствие экзотермичности реакции синтеза аммиака.

Для поддержания нормального температурного режима на каждой полке газ смешивается (за исключением 3 полки) с холодным газом, подаваемым через байпасы.

Кроме того, подачей газа по холодным байпасам достигается снижение объемной доли аммиака и повышение объемной доли водорода и азота до оптимальных на входе в каждую полку, а также достигается снижение температуры для проведения процесса в оптимальных условиях.

Основной поток циркуляционного газа после теплообменника ТВ через заслонку c дистанционным управлением из ЦПУ поступает в нижнюю часть колонны синтеза и поднимается по кольцевому зазору между корпусом колонны и стенкой катализаторной коробки в межтрубное пространство встроенного теплообменника, где нагревается до температуры от 420 °С до 440 °С, идущим по трубному пространству прореагировавшим газом.

На выходе из межтрубного пространства встроенного теплообменника основной поток свежего газа смешивается с газом, выходящим из труб промежуточного теплообменника.

Температура смеси регулируется холодным байпасом изменением подачи свежего газа непосредственно на первую полку. Затем газ поступает во внутренний кольцевой зазор катализаторной коробки I полки, радиально проходит через слой катализатора к периферии, во внешний кольцевой зазор. В этот же кольцевой зазор подается свежий газ холодным байпасом, для регулирования температуры входа газа на вторую полку.

Далее газ проходит через катализатор к центру во внутренний кольцевой зазор. По внутреннему кольцевому зазору газ поступает в верхнюю часть межтрубного пространства промежуточного теплообменника. По трубкам промежуточного теплообменника проходит свежий синтез-газ, подаваемый холодным байпасом на первую катализаторную полку. Синтез-газ, охлажденный в межтрубном пространстве промежуточного теплообменника, поступает на III полку и проходит радиально к центру слой катализатора.

Пройдя III полку газовая смесь с объемной долей аммиака не более 17,8 % и температурой не более 530 °С по центральной трубе колонны синтеза поступает в трубное пространство встроенного теплообменника, где охлаждается до температуры от 300 °C до 350 °С газом, поступающим на первую полку колонны по основному ходу. Температура синтез-газа на выходе из колонны синтеза (поз. 25) не должна превышать 350 °С.

Температура стенки корпуса колонны синтеза КС контролируется по (поз. 23) с сигнализацией на ЦПУ максимальной температуры 250 °С.

Далее газовая смесь поступает в трубное пространство подогревателя ППВ для подогрева питательной воды, проходящей по межтрубному пространству и направляемой затем в паросборник для получения.

Газовая смесь, охлажденная в подогревателе ППВ до температуры не более 240 °С по (поз. 29) поступает в трубное пространство выносного теплообменника ТВ для нагрева газа, идущего по межтрубному пространству и поступающего в колонну синтеза КС. Нагревая газ, идущий в колонну синтеза, газовая смесь охлаждается до температуры не более 75 °С по (поз. 17) и поступает в аппарат воздушного охлаждения ВХ.

Дальнейшее охлаждение газа до температуры от 21 °С до 43 °С по (поз. 16) происходит в воздушных конденсаторах ВХ, где из охлажденного газа конденсируется часть аммиака. Сконденсировавшийся при этом аммиак отделяется в сепараторе СЖА, а газ направляется на всас циркуляционного колеса компрессора синтез-газа, где дожимается до нужного давления и температуры, и циркуляция газа в системе замыкается.

Сопротивление колонны синтеза (поз. 32) не должно превышать 0,8 МПа (8,0 кгс/см²).

В процессе циркуляции газа в системе синтеза накапливаются инертные примеси (метан, аргон), которые снижают эффективное давление азотоводородной смеси и, как следствие, степень ее превращения в аммиак. Для поддержания объемной доли инертов в газе на входе в колонну синтеза не более 18 %, часть циркуляционного газа на выходе из сепаратора СЖА выводится из системы (постоянная продувка). Объемная доля продувочных газов по мере снижения активности (старения) катализатора постепенно возрастает. Выделение аммиака из продувочных газов производится в системе: конденсационная колонна КПГ - аммиачный испаритель ИПГ.

Продувочные газы из сепаратора СЖА поступают в межтрубное пространство теплообменника конденсационной колонны ИТГ, где охлаждаются газом, идущим из испарителя ИПГ. Затем продувочные газы поступают в трубное пространство испарителя ИПГ, в котором происходит окончательное охлаждение их за счет испарения жидкого аммиака в межтрубном пространстве испарителя ИПГ при температуре не ниже минус 30 °С.

Сконденсировавшийся при этом аммиак отделяется в сепарационной части колонны ИТГ, а освободившиеся от аммиака газы проходят по трубному пространству теплообменника колонны ИТГ, где охлаждают поступающие в межтрубное пространство продувочные газы.

Жидкий аммиак из сепаратора СЖА, пройдя магнитные фильтры ФЖА для улавливания катализаторной пыли, направляется в сборник СБЖА.  Жидкий аммиак из конденсационных колонн КК, КПГ направляется в сборник СБЖА.

Уровень аммиака (поз. 27) в сборнике СБЖА поддерживается изменением выдачи аммиака из них в отделение испарения и захолаживания жидкого аммиака с сигнализацией на ЦПУ максимального и минимального уровней в сборниках. В результате дросселирования жидкого аммиака с высокого давления до давления (поз. 30) в сборнике СБЖА не более 4,0 МПа (40 кгс/см2) происходит выделение из него растворенных газов (Н2, N2, CH4, Ar), которые отводятся в трубное пространство испарителя ИТГ для конденсации содержащегося в них аммиака за счет испарения аммиака в межтрубном пространстве при температуре не ниже минус 30 °C.

При повышении давления (поз. 30) в сборнике СБЖА до 4,0 МПа (40,0 кгс/см²) срабатывает сигнализация максимального давления на ЦПУ.

Танковые газы из сепаратора СТГ через клапан поддерживающего давление в сборник СБЖА поступают на смешение с продувочными газами, идущими на сжигание в горелках печи первичного риформинга или на факельную установку.

Газообразный аммиак, испаряющийся в испарителе ИЖА, с массовым расходом (поз. 7) не более 25000 кг/ч, давлением (поз. 8) не более 0,32 МПа (3,2 кгс/см²) через задвижку с электроприводом поступает цехам - потребителям предприятия.

Накапливающаяся в процессе работы испарителей ИПГ, ИТГ флегма и жидкий аммиак из них и сборника жидкого аммиака СБЖА при ремонте и остановках агрегата дренируются в отделение испарения и захолаживания жидкого аммиака.

Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата

Колонна синтеза представляет собой цилиндр высотой около 30 м и диаметром примерно 2,5 м, выполненный из специальной стали, способной выдерживать высокие давления, температуры и агрессивное воздействие азота, водорода и аммиака.

Промежуточный теплообменник, типа РОД-БАФФЛ помещается в центре I и II полок, и служит для межполочного охлаждения газа. Все три катализаторные полки колонны синтеза аксиально-радиального типа. На первой полке направление потока - от центра к периферии, а на второй и третьей от периферии - вовнутрь, полки заполнены железным катализатором.

На катализаторе при давлении не более 27,0 МПа (270 кгс/см²), температуре не более 530 °С и соотношении водород: азот равном (2,9-3,0):1 происходит реакция синтеза аммиака:

3H2+N2⇔2NH2+111,7 кДж

Количество катализатора на каждой полке различно и увеличивается от первой полки к третьей. Такое распределение катализатора по полкам произведено с целью поддержания оптимальной температуры на них, в частности для исключения перегрева катализатора вследствие экзотермичности реакции синтеза аммиака.

Для поддержания нормального температурного режима на каждой полке газ смешивается (за исключением 3 полки) с холодным газом, подаваемым через байпасы.

Кроме того, подачей газа по холодным байпасам достигается снижение объемной доли аммиака и повышение объемной доли водорода и азота до оптимальных на входе в каждую полку, а также достигается снижение температуры для проведения процесса в оптимальных условиях.

Колонна синтеза состоит из следующих элементов:

- Люк для выгрузки катализатора.

- Центральная труба.

- Корпус катализаторной коробки.

- Термопарный чехол.

- Загрузочный люк.

- Теплообменник.

- Ввод байпасного газа.

- Катализаторные слои.

- Корпус колонны.

Основные принципы работы:

- Холодный газ подается в нижнюю часть колонны и направляется вверх между корпусом колонны и корпусом катализаторной коробки.

- В верхней части реактора холодный газ попадает в межтрубное пространство встроенного теплообменника, в котором он нагревается за счет теплоты выходящего из реактора по трубам теплообменника газа синтеза.

- Подогретая азотно-водородная смесь проходит последовательно три слоя катализатора и попадает в центральную трубу, по которой направляется к теплообменнику. При этом газ охлаждается примерно до 330°С.

В связи с тем, что реакция синтеза аммиака экзотермична, газ на катализаторных полках сильно нагревается. При этом температура значительно отклоняется от оптимальной. Для регулирования температурного режима предусмотрена подача байпасного потока холодной азото-водородной смеси через патрубки в каждый слой катализатора.

Чертеж колонны представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Колонна синтеза аммиака

Материальный и энергетический балансы

Синтез аммиака описывается уравнением:

3H2+N2⇔2NH2+111,7 кДж

Это обратимый гетерогенный каталитический процесс, протекающий с выделением теплоты и значительным уменьшением объема. По принципу Ле Шателье для увеличения выхода аммиака (смещения равновесия вправо) необходимо повышение давления и понижение температуры.

Равновесный выход аммиака с уменьшением температуры увеличивается, но при этом падает скорость реакции. В промышленных условиях для ускорения процесса синтез аммиака проводят при 450-520°С в присутствии катализатора.

Из существующих катализаторов наибольшую активность проявляют контактные массы на основе пористого железа с добавлением промоторов Al2O3, K2O, CaO, MgO и SiO2. Однако под воздействием высокой температуры и каталитических ядов железный катализатор быстро теряет свою активность, поэтому для увеличения срока службы катализатора азотно-водородную смесь перед синтезом тщательно очищают от каталитических ядов. Срок службы железного катализатора составляет два года.

Составление материального баланса

Нагретый газ с давлением не более 27,0 МПа (270 кгс/см²) и объемной подачей не менее 560 000 м3/ч поступает в колонну синтеза следующего состава в объемных долях:

- водород (Н2) – 60 %;

- азот (N2) – 20;

- метан + аргон (СН4 + Аr) – 16 %;

- аммиак (NH3) – 4 %.

Обозначим объем газовой смеси, выходящей из колонны синтеза через V2 м3/ч. В этой смеси содержится 16% NH3. Следовательно, выход из колонны 0,16 × V2 м3/ч NH3.

Поступает в колонну аммиака Q, м3/ч:

Q=C1NH3100 * Q1 		  				(3.1)

Q =4100 * 560 000 = 22 400 м3/ч

где Q — объемный расход аммиака на входе м3/ч, Q1  — объемный расход газа на входе м3/ч, C1(NH3) — объемная доля аммиака на входе.

Отсюда количество аммиака, образовавшегося в колонне за счет реакции синтеза, составит, м3/ч:

QNH3=C2(NH3) * Q2 – Q					(3.2)

QNH3=0.16 * 500 000- 22 400 = 57 600 м3/ч

где QNH3 — объемный расход аммиака на выходе м3/ч, Q2  — объемный расход газа на выходе м3/ч, C2(NH3) — объемная доля аммиака на выходе.

Состав газа на выходе из колонны синтеза.

На входе в колонну синтеза газовая смесь содержит 16 % (СН4 + Ar). Количество метана и аргона в процессе синтеза остается неизменным. Следовательно, содержание их в газовой смеси, выходящей из колонны, составит в %:

СН4+Arна выходе=(СН4 + Ar )на входе* V1 V2  					(3.3)

СН4+Arна выходе=0.16* 560 000500 000  = 0.179≅18%

где Q1  — объемный расход газа на входе м3/ч, Q2  — объемный расход газа на выходе м3/ч.

Таким образом, на выходе из колонны газовая смесь содержит 18 % (СН4 + Ar).

Рассчитаем объёмные расходы для остальных компонентов в циркуляционном газе.

Для нахождения массовых расходов компонентов циркуляционного газа необходимо знать его плотность.

Плотность циркуляционного газа:

ρ=PMRT 						(3.4)

Где M — средняя молярная масса смеси (в кг/моль);

R = 8,314 Джмоль∙К (универсальная газовая постоянная)

Средняя молярная масса циркуляционного газа: M≈0,01025109 кгмоль

Плотность циркуляционного газа: ρ=PMRT≈41,45 кгм3

Полный массовый расход циркуляционного газа на входе в колонну:

G=ρ⋅V=41,45 кгм3⋅155,55м3c≈6447,54 кгc=23 211 144 кгч

Рассчитаем массовые расходы для остальных компонентов в циркуляционном газе.

Полный массовый расход циркуляционного газа на выходе из колонны:

G=ρ⋅V=41,45 кгм3⋅138,88м3c=5 756,576 кгc=20 723 673,6кгч

Таблица 1 - Сводная таблица материального баланса колонны синтеза

| Приход |  |  |  | Расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты | кг/ч | м3/ч | % | Компоненты | кг/ч | м3/ч | % |
| Водород | 13 926 686 | 336 000 | 60 | Водород | 10 258 218,432 | 247 500 | 49,5 |
| Азот | 4 642 229 | 112 000 | 20 | Азот | 3 419 406,144 | 82 500 | 16,5 |
| Метан + аргон | 3 713 783 | 89 600 | 16 | Метан + аргон | 3 730 261,248 | 90 000 | 18 |
| Аммиак | 928 445 | 22 400 | 4 | Аммиак | 3 315 787,776 | 80 000 | 16 |
| Итого | 23 211 144 | 560 000 | 100 | Итого | 20 723 673,6 | 500 000 | 100 |

Разность:

ΔG= 23 211 144 - 20 723 673,6 = 2 487 470,4 кг/ч

ΔGGна входе∙100= 2 487 470,423 211 144∙ 100 ≈ 10,7%

То есть на выходе наблюдается уменьшение массы примерно на 10,7 %.

Составление уравнения теплового баланса

Поскольку синтез аммиака — экзотермическая реакция, необходимо учитывать тепло, выделяемое реакцией, и отвести его, чтобы не перегреть катализатор и не потерять активность.

Составим уравнение теплового баланса

Qпр= Qрасх+Qпотери					(3.5)

Где Qпр- физическое тепло, вносимое в аппарат реагентами, тепло фазовых переходов, тепло реакции и т.д. [Вт]

Qрасх – физическое тепло, уносимое из аппарата продуктами реакции [Вт]

Qпотери – тепло, теряемое в окружающую среду [Вт]