Контрольная работа по курсу «Мультимедиа технологии IoT (Интернет вещей)».

Цель контрольной работы:

Научиться разрабатывать конкретные системы Интернета вещей (IOT), создавать электрически схемы, писать управляющие программы для микроконтроллера.

Задание к контрольной работе.

Разработать IOT на основе контроллера ESP 8266.

Номер варианта задания выбрать в соответствии с последней цифрой кода студента.

Варианты заданий:

2.Разработать систему измерения и передачи в интернет температуры окружающего воздуха, используя бот telegram и ESP 8266 .

Содержание работы:

- Электрическая схема IOT

- Описание схемы

- Текст программы с подробным описанием ее работы

Пример выполнения контрольной работы.

Задание: Разработать систему включения и выключения светодиода на основе WEB сервера модуля ESP 8266.

Рисунок 1.Схема устройства.

Схема состоит из модуля ESP 8266. К пинам GPIO 2 и GPIO 0 подключены синий и красный светодиоды.

Текст программы:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

/* Введите свои SSID и пароль */

const char* ssid = "rpi";  // SSID

const char* password = "741852963"; // пароль

ESP8266WebServer server(80);

bool LEDstatus = LOW;

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(0, OUTPUT);

digitalWrite(0, LOW);

Serial.begin(115200);

//установка wifi в режим клиента(станции)

delay(100);

WiFi.mode(WIFI_STA);

//подключение к wifi локальной сети (ssid, пароль)

WiFi.begin("rpi", "741852963");

Serial.println("");

//пока статус wifi не подключен, ждать подключения

while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

server.on("/ledon", handle_ledon);

server.on("/ledoff", handle_ledoff);

//запуск http сервера

server.begin();

}

void loop()

{

server.handleClient();

if(LEDstatus)

digitalWrite(2, HIGH);

else

digitalWrite(2, LOW);

}

void handle_ledon()

{

;

server.send(200, "text/html", "LEDON");

}

void handle_ledoff()

{

LEDstatus = LOW;

server.send(200, "text/html","LEDOFF");

}

Описание работы программы.

Сначала программы подключаются библиотеки работы с WiFi и сервером

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

Задаем   строковые константы имени сети и пароля

const char* ssid = "rpi";  // SSID

const char* password = "741852963"; // пароль

Далее мы объявляем объект библиотеки ESP8266WebServer, чтобы получить доступ к ее функциям. Конструктор этого объекта в качестве параметра принимает номер порта (который сервер будет прослушивать). Так как 80 – это порт по умолчанию для HTTP, мы будем использовать это значение. Теперь вы можете получить доступ к серверу, не указывая порт в URL.

ESP8266WebServer server(80);

В функции setup() настраиваются пины 2 и 0, к которым подключены светодиоды, на вывод. Подключаемся к сети WiFi в режиме станции (STA).

С помощью метода   server.on указываем имена функций, которые должны выполняться, если клиент (браузер) отправляет текст /ledon или /ledoff.

server.on("/ledon", handle_ledon);

server.on("/ledoff", handle_ledoff);

Запускаем сервер

server.begin();

В основном цикле  void loop()  проверяется сообщение от клиента.

Если переменная LEDstatus = HIGH, то зажигается светодиод (синий), подключенный к пину 2.

Если  LEDstatus = LOW, то светодиод гаснет.

При этом клиенту (браузеру) посылается соответствующее сообщение.

server.send(200, "text/html","LEDOFF");

После загрузки программы в модуль ESP8266 нужно включить WEB камеру 2. В браузере мобильного телефона набрать соответствующую строку (Рис. 2 или Рис 4). В результате должен загореться или погаснуть синий светодиод (Рис.3,  Рис. 5) и напечататься соответствующий текст.

Рисунок 2. Строка браузера мобильного телефона.

Рисунок 3. Копия экрана с  WEB камеры с потухшим светодиодом.

Рисунок 4. Строка браузера мобильного телефона.

Рисунок 5. Копия экрана с  WEB камеры c зажженным светодиодом.