Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Контрольная работа

по дисциплине: метрология, стандартизация и сертификация

Выполнил:

Группа: ДЗС-25

Вариант: 4

Проверил: Яковлев А.С.

Новосибирск, 2025 г.

Задача № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния  до места повреждения. 
Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить: 
1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля .
2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S;
3. Границы максимальной неопределенность случайной составляющей погрешности результата наблюдений ;
4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) ;
5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения e при заданной доверительной вероятности ;
6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.
7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра q , если после обнаружения места повреждения было установлено, что действительное расстояние до него составляло метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделать вывод;
8. Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

Дано:

Числовые значения результатов однократных измерений (результатов наблюдений) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| i | li, м |
| --- | --- |
| 1 | 274.35 |
| 2 | 274.57 |
| 3 | 276.68 |
| 4 | 276.17 |
| 5 | 275.81 |
| 70 | 274.56 |
| 71 | 277.37 |
| 72 | 275.25 |
| 73 | 276.89 |
| 74 | 274.90 |
| 75 | 275.89 |
| 76 | 276.40 |
| 77 | 276.08 |

Решение:

1) Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля  определяется по формуле:

,                                 ([1], ф. 4.6)

Таблица 2

| № п/п | № измерений i | li, м | , м | , м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 274.35 | -1,41308 | 1,99679 |
| 2 | 2 | 274.57 | -1,19308 | 1,42343 |
| 3 | 3 | 276.68 | 0,91692 | 0,84075 |
| 4 | 4 | 276.17 | 0,40692 | 0,16559 |
| 5 | 5 | 275.81 | 0,04692 | 0,00220 |
| 6 | 70 | 274.56 | -1,20308 | 1,44739 |
| 7 | 71 | 277.37 | 1,60692 | 2,58220 |
| 8 | 72 | 275.25 | -0,51308 | 0,26325 |
| 9 | 73 | 276.89 | 1,12692 | 1,26996 |
| 10 | 74 | 274.90 | -0,86308 | 0,74490 |
| 11 | 75 | 275.89 | 0,12692 | 0,01611 |
| 12 | 76 | 276.40 | 0,63692 | 0,40567 |
| 13 | 77 | 276.08 | 0,31692 | 0,10044 |
|  |  | =3584,92 | =0 | = 11,25868 |

2) Оценку среднеквадратического отклонения (СКО) результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S найдем  по формуле:

([1], ф. 4.23)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

3) Определить границы максимальной погрешности (неопределенности) случайной составляющей погрешности результата наблюдений  .

Общепринятым является определение максимальной погрешности  по формуле:

([1], стр.37)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

4) Оценку среднеквадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) S() определим по формуле:

([1], ф. 4.28)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%.

5) Границы доверительного интервала погрешности (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения ε  при заданной доверительной вероятности α определим по формуле:

ε=tp⋅Sl=3,05⋅0,268647=0,819372м=0,82м                ([1], стр.74)

Замечание 1.

Не верно. для оценки максимальной границы доверительного интервала погрешности необходимо использовать другую формулу, пересчитать задачу далее.

где  - коэффициент Стьюдента, при заданной доверительной вероятности (1, приложение II)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

6) Запись результата согласно МИ1317-2004

,

;

- условия измерения нормальные.

7) Систематическую составляющую погрешности можно определить, зная действительное значение расстояния :

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Сравним ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения. Систематическая составляющая погрешности находится в пределах случайной составляющей погрешности результата измерения, следовательно, расхождение и можно объяснить случайными факторами.

8) Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в 2,0 раза.

Будем считать, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений S2 при большом числе наблюдений стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений:

([1], стр. 73)

Известно, что оценка СКО результата измерения зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений:

([1], стр. 74)

Из этого выражения видно, что для изменения  необходимо изменить число наблюдений.

Так как оценка СКО случайной составляющей погрешности результата измерения уменьшилась в 2,0 раза, то

где  - заданная оценка СКО случайной составляющей погрешности результата измерения;

- уменьшенное значение оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз;

- заданное число наблюдений.

Таким образом, для уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в 2 раза необходимо увеличить число наблюдений в 4 раза: .

Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1).

| М | Показание вольтметра Uv, В | Класс точности вольтметра, % | Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,2 | 2,5 | 0÷10 |

| N | Rг, Ом | δRг, % | Rн, Ом | δRн, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 600 | 6,3 | 1500 | 1,5 |

Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения.

Определить:

1. Абсолютный уровень падения напряжения  на внутреннем сопротивлении генератора.

2. Абсолютный уровень мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора рг.

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности.

4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Решение:

- Определим абсолютный уровень падения напряжения рUг на внутреннем сопротивлении генератора по формуле:

([2], тема 1)

где   при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

- падение напряжения на  внутреннем сопротивлении генератора, которое мы можем найти по формуле:

- Определим абсолютный уровень мощности, выделяемой на внутреннем сопротивлении генератора рг:

([2], тема 1)

где

- Оценим границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности.

В  задаче измерение уровней напряжения и мощности является косвенным. Эти величины определяют через их функциональные зависимости от известных величин, определенных прямыми измерениями.

Воспользуемся выражениями для оценки погрешности косвенного измерения:

([4], стр.47)

где  - границы абсолютной погрешности  измерения;

- известная функция величин  x, y, t, определяемых прямыми измерениями;

и ,  - функции влияния;

, ,  - абсолютные погрешности величин  x, y, t.

Так как U0 и P0 – являются константами, погрешность которых пренебрежимо мала, поэтому влиянием этих аргументов можно пренебречь. После преобразований получим выражения:

где , ,  - абсолютные погрешности величин  , , ;

, ,  - относительные погрешности величин  , , ;

Предел допускаемой относительной погрешности измерения можно вычислить по классу точности прибора , который рассчитывается по формуле:

([3], стр.22)

где - конечное значение шкалы вольтметра

Произведем расчет погрешности округления:

Границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности.

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Оформим результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

условия измерения нормальные

условия измерения нормальные

Задача № 3

На рисунке 3.1 показаны осциллограммы периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства.
Требуется найти:

- Аналитическое описание исследуемого сигнала.

- Пиковое (Um), среднее (Uср ), средневыпрямленное (Uср.в) и среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала заданной Вам формы.

- Пиковое (), среднее (), средневыпрямленное () и среднеквадратическое () значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

- Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности g и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

- Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Таблица 3.1

| N |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.1. |  | г |
| Т, мкс |  | 10 |
| τ, мкс |  | 5 |
| Класс точности |  | 0,15 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | КВ, О |
|  | UV2 | СВ, З |
|  | UV3 | СВ, О |
|  | UV4 | ПВ, З |

Обозначения в таблице:

- ПВ – пиковый вольтметр;

- СВ – вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений;

- КВ – вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений;

- О – вольтметр с открытым входом;

- З – вольтметр с закрытым входом.

Таблица 3.2

| M | 0 |
| --- | --- |
| Uк, В | 1 |
| Um, В | 0,75 |
| k | 0,25 |

Рис. 3.1.

Решение:

- Решение задачи начнем с математического описания сигнала. Сигнал u(t), показанный на рисунке 3.1 г, можно описать следующим образом

Коэффициенты линейной функции a и b легко определить из системы уравнений:

при

при

Тогда

- Umτt                    0≤t≤τ- kUm              τ≤t≤T  Рассчитаем пиковое (Um), среднее (Uср), средневыпрямленное (Uср.в) и       среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала   заданной формы при заданных значениях

([1], ф.5.1)

Среднее значение напряжения сигнала можно определить по формуле

([1], ф. 5.2)

Средневыпрямленное значение – это среднее значение модуля напряжения сигнала за период  T:

([1], ф. 5.3)

Среднеквадратическое значение:

([1], ф. 5.4)

- Рассчитаем пиковое , среднее , средневыпрямленное  и среднеквадратическое   значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала по формулам:

Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала  нужно в формулы подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала, которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср:

([3], стр. 25)

Таким образом, получим:

Среднее значение  напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала:

Средневыпрямленное значение  напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала:

Среднеквадратическое значение  напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала:

- Вычислим коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего   исследуемого сигнала и его переменной составляющей по формулам:

Совокупность значений переменного напряжения является интегральной характеристикой его формы. В практике измерений для этого используются коэффициенты амплитуды, формы и усреднения.

([1], ф. 5.5)

([1], ф. 5.6)

0.33370.28125=1.19

([1], стр.86)

Для этих коэффициентов справедливо неравенство, по которому можно проверить свои расчеты:

([1], стр.86)

- Определим показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

-показания среднеквадратического вольтметра с открытым входом

([3], стр.25)

- показания средневыпрямленного вольтметра с закрытым входом

,               ([3], стр.27)

где - коэффициент формы гармонического (синусоидальной формы) сигнала.

- показания средневыпрямленного вольтметра с открытым входом

([3], стр.27)

- показания пикового вольтметра с закрытым входом

([3], стр.25)

где  - коэффициент амплитуды гармонического  сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности =0,15 и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк =1В.

Предел  допускаемой  абсолютной  погрешности вольтметра:

([2], тема 3)

где  - класс точности, приведенная погрешность измерения

- верхний предел измерения (конечное значение шкалы)

Предел  допускаемой  относительной  погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров по формуле

([2], тема 3)

Подставляя данные в формулу, получим:

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

- Запишем результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Для :

условия измерения нормальные

Для :

условия измерения нормальные

Для :

условия измерения нормальные

Для :

условия измерения нормальные

Задача №4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4.1) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал исследуемого генератора:

где ω=2πƒ – круговая частота,

ƒ – циклическая частота,

ψ и φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора δ fобр определены с вероятностью P = 0.997.

Рисунок 4.1

Задание.
1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв.
2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1В/см .
3. Оценить абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.
4. Оценить границы абсолютной Δƒиссл и относительной δƒиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора δ fобр .
5. Записать результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности; 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные:

| M | Um обр, В | fобр, Гц | φ, рад | δfобр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 1400 |  | 0,54 |

| N | T, c | ψ, рад | fиссл, Гц | Um иссл, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 |  | 4200 | 3,5 |

Решение:

1. Определим кратность частот образцового и исследуемого генераторов путем сокращения дроби, равной отношению частоты образцового генератора ƒобр к частоте исследуемого ƒиссл , до простых чисел. Это позволит определить наиболее целесообразные масштабы для построения графика и найти соотношение nв / nг.

При пересечении фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг ожидается 3 точки пересечения, а при пересечении фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв ожидается  1 точка пересечения.

2. Построим фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ ,      считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1В/см .

К входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

К входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал

исследуемого генератора:

Рисунок 4.2 – Фигура Лиссажу

3. Оценим абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т=7 секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.

([3], задача 4, п.4)

где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т. В связи с тем, что направление вращения фигуры Лиссажу неизвестно, погрешности  и  могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Оценим относительную  погрешность  сравнения частот исследуемого и образцового генераторов по формуле:

([1], стр.39)

где   - граница  абсолютной погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу;

- частота исследуемого сигнала

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления  превысила допустимые 5%, значит округлять необходимо в меньшую сторону. Следовательно,

4. Оценить границы абсолютной  и относительной  погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора δ

Т.к. нам известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора  и формула нахождения

,                                      ([3], ф.4.4)

то мы можем найти:

Для оценки границы относительной  погрешности измерения частоты исследуемого генератора воспользуемся формулой:

([3], ф.4.2)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

Границы абсолютной  погрешности измерения частоты исследуемого генератора при неподвижной фигуре

([3], ф.4.4)

Произведем расчет погрешности округления:

Погрешность округления не превышает 5%

5. Результаты измерения согласно МИ 1317-2004:

Р=0,997

Условия измерения нормальные

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Под ред. В.П. Хромого, М.: Радио и связь. 1986

- Конспект лекций по курсу Метрология, стандартизация и сертификация -Новосибирск: СибГУТИ. Электронный документ http://ndo.sibsutis.ru/course88 (доступ по паролю)

- И. Н. Запасный, В. И. Сметанин. Метрология, стандартизация и сертификация: Контрольное задание и методические указания. СибГУТИ – Новосибирск. Электронный документ http://ndo.sibsutis.ru/course88 (доступ по паролю)

- Кушнир Ф. В., Савенко В. Г., Верник С. М. Измерения в технике связи. – М.: Связь, 1976. – 432 с.