ЛЕКЦИЯ 7. Функции 3-го уровня ОКС-7 (MTP-3)

(рекомендация Q.704)

- Функциональные блоки.

- Обработка сигнальных сообщений и этикетка маршрутирования;

- Маршрутирование.

- Анализ (отбор)

- Распределение

- Управление сетью сигнализации  и подсистема SNMUP.

- Форматы и состав сообщений SNMUP и  SNT

7.1 Функциональные блоки уровня 3

Все функции, выполняемые на этом уровне, реализуются общим программным обеспечением процессора (маршрутизатора) для всех звеньев сигнализации. Это ПО размещается в центральном процессоре телефонной станции (например, CP в AXE-10) или в специализированном процессоре сигнального пункта (например, CCNP в EWSD).

На третьем уровне определены функции и процедуры управления передачей сигнальных сообщений в сети ОКС. Функции МТР3 обеспечивают доставку информации по назначению во всей сети ОКС.

Согласно рек. МККТТ Q.704 на 3-м уровне ОКС реализуются следующие две группы функций:

- Группа функций обработки сообщений, включающая следующие функции:

- Маршрутизация сообщений;

- Отбор (анализ) сообщений;

- Распределение сообщений по подсистемам пользователей.

- Группа функций управления сигнальной сетью (УСС - SNM), включающая следующие функции:

- Управление сигнальным трафиком - УСТ;

- Управление маршрутами сигнализации - УМС;

- Управление звеньями сигнализации - УЗС.

Для выполнения перечисленных функций на 3-м уровне имеются соответствующие функциональные блоки, изображенные на рисунке 7.1.

Рабочими органами (инструментами) этих блоков являются:

- соответствующие функциональные блоки 3-го уровня;

- поля СЕ, формируемые и/или обрабатываемые этими блоками;

- значащие сигнальные единицы MSU, формируемые и обрабатываемые подсистемой пользователя 3-го уровня (SNMUP с SI = 0000 с наивысшим приоритетом 3-го уровня);

- приоритеты 3-го уровня;

- таймеры 3-го уровня;

- пороги 3-го уровня;

На рисунке 7.1 показана функциональная структура сетевого уровня ОКС-7 (MTP-3). Специализированный процессор 3-го уровня с одной стороны обрабатывает сигнальный трафик для всех звеньев сигнализации и с другой стороны в координации с другими процессорами выполняет функции адаптации информации пользователя к транспортной системе ОКС №7 - МТР.

Рисунок 7.1 – Функциональная схема 3-го уровня ОКС-7 (MTP-3)

Путь сообщений через уровень 3.

Прием сообщений.

На 3-й уровень со 2-го уровня передаются только значения полей MSU SIO и SIF. Анализ этих сообщений первоначально производится в блоке «Отбор сообщений», где принятое значения кода DPC сравнивается с кодом собственного SP.

Если DPCпринятый =SPCсобств.SP , значит принятое сообщение адресовано пользователям данного SP, и оно (сообщение) поступает в блок распределения сообщений для адресации подсистемам пользователей (UP) в данном SP, где анализируются поле SI байта служебной информации SIO и определяется конкретно, какой подсистеме это сообщение предназначено (см. табл. 2).

Сообщение передается в соответствующую подсистему пользователей, где обрабатывается по протоколу, указанному в табл.2. Для таких сообщений данный SP выступает в качестве оконечного пункта - SP.

Если значение кода DPC в принятом сообщении не совпадает с кодом собственного SP (DPCпринятый  SPCсобств.SP), т.е. этот пункт для данного сообщения является транзитным  - STP, то такое сообщение направляется для повторной маршрутизации в блок маршрутизации сообщений, где анализируется индикатор сети NI, код пункта назначения DPC, выбирается звено сигнализации в направлении к DPC, и сообщение передается на второй уровень.

В каждом сигнальном пункте для принятых сообщений существует как минимум 3 пути или потока, по которым направляется принятый сигнальный трафик:

- Одним из таких потоков является поток сообщений к одной из подсистем пользователей, инсталлированных для обслуживания какой-либо внешней (по отношению к ОКС-7) сети (например, для сети ISDN или ТфОП такой подсистемой пользователя является подсистема ISUP).

- Другой поток направляется к подсистеме управления сигнальной сетью – УСС (SNMUP), программная поддержка которой инсталлируется в каждом сигнальном пункте по умолчанию (в обязательном порядке).

- Поток транзитных СЕ на блок маршрутизации.

- Для SP, обслуживающих сети стандарта GSM, а также для узловых (Gateway) SP с переприемом (SPR), обязательно должно быть установлено программное обеспечение для поддержки подсистемы SCCP, в задачи которой входит, в частности, функция преобразования адреса в одной сети (например, GSM) в адрес другой сети (например, ТфОП) – так называемая трансляция глобальных заголовков – GTT.

Таким образом, в GSM может быть по меньшей мере 4 потока для принятого сигнального трафика – ISUP, SNMUP, SCCP, транзит.

Передача сообщений.

На передачу в данном SP также формируется как минимум три потока сообщений, направляемых к блоку маршрутизации сообщений.

- Один поток сообщений формируется от одной из подсистем пользователей, инсталлированных для обслуживания какой-либо внешней (по отношению к ОКС-7) сети (например, для сети ISDN или ТфОП такой подсистемой пользователя является подсистема ISUP).

- Другой поток формируется от подсистемы управления сигнальной сетью – УСС (SNMUP), программная поддержка которой инсталлируется в каждом сигнальном пункте по умолчанию (в обязательном порядке).

- Третий поток – транзит от перемаршрутизации «чужих» пакетов – присутствует в транзитных ПС - STP.

- Кроме того, если в данном SP реализуются функции узловой станции с переприемом (например, с GTT), то обязательно должно быть установлено программное обеспечение для поддержки подсистемы SCCP.

Таким образом, на блок маршрутизации поступает обычно 3…4 потока MSU от подсистем:

- SNMUP (обязательно присутствует в каждом SP, но сообщения генерирует только по мере необходимости – например, в результате отказов в сети ОКС-7, в маршрутах или звеньях)

- ISUP – присутствует во всех SP, обслуживающих сети ISDN или ТфОП, а также в сетях мобильной связи для их выхода на телефонные сети ОП

- SCCP – присутствует в SP с трансляцией глобальных заголовков (Например, если данный пункт сигнализации содержит подсистемы пользователей для сотовых систем, в этом случае формируется поток от протоколов SCCP/TCAP/MAP.).

- транзит.

7.2 Функции обработки сообщений и этикетка маршрутирования

Работа группы функций по обработке сообщений основана на анализе информации в полях этикетки маршрутизации (RL) и SIO. В ОКС-7 используется четыре типа RL. Три из них отличаются форматом (см. рисунок 7.2).

Строго говоря, поле CIC на рисунке 2 не является частью этикетки маршрутизации в сети ОКС-7, однако, 4 младших бита этого поля используются для выбора звена сигнализации при разделении сигнальной нагрузки, т.е. для маршрутизации.

В то же время байт SIO, не показанный на рис.2, является частью этикетки маршрутизации, т.к. содержит маршрутную информацию об уровне иерархии сети ОКС-7 (два бита индикатора сети NI) и о подсистеме пользователя в сигнальном пункте (4 бита SI).

Адрес сигнального пункта (Signalling Point Code – SPC) сети ОКС-7 содержит 14 бит.

Рисунок 7.2 – Типы этикеток маршрутизации

DPC (КПН) – код пункта назначения – указывает куда должен быть доставлен пакет.

ОРС (КИП) – код исходящего пункта – указатель адреса сигнального пункта сгенерировавшего данный сигнальный пакет.

SLC / SLC – информация в этом поле (4 бита) позволяет разделять сигнальную нагрузку по звеньям сигнализации и маршрутам, т.е. выбрать конкретное звено сигнализации, по которому будет передаваться данный сигнальный пакет.

Между двумя сигнальными пунктами может быть организовано максимум 16 звеньев сигнализации, независимо от того, сгруппированы ли они в один пучок или распределены по разным пучкам и маршрутам.

CIC (КИК) – код идентификации разговорного канала. Это поле используется для привязки сигнальной информации в данной пакете к номеру разговорного канала ТфОП.

Емкость поля CIC (212) позволяет обслужить данным звеном ОКС-7 до 4096 разговорных каналов.

Обозначение SLC (КЗС) или SLS (СЗС) носят непринципиальный характер и отличаются способом заполнения этих полей.

Короткие этикетки маршрутизации (4 байта) используются  подсистемами пользователей, в функции которых не входит поддержка процедур установления разговорного соединения в ТфОП (т. е. по смыслу использования этих подсистем пользовательская информация о CIC отсутствует).  Поэтому заполнение поля SLS в этих подсистемах основывается на другом принципе. Например, для SNT в поле SLS указывается код тестируемого звена. Для SCCP существует два варианта заполнения SLS:

- В режиме дейтаграмм поле SLC заполняется случайным образом;

- В режиме работы с виртуальными каналами информация в поле SLS вычисляется с использованием номера виртуального канала (локального указателя – LR).

Заполнение поля SLS в подсистемах для TUP и ISUP основано на анализе информации в поле CIC, т. е. 4 младших бита CIC служат для разделения сигнальной нагрузки в поле SLS.

Сети ОКС-7 строятся по иерархическому способу и делятся на международные сети, национальные междугородние сети и национальные местные сети. Емкость адреса SPC (214) позволяет пронумеровать до 16384 сигнальных пунктов на каждом из уровней иерархии сети ОКС-7.  Например, международная сеть (INAT) ОКС-7 может содержать до 16384 сигнальных пункта. В каждой из национальных междугородных сетей можно организовать до 16384 сигнального пункта. Также как и в каждой из местных сетей. Различие между уровнями иерархии сетей ОКС-7 производится по двум битам индикатора сети (NI) в байте SIO (рисунок 7.3,таблица 7.1 и таблица 7.2).

Рисунок 7.3 – Структура байта SIO

Таблица 7.1 – Кодирование поля индикатора сети (NI) в байте SIO (ITU-T Q.704)

| Значение бит NI в HEX'коде | Значение бит NI в BIN'коде |  | Уровень иерархии сети ОКС-7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | C |  |
| 0 | 0 | 0 | Международная сеть ОКС-7 (INAT) |
| 1 | 0 | 1 | Резерв для международной сети |
| 2 | 1 | 0 | Национальная сеть ОКС-7 (Федеральная, Междугородная - FED) |
| 3 | 1 | 1 | Национальная сеть ОКС-7 (Региональная, Местная – REG, Local) |

Таблица 7.2 – Кодирование поля индикатора службы (SI) в байте SIO (ITU-T Q.704)

| Значение бит SI в HEX'коде | Биты тетрады SI |  |  |  | Название службы ОКС-7 (подсистемы пользователя – User Part – UP) | Сокращенное название протокола службы | Форматы и коды сообщений протокола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Signalling network management – Служба управления сигнальной сетью | SNMUP | Q.704 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Signalling network testing and maintenance – Служба тестирования сигнальной сети | SNT | Q.704 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Spare | Резерв |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Signalling Connection Control Part – Служба управления сигнальным соединением | SCCP | Q.713 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Telephone User Part – Служба ТфОП | TUP | Q.723 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ISDN User Part – Служба У-ЦСИО и ТФОП | ISUP | Q.763 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Data User Part (call and circuit-related messages) – Служба сети Х.25 | DUP | Q.741 Х.61 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Data User Part (facility registration and cancellation messages) – Служба сети Х.25 | DUP | Q.741 Х.61 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Reserved for MTP Testing User Part | Резерв |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Broadband ISDN User Part – Служба Ш-ЦСИО | B-ISUP | Q.2763 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | Satellite ISDN User Part – Служба спутниковой У-ЦСИО | SIUP | Q.768 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | Spare | Резерв |  |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Структура кода SPC

Сеть ОКС-7 является глобальной, построена на основе маршрутизаторов, обрабатывающих на сетевом уровне маршрутную информацию, содержащуюся в этикетке маршрутизации и байте SIO.

Для глобальных сетей необходимым условием является централизованное управление сетевыми адресами.

В международной сети ОКС-7 коды SPC распределяются согласно Рекомендация МСЭ-Т Q.708.

В междугородных сетях ОКС-7 распределением кодов SPC занимается национальные организации. В России – «Гипросвязь-1», г. Москва.

В местных сетях ОКС-7 распределением кодов SPC в России занимаются региональные отделения «Гипросвязи». За Уралом – «Гипросвязь-4», г. Новосибирск.

Шлюзовыми (узловыми) сигнальными пунктами между местными сетями и междугородней сетью являются: в фиксированной сети – сигнальные пункты на АМТС, которые имеют как минимум два кода сигнальных пунктов, один из которых имеет код в местной сети ОКС-7, другой – в междугородной сети ОКС-7.

В мобильных сетях узловыми сигнальными пунктами являются сигнальные пункты в мобильных узлах коммутации (GMSC, GMTX).

Узловыми сигнальными пунктами между междугородной и международной сетями являются УАКи, МЦК (международные центры коммутации) и некоторые АМТС (Санкт-Петербург, Москва).

#### Структура кодов пунктов сигнализации

Для адресации сигнальных пунктов в ОКС-7 используется 14 бит, что позволяет адресовать до 214 – 1 = 16383 SP в каждой из сетей ОКС-7.

В зависимости от уровня иерархии сети ОКС коды SP могут подразделяться на сегменты.

- Структура SPC для международной сети ОКС (NI=00) (таблица 7.3)

В международной сети ОКС-7 код сигнального пункта может быть сегментирован следующим образом:

Таблица 7.3 - Кода SP в международной сети ОКС

| 14 бит кода SP в международной сети ОКС |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 бита | 8 бит | 3 бита |
| Код географической зоны | ##### Код страны в географической зоне | Код SP в стране, имеющий выход в международную сеть ОКС |
| 010 (2) – код Европы | За СССР (Россией) закреплены коды 100…119 (всего 20 кодов) |  |
| 23 = 8 – кодов зон | 28 = 256 – стран в каждой зоне | 23 = 8 – кодов SP |

Например, для России в международной сети ОКС-7 выделены сигнальные коды в диапазоне от 2-100-0 до 2-119-7. Таким образом, в России могут быть созданы SP, имеющие выход в международную сеть ОКС с кодами 2-100-0…1-119-7, всего 20*8=160 SP.

- Национальная Междугородная сети ОКС (NI=10) (таблица 7.4)

Таблица 7.4 - Кода SP в междугородной сети ОКС

| 14 бит кода SP в междугородной сети ОКС |  |
| --- | --- |
| 8 бит | 6 бит |
| Код сигнальной зоны (КСЗ) в междугородной сети ОКС | Код SP в зоне (КПЗ), имеющий выход в междугородную сеть ОКС |
| 28 = 256 – зон в каждой междугородной сети ОКС | 26 = 64 – кодов SP в каждой зоне |

- Местные сети ОКС (NI=11) (таблица 7.5)

В крупных местных сетях коды SP могут разделяться по 7 бит для идентификации 100-тысячных районов.

Таблица 7.5 - Кода SP в местной сети ОКС

| 14 бит кода SP в местной сети ОКС |  |
| --- | --- |
| 7 бит | 7 бит |
| Код 100-тысячного района в местной сети ОКС | Код SP в 100-тысячном районе |
| 27 = 128 – 100-тысячных районов в каждой местной сети ОКС | 27 = 128 – кодов SP в каждой 100-тысячном районе |

#### Адресация сигнальных единиц.

Каждая сигнальная единица типа MSU содержит адрес (метку маршрутизации). Этим обеспечивается, направление MSU к  требуемому пункту назначения в сети сигнализации (рисунок 7.5).

Адрес состоит из следующих частей:

- код пункта назначения КПН ( D P C );

- код исходящего пункта КИН ( O P C );

- поле выбора (селекции) звена сигнализации СЗС ( S L S ).

Рисунок 7.5 – Обработка  этикетки маршрутизации MSU в SP

Для сигнальных единиц LSSU  и FISU адрес не требуется, поскольку они передаются только между двумя концами одного звена сигнализации (рисунок 7.6).

Рисунок 7.6 – Передача FISU и LSSU

Если MSU передается из сигнального пункта А в сигнальный пункт В, то функции маршрутизации, селекции и распределения будут осуществляться для этой сигнальной единицы следующим образом:

7.3 Маршрутизация ( routing ) сигнальных единиц MSU.

Для маршрутизации сообщений сначала необходимо определить - в какую сеть направить данную СЕ.

Выбор одной из четырех сетей основан на 2-х битах в байте служебной информации (SIO). Эти биты называются индикатором сети  (N I - Network  Indicator).

Коды индикатора сети присваиваются согласно таблицу 7.1.

В национальных реализациях, когда не используется возможность отличить с помощью индикатора сети ( N I ) международные сообщения от национальных, то есть в рамках закрытой национальной сети сигнализации, видимой с точки зрения пункта сигнализации, можно использовать всё поле подслужбы для различных подсистем пользователей ( биты D и C а также два резервных бита  B и A )(рисунок 7.7).

Рисунок 7.7 – Анализ NI

Далее - выбор пучка звеньев или направления (Link  Set) основан на анализе кода пункта назначения (DPC) (рисунок 7.8).

Рисунок 7.8 – Выбор пучка звеньев

Имеется только один  пучок звеньев между двумя сигнальными пунктами (S P). Коды OPC и DPC имеют длину 14 бит каждый. Таким образом, в одной сети может быть до 16384 различных SP.

Управление распределением нагрузки в пределах пучка звеньев осуществляется с помощью поля SLS. Значение битов в поле SLS зависит от подсистемы пользователя (рисунок 7.9).

Рисунок 7.9 – Распределением нагрузки в пределах пучка звеньев

В случае подсистемы телефонного пользователя (T U P) в поле SLS указывается номер разговорного канала (код C I C). Значение младших битов CIC используется для выбора звена сигнализации

7.4 Анализ (отбор) сообщений MSU.

Отбор сообщений - это процесс принятия решения для каждого полученного сообщения, состоящий в определении того, является ли данный пункт сигнализации - пунктом назначения (SP) или транзитным пунктом (STP) для этого сообщения  и, соответственно, должно ли это сообщение направляться к функциям распределения сообщений или к функциям маршрутизации сообщений (рисунок 7.10).

Рисунок 7.10 – Отбор сообщений

При анализе DPC определяется – достигла ли MSU заданного конечного пункта назначения или  её требуется направить к другому сигнальному пункту.

7.5 Распределение (distribution) сообщений MSU.

Это процесс определения после приема сигнального сообщения (MSU) в пункте назначения (SP), к подсистеме какого пользователя (UP) должно быть передано это сигнальное сообщение (MSU) (рисунок 7.11).

Распределение сообщений - это функция, касающаяся полученных сообщений для подсистем  пользователей  данного SP.

Индикатор службы (S I) в поле  SIO используется для выбора требуемой подсистемы пользователя. Подсистема MTP передает сообщение заданному пользователю.

Рисунок 7.11 – Распределение сообщений

Разговорный канал, с которым связана информация в MSU, однозначно определяется  комбинацией кодов  CIC и OPC (рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 -  Связь разговорного канала и поля CIC

7.6 Управление сетью сигнализации

Подсистема пользователя управления сетью ОКС-7 (SNMUP – УСС)

(ФУНКЦИИ 3-ГО УРОВНЯ – УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ СЕТЬЮ)

Протокол SNMUP (Q.704) выполняет функции устранения неисправностей в сети ОКС, для чего он генерирует и обрабатывает полноценные MSU, имеющие этикетку маршрутизации, а, следовательно, способные достигать любого сигнального пункта.

Все функции управления сигнальной сетью выполняются с помощью специальных сообщений, перевозимых в MSU, формат этих сообщений, помещенных в поле SIF MSU, описан в рекомендации Q.704. Согласно Q.704 SNMUP имеет в своем составе 25 типов сообщений, с помощью которых можно устранить любые неисправности сети ОКС№7.

К функциям управления сигнальной сетью относятся:

- функции управления сигнальным трафиком (УСТ).

- функции управления звеньями сигнализации (УЗС).

- управление маршрутами сигнализации (УМС).

Функции SNMUP активизируются только в следующих ситуациях:

- отказ звена сигнализации;

- переход на  резервное звено;

- ошибка маршрутизации;

- перегрузка звена и т.п.

Блок управления сигнальной сетью выступает в качестве подсистемы пользователей SNMUP, т.е. выполняет функции управления сетью сигнализации – которые, согласно ЭМВОС, относятся к функциям уровня 3.

Блок управления сигнальной сетью контролирует ситуацию и управляет обменом сообщениями, посылает сообщения подсистемам пользователей и работает вместе с блоками управления сигнальной сетью в смежных пунктах сигнализации.

Для взаимодействия с другими пунктами сигнализации Блок управления сигнальной сетью использует функции МТР. Управляющие сообщения передаются в значащих сигнальных единицах как сообщения пользователя.

Данная подсистема формирует свои сигнальные сообщения, которые реализуют функции управления сигнальной сетью (Сообщение перехода на резервное звено, сообщение тестирования звена сигнализации и т.п.).

Фактически, протокол SNMUP, реализует алгоритм динамической маршрутизации сообщений ОКС-7, при этом в качестве метрики используется состояние маршрута. Все функции управления сигнальной сетью, реализуются при изменении состояния звена маршрута или сети.

Протокол SNMUP  обеспечивают реконфигурацию сети в случае отказа и управление трафиком при перегрузке. Эта реконфигурация осуществляется путем  применения соответствующих процедур с целью изменения маршрутизации сигнального трафика таким образом, чтобы обойти отказавшие звенья или пункты сигнализации. Это требует обмена информацией между пунктами сигнализации (и, в частности, между транзитными пунктами сигнализации). Кроме того, в некоторых случаях необходимо задействовать и включить в работу новые звенья сигнализации для восстановления достаточной пропускной способности между пунктами. Когда отказавшее звено или пункт сигнализации восстановлены, применяются обратные процедуры для восстановления нормальной конфигурации сети сигнализации.

Рассмотрим функции протокола SNMUP детальнее.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТАМИ СИГНАЛИЗАЦИИ (УМС)

Это блок функций управляет и контролирует таблицу маршрутизации сообщений  сигнализации. Для этой цели он обменивается сообщениями с функциями УМС в смежных транзитных пунктах сигнализации. Эти функции инициируются, как правило, блоком УСТ. Функция УМС принимает, например, сообщения, касающиеся отказов, восстановления доступности маршрутов сигнализации или перегрузки транзитных пунктов сигнализации.

Функции УМС включают следующие процедуры:

- управляемая передача,

- запрещение передачи,

- разрешение передачи,

- ограничение передачи,

- тестирование пучка маршрутов сигнализации,

- тестирование перегрузки пучка маршрутов сигнализации.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗВЕНЬЯМИ СИГНАЛИЗАЦИИ (УЗС)

Этот блок функций управляет и контролирует отдельные звенья сигнализации. Он принимает сообщения, относящиеся к фазированию и состоянию отдельных звеньев сигнализации, нарушениям, оперативным состоянием и каким-либо изменениям этих состояний. Кроме того, блок УЗС вместе с функциями 2 уровня управляет вводом звеньев сигнализации в работу, включая начальное фазирование и автоматическое повторное фазирование звеньев сигнализации после их отказов или потерь фазирования. При необходимости, блок УЗС передает сообщение блоку УСТ или получает от него инструкции.

К процедурам управления звеньями сигнализации относятся:

- включение звена в работу и выключение из рабочего состояния,

- восстановление работы звена сигнализации,

- включение в работу пучка звеньев сигнализации,

- автоматическое распределение назначений оконечных устройств звеньев сигнализации и звеньев передачи данных сигнализации (физического уровня).

Эти функции используются для восстановления отказавших звеньев для включения в работу недействующих звеньев и для выведения из работы несфазированных звеньев.

Звено сигнализации может иметь два состояния – доступно или недоступно. Состояние звена могут изменить 6 следующих событий:

- отказ звена

- недопустимая высокая интенсивность ошибок.

- чрезмерная продолжительность периода повторного фазирования.

- чрезмерная продолжительность перегрузки звена.

- чрезмерная задержка подтверждения СЕ.

- отказ оконечного устройства звена сигнализации.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛЬНЫМ ТРАФИКОМ

Этот блок функций управляет доставкой трафика сигнализации при наличии неисправных звеньев сигнализации или не доступных маршрутов. Он также управляет распределением нагрузки на звенья сигнализации и маршруты.

Функция управления сигнальным трафиком используется для переноса сигнального трафика из одного или нескольких отказавших или перегруженных звеньев или маршрутов на одно или несколько различных звеньев или маршрутов или для временного замедления сигнального трафика в случае перегрузки в пункте сигнализации.

Управление трафиком используется SP чтобы ремаршрутировать трафик в обход отказавшего звена. Сообщения управления трафиком передаются исходящим пунктом сигнализации (OPC), который обнаруживает проблему и по альтернативному маршруту посылает уведомление о прекращении маршрутирования трафика через отказавшее звено. Управление трафиком инициирует изменение маршрутов.

Сообщения управления трафиком не распространяются по сети сигнализации. Они существуют только от точки к почке (от SP до SP). Различие между управлением трафиком и управлением звеньями (которое включает использование LSSU) в том, что эти LSSU должны передаваться звеньями сигнализации, состояние которых анализируется.

Это значит, что сеть ОКС-7 должна обеспечивать перенос трафика уровня 2 в то время как перенос трафика уровней 3 и 4 может и не обеспечиваться. Если же перенос трафика уровня 2 каким-то звеном оказывается не возможен (отказ звена), то блок УСТ уведомляет смежные пункты сигнализации о невозможности дальнейшего использования этого звена для переноса сигнального трафика.

Согласно Q.704, блок УСТ для переноса сигнального трафика на другие звенья или маршруты в случае перегрузки в пунктах сигнализации, выполняет следующие  функции:

- Переход на резерв – обеспечивает перенос сигнального трафика на 1 или несколько резервных звеньев.

- Восстановление исходного звена – перевод сигнального трафика с резервных звеньев на звено, вновь ставшее доступным.

- Вынужденная ремаршрутизация – предназначена для восстановления возможности передачи сигнальных сообщений к конкретному пункту сигнализации, чтобы свести к минимуму последствия отказа.

- Управляемая маршрутизация – для восстановления оптимального маршрута сигнализации для сведения к минимуму нарушений порядка следования СЕ.

- Управление потоками сигнального трафика – для ограничения сигнального трафика в его источнике, в случае если сеть не способна передать весь сигнальный трафик.

  - Форматы и состав сообщений SNMUP и  SNT

- Форматы и состав сообщений.

Структура сообщений, команды и коды управления сетью сигнализации приведены на рисунке 7.13 и в таблице 7.5 и приложение 1.

| MT – тип сообщения 8 бит |  | Этикетка для SNMUP – 32 бита 4 байта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код заголовка Н1 | Код заголовка Н0 | Этикетка маршрутизации RL (DPC+OPC+SLC) |  |
| 4 бита | 4 бита |  | Первый передаваемый бит |

Рисунок 7.13 - Структура сообщений управления сетью сигнализации

Информация управления сетью сигнализации, следующая за этикеткой маршрутизации, начинается с кода типа сообщения MT (Message Type), который состоит из 4-х битовых кодов заголовков H0 и H1.

Код заголовка Н0 идентифицирует “группу команд”, к которой относится конкретное сообщение управления сетью сигнализации. Код заголовка Н1 идентифицирует “тип команды”, к которому относится конкретное сообщение управления сетью сигнализации внутри данной “группы”.

Данные, следующие за Н1, имеют разную длину и являются индивидуальными для каждого типа сообщения.

Таблица 7.5 – Команды и коды управления сетью сигнализации (Q.704)

| Группа сообще-ний | H1 H0 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHM | 0001 |  | COO | COA |  |  | CBD | CBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECM | 0010 |  | ECO | ECA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCM | 0011 |  | RCT | TFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TFM | 0100 |  | TFP |  | TFR |  | TFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSM | 0101 |  | RST | RSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIM | 0110 |  | LIN | LUN | LIA | LUA | LID | LFU | LLT | LRT |  |  |  |  |  |  |  |
| TRM | 0111 |  | TRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLM | 1000 |  | DLC | CSS | CNS | CNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFC | 1010 |  | UPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Группа CHM: сообщения перехода на резерв и возврате на исходное звено

СОО - сообщение перехода на резервное звено;

СОА - сообщение подтверждения (команды) перехода на резервное звено;

CBD - сообщение возврата на исходное звено;

CBA - сообщение подтверждения (команды) возврата на исходное звено.

Группа ECM: сообщения аварийного перехода на резерв

ECO - сообщение аварийного перехода на резервное звено;

ECA - сообщение подтверждения (команды) аварийного перехода на резервное звено.

Группа FCM: сообщения управления потоком трафика сигнализации

RST - сообщение тестирования перегрузки пучка маршрутов сигнализации;

TFC - сообщение “управляемая передача”.

Группа TFM: сообщения управления передачей

TFP - сообщение “передача запрещена”;

TFR - сообщение “передача ограничена”;

TFA - сообщение “передача разрешена”.

Группа RSM: сообщения тестирования пучка маршрутов

RST - сообщение тестирования пучка маршрутов сигнализации запрещенного назначения;

RSR - сообщение тестирования пучка маршрутов сигнализации ограниченного назначения.

Группа MIM: сообщения запрещения управления

LIN - сообщение запрещения звена сигнализации;

LUN - сообщение  конца запрещения звена сигнализации;

LIA - сообщение подтверждения (команды) запрещения звена;

LUA - сообщение подтверждения (команды) конца запрещения звена;

LID - сообщение “отказ запрещения “ звена сигнализации;

LFU - сообщение вынужденного конца запрещения звена;

LLT - сообщение тестирования запрещения локального звена;

LRT - сообщение тестирования запрещения удаленного звена.

Группа TRM: сообщения разрешения перезапуска трафика

TRA - сообщение разрешения перезапуска трафика.

Группа DLM: сообщения (команды) подключения звена данных сигнализации

DLC - сообщение  (команда) соединения звена данных сигнализации;

SCC - сообщение “Соединение произведено”;

CNS - сообщение “Соединение не произведено”;

CNP - сообщение “Соединение невозможно”.

Группа UFC: сообщения управления потоком подсистемы пользователя

UPU - сообщение “Подсистема пользователя недоступна”.

Подсистема тестирования ОКС-7 – SNT

Подсистема тестирования звена ОКС SNT (SI=0001) – используется как служебная подсистема для тестирования звеньев сигнализации после активации звена, т. е. после выполнения процедуры фазирования звена, в период ввода в эксплуатацию, и после устранения сбоев.

Для этих целей SNT располагает двумя типами сообщений:

SLTM – В прямом направление;

SLTA – В обратном направление.

Подсистема SNT на стороне передачи (например, в SP A) формирует сообщение SLTM с МТ=11’HEX, в поле содержимое этого пакета вкладывается тестовое сообщение длиной до 15 байт (например, последовательность байт AA…’Hex).

Противоположный SP B, приняв тестовый пакет SLTM, формирует собственный пакет SLTA с кодом сообщения МТ=21’HEX. В поле для тестового сообщения он помещает принятую тестовую комбинацию, например А’Hex=1010’BIN.

Сформированное сообщение MSU (SLTA с МТ=21’HEX) высылается в противоположном направлении (SP A).

Подсистема SNT в SP A принимает подтверждение теста (SLTA) и сравнивает переданную и принятую тестовые комбинации.

Формат этих сообщений представлен на рисунке 7.14:

Рисунок 7.14 – Формат сообщений SNT

Пример трассировки тестового сообщения подсистемы SNT:

SLink1 02:00:54.620

C5 D4 16 81  01 60 30 09  11 F0 AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA

=== Message Transfer Part ===

C5            Backward Sequence Number                 : 69

Backward Indicator Bit                   : 1.......

D4            Forward Sequence Number                  : 84

Forward Indicator Bit                    : 1.......

16            Length indicator                         : 22 = MSU

Spare                                    : 00......

81            Service Information Octet                : 81h = nSNT

=== Signalling Network Test ===

01 60         Destination Point Code                   : 8193 = National point code

30 09         Originating Point Code                   : 9409 = National point code

Signalling link code                     : 0

11              Heading Code                             : 11h = SLTM

--- Sign. link test message ---

F0              Spare                                    : ....0000

Length                                   : 15

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA             : Test pattern

SLink1 02:00:54.635

D4 C6 16 81  C1 64 00 08  21 F0 AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA

=== Message Transfer Part ===

D4            Backward Sequence Number                 : 84

Backward Indicator Bit                   : 1.......

C6            Forward Sequence Number                  : 70

Forward Indicator Bit                    : 1.......

16            Length indicator                         : 22 = MSU

Spare                                    : 00......

81            Service Information Octet                : 81h = nSNT

=== Signalling Network Test ===

C1 64        Destination Point Code                   : 9409 = National point code

00 08        Originating Point Code                   : 8193 = National point code

Signalling link code                     : 0

21              Heading Code                             : 21h = SLTA

--- Sign. link test ack. message ---

F0              Spare                                    : ....0000

Length                                   : 15

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA             : Test pattern

Приложение 1

Группы сообщений управления сетью сигнализации №7:

CHM -  сообщения перехода на резерв и возврате на исходное звено. Цель сообщений перехода на резерв состоит в том, чтобы переключить трафик сигнализации с недоступного звена на резервное звено без потери сообщения. Цель сообщений возврата на исходное звено состоит в том, чтобы вернуть трафик с резервного звена на звено сигнализации, которое стало доступным.

ECM -  сообщения аварийного перехода на резерв. Используются вместо CHM, если сообщения перехода на резерв не проходят или MSU не могут быть восстановлены.

FCM -  сообщения управления потоком трафика сигнализации. Используются, если пункт сигнализации сообщает смежным пунктам  сигнализации, что достигнуто состояние перегрузки (или при тестировании состояния перегрузки). Если перегрузка существует и сообщение с DPC не может бы быть отправлено соответствующему пункту сигнализации, SP, получивший это сообщение, отвечает сообщением “управляемая передача” (TFC).

TFM -  сообщения управления передачей. Используются, чтобы сообщить смежным пунктам сигнализации, что исходящий маршрут или блокирован, или разблокирован, или ограничен, и пункты сигнализации могут соответственно модифицировать свои сетевые статусы.

RSM - сообщения тестирования пучка маршрутов для запрещенного назначения и для ограниченного назначений. Если пункт сигнализации получает для какого то назначения сообщение “передача запрещена”, то он начинает периодическое тестирование этого назначения посылками к этому (смежному, пославшему сообщение TFP) транзитному пункту сигнализации сообщения RST. Это будет продолжаться до тех пор, пока от смежного транзитного пункта сигнализации не будет получено TFА, относящееся к ранее запрещенному назначению.

Если же будет получено сообщение TFR, начнется периодическое тестирование ограниченного назначения.

MIM -  сообщения запрещения управления. Используется, если в звене сигнализации выполняется обслуживание и тестирование. Звено между двумя пунктами сигнализации, которое проверяется,  делается временно выведенным из обслуживания для трафика пользователя.

TRM -  сообщения разрешения перезапуска трафика. Указывают, что к или через пункт сигнализации можно начинать посылать трафик. TRM используются, чтобы перезапустить пункт сигнализации после того, как он становится доступным.

DLM -  сообщения (команды) подключения звена данных сигнализации. Выполняют процедуры автоматического назначения звена данных сигнализации  звену сигнализации.

UFC - сообщения управления потоком подсистемы пользователя. Идентифицируют отдельную подсистему пользователя как доступную или недоступную. Посылаются к MTP исходящего пункта сигнализации, когда удаленная MTP неспособна направить полученное сообщение локальной подсистеме пользователя, потому что эта подсистема пользователя  недоступна.

Таймеры MTP (Q.703,Q.704)

В таблицах  2, 3 и 4 приведены наименования и значения таймеров, использующихся на 2 и 3 уровнях. MTP.

### Таблица 2 – Таймеры уровня 2

| Таймер | Причина инициализации | Длительность |
| --- | --- | --- |
| ## Т1 | “Фазирование готово” | (40 -50) с |
| Т2 | “Не сфазирован” | (5- 150) с |
| Т3 | “Сфазирован” | (1 - 2) с |
| Т4 | Период проверки = 216 или 212 времени передачи байта |  |
| Т4н | Нормальный период проверки | (7,5 - 9,5) с |
| Т4а | Аварийный период проверки | (400 - 600) мс |
| Т5 | Передача “занято” | (80- 120) мс |
| Т6 | “Перегрузка на удаленном окончании” | (3 -6) с |
| Т7 | Недопустимая задержка подтверждения приема | (0,5 - 2)с |

### Таблица 3 – Таймеры уровня 2 для высокоскоростных звеньев

| Таймер | Причина инициализации | Длительность |
| --- | --- | --- |
| ## Т1 | Таймер “сфазировано готово” | (25 - 350) с |
| Т4 | Таймер периода проверки = 216 или 212 времени передачи байта |  |
| Т4н | Нормальный период проверки | (3 -70) с |
| Т4а | Аварийный период проверки | (400 - 600) мс |

### Таблица 4 – Таймеры уровня 3

| Таймер | Причина инициализации | Длительность |
| --- | --- | --- |
| #### Т1 | Задержка для исключения нарушения порядка следования сообщений вследствие перехода на резервное звено | 500(800) - 1200мс |
| Т2 | Ожидание подтверждения команды перехода на резервное звено | 700(1400) - 2000 мс |
| Т3 | Таймированное восстановление - задержка для исключения нарушения порядка следования сообщений вследствие возврата на исходное звено | 500(800) - 1200 мс |
| Т4 | Ожидание подтверждения команды возврата на исходное звено (первая попытка) | 500(800) - 1200 мс |
| Т5 | Ожидание подтверждения команды возврата на исходное звено (вторая попытка) | 500(800) - 1200 мс |
| Т6 | Задержка для исключения нарушения порядка следования сообщений вследствие управляемого ремаршрутирования | 500(800) - 1200 мс |
| Т7 | Ожидание подтверждения приема команды соединения звена данных сигнализации | 1 - 2 с |
| Т8 | Таймирование запрета “передача запрещена” | 800 - 1200 мс |
| Т9 | Не используется |  |
| Т10 | Ожидание повторения сообщения тестирования пучка маршрутов сигнализации | 30 - 60 с |
| Т11 | Таймирование “передача ограничена | 30 - 90 с |
| Т12 | Ожидание подтверждения приема конца запрещения | 800 -1500 мс |
| Т13 | Ожидание подтверждения приема вынужденного конца запрещения | 800 -1500 мс |
| Т14 | Ожидание подтверждения приема запрещения | 2 -3 с |
| Т15 | Ожидание пуска тестирования перегрузки пучка маршрутов сигнализации | 2 -3 с |
| Т16 | Ожидание коррекции состояния перегрузки пучка маршрутов сигнализации | 800 -1500 мс |
| Т17 | Задержка для защиты от осциляции, вызываемой ошибкой начального фазирования и перезапуском звена | 800 -1500 мс |
| Т18 | Время, в пределах которого пункт сигнализации, чей ПСПС перезапускается активизирует звено сигнализации или пучек звеньев для приема информации маршрутирования |  |
| Т19 | Время наблюдения для защиты от возможного эффекта пинг-понга сообщений | 67 - 69 с |
| Т20 | Полное время перезапуска ПСПС пункта сигнализации, чей ПСПС перезапускается | 59 - 61 с |
| Т21 | Полное время перезапуска ПСПС смежного пункта сигнализации, чей ПСПС перезапускается | 63 - 65 с |
| Т22 | Время проверки местного запрета | 3 - 6 мин |
| Т23 | Время проверки запрета удаленного окончания | 3 - 6 мин |
| Т24 | Время стабилизации после восстановления местного процессора (национальная реализация) | 500мс |