ЛЕКЦИЯ 8 Подсистемы пользователей

- Подсистемы пользователей ОКС №7. SCCP, ISUP, MUP, HUP и другие подсистемы.

- Пользователей  ISUP.

- Форматы сообщений ISUP.

- Установление соединения.

- Расшифровка сообщений ISUP.

- Подсистема пользователей  SCCP.

8.1. Подсистемы пользователей ОКС №7. SCCP, ISUP, MUP, HUP

и другие подсистемы

Подсистема пользователя - это функциональная часть системы ОКС №7, передающая сигнальные сообщения через транспортную систему ОКС-7 (MTP).

По сути ПП (UP) - это программное обеспечение (ПО), предоставляющее услуги конкретному пользователю ОКС-7. В качестве пользователей ОКС-7 выступают ТфОП (PSTN), ЦСИО (ISDN), сети подвижной связи - СПС (PLMN), интеллектуальные сети - ИС (IN) и другие сети.

К основным функциям UP относится предоставление четко регламентированного формата кадра для сообщений пользователей. Именно в подсистеме пользователя производится генерация сообщений на основе информации, поступающей от пользователей, и обработка принимаемых от подсистемы MTP сообщений, с целью извлечения информации для пользователей. То есть, подсистема пользователя выступает в качестве уровня адаптации между конкретным пользователем и транспортной системой ОКС-7.

ПП (UP) принято отображать выше 3-го уровня архитектурной модели ОКС-7, хотя нельзя отождествлять 4-й уровень ЭМВОС (транспортный) с ПП ОКС-7. В ПП ОКС-7 могут быть реализованы все или часть четырех верхних уровней ЭМВОС.

Типы подсистем пользователей

Транспортная система MTP может обслуживать до 16 подсистем пользователей. Для адресации этих подсистем в байте SIO (БСИ) предусмотрено поле SI (ИП - индикатор пользователя), длиной в 4 бита (одна тетрада), что позволяет транспортной системе MTP адресовать 24 =16 подсистем пользователей.

Каждая из 16 ПП имеет свой собственный формат кадра 4-го уровня.

Однако, среди этих 16 ПП, имеется две особенные ПП, находящиеся на 3-м уровне ОКС-7 - это подсистема управления сетью сигнализации (SNMUP) и подсистема управления сигнальным соединением - ПУСС (SCCP).

В рекомендации МККТТ Q.704 определены подсистемы пользователей представленные в таблице 8.1:

Таблица 8.1 - Подсистемы пользователей ОКС №7

| Service Indicator (SI) | User Part |
| --- | --- |
| 0'H (0000'B) | подсистема управления сетью сигнализации (SNMUP) |
| 1'H (0001B) | подсистема для O&M и тестирования (OMAP) |
| 2'H (0010'B) | резерв |
| 3'H (0011'B) | подсистема управления сигнальным соединением (SCCP) |
| 4'H (0100'B) | подсистема телефонного пользователя ТфОП (TUP) |
| 5'B (0101'B) | подсистема пользователя ЦСИО (ISDN) (ISUP) |
| 6'H (0110'B) | подсистема пользователя данных (DUP) - сообщения для установления соединений и управления каналами (call and circuit-related messages) |
| 7'H (0111'B) | подсистема пользователя данных (DUP) - сообщения регистрации и отмены услуг (facility registration/cancellation messages) |

Подсистема SCCP, была разработана для расширения возможностей транспортной системы ОКС-7 в части маршрутизации и адресации сообщений, поддержки виртуальных соединений. Эта подсистема в свою очередь может обслуживать до 255 подсистем пользователей, которые имеют свой адрес (номер подсистемы), для чего в формате поля SIF (ПСИ) подсистемы SCCP выделяется поле SSN длиной 1 байт, что и позволяет адресовать до 255 подсистем.

3-х уровневая система MTP, дополненная функциональной подсистемой пользователя SCCP, носит название подсистемы сетевых услуг - ПСУ (Network Service Part - NSP).

Такие подсистемы пользователей как INAP (интеллектуальной сети), MAP (подсистема пользователя GSM для роуминга), MUP (подсистема пользователя NMT-450 и NMT-900 для роуминга) и другие, требуют расширенных возможностей адресации и маршрутизации сообщений и поэтому являются подсистемами SCCP (NSP). Причем, для поддержки обмена инструкциями, данными и сообщениями между интеллектуальными внутрисетевыми ресурсами в сетях IN, GSM, NMT используются высокоуровневые протоколы, реализуемые в частности подсистемой TCAP (прикладная подсистема для транзакций).

В тоже время для предоставления некоторых дополнительных услуг (ДВО) пользователям ЦСИО возможностей MTP также не достаточно и подсистема ISUP выступает в этих случаях как одна из подсистем SCCP (см. рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 Многоуровневая структура ОКС №7

Подсистема пользователя TUP в настоящее время считается неперспективной с точки зрения расширения возможностей и услуг для пользователей, и поэтому для обслуживания ТфОП используется подсистема ISUP, которая перекрывает все возможности TUP и с успехом позволяет обслуживать как ЦСИО, так и ТфОП.

8.2 Подсистема  пользователя ISDN (ISUP)

# Назначение подсистемы ISUP

Подсистема ISUP разработана для обеспечения функций обслуживания вызовов и других функций с возможностью предоставления абонентам услуг ISDN. Подсистема ISUP может быть использована в сетях ТфОП, ISDN, сетях подвижной связи, сетях передачи данных как для абонентов ISDN, так и аналоговых абонентов. Подсистема ISUP предоставляет функции для реализации основных и дополнительных услуг ISDN как для речевых, так и для неречевых сообщений.

Подсистема ISUP поддерживает два класса услуг: базовый и дополнительный. Базовый класс услуг обеспечивает установление соединений для передачи речи или данных. Дополнительные виды обслуживания представляют собой все остальные, ориентированные на соединение услуги, связанные, иногда, с передачей сообщений уже после установления основного соединения. Активно используя переменные и необязательные поля в структурах данных, ISUP является более гибкой и адаптируемой системой, чем TUP. ISUP поддерживает канальный подход идентификации транзакции, т.е. в сообщении ISUP используется номер разговорного канала для идентификации информации, относящейся к этому разговорному каналу.

Первые публикации МККТТ относительно ISUP были опубликованы в 1984 г. (Красная книга). В 1988 году Синяя книга в рек. Q.763  и Q.764 определила поддержку этой подсистемой шести дополнительных услуг:

- Прямой набор номера в УПАТС (DDI);

- Идентификация вызывающей линии (CLIP);

- Запрет идентификации вызывающей линии (CLIR);

- Переадресация (CF);

- Замкнутая группу пользователей (CUG);

- Сигнализация пользователь-сеть (UUS).

Дальнейшие работы в этом направлении, проведенные МККТТ и ETSI, привели к разработке полной системы ISUP (1992г. - рек.Q.767).

В соответствии с принципами ЭМВОС, информационный обмен между ISUP и MTP производится с помощью точно специфицированных сообщений.

Для повышения эффективности сигнальной сети, длина сообщения не должна быть большой и иметь четко различимые части.

Типы сообщений протокола ISUP представлены в таблице 8.2

### Таблица 8.2 – Типы сообщений протокола ISUP

| Обозначение | Тип сообщения - MT | Код |
| --- | --- | --- |
| #### ACM | Адрес полный (Address complete) | 00000110 |
| ANM | Ответ (Answer) | 00001001 |
| BLO | Блокировка (Blocking) | 00010011 |
| BLA | Подтверждение блокировки (Blocking acknowledgement) | 00010101 |
| CCL | Отбой вызывающего абонента (Cleare calling line) | 11111100 |
| CCR | Запрос контроля целостности (Continuity check request) | 00010001 |
| CGB | Блокировка группы каналов (Circuit group blocking) | 00011000 |
| CGBA | Подтверждение блокировки группы каналов (Circuit group blocking acknowledgement) | 00011010 |
| CGU | Разблокировка группы каналов (Circuit group unblocking) | 00011001 |
| CGUA | Подтверждение разблокировки группы каналов (Circuit group unblocking acknowledgement) | 00011011 |
| CON | Соединение (Connect) | 00000111 |
| COT | Проверка целостности (Continuity) | 00000101 |
| CPG | Соединение устанавливается (Call progress) | 00101100 |
| CRG | Информация об оплате (Charge information) | 00110001 |
| FOT | Вмешательство (Forward transfer) | 00001000 |
| GRA | Подтверждение сброса группы каналов (Circuit group reset acknowledgement) | 00101001 |
| GRS | Сброс группы каналов (Circuit group reset) | 00010111 |
| IAM | Начальное адресное сообщение (Initial address) | 00000001 |
| INF | Информация (Information) | 00000100 |
| INR | Запрос информации (Information request) | 00000011 |
| REL | Освобождение (Release) | 00001100 |
| RES | Возобновление вызова (Resume) | 00001110 |
| RLC | Освобождение сделано (Release complete) | 00010000 |
| RNG | Вызов (Ringing) | 11111111 |
| RSC | Сброс канала (Reset circuit) | 00010010 |
| SAM | Последующее адресное сообщение (Subsequent address) | 00000010 |
| SUS | Приостановление соединения (Suspend) | 00001101 |
| UBA | Подтверждение разблокировки (Unblocking acknowledgement) | 00010110 |
| UBL | Разблокировка (Unblocking) | 00010100 |

Типы сообщений ISUP можно условно разделить на следующие категории:

сообщения для установления соединения (call setup):

- IAM - начальное адресное сообщение (МТ-01’Hex)

- SAM - последующее адресное сообщение (МТ-02’Hex)

- ACM - сообщение о принятии полного адреса (МТ-06’Hex)

- ANM - сообщение об ответе вызываемого абонента (МТ-09’Hex)

сообщения для разъединения (call release):

- REL - сообщение о разъединении (МТ-0C’Hex)

- RLC – сообщение освобождения (МТ-10’Hex)

сообщения для управления (administration) каналами:

- BLO – блокировка информационного канала

- BLA – подтверждение приема BLO

- UBL – разблокировка информационного канала

- UBA – подтверждение приема UBL

сообщения для инициализации ДВО:

- FAR – Запрос услуги

- FRJ – Отказ в услуге

- FAI - Информация об услуге

- и др.).

8.3 Формат сообщений ISUP

Сигнальная информация, передающаяся от подсистемы ISUP, помещается в поле SIF значащих сигнальных единиц (MSU). Длина этого поля от 2 до 272 байтов.

Поле сигнальной информации для протокола ISUP состоит из этикетки маршрутизации, кода идентификации канала, типа сообщения и параметров сообщения (рисунок 8.2). Параметры подразделяются на обязательную фиксированную часть, обязательную переменную часть и необязательную часть. Код идентификации канала (CIC) имеет длину 12 бит и указывает номер разговорного канала между двумя станциями, к которому относится сообщение. Так, если используется разговорный тракт 2,048 Мбит/с, то пять младших битов CIC кодируют в двоичном виде речевой временной интервал. Оставшиеся 7 битов определяют ИКМ-поток, к которому принадлежит данный речевой интервал.

Адрес пакета (RL) обрабатывается на 3-м уровне ОКС-7 - в MTP и состоит из кода пункта назначения (DPC), кода исходящего пункта (OPC) и 4-битного поля выбора звена сигнализации (SLS). В качестве значения битов в поле SLS используются младшие 4 бита CIC.

Код идентификации канала (CIC) приписывает каждое сообщение ISUP к определенному разговорному каналу. Каждый разговорный канал имеет свой CIC. Должно быть установлено однозначное соответствие между значениями CIC на обоих концах звена, т.е. все разговорные каналы в пучке между двумя станциями должны иметь одинаковую нумерацию (идентификацию) с обеих сторон пучка.

Кадр, формируемый подсистемой пользователя, начинается с заголовка (типа сообщения). Каждая подсистема пользователя имеет свой собственный набор сообщений для предоставления всех услуг пользователям (как основных, так и дополнительных). Например, подсистема ISUP включает в себя свыше 50 типов сообщений (версия Q.763). Причем каждое сообщение ISUP, как правило, включает в себя несколько параметров, для передачи которых в другой системе сигнализации (например, 2ВСК) понадобилось бы передать несколько сигналов. Помимо этого набор сообщений и параметров ISUP настолько большой, что ни одна аналоговая система сигнализации не может однозначно передать весь этот набор. Поэтому сквозное предоставление всего комплекса услуг абонентам ISDN, возможно только при использовании ОКС-7.

Тип сообщения (МТ) - это 8-битный код, однозначно определяющий функции и формат сообщения ISUP (так называемый заголовок сообщения - см. Табл. 8.2). MT является первым параметром фиксированной длины и обязателен для всех сообщений.

Емкость поля MT позволяет иметь алфавит сообщений до 28 =256, из которых задействовано в международной версии ISUP_92 (Белая Книга – Q.763) – 55 типов сообщений, а в Российской версии ISUP-4R – около 40 типов сообщений.

Рисунок 8.2 – Структура поля сигнальной информации для ISUP.

Любое сообщение включает ряд параметров. Длина параметра может быть фиксированной или переменной.  Формат сообщений протокола ISUP представлен на рисунке 8.3.

Рисунок 8.3 - Формат сообщений протокола ISUP

Предусмотрены следующие три категории параметров :

- фиксированные обязательные – F1…Fn,

- переменные обязательные – V1…Vk;

- необязательные (опциональные) – O1…Om.

Обязательная фиксированная часть (Mandatory Fixed Part) содержит параметры (F1…Fn), которые являются обязательными и имеют фиксированную длину (1 или 2 байта) для данного типа сообщения. К примеру, в сообщении IAM эти параметры задают:

- тип соединения – NCI (например, соединение через спутниковую линию);

- набор индикаторов вызова в прямом направлении – FCI, включающий тип абонентского окончания (аналоговый или цифровой) и др.;

- категорию вызывающего абонента – CgCAT;

- требования к средствам передачи – TMR (например, по скорости передачи);

Обязательная переменная часть (Mandatory Variable Part) сообщения ISUP содержит параметры переменной длины (Vi) и поэтому требует указания местоположения параметров (Мi) и длины параметра Li. В Мi указывается число байт между Мi и Li , включая длину Mi.

В сообщении IAM, к примеру, эта часть содержит номер вызываемого абонента – CdPN, или, по крайней мере, ту часть номера, которая требуется для выбора направления к АТС назначения.

В российской версии протокола ISUP введены некоторые дополнительные сообщения, которые разрешены для национального использования. Это такие сообщения как CCL, CRG, RNG (смотри таблицу 8.2).

Необязательная часть – НЧ (optional part). Если в сообщении содержится такая часть, то параметры, которые могут передаваться здесь, могут иметь фиксированную или переменную длину, а ссылка на эту часть содержится в обязательной переменной части (указатель – РО). Если значение PO=0, значит опциональная часть отсутствует. В противном случае в поле PO указывается число байт до имени первого необязательного параметра, включая длину РО.

В структуре НЧ содержится имя параметра, длина параметра и содержимое самого параметра.

В сообщении IAM, например, необязательная часть может включать:

- номер вызывающего абонента – CgPN;

- код замкнутой группы пользователей – CUG;

- информацию от пользователя к пользователю – USR (до 131 байт в каждой MSU).

Необязательная часть содержит также поле указателя конца необязательных параметров – ЕО длиной 1 байт. Значение ЕО=00’hex всегда.

Все сообщения ISUP могут быть разбиты на 7 групп в соответствии с назначением:

Сообщения установления соединения, передаваемые в прямом направлении:

Начальное адресное сообщение IAM – первое и самое информационное сообщение, передаваемое при запросе на установление соединения. IAM содержит адресную информацию, а также информацию, относящуюся к установлению соединения (например, включен ли полукомплект эхоподавляющих устройств на исходящей стороне, тип исходящего доступа: аналоговый или ЦСИС, есть ли в соединении спутниковый канал и другую информацию).

Последующее адресное сообщение SAM – сообщение, передаваемое за начальным адресным сообщением, для передачи дополнительной адресной информации.

Сообщение общего управления:

Проверка целостности COT – сообщение передается в прямом направлении для указания наличия или отсутствия целостности предыдущего и последующего каналов в соединении, включая и возможность изменения маршрутизации соединения.

Сообщения установления соединения, передаваемые в обратном направлении:

Адрес полный ACM – сообщение указывает, что все адресные сигналы, требуемые для маршрутизации вызова, приняты. Помимо этого сообщение ACM содержит дополнительную информацию: вызов с оплатой или без оплаты, входящий доступ ISDN или аналоговый, включен ли входящий полукомплект эхоподавляющих устройств, ISUP на всем пути или нет и   другую информацию.

Соединение CON – сообщение указывает, что все адресные сигналы, требуемые для маршрутизации вызова, приняты и на вызов был дан ответ.

Соединение устанавливается CPG – сообщение может передаваться как в прямом, так и в обратном направлениях, информирует другую сторону о событиях, происходящих во время вызова.

Сообщения управления вызовом:

Ответ ANM – сообщение передается в обратном направлении и указывает, что на вызов был дан ответ.

Отбой вызывающего абонента CCL - сообщение передается в прямом  направлении при отбое вызывающего абонента для реализации процедуры двухстороннего отбоя при взаимодействии с существующими системами сигнализации для идентификации злонамеренного вызова.

Вмешательство FOT – сообщение, посылаемое в прямом направлении при полуавтоматическом вызове, когда оператор исходящей международной станции запрашивает оператора входящей международной станции.

Освобождение REL – сообщение передается в любом направлении и указывает на то, что канал начал освобождаться и готов вернуться в исходное состояние после приема сообщения RLC.

Сообщение REL указывает всегда причину освобождения – CAUSE (абонент положил трубку, занятость абонента, занятость оборудования, набран несуществующий номер, номер неполный, абонент не отвечает и другие причины), а так же информацию о том, от какого участка сети пришло сообщение (транзитной сети, международной сети, от пользователя и др.).

Вызов RNG – сообщение передается в прямом направлении после отбоя вызываемого абонента и информирует о начале или конце посылки сигнала “Повторный вызов” при полуавтоматической междугородной связи.

Сообщения управления каналами:

Освобождение сделано RLC – сообщение передается в любом направлении в ответ на прием сообщения освобождения REL или сообщения сброса группы каналов GRS и указывает на то, что занятый канал переведен в исходное состояние.

Запрос контроля целостности CCR – сообщение, посылаемое на противоположную станцию для запроса проверки целостности канала и подключенного оборудования станции.

Сброс канала RSC – сообщение для освобождения канала, посылаемое при переполнении памяти или в других случаях, когда отсутствует сообщение завершения освобождения RLC. Если на приемном конце канал удаленно заблокирован, то принятие этого сообщения должно привести к разблокировке канала.

Блокировка BLO – сообщение посылается только при техобслуживании станции в противоположную сторону для указания невозможности занятия на противоположной станции исходящих каналов для последующих вызовов. Когда каналы двухстороннего использования, станция, принявшая сообщение блокировки, должна иметь возможность принимать вызовы по тем же каналам до тех пор, пока она сама не пошлет сигнал блокировки. В некоторых случаях сообщение блокировки является соответствующим ответом на сообщение сброса канала.

Разблокировка UBL – сообщение посылается на противоположную сторону для отмены действия предыдущих сообщений блокировки канала или группы каналов.

Подтверждение блокировки BLA – сообщение, посылаемое в ответ на сообщение блокировки, и показывающее, что канал заблокирован.

Подтверждение разблокировки UBA – сообщение, посылаемое в ответ на сообщение о разблокировке и показывающее, что канал может быть использован.

Приостановление соединения (пауза) SUS – сообщение передается в любом направлении для указания того, что вызывающая или вызываемая  части соединений были временно разъединены.

Возобновление вызова RES – сообщение, передаваемое в обоих направлениях, для указания возобновления после приостановления вызывающей или вызываемой части соединения.

Сообщения управления группой каналов:

Блокировка группы каналов CGB – сообщение посылается на противоположную станцию для указания блокировки группы каналов, которые будут недоступны для исходящих вызовов на этой станции. Станция, получившая данное сообщение, должна иметь возможность принимать входящие вызовы по блокируемой группе каналов до тех пор, пока она не пошлет сообщение блокировки. При определенных условиях сообщение блокировки группы каналов является ответом на сообщение сброса канала.

Подтверждение блокировки группы каналов CGBA – сообщение посылается в ответ на сообщение блокировки группы каналов для указания того, что требуемая группа каналов заблокирована.

Разблокировка группы каналов CGU – сообщение передается на противоположную сторону для необходимости разблокировки определенной группы каналов.

Подтверждение разблокировки группы каналов CGUA – сообщение передается в ответ на сообщение разблокировки группы каналов для указания того, что требуемая группа каналов разблокирована.

Сброс группы каналов GRS – сообщение передается для освобождения определенной группы каналов, когда происходит перегрузка или в иных случаях, причем не известно где производится освобождение – определенного канала или всей группы каналов. Если на приемной стороне канал заблокирован удаленно, то данное сообщение указывает на снятие блокировки.

Подтверждение сброса группы каналов GRA – сообщение посылается в ответ на сообщение сброса группы каналов и указывает, что требуемая группа каналов освобождена. Сообщение также показывает состояние блокировки при техобслуживании для каждого канала.

Сообщения передачи информации:

Информация об оплате CRG – сообщение передается в обоих направлениях для целей тарификации и оплаты за вызов.

Запрос информации INR – сообщение передается на станцию для запроса информации, связанной с вызовом. Например, для запроса номера вызывающего абонента, если он отсутствует в начальном адресном сообщении IAM. Данное сообщение обеспечивает поддержку услуги “Определение номера вызывающей линии” (CLIP) и “Определение номера вызываемой линии” (COLP), определенные в рекомендации Q.731.

Информация INF – сообщение содержит информацию, связанную с вызовом (например, номер вызывающего абонента), и передается в ответ на сообщение “Запрос информации” INR.

8.4 Установление и разъединение соединений в ISUP

Подсистема ISUP, пользуясь услугами MTP и SCCP, обеспечивает логическое соединение между двумя оконечными станциями ISDN. Для установления и поддержания вызова в сети ISDN необходима передача разнообразной служебной информации между оконечными станциями. На рисунке 8.4 представлена процедура установления и разъединения базового  соединения в виде стрелочной диаграммы.

Когда пользователь инициирует ISDN-вызов (например, путем снятия трубки телефонного аппарата), он получает сигнал “Ответ станции” и начинает набор номера.

Рисунок 8.4 – Установление и разрушение базового соединения в ISUP.

При приеме адресной информации от вызывающего абонента исходящая АТС А анализирует информацию о маршруте и формирует начальное адресное сообщение IAM. Сообщение IAM передает адресную информацию, а также информацию, относящуюся к установлению соединения (например, включен ли комплект эхоподавляющих устройств на исходящей стороне, тип исходящего доступа, есть ли в соединении спутниковый канал и другую информацию).

Анализ номера вызываемого абонента позволяет исходящей АТС А определить направление маршрутизации вызова. В приведенном на рисунке 2 примере вызов направляется к входящей АТС Б. Информация в фиксированном обязательном параметре IAM указывает на тип требуемого вызывающим абонентом соединения, например, соединение 64 кбит/с. Эта информация посылается к входящей АТС Б, в результате чего соответствующий разговорный тракт проключается в обратном направлении к вызывающему абоненту.

Проключение тракта только в обратном направлении на этой стадии позволяет вызывающей стороне слышать тональные сигналы, посылаемые сетью, но препятствует передаче информации от вызывающей стороны в разговорный тракт.

Если используется блочный режим, все адресные цифры, необходимые для маршрутизации вызова к вызывающему абоненту, включаются в сообщение IAM. Если используется режим “с перекрытием” (overlap), IAM посылается тогда, когда приняты только необходимые для маршрутизации к входящей АТС Б цифры, а другие адресные цифры передаются через сеть в последующих адресных сообщениях SAM.

При поступлении сообщения IAM во входящую АТС Б проводится анализ номера вызываемого абонента и того, требуется ли добавочная информация от исходящей АТС А перед подключением к вызываемому абоненту.

После приема необходимой информации входящей АТС Б вызываемый абонент информируется о входящем вызове, а от входящей АТС Б к исходящей АТС А посылается сообщение ACM о принятии полного адреса. Прием сообщения о принятии полного адреса  указывает на успешную маршрутизацию вызова к абоненту Б и позволяет удалить из памяти информацию, связанную с соединением.

Когда вызываемый абонент отвечает на вызов, входящая АТС Б проключает разговорный тракт и передает сообщение об ответе ANM на исходящую АТС А. При приеме сообщения ответа исходящая АТС проключает разговорный тракт в прямом направлении. Таким образом, устанавливается соединение вызывающего и вызываемого абонентов, начинается тарификация вызова и осуществляется разговор или передача данных.

В ISUP использует метод одностороннего отбоя, то есть как вызывающий, так и вызываемый абоненты могут инициировать немедленное разъединение соединения. На рисунке 8.4 вызывающий абонент А первый прекращает передачу данных и направляет сигнал разъединения к исходящей АТС А. Исходящая АТС начинает разъединение соединения, передает сообщение об освобождении REL на входящую АТС Б и начинает освобождение разговорного тракта. При приеме сообщения освобождения REL выполняется разъединение разговорного тракта  на входящей АТС Б и передается сообщение об окончании освобождения RLC на АТС А. Следует заметить, что описанный выше принцип организации процедуры разъединения, гарантирующий максимально оперативное разъединение соединения по желанию любого из абонентов, увеличивает скорость обработки вызова в сети и отличается от организации разъединения в ранних версиях ISUP.

Первоначальные спецификации ISUP определяли тройную последовательность передачи сообщений разъединения:

- сообщение освобождения (REL - release),

- запрос разъединения (RLSD - released)

- окончание освобождения (RLC – release complete).

Эта процедура была заменена процедурой, описанной выше и максимально унифицированной с процедурами разъединения SCCP.

Реализация дополнительных услуг в ISDN.

Подсистема ISUP поддерживает ряд дополнительных возможностей для телефонных услуг и услуг передачи данных, которые не обеспечивает TUP. Для реализации дополнительных услуг используются или специальные сообщения ISUP, или параметры, включаемые в сообщения установления и разъединения соединения.

Например, услуга “Переносимость терминала” может использоваться, чтобы предоставить возможность абоненту заменить применяемое в настоящий момент оконечное оборудование или изменить его местоположение в помещении абонента без разъединения. Услуга инициируется любым абонентом путем посылки сообщения “Запрос прерывания”, которое передается через сеть к другой стороне. Когда связь потребуется снова, абонент посылает сообщение “Возобновление”. Участвующая в соединении АТС запускает таймер при приеме сообщения “Запрос прерывания” для предотвращения чрезмерно длительных прерываний соединения.

Еще одной дополнительной услугой, поддерживаемой ISUP, является модификация во время соединения, которая предоставляет вызывающему и вызываемому абонентам возможность модифицировать характеристики соединения во время разговора или передачи данных.

Примером применения этой услуги является случай, когда вызывающий и вызываемый абоненты хотят перейти от режима передачи данных (со скоростью 64 кбит/с) к разговорному режиму. С этой целью сообщение IAM поддерживает параметры, указывающие на то, что требуется соединение передачи данных, в результате чего эхозаградители не должны  подключаться. Если во время соединения появилась необходимость перехода на режим разговора, могут потребоваться эхозаградители. Процедура модификации во время соединения позволяет подключить эхозаградители во время соединения, используя сообщение запроса модификации соединения  CMR. Когда каждая участвующая в соединении АТС произведет необходимые модификации, последняя станция в цепочке возвратит сообщение о завершении модификации соединения СМС, подтверждая, таким образом, то, что может начинаться режим разговора.

Национальные особенности подсистемы ISUP (РФ)

В настоящее время существует несколько версий подсистемы ISUP:

- Q.767 - используется, в основном, на международных сетях

- ISUP-93 (Q.763) – Белая Книга, наиболее широко используемая версия МСЭ-Т

- ISUP-88 (Q.763) - так называемая "Синяя книга" МККТТ

В России принята система сигнализации ISUP-4R, разработанная на основе Рекомендаций Q.767, но для обеспечения взаимодействия с действующими на сети России системами сигнализации и поддержки существующих алгоритмов установления соединений, включая полуавтоматическую связь, в национальную версию ISUP-R внесены следующие уточнения:

- Перечень сообщений дополнен сообщением "Вызов" (RNG), передаваемый в состоянии отбоя со стороны вызываемого абонента и информирующим о начале/конце посылки повторного вызова;

- В сообщение CPG (Call Progress, MT=2C H) внесен дополнительный параметр "индикатор причины", содержащий информацию о занятости абонента В. Дополнение вызвано тем, что на существующей сети России длительность установления соединения может превышать контрольную выдержку ISUP - ITU-T (определяется значением таймера Т11 ISUP) и необходимостью подключения междугородней телефонистки к абоненту, занятому местным соединением;

- Введено дополнительное сообщение CCL, для реализации процедур двустороннего отбоя при взаимодействии с существующими системами сигнализации на уровне местной сети для идентификации злонамеренного вызова после отбоя вызывающего абонента.

- Дополнены перечни категорий абонентских установок и категорий вызова, существующих на сети России;

- Разработаны рекомендации на проключение и разделение разговорных трактов и передачу акустических сигналов, учитывающих реальность существующей междугородней сети ТфОП, а именно - осуществление передачи акустических сигналов от исходящей АМТС при приеме линейных сигналов и дальнейший переход на режим, рекомендованный ITU-T с передачей акустических сигналов от входящей АМТС.

8.5 Расшифровка сообщений ISUP

Приведем пример расшифровки сообщения IPUP (рисунок 8.5).

Рисунок 8.5 - Пример сообщения IPUP

Расшифровка данного сообщения осуществляется  согласно формата ISUP, представленного на рисунке 8.3.

Из данного формата видно, что два первых байта это ОПН (обратный порядковый номер) и ОБИ (обратный бит индикатор), ППН (прямой порядковый номер) и ПБИ (прямой бит индикатор) (рисунок 8.6).

Рисунок 8.6 – Первые два байта сообщения.

Следующие два байта это индикатор длины и байт служебной информации SIO, расшифровка приведена на рисунке 8.7.

Рисунок 8.7 – Расшифровка индикатора длины и байта SIO

После байта служебной информации начинает передаваться поле сигнальной информации (SIF). В поле SIF первые шесть байт это этикетка маршрутизации. Расшифровка этикетки приведена на рисунке 8.8.

Рисунок 8.8 – Расшифровка этикетки маршрутизации.

После этикетки  начинается обязательная фиксированная часть, где передаются обязательные параметры фиксированной длины. Фиксированные параметры начинаются с типа сообщения. Типа сообщения определяется по   таблицы 4 рекомендаций Q.763. Фрагмент таблицы 4 приведен на рисунке 8.9

Рисунок 8.9 – Фрагмент таблицы 4

Из таблицы 4 на русинке 8.9 видно, что значение MT=01 соответствует сообщению IAM (начальное адресное сообщение). Во второй колонке этой таблицы приведена ссылка на таблицу, где перечисляются параметры каждого сообщения. Для сообщения IAM это таблица 32 рекомендаций Q.763.

Таблица 32 приведена на рисунке 8.10.

Из таблицы 32 видно, что сообщение IAM содержит пять фиксированных параметров (обозначены буквой F), один обязательный переменный параметр (V) и 14 опциональных параметров, которые могут передаваться, а могут и не передаваться. Для каждого параметра указан раздел, где он описывается. Из таблицы32  видно, что параметр первый описан в разделе 2.1 рекомендаций Q.763.

F1 – раздел 2.1(это таблица 4) – это тип сообщения (один байт) =01

F2 – раздел 3.35 – Индикатор вида соединения (один байт) = 00

F3 – раздел 3.23 –   прямых вызовов (два байта) = 48 00

F4 – раздел 3.11 – Категория вызывающего абонента (один байт) = F6

F5 – раздел 3.54 – Требования с среде передачи (один байт)  = 03

V1– раздел 3.9 – Номер вызывающего абонента (от 4 до 11 байт)

Чтобы расшифровать каждый из этих параметров, надо обратиться в соответствующий раздел рекомендаций Q.763. Начнем со второго фиксированного параметра т.к. первый это тип сообщений. Второй фиксированный параметр F2 имеет значение 00 и описан, как указано в таблице 32 в разделе 3.35. Раздел 3.35 приведен на рисунке 8.11.

Рисунок 8.10 – Таблица 32 рекомендаций Q.763

В разделе 3.35 описан параметр «индикатор вида соединения». Чтобы расшифровать данный параметр, необходимо записать его в двоичном коде и каждый разряд обозначить буквой. Расшифровка F2 приведена  на рисунке 8.12. Значение каждого одного или двух бит передают соответствующий индикатор. Значение каждого индикатора также определяется в разделе 3.35.

Рисунок 8.11 – Раздел  3.35, рекомендаций Q.763

Рисунок 8.12 – Второй фиксированный параметр

Третий фиксированный параметр расшифровывается с помощью раздела 3.23 (рисунок 8.13). Его расшифровка приведена на рисунке 8.14.

Рисунок 8.13 - Раздел  3.23, рекомендаций Q.763

Рисунок 8.14 – Расшифровка параметра F3

Рисунок 8.15 - Раздел  3.11, рекомендаций Q.763

Четвертый фиксированный параметр описан в разделе 3.11 (рисунок 8.15). Из которого видно F6=1111 0110 – что эта категория используется  для национального применения.

Пятый фиксированный параметр описан в разделе 3.54 (рисунок 8.16)  и значение 03 – соответствует 3,1 кГц аудио.

Рисунок 8.16 - Раздел  3.54, рекомендаций Q.763

После обязательной фиксированной части передаются параметры обязательной переменной части, в которой вначале передается одна метка М1 (т.к. в IAM только один параметр V) которая показывает, что со второго байта начинается переменный параметр (рисунок 8.17). Поле меток заканчивается байтом РО (указатель начала опциональной части = 0А), который показывает, что с 10 байта начинается опциональная часть. Сам переменный параметр начинается с указателя длины параметра L1 (в данном примере = 08 – означает, что переменный параметр занимает 8 байт). Переменный параметр расшифровывается согласно раздела 3.9 рекомендаций Q.763 (рисунок 8.18).

Рисунок 8.17 – Расшифровка обязательной переменной части

Рисунок 8.18 - Раздел  3.9, рекомендаций Q.763

Два байта переменного параметра нечетное количество цифр номера (1), национальный значащий номер (0000011). План нумерации (001) ISDN и что маршрутизация по внутрисетевому номеру разрешена (0). В остальных байтах параметра закодирован номер вызываемого абонента, в конце номера передается F-указатель конца набора.

Опциональные параметры передаются в формате: один байт имя параметра, один байт длина параметра, а дальше сам параметр согласно его длины. Чтобы определить опциональный параметр обращаемся в таблицу 5 рекомендаций Q.763 (рисунок 8.19). Из таблицы 5 видно, что в качестве переменного параметра передается факультативный параметр прямого вызова, описание которого рассматривается в разделе 3.38 (рисунок 8.20).

Рисунок 8.19 – Фрагмент таблицы 5 рекомендаций Q.763

Рисунок 8.20 – Раздел 3.38 рекомендаций Q.763

Рисунок 8.21 – Расшифровка опционального параметра

Значение 01 опционального параметра обозначают обычный вызов.

В конце опциональной части передается 00 – конец опциональной части.

8.6 Подсистема пользователей  SCCP

Особенности построения и функционирования подсистемы управления соединением сигнализации

Подсистема SCCP  реализует функции, расширяющие сетевые возможности подсистемы передачи сообщений МТР. Она состоит из четырех основных функциональных блоков, представленных на рисунке 8.22:

Рисунок 8.22 - Структура SCCP

1. Блок управления SCCP, ориентированный на соединение пользователей услуг сетевой службы. Он предназначен для контроля за установлением и разъединением соединений в сети СС 7 и для передачи сигнальных данных по образованным линиям сигнализации.

2. Блок управления SCCP, не ориентированный на установление физического соединения. Он служит для передачи блоков сигнальных данных для пользователей услуг сетевой службы, которые непосредственно не соединены линиями сигнализации.

3. Блок управления SCCP, предназначенный для сбора и обработки информации о ситуациях, вызванных перегрузкой или отказами в предоставлении маршрута (в том числе по причине неисправностей в МТР) сигнализации к пользователю услуг SCCP.

4. Блок маршрутизации SCCP, обеспечивающий функции выбора необходимого пути для передачи сигнальных сообщений. Он направляет сигнальные данные либо к МТР, либо к соответствующим блокам управления подсистемой SCCP.

Функциональные блоки SCCP взаимодействуют с помощью примитивов: запрос, индикация, ответ (отклик), подтверждение. На их основе алгоритмы функционирования SCCP организуют предоставление пользователям четырех классов услуг. Первые два соответствуют услугам, не ориентированным на установление физического соединения между пользователями (Connection Less, CL), другие два требуют такое соединение (Connection Oriented, CO).

Услуги, ориентированные на соединение.

В ходе предоставления услуг первых двух классов перед началом передачи сигнальных данных между узлами (пунктами) сети сигнализации устанавливается соединение. В зависимости от способа осуществления различают два вида соединений сигнализации: временные и постоянные.

Постоянные соединения сигнализации устанавливаются и контролируются (местной или удаленной) функцией техобслуживания и эксплуатации или функцией управления узла. Постоянные соединения сети сигнализации сравнимы с арендованным телефонным каналом в ТфОП.

Установление временного соединения сигнализации инициируется и контролируется пользователем SCCP. Временное соединение сигнализации сравнимо с телефонным соединением ТфОП, устанавливаемым путем набора номера. Управление временным соединением сигнализации делится на следующие фазы: установления соединения; передачи данных; освобождения соединения. На фазе установления соединенияосуществляется передача адреса вызываемого пользователя услугами SCCP и обмен управляющими сообщениями. При этом соединение сигнализации может состоять как из одной, так и нескольких последовательных секций соединения, которые могут принадлежать к разным взаимосвязанным сетям сигнализации.

В первом случае исходящий и входящий пункты сигнализации соединяемых узлов ЦСС в сети сигнализации совпадают с исходящим и входящим узлом секции соединения. В фазе установления физического соединения могут потребоваться функции маршрутизации и ретрансляции SCCP. Однако после того как соединение между SP установлено, функции SCCP не используются, за исключением ситуаций, связанных с реконфигурацией сети сигнализации (отказы, перегрузки и т. д.).

Во втором случае на любом промежуточном узле, принявшем сообщение из секции соединения и передавшем его в другую секцию соединения, в фазе установления сигнального соединения вовлекаются функции маршрутизации и ретрансляции SCCP. Кроме того, функции SCCP требуются в транзитных пунктах сигнализации STP в течение переноса данных и разъединения соединения для обеспечения взаимосвязи секций соединения.

Основные функции фазы установления соединения:

- установление соединения сигнализации;

- установка оптимального размера блока сигнальных данных услуги сетевой службы;

- установление соответствия адресов и сигнальных отношений;

- выбор операционных функций в фазе передачи сигнальных данных (например, выбор услуги уровня);

- обеспечение средств различия соединений в сети сигнализации; перенос сигнальных данных пользователя услуг SCCP;

- перенос сигнальных данных пользователя услуг SCCP (в запросе или ответе).

Сообщение подсистемы SCCP, переносимое ЗнСЕ, занимает в поле SIF позиции сообщение/данные пользователя. Оно включает следующие элементы (рисунок 8.23, а):

- сигнальную информацию управления протоколом сети сигнализации (Network Protocol Control Information, NPCI);

- блок сигнальных данных подсистемы SCCP услуги сети сигнализации (Network Service Data Unit Information, NSDU).

Сигнальная информация управления протоколом сети сигнализации NPCI поддерживает работу равноправных объектов SCCP между двумя узлами (SP, STP), осуществляющими связь друг с другом. Оно содержит параметр, характеризующий маршрут соединения, который обеспечивает направление данного сообщения по определенному соединению сигнализации.

Блок сигнальных данных NSDU включает некоторое количество информации от пользователя услуг SCCP, которая должна быть передана между двумя пунктами сигнализации.

NPCI и NSDU перемещаются вместе. Если объем данных пользователя сетевой услуги SCCP велик для передачи в рамках одной ЗнСЕ, то данные пользователя разделяются (сегментируются) на ряд порций. Каждая порция преобразуется в отдельное сигнальное сообщение (с полями NSDU и NPCI) и размещается в ЗнСЕ (рис. 8.23, б).

Рисунок 8.23- Формат поля сигнальной информации сообщения SCCP:

а – формат поля простого сообщения SCCP;

б – формат поля сегментированного сообщения SCCP;

Услуги, не ориентированные на соединение.

SCCP обеспечивает пользователям возможность передачи сигнальных сообщений через сеть СС 7 без установления соединения сигнализации. Имеются два способа передачи сигнальных данных без установления соединения, обусловленных различными механизмами контроля очередности следования сигнальных единиц в подсистеме МТР:

1. Если требуется доставка сигнальных сообщений в заданной последовательности, то пользователь услуг SCCP запрашивает эту услугу у подсистемы МТР, установив параметр "контроль последовательности" в примитиве к блоку SCLC. Этот параметр определит однообразие кодов SLS, устанавливаемых в блоке SCRC при формировании этикеток ЗнСЕ, для всех примитивов от пользователя услуг SCCP с одинаковым параметром "контроль последовательности".

2. Если допускается доставка сигнальных сообщений в произвольной последовательности, то SCCP может вставлять коды SLS случайно или в соответствии с имеющимся распределением трафика между SP и STP в сети сигнализации.

Для обеспечения услуг, ориентированных и не ориентированных на соединение, используются 4 класса протоколов этого уровня функциональной модели СС 7:

Протокол класса 0 – протокол основного класса, не ориентированный на соединение. Он обеспечивает обмен сигнальными данными по независимым маршрутам, следовательно, допускает нарушение последовательности следования сигнальных единиц.

Протокол класса 1 – протокол упорядоченного класса, также не ориентированный на физическое соединение. Но в отличие от предыдущего, он подразумевает возможность контролировать очередность следования сигнальных единиц с помощью функций МТР. Таким образом, верхним уровням архитектуры СС 7 предоставляется возможность указать SССР, в какой последовательности поток сигнальных данных должен доставляться на приемную сторону.

Протокол класса 2 – протокол основного класса, ориентированный на физическое соединение. В протоколе двухсторонний перенос блоков сигнальных данных между пользователями SССР (между исходящим узлом и узлом назначения) обеспечивается установлением временного или постоянного физического соединения SP. Протокол этого класса не позволяет ни управлять потоками сигнальных данных, ни контролировать последовательность их следования.

Протокол класса 3 – протокол класса управления потоками сигнальных сообщений, ориентированный на физическое соединение. Здесь характеристики протокола класса 2 дополнены функциями управления потоками сигнальных сообщений с возможностью переноса срочных сигнальных данных. Кроме того, в них включена возможность обнаружения ошибок и нарушения очередности следования СЕ. При проявлении и тех, и других образованное соединение SP сбрасывается, и SССР дает верхним уровням соответствующее извещение.

Классы протоколов, не ориентированные на физическое соединение, обеспечивают возможность передачи только одного блока сигнальных данных сетевой службы, ограниченного некоторой максимальной длиной (как правило, 255 байт).

Классы протоколов, ориентированные на физические соединения, обеспечивают возможность сегментации и сборки сигнальных сообщений. Если блок сигнальных данных имеет продолжительность выше 255 байт, то в исходном пункте сигнализации он делится таким образом, чтобы каждый получившийся сегмент содержал не более 255 байт. В пункте назначения такие сегменты собираются в один блок сигнальных данных.

В настоящее время на сети СС 7 отечественных сетей электросвязи пользователями SССР, как правило, являются протоколы сетей подвижной связи и интеллектуальной сети с использованием режима предоставления услуг, не ориентированного на соединение. Режим с установлением физического соединения между пунктами сигнализации применяется на участке между базовой станцией и центром коммутации сетей подвижной связи.

Для реализации всех протоколов обмена сигнальными сообщениями (0, 1, 2, 3 классов) подсистема SCCP обеспечивает управление состоянием элементов, участвующих в обмене сигнальными единицами. Эти функции позволяют другим узлам сети (SP и STP) получать информацию об изменении состояния элементов подсистемы SCCP на данном узле (SP и STP) в случаях отказа или перегрузок в звеньях сигнализации или при коррекции плана маршрутизации сигнальных сообщений. Такие процедуры управления реализуются блоком SCMG и применяются к обоим типам услуг SCCP, ориентированным (блокSCLC) и не ориентированным на соединение (блок SCOC). Эти функции управления позволяют осуществить взаимосогласованное изменение состояния средств подсистемы SCCP сетевой службы СС 7. Когда подсистема отключается, то на узлах (SP и STP), получивших информацию о недоступности ряда средств сети сигнализации, активизируются функции испытаний (тестирование) подсистемы SCCP. В этом режиме через определенные промежутки времени производится контроль состояния недоступных элементов для обеспечения их своевременного восстановления.

Реализуемые в блоке SCMG функции циркулярной передачи сигнальных данных управления SCCP распространяют информацию об изменениях состояния подсистемы на все узлы (SP и STP) сети, которые нуждаются в немедленном информировании об отдельном изменении состояния конкретного звена сигнализации или подсистемы пользователей услуг сетевой службы СС 7 .

Для переноса СЕ с данными о состоянии звеньев сигнализации используются те же принципы адресации и маршрутизации, что и для сигнальных единиц, формируемых из сообщений подсистем пользователей SCCP. Формат значащей сигнальной единицы подсистемы SCCP национальных ЦСИС предусматривает наличие маршрутной этикетки типа D, кода типа сообщения и его параметров (рисунок 8.24).

Всего имеется 16 типов сообщений SCCP, из которых 14 связаны с услугами, требующими создание в сети виртуальных соединений (протоколы классов 2 и 3), а оставшиеся 2 – с услугами, которые не предусматривают создание соединений (протоколы классов 0 и 1).

Рисунок 8.24  Структура поля SIF  значащих сигнальных единиц

подсистемы SCCP национальных ЦСИС

Код типа сообщения идентифицирует функцию и формат каждого сигнального сообщения SCCP. Коды типов сообщений, а также сведения об их применимости при реализации 1, 2, 3, и 4 классов протоколов подсистемы SCCP приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Коды типов сообщений SCCP

| Тип сообщения | Английское обозначение | Протокол |  |  |  | Код типа сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| Запрос соединения | CR |  |  | + | + | 0000 0001 |
| Подтверждение соединения | CC |  |  | + | + | 0000 0010 |
| Отказ соединения | CREF |  |  | + | + | 0000 0011 |
| Запрос разъединения | RLSD |  |  | + | + | 0000 0100 |
| Подтверждение разъединения | RLС |  |  | + | + | 0000 0101 |
| Данные типа 1 | DT 1 |  |  | + |  | 0000 0110 |
| Данные типа 2 | DT 2 |  |  |  | + | 0000 0111 |
| Подтверждение приема данных | АК |  |  |  | + | 0000 1000 |
| Данные без соединения | UDT | + | + |  |  | 0000 1001 |
| Услуга данных без соединения | UDTS | + | + |  |  | 0000 1010 |
| Срочные данные | ЕD |  |  |  | + | 0000 1011 |
| Подтверждение приема срочных данных | ЕА |  |  |  | + | 0000 1100 |
| Запрос сброса | RSR |  |  |  | + | 0000 1101 |
| Подтверждение приема сброса | RSC |  |  |  | + | 0000 1110 |
| Ошибка протокола | ERR |  |  | + | + | 0000 1111 |
| Тест неактивности | IT |  |  | + | + | 0001 0000 |

Процесс обмена сообщениями в ходе установления и разъединения сигнального соединения между подсистемами SCCP коммутационных систем A и B для услуги с подтверждением доставки сигнальных данных иллюстрируется рисунком 8.25.

Рисунок 8.25 Пример последовательности передачи сигнальных сообщений: услуга, ориентированная на соединение

Пусть функциям верхнего уровня в системе А требуется связь с соответствующими функциями в системе В. SCCP-A принимает от функций верхнего уровня примитив N-Connect, специализированное имя и параметры которого сигнализируют о запросе соединения с SCCP-В. SCCP-A анализирует адрес вызываемой стороны (т. е. адрес SCCP-В). В результате этого анализа должно быть установлено сигнальное соединение с системой В с использованием средств МТР. Для этого формируется примитив MTP-Transfer с указанием необходимости отправить в SCCP-В сообщение запроса соединения CR. Сообщение в виде ЗнСЕ с CR в информационном поле переносится через сеть СС 7 к МТР-В и далее в виде соответствующих примитивов в SCCP-В. Анализируя адрес вызываемой стороны, SCCP-В определяет, что сообщение CR достигло пункта своего назначения, следовательно, зарегистрирована необходимость установления соединения. Далее по аналогичному алгоритму в сторону SCCP-A передается сообщение подтверждения соединения СС.

После обмена сообщениями CR и СС сигнальное соединение установлено, и производится передача данных. После окончания передачи данных SCCP-A или SCCP-В могут инициировать процедуру освобождения путем передачи сообщения запроса разъединения RLSD. Прием сообщения RLSD подтверждается сообщением подтверждения разъединения RLC.

Класс протокола может быть назначен во время установления сигнального соединения. Функции высшего уровня системы выбирают предпочтительный класс протокола и вводят сведения об этом в сообщение CR, передаваемое подсистемой SCCP-А. SCCP-В может изменить класс протокола, введя соответствующую информацию в сообщение CС. Это может понадобиться, если, например, класс 3 в системе В недоступен.

Рассмотренные подсистемы MTP и SCCP предоставляют своим пользователям услуги по переносу и распределению сигнальной информации по СС 7. Однако содержание собственно сигнальной информации, ее размещение в формируемом сообщении, количество типов таких сообщений и логический порядок их следования – все это определяется подсистемами более высокого уровня иерархии – подсистемами пользователей определенного вида услуг связи.