Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Костюкович А.Е.

Костюкович Н.Ф.

- ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ

методические указания

по выполнению контрольной работы

по дисциплине «Сигнализация с сетях связи»

- Новосибирск-2017

УДК 621.395

Доцент кафедры АЭС Костюкович А.Е.

Приведены: программа дисциплины «Сигнализация с сетях связи», методические указания для изучения курса, варианты заданий для контрольной работы и методические указания для выполнения этой работы.

Кафедра АЭС

Для специальности   110302   и др.

Список лит. - 8 назв.

Рецензент – к.т.н., ст.преп, Лебеденко Л.Ф..

Утверждено РИС СибГУТИ в качестве методических указаний.

©  Сибирский  государственный  университет

телекоммуникаций  и информатики, 2017.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Расшифровка результатов измерений в ОКС №7

Исходные данные: 	1. Файлы результатов измерений в ОКС №7;

2. Рек. ITU-T – Q.763, Q.850

# Задание

По результатам измерений, представленных в виде текстового файла в шестнадцатеричных кодах, необходимо:

- Для каждого из сообщений подсистемы ISUP, представленных в конкретном варианте (в электронном виде – в файле Variant_…), в шестнадцатеричной форме, привести полную расшифровку сообщений в текстовом варианте.

  - При расшифровке сообщений пользоваться форматом сообщения ISUP, представленным на рисунке 1 и рекомендациями Q.763 и Q.850 (для расшифровки причин разъединения), а также файлами Q-763.DOC и Q0850E.DOC или электронным учебником, который запускается файлом PP_ISUP.

  - Для облегчения расшифровки этикетки маршрутизации, рекомендуется использовать рисунок 2.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № ХХ

Результаты измерений (трассировок) сообщений протокола ISUP, представленные в шестнадцатеричных кодах, приведены для варианта № ХХ ниже:

Tlink1 02:00:14.224

000:   9F 84 22 85   01 60 10 48   84 01 01 00   48 00 0A 03

010:   02 0A 08 83   90 18 32 92   94 01 0F 0A   07 03 13 83

020:   21 12 82 28   00

SLink1 02:00:54.590

000:   А6 А9 25 85   41 60 00 98   F9 00 01 00   20 01 0A 00

010:   02 0A 08 83   90 83 21 39   66 58 0F 0A   07 03 13 38

020:   24 02 21 41   08 01 00 00

SLink1 02:00:54.620

000:   C5 D4 16 81   01 60 30 09   11 F0 AA AA   AA AA AA AA

010:   AA AA AA AA   AA AA AA AA   AA

SLink1 02:00:54.635

000:   D4 C6 16 81   C1 64 00 08   21 F0 AA AA   AA AA AA AA

010:   AA AA AA AA   AA AA AA AA   AA

SLink1 02:00:58.658

000:   D4 C7 18 85   C1 64 00 18   01 00 01 00   48 00 F6 03

010:   02 00 08 83   10 93 35 75   71 51 0F

SLink1 02:01:03.628

000:   D7 C9 25 85   C1 64 00 38   03 00 01 01   48 00 0A 03

010:   02 0A 08 83   90 93 25 22   89 28 0F 0A   07 03 13 24

020:   24 55 46 18   08 01 00 00

SLink1 02:01:03.693

000:   C9 D8 0D 85   01 60 30 39   03 00 0C 02   00 02 83 9F

SLink1 02:01:03.708

000:   D8 CA 09 85   C1 64 00 38   03 00 10 00

SLink1 02:01:06.853

000:   D8 CB 18 85   C1 64 00 58   05 00 01 00   48 00 F6 03

010:   02 00 08 83   10 93 15 98   14 16 0F

SLink1 02:01:07.208

000:   D9 CD 18 85   C1 64 00 78   07 00 01 00   48 00 F6 03

010:   02 00 08 83   10 93 25 15   24 68 0F

SLink1 02:01:07.913

000:   DA CF 25 85   C1 64 00 98   09 00 01 01   60 00 0A 03

010:   02 0A 08 83   90 93 25 44   51 49 0F 0A   07 03 13 24

020:   24 27 53 01   08 01 00 00

SLink1 02:01:07.975

000:   CF DB 0D 85   01 60 30 99   09 00 0C 02   00 02 83 9F

SLink1 02:01:07.988

000:   DB D0 09 85   C1 64 00 98   09 00 10 00

SLink1 02:01:09.822

000:   D0 DC 0B 85   01 60 30 79   07 00 06 16   01 00

В этих трассировках приводятся полноформатные MSU (ЗНСЕ) для некоторых подсистем пользователей, т.е. представлены все поля MSU, начиная с поля 2-го уровня МТР – BSN/BIB, например, в первом сообщении BSN/BIB=А6, во втором BSN/BIB=С5 и т.д.

Необходимо расшифровать все остальные поля в десятичном или двоичном коде (согласно контексту), сопровождая эти расшифровки соответствующими комментариями на русском и английском языках.

При расшифровке сообщений пользоваться прилагаемым в электронном виде материалом, а именно:

- Рекомендацией Q.763 и русской версией протокола ISUP4R

- Рисунками формата сообщений ISUP и этикетки маршрутизации ISUP

- Рекомендацией Q.850 и русской версией протокола ISUP4R для расшифровки значений причин (Cause Value) в сообщениях REL (MT=0C’HEX)

Рисунок 1- Формат сообщения ISUP

Ниже представлен порядок и пример расшифровки результатов измерений, а также пояснения к нему.

Tlink1 02:00:14.224

000: 9F 84 22 85   01 60 10 48   84 01 01 00   48 00 0A 03

010: 02 0A 08 83   90 18 32 92   94 01 0F 0A   07 03 13 83

020: 21 12 82 28   00

В представленном сообщении отсутствуют флаги и проверочные биты (смотри рисунок 1). Соответственно, сообщение начинается с порядковых номеров и битов индикаторов BSN/BIB, FSN/FIB, а также индикатора длины LI и байта служебной информации – SIO.

Первым ключом к расшифровке сообщений, является байт SIO, структура которого приведена выше. Значение тетрады SI в этом байте определяет протокол службы, сгенерировавшей данное сообщение.

Кодировка служб (подсистем пользователей ОКС-7) и название рекомендаций, где специфицированы форматы и коды протоколов этих служб, приведена в табл. 1.

Таблица 1 - Кодировка служб (подсистем пользователей ОКС-7)

| Значение бит SI в HEX'коде | Биты тетрады SI |  |  |  | Название службы ОКС-7 (подсистемы пользователя – User Part – UP) | Сокращенное название протокола службы | Форматы и коды сообщений протокола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | C | B | A |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Signalling network management – Служба управления сигнальной сетью | SNMUP | Q.704 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Signalling network testing and maintenance – Служба тестирования сигнальной сети | SNT | Q.704 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Spare | Резерв |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Signalling Connection Control Part – Служба управления сигнальным соединением | SCCP | Q.713 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Telephone User Part – Служба ТфОП | TUP | Q.723 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ISDN User Part – Служба У-ЦСИО и ТФОП | ISUP | Q.763 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Data User Part (call and circuit-related messages) – Служба сети Х.25 | DUP | Q.741 Х.61 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Data User Part (facility registration and cancellation messages) – Служба сети Х.25 | DUP | Q.741 Х.61 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Reserved for MTP Testing User Part | Резерв |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Broadband ISDN User Part – Служба Ш-ЦСИО | B-ISUP | Q.2763 |
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | Satellite ISDN User Part – Служба спутниковой У-ЦСИО | SIUP | Q.768 |
| B | 1 | 0 | 1 | 1 | Spare | Резерв |  |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| E | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

В нашем примере по значению битов в тетраде SI в байте SIO=85 определяем из таблицы 1, что данное сообщение относится к подсистеме пользователей ISUP (SI=5), поэтому для дальнейшей расшифровки этого сообщения необходимо пользоваться рекомендациями Q.763.

По общему формату сообщения (рисунок 1) определяем, что для сообщения ISUP после байта SIO следуют 6 байт этикетки маршрутизации. Значения этих байт выписываем отдельно (01 60 10 48   84 01), так как для их расшифровки необходимо воспользоваться рисунком 2.

При расшифровке этикетки маршрутизации, необходимо учитывать структуру полей DPC, OPC, SLS и CIC, не кратных длине байта, поэтому для их расшифровки необходимо значения байт этикетки маршрутизации выписать отдельно в двоичном виде (Bin-код) и применить к этим кодам структуру полей DPC, OPC, SLS и CIC. В каждом из этих полей правые биты являются младшими и передаются первыми, а левые – старшими.

С учетом сказанного значения полей DPC, OPC, SLS и CIC в нашем случае приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расшифровка этикетки маршрутизации в сообщении ISUP

Далее опять обращаемся к рисунку 1 и определяем, что следующий после этикетки маршрутизации байт обозначает Тип сообщения – Message Type (MT), и он является вторым ключом к расшифровке следующего за этим байтом сообщения.

В нашем примере значение этого байта равно 01’Hex = 00000001’Bin.

Для расшифровки обращаемся к таблице 4 рекомендаций Q.763. Фрагмент таблицы 4/Q.763 представлен в таблице 2

Таблица 2- Фрагмент таблицы 4/Q.763 рекомендаций Q.763

| Тип сообщения Message type (МТ) | Ссылка на табл. N | Мнемоника | Код МТ (НЕХ) | Код МТ (BIN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес полный (Address complete) | 21 | ACM | 06 | 0000 0110 |
| … |  |  |  |  |
| Начальный адрес (Initial address) | 32 | IAM | 01 | 0000 0001 |
| … |  |  |  |  |
| Разъединение (Release) | 33 | REL | 0C | 0000 1100 |
| Освобождение (Release complete) | 34 | RLC | 10 | 0001 0000 |

В данной таблице указаны типы сообщений, их сокращенные обозначения, значения в двоичном и шестнадцатеричном кодах, а также ссылки на номера таблиц, в которых в Рекомендации Q.763 описаны конкретные типы сообщений.

Из таблицы 1 видно, что 01’H это «Начальное адресное сообщение» (IAM), поэтому дальнейшую информацию о следующих байтах этого сообщения можно получить в таблице 32 рекомендаций Q.763 (смотри вторую колонку таблицы 4).

В таблице 32/Q.763 показан перечень соответствующих параметров и для каждого параметра определяются:

- ссылка на раздел, в котором определены структура форматов и кодирование содержимого каждого параметра;

- тип параметра. В таблицах используются следующие обозначения:

- F  = обязательный параметр фиксированной длины;

- V = обязательный параметр переменной длины;

- О = необязательный параметр фиксированной или переменной длины;

  - длина параметра. Эта величина в таблице включает:

- для параметров типа F длину в байтах содержимого параметра;

- для параметров типа V длину в байтах содержимого индикатора длины и содержимого самого параметра. Указаны минимальная и максимальная длины;

- для параметров типа O длину в байтах имени параметра, индикатора длины и содержимого параметра. Для параметров переменной длины определены минимальная и максимальная длины.

Фрагмент таблицы 32/Q.763  рекомендаций представлен в таблице 3.

Таблица 3- Фрагмент таблицы 32/Q.763  рекомендаций Q.763

| Параметр (Parameter) | Ссылка на пп./Q.763 | Тип | Длина (байты) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сообщения (Message type) | 2.1 | F1 | 1 |
| Индикаторы вида соединения (Nature of connection indicators – NCI) | 3.35 | F2 | 1 |
| Индикаторы прямых вызовов (Forward call indicators – FCI) | 3.23 | F3 | 2 |
| Категория вызывающего абонента (Calling party’s category) | 3.11 | F4 | 1 |
| Требования к средствам передачи (Transmission medium requirement – TMR) | 3.54 | F5 | 1 |
| Номер вызываемого абонента (Called party number) | 3.9 | V1 | 4-11 |
| Выбор транзитной сети (Transit network selection) | 3.53 | O1 | 4-? |
| Справка о вызове (Call reference) | 3.8 | O2 | 7 |
| Номер вызывающего абонента (Calling party number) | 3.10 | O3 | 4-12 |
| … |  |  |  |
| Индикатор сигнализации пользователь-пользователь (User-to-user indicators) | 3.60 | O13 | 3 |
| Конец факультативных параметров (End of optional parameters) | 3.20 | O14 | 1 |

Из данной таблицы видно, что сообщение IAM содержит пять обязательных параметров фиксированной длины:

- параметр F1 - это тип сообщения (Message Type – МТ), который является обязательным для всех сообщений)

- параметр F2 - Индикаторы вида соединения (Nature of connection indicators – NCI)

- параметр F3 - Индикаторы вызова в прямом направлении (Forward call indicators – FCI)

- параметр F4 - Категория вызывающего абонента (Calling party’s category)

- параметр F5 - Требования к средствам передачи (Transmission medium requirement – TMR),

а также один обязательный параметр переменной длины V1 (в данном случае – номер вызываемого абонента), и может содержать до четырнадцати  необязательных параметров О1-О14, которые могут быть, а могут и не быть в конкретном сообщении.

Итак, в дальнейшем расшифровываем это сообщение по таблице 32/Q.763, и из нашего примера определяем, что следующие 6 байт сообщения –01 00   48 00 0A 03 - это обязательные фиксированные параметры, включая тип сообщения MT.

Начнем расшифровывать с параметра F2 т.к. значение параметра F1=МТ уже определено из таблицы 4/Q.763.

Обязательные параметры фиксированной длины

## 00 – индикаторы типа соединения (Nature of connection Indicators –NCI).

## Информацию о параметре F2 смотрим в разделе 3.35 рекомендаций. Параметр занимает один байт, формат поля параметра показан на рисунке 3

| ## Порядковый номер бита | ## 8 | ## 7 | ## 6 | ## 5 | ## 4 | ## 3 | ## 2 | ## 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Обозначение бита (битов) | ## H | ## G | ## F | ## E | ## D C |  | ## B A |  |
| ## Значение битов | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 0 |  | ## 0 0 |  |

## Рисунок  3 – Поле параметра индикаторов типа соединения – NCI

В поле параметра индикаторов вида соединения используются следующие обозначения:

Биты BA – Индикатор спутникового канала (Satellite indicator)

BA= …. ..00 – спутниковый канал в соединении не используется

Биты DC – Индикатор шлейфной проверки (Continuity check indicator)

DC= …. 00.. – шлейфная проверка не требуется 
Бит E – Индикатор управления устройством эхоподавления (Echo control device indicator)

E= …0 …. – входящий полукомплект эхозаградителя не включен

Биты HGF= 000. …. – резерв (spare)

## Следующий параметр F3 занимает два байта (смотри таблицу 3), информацию о нем берем в разделе 3.23 рекомендаций Q.763.

| 48 00 | ## – индикаторы вызова в прямом направлении (Forward call indicators – FCI) |
| --- | --- |

## Формат поля параметра показан на рисунке 4.

| ## Порядковый номер бита | ## 8 | ## 7 | ## 6 | ## 5 | ## 4 | ## 3 | ## 2 | ## 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Обозначение битов в первом байте | ## H G |  | ## F | ## E | ## D | ## C B |  | ## A |
| ## Значение битов в 1-м байте (48’Hex) | ## 0 1 |  | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 0 0 |  | ## 0 |
| ## Значение битов в 2-м байте (00’Hex) | ## 0 0 0 0 0 |  |  |  |  | ## 0 0 |  | ## 0 |
| ## Обозначение битов во втором байте | ## P O N M L (РЕЗЕРВ) |  |  |  |  | ## K J |  | ## I |

## Рисунок  4 – Поле параметра индикаторов вызова прямого направления – FCI

В поле параметра индикаторов вызова прямого направления используются следующие обозначения:

Бит А – Индикатор национального/международного вызова

А= …. …0 – вызов должен обрабатываться как национальный
Биты СВ – Индикатор метода из конца в конец (End-to-end method indicator)

CB= …. .00. – метод из конца в конец не доступен

#### Бит D – Индикатор взаимодействия (Interworking indicator)

D= …. 1… -  используется взаимодействие разных сетей

#### Бит E – Индикатор информации из конца в конец (End-to-end information)

#### E= …0 …. – информация из конца в конец не доступна

Бит F – Индикатор подсистемы пользователя ISDN (ISDN user part indicator)

F= ..0. …. – ISUP не используется на всем пути

Биты HG – Индикатор предпочтительности ISUP (ISDN user part preference indicator)

HG= 01.. …. – использование ISUP не требуется на всем пути

#### Бит I – Индикатор доступа ISDN (ISDN access indicator)

I= …. …0 – исходящий доступ не является доступом ISDN

Бит KJ – Индикатор метода SCCP (SCCP method indicator)

KJ= …. .00. – нет индикации

Биты  PONML= 0000 0… - резерв (spare)

## Следующий параметр F4 занимает один байт (смотри таблицу 3), информацию о нем берем в разделе 3.11 рекомендаций Q.763.

## 0А – категория вызывающего абонента (Calling party’s category)

Формат поля параметра показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Поле параметра категории вызывающего абонента

0000 1010 – обычный вызывающий абонент

Следующий параметр F5 занимает так же  один байт (смотри таблицу 3), информацию о нем берем в разделе 3.54 рекомендаций Q.763.

## 03 – требования к средствам передачи (Transmission medium requirement – TMR)

Формат поля параметра представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Поле параметра “требования к средствам передачи”

0000 0011 – 3.1 кГц, аудио

Более подробно об этой услуге, а также чем эта услуга отличается от услуги SPEECH (код 00’Hex) можно прочитать в рекомендациях серии I.230…I.231.

Согласно рисунка 1, после обязательных фиксированных параметров передаются обязательные параметры переменной длины

02 0A 08 83   90 18 32 92   94 01 0F,

для расшифровки которых следует учесть, что местоположение этих параметров указывается в указателях Mi, а длина каждого из этих параметров указывается в Li.

Обязательные параметры переменной длины

02 – М1 – указатель местоположения параметра V1 (Pointer to mandatory parameter), указывает, что переменные обязательные параметры начинаются со второго байта.

0А – РО – указатель начала опций необязательной части (Pointer to optional parameter), указывает, что необязательная часть начинается с десятого байта.

08 – Li – длина обязательного переменного параметра (Length)  V1 (в данном сообщении параметр V1 занимает восемь  байт).

Далее начинается сам параметр V1 который занимает восемь байт,  информацию о нем можно получить в разделе 3.9 рекомендаций Q.763.

Номер вызываемого абонента (Calling party number)

Формат поля параметра представлен на рисунке 7. Из него видно, что первые два байта (в нашем примере это 83 90), занимает заголовок номера («шапка»), в котором описывается, как трактовать адресные сигналы. Например, для плана нумерации Е.164, в адресных сигналах закодирован номер абонента В в сети ТфОП/ЦСИО.

Рисунок  7 – Поле параметра номера вызываемого абонента

Расшифровка параметра V1 представлена в таблице 4

Таблица 4 – Параметр V1

| 83 | Индикатор четности/нечетности – Odd/even indicator | 1… …. – odd – нечетное количество адресных сигналов |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор типа адреса – Nature off address indicator | .000 0011 – национальный (значащий) номер |
| 90 | Индикатор внутрисетевого номера (INN) – Internal network number indicator | 1… …. – маршрутизация по внутреннему номеру не разрешена |
|  | Индикатор плана нумерации - Numbering plan indicator | .001 …. – план нумерации ISDN (телефония) |
|  | Резерв – Spare | …. 0000 |
| 18 32 92 94 01 0F | Адресные сигналы – Address signals | 812-32-9-49-10 – номер вызываемого абонента F=1111 – окончание набора номера 0=0000 – заполнитель (filler) |

## Т.к. согласно таблице 3 сообщение IAM содержит только один переменный параметр, то далее начинаются необязательные параметры, где согласно рисунка 1 передается:

1) имя параметра О1;

2) длина параметра О1;

3) содержимое параметра О1;

….

4) имя параметра Оn;

5) длина параметра Оn;

6 содержимое параметра Оn;

7) конец необязательной  части – ЕО=00.

## Необязательные параметры

## Имена необязательных параметров и ссылки на разделы приведены в таблице 5/Q.763 рекомендаций Q.763. Фрагмент этой таблицы приведен в таблице 5 данных методических указаний.

## Таблица 5 –  Фрагмент таблицы 5/Q.763 рекомендаций Q.763

| Имя параметра (Parameter name) | Ссылка на пп.Q/763 (Reference) | Код (Code) (BIN) |
| --- | --- | --- |
| Конверт информации доступа (Access transport) | 3.2 | 0000 0011 |
| … |  | … |
| Номер вызывающего абонента (Calling party number) | 3.7 | 0000 1010 |
| … |  | … |
| Информация пользователь - пользователь (User-to-user information) | 3.37 | 0010 0000 |

В нашем примере значение необязательных параметров:

0A   07 03 13 83  21 12 82 28   00

## Эти значения содержат один необязательный параметр О1, имя которого определяем из  таблицы 5/Q.763:

## 0А = 0000 1010 – номер вызывающего абонента (Calling party number) информацию о данном параметре смотрим в разделе 3.7 рекомендаций Q.763.

Формат поля параметра представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 Поле параметра номера вызывающего абонента

Расшифровка параметра О1 приведена в таблице 6.

Таблица 6 – расшифровка параметра О.

| 03 | Индикатор типа адреса – Nature off address indicator | 03 – .000 0011 - – национальный (значащий) номер |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор четности/нечетности – Odd/even indicator | 0… …. – четное количество адресных сигналов |
| 13 | Индикатор контроля номера абонента – Screening indicator | 3 – …. ..11 – номер обеспечивается сетью |
|  | Индикатор ограничения предоставления номера абонента – Address presentation restricted indicator | 0 – …. 00.. – предоставление разрешено |
|  | Индикатор плана нумерации – Numbering plan indicator | 1 – .001 …. – План нумерации ISDN |
|  | Индикатор полноты номера вызывающего абонента – Calling party number incomplete indicator | 0– 0… …. – номер полный |
| 83 21 12 82 28 | Адресные сигналы – Address signals | 381-2-21-28-82 – номер вызывающего абонента |

В данном сообщении больше необязательных параметров нет, следовательно, последний байт это конец необязательных параметров

00 – конец необязательных параметров (End of optional parameters)

Приведем второй пример расшифровки сообщения. В таком виде следует приводить расшифровки остальных сообщений:

Пример №2:

000:   А6 А9 25 85   41 60 00 98   F9 00 01 00   20 01 0A 00

010:   02 0A 08 83   90 83 21 39   66 58 0F 0A   07 03 13 38

020:   24 02 21 41   08 01 00 00

Подсистема передачи сообщений – Message Transfer Part (MTP)

| # HEX-cod | Комментарий к расшифровке | Расшифрованное значение (в соответствующих кодах) |
| --- | --- | --- |
| # А6 1010 0110 | Обратный порядковый номер (BSN – ОПН) | . 0100110 - 38’DEC |
|  | Обратный бит индикатор (BIB – ОБИ) | 1 … …. |
| ## А9 1010 1001 | Прямой порядковый номер (FSN – ППН) | . 0101001 – 41’DEC |
|  | Прямой бит индикатор (FIB – ПБИ) | 1 … …. |
| 25 0010 0101 | Индикатор длины (LI – ИД) | .. 100101 – 37’DEC>2 – MSU (ЗНСЕ с полями SIO/SIF длиной 37 байт) |
|  | Резерв | 00 .. …. |
| 85 1000 0101 | Байт служебной информации (SIO – БСИ) | 85’hex = nISUP |
|  | Индикатор пользователя (SI – ИП) | …. 0101 – ISUP- подсистема пользователя ЦСИС |
|  | Поле подвида службы (SSF – NI-00) | 10.. – национальная междугородная сеть. ..00 – резерв. |

Подсистема пользователя сети с интеграцией служб – (ISUP)

| 41 0100 0001 60 0110 0000 | Код пункта назначения (DPC – КПН) | 41 – 0100 0001 60 - ..10 0000 10 0000 0100 0001 = 8257’DEC |
| --- | --- | --- |
| 00 0000 0000 98 1001 1000 | Код исходящего пункта (OPC – КИП) | 60 – 01.. …. 00 – 0000 0000 98 - …. 1000 1000 0000 0000 01 = 8193’DEC |
|  | Поле селекции звена сигнализации (SLS – СЗС) | 98 – 1001 …. – 9 (Код выбора звена сигнализации (КЗС)) |
| F9 1111 1001 00 0000 0000 | Код идентификации разговорного канала (CIC – КИК) | 0000 1111 1001 0000111 - № тракта = 7’DEC 11001 - № канала = 23’DEC |
|  | Резерв | 0000 |
| 01 | Тип сообщения (ТС-МТ – для расшифровки – см. табл. 32/Q.763) | 01h – IAM – Начальный адрес |

Обязательные параметры фиксированной длины.

| 00 | ### Индикаторы типа соединения – NCI (см. п.3.35/Q.763) | 0 0 0 0 0 0 0 0 HGFE DCBA |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор спутникового канала. | BA: …. .. 00 – спутниковый канал в соединении не используется. |
|  | Индикатор шлейфной проверки. | DC: …. 00 .. – шлейфная проверка не требуется. |
|  | Индикатор управления устройством эхоподавления. | Е: …0 …. – исходящий полукомплект эхозагродителя не включен. |
|  | Резерв. | HGF: 000. …. |
| 20 01 | Индикаторы вызова прямого направления. – FCI (см. п.3.23/Q.763) | 0 0 1 0 0 0 0 0 HGFE DCBA 0 0 0 0 0 0 01 PONM LKJ I |
|  | Индикатор национального/международного вызова. | А: …. …0 – вызов должен обрабатываться как национальный. |
|  | Индикатор метода из конца в конец. | СВ: …. . 00 . – метод из конца в конец не доступен. |
|  | Индикатор взаимодействия. | D: …. 0… - взаимодействие отсутствует (везде сигнализация №7) |
|  | Индикатор информации из конца в конец. | Е: …0 …. – информация из конца в конец недоступна. |
|  | Индикатор подсистемы пользователя ЦСИС. | F: ..1. …. – подсистема пользователя ЦСИС используется везде. |
|  | Индикатор предпочтения подсистемы пользователя ЦСИС. | HG: 00.. …. – подсистема пользователя ЦСИС, предпочитаема всегда. |
|  | Индикатор доступа ЦСИС. | I: …. …1 – исходящий доступ ЦСИС. |
|  | Индикатор метода SCCP. | KJ: …. .00. – отсутствие индикации |
|  | Резерв | PONML: 0000 …. |
| ## 0А | Категория вызывающего абонента. (см. п.3.11/Q.763) | 0000 1010 – обычный вызывающий абонент. |
| ## 00 | Требование к средствам передачи – TMR (см. п.3.54/Q.763). | 0000 0000 – речь. |

Обязательные параметры переменной длины.

| 02 | М1 – Указатель параметра V1 (расшифровка значения V1 – см. из табл. 32/Q.763) |  | 2 – переменные обязательные параметры начинаются со второго байта. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0А | РО – Указатель начала опций (необязательной части). |  | 0000 1010 = 10’DEC – необязательные параметры начинаются с десятого байта. |
| ## 08 | L1 – Длина первого обязательного переменного параметра. |  | 8 – байт |
| V1 – Первый обязательный переменный параметр – Номер вызываемого абонента (см. п.3.9/Q.763). |  |  |  |
| ## 83 1000 0011 |  | Индикатор четности/нечетности. | 1… …. – odd – нечетное кол-во адресных сигналов. |
|  |  | Индикатор типа адреса. | . 000 0011 – национальный (значащий) номер. |
| ## 90 1001 0000 |  | Индикатор внутрисетевого номера (INN). | 1… …. – маршрутизация по внутреннему номеру не разрешена. |
|  |  | Индикатор плана нумерации. | . 001 …. – план нумерации ISDN (телефония). |
|  |  | Резерв. | …. 0000 |
| 83 21 39 66 58 0F |  | Адресные сигналы. | 381-2-93-66-85 – номер вызываемого абонента. F = 1111 – окончание набора номера (сигнал ST – для АМТС) 0 = 0000 – заполнитель. |

Необязательные параметры.

| ## 0А | Номер вызывающего абонента (см. п.3.10/Q.763) – имя первого необязательного параметра (определяется по коду 0А из табл.5/Q.763.) |  |
| --- | --- | --- |
| 07 | Длина первого необязательного параметра. | 0000 0111 – 7 байт. |
| Значение первого необязательного параметра – Номер вызываемого абонента (расшифровку см. в п.3.10/Q.763, пример расшифровки – см. ниже). |  |  |
| 03 1000 0011 | Индикатор четного/нечетного кол-ва цифр в адресе аб. А | 0… …. – четное кол-во адресных сигналов. |
|  | Индикатор типа адреса. | . 000 0011 – национальный (значащий) номер (т.е. междугородный номер). |
| 13 0001 0011 | NI – индикатор полноты предоставления номера вызывающего абонента | 0....... = номер абонента А представлен полностью |
|  | Индикатор плана нумерации | 001.... = ISDN (Telephony) план нумерации (Rec. E.164) |
|  | Индикатор ограничения предоставления номера вызывающего абонента | ....00.. = предоставление номера аб. А разрешено |
|  | Screening – Индикатор, указывающий – кем предоставлен номер вызывающего абонента | ......11 = номер предоставлен сетью (т.е. аб.А сам не набирает свой номер) |
| 38 24 02 21 41 | #### Адресные сигналы. | 834-2-20-12-14 – номер вызывающего абонента. |
| 08 | Необязательные индикаторы вызова в прямом направлении (Optional forward call indicators – OFCI – см. п.3.38) – имя второго необязательного параметра (определяется по коду 08 из табл.5/Q.763). |  |
| 01 | Длина второго необязательного параметра. | 0000 0001 – 1 байт. |
| 00 000 000 | #### Значение второго необязательного параметра – OFCI (расшифровку см. в п.3.38/Q.763) | 0 0 0 0 0 0 0 0 HGFE DCBA |
|  | #### Биты BA: Closed user group call indicator – Индикатор закрытой группы пользователей (CUG) | 00 – non-CUG call (Вызов не из CUG) |
|  | #### Бит C: Simple segmentation indicator (Индикатор простой сегментации) | 0 - no additional information will be sent (дополнительная информация передаваться не будет) |
|  | Биты D-G: - Spare (свободные биты, пока не используются и не обрабатываются) |  |
|  | #### Бит H: Connected line identity request indicator (Индикатор запроса идентификации подключенной линии) | 0 - not requested (нет запроса идентификации подключенной линии) |
| 00 | EO – End Option –конец необязательной (опциональной) части |  |

Аналогичным образом должны быть расшифрованы и представлены в пояснительной записке все остальные сообщения Вашего варианта.

ПРИМЕЧАНИЕ

      - Работу необходимо выполнить в виде отдельного файла.

      - В начале пояснительной записки необходимо указать номер Вашего варианта и привести полный текст всех сообщений для Вашего варианта в шестнадцатеричных кодах.

      - Перед расшифровкой каждого отдельного сообщения необходимо привести это сообщение в шестнадцатеричных кодах из контрольного задания.

      - Расшифровку сообщений рекомендуется проводить в том же порядке, который указан в задании.

      - Исходные данные должны соответствовать Вашему варианту.

      - Не допускайте, пожалуйста, небрежного выполнения пояснений.

      - В конце работы привести список источников литературы, которыми Вы пользовались, дату окончания работы и подпишите работу.

      - При оформлении работы в пояснительной записке необходимо приводить рисунки, которыми Вы пользуетесь при расшифровке сообщений.

      - Рецензирование работы выполняется преподавателями кафедры АЭС СибГУТИ.

      - Контрольная работа должна быть зачтена прежде, чем Вы будете сдавать теоретический зачет по курсу.

      - Подготовку к теоретическому зачету можно проводить по контрольным вопросам, приведенным в п. 5 настоящих методических указаний.

      - Расшифровку причины разрушения разговорных соединений – Cause Value в сообщении REL (MT=0C’Hex), необходимо выполнять по рек. Q.850, а не Q.6ХХ, как сказано в Q.763

      - Вся необходимая для расшифровки литература прилагается в электронном виде в файлах: Format_ISUP.doc, ISUP-R.htm, Q-763.doc, Q-850.doc, RL_ISUP.doc, ISUP-Q-761.doc, ISUP-Q-762.doc.

Доцент кафедры АЭС

Костюкович Анатолий Егорович

Ст. преп. Костюкович Наталья Федоровна

Программа,  методические указания и задания для контрольных работ

по курсу

“Централизованные системы сигнализации современных цифровых сетей””

для студентов (специальность 110302)

Редактор:  Лизнева Ю.С.

Корректор:  Шкитина Д.С.

Лицензия ЛР-020475, январь 1998г. Подписано в печать

Формат бумаги 62х84 1/16   Отпечатано на ризографе, шрифт №10.

Изд.л...............  Заказ №...............Тираж   300   экз.  СибГУТИ

630102, г.Новосибирск, ул. Кирова, 86