Федеральное агентство связи

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»

(СибГУТИ)

А.Е. Костюкович,

Н.Ф. Костюкович

- Подсистема пользователей ISUP ОКС-7

Методические указания к лабораторной работе

- Новосибирск-2017

УДК 621.391

Костюкович А.Е., Костюкович Н.Ф. Подсистема пользователей ISUP ОКС-7: методические указания к лабораторной работе/ СибГУТИ. Новосибирск, 2017.

Утверждено РИС СибГУТИ в качестве методических указаний.

В методических указаниях к лабораторной работе «Подсистема пользователей ISUP ОКС-7» по курсу "Цифровые системы сигнализации" приведены сообщения подсистемы ISUP и их назначение, а также описание форматов сообщений и их расшифровка. Кроме этого описана последовательность выполнения работ на ПЭВМ.

Кафедра АЭС

Для специальности 11.03.02 “Сети связи и системы коммутации”

Список лит. - 4 назв.

Рецензент — ст.преп. Лебеденко Л.Ф.

©	Сибирский  государственный  университет

телекоммуникаций  и информатики, 2017.

Цикл лабораторных работ

Подсистема пользователей ISUP ОКС-7

- Цель работ

  - Изучение сообщений подсистемы ISUP

  - Изучение процедур предоставления услуг.

  - Изучение форматов сигнальных единиц подсистемы ISUP.

  - Порядок расшифровки сообщений и использованием рекомендаций Q.763

- Подготовка к выполнению работ. Используя рекомендуемую литературу и настоящие методические указания, необходимо изучить:

  - Назначение сообщений подсистемы ISUP;

  - Форматы сигнальных единиц подсистемы ISUP;

  - Порядок расшифровки сообщений и использованием рекомендаций Q.763;

  - Процедуру предоставления услуг.

- Описание лабораторной установки. Лабораторные работы выполняются на ПЭВМ после запуска файла с именем Lab_ISUP.exe. После открывшегося меню (рис. 1), необходимо нажать на кнопку «начать работу».

Рисунок 1 – Главное меню работы

Для перехода к тесту необходимо нажать кнопку «Перейти к вопросам». Запускается тест «допуска», после его положительного прохождения, запускается тест самой работы. во время выполнения работы необходимо использовать таблицы рекомендаций Q.763 доступ к которым можно получить через кнопки меню в самой работе.

Правильность ответов на вопросы, которые задаются студентам в ходе выполнения лабораторной работы, проверяется программой. При ошибочных ответах на дисплей выдается об этом информация. Следует иметь в виду, что программа ведет подсчет числа ошибок. В результате выполнения работы выставляется оценка по пятибалльной шкале. Если число неправильных ответов превысит установленный порог, то выставляется неудовлетворительная оценка. В этом случае работу необходимо сделать вновь.

Если в результате выполнения лабораторной работы  получена положительная оценка, то следует зафиксировать оценку в отчет.

- Задание к работе в лаборатории.

  - Вызвать программу для изучения подсистемы пользователей ISUP (файл с именем Lab_ISUP.exe, или соответствующий ярлык на рабочем столе).

  - Составить отчет о выполненной работе. Отчет должен содержать:

титульный лист, цель работы, а также результаты выполнения каждого раздела в виде «окона» с оценками. Оценка должна быть или «хорошо» или «отлично».

- Литература

  - Росляков А.В. Общеканальная сигнализация №7. - М.: Эко-Трендз, 1999.

  - ITU-T Study Group XI. Specifications of Signaling System №7, White Book, Recommendations Q.761...Q.767, Geneva, 1992.

  - Данные методические указания

  - Лекция №8

  - Методические указания к контрольной работе.

  - Учебник Q.763

- Контрольные вопросы

  - Назовите сообщения установления соединения и их назначение.

  - Назовите сообщения разрушения  соединения и их назначение.

  - Назовите сообщения управление каналами и их назначение.

  - Назовите сообщения управление группой каналов и их назначение

  - Назовите сообщения передачи информации и их назначение

  - Поясните формат MSU подсистемы ISUP.

  - Приведите процедуру установления соединения.

  - Приведите процедуру разрушения соединения.

  - Национальные особенности подсистемы ISUP (РФ)

  - Расшифровать любое из предложенных сообщений

- Методические указания

Подсистема  пользователя ISDN (ISUP)

# Назначение подсистемы ISUP

Подсистема ISUP разработана для обеспечения функций обслуживания вызовов и других функций с возможностью предоставления абонентам услуг ISDN. Подсистема ISUP может быть использована в сетях ТфОП, ISDN, сетях подвижной связи, сетях передачи данных как для абонентов ISDN, так и аналоговых абонентов. Подсистема ISUP предоставляет функции для реализации основных и дополнительных услуг ISDN как для речевых, так и для неречевых сообщений.

Подсистема ISUP поддерживает два класса услуг: базовый и дополнительный. Базовый класс услуг обеспечивает установление соединений для передачи речи или данных. Дополнительные виды обслуживания представляют собой все остальные, ориентированные на соединение услуги, связанные, иногда, с передачей сообщений уже после установления основного соединения. Активно используя переменные и необязательные поля в структурах данных, ISUP является более гибкой и адаптируемой системой, чем TUP. ISUP поддерживает канальный подход идентификации транзакции, т.е. в сообщении ISUP используется номер разговорного канала для идентификации информации, относящейся к этому разговорному каналу.

Первые публикации МККТТ относительно ISUP были опубликованы в 1984 г. (Красная книга). В 1988 году Синяя книга в рек. Q.763  и Q.764 определила поддержку этой подсистемой шести дополнительных услуг:

- Прямой набор номера в УПАТС (DDI);

- Идентификация вызывающей линии (CLIP);

- Запрет идентификации вызывающей линии (CLIR);

- Переадресация (CF);

- Замкнутая группу пользователей (CUG);

- Сигнализация пользователь-сеть (UUS).

Дальнейшие работы в этом направлении, проведенные МККТТ и ETSI, привели к разработке полной системы ISUP (1992г. - рек.Q.767).

В соответствии с принципами ЭМВОС, информационный обмен между ISUP и MTP производится с помощью точно специфицированных сообщений.

Для повышения эффективности сигнальной сети, длина сообщения не должна быть большой и иметь четко различимые части.

Типы сообщений протокола ISUP представлены в таблице 1

### Таблица 1 – Типы сообщений протокола ISUP

| Обозначение | Тип сообщения - MT | Код |
| --- | --- | --- |
| #### ACM | Адрес полный (Address complete) | 00000110 |
| ANM | Ответ (Answer) | 00001001 |
| BLO | Блокировка (Blocking) | 00010011 |
| BLA | Подтверждение блокировки (Blocking acknowledgement) | 00010101 |
| CCL | Отбой вызывающего абонента (Cleare calling line) | 11111100 |
| CCR | Запрос контроля целостности (Continuity check request) | 00010001 |
| CGB | Блокировка группы каналов (Circuit group blocking) | 00011000 |
| CGBA | Подтверждение блокировки группы каналов (Circuit group blocking acknowledgement) | 00011010 |
| CGU | Разблокировка группы каналов (Circuit group unblocking) | 00011001 |
| CGUA | Подтверждение разблокировки группы каналов (Circuit group unblocking acknowledgement) | 00011011 |
| CON | Соединение (Connect) | 00000111 |
| COT | Проверка целостности (Continuity) | 00000101 |
| CPG | Соединение устанавливается (Call progress) | 00101100 |
| CRG | Информация об оплате (Charge information) | 00110001 |
| FOT | Вмешательство (Forward transfer) | 00001000 |
| GRA | Подтверждение сброса группы каналов (Circuit group reset acknowledgement) | 00101001 |
| GRS | Сброс группы каналов (Circuit group reset) | 00010111 |
| IAM | Начальное адресное сообщение (Initial address) | 00000001 |
| INF | Информация (Information) | 00000100 |
| INR | Запрос информации (Information request) | 00000011 |
| REL | Освобождение (Release) | 00001100 |
| RES | Возобновление вызова (Resume) | 00001110 |
| RLC | Освобождение сделано (Release complete) | 00010000 |
| RNG | Вызов (Ringing) | 11111111 |
| RSC | Сброс канала (Reset circuit) | 00010010 |
| SAM | Последующее адресное сообщение (Subsequent address) | 00000010 |
| SUS | Приостановление соединения (Suspend) | 00001101 |
| UBA | Подтверждение разблокировки (Unblocking acknowledgement) | 00010110 |
| UBL | Разблокировка (Unblocking) | 00010100 |

Типы сообщений ISUP можно условно разделить на следующие категории:

сообщения для установления соединения (call setup):

- IAM - начальное адресное сообщение (МТ-01’Hex)

- SAM - последующее адресное сообщение (МТ-02’Hex)

- ACM - сообщение о принятии полного адреса (МТ-06’Hex)

- ANM - сообщение об ответе вызываемого абонента (МТ-09’Hex)

сообщения для разъединения (call release):

- REL - сообщение о разъединении (МТ-0C’Hex)

- RLC – сообщение освобождения (МТ-10’Hex)

сообщения для управления (administration) каналами:

- BLO – блокировка информационного канала

- BLA – подтверждение приема BLO

- UBL – разблокировка информационного канала

- UBA – подтверждение приема UBL

сообщения для инициализации ДВО:

- FAR – Запрос услуги

- FRJ – Отказ в услуге

- FAI - Информация об услуге

- и др.).

Формат сообщений ISUP

Сигнальная информация, передающаяся от подсистемы ISUP, помещается в поле SIF значащих сигнальных единиц (MSU). Длина этого поля от 2 до 272 байтов.

Поле сигнальной информации для протокола ISUP состоит из этикетки маршрутизации, кода идентификации канала, типа сообщения и параметров сообщения (рисунок 8.2). Параметры подразделяются на обязательную фиксированную часть, обязательную переменную часть и необязательную часть. Код идентификации канала (CIC) имеет длину 12 бит и указывает номер разговорного канала между двумя станциями, к которому относится сообщение. Так, если используется разговорный тракт 2,048 Мбит/с, то пять младших битов CIC кодируют в двоичном виде речевой временной интервал. Оставшиеся 7 битов определяют ИКМ-поток, к которому принадлежит данный речевой интервал.

Адрес пакета (RL) обрабатывается на 3-м уровне ОКС-7 - в MTP и состоит из кода пункта назначения (DPC), кода исходящего пункта (OPC) и 4-битного поля выбора звена сигнализации (SLS). В качестве значения битов в поле SLS используются младшие 4 бита CIC.

Код идентификации канала (CIC) приписывает каждое сообщение ISUP к определенному разговорному каналу. Каждый разговорный канал имеет свой CIC. Должно быть установлено однозначное соответствие между значениями CIC на обоих концах звена, т.е. все разговорные каналы в пучке между двумя станциями должны иметь одинаковую нумерацию (идентификацию) с обеих сторон пучка.

Кадр, формируемый подсистемой пользователя, начинается с заголовка (типа сообщения). Каждая подсистема пользователя имеет свой собственный набор сообщений для предоставления всех услуг пользователям (как основных, так и дополнительных). Например, подсистема ISUP включает в себя свыше 50 типов сообщений (версия Q.763). Причем каждое сообщение ISUP, как правило, включает в себя несколько параметров, для передачи которых в другой системе сигнализации (например, 2ВСК) понадобилось бы передать несколько сигналов. Помимо этого набор сообщений и параметров ISUP настолько большой, что ни одна аналоговая система сигнализации не может однозначно передать весь этот набор. Поэтому сквозное предоставление всего комплекса услуг абонентам ISDN, возможно только при использовании ОКС-7.

Тип сообщения (МТ) - это 8-битный код, однозначно определяющий функции и формат сообщения ISUP (так называемый заголовок сообщения - см. Табл. 1). MT является первым параметром фиксированной длины и обязателен для всех сообщений.

Емкость поля MT позволяет иметь алфавит сообщений до 28 =256, из которых задействовано в международной версии ISUP_92 (Белая Книга – Q.763) – 55 типов сообщений, а в Российской версии ISUP-4R – около 40 типов сообщений.

Рисунок 1 – Структура поля сигнальной информации для ISUP.

Любое сообщение включает ряд параметров. Длина параметра может быть фиксированной или переменной.  Формат сообщений протокола ISUP представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Формат сообщений протокола ISUP

Предусмотрены следующие три категории параметров :

- фиксированные обязательные – F1…Fn,

- переменные обязательные – V1…Vk;

- необязательные (опциональные) – O1…Om.

Обязательная фиксированная часть (Mandatory Fixed Part) содержит параметры (F1…Fn), которые являются обязательными и имеют фиксированную длину (1 или 2 байта) для данного типа сообщения. К примеру, в сообщении IAM эти параметры задают:

- тип соединения – NCI (например, соединение через спутниковую линию);

- набор индикаторов вызова в прямом направлении – FCI, включающий тип абонентского окончания (аналоговый или цифровой) и др.;

- категорию вызывающего абонента – CgCAT;

- требования к средствам передачи – TMR (например, по скорости передачи);

Обязательная переменная часть (Mandatory Variable Part) сообщения ISUP содержит параметры переменной длины (Vi) и поэтому требует указания местоположения параметров (Мi) и длины параметра Li. В Мi указывается число байт между Мi и Li , включая длину Mi.

В сообщении IAM, к примеру, эта часть содержит номер вызываемого абонента – CdPN, или, по крайней мере, ту часть номера, которая требуется для выбора направления к АТС назначения.

В российской версии протокола ISUP введены некоторые дополнительные сообщения, которые разрешены для национального использования. Это такие сообщения как CCL, CRG, RNG (смотри таблицу 1).

Необязательная часть – НЧ (optional part). Если в сообщении содержится такая часть, то параметры, которые могут передаваться здесь, могут иметь фиксированную или переменную длину, а ссылка на эту часть содержится в обязательной переменной части (указатель – РО). Если значение PO=0, значит опциональная часть отсутствует. В противном случае в поле PO указывается число байт до имени первого необязательного параметра, включая длину РО.

В структуре НЧ содержится имя параметра, длина параметра и содержимое самого параметра.

В сообщении IAM, например, необязательная часть может включать:

- номер вызывающего абонента – CgPN;

- код замкнутой группы пользователей – CUG;

- информацию от пользователя к пользователю – USR (до 131 байт в каждой MSU).

Необязательная часть содержит также поле указателя конца необязательных параметров – ЕО длиной 1 байт. Значение ЕО=00’hex всегда.

Все сообщения ISUP могут быть разбиты на 7 групп в соответствии с назначением:

Сообщения установления соединения, передаваемые в прямом направлении:

Начальное адресное сообщение IAM – первое и самое информационное сообщение, передаваемое при запросе на установление соединения. IAM содержит адресную информацию, а также информацию, относящуюся к установлению соединения (например, включен ли полукомплект эхоподавляющих устройств на исходящей стороне, тип исходящего доступа: аналоговый или ЦСИС, есть ли в соединении спутниковый канал и другую информацию).

Последующее адресное сообщение SAM – сообщение, передаваемое за начальным адресным сообщением, для передачи дополнительной адресной информации.

Сообщение общего управления:

Проверка целостности COT – сообщение передается в прямом направлении для указания наличия или отсутствия целостности предыдущего и последующего каналов в соединении, включая и возможность изменения маршрутизации соединения.

Сообщения установления соединения, передаваемые в обратном направлении:

Адрес полный ACM – сообщение указывает, что все адресные сигналы, требуемые для маршрутизации вызова, приняты. Помимо этого сообщение ACM содержит дополнительную информацию: вызов с оплатой или без оплаты, входящий доступ ISDN или аналоговый, включен ли входящий полукомплект эхоподавляющих устройств, ISUP на всем пути или нет и   другую информацию.

Соединение CON – сообщение указывает, что все адресные сигналы, требуемые для маршрутизации вызова, приняты и на вызов был дан ответ.

Соединение устанавливается CPG – сообщение может передаваться как в прямом, так и в обратном направлениях, информирует другую сторону о событиях, происходящих во время вызова.

Сообщения управления вызовом:

Ответ ANM – сообщение передается в обратном направлении и указывает, что на вызов был дан ответ.

Отбой вызывающего абонента CCL - сообщение передается в прямом  направлении при отбое вызывающего абонента для реализации процедуры двухстороннего отбоя при взаимодействии с существующими системами сигнализации для идентификации злонамеренного вызова.

Вмешательство FOT – сообщение, посылаемое в прямом направлении при полуавтоматическом вызове, когда оператор исходящей международной станции запрашивает оператора входящей международной станции.

Освобождение REL – сообщение передается в любом направлении и указывает на то, что канал начал освобождаться и готов вернуться в исходное состояние после приема сообщения RLC.

Сообщение REL указывает всегда причину освобождения – CAUSE (абонент положил трубку, занятость абонента, занятость оборудования, набран несуществующий номер, номер неполный, абонент не отвечает и другие причины), а так же информацию о том, от какого участка сети пришло сообщение (транзитной сети, международной сети, от пользователя и др.).

Вызов RNG – сообщение передается в прямом направлении после отбоя вызываемого абонента и информирует о начале или конце посылки сигнала “Повторный вызов” при полуавтоматической междугородной связи.

Сообщения управления каналами:

Освобождение сделано RLC – сообщение передается в любом направлении в ответ на прием сообщения освобождения REL или сообщения сброса группы каналов GRS и указывает на то, что занятый канал переведен в исходное состояние.

Запрос контроля целостности CCR – сообщение, посылаемое на противоположную станцию для запроса проверки целостности канала и подключенного оборудования станции.

Сброс канала RSC – сообщение для освобождения канала, посылаемое при переполнении памяти или в других случаях, когда отсутствует сообщение завершения освобождения RLC. Если на приемном конце канал удаленно заблокирован, то принятие этого сообщения должно привести к разблокировке канала.

Блокировка BLO – сообщение посылается только при техобслуживании станции в противоположную сторону для указания невозможности занятия на противоположной станции исходящих каналов для последующих вызовов. Когда каналы двухстороннего использования, станция, принявшая сообщение блокировки, должна иметь возможность принимать вызовы по тем же каналам до тех пор, пока она сама не пошлет сигнал блокировки. В некоторых случаях сообщение блокировки является соответствующим ответом на сообщение сброса канала.

Разблокировка UBL – сообщение посылается на противоположную сторону для отмены действия предыдущих сообщений блокировки канала или группы каналов.

Подтверждение блокировки BLA – сообщение, посылаемое в ответ на сообщение блокировки, и показывающее, что канал заблокирован.

Подтверждение разблокировки UBA – сообщение, посылаемое в ответ на сообщение о разблокировке и показывающее, что канал может быть использован.

Приостановление соединения (пауза) SUS – сообщение передается в любом направлении для указания того, что вызывающая или вызываемая  части соединений были временно разъединены.

Возобновление вызова RES – сообщение, передаваемое в обоих направлениях, для указания возобновления после приостановления вызывающей или вызываемой части соединения.

Сообщения управления группой каналов:

Блокировка группы каналов CGB – сообщение посылается на противоположную станцию для указания блокировки группы каналов, которые будут недоступны для исходящих вызовов на этой станции. Станция, получившая данное сообщение, должна иметь возможность принимать входящие вызовы по блокируемой группе каналов до тех пор, пока она не пошлет сообщение блокировки. При определенных условиях сообщение блокировки группы каналов является ответом на сообщение сброса канала.

Подтверждение блокировки группы каналов CGBA – сообщение посылается в ответ на сообщение блокировки группы каналов для указания того, что требуемая группа каналов заблокирована.

Разблокировка группы каналов CGU – сообщение передается на противоположную сторону для необходимости разблокировки определенной группы каналов.

Подтверждение разблокировки группы каналов CGUA – сообщение передается в ответ на сообщение разблокировки группы каналов для указания того, что требуемая группа каналов разблокирована.

Сброс группы каналов GRS – сообщение передается для освобождения определенной группы каналов, когда происходит перегрузка или в иных случаях, причем не известно где производится освобождение – определенного канала или всей группы каналов. Если на приемной стороне канал заблокирован удаленно, то данное сообщение указывает на снятие блокировки.

Подтверждение сброса группы каналов GRA – сообщение посылается в ответ на сообщение сброса группы каналов и указывает, что требуемая группа каналов освобождена. Сообщение также показывает состояние блокировки при техобслуживании для каждого канала.

Сообщения передачи информации:

Информация об оплате CRG – сообщение передается в обоих направлениях для целей тарификации и оплаты за вызов.

Запрос информации INR – сообщение передается на станцию для запроса информации, связанной с вызовом. Например, для запроса номера вызывающего абонента, если он отсутствует в начальном адресном сообщении IAM. Данное сообщение обеспечивает поддержку услуги “Определение номера вызывающей линии” (CLIP) и “Определение номера вызываемой линии” (COLP), определенные в рекомендации Q.731.

Информация INF – сообщение содержит информацию, связанную с вызовом (например, номер вызывающего абонента), и передается в ответ на сообщение “Запрос информации” INR.

Установление и разъединение соединений в ISUP

Подсистема ISUP, пользуясь услугами MTP и SCCP, обеспечивает логическое соединение между двумя оконечными станциями ISDN. Для установления и поддержания вызова в сети ISDN необходима передача разнообразной служебной информации между оконечными станциями. На рисунке 3 представлена процедура установления и разъединения базового  соединения в виде стрелочной диаграммы.

Когда пользователь инициирует ISDN-вызов (например, путем снятия трубки телефонного аппарата), он получает сигнал “Ответ станции” и начинает набор номера.

Рисунок 3 – Установление и разрушение базового соединения в ISUP.

При приеме адресной информации от вызывающего абонента исходящая АТС А анализирует информацию о маршруте и формирует начальное адресное сообщение IAM. Сообщение IAM передает адресную информацию, а также информацию, относящуюся к установлению соединения (например, включен ли комплект эхоподавляющих устройств на исходящей стороне, тип исходящего доступа, есть ли в соединении спутниковый канал и другую информацию).

Анализ номера вызываемого абонента позволяет исходящей АТС А определить направление маршрутизации вызова. В приведенном на рисунке 2 примере вызов направляется к входящей АТС Б. Информация в фиксированном обязательном параметре IAM указывает на тип требуемого вызывающим абонентом соединения, например, соединение 64 кбит/с. Эта информация посылается к входящей АТС Б, в результате чего соответствующий разговорный тракт проключается в обратном направлении к вызывающему абоненту.

Проключение тракта только в обратном направлении на этой стадии позволяет вызывающей стороне слышать тональные сигналы, посылаемые сетью, но препятствует передаче информации от вызывающей стороны в разговорный тракт.

Если используется блочный режим, все адресные цифры, необходимые для маршрутизации вызова к вызывающему абоненту, включаются в сообщение IAM. Если используется режим “с перекрытием” (overlap), IAM посылается тогда, когда приняты только необходимые для маршрутизации к входящей АТС Б цифры, а другие адресные цифры передаются через сеть в последующих адресных сообщениях SAM.

При поступлении сообщения IAM во входящую АТС Б проводится анализ номера вызываемого абонента и того, требуется ли добавочная информация от исходящей АТС А перед подключением к вызываемому абоненту.

После приема необходимой информации входящей АТС Б вызываемый абонент информируется о входящем вызове, а от входящей АТС Б к исходящей АТС А посылается сообщение ACM о принятии полного адреса. Прием сообщения о принятии полного адреса  указывает на успешную маршрутизацию вызова к абоненту Б и позволяет удалить из памяти информацию, связанную с соединением.

Когда вызываемый абонент отвечает на вызов, входящая АТС Б проключает разговорный тракт и передает сообщение об ответе ANM на исходящую АТС А. При приеме сообщения ответа исходящая АТС проключает разговорный тракт в прямом направлении. Таким образом, устанавливается соединение вызывающего и вызываемого абонентов, начинается тарификация вызова и осуществляется разговор или передача данных.

В ISUP использует метод одностороннего отбоя, то есть как вызывающий, так и вызываемый абоненты могут инициировать немедленное разъединение соединения. На рисунке 8.4 вызывающий абонент А первый прекращает передачу данных и направляет сигнал разъединения к исходящей АТС А. Исходящая АТС начинает разъединение соединения, передает сообщение об освобождении REL на входящую АТС Б и начинает освобождение разговорного тракта. При приеме сообщения освобождения REL выполняется разъединение разговорного тракта  на входящей АТС Б и передается сообщение об окончании освобождения RLC на АТС А. Следует заметить, что описанный выше принцип организации процедуры разъединения, гарантирующий максимально оперативное разъединение соединения по желанию любого из абонентов, увеличивает скорость обработки вызова в сети и отличается от организации разъединения в ранних версиях ISUP.

Первоначальные спецификации ISUP определяли тройную последовательность передачи сообщений разъединения:

- сообщение освобождения (REL - release),

- запрос разъединения (RLSD - released)

- окончание освобождения (RLC – release complete).

Эта процедура была заменена процедурой, описанной выше и максимально унифицированной с процедурами разъединения SCCP.

Реализация дополнительных услуг в ISDN.

Подсистема ISUP поддерживает ряд дополнительных возможностей для телефонных услуг и услуг передачи данных, которые не обеспечивает TUP. Для реализации дополнительных услуг используются или специальные сообщения ISUP, или параметры, включаемые в сообщения установления и разъединения соединения.

Например, услуга “Переносимость терминала” может использоваться, чтобы предоставить возможность абоненту заменить применяемое в настоящий момент оконечное оборудование или изменить его местоположение в помещении абонента без разъединения. Услуга инициируется любым абонентом путем посылки сообщения “Запрос прерывания”, которое передается через сеть к другой стороне. Когда связь потребуется снова, абонент посылает сообщение “Возобновление”. Участвующая в соединении АТС запускает таймер при приеме сообщения “Запрос прерывания” для предотвращения чрезмерно длительных прерываний соединения.

Еще одной дополнительной услугой, поддерживаемой ISUP, является модификация во время соединения, которая предоставляет вызывающему и вызываемому абонентам возможность модифицировать характеристики соединения во время разговора или передачи данных.

Примером применения этой услуги является случай, когда вызывающий и вызываемый абоненты хотят перейти от режима передачи данных (со скоростью 64 кбит/с) к разговорному режиму. С этой целью сообщение IAM поддерживает параметры, указывающие на то, что требуется соединение передачи данных, в результате чего эхозаградители не должны  подключаться. Если во время соединения появилась необходимость перехода на режим разговора, могут потребоваться эхозаградители. Процедура модификации во время соединения позволяет подключить эхозаградители во время соединения, используя сообщение запроса модификации соединения  CMR. Когда каждая участвующая в соединении АТС произведет необходимые модификации, последняя станция в цепочке возвратит сообщение о завершении модификации соединения СМС, подтверждая, таким образом, то, что может начинаться режим разговора.

Национальные особенности подсистемы ISUP (РФ)

В настоящее время существует несколько версий подсистемы ISUP:

- Q.767 - используется, в основном, на международных сетях

- ISUP-93 (Q.763) – Белая Книга, наиболее широко используемая версия МСЭ-Т

- ISUP-88 (Q.763) - так называемая "Синяя книга" МККТТ

В России принята система сигнализации ISUP-4R, разработанная на основе Рекомендаций Q.767, но для обеспечения взаимодействия с действующими на сети России системами сигнализации и поддержки существующих алгоритмов установления соединений, включая полуавтоматическую связь, в национальную версию ISUP-R внесены следующие уточнения:

- Перечень сообщений дополнен сообщением "Вызов" (RNG), передаваемый в состоянии отбоя со стороны вызываемого абонента и информирующим о начале/конце посылки повторного вызова;

- В сообщение CPG (Call Progress, MT=2C H) внесен дополнительный параметр "индикатор причины", содержащий информацию о занятости абонента В. Дополнение вызвано тем, что на существующей сети России длительность установления соединения может превышать контрольную выдержку ISUP - ITU-T (определяется значением таймера Т11 ISUP) и необходимостью подключения междугородней телефонистки к абоненту, занятому местным соединением;

- Введено дополнительное сообщение CCL, для реализации процедур двустороннего отбоя при взаимодействии с существующими системами сигнализации на уровне местной сети для идентификации злонамеренного вызова после отбоя вызывающего абонента.

- Дополнены перечни категорий абонентских установок и категорий вызова, существующих на сети России;

- Разработаны рекомендации на проключение и разделение разговорных трактов и передачу акустических сигналов, учитывающих реальность существующей междугородней сети ТфОП, а именно - осуществление передачи акустических сигналов от исходящей АМТС при приеме линейных сигналов и дальнейший переход на режим, рекомендованный ITU-T с передачей акустических сигналов от входящей АМТС.

Расшифровка сообщений ISUP.

Приведем пример расшифровки сообщения IPUP (Рисунок 8.5)

Рисунок 4 - Пример сообщения IPUP

Расшифровка данного сообщения осуществляется  согласно формата ISUP, представленного на рисунке 2.

Из данного формата видно, что два первых байта это ОПН (обратный порядковый номер) и ОБИ (обратный бит индикатор), ППН (прямой порядковый номер) и ПБИ (прямой бит индикатор) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Первые два байта сообщения.

Следующие два байта это индикатор длины и байт служебной информации SIO, расшифровка приведена на рисунке 6

Рисунок 6 – Расшифровка индикатора длины и байта SIO

После байта служебной информации начинает передаваться поле сигнальной информации (SIF). В поле SIF первые шесть байт это этикетка маршрутизации. Расшифровка этикетки приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Расшифровка этикетки маршрутизации.

После этикетки  начинается обязательная фиксированная часть, где передаются обязательные параметры фиксированной длины. Фиксированные параметры начинаются с типа сообщения. Типа сообщения определяется по   таблицы 4 рекомендаций Q.763. Фрагмент таблицы 4 приведен на рисунке 8

Рисунок 8 – Фрагмент таблицы 4

Из таблицы 4 видно, значение MT=01 соответствует сообщению IAM (начальное адресное сообщение). Во второй колонке этой таблицы приведена ссылка на таблицу, где перечисляются параметры каждого сообщения. Для сообщения IAM это таблица 32.

Таблица 32 приведена на рисунке 9.

Из таблицы 32 видно, что сообщение IAM содержит пять фиксированных параметров (обозначены буквой F), один обязательный переменный параметр (V) и 14 опциональных параметров, которые могут передаваться, а могут и не передаваться. Для каждого параметра указан раздел, где он описывается. Из таблицы32  видно, что параметр первый описан в разделе 2.1 рекомендаций Q.763.

F1 – раздел 2.1(это таблица 4) – это тип сообщения (один байт) =01

F2 – раздел 3.35 – Индикатор вида соединения (один байт) = 00

F3 – раздел 3.23 –   прямых вызовов (два байта) = 48 00

F4 – раздел 3.11 – Категория вызывающего абонента (один байт) = F6

F5 – раздел 3.54 – Требования с среде передачи (один байт)  = 03

V1– раздел 3.9 – Номер вызывающего абонента (от 4 до 11 байт)

Чтобы расшифровать каждый из этих параметров, надо обратиться в соответствующий раздел рекомендаций Q.763. Начнем со второго фиксированного параметра т.к. первый это тип сообщений. Второй фиксированный параметр F2 имеет значение 00 и описан, как указано в таблице 32 в разделе 3.35. Раздел 3.35 приведен на рисунке 10.

Рисунок 9 – Таблица 32 рекомендаций Q.763

В разделе 3.35 описан параметр «индикатор вида соединения». Чтобы расшифровать данный параметр, необходимо записать его в двоичном коде и каждый разряд обозначить буквой. Расшифровка F2 приведена  на рисунке 11. Значение каждого одного или двух бит передают соответствующий индикатор. Значение каждого индикатора также определяется в разделе 3.35.

Рисунок 10 – Раздел  3.35, рекомендаций Q.763

Рисунок 11 – Второй фиксированный параметр

Третий фиксированный параметр расшифровывается с помощью раздела 3.23 (рисунок 12). Его расшифровка приведена на рисунке 13.

Рисунок 12 - Раздел  3.23, рекомендаций Q.763

Рисунок 13 – Расшифровка параметра F3

Рисунок 14 - Раздел  3.11, рекомендаций Q.763

Четвертый фиксированный параметр описан в разделе 3.11 (рисунок 14). Из которого видно F6=1111 0110 – что эта категория используется  для национального применения.

Пятый фиксированный параметр описан в разделе 3.54 (рисунок 15)  и значение 03 – соответствует 3,1 кГц аудио.

Рисунок 15 - Раздел  3.54, рекомендаций Q.763

После обязательной фиксированной части передаются параметры обязательной переменной части, в которой вначале передается одна метка М1 (т.к. в IAM только один параметр V) которая показывает, что со второго байта начинается переменный параметр (рисунок 16). Поле меток заканчивается байтом РО (указатель начала опциональной части = 0А), который показывает, что с 10 байта начинается опциональная часть. Сам переменный параметр начинается с указателя длины параметра L1 (в данном примере = 08 – означает, что переменный параметр занимает 8 байт). Переменный параметр расшифровывается согласно раздела 3.9 рекомендаций Q.763 (рисунок 17).

Рисунок 16 – Расшифровка обязательной переменной части

Рисунок 17 - Раздел  3.9, рекомендаций Q.763

Два байта переменного параметра нечетное количество цифр номера (1), национальный значащий номер (0000011). План нумерации (001) ISDN и что маршрутизация по внутрисетевому номеру разрешена (0). В остальных байтах параметра закодирован номер вызываемого абонента, в конце номера передается F-указатель конца набора.

Опциональные параметры передаются в формате: один байт имя параметра, один байт длина параметра, а дальше сам параметр согласно его длины. Чтобы определить опциональный параметр обращаемся в таблицу 5 рекомендаций Q.763 (рисунок 18). Из таблицы 5 видно, что в качестве переменного параметра передается факультативный параметр прямого вызова, описание которого рассматривается в разделе 3.38.

Рисунок 18 – Фрагмент таблицы 5 рекомендаций Q.763

Рисунок 19 – Раздел 3.38 рекомендаций Q.763

Рисунок 20 – Расшифровка опционального параметра

Значение 01 опционального параметра обозначают обычный вызов.

В конце опциональной части передается 00 – конец опциональной части.

8. Используемые термины и сокращения

Сигнальное сообщение (Signalling Message) - набор сигнальной информации, относящийся к вызову, операции управления и т. д., который передается как единое целое.

Сигнальная единица (СЕ) (Signal Unit -SU) - определенным образом сформированный пакет, "перевозящий" сигнальное сообщение по сети ОКС №7, и позволяющий доставить это сообщение без ошибок и по назначению.

Используется три вида SU:

  - Значащая СЕ (ЗНСЕ) (Message Signal Unit - MSU) - применяется для "перевозки" сообщений от подсистем пользователя. Для национальных применений имеет максимальную длину 279 байт, из которых 272 байта используются для сообщения пользователя. Для доставки этих сообщений по назначению - MSU имеет специальную метку маршрутизации (Routing Label), включающую в себя код пункта назначения (КПН) - Destination Point Code (DPC).

  - Сигнальная единица состояния звена (СЗСЕ) (Link Status Signal Unit - LSSU) - применяется для обмена служебной информацией о состоянии звена между двумя соседними SP, а потому не имеет метки маршрутизации. Длина LSSU - 8 или 9 байт (с учетом закрывающего флага). Передается только по тому звену сигнализации, для которого она переносит информацию о состоянии.

  - Заполняющая сигнальная единица (ЗПСЕ) (Fill-in Signal Unit - FISU) - применяется как вспомогательная SU в случае когда нет MSU или LSSU. Имеет длину 7 байт (с учетом закрывающего флага), т. е. длину "пустого" пакета.

Подсистема пользователя (User Part - UP) - функциональная часть ОКС №7, генерирующая и обрабатывающая сигнальные сообщения. Представляет собой программное обеспечение (ПО), предназначенное для адаптации конкретного пользователя к транспортной системе ОКС №7 (MTP).

МККТТ специфицировал несколько подсистем пользователей:

  - ISUP - подсистема пользователя ISDN;

  - TUP - подсистема пользователя PSTN (ТфОП);

  - SCCP - подсистема управления сигнальными соединениями и др.

Пункт сигнализации (Signaling Point - SP) - начальный/конечный пункт, генерирующий/принимающий сигнальные сообщения. В состав SP входят аппаратные и программные средства ОКС №7, обеспечивающие передачу/прием сообщений от подсистем пользователей (Users Parts - UP), по транспортной системе ОКС №7 (MTP). Обычно SP совмещается с оборудованием и ПО АТС, но это не обязательно.

Транзитный пункт сигнализации (Signaling Transfer Point - STP) - пункт сигнализации, осуществляющий функцию переноса сигнальных сообщений из одного ЗС в другое, т.е. выполняющий функции транзита без обработки этих сообщений в подсистеме пользователя (UP). Обычно функции SP и STP, выполняются в одном пункте сигнализации, т.е. для одних сообщений ("своих") данный пункт сигнализации выполняет функции SP, а сообщения, адресованные к другим SP, маршрутизируются далее (функция STP).

Пункт сигнализации с переприемом (узловой) (SPR) - пункт сигнализации, обеспечивающий взаимодействие сетей ОКС №7 различных операторов. В SPR имеется база данных по нумерации сетей ОКС №7 взаимодействующих операторов и производится обработка и маршрутизация сообщений подсистемы SCCP. Обычно SPR совмещаются с АМТС.

Звено (тракт) сигнализации (ЗС) (Signaling Link) - один канал ОКС №7 между двумя соседними пунктами сигнализации, выполняющий функции 2-го и 1-го уровней. В качестве физического уровня обычно используется любой (кроме 0-го) временной интервал ИКМ-тракта, т.е. пропускная способность ЗС обычно равна 64 кбит/с. Одно ЗС может обслуживать до 1200 разговорных каналов абонентов ISDN или до 2500 разговорных каналов PSTN.

Пучок (набор) звеньев сигнализации (Link Set) - совокупность ЗС между двумя соседними пунктами сигнализации. Для надежности и живучести сети сигнализации необходимо предусматривать резервные ЗС, которые могут располагаться в этом же ИКМ-тракте, но желательно разносить основное и резервное ЗС по разным ИКМ-трактам. В случае большого числа разговорных каналов между соседними пунктами сигнализации необходимо использовать несколько ЗС, для каждого из которых надо выделять свое резервное ЗС. Максимальное число ЗС в пучке - 16, включая резервные.

Маршрут сигнализации (Signaling Route) - заранее установленный путь достижения пункта назначения, определяемый последовательностью прохождения пунктов сигнализации. Для надежности и живучести сети сигнализации необходимо предусматривать резервные маршруты.

Предусмотрены следующие три категории параметров :

- фиксированные обязательные – F1…Fn,

- переменные обязательные – V1…Vk;

- необязательные (опциональные) – O1…Om.

9. Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель работы | 3 |
| 2. | Подготовка к выполнению лабораторной работы | 3 |
| 3. | Задание | 3 |
| 4. | Описание лабораторной установки | 4 |
| 5. | Литература | 4 |
| 6. | Контрольные вопросы | 4 |
| 7. | Методические указания | 5 |
| 8. | Используемые термины и сокращения | 25 |
| 9. | Содержание | 26 |

Анатолий Егорович Костюкович, к.т.н., доцент кафедры АЭС

Наталья Федоровна Костюкович, доцент кафедры АЭС

«Подсистема пользователей ISUP ОКС-7»

Методические указания к лабораторным работам

Редактор: к.т.н., проф. кафедры АЭС Лизнева Ю.С.

Корректор:

---------------------------------------------------------------------------------

Лицензия N020475, октябрь 2017г., подписано в печать......

Сдано в набор ......., бумага писчая N1.

Формат бумаги 62х84/16. Шрифт N10, печать офсетная,

изд. листов .........  Тираж 300, заказ N ..........

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

630102, Новосибирск, ул.Кирова,86