ЛЕКЦИЯ 3.  Архитектура и структура ОКС-7

3.1 Уровневая архитектура ОКС-7

Стек протоколов ОКС-7, реализован в соответствии с семиуровневой эталонной моделью взаимодействия открытых систем ЭМВОС – рек. МККТТ Х.200. На рисунке 1 представлен стек протоколов ОКС-7, описанный в рек. ITU-T серии Q.7xx.

Протоколы ITU-T, описывающие функционирование служб ОКС-7, охватывают следующие стороны спецификаций:

- Q.7x1 – Описание функциональных возможностей протокола

- Q.7x2 – Описание типов и параметров сообщений

- Q.7x3 – Описание кодов и форматов сообщений

- Q.7x3 – Описание процедур обмена сообщениями

В соответствующих структурных блоках архитектуры ОКС-7 на рисунке 3.1 обозначены номера рекомендаций ITU-T или ETSI, в которых приводятся отдельные спецификации стека протоколов.

В системе ОКС-7 выделяют следующие функциональные подсистемы:

- Транспортная подсистема ОКС-7 (Message Transfer Part – MTP – Подсистема передачи сообщений).

- Подсистема сетевых услуг (NSP=MTP+SCCP), расширяющая возможности транспортировки и маршрутизации сигнальной информации, за счет протокола SCCP.

- Подсистемы пользователей ОКС-7 или службы, выполняющие функции прикладного интерфейса между транспортной системой ОКС-7 и пользователями ОКС-7.

  - Users Part – UP,

  - Applications Part – AP

- Пользователи ОКС-7 – различные сети и системы (ТфОП, ЦСИО, IN, TMN, GSM и отдельные системы GSM – HLR, VLR, MSC, SMS, EIR и т.п.).

В таблице 3.1 приведены компоненты архитектуры ОКС-7.

Рисунок 3.1 – Уровневая архитектура ОКС-7

###### Таблица 3.1 – Компоненты архитектуры ОКС-7

| Компонента ОКС-7 | Назначение |  | Рекомендации ITU-T ETSI, другие |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортная подсистема ОКС-7 (Message Transfer Part – MTP – Подсистема передачи сообщений) |  |  |  |
| MTP | Message Transfer Part | Подсистема передачи сообщений (соответствует (не полностью) 1-3 уровням ВОС) | Q.700…Q.708 |
| SCCP | Signalling Connection Control Part | Подсистема управления соединением сигнализации | Q.711…Q.714 |
| NSP (MTP+SCCP) | Network Service Part | Подсистема сетевых услуг (соответствует 1-3 уровням ВОС) | Q.700…Q.716 |
| Подсистемы пользователей ОКС-7 (службы) (Users Part – UP, Applications Part - AP) |  |  |  |
| TUP | Telephone User Part | Подсистема пользователей телефонии (PSTN) | Q.721…Q.724 |
| ISUP | ISDN User Part | Подсистема пользователя сети с интеграцией служб (N-ISDN) | Q.761…Q.764 |
| B-ISUP | Broadband ISDN User Part | Сигнализация для B-ISDN (ATM) | Q.2761…Q.2764 |
| BSSAP | Base Station Subsystem Application Part | Прикладная часть системы базовых станций | ETS 300 527 ETS 300 589 ETS 300 626 |
| MAP | Mobile Application Part | Подсистема пользователя мобильной связи стандарта GSM | ETS 300 599 |
| HUP | Handover User Part | Процедуры передачи управления в процессе разговора в сети мобильной связи NMT-450 (Handover) | NMT DOC 900-2, Annex 3-II, 1992 |
| MUP | Mobile User Part | Подсистема пользователя мобильной связи стандарта NMT-450 | NMT DOC 900-2, Annex 3-I, 1994 |
| DUP | Data User Part | Подсистема пользователя сети передачи данных (X.25-ISUP) | Q.741 X.61 |
| INAP | Intelligent Network Application Part | Прикладной протокол интеллектуальной сети | Q.1218 |
| Управление, измерения (OMAP) | Operation and Maintenance Application Part | Прикладной протокол для эксплуатации и технического обслуживания (O&M) | Q.750…Q.755 |
| TCAP | Transaction Capability Application Part | Прикладная подсистема возможностей транзакции | Q.771…Q.774 |
| Тестирование ОКС-7 |  |  | Q.780- Q.788 |

1-й уровень ОКС-7 ОТВЕЧАЕТ ЗА:

- МЕХАНИЧЕСКИЕ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ

- Функции 1-го уровня ОКС-7 реализуются за счет ресурсов:

  - MUX

  - 64 кбит/c полупостоянного соединения в SN

  - Линейного блока, формирующего интерфейс СЛ (Е1)

  - 64 кбит/c цифрового канала в Е1

Функции 2-го уровня

- образование СЕ;

- исключение имитации флагов с помощью вставки битов (бит-стаффинг);

- обнаружение ошибок (по проверочным битам и другим признакам);

- исправление ошибок путем повторной передачи искаженных MSU;

- контроль за перегрузкой SL;

- вхождение в связь или процедура фазирования.

Функции 3-го уровня

Группа функций обработки сообщений, включающая следующие функции:

- Маршрутизация сообщений;

- Отбор (анализ) сообщений;

- Распределение сообщений по подсистемам пользователей.

Группа функций управления сигнальной сетью (УСС - SNM), включающая следующие функции:

- Управление сигнальным трафиком - УСТ;

- Управление маршрутами сигнализации - УМС;

- Управление звеньями сигнализации - УЗС.

Функции 4-го уровня

Подсистемой пользователя ОКС-7 (службой) называется программное обеспечение, выполняющее функции адаптации информации пользователя ОКС-7 к транспортной системе МТР.

3.2. Принципы функционирования транспортной системы ОКС-7

Сеть ОКС-7, как и все сети с пакетной коммутацией обеспечивает надежную доставку по назначению посредством пакетов, которые в ОКС-7 называются сигнальными единицами (С.Е.).

В ОКС-7 используется 3 типа пакетов (СЕ) (рисунок 3.2):

1). Пакет MSU (ЗНСЕ) - это основной тип СЕ и единственный, который перевозит информацию пользователей. Формат MSU (структура полей) переменной длины, поэтому для разделения пакетов используются специальные поля, называемые флагами,  которые имеют заранее определенную битовую комбинацию. Максимальная длина MSU в национальных сетях ОКС-7 достигает 279 байт.

2). Тип LSSU (СЗСЕ)  -  это служебный тип СЕ Используется для ремонта звена сигнализации. С помощью LSSU смежные сигнальные пункты информируют друг друга о состоянии звена сигнализации и выполняют процедуры устранения отказов звена сигнализации.

3). FISU (ЗПСЕ). Этот тип пакета используется в двух случаях:

- В случае отсутствия исходящей сигнальной нагрузки для подтверждения принятых MSU.

- В случае отсутствия исходящей и входящей сигнальной нагрузки, чтобы не потерять фазирование.

Передача заполняющих сигнальных единиц при отсутствии сигнального трафика в ОКС-7 дает возможность реализовать мониторинг ошибок с целью быстрого обнаружения поврежденных звеньев сигнализации и их удаления из процесса передачи. В других протоколах при отсутствии трафика происходит передача последовательности флагов.

Служебные СЕ (FISU и LSSU) передаются, генерируются и обрабатываются на втором уровне только между смежными сигнальными пунктами. Поэтому данные СЕ не имеют адресной метки.

Для обозначения начала и конца сигнальной единицы существует стандартный флаг 01111110.

Обнаружить ошибки позволяют 16 проверочных бит, так называемая контрольная сумма проверки циклической избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC). В ОКС-7 эта последовательность перевозится в поле проверочных битов.

Только MSU имеют адресную метку – routing label – RL (этикетка маршрутизации) и поэтому могут передаваться по всей сети ОКС-7.

Рисунок 3.2– Форматы сигнальных единиц

Индикатор длины ( LI ) используется для того, чтобы различить три типа сигнальных единиц. Этот указатель задает число байтов между полем проверочных битов (СК) и полем  LI.

Индикатор длины имеет различные значения в зависимости от типа сигнальной единицы, и поэтому используется для их различения:

L I =0 для сигнальной единицы типа F I S U (ЗПСЕ);

L I =1 или 2 для сигнальной единицы типа L S S U(СЗСЕ);

L I >2  для сигнальной единицы типа M S U (ЗНСЕ).

L I указывает также на длину полей  S I F  +  S I O в M S U. В международных сетях сигнализации поле  S I F  занимает до 62 байт,  L I  в этом случае принимает значение до 63. В национальных сетях поле S I F может занимать до 272 байт.

3.3. Структура сети  ОКС-7

Чтобы реализовать все  возможности ОКС необходимо обеспечить высокую живучесть и надежность сети сигнализации, поскольку в случае выхода из строя ОКС слишком большое количество абонентов лишаются связи.

Выбору конкретной структуры (или способа построения ) сети ОКС должен предшествовать тщательный анализ существующей нагрузки и тяготение.

Живучесть достигается правильным выбором построения сети ОКС.

Простейшая сеть сигнализации состоит из исходящего пункта  сигнализации (ПС) и пункта назначения сигнализации, соединенных одним (несколькими) звеньями сигнализации.

Сеть ОКС может работать в двух режимах представленных на рисунках 3.3, 3.4:

- Связанный;

- Несвязанный:

а) квазисвязанный;

б) полностью несвязанный.

Рисунок 3.3 – Связанная структура ОКС

Рисунок 3.4 – Несвязанная структура ОКС

Связанная – используется в случае большого числа каналов между станциями, высокой нагрузкой на эти каналы, значительным тяготением между этими станциями.

При связанном режиме сигнализации обязательно должны быть предусмотрены резервные каналы ОКС, и нагрузка на один канал ОКС д.б. <=0,2 Эрл.

Несвязанная структура используется если тяготение между АТС невелико, в следствии чего нагрузка на разговорные каналы мала и самих каналов немного, по экономическим и техническим соображениям нет смысла создавать этими АТС ОКС, а всю сигнальную информацию от этих АТС направлять по другим каналам ОКС.

Квазисвязанный режим, когда сигнальное сообщение передается по заранее  намеченным маршрутам.

Полностью несвязанный, когда сигнальное сообщение передается по маршрутам выбираемым УУ, в зависимости от состояния ОКС и ее загрузки.

3.4  Расчет числа звеньв сигнализации

При проектировании ОКС-7 требуется выполнять расчет количества звеньев сигнализации в пучках, связывающих пункты сигнализации сети ОКС № 7.

Исходными данными для расчета является структура сети, а также емкости станций.

Например:

Сеть ОКС № 7 состоит из 3-х оконечных пунктов сигнализации (SP1, SP2, SP3) и одного транзитного пункта STP (рисунок 3.4).

Каждый SP закреплен за одной цифровой АТС.

STP связан со всеми SP пучками звеньев сигнализации.

Объемы АТС: 10.000, 12.000, 14.000 №№.

Все абоненты АТС относятся к службе телефонии

Для расчета числа звеньев сигнализации необходимо рассчитать  нагрузку между станциями, где расположены пункты сигнализации.

Для этого можно использовать упрощенный метод (по удельным нагрузкам), где:

A1 исх=а*N1

A2 исх=а*N2

A3 исх=а*N3

где а = 0.1 Эрл

Затем распределить нагрузку между станциями пропорционально емкостям считая, что:

А1 исх - это нагрузка ко всем абонентам сети (N1+N2+N3), тогда

А12 –это нагрузка от АТС1 к абонентам АТС2 (емкость которой N2), т.е можно составить пропорцию

А1 исх -  (N1+N2+N3)

А12      -   N2, отсюда

А12= А1 исх * N2 / (N1+N2+N3),

А13= А1 исх * N3/ (N1+N2+N3),

А21= А2 исх * N1 / (N1+N2+N3),

А23= А2 исх * N3 / (N1+N2+N3),

А31= А3 исх * N1 / (N1+N2+N3),

А32= А3 исх * N2 / (N1+N2+N3).

Существует следующая методика расчета звеньев:

Количество сигнальных каналов ОКС7 рассчитывается для направлений, в которых применяется эта сигнализация с учетом резервирования

(3.1)

Где i – номер направления

М - среднее число   сообщений в прямом и обратном направлении по ОКС при установлении соединений в ЧНН в конкретном направлении;

1,05 — коэффициент, учитывающий производительность процессора, связанную с затратами на эксплуатационно-техническое обслуживание ОКС;

160 — максимальное число сообщений в секунду, которое может быть передано по одному сигнальному каналу системы ОКС.

Величину M   определим по формуле:

(3.2)

где А - расчетное значение общей нагрузки в конкретном направлении;

tcp — средняя продолжительность одного занятия разговорного тракта =120с

12 — среднее количество сообщений, которые передаются по ОКС в прямом и обратном направлениях при обслуживании одного вызова (6 — в прямом и 6 — в обратном).

Nsl1 – обслуживает нагрузку:

А12+ А21+ А13+ А31

Nsl2 – обслуживает нагрузку:

А12+ А21+ А23+ А32

Nsl3 – обслуживает нагрузку:

А13+ А31+ А23+ А32

Контрольные вопросы:

  - Архитектура протоколов ОКС-7.

  - Функции и назначения 1 уровня.

  - Функции и назначения 2 уровня.

  - Функции и назначения 3 уровня.

  - Функции и назначения 4 уровня.

  - Связанная структура сети ОКС-7.

  - Несвязанная структура ОКС-7.

  - Форматы СЕ.

  - Методы проектирования числа звеньев ОКС-7.