Федеральное агентство связи

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»

(СибГУТИ)

А.Е. Костюкович,

Н.Ф. Костюкович

- Протоколы второго уровня ОКС-7

Методические указания к лабораторным работам

- Новосибирск-2017

УДК 621.391

Костюкович А.Е., Костюкович Н.Ф. Протоколы второго уровня ОКС-7: методические указания к лабораторным работам/ СибГУТИ. Новосибирск, 2017.

Утверждено РИС СибГУТИ в качестве методических указаний.

В методических указаниях к лабораторным работам «Протоколы второго уровня ОКС-7» по курсу "Цифровые системы сигнализации" приведены функциональные блоки второго уровня ОКС-7 и их назначение, а также описание протоколов 2-го уровня. Кроме этого описана последовательность выполнения работ на ПЭВМ.

Кафедра АЭС

Для специальности 11.03.02 “Сети связи и системы коммутации”

Список лит. - 4 назв.

Рецензент — ст.преп. Лебеденко Л.Ф.

©	Сибирский  государственный  университет

телекоммуникаций  и информатики, 2017.

Цикл лабораторных работ

ПРОТОКОЛЫ  ВТОРОГО УРОВНЯ ОКС-7

- Цель работ

  - Изучение функций второго уровня ОКС-7

  - Изучение функциональных блоков второго уровня.

  - Изучение форматов сигнальных единиц, формируемых на втором уровне.

  - Протокол вхождения в связь (фазирование).

  - Протоколы защиты от ошибок.

- Подготовка к выполнению работ. Используя рекомендуемую литературу и настоящие методические указания, необходимо изучить:

  - Назначение функциональных блоков второго уровня;

  - Форматы сигнальных единиц (СЕ);

  - Методы защиты от ошибок;

  - Процедуру фазирования.

- Описание лабораторной установки. Лабораторные работы выполняются на ПЭВМ после запуска файла с именем ss7.exe. После открывшегося меню (рис. 1), выполнить 4 лабораторные работы, следуя указаниям в настоящем пособии.

Рисунок 1 – Главное меню работы

Правильность ответов на вопросы, которые задаются студентам в ходе выполнения лабораторных работ, проверяется программой. При ошибочных ответах на дисплей выдается необходимая информация. Следует иметь в виду, что программа ведет подсчет числа ошибок. В результате выполнения работ выставляются оценки по пятибалльной системе. Если число неправильных ответов превысит установленный порог, то выставляется неудовлетворительная оценка. В этом случае работу необходимо сделать вновь.

Если в результате выполнения лабораторной работы  получена положительная оценка, то ее следует зафиксировать в отчет.

- Задание к работе в лаборатории.

  - Вызвать программу для изучения функций второго уровня ОКС-7 – MTP-2 (файл с именем SS7.exe, или соответствующий ярлык на рабочем столе).

  - Согласно открывшемуся меню лабораторной работы, выполнить работы в следующем порядке:

    - Форматы сигнальных единиц;

    - Основной  метод  защиты от ошибок (BECM);

    - Метод превентивного циклического повторения (ПЦП-PCR);

    - Процедура вхождения в связь.

  - Составить ОТЧЕТ о выполненной работе. Отчет должен содержать:

    - Титульный лист

    - Цель работы;

    - Функциональные блоки второго уровня ОКС-7;

    - Форматы сигнальных единиц с назначением полей;

    - Результаты выполнения каждого раздела в виде «окон» с оценками. Оценка должна быть или «хорошо» или «отлично».

    - Выводы по выполненной работе.

- Литература

  - Росляков А.В. Общеканальная сигнализация №7. - М.: Эко-Трендз, 1999.

  - ITU-T Study Group XI. Specifications of Signaling System №7, White Book, Recommendations Q.761...Q.767, Geneva, 1992.

  - Данные методические указания

  - Лекции №4,5,6данного курса

- Контрольные вопросы

  - Назовите функции протоколов 2-го уровня?

  - Какие типы сигнальных единиц (СЕ) используются в ОКС №7?

  - Назначение различных типов СЕ.

  - Общий формат СЕ.

  - Каково назначение полей 2-го уровня СЕ?

  - Типы сообщений (индикаций) 2-го уровня ОКС-7.

  - Условия применения метода превентивного циклического повторения?

  - Принципы формирования проверочных битов СЕ.

  - Опишите процедуру защиты от ложных флагов?

  - Для чего необходима информационная связь между приемной и передающей частями оконечного устройства звена сигнализации?

  - Причины отказа звена сигнализации.

  - Поясните процедуру фазирования.

  - Поясните путь прохождения СЕ при передаче.

  - Поясните путь прохождения СЕ при приеме.

  - Приоритеты 2-го уровня при основном методе защиты от ошибок.

  - Приоритеты 2-го уровня при методе превентивного циклического повторения.

7. Методические указания

7.1. ФУНКЦИИ  ПРОТОКОЛОВ ВТОРОГО УРОВНЯ ОКС-7

Функции, выполняемые на втором уровне ОКС-7, соответствуют функциям канального уровня семиуровневой модели ЭМВОС.

На рисунке 2 приведена развернутая схема трех нижних уровней ОКС-7, демонстрирующая основные функции каждого уровня и их взаимодействие.

Рисунок 2 – Функциональные блоки МТР

На втором уровне определены функции и процедуры управления обменом сигнальными единицами на одном звене сети ОКС, обеспечивающие достоверный обмен информацией по звену сигнализации между двумя непосредственно связанными сигнальными пунктами – СП (SP).

На рис. 3 показана схема взаимодействия двух смежных сигнальных пунктов.

Рисунок 3 – Взаимодействие смежных SP

В терминологии ОКС-7 Звеном Сигнализации (Signaling Link – SL) называется канал между смежными SP, включающий функции 2-го уровня ОКС-7, функции физического уровня и среду передачи. Несколько звеньев сигнализации между смежными SP образуют пучок звеньев сигнализации – LS (Link Set).

Канальный уровень МТР (МТР-2) стандартизован в рекомендация ITU-T – Q.703

Согласно Q.703 на 2-м уровне ОКС реализуются следующие функции:

- образование СЕ;

- фазирование по СЕ (определение границ и синхронизация СЕ);

- исключение имитации флагов с помощью вставки битов (бит-стаффинг);

- обнаружение ошибок (по проверочным битам и другим признакам);

- исправление ошибок путем повторной передачи искаженных MSU;

- контроль состояния SL по коэффициенту ошибок и обнаружение отказов звена;

- контроль за перегрузкой SL;

- вхождение в связь (восстановление звена после отказов);

- управление потоками (с помощью приоритетов второго уровня).

7.2. ФОРМАТЫ СИГНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ.

Сеть ОКС-7 является сетью с маршрутизацией пакетов и обеспечивает надежную доставку информации по назначению посредством пакетов, которые в ОКС-7 называются сигнальными единицами – СЕ (Sigalling Unit - SU).

В ОКС-7 используется 3 типа пакетов (СЕ) (рисунок 4):

1). Пакет MSU (ЗНСЕ) - это основной тип СЕ и единственный, который перевозит информацию пользователей. Формат MSU (структура полей) переменной длины, поэтому для разделения пакетов используются специальные поля, называемые флагами,  которые имеют заранее определенную битовую комбинацию. Максимальная длина MSU в национальных сетях ОКС-7 достигает 279 байт.

2). Пакет LSSU (СЗСЕ)  -  это служебный тип СЕ. Используется для ремонта звена сигнализации. С помощью LSSU смежные сигнальные пункты информируют друг друга о состоянии звена сигнализации и выполняют процедуры устранения отказов звена сигнализации.

3). Пакет FISU (ЗПСЕ). Этот тип пакета используется в двух случаях:

- В случае отсутствия исходящей сигнальной нагрузки для подтверждения принятых MSU.

- В случае отсутствия исходящей и входящей сигнальной нагрузки, чтобы не потерять фазирование.

Передача заполняющих сигнальных единиц при отсутствии сигнального трафика в ОКС-7 дает возможность реализовать мониторинг ошибок с целью быстрого обнаружения поврежденных звеньев сигнализации и их удаления из процесса передачи. В других протоколах при отсутствии трафика происходит передача последовательности флагов.

Служебные СЕ (FISU и LSSU) передаются, генерируются и обрабатываются на втором уровне только между смежными сигнальными пунктами. Поэтому данные СЕ не имеют адресной метки и в ОКС-7 на втором уровне невозможна коммутация пакетов (СЕ).

Для обозначения начала и конца сигнальной единицы существует стандартный флаг 01111110.

Обнаружить ошибки позволяют 16 проверочных бит, так называемая контрольная сумма проверки циклической избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC). В ОКС-7 эта последовательность перевозится в поле проверочных битов.

Только MSU имеют адресную метку сетевого уровня (Routing Label – RL этикетка маршрутизации) и поэтому могут передаваться по всей сети ОКС-7. На 3-м уровне ОКС-7 осуществляется маршрутизация сообщений, переносящих информацию пользователей.

Рисунок 4 – Форматы сигнальных единиц

Поля сигнальной единицы:

Флаг - Ф (F). Сигнальные  единицы имеют переменную длину. Чтобы разграничить индивидуальные сигнальные единицы, каждая из них начинается и заканчивается флагом. Обычно флаг конца одной сигнальной единицы является  также флагом начала следующей сигнальной единицы. Однако, в условиях перегрузки звена сигнализации, могут посылаться флаги, следующие один за другим. Флаг используется также для целей фазирования. Флагу соответствует последовательность битов  01111110. Предпринимаются специальные меры, чтобы исключить появление ложных флагов в сигнальной информации.

Если принято семь или более " 1 " подряд - включается режим подсчета байтов и ищется следующий правильный флаг.

Если  функция  обнаружения  флага  не  находит  его  после  поступления  не более 272 байт (максимальная длина SU), то звено сигнализации вышло из строя или передающая и принимающая стороны не сфазированы требуемым образом. Об отказе сообщается системе управления сигнальной сетью, которая начинает новое  фазирование.

После удаления нулей, вставленных для исключения имитации флага, принятая СЕ проверяется на длину, которая должна делиться на 8 и содержать не менее 6 байтов, включая открывающий флаг. Если эти условия не выполняются, СЕ стирается и специальный блок на 2-м уровне (МОВС) регистрирует это как ошибку. Если принимается более чем m+7 байтов до закрывающего флага (m=62 или 272), то СЕ также стирается и включается режим подсчета байтов, который отключается после приема правильной СЕ.

Обратный порядковый номер  - ОПН (BSN) - это порядковый номер подтверждаемой СЕ, служит подтверждением в ситуации, связанной с коррекцией ошибки. Поле BSN содержит прямой порядковый номер сигнальной единицы, которая передана в обратном направлении и ее прием подтвержден. BSN может также использоваться для подтверждения порядка следования сигнальных единиц.

В этом поле перевозится номер подтверждаемой СЕ.

Обратный бит  индикатор - ОБИ (BIB) необходим для основной процедуры коррекции ошибки. Он служит для того, чтобы потребовать повторную передачу искаженной сигнальной единицы. В этом поле указывается знак подтверждения (положительное или отрицательное)

В ОКС-7 для исправления ошибок используются 2 метода:

1) основной (Basic Error Correction Method – BECM) – используется, если время распространения в звене сигнализации не превышает 15 мс. В этом методе используются положительные и отрицательные подтверждения

2) упреждающий (превентивное циклическое повторение - PCR). Этот метод используется в звеньях сигнализации с временем распространения более 15 мс. В этом методе используется только положительные подтверждения.

Прямой порядковый номер  (FSN) . Каждой передаваемой значащей сигнальной единице (MSU) приписывается прямой порядковый номер. На приемной стороне FSN используется для проверки правильности следования сигнальных единиц и для защиты от ошибок передачи. Прямой порядковый номер изменяется в диапазоне от 0 до 127. Этой же величине (128) соответствует максимальная ёмкость буфера повторной передачи (БПП) на передающей стороне, использующегося для хранения неподтвержденных MSU.

FSN присваивается только MSU. Все FISU и LSSU имеют тот же номер, что был присвоен последней переданной MSU.

Прямой бит индикатор (FIB)  используется для процедуры коррекции ошибки. Он указывает, посылается ли сигнальная единица (MSU) впервые или передается повторно из БПП – буфера повторной передачи.

Индикатор длины (LI) используется для того, чтобы различить три типа сигнальных единиц. Этот указатель задает число байтов между полем проверочных битов (СК) и полем  LI (т.е. число байт в полях SIO/SIF в MSU или в поле SF LSSU).

Индикатор длины имеет различные значения в зависимости от типа сигнальной единицы, и поэтому используется для их различения:

L I =0 для сигнальной единицы типа FISU (ЗПСЕ);

L I =1 или 2 для сигнальной единицы типа LSSU(СЗСЕ);

L I >2  для сигнальной единицы типа MSU (ЗНСЕ).

LI указывает также на длину полей  S I F  +  S I O в MSU.

В международных сетях сигнализации поле  S I F  занимает до 62 байт,  LI  в этом случае принимает значение до 63.

В национальных сетях поле SIF может занимать до 272 байт.

Минимальная длина поля SIF зависит от типа протокола верхнего уровня (подсистемы пользователя). Самая короткая длина поля SIF у протоколов SNT и SNMUP – для некоторых типов сообщений этих протоколов в поле SIF содержится только адрес сетевого уровня (этикетка маршрутизации) длиной 4 байта и тип сообщения длиной 1 байт.

Проверочные биты - ПБ  (ChecK bits - CK).

На передающей стороне ПБ формируются исходя из содержимого сигнальной единицы и добавляются к ней. На приемной стороне подсистема передачи сообщений (MTP) использует ПБ, чтобы определить, передана ли сигнальная единица без ошибок. На основе результатов декодирования сигнальная единица получает положительное или отрицательное подтверждение.

Передающая сторона использует специальный алгоритм для вычисления 16 проверочных битов (CK) как остатка от деления всей последовательности бит между последним битом открывающего флага и первым проверочным битом (не включая их) и исключая биты вставленные для того, чтобы избежать имитации флага на полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1

Приемная сторона также вычисляет 16 проверочных битов и сравнивает заново полученный результат с принятыми битами CK.

Принятые и заново  вычисленные биты CK  будут различными, если биты SU были искажены во время передачи. Соответствующая SU - стирается.

Поле состояния (SF) – присутствует только в сигнальных единицах типа LSSU. В этом поле содержится признак состояния звена сигнализации (так называемые индикации или сообщения 2-го уровня). Обмен такими индикациями позволяет реализовать достаточно сложные протоколы 2-го уровня, например, протокол фазирования, протокол устранения перегрузок и т.п.

Формат и коды байта состояния звена сигнализации приведены в табл.1 и 2.

Таблица 1 -  Формат поля состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| Поле состояния – ПСО (SF) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й байт ПСО | 1-й байт ПСО |  |  |
| H G F E D С В А | H G F E D | С В А |  |
| Не используются | Резерв | Индикация состояния |  |
| 8 бит | 5 бит | 3 бита | Первый передаваемый бит |

Таблица 2 -  Значения индикаторов состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| X X X X X | C B A | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | 0 0 0 | Индикация состояния звена “O”(SIO) – состояние “Отключено” |
|  | 0 0 1 | Индикация состояния звена “N”(SIN) – состояние “Нормальное фазирование” |
|  | 0 1 0 | Индикация состояния звена “E”(SIE) – состояние “Аварийное фазирование” |
|  | 0 1 1 | Индикация состояния звена “OS”(SIOS) – состояние “ Не работает” |
|  | 1 0 0 | Индикация состояния звена “PO”(SIPO) – посылается, когда местный процессор отключен |
|  | 1 0 1 | Индикация состояния звена ”B” (SIB) – посылается, когда принимающий буфер занят |

В значащих СЕ, содержатся еще два поля, предназначенные для перевозки информации пользователей. Эти поля формируются и обрабатываются на 3-7 уровнях. Второй уровень пропускает эти поля не обрабатывая.

Байт сервисной (служебной) информации (SIO) содержит индикатор службы (Service Indicator – SI – 4 бита) и поле подвида службы – SSF – 4 бита.

В  MTP  каждому пользователю приписывается признак принадлежности к службе - SI. Этот признак указывает, в какой подсистеме пользователя возникло сообщение, и какая подсистема пользователя (протокол верхнего уровня) должна принять сообщение. Емкость этого поля позволяет обслужить до 24=16 протоколов подсистем пользователей ОКС-7 – UP.

Поле подвида службы SSF содержит 2 бита индикатора уровня иерархии сети ОКС-7 (NI) и указывает куда направляется сигнальный трафик – в национальную или международную сеть ОКС-7. Другие два бита поля SSF пока не используются и заполняются нулями.

Поле  сигнальной  информации  (SIF)  имеется только  в  сигнальных  единицах  типа MSU и в нем содержится сообщение пользователя. Такое сообщение включает в себя также адрес пункта назначения, к которому оно передается. Длина этого поля является случайной величиной, зависящей от конкретного содержания информации пользователя ОКС-7. Максимальная длина поля SIF (MTUSIF) составляет 272 байта. Средние значения длины поля SIF, зависят от протоколов верхних уровней, использующих транспортную систему МТР. Например, для протокола ISUP средняя длина поля SIF изменяется в пределах 20…28 байт. Для протоколов, обслуживающих трафик SMS в сетях GSM, средняя длина поля SIF изменяется в пределах 80…100 байт. Формат и кодирование сообщений пользователя определяется индивидуально в каждой подсистеме пользователя. Например, форматы и кодирование поля SIF для протокола ISUP, описано в рек. ITU-T – Q.763.

7.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВТОРОГО УРОВНЯ

Для выполнения перечисленных функций на 2-м уровне имеются следующие функциональные блоки (рисунок 5):

Рисунок 5 – Функциональные блоки второго уровня  MTP-2

- Блок деления на СЕ и обнаружения ошибок;

- Блок управления передачей (УИ);

- Блок управления приемом (УВ);

- Блок управления состоянием звена (УСЗ)

- Блок управления вхождением в связь (фазированием) – УВС;

- Блок мониторов ошибок (МИОСЕ/МОВС);

- Блок управления перегрузками (УП);

- Буфер повторной передачи (БПП);

- Буфер передачи (БП).

Рабочими органами этих блоков являются:

- поля СЕ, формируемые и/или обрабатываемые этими блоками;

- сигнальные единицы типа СЗСЕ (LSSU) и ЗПСЕ (FISU);

- вторичные параметры, вычисляемые при обработке СЕ (например, интенсивность ошибок);

- таймеры 2-го уровня;

- пороги 2-го уровня;

- приоритеты 2-го уровня.

Оборудование и ПО звена сигнализации обычно реализуется с помощью специальной СБИС звеньевого контроллера, который непосредственно включается в канал передачи с одной стороны и в устройство, выполняющее функции маршрутизации (уровень 3) с другой стороны.

Все перечисленные функции выполняются независимо в каждом звене сигнализации, причем за каждым блоком, выполняющим функции 2-го уровня, закреплен свой временной интервал системы передачи, выполняющей функции 1-го уровня.

7.4. ПУТЬ СИГНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЧЕРЕЗ УРОВЕНЬ 2.

SU - Приняты без ошибок

Блок обнаружения флага и ошибки обрабатывает только флаг и проверочные биты. После обнаружения открывающего флага этот блок удаляет из СЕ 0-е биты, вставленные на передающей стороне для исключения имитации флага. Затем в этом блоке производится вычисление ПБ в принятой СЕ и сравнение их с переданными ПБ.

Процедура обнаружения ошибок по ПБ, заключается в следующем:

- На передающей стороне блок обработки ПБ производит деление всей битовой последовательности, содержащейся в СЕ, начиная от открывающего флага до поля ПБ, на известный в каждом SP порождающий полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1,

что соответствует двоичной комбинации:	1000100000010001

- Остаток от деления с небольшой модификацией записывается в поле проверочных битов. Содержимое этого остатка уникально и однозначно связано с содержимым делимой битовой последовательности

- Приемная сторона (блок обработки ПБ) производит аналогичные вычисления над принятой битовой последовательностью и получает свой остаток от деления.

- Полученный остаток сравнивается с остатком, "привезенным" с передающей стороны.

- Если результаты сравнения совпадают, то данная СЕ считается правильно принятой, и все поля кроме уже обработанных (флагов и ПБ) передаются в блок управления приемом для дальнейшей обработки.

- Если результаты сравнения не совпадают, то данная СЕ считается искаженной, она не обрабатывается (игнорируется, стирается), а в блок управления приемом передаются только поля FSN, BSN, BIB.

Блок управления приемом  производит обработку поля LI, а FSN, BSN и BIB посылаются в блок управления передачей.

Блок управления передачей удаляет соответствующую SU (BSN/BIB) из буфера повторной передачи (БПП) и подтверждает принятую SU (FSN).

Блок управления приемом определяет по LI тип СЕ. Если принятая СЕ относится к типу MSU, то на 3-й уровень передается только  содержимое поля сигнальной информации (SIF) и идентификация пользователя (SIO).

Сигнальные единицы LSSU с LI=1 или 2 передаются в блок управления состоянием звена сигнализации (УСЗ) и УВС. Эти блоки анализируют LSSU и информируют систему управления сигнальной сетью (УСС) на 3-м уровне. В системе УСС инициализируются дальнейшие мероприятия.

Принятая SU является искаженной.

Блок, выполняющий функцию обнаружения ошибки (по ПБ), игнорирует содержимое искаженной SU и она не направляется в блок управления приемом (точнее, туда передаются только поля FSN, BSN и BIB). Об обнаруженной ошибке сообщается блоку контроля за частотой ошибок - МИОСЕ (SUERM - Sign. Unit Error Rate Monitoring).

7.5. КОНТРОЛЬ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ОШИБОК.

Мониторинг ошибок.

В ОКС №7 применяются два типа мониторов интенсивности ошибок звена сигнализации.

- Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах - МИОСЕ (Signal Unit Error Rate Monitor, SUERM) функционирует в действующем звене сигнализации и поддерживает критерии отключения звена при высокой интенсивности ошибок (т.е. ведется подсчет интенсивности ошибок, когда ЗС находится в нормальной работе).

- Монитор интенсивности ошибок фазирования - МОВС (Alignment Error Rate Monitor, AERM) используется на стадии выполнения звеном сигнализации процедур начального фазирования и обеспечивает отключение звена в случае высокой интенсивности ошибок во время начального фазирования (т.е. ведется подсчет интенсивности ошибок, когда ЗС находится в состоянии периода проверки при процедуре вхождения в связь).

О каждой ошибке передачи сообщается блоку МИОСЕ, принцип работы которого характеризуется термином "протекающее ведро", т. е. подсчет СЕ с ошибкой и без ошибок путем добавления и вычитания "1" к содержимому реверсивного счетчика. Начальное значение счетчика равно "0". Если частота ошибок превышает пороговое значение (32...64), то блок МИОСЕ вырабатывает сигнал "отказ звена", на который реагирует блок управления состоянием звена сигнализации (УСЗ).

Система управления сигнальной сетью (на 3-м уровне) оповещается об отказе звена сигнализации (блокируется посылка MSU на 2-й уровень). Телефонная станция В информирует станцию А об отказе звена сигнализации путем постоянной посылки LSSU, которая имеет тип SIOS (СИНР - не работает, не обслуживается).

Индикатор состояния “Не обслуживается” (SIOS) предназначается для инициализации процесса нового фазирования.

Впоследствии станция А также передает SIOS и начинается процедура фазирования, во время которой подсчетом интенсивности ошибок занимается блок МОВС, принцип работы которого основан на линейном подсчете ошибок.  Начальное значение счетчика = 0. Когда содержимое счетчика достигает порога Ти, этот конкретный период проверки прекращается. Если проверка прекращается М раз, звено переходит в состояние "Не работает".

7.6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКАМИ.

(Q.703, стр. 37...39)

Блок управления перегрузками обнаруживает, что в блоке управления приемом получено больше MSU, чем может быть передано уровню 3. Реакция блока управления перегрузками заключается в посылке LSSU типа SIB (индикатор состояния “Занято” - СИЗ) в противоположном направлении в течение не более Т6=6 сек с интервалами Т5=100 мс.

Дальнейшая посылка MSU запрещается (MSU направляются в буфер).

При заполнении буфера передачи подсистеме пользователей (уровень 4) рекомендуется временно снизить количество сообщений.

Приемный конец при перегрузке задерживает также подтверждения для всех поступающих сигнальных единиц. Из-за отсутствия подтверждений передающий конец не отключает звено сигнализации. Однако если состояние перегрузки продолжается слишком долго (более 6 с), то передающий конец считает такое звено поврежденным.

Система управления сигнальной сетью дает указание пользователям уменьшить поток сообщений, если обнаружена перегрузка в блоке управления передачей (т.е. на уровне 4 генерируется больше MSU, чем может быть передано по звену сигнализации).

Для уменьшения нагрузки пользователи (например, телефонные пользователи ISUP) уменьшают число установленных соединений (некоторые запросы на обслуживание получают отказ).

Уровень МТР-2 передает индикатор состояния «процессор отключен» - SIPO как при непосредственном обнаружении сбоев на следующем уровне (МТР-З), так и при поступлении соответствующего индикатора от МТР-З. При получении индикатора SIPO удаленный конец блокирует передачу сигнальных сообщений к МТР-З и выше. Индикация состояния «процессор отключен» передается от удаленного конца МТР-2 к МТР-З в составе сигнальных единиц LSSU. Уровень МТР-З производит маршрутизацию трафика в соответствии с процедурами управления сетью.

Перечислим таймеры, используемые на 2-м уровне:

- Т1 - Таймер состояния "сфазирован/готов" (40...50 с);

- Т2 - Таймер состояния "не сфазирован" (5...50 с);

- Т3 - Таймер состояния "сфазирован" (1...2 с);

- Т4 - Таймер периода проверки = 216 или 212 времени передачи байтов;

- Т5 - Таймер "передача СИЗ" (80...120 мс);

- Т6 - Таймер "перегрузка на удаленном конце звена" (3...6 с);

- Т7 - Таймер "недопустимая задержка подтверждения" - для PCR (0.5...2 с);

На 2-м уровне используются также следующие пороги:

- Т - порог МИОСЕ (32...64);

- Тин - порог МОВС при нормальном фазировании (Тин=4);

- Тиа - порог МОВС при аварийном фазировании (Тиа=1);

- N1 - Максимальное число временных интервалов, доступных для повторной передачи (определяется емкостью нумерации ППН);

- N2 - Максимальное число байтов ЗНСЕ, доступных для повторной передачи (определяется общей задержкой петли канала).

- М - Число периодов повторной проверки при вхождении в связь (Мн=5, Ма=1).

7.7. ПРОТОКОЛ ВХОЖДЕНИЯ В СВЯЗЬ – НАЧАЛЬНОЕ ФАЗИРОВАНИЕ.

Передача пользовательских сообщений через звено сигнализации и их прием осуществляются в режиме жесткой синхронизации между передающими и приемными блоками пунктов сигнализации. По этой причине перед вводом звена  сигнализации в работу осуществляется начальное фазирование.

Процедура начального фазирования - вхождения в связь выполняется в случае, когда звено сигнализации впервые вводится в действие или восстанавливается после отказа звена.

Эта процедура основана на вынужденном обмене информацией о состоянии звена между смежными SP в течении определенного периода проверки. При вхождении в связь по данному звену не используются никакие другие звенья - обмен производится только по звену, которое вводится в связь.

Каждая стадия фазирования имеет специальный тип индикатора состояния, которые передаются в сигнальных единицах состояния звена (Link Status Signal Units – LSSU).

Фазирование производится изменением индикаторов состояния звена сигнализации.

При сбое синхронизации, оба сигнальных пункта продолжают высылать LSSU с индикацией SIOS до тех пор, пока на уровне 3 не начинается процедура начального фазирования.

Процедура начального фазирования (настройки) может быть инициирована любым SP. Процедура полностью выполняется на уровне 2, однако инициируется она на уровне 3.

При запуске начального фазирования блок УВС на инициализирующей стороне вызывает блок управления передачей для посылки LSSU с индикатором состояния SIO – СИО ("отключено") – пусть это будет сторона В (см. рис. 2).

Когда фазирование началось и первый сигнал SIO принят стороной А, отсюда посылается LSSU типа SIN = индикатор состояния “Нормальное фазирование”- СИН и начинается тестовый период, во время которого стороны обмениваются LSSU типа SIN (СИН) и блоком МОВС (AERM) ведется подсчет SU с ошибкой до порогового значения Тн=4.

После контрольного периода (test period) Тин=8,2 сек, что соответствует времени передачи 216 байт или 219 =520 000 бит по звену ОКС №7 со скоростью 64 кбит/с, принимается решение о том, можно ли звено ввести в нормальную работу. Т.е принимается попытка оттестировать звено с вероятностью ошибки Рош=8*10-6 .

Блок УВС записывает любые сигнальные ошибки, встретившиеся во время периода испытания и определяет, может ли звено сигнализации быть использовано для нормальной работы. Блок УВС отчитывается по результатам периода испытания перед уровнем 3.

После успешного завершения процедуры фазирования на обоих окончаниях звена сигнализации происходит обмен FISU до тех пор, пока не поступит первая значащая сигнальная единица MSU. Если период испытания дает отрицательный результат, начальное фазирование может быть повторено.

Начальное фазирование может также быть выполнено в аварийной (короткой) форме. Аварийное фазирование может применяться, например, когда несфазированное резервное звено сигнализации должно быть срочно введено в работу.

Если отказавшее звено сигнализации было последним или единственным звеном в пучке звеньев, также выполняется процедура аварийного вхождения в связь (фазирования) с контрольным временем Тиа=0,5 сек.

Это соответствует времени передачи 212 байт или 215 =32 768 бит по звену ОКС-7 со скоростью 64 кбит/с. Т.е предпринимается попытка оттестировать звено с вероятностью ошибки Рош=3*10-4 .

Аварийная процедура не отличается от процедуры начального фазирования за исключением того, что вместо LSSU типа SIN, высылается LSSU типа SIE = индикатор состояния “Аварийное фазирование” - СИА и пороговое число попыток аварийного фазирования Ма=1. Однако, период испытания уменьшается до 0,5 с для звена сигнализации с 64 Кбит/с, уменьшаются и требования для интенсивности ошибок и качества фазирования.

Если же успешное начальное фазирование звена сигнализации не может быть завершено и сигнальные единицы не могут быть обработаны, то вместо заполняющих сигнальных единиц посылаются сигнальные единицы состояния звена, содержащие SIOS. В этом случае звенья сигнализации выводятся из работы и процедура фазирования перезапускается.

В случае, если в процессе работы принимающее звено обнаруживает у себя состояние перегрузки, когда не могут быть посланы ни отрицательное ни положительное подтверждения, оно посылает удаленному звену индикацию состояния “Занято” (SIB), что позволяет сделать различие между ситуациями перегрузки и отказа.

В случае положительного результата можно возобновить посылку и прием MSU. В случае отрицательного результата процедура начального фазирования повторяется снова. Пороговое число попыток нормального фазирования Мн=5.

Итак, рассмотрим процесс фазирования по этапам:

Рисунок 6 – Фрагмент удачного завершения процедуры фазирования

- После приема очередной искаженной MSU, превышается порог МИОСЕ (при нормальной работе величина этого порога лежит в пределах  32...64) и SP B высылает LSSU типа SIOS. Ответом на LSSU типа SIOS является LSSU того же типа.

- Оба SP продолжают передачу SIOS до тех пор, пока на уровне 3 не начинается процедура начального фазирования.

- Та сторона, на которой произведен старт начального фазирования, высылает сигналы SIO.

- После приема сигналов SIO высылается LSSU типа  SIN (индикатор состояния “Нормальное фазирование”). По сигналу SIN начинается контрольный период.

- Во время контрольного периода  происходит обмен сигнальными единицами LSSU типа SIN.

- Контрольный период завершается посылкой FISU.

- Следом за этим снова могут передаваться MSU.

7.8. ПРОТОКОЛЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ОКС-7.

В ОКС-7 используется два метода защиты от ошибок:

- Основной (базовый) метод (BECM) – используется, когда время распространения СЕ  15 мс (на местных сетях).

- Метод превентивного циклического повторения - PCR. Используется, когда время распространения СЕ > 15мс. На междугородних сетях, если звено сигнализации организуется через спутник, между континентами (т. е. на очень длинных звеньях).

Определенные в ОКС-7 базовый метод защиты от ошибок (Basic Error Control Method, BECM) и метод принудительного циклического повторения (Preventive Cyclic Retransmission, PCR) выявляют ошибки во всех трех типах сигнальных единиц — MSU, FISU и LSSU, процедуры же исправления ошибок выполняются только для MSU и LSSU.

Благодаря этим методам исправления ошибок обеспечивается передача сигнальных единиц в правильной последовательности и без дублирования.

## 7.8.1 Основной метод защиты от ошибок – BECM.

В целях исправления ошибок в базовом методе используются положительные (Positive ACKnowledgement, ACK) и отрицательные (Negative ACKnowledgement, NACK) подтверждения.

При поступлении сигнала NACK исправление ошибок осуществляется путем повторной пересылки всех MSU, переданных к моменту получения этого сигнала, вслед за последней MSU, на которую получено положительное подтверждение.

Такое подтверждение означает правильность приема MSU и уведомляет оконечное оборудование о том, что сообщения из буфера повторной передачи можно удалить.

Для контроля передачи сигнальной единицы в правильной последовательности служат входящие в состав SU прямой и обратный порядковые номера FSN и BSN, а также прямой и обратный биты индикации FIB и BIB.

Длина каждого порядкового номера — 7 бит, следовательно, максимальное число сообщений, которые могут быть отправлены без получения положительного подтверждения, равно 128.

В рек. Q.703 определены следующие процедуры для основного метода защиты от ошибок:

- MSU, приходящие с третьего уровня помещаются в буфер повторной передачи, каждой присваивается ППН от 0 до 127, у каждой последней на единицу больше чем у предыдущей и ПБИ;

- СЕ согласно ППН передаются по звену сигнализации;

- Если СЕ приходит без искажения (определяется согласно ПБ), то она передается на третий уровень, а в обратном направлении посылается положительное подтверждение, которое формируется следующим образом:

Обратному порядковому номеру (ОПН) присваивается значение прямого порядкового  номера последней правильно принятой СЕ, а обратному биту индикатору – значение прямого бита индикатора.

ОПН = ППН+ (последняя правильно принятая СЕ)

ОБИ = ПБИ+

- Если СЕ приходит с искажениями, то она стирается, а в обратном направлении передается отрицательное подтверждение, которое формируется следующим образом:

Обратному порядковому номеру (ОПН) присваивается значение прямого порядкового  номера последней правильно принятой СЕ, а обратному биту индикатору – значение прямого бита индикатора с инверсией.

ОПН = ППН+ (последняя правильно принятая СЕ)

ОБИ = ПБИ (инвертированный ПБИ);

- Если в исходный пункт пришло положительное подтверждение, то СЕ с данными порядковым номером и все предшествующие СЕ из БПП стираются;

- Если в исходный пункт пришло отрицательное подтверждение, то все СЕ с ППН = ОПН + 1 передаются заново, при этом  прямой бит индикатор принимает значение обратного бита индикатора ПБИ = ОБИ.

Поясним эти процедуры с помощью иллюстраций на рисунке 7

С третьего уровня в SP A, поступили три MSU, им присвоили ППН 25, 26, 27 и поместили в БПП (рисунок 4). Согласно этим значениям порядковых номеров их передали по звену сигнализации в SP B.

СЕ с ППН=25 пришла в SP B без искажения и ее передали на уровень 3 для дальнейшего анализа, а в обратном направлении передали положительное подтверждение в СЕ с ППН, например 12, но в поле ОПН этой СЕ поместили значение ППН правильно принятой СЕ, те. 25-й СЕ.

СЕ с ППН=26 была принята в SP B с искажением и она стирается, а в обратном направлении передается отрицательное подтверждение, которое перевозится в СЕ с номером ППН=13, но в поле ОПН этой СЕ помещается значение ППН последней правильно принятой в SP B СЕ, т.е. 25-й СЕ. При этом знак подтверждения (отрицательное) передается путем инвертирования значения поля ПБИ, т.е. ОБИi=ПБИi-1.

Если в SP A пришло положительное подтверждение ОПН=25 и ОБИ=1, то СЕ с ППН=25 из буфера БПП стирается. Если в SP A пришло отрицательное подтверждение ОПН=25, ОБИ=0, то все СЕ, начиная с ППН=26, передаются вновь, но уже с ПБИ=0. Когда СЕ с ППН=26, 27 будут приняты в SP B без искажений,  на них пойдет положительное подтверждение.

ППН MSU образуется путем увеличения предыдущего на 1 по модулю 127. Две разные СЕ с одним и тем же ППН в буфере храниться не могут.

Не значащие СЕ, т. е. служебные FISU и LSSU имеют ППН равный последней переданной и подтвержденной MSU. При этом FISU, LSSU не требуют ни положительного, ни отрицательного подтверждения, за исключением:

- если FISU приходит с ППН на единицу больше предыдущего, а ПБИ = ОБИ, то на нее посылается отрицательное подтверждение.

Рисунок 7 – Работа ОКС№7 при основном методе защиты от ошибок

Существуют приоритеты 2-го уровня при передаче СЕ с использованием основного метода защиты от ошибок:

- LSSU – высший приоритет;

- MSU – ЗНСЕ, которые хранятся в БПП;

- MSU – новые;

- FISU;

- Флаг.

7.8.2 Метод превентивного циклические повторения – PCR.

Суть метода:

Метод PCR основан на использовании положительных подтверждений, циклическом повторении передачи и превентивном (упреждающем) исправлении ошибок. Копия отосланной MSU сохраняется в буфере повторной передачи (БПП) передающего оконечного оборудования до получения положительного подтверждения об ее успешной передаче. При отсутствии сигнального трафика значащие сигнальные единицы, для которых не поступили сигналы положительного подтверждения, отправляются повторно.

Если количество неподтвержденных значащих сигнальных единиц (сообщений или байтов) превышает некоторую предельную величину, это говорит о том, что нормальные процедуры циклического повторения не обеспечивают исправления ошибок. Такая ситуация может возникнуть при высокой интенсивности трафика, из-за которой существенно снижается скорость повторной передачи сообщений. В этом случае активизируется процедура принудительного циклического повторения: передача новых MSU прекращается и начинается повторная передача неподтвержденных значащих сигнальных единиц. Эта процедура продолжается до тех пор, пока число неподтвержденных сообщений не окажется ниже указанных предельных значений.

Метод PCR используется в тех звеньях сигнализации, где время распространения сигнала велико (например, в межконтинентальных), а кроме того, для всех звеньев сигнализации, установленных через спутник. ВЕСМ в этих ситуациях непригоден, так как система отрицательных подтверждений вызывает сильную задержку передачи значащих сигнальных единиц, содержащих ошибку. Недостатком метода PCR является менее эффективное использование полосы пропускания, чем при использовании ВЕСМ, поэтому звено сигнализации для PCR проектируется с ориентацией на значительно меньшую нагрузку, чем для ВЕСМ.

В рекомендациях Q.703 определены следующие процедуры для превентивного метода защиты от ошибок:

- MSU поступающие с 3-го уровня помещаются в буфер повторной передачи и им присваивается прямые порядковый номера (от 0 до 127) и ПБИ=1;

- СЕ согласно порядковым номерам передаются по звену сигнализации и могут несколько раз циклически повторяться до тех пор, пока не поступит положительное подтверждение, которое формируется следующим образом:

Обратному порядковому номеру (ОПН) присваивается значение прямого порядкового  номера последней правильно принятой СЕ.

ОПН = ППН+

- Если в исходящий пункт сигнализации приходит положительное подтверждение, то СЕ с данным порядковым номером и все предшествующие ей из буфера повторной передачи стираются.

Биты  индикации (как обратный, так и прямой) в этом методе не анализируются и принимают значения единиц.

Подтверждение может быть только положительным.

Поясним эти процедуры с помощью иллюстраций на рисунке 8

Рисунок 8 – Работа ОКС№7 при методе превентивного циклического повторения

С третьего уровня поступили три MSU, им присвоили ППН 25, 26, 27 и поместили в БПП (рисунок 8). Согласно порядковых номеров их передали по звену сигнализации, если подтверждений не пришло, то СЕ циклически повторяются. СЕ с ППН=25 пришла без искажения и ее передали на уровень 3 для дальнейшего анализа, а в обратном направлении передали положительное подтверждение (ОПН=25). СЕ с ППН=26 была принята с искажением и она стирается, а затем стираются все СЕ до получения следующей СЕ с ППН=26.

Когда СЕ с ППН=26, 27 будут приняты без искажений,  на них пойдет положительное подтверждение. Если в ПСа пришло положительное подтверждение ОПН=25, то СЕ с ППН=25 из буфера стирается. Аналогично, когда придет положительное подтверждение на остальные СЕ, то они также будут стерты из БПП.

Если  во время цикла повторной передачи поступает заявка на новую MSU, то цикл повторной передачи прерывается, новая MSU передается с приоритетом, а затем снова начинается цикл повторной передачи, включая новую. Как и при основном методе защиты, незначащие СЕ имеют порядковые номера равные последней переданной и подтвержденной значащей СЕ. Незначащие сигнальные единицы не требуют положительного подтверждения. При нормальной работе между двумя СЕ передается только один флаг, он является закрывающим для одной СЕ и открывающим для следующей СЕ. При повторной передаче передается два флага, один является закрывающим для одной СЕ, а другой открывающим для следующей.

В дополнение к этому методу существует вынужденные повторения. Эта процедура начинает работать, когда N1 и N2 достигают предельных значений. Где N1 – это количество MSU хранящихся в буфере повторной передачи (максимум до 128), N2 – это количество байт MSU, хранящихся в буфере повторной передачи.

N2=]TLTЕВ+1[

где TL – время задержки в шлейфе звена сигнализации (определяется с момента передачи СЕ до момента подтверждения);

ТЕВ– время передачи одного байта.

Если достигли предельных значений (N1 или N2), то 3-й уровень информируется  о невозможности передачи новой MSU и СЕ из БПП передаваемой с приоритетом, пока БПП не начинается освобождаться.

Если БПП начал освобождаться, то начинается работа процедуры обычного превентивного циклического повторения, т. е. новые СЕ будут передаваться с приоритетом.

Приоритеты при передаче с использованием метода PCR:

- LSSU – высший приоритет.

- MSU (БПП при превышении N1 или N2)

- MSU (новая СЕ)

- MSU (БПП переданная, но неподтвержденная)

- FISU

- F

8. Используемые термины и сокращения

Сигнальное сообщение (Signalling Message) - набор сигнальной информации, относящийся к вызову, операции управления и т. д., который передается как единое целое.

Сигнальная единица (СЕ) (Signal Unit -SU) - определенным образом сформированный пакет, "перевозящий" сигнальное сообщение по сети ОКС №7, и позволяющий доставить это сообщение без ошибок и по назначению.

Используется три вида SU:

  - Значащая СЕ (ЗНСЕ) (Message Signal Unit - MSU) - применяется для "перевозки" сообщений от подсистем пользователя. Для национальных применений имеет максимальную длину 279 байт, из которых 272 байта используются для сообщения пользователя. Для доставки этих сообщений по назначению - MSU имеет специальную метку маршрутизации (Routing Label), включающую в себя код пункта назначения (КПН) - Destination Point Code (DPC).

  - Сигнальная единица состояния звена (СЗСЕ) (Link Status Signal Unit - LSSU) - применяется для обмена служебной информацией о состоянии звена между двумя соседними SP, а потому не имеет метки маршрутизации. Длина LSSU - 8 или 9 байт (с учетом закрывающего флага). Передается только по тому звену сигнализации, для которого она переносит информацию о состоянии.

  - Заполняющая сигнальная единица (ЗПСЕ) (Fill-in Signal Unit - FISU) - применяется как вспомогательная SU в случае когда нет MSU или LSSU. Имеет длину 7 байт (с учетом закрывающего флага), т. е. длину "пустого" пакета.

Подсистема пользователя (User Part - UP) - функциональная часть ОКС №7, генерирующая и обрабатывающая сигнальные сообщения. Представляет собой программное обеспечение (ПО), предназначенное для адаптации конкретного пользователя к транспортной системе ОКС №7 (MTP).

МККТТ специфицировал несколько подсистем пользователей:

  - ISUP - подсистема пользователя ISDN;

  - TUP - подсистема пользователя PSTN (ТфОП);

  - SCCP - подсистема управления сигнальными соединениями и др.

Пункт сигнализации (Signaling Point - SP) - начальный/конечный пункт, генерирующий/принимающий сигнальные сообщения. В состав SP входят аппаратные и программные средства ОКС №7, обеспечивающие передачу/прием сообщений от подсистем пользователей (Users Parts - UP), по транспортной системе ОКС №7 (MTP). Обычно SP совмещается с оборудованием и ПО АТС, но это не обязательно.

Транзитный пункт сигнализации (Signaling Transfer Point - STP) - пункт сигнализации, осуществляющий функцию переноса сигнальных сообщений из одного ЗС в другое, т.е. выполняющий функции транзита без обработки этих сообщений в подсистеме пользователя (UP). Обычно функции SP и STP, выполняются в одном пункте сигнализации, т.е. для одних сообщений ("своих") данный пункт сигнализации выполняет функции SP, а сообщения, адресованные к другим SP, маршрутизируются далее (функция STP).

Пункт сигнализации с переприемом (узловой) (SPR) - пункт сигнализации, обеспечивающий взаимодействие сетей ОКС №7 различных операторов. В SPR имеется база данных по нумерации сетей ОКС №7 взаимодействующих операторов и производится обработка и маршрутизация сообщений подсистемы SCCP. Обычно SPR совмещаются с АМТС.

Звено (тракт) сигнализации (ЗС) (Signaling Link) - один канал ОКС №7 между двумя соседними пунктами сигнализации, выполняющий функции 2-го и 1-го уровней. В качестве физического уровня обычно используется любой (кроме 0-го) временной интервал ИКМ-тракта, т.е. пропускная способность ЗС обычно равна 64 кбит/с. Одно ЗС может обслуживать до 1200 разговорных каналов абонентов ISDN или до 2500 разговорных каналов PSTN.

Пучок (набор) звеньев сигнализации (Link Set) - совокупность ЗС между двумя соседними пунктами сигнализации. Для надежности и живучести сети сигнализации необходимо предусматривать резервные ЗС, которые могут располагаться в этом же ИКМ-тракте, но желательно разносить основное и резервное ЗС по разным ИКМ-трактам. В случае большого числа разговорных каналов между соседними пунктами сигнализации необходимо использовать несколько ЗС, для каждого из которых надо выделять свое резервное ЗС. Максимальное число ЗС в пучке - 16, включая резервные.

Маршрут сигнализации (Signaling Route) - заранее установленный путь достижения пункта назначения, определяемый последовательностью прохождения пунктов сигнализации. Для надежности и живучести сети сигнализации необходимо предусматривать резервные маршруты.

9. Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель работы | 3 |
| 2. | Подготовка к выполнению лабораторной работы | 3 |
| 3. | Задание | 3 |
| 4. | Описание лабораторной установки | 4 |
| 5. | Литература | 4 |
| 6. | Контрольные вопросы | 4 |
| 7.1. | Функции протоколов второго уровня окс-7 | 5 |
| 7.2. | Форматы сигнальных единиц. | 7 |
| 7.3. | Функциональные блоки второго уровня | 12 |
| 7.4. | Путь сигнальных единиц через уровень 2. | 13 |
| 7.5. | Контроль интенсивности ошибок | 14 |
| 7.6. | Управление перегрузками | 15 |
| 7.7. | Протокол вхождения в связь – начальное фазирование | 16 |
| 7.8. | Протоколы защиты от ошибок в ОКС-7 | 19 |
| 7.8.1 | Основной метод защиты от ошибок – BECM | 19 |
| 7.8.2 | Метод превентивного циклические повторения – PCR | 22 |
| 8. | Используемые термины и сокращения | 25 |
| 9. | Содержание | 26 |

Анатолий Егорович Костюкович, к.т.н., доцент кафедры АЭС

Наталья Федоровна Костюкович, доцент кафедры АЭС

Протоколы второго уровня ОКС-7

Методические указания к лабораторным работам

Редактор: к.т.н., доц. кафедры АЭС Лизнева Ю.С.

Корректор:

---------------------------------------------------------------------------------

Лицензия N020475, октябрь 2017г., подписано в печать......

Сдано в набор ......., бумага писчая N1.

Формат бумаги 62х84/16. Шрифт N10, печать офсетная,

изд. листов .........  Тираж 300, заказ N ..........

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

630102, Новосибирск, ул.Кирова,86