Лекция 4. Типы и форматы сигнальных единиц

4.1Форматы сигнальных единиц

Сеть ОКС-7, как и все сети с пакетной коммутацией обеспечивает надежную доставку по назначению посредством пакетов, которые в ОКС-7 называются сигнальными единицами (С.Е.).

В ОКС-7 используется 3 типа пакетов (СЕ) (рисунки 4.1, 4.2, 4.3):

1). Пакет MSU (ЗНСЕ) (рисунок 4.3) - это основной тип СЕ и единственный, который перевозит информацию пользователей. Формат MSU (структура полей) переменной длины, поэтому для разделения пакетов используются специальные поля, называемые флагами,  которые имеют заранее определенную битовую комбинацию. Максимальная длина MSU в национальных сетях ОКС-7 достигает 279 байт.

2). Тип LSSU (СЗСЕ) (рисунок 4.2)  -  это служебный тип СЕ Используется для ремонта звена сигнализации. С помощью LSSU смежные сигнальные пункты информируют друг друга о состоянии звена сигнализации и выполняют процедуры устранения отказов звена сигнализации.

3). FISU (ЗПСЕ) (рисунок 4.1). Этот тип пакета используется в двух случаях:

- В случае отсутствия исходящей сигнальной нагрузки для подтверждения принятых MSU.

- В случае отсутствия исходящей и входящей сигнальной нагрузки, чтобы не потерять фазирование.

Передача заполняющих сигнальных единиц при отсутствии сигнального трафика в ОКС-7 дает возможность реализовать мониторинг ошибок с целью быстрого обнаружения поврежденных звеньев сигнализации и их удаления из процесса передачи. В других протоколах при отсутствии трафика происходит передача последовательности флагов.

Рисунок 4.1– Формат  FISU

Рисунок 4.2– Формат  LSSU

Сигнальные единицы LSSU передаются  с целью передать информацию о состоянии звена во время процедуры фазирования и перегрузки звена. Для этого используется поле состояния ПСО (SF).

Служебные СЕ (FISU и LSSU) передаются, генерируются и обрабатываются на втором уровне только между смежными сигнальными пунктами. Поэтому данные СЕ не имеют адресной метки.

Для обозначения начала и конца сигнальной единицы существует стандартный флаг 01111110.

Обнаружить ошибки позволяют 16 проверочных бит, так называемая контрольная сумма проверки циклической избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC). В ОКС-7 эта последовательность перевозится в поле проверочных битов.

Только MSU имеют адресную метку – routing label – RL (этикетка маршрутизации) и поэтому могут передаваться по всей сети ОКС-7.

Рисунок 4.3– Формат  MSU

Поля сигнальной единицы:

Флаг - Ф ( F ). Сигнальные  единицы имеют переменную длину. Чтобы разграничить индивидуальные сигнальные единицы, каждая из них начинается и заканчивается флагом. Обычно флаг конца одной сигнальной единицы является  также флагом начала следующей сигнальной единицы. Однако, в условиях перегрузки звена сигнализации, могут посылаться флаги, следующие один за другим. Флаг используется также для целей фазирования. Флагу соответствует последовательность битов  01111110. Предпринимаются специальные меры, чтобы исключить появление ложных флагов в сигнальной информации.

Если принято семь или более " 1 " подряд - включается режим подсчета байтов и ищется следующий правильный флаг.

Если  функция  обнаружения  флага  не  находит  его  после  поступления  не более 272 байт (максимальная длина SU), то звено сигнализации вышло из строя или передающая и принимающая стороны не сфазированы требуемым образом. Об отказе сообщается системе управления сигнальной сетью, которая начинает новое  фазирование.

После удаления нулей, вставленных для исключения имитации флага, принятая СЕ проверяется на длину, которая должна делиться на 8 и содержать не менее 6 байтов, включая открывающий флаг. Если эти условия не выполняются, СЕ стирается и специальный блок на 2-м уровне (МОВС) регистрирует это как ошибку. Если принимается более чем m+7 байтов до закрывающего флага (m=62 или 272), то СЕ также стирается и включается режим подсчета байтов, который отключается после приема правильной СЕ.

Обратный порядковый номер  - ОПН ( B S N ) - это порядковый номер подтверждаемой СЕ, служит подтверждением в ситуации, связанной с коррекцией ошибки. Поле BSN содержит прямой порядковый номер сигнальной единицы, которая передана в обратном направлении и ее прием подтвержден. BSN может также использоваться для подтверждения порядка следования сигнальных единиц.

В этом поле перевозится номер подтверждаемой СЕ.

Обратный бит  индикатор - ОБИ ( B I B ) необходим для основной процедуры коррекции ошибки. Он служит для того, чтобы потребовать повторную передачу искаженной сигнальной единицы. В этом поле указывается знак подтверждения (положительный или отрицательный)

В ОКС-7 для исправления ошибок используются 2 метода:

1) основной (Basic) – используется, если время распространения в звене сигнализации не превышает 15 мс. В этом методе используются положительные и отрицательные подтверждения

2) упреждающий (превентивное циклическое повторение - PCR). Этот метод используется в звеньях сигнализации с временем распространения более 15 мс. В этом методе используется только положительные подтверждения.

Прямой порядковый номер  ( F S N ) . Каждой передаваемой значащей сигнальной единице (MSU) приписывается прямой порядковый номер. На приемной стороне F S N используется для проверки правильности следования сигнальных единиц и для защиты от ошибок передачи. Прямой порядковый номер изменяется в диапазоне от 0 до 127. Этой же величине (128) соответствует максимальная ёмкость буфера повторной передачи (БПП) на передающей стороне, использующегося для хранения неподтвержденных MSU.

FSN присваивается только MSU. Все FISU и LSSU имеют тот же номер, что был присвоен последней переданной MSU.

Прямой бит индикатор ( F I B )  используется для процедуры коррекции ошибки. Он указывает, посылается ли сигнальная единица (MSU) впервые или передается повторно из БПП – буфера повторной передачи.

Индикатор длины ( LI ) используется для того, чтобы различить три типа сигнальных единиц. Этот указатель задает число байтов между полем проверочных битов (СК) и полем  LI.

Индикатор длины имеет различные значения в зависимости от типа сигнальной единицы, и поэтому используется для их различения:

L I =0 для сигнальной единицы типа F I S U (ЗПСЕ);

L I =1 или 2 для сигнальной единицы типа L S S U(СЗСЕ);

L I >2  для сигнальной единицы типа M S U (ЗНСЕ).

L I указывает также на длину полей  S I F  +  S I O в M S U. В международных сетях сигнализации поле  S I F  занимает до 62 байт,  L I  в этом случае принимает значение до 63. В национальных сетях поле S I F может занимать до 272 байт.

Проверочные биты - ПБ  (ChecK bits - CK).

На передающей стороне ПБ формируются исходя из содержимого сигнальной единицы и добавляются к ней. На приемной стороне подсистема передачи сообщений (MTP) использует ПБ, чтобы определить, передана ли сигнальная единица без ошибок. На основе результатов декодирования сигнальная единица получает положительное или отрицательное подтверждение.

Передающая сторона использует специальный алгоритм для вычисления 16 проверочных битов (CK) как остатка от деления всей последовательности бит между последним битом открывающего флага и первым проверочным битом (не включая их) и исключая биты вставленные для того, чтобы избежать имитации флага на полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1

Приемная сторона также вычисляет 16 проверочных битов и сравнивает заново полученный результат с принятыми битами CK.

Принятые и заново  вычисленные биты CK  будут различными, если биты SU были искажены во время передачи. Соответствующая SU - стирается.

Поле состояния ( S F ) присутствует только в сигнальных единицах типа LSSU. В этом поле содержится признак состояния звена сигнализации. Значения этого поля приведены на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Значение поле состояния.

Байт сервисной (служебной) информации ( S I O ) содержит индикатор службы (Service Indicator - SI) и поле подвида службы – SSF. В  M T P  каждому пользователю приписывается признак принадлежности к службе (подсистемы пользователей). Этот признак указывает, в какой подсистеме пользователя возникло сообщение, и какая подсистема пользователя должна принять сообщение. Поле подвида службы (индикатор сети) указывает на национальный или международный трафик. В  MTP анализируется все элементы SIO. Значение байта SIO приведены на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Значение полей БСИ (SIO)

Поле  сигнальной  информации  ( S I F )  имеется только  в  сигнальных  единицах  типа M S U и в нем содержится сообщение пользователя. Такое сообщение включает в себя также адрес пункта назначения, к которому оно передается. Максимальная длина сообщения пользователя составляет 272 байта. Формат и кодирование сообщений пользователя определяется индивидуально в каждой подсистеме пользователя.

Поле сигнальной информации начинается с этикетки маршрутизации которая может занимать 4, 5 или 6 байт и зависит от подсистемы пользователей. Пример этикетки  приведен на рисунке 4.6

Рисунок 4.6 – Пример этикетки маршрутизации

В этикетке  маршрутизации передается код пункта назначения DPC, код исходящего пункта OPC и код идентификации канала CIC.

После этикетки передается тип сообщения MT и другие информационные сообщения, состав которых зависит от подсистемы пользователей и типа сообщений. Более подробно поля сообщений MSU и их поля  будут рассматриваться  при изучении протоколов MTP2,  MTP3 и подсистем пользователей.

4.2 Сравнение пакетов ОКС №7 с пакетами СПД на основе X.25 (IP, Еthernet)

Разбиение совокупности (стека) протоколов по уровням связано с попыткой унификации аппаратного и программного обеспечения. Предполагается, что каждому из уровней соответствует определенная функциональная программа с жестко заданными входным и выходным интерфейсами. Форматы данных на заданном уровне модели для отправителя и получателя должны быть идентичны. Физический уровень локальных сетей определен документами, например Ethernet II, IEEE 802.3 и т.д. Модели ISO наиболее полно соответствуют сети X.25, хотя этот протокол к настоящему времени устарел.

Физический уровень X.25 определяет стандарт на связь между ЭВМ и сетевыми коммутаторами (X.21), а также на процедуры обмена пакетами между ЭВМ. X.21 характеризует некоторые аспекты построения общественных сетей передачи данных. Следует учитывать, что стандарт X.25 появился раньше рекомендаций ITU-T и опыт его применения был учтен при составлении новейших рекомендаций. На физическом уровне могут использоваться также протоколы X.21bis, RS232, Ethernet или V.35.

Канальный уровень определяет то, как информация передается от ЭВМ к пакетному коммутатору (HDLC — High Data Link Communication, бит-ориентированная процедура управления), на этом уровне исправляются ошибки, возникающие на физическом уровне.

Международным стандартом в процедуре HDLC определены два вида кадров (рисунок 4.7):

Рисунок 4.7 -   Формат кадров НDLC

Флаг F = 01111110 задает границы кадра, FCS — контрольная сумма. Поле информация может иметь переменную длину, кратную восьми бит.

Для HDLC определены три класса кадров: информационные (I), управляющие (S — supervisory) и ненумерованные (U — unnumbered). Формат поля управление I-кадра показан на рисуноке  4.8.

Рисунок 4.8.  - Формат поля управление I-кадра

N(S) и N(R) представляют собой поля номера кадров, N(S) — номер текущего кадра, а N(R) — номер следующего кадра, который отправитель текущего кадра ожидает получить. При несоответствии ожидаемого и полученного номеров возникает ошибка.

Адрес в пакете X.25 занимает всего один байт, что определяет предельное число терминальных устройств, подключаемых к одному каналу.

Если сравнивать эти поля с полями сигнальных единиц, то видно, что в сигнальных единицах также есть флаги и проверочные биты. Поле управления можно по функциям сравнить с полями прямого порядкового номера  (FSN) и обратного порядкового номера  (BSN). Поле адреса в сигнальных единицах нет.

Аналогичные поля есть и у кадра Ethernet (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9  - Формат кадра Ethernet

Преамбула - 7 байт синхронизирующих данных, SFD и EFD – начальный и конечный ограничитель кадра, FCS – Поле контрольной суммы и для поля адреса есть DA – МАС-адрес получателя, SA – адрес отправителя. Поля управления в данной технологии нет.

Только одна сигнальная единица – это MSU, имеет поля, которые формируются и обрабатываются на уровне 3. В сигнальной единице MSU это этикетка маршрутизации, где указаны DPC и OPC – код пункта назначения и код исходящего пункта. В формате Х.25 имеется  адрес отправителя и адрес получателя, а в IP-технологии это IP-адреса. Все они предназначены для выполнения функции маршрутизации, выполняемой на уровне 3.

Функции уровня 2 и 3 в ОКС-7 выполняются протоколами МТР2 и МТР3. Эти протоколы будут рассмотрены в следующих лекциях.

Контрольные вопросы:

- Формат FISU

- Формат LSSU

- Формат MSU

- Назначение и формат этикетки маршрутизации

- Назначение и формат байта служебной информации SIO

- Назначение и формат поля состояний SF (LSSU)

- Формат кадров НDLC

- Формат кадра Ethernet