Лекция 1 - Современное состояние телекоммуникационных сетей и услуг, предоставляемых операторами этих сетей.

Обзор сетей, использующих ОКС №7:

- Общие сведения

- Сети ISDN

- Интеллектуальные сети  IN,

- Управление сетями связи TMN,

- Сети GSM

- IP- сети.

  - Общие сведения

Исторически сложилось так, что первые сети электросвязи проектировались и строились для транспортировки какого-нибудь одного вида информации.

Наиболее масштабными по объемам перевозимого трафика до недавнего времени были телефонные сети общего пользования (ТфОП-PSTN). Основным видом информации в этих сетях является речь, коммутируемая и транспортируемая в цифровой форме. Другие виды информации (например, факсимильная информация или передача данных) являются чужеродными для ТфОП, и значительно ухудшают качество предоставляемой речевой услуги.

Для всех современных сетей важной классификацией информации является классификация по назначению, представленная в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация информации по назначению

| U (User) - пользовательская | С (Control) – управляющая | М (Management) – административного управления |
| --- | --- | --- |
| Речь аналоговая или цифровая Голосовая почта Музыка Аналоговое TV Цифровое TV ТЛГ Данные (Передача файлов) Данные (Транзакции) Факс (гр. 2, 3, 4) Поиск документов E-mail Видео-почта И т.д. | Вспомогательная информация (служебная) Сигнальная информация, т.е. информация способствующая продвижению информации типа U по сетям связи: - информация для установления и разрушения соединений - информация для предоставления ДВО - и т.п. | Информация управления сетями связи (O&M, TMN) - аварийные данные - статистика - данные измерений - биллинговая информация - и т.п. |

Для передачи видов информации типа U проектируются и строятся сети связи. Именно от транспортировки этого типа информации получает доход оператор. Для подготовки к передаче информации типа U по сетям с коммутацией пакетов разработано множество информационных протоколов верхних уровней ЭМВОС, например: SMTP, H.323, HTTP, FTP, T.120 и т.п.

Информация типа С используется для оптимального выделения сетевых ресурсов в соответствии с характеристиками информации типа U. Обмен  информацией типа С производится с помощью сигнальных протоколов, например: Q.931, ОКС№7(ISUP…), B-ISUP и т.п.

Для обмена информацией типа М используются управляющие протоколы, например:  SNMP, CMIP, ILMI, ОКС№7 (OMAP), FTAM, FMIP и т.п.

Непосредственная передача всех типов информации по сетям связи производится с помощью коммуникационных протоколов, организованных в виде различных стеков, наиболее известными из которых являются стеки сетей Х.25, ОКС-7, IP, АТМ.

Современные сети с гарантированным качеством услуг (Телефонные сети с коммутацией каналов ТфОП, У-ЦСИС, СПС; сети Ш-ЦСИС) предоставляют услуги передачи информации после предварительного установления соединения.

Системы сигнализации были разработаны с целью поддержания процедур установления и разрушения разговорных соединений.

В настоящее время системы сигнализации используются для детального согласования атрибутов запрашиваемых услуг с атрибутами сетевых ресурсов, выделяемых под эти услуги.

Системой сигнализации называется комплекс аппаратно-программных средств, реализующих:

- набор сигналов,

- способы кодирования сигналов,

- способы передачи сигналов,

- процедуры обмена этими сигналами.

Другими словами, система сигнализации реализует протоколы для установления и разрушения разговорных соединений, а также для предоставления дополнительных услуг.

По месту действия различают:

- абонентские системы сигнализации, действующие в абонентском доступе (сигнализация в аналоговом телефонном интерфейсе a/b или Z, сигнализация в ISDN-доступе – DSS1);

- внутристанционные системы сигнализации, действующие внутри АТС (это, в основном, внутрифирменные системы, неспецифицированные международными организациями по стандартизации);

- межстанционные системы сигнализации, действующие между АТС (целый спектр международных стандартов на сигнальные протоколы типа R1, R2, МККТТ №5, CAS и т.д., а также ряд Российский систем, например, R1,5 или 2ВСК).

Все системы сигнализации, предшествующие ОКС№7, были аналоговыми децентрализованными.

Основным недостатком этих систем, в отличие от ОКС№7, является жесткое закрепление сигнальных ресурсов за конкретными разговорными каналами.

Такими ресурсами могут быть, в зависимости от типа используемой системы передачи, системы коммутации и используемого протокола сигнализации, следующие:

- Частота f=2600Гц и соответствующие аппаратно-программные средства, обрабатывающие сигнальную информацию на частоте f=2600Гц;

- Дополнительный провод ”С ” и соответствующие аппаратно-программные средства, обрабатывающие сигнальную информацию в этом проводе;

- 16-ый временной интервал (timeslot) в ИКМ-30, и соответствующее оборудование, обрабатывающее информацию в этом интервале;

- Любой  временной канал выделяемый под ОКС№7.

Вследствие того, что для аналоговых систем сигнализации выделяется множество ресурсов, эксплуатация этих ресурсов дорогая, низкая надежность функционирования ресурсов.

Для устранения этих недостатков предпринимались попытки разработки так называемых «динамических» систем сигнализации, гибко использующих предоставленные ресурсы. Результатом этих разработок явилась общеканальная система сигнализации – ОКС №7 и цифровая система сигнализации DSS1.

1.2 Сети ISDN

Цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО) предусматривает сквозные цифровые соединения между оконечными устройствами и обеспечивает предоставление пользователям широкого спектра речевых и неречевых услуг, доступных им через ограниченный набор стандартизованных интерфейсов.

Концепция ЦСИО, определенная рекомендациями МККТТ серии I, предполагает:

- Стандартизацию услуг и видов обслуживания, предоставляемых абонентам, с тем, чтобы сделать эти услуги и виды обслуживания совместимыми при международной связи;

- Стандартизацию ограниченного набора интерфейсов пользователь-сеть (UNI) и сеть-сеть (NNI) с тем, чтобы обеспечить заменяемость терминального оборудования;

- Стандартизацию свойств и возможностей сети до степени, необходимой для взаимодействия пользователя с сетью и разных сетей между собой с тем, чтобы достигалось указанное в п.п. 1 и 2 (т.е. стандартизацию качества обслуживания).

Наиболее существенным, пожалуй, является то, что эта концепция делает различие между услугами (видами обслуживания) и свойствами (возможностями) сети. Если прежде каждая услуга (вид обслуживания), которую предполагалось стандартизовать, при разработке необходимых стандартов рассматривалась изолированно, то применительно к ЦСИО все множество услуг и видов обслуживания должно рассматриваться координированно. Кроме того, раньше не существовало сознательного стремления отделять определение стандартов, относящихся к услугам, от определения стандартов, относящихся к тем свойствам сети, которые обеспечивают возможность предоставления этих услуг.

Первая стадия внедрения ЦСИО предусматривает создание на базе цифровой телефонной сети так называемой узкополосной ЦСИО, в которой используются средства коммутации и передачи цифровых потоков со скоростями 64 кбит/c (до 2-х Мбит/с).

Вторая стадия внедрения - создание широкополосной ЦСИО, предоставляющей пользователям возможность обмена информацией со скоростями в десятки и сотни Мбит/с.

В состав У-ЦСИО должно входить три вида специализированных сетей (рис. 1): сеть коммутации каналов (КК), сеть коммутации пакетов (КП), сеть сигнализации (СС).

Для предоставления у в сетях ISDN была разработана абонентская сигнализация DSS1 (Q.931) и межстанционная OKC-7 ( подсистема пользователей ISUP). Эти виды сигнализации будут рассмотрены в следующих разделах.

Рисунок 1 Структурный состав ЦСИО

  - Интеллектуальные сети  IN

Существует два подхода к реализации интеллектуальных услуг.

Первый предполагает полномасштабное «классическое», то есть построение интеллектуальной сети (ИС) из отдельных архитектурных элементов.

«Классическая» архитектура ИС (рисунок 2) предназначена для использования в больших или средних сетях с высоким трафиком.

В состав «классической» архитектуры входят следующие элементы:

- узел SSP – коммутатор ТфОП, оснащенный обратной связью с подключенным к нему компьютером;

- узел SCP, управляющий логикой предоставления услуг;

- узел SMP, предназначенный для ввода новых услуг и корректировки старых, содержащий данные обо всех оказываемых услугах, абонентах и их допуске к определенным услугам, а также оригиналы всех программ обслуживания;

- среда создания услуг SCEP;

- интеллектуальная периферия IP, которая обеспечивает процесс предоставления услуг специализированными ресурсами (объявления, речевые подсказки и прочее);

- БД услуг SDP, хранящая данные, используемые программами логики услуг.

Рисунок 2   "Классическая" архитектура ИС

Эта архитектура способна обеспечить на нынешнем этапе развития практически все требования как операторов, так и будущих пользователей. Она обладает лишь одним, но очень существенным недостатком – ее реализация чрезвычайно дорога. Обычно стоимость «классической» интеллектуальной сети составляет несколько миллионов долларов.

Второй подход – использование так называемого узла услуг (SN), который вводится в стандартную архитектуру для того, чтобы учесть предоставление услуг в масштабе оператора.  Узел услуг (SN) объединяет в себе функции SSP, SCP и IP, подключается к одной из АТС телефонной сети.

Хотя оба подхода обеспечивают всю необходимую функциональность для реализации услуг ИС, они заметно отличаются друг от друга по объемам необходимых капиталовложений.

Для полномасштабного внедрения услуг ИС оператор должен обеспечить поддержку на всех участках своей сети системы сигнализации ОКС-7, которая должна связывать все узлы «классической» ИС со всеми АТС телефонной сети. Причем необходима поддержка не только подсистемы ISUP, но и подсистем, ориентированных на предоставление интеллектуальных услуг - SCCP, TCAP, INAP. Напротив, узлы типа SN обычно могут работать с сетью общего пользования по цифровым соединительным линиям с произвольными протоколами сигнализации.

Широкий спектр возможностей доступа к новым перспективным информационным услугам могут обеспечить абонентам ТфОП стремительно набирающие популярность системы компьютерной телефонии (CTI - Computer-Telephony Integration). Центры обработки вызовов, системы речевой почты, системы обработки сервисных телефонных карт (СTK) и многие другие приложения – спектр применения систем CTI.

  - Управление сетями связи TMN

Цели создания платформы TMN. При проектировании средств управления сетями фирмы разработчики преследуют несколько основных целей, которые реализуются в архитектуре фирменных платформ управления сетями TMN. Приведем список целей, которые охватывают все потребности операторов связи по эффективному управлению сетями и бизнес-процессами:

1) Сотрудничество с покупателями платформы управления:

- Максимальный и своевременный учет требований клиентов.

- Создание общих групп по разработке систем.

2) Интеграция в глобальную структуру управления:

- Поддержка существующих и создаваемых операционных систем.

- Потенциал для дальнейшего улучшения.

- Приложения с неограниченными возможностями по поддержке специализированных требований заказчика.

3) Предоставление заказчикам платформы инструментов управления, которые:

- Помогают структурировать сети и улучшить их управление.

- Открыты для дальнейшего развития.

- Основаны на уникальной передовой архитектуре.

4) Поддержка сетевого оборудования других производителей.

Для решения задач управления сетью требуется передавать большой объем разнообразной информации. С этой целью были разработаны различные протоколы  (SNMP, CMIP и др.) которые базируются на транспортных протоколах IP, а также специализированная сеть OKC-7, в которой задачи управления сетью решаются с помощью подсистемы OMAP.

  - Сети GSM и другие

В нашей стране наиболее распространенным стандартом на данный момент является стандарт 2G, 3G (GSM), где в качестве систем коммутации используются цифровые системы коммутации (ЦСК) с коммутацией каналов, отличие которых от автоматических телефонных станций ТФОП только в организации радиодоступа. На смену стандарта 3G, который только начал свое внедрение пришел стандарт 4G.

4G является принципиально новым шагом в развитии систем сотовой подвижной связи.  В основу этого стандарта легли  одобренные международной организацией стандартов (ISO) концепция интеллектуальных сетей связи и модели открытых систем (OSI). Концепция построения интеллектуальной сети используется сегодня для создания всех перспективных цифровых сотовых сетей с микро- и макросотами. Она предусматривает объединение систем сотовой подвижной связи, систем радиовызова и персональной связи при условиях оперативного предоставления абонентам каналов связи и развития услуг. Модели OSI интерпретируют процесс передачи сообщений как взаимодействие функциональных взаимосвязанных уровней, каждый из которых имеет встроенный интерфейс на смежном уровне.

Итоги эволюции мобильной связи:

- Первыми и основными услугами в сетях 1G/2G были услуги телефонной связи

- Услуги передачи данных (SMS, MMS, доступ к услугам сети Интернет) в этих сетях воспринимался как дополнительный сервис без гарантий качества.

- Разработка стандартов 3G уже велась под флагом «мультисервисности», т.е. объединения в одной транспортной сети множества услуг. Однако, ввиду целого ряда компромиссов, диктуемых требованиями совместимости множества стандартов и услуг с предыдущими поколениями мобильной связи, сети 3G так и остались «промежуточным этапом» между телефонными стандартами 2G и полностью мультисервисными стандартами 4G.

- Уже на стадии разработок стандартов 3G (1995…1998гг) было ясно, что перспективной технологией коммутации для поддержки мультисервисности – должна быть технология коммутации пакетов.

- Однако, ввиду недоразвитых на тот момент технологий поддержки качества в сетях IP/Ethernet – в 3G за основу была взята технология АТМ, обеспечивающая высокое качество как для телефонных сервисов, так и для сервисов передачи данных.

- В сети 4G за основу взята технология IP.

Возможности предоставления услуг мобильной связи также связаны с передачей сигнальной информацией. В доступе это протоколы Q. 931, на межстанционных связях ОКС-7 (подсистемы ISUP, MAP и др.) В современных стандартах мот быть использован протокол SIP.

1.6 IP- сети и другие

Для предоставления услуг IP- телефонии, где используются сигнальные протоколы для того чтобы проложить путь от пользователя до пользователя, а также управлять шлюзами используются различные протоколы верхних уровней передающие информацию по IP- сети. В курсе «Пакетная телефония» представлены три технологии IP-телефонии, стандартизованные международными организациями ITU-T и IETF для применения в публичных операторских сетях.

Помимо этого существует множество «фирменных» технологий IP-телефонии, находящих применение как в корпоративных сетях, так и Интернете (например, Skype, Google-Talk, ICQ и т.п.).

Каждая из этих технологий отличаются сигнальными протоколами, такими как: Q.931, ISUP, SIP, MGCP и т.д.

Данный курс познакомит учащихся  с основными из этих протоколов.

Контрольные вопросы:

- Классификация видов информации.

- Особенности сетей ISDN.

- Особенности интеллектуальных сетей  IN.

- Особенности технологии управления сетями связи TMN.

- Особенности сетей GSM.

- Особенности услуг IP- сети, требующих передавать сигнальные сообщения.