ЛЕКЦИЯ 6.  Подсистема MTP

6.1 Функции 1-го уровня

1-й уровень (физический) ОКС-7 ОТВЕЧАЕТ ЗА:

- МЕХАНИЧЕСКИЕ.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ.

- ПРОЦЕДУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ.

Функции 1-го уровня ОКС-7 реализуются за счет ресурсов:

  - MUX.

  - 64 кбит/c полупостоянного соединения в SN.

  - Линейного блока, формирующего интерфейс СЛ (Е1).

  - 64 кбит/c цифрового канала в Е1.

Требования к физическому уровню L1 предъявляются со стороны потребителя услуг физического уровня, каковым в случае ОКС-7 является уровень L2, т.е. МТР-2, реализуемый в каждом сетевом терминале ОКС-7 (ST).

Т.к. в качестве физического уровня ОКС-7 используется цифровой канал DS0 (64 Кбит/с) в составе ИКМ-тракта (E1), то требования к электрическим характеристикам цифровых трактов – G.703, справедливы и для МТР-2.

Следует отметить, что для отдельных параметров, в первую очередь для достоверности, измеряемой параметром – BER, требования со стороны МТР-2 более критичны, чем например, со стороны голосовых каналов.

Требования к параметру BER (рабочая характеристика физического уровня – системы передачи) со стороны сигнального терминала ST (2-й уровень ЭМВОС):

Нормальная работа звена прекращается по нескольким причинам, в частности – из-за превышения порога по ошибкам передачи.

Мониторинг ошибок передачи в нормальном режиме работы звена осуществляет функциональный блок SUERM (МИОСЕ).

Порог срабатывания SUERM согласно Q.703 устанавливается в диапазоне – 32…64 ошибки, что соответствует Рош=>4*10-3 .

При этом SUERM формирует сигнал «отказ звена».

После этого:

- Звено выводится из обслуживания

- На третий уровень сообщается об отказе звена, для того чтобы маршрутитизатор начал процедуру перехода на резервное звено (включая перенос оставшихся неподтвержденными в БПП MSU в БПП резервного звена и извещение смежных SP об аварии)

- В смежный SP по отказавшему звену «отправляются» LSSU с полем состояния SF (биты ABC) – 011, что соответствует передаче индикатора состояния звена SIOS – звено не обслуживается.

- В отказавшем звене запускается процедура фазирования, цель которой – вернуть звено в нормальную работу.

Далее процедура фазирования проходит следующим образом:

- Если есть резервные SL – выполняется процедура нормального фазирования, при этом:

T4н=8,2сек – по звену с 64 кбит/c - 216 байт=219 бит≈500 000 бит

порог AERM – 1…4 ошибки

Если Рош<=1…4/500 000=2…8*10-6 – то звено вводится в работу.

Дается 5 попыток – далее информируется персонал.

- Нет резерва –  выполняется процедура аварийного фазирования, при этом:

T4a=0,5 - по звену с 64 кбит/c - 212 байт=215 бит=32 768 бит

порог AERM – 1 ошибка

Если Рош<=1/32 768 =3*10-4 – то звено вводится в работу.

Дается 1 попытка – далее информируется персонал.

Приведем также требования со стороны МТР-3 к МТР-2, сформулированные в Q.706 и характеризующие качество транспортной системы ОКС-7 (Рекомендация Q.706 специфицирует требования (минимальные параметры качества), предъявляемые к транспортной системе ОКС-7).

Вот некоторые из них:

- вероятность необнаруженной ошибки в переданных MSU не более 10 -10

- вероятность потери MSU из-за сбоя MTP не более 10 –7;

- нарушение последовательности поступления MSU не более 10 –10;

- общее время простоя звена ОКС-7 не более 10 минут в год (Кг=0,99999).

Чтобы MTP могла гарантировать эти параметры качества, битовая вероятность ошибок (BER) на физическом уровне ОКС-7 (МТР-1), обеспечиваемая используемой физической средой и системой передачи не должна превышать 10 – 6 (желательное значение).

Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах (МИОСЕ – SUERM), функционирующий на 2-м уровне, выдает сигнал “Отказ звена” при вероятности ошибок более 4*10 – 3.

Чтобы сдать звено ОКС-7 в эксплуатацию, проводится тестирование звена, в процессе которого монитор ошибок при вхождении в связь (МОВС – AERM) решает, что звено сфазировано и готово к эксплуатации при вероятности ошибок не более BER=2*10 – 6, если в пучке звеньев LS есть еще резервные звенья, и не более BER =3*10 – 4, если тестируемое звено последнее или единственное в пучке звеньев. Последнее значение вероятности ошибок соответствует наихудшему физическому тракту, который еще можно использовать в качестве МТР-1.

6.2 Функции 2-го уровня ОКС №7

Основными функциями второго уровня (МТР2) являются:

- образование СЕ;

- фазирование по СЕ (определение границ и синхронизация СЕ);

- исключение имитации флагов с помощью вставки битов (бит-стаффинг);

- обнаружение ошибок (по проверочным битам и другим признакам);

- исправление ошибок путем повторной передачи искаженных MSU;

- контроль состояния SL по коэффициенту ошибок и обнаружение отказов звена;

- контроль за перегрузкой SL;

- вхождение в связь (восстановление звена после отказов);

- управление потоками (с помощью приоритетов второго уровня).

Часть функция нами уже рассмотрены в лекциях 3, 4, 5. Это форматы сигнальных единиц и назначение полей, а также методы защиты от ошибок, которые выполняются на канальном уровне.

Ряд функций выполняются с помощью сообщений, которые формируются и обрабатываются на канальном уровне.

Сообщения 2-го уровня ОКС-7

Среди инструментов для выполнения функций 2-го уровня ОКС-7, используются следующие:

- поля СЕ, формируемые и/или обрабатываемые этими блоками;

- сигнальные единицы типа СЗСЕ (LSSU) и ЗПСЕ (FISU);

Протоколы 2-го уровня используют ряд служебных сообщений для реализации перечисленных в п.1 функций. Все процедуры 2-го уровня основаны на вынужденном обмене информацией о состоянии звена между смежными SP в течении периода времени, жестко определяемого таймерами.

Сообщения 2-го уровня достаточно примитивны по сравнению с сообщениями протоколов верхних уровней, например ISUP. Сообщения 2-го уровня перевозятся с помощью служебных СЕ 2-го уровня – LSSU в поле состояния – SF, и называются индикаторами состояния.

Формат и коды поля состояния звена сигнализации приведены в таблицах 6.1 и 6.2:

Таблица 6.1 -  Формат поля состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| Поле состояния – ПСО (SF) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й байт ПСО | 1-й байт ПСО |  |  |
| H G F E D С В А | H G F E D | С В А |  |
| Не используются | Резерв | Индикация состояния |  |
| 8 бит | 5 бит | 3 бита | Первый передаваемый бит |

Таблица 6.2 -  Значения индикаторов состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| H G F E D | C B A | Сообщения (индикаторы) протоколов МТР-2 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 0 0 | Индикация состояния звена “O”(SIO) - состояние “Отключено” |
|  | 0 0 1 | Индикация состояния звена “N”(SIN) - состояние “Нормальное фазирование” |
| РЕЗЕРВ | 0 1 0 | Индикация состояния звена “E”(SIE) - состояние “Аварийное фазирование” |
|  | 0 1 1 | Индикация состояния звена “OS”(SIOS) - состояние “ Не работает” |
|  | 1 0 0 | Индикация состояния звена “PO”(SIPO) - посылается, когда местный процессор отключен |
|  | 1 0 1 | Индикация состояния звена ”B” (SIB) - посылается, когда принимающий буфер занят |

Функциональные блоки 2 уровня

Функции второго уровня выполняются звеном сигнализации и реализуются  в плате, которая выполняет функции звена сигнализации. На этой плате расположены следующие функциональные блоки (рисунок 6.1)

Рисунок 6.1 – Функциональные блоки второго уровня МТР-2

Рассмотрим путь сигнальной единиц при передачи через уровень 2

SU - Приняты без ошибок

Блок обнаружения флага и ошибки обрабатывает только флаг и проверочные биты. После обнаружения открывающего флага этот блок удаляет из СЕ 0-е биты, вставленные на передающей стороне для исключения имитации флага. Затем в этом блоке производится вычисление ПБ в принятой СЕ и сравнение их с переданными ПБ.

Процедура обнаружения ошибок по ПБ, заключается в следующем:

- На передающей стороне блок обработки ПБ производит деление всей битовой последовательности, содержащейся в СЕ, начиная от открывающего флага до поля ПБ, на известный в каждом SP порождающий полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1,

что соответствует двоичной комбинации:	1000100000010001

- Остаток от деления с небольшой модификацией записывается в поле проверочных битов. Содержимое этого остатка уникально и однозначно связано с содержимым делимой битовой последовательности

- Приемная сторона (блок обработки ПБ) производит аналогичные вычисления над принятой битовой последовательностью и получает свой остаток от деления.

- Полученный остаток сравнивается с остатком, "привезенным" с передающей стороны.

- Если результаты сравнения совпадают, то данная СЕ считается правильно принятой, и все поля кроме уже обработанных (флагов и ПБ) передаются в блок управления приемом для дальнейшей обработки.

- Если результаты сравнения не совпадают, то данная СЕ считается искаженной, она не обрабатывается (игнорируется, стирается), а в блок управления приемом передаются только поля FSN, BSN, BIB.

Блок управления приемом  производит обработку поля LI, а FSN, BSN и BIB посылаются в блок управления передачей.

Блок управления передачей удаляет соответствующую SU (BSN/BIB) из буфера повторной передачи (БПП) и подтверждает принятую SU (FSN).

Блок управления приемом определяет по LI тип СЕ. Если принятая СЕ относится к типу MSU, то на 3-й уровень передается только  содержимое поля сигнальной информации (SIF) и идентификация пользователя (SIO).

Сигнальные единицы LSSU с LI=1 или 2 передаются в блок управления состоянием звена сигнализации (УСЗ) и УВС. Эти блоки анализируют LSSU и информируют систему управления сигнальной сетью (УСС) на 3-м уровне. В системе УСС инициализируются дальнейшие мероприятия.

Принятая SU является искаженной.

Блок, выполняющий функцию обнаружения ошибки (по ПБ), игнорирует содержимое искаженной SU и она не направляется в блок управления приемом (точнее, туда передаются только поля FSN, BSN и BIB). Об обнаруженной ошибке сообщается блоку контроля за частотой ошибок - МИОСЕ (SUERM - Sign. Unit Error Rate Monitoring).

Форматы и коды сообщений

Сеть ОКС-7 является сетью с маршрутизацией пакетов и обеспечивает надежную доставку информации по назначению посредством пакетов, которые в ОКС-7 называются сигнальными единицами – СЕ (Sigalling Unit - SU).

В ОКС-7 используется 3 типа пакетов (СЕ) (см. Лекция 4):

1). Пакет MSU (ЗНСЕ) - это основной тип СЕ и единственный, который перевозит информацию пользователей. Формат MSU (структура полей) переменной длины, поэтому для разделения пакетов используются специальные поля, называемые флагами,  которые имеют заранее определенную битовую комбинацию. Максимальная длина MSU в национальных сетях ОКС-7 достигает 279 байт.

2). Пакет LSSU (СЗСЕ)  -  это служебный тип СЕ. Используется для ремонта звена сигнализации. С помощью LSSU смежные сигнальные пункты информируют друг друга о состоянии звена сигнализации и выполняют процедуры устранения отказов звена сигнализации.

3). Пакет FISU (ЗПСЕ). Этот тип пакета используется в двух случаях:

- В случае отсутствия исходящей сигнальной нагрузки для подтверждения принятых MSU.

- В случае отсутствия исходящей и входящей сигнальной нагрузки, чтобы не потерять фазирование.

Передача заполняющих сигнальных единиц при отсутствии сигнального трафика в ОКС-7 дает возможность реализовать мониторинг ошибок с целью быстрого обнаружения поврежденных звеньев сигнализации и их удаления из процесса передачи. В других протоколах при отсутствии трафика происходит передача последовательности флагов.

Служебные СЕ (FISU и LSSU) передаются, генерируются и обрабатываются на втором уровне только между смежными сигнальными пунктами. Поэтому данные СЕ не имеют адресной метки и в ОКС-7 на втором уровне невозможна коммутация пакетов (СЕ).

Для обозначения начала и конца сигнальной единицы существует стандартный флаг 01111110.

Обнаружить ошибки позволяют 16 проверочных бит, так называемая контрольная сумма проверки циклической избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC). В ОКС-7 эта последовательность перевозится в поле проверочных битов.

Только MSU имеют адресную метку сетевого уровня (Routing Label – RL этикетка маршрутизации) и поэтому могут передаваться по всей сети ОКС-7.

На 3-м уровне ОКС-7 осуществляется маршрутизация сообщений, переносящих информацию пользователей.

Поля сигнальных единиц рассмотрены в Лекции 4.

Процедуры 2-го уровня ОКС-7

Контроль  интенсивности  ошибок (error rate monitoring).

Мониторинг ошибок.

В ОКС №7 применяются два типа мониторов интенсивности ошибок звена сигнализации.

- Монитор интенсивности ошибок в сигнальных единицах - МИОСЕ (Signal Unit Error Rate Monitor, SUERM) функционирует в действующем звене сигнализации и поддерживает критерии отключения звена при высокой интенсивности ошибок (т.е. ведется подсчет интенсивности ошибок, когда ЗС находится в нормальной работе).

- Монитор интенсивности ошибок фазирования - МОВС (Alignment Error Rate Monitor, AERM) используется на стадии выполнения звеном сигнализации процедур начального фазирования и обеспечивает отключение звена в случае высокой интенсивности ошибок во время начального фазирования (т.е. ведется подсчет интенсивности ошибок, когда ЗС находится в состоянии периода проверки при процедуре вхождения в связь).

О каждой ошибке передачи сообщается блоку МИОСЕ, принцип работы которого характеризуется термином "протекающее ведро", т. е. подсчет СЕ с ошибкой и без ошибок путем добавления и вычитания "1" к содержимому реверсивного счетчика. Начальное значение счетчика равно "0". Если частота ошибок превышает пороговое значение (32...64), то блок МИОСЕ вырабатывает сигнал "отказ звена", на который реагирует блок управления состоянием звена сигнализации (УСЗ).

Система управления сигнальной сетью (на 3-м уровне) оповещается об отказе звена сигнализации (блокируется посылка MSU на 2-й уровень). Телефонная станция В информирует станцию А об отказе звена сигнализации путем постоянной посылки LSSU, которая имеет тип SIOS (СИНР - не работает, не обслуживается).

Индикатор состояния “Не обслуживается” (SIOS) предназначается для инициализации процесса нового фазирования.

Впоследствии станция А также передает SIOS и начинается процедура фазирования, во время которой подсчетом интенсивности ошибок занимается блок МОВС, принцип работы которого основан на линейном подсчете ошибок.  Начальное значение счетчика = 0. Когда содержимое счетчика достигает порога Ти, этот конкретный период проверки прекращается. Если проверка прекращается М раз, звено переходит в состояние "Не работает".

Управление перегрузками

Блок управления перегрузками обнаруживает, что в блоке управления приемом получено больше MSU, чем может быть передано уровню 3. Реакция блока управления перегрузками заключается в посылке LSSU типа SIB (индикатор состояния “Занято” - СИЗ) в противоположном направлении в течение не более Т6=6 сек с интервалами Т5=100 мс.

Дальнейшая посылка MSU запрещается (MSU направляются в буфер).

При заполнении буфера передачи подсистеме пользователей (уровень 4) рекомендуется временно снизить количество сообщений.

Приемный конец при перегрузке задерживает также подтверждения для всех поступающих сигнальных единиц. Из-за отсутствия подтверждений передающий конец не отключает звено сигнализации. Однако если состояние перегрузки продолжается слишком долго (более 6 с), то передающий конец считает такое звено поврежденным.

Система управления сигнальной сетью дает указание пользователям уменьшить поток сообщений, если обнаружена перегрузка в блоке управления передачей (т.е. на уровне 4 генерируется больше MSU, чем может быть передано по звену сигнализации).

Для уменьшения нагрузки пользователи (например, телефонные пользователи ISUP) уменьшают число установленных соединений (некоторые запросы на обслуживание получают отказ).

Управление потоками на 2-м уровне

Для управления потоками на 2-м уровне, используются приоритеты 2-го уровня. Всего на 2-м уровне могут присутствовать потоки следующих СЕ:

- LSSU;

- MSU – ЗНСЕ, которые хранятся в БПП;

- MSU – новые;

- FISU;

- Флаги.

Приоритет при передаче этих потоков зависит от используемого в звене метода защиты от ошибок. При основном методе защиты от ошибок:

- LSSU – высший приоритет;

- MSU – ЗНСЕ, которые хранятся в БПП;

- MSU – новые;

- FISU;

- Флаг.

При методе защиты PCR:

- LSSU – высший приоритет.

- MSU (БПП при превышении N1 или N2)

- MSU (новая СЕ)

- MSU (БПП переданная, но неподтвержденная)

- FISU

- F

Процедура блокировки звена сигнализации

Уровень МТР2 передает индикатор состояния «процессор отключен» (Signaling Indication Processor Outage, SIPO) как при непосредственном обнаружении сбоев на следующем уровне (МТРЗ), так и при поступлении соответствующего индикатора от МТРЗ. При получении индикатора SIPO удаленный конец блокирует передачу сигнальных сообщений к МТРЗ и выше. Индикация состояния «процессор отключен» передается от удаленного конца МТР2 к МТРЗ в составе сигнальных единиц LSSU-SIPO. Уровень МТРЗ производит маршрутизацию трафика в соответствии с процедурами управления сетью, описанными в лекции № 11.

Вхождение в связь -  начальное фазирование (initial alignment).

Передача пользовательских сообщений через звено сигнализации и их прием осуществляются в режиме жесткой синхронизации между передающими и приемными блоками пунктов сигнализации. По этой причине перед вводом звена  сигнализации в работу осуществляется начальное фазирование.

Процедура начального фазирования - вхождения в связь выполняется в случае, когда звено сигнализации впервые вводится в действие или восстанавливается после отказа звена.

Эта процедура основана на вынужденном обмене информацией о состоянии звена между смежными SP в течении определенного периода проверки. При вхождении в связь по данному звену не используются никакие другие звенья - обмен производится только по звену, которое вводится в связь.

Каждая стадия фазирования имеет специальный тип индикатора состояния, которые передаются в сигнальных единицах состояния звена (Link Status Signal Units – LSSU).

Фазирование производится изменением индикаторов состояния звена сигнализации.

При сбое синхронизации, оба сигнальных пункта продолжают высылать LSSU с индикацией SIOS до тех пор, пока на уровне 3 не начинается процедура начального фазирования.

Процедура начального фазирования (настройки) может быть инициирована любым SP. Процедура полностью выполняется на уровне 2, однако инициируется она на уровне 3.

При запуске начального фазирования блок УВС на инициализирующей стороне вызывает блок управления передачей для посылки LSSU с индикатором состояния SIO – СИО ("отключено") – пусть это будет сторона В (см. рис. 2).

Когда фазирование началось и первый сигнал SIO принят стороной А, отсюда посылается LSSU типа SIN = индикатор состояния “Нормальное фазирование”- СИН и начинается тестовый период, во время которого стороны обмениваются LSSU типа SIN (СИН) и блоком МОВС (AERM) ведется подсчет SU с ошибкой до порогового значения Ти=4.

После контрольного периода (test period) Тин=8,2 сек, что соответствует времени передачи 216 байт или 219 =520 000 бит по звену ОКС №7 со скоростью 64 кбит/с, принимается решение о том, можно ли звено ввести в нормальную работу. Т.е принимается попытка оттестировать звено с вероятностью ошибки Рош=8*10-6 .

Блок УВС записывает любые сигнальные ошибки, встретившиеся во время периода испытания и определяет, может ли звено сигнализации быть использовано для нормальной работы. Блок УВС отчитывается по результатам периода испытания перед уровнем 3.

После успешного завершения процедуры фазирования на обоих окончаниях звена сигнализации происходит обмен FISU до тех пор, пока не поступит первая значащая сигнальная единица MSU. Если период испытания дает отрицательный результат, начальное фазирование может быть повторено.

Начальное фазирование может также быть выполнено в аварийной (короткой) форме. Аварийное фазирование может применяться, например, когда несфазированное резервное звено сигнализации должно быть срочно введено в работу.

Если отказавшее звено сигнализации было последним или единственным звеном в пучке звеньев, также выполняется процедура аварийного вхождения в связь (фазирования) с контрольным временем Тиа=0,5 сек.

Это соответствует времени передачи 212 байт или 215 =32 768 бит по звену ОКС-7 со скоростью 64 кбит/с. Т.е предпринимается попытка оттестировать звено с вероятностью ошибки Рош=3*10-4 .

Аварийная процедура не отличается от процедуры начального фазирования за исключением того, что вместо LSSU типа SIN, высылается LSSU типа SIE = индикатор состояния “Аварийное фазирование” - СИА и пороговое число попыток аварийного фазирования Ма=1. Однако, период испытания уменьшается до 0,5 с для звена сигнализации с 64 Кбит/с, уменьшаются и требования для интенсивности ошибок и качества фазирования.

Если же успешное начальное фазирование звена сигнализации не может быть завершено и сигнальные единицы не могут быть обработаны, то вместо заполняющих сигнальных единиц посылаются сигнальные единицы состояния звена, содержащие SIOS. В этом случае звенья сигнализации выводятся из работы и процедура фазирования перезапускается.

В случае, если в процессе работы принимающее звено обнаруживает у себя состояние перегрузки, когда не могут быть посланы ни отрицательное ни положительное подтверждения, оно посылает удаленному звену индикацию состояния “Занято” (SIB), что позволяет сделать различие между ситуациями перегрузки и отказа.

В случае положительного результата можно возобновить посылку и прием MSU. В случае отрицательного результата процедура начального фазирования повторяется снова. Пороговое число попыток нормального фазирования Мн=5.

Итак, рассмотрим процесс фазирования по этапам (рисунок 6.2):

Рисунок 6.2 – Фрагмент удачного завершения процедуры фазирования

- Звено находится в нормальном режиме работы (состояние 00). Идет обмен MSU

- После приема очередной искаженной MSU, превышается порог МИОСЕ (при нормальной работе величина этого порога лежит в пределах  32...64). Звено переходит в состояние «Звено не работает». В направлении SP B высылает LSSU типа SIOS. Ответом на LSSU типа SIOS является LSSU того же типа. Длительность нахождения в этом состоянии определяется процедурами и таймерами на 3-м уровне.

- Оба SP продолжают передачу SIOS до тех пор, пока на уровне 3 не начинается процедура начального фазирования.

- Та сторона, на которой произведен старт начального фазирования, высылает сигналы LSSU-SIO, и звено переходит в состояние 01 (не сфазировано), определяемое таймером Т2.

- После приема сигналов SIO, звено переходит в состояние 02 (сфазировано) и в направлении смежного SP высылается LSSU типа  SIN (индикатор состояния “Нормальное фазирование”). Длительность нахождения в этом состоянии определяется таймером Т3.

- По сигналу SIN начинается контрольный (тестовый) период (состояние 03).

- Во время контрольного периода  происходит обмен сигнальными единицами LSSU типа SIN в течение T4н (нормальное фазирование) или LSSU типа SIE в течение T4а (аварийное фазирование).

- В случае удачного завершения контрольного периода, звено переходит в состояние 04, определяемое таймером Т1. В течение этого периода идет обмен FISU.

- По истечении таймера Т1 звено переходит в нормальный режим работы (состояние 00). SP A и SP B снова могут обмениваться MSU.

Процедуры коррекции (исправления) ошибок рассмотрены в лекции 5

Перечислим таймеры, используемые на 2-м уровне:

- Т1 - Таймер состояния "сфазирован/готов" (40...50 с);

- Т2 - Таймер состояния "не сфазирован" (5...50 с);

- Т3 - Таймер состояния "сфазирован" (1...2 с);

- Т4 - Таймер периода проверки = 216 или 212 времени передачи байтов;

- Т5 - Таймер "передача СИЗ" (80...120 мс);

- Т6 - Таймер "перегрузка на удаленном конце звена" (3...6 с);

- Т7 - Таймер "недопустимая задержка подтверждения" - для PCR (0.5...2 с);

На 2-м уровне используются также следующие пороги:

- Т - порог МИОСЕ (32...64);

- Тин - порог МОВС при нормальном фазировании (Тин=4);

- Тиа - порог МОВС при аварийном фазировании (Тиа=1);

- N1 - Максимальное число временных интервалов, доступных для повторной передачи (определяется емкостью нумерации ППН);

- N2 - Максимальное число байтов ЗНСЕ, доступных для повторной передачи (определяется общей задержкой петли канала).

- М - Число периодов повторной проверки при вхождении в связь (Мн=5, Ма=1).

Контрольные вопросы:

- Требования к физическому уровню L1.

- Назначение функциональных блоков 2 уровня.

- Функции 2-го уровня ОКС №7.

- Сообщения 2-го уровня ОКС-7.

- Форматы и коды сообщений.

- Контроль  интенсивности  ошибок.

- Процедуры фазирования.

- Процедура блокировки звена сигнализации.

- Управление перегрузками.

- Управление потоками на 2-м уровне.