Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Проекционное черчение

Методические указания по выполнению практических заданий

Для студентов очного и заочного обучения

всех направлений и специализаций

Санкт-Петербург

2024

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Инженерная графика. Проекционное черчение. Методические указания по выполнению практических заданий/ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова. С-Петербург, 2024.  63 стр.

Издаются на основе программы дисциплины «начертательная геометрия и инженерная графика» в соответствии с РПД каф. №24.

.  Пособие содержит краткий теоретический курс, основные положения стандартов ЕСКД, применяемые при выполнении графических работ, примеры выполнения графических заданий.

В пособии представлено большое количество пространственных моделей, выполненных с использованием современных компьютерных технологий.

Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения всех направлений и специализаций.

Ил.64 таблиц 2

Составители:

Е.В. Ефимова, канд. техн. наук;

Рецензент

канд. тех. наук, доцент.

Леонова О.Н.

© Университет гражданской авиации, 2024

1.ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Правила изображения предметов на чертежах устанавливает ГОСТ 2.305-2008.

Все изображения на чертеже, в зависимости от их содержания, делятся на виды, сечения и разрезы.

1.1 Виды

Вид – это изображение обращенной к наблюдателю видимой части предмета.

Виды разделяют на основные, дополнительные и местные.

Основные виды – изображения, получают на основных плоскостях проекций за которые принимают 6 граней куба. Предмет(деталь) помещают внутри куба и мысленно прямоугольно проецируют на эти грани. Грани совмещают с фронтальной плоскостью проекций. Стандарт устанавливает следующие названия основных видов (рис.1 ):

Рис.1

Пример. Построить 6 видов детали, изображенной на рис.2

Рис.2

Рис.3

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Если виды находятся в проекционной связи (рис.3), то они никак не обозначаются. Если проекционная связь нарушена, то виды обозначают. Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в проекционной связи с главным изображение или расположены не на своих местах, то они отмечаются на чертеже по типу ''À'' (рис.4). На месте вида слева расположен вид справа, поэтому его следует обозначить.

Рис.4

Размер шрифта буквенных обозначений примерно в два раза больше размера цифр размерных чисел. Стрелки, указывающие направление взгляда, по форме должны быть такими же, как и размерные, но более крупными, с утолщенной линейной частью.

Количество видов на чертеже должно быть минимальным, но вместе с тем достаточным для полного представления об изображаемом предмете при чтении чертежа. Так, на рис.5 показан вал, для которого достаточно одного изображения.

Рис.5

Кроме основных видов различают виды дополнительные и местные(рис.6)

Рис.6

Когда дополнительный и местный виды расположены в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и надпись над видом не наносят.

Если проекционная связь нарушена дополнительный и местный вид отмечается на чертеже надписью типа ''À'', а у связанного с ним изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (рис. 6).

Дополнительный вид можно повертывать, сохраняя при этом положение, принятое для данного предмета на главном изображении. При этом к надписи ''À'', добавляется знак", заменяющий слово ''повернуто''.

Размеры стрелок, указывающих направление взгляда и знака, приведены на рис. 7.

Рис. 7.

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере или не ограничен.

  - Разрезы

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. При этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

На разрезе изображают то, что попало в секущую плоскость и то, что находится за ней. Таким образом, разрез состоит из сечения и вида части предмета, расположенной за секущей плоскостью. Разрезы выполняют для выявления внутренней формы предмета.

Классификация разрезов представлена на рис.8

Рис.8

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют:

– на простые – одна секущая плоскость;

– на сложные – несколько секущих плоскостей (в данном пособии не рассматриваются).

При обозначении разрезов положение секущей плоскости на чертеже отмечается разомкнутой линией, толщина которой устанавливается в зависимости от толщины основной линии s. Направление взгляда показывается стрелками. Размеры стрелок и их положение на чертеже видны на рис.  9.

Рис.9

То что находится в секущей плоскости, выделяют штриховкой. Вид ее зависит от графического обозначения материала детали и должен соответствовать ГОСТ 2.306–68. Металлы и твердые сплавы в сечениях обозначают наклонными параллельными линиями штриховки, проведенными под углом 45° к линии контура изображения или к его оси, или к линиям рамки чертежа.

Если линии штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60.°  Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали. Штриховка выполняется тонкими линиями. Расстояние между линиями выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Для учебных чертежей рекомендуется – 2…3 мм(рис.10).

Рис.10

1.3 Простые разрезы

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости разрезы делят на горизонтальные, фронтальные и профильные.

На рис.11 показан горизонтальный разрез. Горизонтальный разрез располагают на месте вида сверху.

Рис.11

Фронтальный разрез выполняют фронтальной плоскостью параллельной фронтальной плоскости проекций. Располагают на месте главного вида (рис. 12).

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения располагаются на одном и  том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими либо другими изображениями, положение секущей плоскости не отмечают и разрез надписью не сопровождают.

Рис.12

Профильный разрез выполняют профильной плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций. Располагают на месте вида слева (рис. 13).

Рис.13

Наклонный разрез – секущая плоскость наклонена к горизонтальной плоскости проекций под некоторым углом (рис. 14). Местный разрез-выполнен секущей плоскостью в отдельном, ограниченном месте.

Рис.14

1.4 Соединение части вида с частью разреза

Допускается соединять часть (половину) вида с частью (половиной) разреза. Вид и разрез могут разделяться штрихпунктирной линией при симметричных фигурах вида и разреза (рис. 15).

Рис.15

Пример. Выполнить соединение половины фронтального разреза с половиной главного вида, соединение половины профильного разреза с половиной вида слева детали, изображенной на рис. 16.

Рис.16

Рис. 17

Фронтальная секущая плоскость проходит по оси симметрии вида сверху и 4 отверстия не попадают в эту плоскость. Для выявления формы этих отверстий выполнен местный разрез на главном виде, ограниченный волнистой линией. Деталь имеет ребра жесткости. Ребра жесткости попадают в секущую плоскость, которая проходит через ось симметрии вида сверху. При этом, при выполнении чертежей существуют условность - ребра жесткости не штрихуют при продольном разрезе (рис. 17).

2.АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

Для построения наглядных изображений предметов применяют аксонометрические проекции.

Аксонометрической проекцией (или, сокращенно, аксонометрией) называют изображение, получаемое в результате параллельного проецирования на некоторую плоскость самого предмета и осей прямоугольной системы координат, к которой отнесен этот предмет. Эту плоскость называют аксонометрической или картинной плоскостью. Если проецирующие лучи направлены под прямым углом к аксонометрической плоскости, то аксонометрическое изображение называют прямоугольным, а под углом, отличным от прямого – косоугольным. На рис. 66 показана аксонометрическая проекция точки и прямоугольная система координат, к которой она отнесена.

Рис.18

s – вектор направления проецирования

.  Oʹxʹ, Oʹyʹ, Oʹzʹ – аксонометрические оси координат.

Точка Аʹ – аксонометрическая проекция точки А.

Точка Аʹ1 – вторичная проекция точки А.

А –точка в пространстве

А1–горизонтальная проекция точки А

П ʹ – аксонометрическая или картинная плоскость

Параллельные проекции отрезков принадлежащих осям координат в общем случае не равны их натуральной величине. Искажение отрезков осей координат на плоскость П' характеризуется коэффициентами искажения – отношением длины проекции отрезка оси координат к его истинной величине.

В соответствии с ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции» рекомендует применять следующие виды аксонометрических проекций: прямоугольные изометрию и диметрию, косоугольные фронтальные изометрию и диметрию и горизонтальную изометрию.

##### 2.1 Прямоугольная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 19. Коэффициент искажения по осям x', y', z' равен 0,82.  Для упрощения изометрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения, т.е. приняв коэффициент искажения равным 1.

Рис. 19

Построение изометрии точки показано на рис. 20.

Рис. 20

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рис. 21).

Большие оси эллипсов расположены под углом 90 к осям y', z', x' соответственно и равны (при коэффициенте искажения – 1) 1,22d, а малые оси – 0,71d, где d – диаметр окружности

Рис. 21

Построение эллипсов в изометрической проекции окружности можно заменить построением овалов. Следует отметить, что очертание любого циркульного овала не совпадает с очертанием эллипса, имеющего такие же оси, хотя и приближается к нему. Один из способов построения овала приведен на рис. 22.

Рис. 22

Для выполнения штриховки в прямоугольной изометрии надо по осям отложить единицу расстояния, например, 1 сантиметр, и соединить эти точки. Направление штриховки показано на рис. 23.

Рис. 23

Пример поэтапного изображения детали в прямоугольной изометрии приведен на рис. 24.

Рис.24

##### 2.2 Прямоугольная диметрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 25. Коэффициент искажения по оси y равен 0,47, а по осям x' и z '– 0,94. Диметрическую проекцию выполняют, как правило, упрощенно с коэффициентом искажения, равным 1, по осям x' и z' и с коэффициентом искажения 0,5 по оси y'.

Рис. 25

Построение прямоугольной диметрии точки показано на рис. 26.

Рис. 26

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рис. 27).

Рис. 27

1 – эллипс, его большая ось расположена под углом 90 к оси y и равна (при коэффициенте искажения – 1) 1,06d, а малая ось – 0,95d, где d – диаметр окружности;

2, 3 – эллипсы, их большие оси расположены под углом 90 к осям  z и x соответственно и равны 1,06d, а малая ось – 0,35d (при коэффициенте искажения – 1).

Штриховка в прямоугольной диметрической проекции показана на рис. 28.

Рис. 28

Пример изображения детали в прямоугольной диметрии приведен на рис. 29.

Рис.29

### 2.3 Косоугольная фронтальная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 30. Допускается применять проекции с углом наклона оси y 30 и 60 градусов. Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x', y', z.'

Рис. 30

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рис. 31).

Рис. Рис. 31

1 – окружность d; 	2, 3 – эллипсы, большая ось расположена под углом 2230 к осям x и z соответственно и равна 1,3d, а малая ось – 0,54d. Направление штриховки в косоугольной фронтальной изометрической проекции показано на рис. 32.

Рис. 32

Пример изображения детали в косоугольной фронтальной изометрии приведен на рис. 33.

Рис.33

Во фронтальной изометрии изображают детали, имеющие малую ширину (глубину) и сложный контур, который можно расположить параллельно фронтальной плоскости проекций, и тем самым обеспечить изображение без искажения.

##### 2.4 Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 34. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси y 30 и 60 градусов. Коэффициент искажения по оси y' равен 0,5, а по осям x', z' – 1.

Рис. 34

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной или профильной плоскости проекций, – в эллипсы (рис. 35).

Рис. 35

1 – окружность d; 2, 3 – эллипсы, большая ось расположена под углом 714 к осям x' и z' соответственно и равна 1,07d, а малая ось – 0,33d. Направление штриховки в косоугольной фронтальной диметрии показано на рис. 36.

Рис. 36

Построение овала 2 по точкам показано на рис. 37.

Рис.37

##### Пример построения детали в косоугольной фронтальной диметрии приведен на рис. 38.

##### Рис. 38

##### Фронтальную диметрию  следует использовать для изображения деталей, имеющих сложный контур в плоскостях, перпендикулярных длине детали, и большую длину. При изображении этот контур детали располагается параллельно фронтальной плоскости проекций, а уменьшение длины детали вдвое в направлении аксонометрической оси у не мешает воспринимать действительные пропорции детали.

##### 2.5 Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 39. Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси y' 45 и 60 градусов, сохраняя угол между осями x и y равным 90 градусов. Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x', y' и  z.'

Рис. 39

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рис. 40).

Рис. 40

1 – эллипс, большая ось расположена под углом 15 к оси z' и равна 1,37d, а малая ось – 0,37d; 2 – окружность d; 3 – эллипс, большая ось расположена под углом 30 к оси z' и равна 1,22d, а малая ось – 0,71d.

Штриховка сечений в косоугольной горизонтальной изометрической проекции показана на рис. 41.

Рис. 41

Пример построения детали в косоугольной горизонтальной изометрии приведен на рис. 42.

Рис. 42

При построении всех видов аксонометрических проекций необходимо соблюдать следующее:

- Любому чертежу в аксонометрии должен предшествовать чертеж, выполненный в ортогональных проекциях;

- Ось Z' всегда выполняется вертикально;

- все измерения (построения) в аксонометрии делаются только параллельно осям;

- все прямые линии, параллельные между собой или параллельные осям, остаются параллельными и в аксонометрии;

- для выяснения внутреннего содержания геометрического тела (если деталь симметрична) необходимо выполнить вырез ¼ тела плоскостями, параллельными плоскостям проекций.

Желательно аксонометрическую проекцию предмета выполнять в том же масштабе, что и ортогональный чертеж этого предмета.

2.6 Пример построения аксонометрических изображений детали с наклонными элементами

Перейдем к более сложным построениям. Рассмотрим способ построения прямоугольной изометрической проекции следующей детали(рис.43)

Рис. 43

Данную деталь можно мысленно расчленить на две простейшие части: вертикальную трапецеидальную призму и горизонтальное основание с призматическим пазом.

Начнем построение с вертикальной трапецеидальной призмы. Очевидно, во фронтальной плоскости проекций необходимо построить изометрическую проекцию трапеции с размерами оснований 60 и 28, а высотой 80, т.к. именно эти отрезки трапеции расположены параллельно осям координат и будут изображаться без искажений, т.е. в натуральную величину.

Для этого:

Проводим две прямые параллельно оси Х на расстоянии 80 и одну прямую параллельно оси Z.

Чтобы получить вершины оснований трапеции, необходимо построить отрезки 28 и 60 мм.

Получается изображение трапеции, с размерами, заданными по чертежу детали (рис.44):

Рис.44

Чтобы получить из трапеции изображение призмы необходимо из углов трапеции провести отрезки длиной 17 параллельно оси Y, а затем последовательно их соединить. В итоге получим вертикальную трапецеидальную призму, т.е. первую часть детали(рис.45).

Рис. 45

Теперь пристраиваем к полученному изображению горизонтальное основание детали.

Проводим прямую параллельно оси Х на расстоянии 23 (см. задание по чертежу детали) (рис.46)

Рис.46

Из полученных точек пересечения проводим отрезки длиной 25 параллельно оси Y, а затем последовательно их соединяем. В итоге получим основание детали. Удалим  невидимые линии . (рис.47).

Рис.47

Затем  по заданным  размерам  строим  призматический паз (рис.48).

Рис.48

Получается окончательное изображение детали (рис.49):

Рис.49

Усложним изображение детали: пусть в вертикальной призме необходимо изобразить отверстие 25 на расстоянии 32 (рис.50):

Рис.50

Расположение осей эллипса и их величина показаны на рис.51

Рис.51

На вертикальной оси и оси , параллельной оси х, откладываем от центра по радиусу окружности(12,5 мм)

Проводим диагонали ромба.

Откладываем оси эллипса.

Рис.52

Отмечаем 8 точек, соединяем их плавной кривой и получаем эллипс. (рис.53)

Рис.53

Удаляем вспомогательные построения и получаем окончательное пространственное изображение детали (рис.54):

Рис.54

Задание 1.

Построение третьего вида по двум заданным с необходимыми разрезами. Построение аксонометрии.

Для этого на заданном чертеже выделяют характерные точки, обозначают их и по правилам проецирования и принадлежности строят их три проекции для каждой точки, а затем в определенной последовательности их соединяют.

Рассмотрим способ построения третьей проекции детали(рис.55)

Рис.55

Всего у детали 10 симметричных точек. Необходимо для каждой точки построить третью проекцию. Рассмотрим способ построения третьей проекции для наиболее характерной точки. (рис.56)

Рис.56

Выбираем точку 1, ей симметричной будет точка 2. На заданном чертеже обозначаем фронтальные и профильные проекции этих точек. Из полученных точек проводим линии проекционной связи до их пересечения на горизонтальной плоскости проекций. Получаем горизонтальные проекции точек 11   и 21.

. Аналогичные построения можно выполнить и для получения требуемых проекции остальных точек. Следует особо отметить, что при построении третьей проекции детали эффективно помогает пространственное изображение детали (см. по красной стрелке).

После удаления вспомогательных построений получаем третью проекцию нашей детали (вид сверху) ( рис.57):

Рис.57

Затем выполняем профильный разрез на месте вида слева для выявления глубины отверстий. Проставляем размеры. Задание выполняют на формате А3.

Рис.58

В табл.1 расположены варианты первого задания.

Таблица 1

Варианты первого задания

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |

Задание 2

Построение третьего вида по двум заданным с необходимыми разрезами.

Дано: Главный вид с невидимыми линиями и вид сверху (рис 59)

Рис.59

- На месте главного вида выполняем соединение половины главного вида и фронтального разреза. Для 4 сквозных отверстий выполняем местный разрез на половине главного вида(рис.60).

Рис.60

- Строим половину вида слева и половину профильного разреза, соединив их штрихпунктирной линией(рис.61)

Рис.61

Если деталь имеет наружное ребро на оси симметрии, то необходимо провести волнистую линию со стороны разреза(рис.62)

Рис.62

Если деталь имеет внутреннее ребро на оси симметрии, то необходимо провести волнистую линию со стороны вида(рис.63).

Рис.63

Многие варианты задания 2 имеют отверстия в цилиндрической части детали. На рис 64 показано как построить проекции линии пересечения двух цилиндров.

Рис. 64

Варианты заданий приведены в таблице.2

Таблица 2 Варианты второго задания заданий

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
| 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 29 | 30 |

библиографический список

1.Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: Учеб. пособие для машиностроит. и приборостроит. техникумов. М.: Выс. шк., 1983, -279с.

2 . Леонова, О. Н. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебное пособие / О. Н. Леонова, В. В. Швецова, В. А. Каляшов ; - Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2022. - 150 с. :  http://ntb.spbgasu.ru/elib/01339/

3. Королев Ю. И., С. Ю. Устюжанина. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения СПб.: Питер, 2011.

4. Григорьев В. Г., В. И. Горячев, Т. П. Кузнецова. Инженерная графика: Серия «Учебники, учебное пособие / Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

5.Плясунов Н. В. Первые шаги в AutoCAD: Учебное пособие, -2-е изд., дополненное. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 842 с.

(В свободном доступе: elib.spbstu.ru )

6. Плясунов Н. В. Задания по  AutoCAD: Учебное пособие,

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 546 с.

7. Плясунов Н. В. Компьютерная графика: Лабораторный практикум для студентов всех специализаций и направлений подготовки  СПб ГУ ГА,– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2022. – 192 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Проекционное черчение | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Виды | 3 |
| 1.2. Разрезы | 9 |
| 1.3 Простые разрезы | 12 |
| 1.4 Соединение части вида с частью разреза | 17 |
| 2.Аксонометрические проекции | 19 |
| ##### 2.1 Прямоугольная изометрическая проекция | 21 |
| ##### 2.2 Прямоугольная диметрическая проекция | 24 |
| ### 2.3 Косоугольная фронтальная изометрическая проекция | 27 |
| ##### 2.5 Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция | 32 |
| 2.6 Пример построения аксонометрических изображений детали с наклонными элементами | 34 |
| Задание 1. Построение третьего вида по двум заданным с необходимыми разрезами. Построение аксонометрии. | 42 |
| Задание 2. Построение третьего вида по двум заданным с необходимыми разрезами. | 50 |
| библиографический список. | 62 |
| Оглавление. | 63 |