Межрегиональный центр переподготовки специалистов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа По дисциплине

«Элементная база телекоммуникационных систем»

ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ АППАРАТУРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Новосибирск, 2024

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные правила и методы  разработки  цифровой аппаратуры телекоммуникационных систем

Вариант определяется по последней цифре пароля.

Варианты приведены в приложении А.

- ЗАДАНИЕ

В задании приведены четыре уравнения (Приложение А). В этих уравнениях Y1, Y2, Y3, Y4 – выходные логические сигналы устройства, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, X7, X8 – входные логические сигналы (их количество в разных вариантах может быть до восьми).

Задание – разработать электрическую схему цифрового устройства, выполняющего эти функции. При этом накладываются дополнительные требования:

 общая потребляемая мощность устройства не должна превышать указанное в задании значение;

 время задержки распространения сигнала по самому длинному пути не должно превышать заданное значение.

- Пояснения к выполнению КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- 1. Разработка функциональной схемы цифрового устройства, выполняющего определенные заданием функции, и оценка параметров устройства:

- 1.1 На основе анализа исходных уравнений задания произвести их упрощение (если это возможно) и преобразование. Цель преобразования – привести уравнения к виду, удобному для реализации.

1.2 Составить формальную функциональную схему устройства и привести список необходимых базовых элементов. Выбор логики  осуществлять с учетом данных, приведенных в задании (Приложение А).

1.3 Выводы о результатах выполненной работы (в частности, можно указать и другие варианты реализации устройства).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Упрощения и преобразования

1.1 Используя основные законы алгебры логики можно упростить исходные уравнения.

1.2 Базовыми элементами являются элементы НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Элементы И, ИЛИ имеют обычно большее время задержки и большую потребляемую мощность. К тому же во многих сериях ИМС выбор элементов И, ИЛИ очень ограничен. Исходные функции лучше реализовать не на базе элементов И, ИЛИ, а на базе элементов    И-НЕ, ИЛИ-НЕ, применяя законы дуальности, а именно:

Х1Х2 = Х1 + Х2  или Х1Х2 = Х1 +Х2

Х1 + Х2 = Х1Х2  или  Х1 +Х2 = Х1  Х2

1.3  При разработке схемы возможно использование не только простейших (базовых) элементов – НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И, ИЛИ, но и более сложных, например, И-ИЛИ, И-ИЛИ-НЕ, «исключающее ИЛИ» (рис.1) и т.д.

Рисунок 1 – Элементы И-ИЛИ (а), И-ИЛИ-НЕ (б), исключающее ИЛИ

(в- без инверсии, г – с инверсией)

1.4  Пример упрощений и преобразований исходных уравнений

У1 = Х1Х2 + Х1Х2Х3Х4               (1)

У2 = Х1Х2Х3 + Х4Х5Х6               (2)

У3 = Х1Х2Х3Х4 + Х1Х2Х3Х4   (3)

- упрощаем уравнения 1, 2,  3 (записать используемое правило: поглощение или склеивание и  полученный результат);

- при упрощении необходимо учитывать, что одновременная инверсия сигналов на входе элемента «исключающее ИЛИ» не изменяет сигнал на выходе. Согласно таблице истинности:        0  0 = 1  1 = 0, 	0  1 = 1  0 = 1. Поэтому Y3 = X1X2  X3X4 = X1X2  X3X4;

- использование же элементов И-НЕ гораздо проще и рациональнее, чем элементов И;

- при составлении электрической схемы следует избегать дублирования. Так, реализованную функцию Y1 = X1∙X2  можно использовать и для получения Y3.

Рисунок 2 –Реализация функции Y3 с использованием элементов И(а) и И-НЕ (б)

2  Выбор  типа  логики  и  конкретных  серий

2.1 Обоснование выбора логики

Для большинства ЦИМС существует общее правило высокое быстродействие (малое время задержки) достигается при большей потребляемой  мощности и наоборот  при малой потребляемой мощности время задержки увеличивается.

Исключение составляет КМДП ИМС, которые по своему схемотехническому решению отличаются исключительно малой потребляемой мощностью  0,01 - 0,1 мВт  в статическом  режиме.

При выборе ИМС не надо стремиться брать самые быстродействующие  схемы  - они,  как правило, дорогие. Оптимальным  считается  выбор,  когда  время  задержки  сигнала  составляет  50 -100   от  заданного.

2.2 Выбор конкретной серии

В одном корпусе обычно содержится не один, а несколько базовых элементов (26) . Для рационального использования ИМС можно предложить следующее:

использовать, например, лишние трехвходовые элементы как двухвходовые или даже одновходовые (рис. 3,а, б).

а                                                  б

Рисунок 3 – Варианты использования многовходовых ИМС

В описании ЛЭ указано, что в его схеме может содержаться сдвоенные и более  логических элемента, например, два  логических элемента 4 И-НЕ, показанных на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример сдвоенных логических элементов 4И-НЕ

При разработке схемы возможно использовать только один логический элемент 4И-НЕ, второй логический элемент оставить не подключенным.

  - Разработка итоговой функциональной схемы

При разработке схемы включаются  избыточные логические элементы, которые не участвуют в операции остаются пустыми.

В задании (приложение А) указаны параметры (задержка распространения сигнала, потребляемая мощность и т.д.) на разработанную схему. Необходимо расписать используемые ЛЭ следующим образом с указанием значений параметров в соответствии с приведенным заданием:

Например, необходимо:

- Два логических элемента «3И»;

- 10 логических элементов «ИЛИ-НЕ»;

- 1 логический элемент «исключающее ИЛИ»;

- 2 логических элемента «2И»

- 1 логический элемент «2И-НЕ»

Три логических элемента «3И»:

КР1564ЛИ3 EПИТ.=5В

IПОТ.СР.=5мкА;РПОТР.=EПИТ.⋅IПОТР.СР.=25мкВт;tЗД.Р.10=22нс;tЗД.Р.01=22нс;tЗД.Р.СР=22нсIВЫХ.0=5.2мА;IВЫХ.1=−0.2мА;

Шесть логических элементов «НЕ»:

КР1564ЛН2 EПИТ.=5В

IПОТ.СР.=5мкА;РПОТР.=EПИТ.⋅IПОТР.СР.=25мкВт;tЗД.Р.10=18нс;tЗД.Р.01=18нс;tЗД.Р.СР=18нсIВЫХ.0=24мА;IВЫХ.1=−24мА;

Четыре логических элемента «2И»:

КР1554ЛИ1 EПИТ.=5В

IПОТ.СР.=4мкА;РПОТР.=EПИТ.⋅IПОТР.СР.=20мкВт;tЗД.Р.10=7нс;tЗД.Р.01=7.5нс;tЗД.Р.СР=7.25нсIВЫХ.0=24мА;IВЫХ.1=−24мА;

Четыре логических элемента «исключающее ИЛИ»:

КР1554ЛП5 EПИТ.=5В

IПОТ.СР.=8мкА;РПОТР.=EПИТ.⋅IПОТР.СР.=40мкВт;tЗД.Р.10=13.5нс;tЗД.Р.01=13.5нс;tЗД.Р.СР=13.5нсIВЫХ.0=24мА;IВЫХ.1=−24мА;

Определить общую сумму потребляемой мощности, задержки сигнала  всех используемых ЛЭ и сравнить с заданными параметрами. Рассчитанные значения должны быть меньше заданных.

На основе проведенного анализа представить функциональную схему. Пример функциональной схемы приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример функциональной схемы

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

И УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КМДП ЦИМС

| ЛЭ | Функциональное назначение | № табл. |
| --- | --- | --- |
| ЛН1 | Два логических элементов НЕ | 1 |
| ЛН1 | Два логических элементов НЕ (КР1554, 1564) | 1 |
| ЛН2 | Два логических элементов НЕ (К561, 564). | 2 |
| ЛН2 | Шесть логических элементов НЕ (КР1564). | 3 |
| ЛН3 | Два логических элементов НЕ (К561). | 2 |
| ЛА1 | Два логических элемента 4И-НЕ ( КР1554, 1564). | 4 |
| ЛА2 | Логический элемент 8И-НЕ (1564). | 4 |
| ЛА3 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (1554, 1564) | 4 |
| ЛА4 | Три логических элемента 3И-НЕ (КР1554, 1564) | 5 |
| ЛА7 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (К561, 564). | 5 |
| ЛА7 | Два логических элемента 4И-НЕ (1564). | 3 |
| ЛА8 | Два логических элемента 4И-НЕ (К561, 564). | 17 |
| ЛА9 | Три логических элемента 3И-НЕ (К561, 564, КР1561). | 17 |
| ЛА9 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (1564). | 3 |
| ЛА10 | Два логических элемента 2И-НЕ (564, К1561). | 7 |
| ЛИ1 | Четыре логических элемента 2И (КР1554, 1564). | 7 |
| ЛИ2 | Четыре логических элемента 2И (КР1561). | 7 |
| ЛИ2 | Четыре логических элемента 2И (1564). | 3 |
| ЛИ3 | Три логических элемента 3И (К1564). | 6 |
| ЛИ6 | Два логических элемента 4И (КР1554) | 6 |
| ЛЕ1 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ ( КР1554, 1564). | 7 |
| ЛЕ4 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ (КР1554, 1564). | 7 |
| ЛЕ5 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (К561, 564, КР1561). | 8 |
| ЛЕ6 | Два логических элемента 4ИЛИ -НЕ (К561, 564, КР1561). | 9 |
| ЛЕ9 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ (КР1564). | 10 |
| ЛЕ10 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ (К561, 564, КР1561). | 11 |
| ЛЛ1 | Четыре логических элемента 2ИЛИ (КР1554, 1564) | 12 |
| ЛП2 | Два элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (К561, 564) | 12 |
| ЛП5 | Два элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (КР1554, 1564) | 13 |
| ЛР9 | Логический элемент 2И-4ИЛИ-НЕ (КР531). | 16 |
| ЛР-13 | Логический элемент 2И-4ИЛИ-НЕ (К555, КР1533) | 16 |
| ЛП-17 | Два логических элемента 2И - НЕ (К155). | 14 |

ПАРАМЕТРЫ КМДП ЦИМС

Таблица 1

| Параметры | К561ЛН1 | 564ЛН1 | КР1554ЛН1 | 1564ЛН1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 5 | 5 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 6 | 4 | 5 |
| I0ВЫХ, мА  | 4 | 3,2 | 24 | 5,2 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,2 | -0,35 | -24 | -0,5 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 1 | 0,32 | 0,4 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 9 | 4,36 | 4,2 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 65 | 310 | 6,5 | 18 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 70 | 350 | 7 | 18 |

Таблица 2

| Параметры | К561ЛН2 | 564ЛН2 | К561ЛН3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 5 | 6 |
| I0ВЫХ, мА  | 6,6 | 5,6 | 12 |
| I1ВЫХ, мА  | -1 | -0,9 | -4,8 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 2,9 | 0,5 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 7,2 | 9,5 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 50 | 70 | 105 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 115 | 130 | 105 |

Таблица 3

| Параметры | КР1564ЛН2 | КР1564ЛА7 | КР1564ЛА9 | КР1564ЛИ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IПОТР СР, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I0ВЫХ, мА  | 5,2 | 6,6 | 8 | 5,2 |
| I1ВЫХ, мА  | 4 | 5 | 5 | 4 |
| U0ВЫХ, B  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| U1ВЫХ, B  | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 18 | 18 | 18 | 18 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 4

| Параметры | 1554ЛА1 | 1564ЛА1 | 1564ЛА2 | 1554ЛА3 | 1564ЛА3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IПОТР. СР. , мкА | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 5,2 | 4 | 24 | 4 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -0,5 | -0,4 | -24 | -0,4 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,32 | 0,4 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,5 | 4,5 | 4,36 | 4,5 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 6 | 18 | 30 | 6,5 | 18 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 7 | 18 | 30 | 8 | 18 |

Таблица5

| Параметры | 1554ЛА4 | 1564ЛА4 | К561ЛА7 | 564ЛА7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 4 | 4 | 15 | 6 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 4 | 1,1 | 0,55 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -0,4 | -1,1 | -0,45 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,4 | 2,9 | 2,9 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,2 | 7,2 | 7,2 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 6 | 20 | 110 | 110 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 7 | 20 | 110 | 110 |

Таблица 6

| Параметры | 1564ЛИ3 | КР1554ЛИ6 | КР1554ЛИ9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 4 | 4 |
| I0ВЫХ, мА  | 5,2 | 24 | 24 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,5 | -24 | -24 |
| U0ВЫХ, B  | 0,4 | 0,32 | 0,32 |
| U1ВЫХ, B  | 4,2 | 4,36 | 4,36 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 22 | 7,5 | 6,5 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 22 | 8,5 | 7 |

Таблица 7

| Параметры | КР1554ЛЕ1 | 1564ЛЕ1 | КР1554ЛЕ4 | 1564ЛЕ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IПОТР. СР. , мкА | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 5,2 | 24 | 5,2 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -0,5 | -24 | -0,5 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,4 | 0,32 | 0,4 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,2 | 4,36 | 4,2 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 6,5 | 17 | 8,5 | 16 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 6 | 17 | 9,5 | 16 |

Таблица 8

| Параметры | К561ЛЕ5 | 564ЛЕ5 | КР1561ЛЕ5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 6 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 0,6 | 0,65 | 0,9 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,25 | -0,35 | -0,9 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 2,9 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 7,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 115 | 105 | 120 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 130 | 120 | 120 |

Таблица 9

| Параметры | К561ЛЕ6 | 564ЛЕ6 | КР1561ЛЕ6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 6 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 0,6 | 0,65 | 0,9 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,25 | -0,35 | -0,9 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 2,9 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 7,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 115 | 105 | 90 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 130 | 130 | 90 |

Таблица 10

| Параметры | КР1554АП3 | КР1554АП4 | КР1554АП5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 |
| IПОТР. СР. , мкА | 8 | 8 | 8 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 24 | 24 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -24 | -24 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 6 | 7 | 7 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 6,5 | 7 | 7 |

Таблица 11

| Параметры | К561ЛЕ10 | 564ЛЕ10 | КР1561ЛЕ10 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 5 | 6 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 0,6 | 0,65 | 0,9 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,25 | -0,35 | -0,9 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 2,9 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 7,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 125 | 140 | 90 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 145 | 150 | 90 |

Таблица 12

| Параметры | КР1554ЛЛ1 | 1564ЛЛ1 | К561ЛП2 | 564ЛП2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 4 | 5 | 10 | 6 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 5,2 | 0,6 | 0,9 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -0,5 | -0,32 | -0,45 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,4 | 2,9 | 2,9 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,2 | 7,2 | 7,2 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 7 | 17 | 225 | 195 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 7,5 | 17 | 225 | 195 |

Таблица 13

| Параметры | КР1554ЛП5 | 1564ЛП5 | 1564ЛП11 | КР1561ЛП14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 5 | 5 | 5 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 8 | 5 | 5 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 24 | 5,2 | 5,2 | 0,36 |
| I1ВЫХ, мА  | -24 | -0,5 | -0,5 | -0,36 |
| U0ВЫХ, B  | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 4,36 | 4,2 | 4,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 13,5 | 18 | 18 | 130 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 13,5 | 18 | 18 | 130 |

Таблица 14

| Параметры | КР1533ЛП3 | К155ЛП4 | К155ЛП7 | К155ЛП9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I0ПОТР. , мА  | 7 | 41 | 11 | 41 |
| I1ПОТР. , мА  | 7 | 25 | 4 | 25 |
| I0ВХ, мА  | -0,6 | -1,6 | -3,2 | -1,6 |
| I1ВХ, мА  | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
| I0ВЫХ, мА  | 4 | 40 | 100 | 40 |
| I1ВЫХ, мА  | -0,4 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
| U0ВЫХ, B  | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| U1ВЫХ, B  | 2,5 | 15 | 2,4 | 30 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 30 | 30 | 80 | 30 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 27 | 10 | 120 | 10 |

Таблица 15

| Параметры | 564ЛА10 | КР1561ЛА10 | КР1554ЛИ1 | 1564ЛИ1 | КР1561ЛИ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 38 | 14 | 24 | 5,2 | 0,42 |
| I1ВЫХ, мА  |  | -0,6 | -24 | -0,5 | -0,42 |
| U0ВЫХ, B  | 1 | 1 | 0,32 | 0,4 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 10 | 10 | 4,36 | 4,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 130 | 90 | 7 | 24 | 120 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 170 | 120 | 7,5 | 15 | 100 |

Таблица 16

| Параметры | КР531ЛР9 | КР531ЛР10 | К555ЛР13 | КР1533ЛР13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I0ПОТР. , мА  | 16 | 16 | 2 | 1,6 |
| I1ПОТР. , мА  | 12 | 11 | 1,6 | 1,25 |
| I0ВХ, мА  | -2 | -2 | -0,4 | -0,2 |
| I1ВХ, мА  | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| I0ВЫХ, мА  | 20 | 20 | 8 | 8 |
| I1ВЫХ, мА  | -1 | -0,25 | -0,4 | -0,1 |
| U0ВЫХ, B  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| U1ВЫХ, B  | 2,7 | 5 | 2,7 | 2,5 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 5,5 | 8,5 | 20 | 20 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 5,5 | 7,5 | 20 | 20 |

Таблица 17

| Параметры | К561ЛА8 | 564ЛА8 | К561ЛА9 | 564ЛА9 | К1561ЛА9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕПИТ, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IПОТР. СР. , мкА | 15 | 6 | 5 | 6 | 15 |
| I0ВЫХ, мА  | 1,1 | 0,55 | 0,48 | 0,4 | 0,36 |
| I1ВЫХ, мА  | -1,1 | -0,22 | -0,24 | -0,35 | -0,36 |
| U0ВЫХ, B  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1 |
| U1ВЫХ, B  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 9 |
| t1,0ЗД Р, нс  | 110 | 110 | 125 | 120 | 120 |
| t0,1ЗД Р, нс  | 160 | 160 | 125 | 120 | 120 |

Приложение А

| Вариант | ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Y1=X1⋅X5⋅X6+Х1⋅Х5⋅Х6+Х2Y2=X1⋅X2⋅X3⋅Х4Y3=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6 | Рпотр < 50 мВт | t0,1ЗД Р < 200 нс |
| 1 | Y1=X1⋅X2⋅X3+Х1⋅Х2⋅Х3+Х4⋅Х5Y2=X1⋅X2⋅X3⋅X4⋅X5⋅X6Y3=X1⋅X2⋅X3⋅X4⋅X5⋅Х6 | IПОТР. СР. < 200 мА | t1,0ЗД Р < 60 нс |
| 2 | Y1=X1⋅X2+Х1⋅Х2⋅X3⋅Х4+Х5⋅Х6Y2=X1⋅X2⋅X3+Х1⋅Х2⋅Х3⋅X4⋅X5⋅X6Y3=Х1⋅Х2⋅Х3⋅Х4+Х1⋅Х2⋅Х3⋅Х4 | IПОТР. СР. < 100 мА | t1,0ЗД Р < 60 нс |
| 3 | Y1=X1+X2+X3+X4+X5+X6Y2=X1⋅X2⋅(X3+X4)Y3=X1⋅X2⋅X3⋅X4⋅X5⋅X6 | Рпотр < 5 мВт | t0,1ЗД Р < 100 нс |
| 4 | Y1=(Х1+Х2)⋅Х3⋅Х4+(Х1+Х2)⋅Х3⋅Х4Y2=X1⋅X2+X1⋅X2⋅X3⋅X4Y3=X1+X2+X3+X4+X5+X6 | IПОТР. СР. < 60 мкА | t1,0ЗД Р < 120 нс |
| 5 | Y1=X1+X2+X3+X4+X5+X6Y2=X1⋅X2⋅(X3+X4)+X1⋅X2Y3=Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6 | Рпотр < 10 мВт | t0,1ЗД Р < 80 нс |
| 6 | Y1=Х1⋅Х2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅Х4Y2=X1⋅X5⋅X6+X1⋅X5⋅X6Y3=Х1⋅Х2⋅Х3⋅Х4+Х5⋅Х6 | Рпотр < 15 мВт | t0,1ЗД Р < 100 нс |
| 7 | Y1=X1+X2+X3+X4+X5+X6Y2=X1⋅X2⋅(X3+X4)+X1⋅X2⋅(X3+X4)Y3=X1⋅X2⋅X3⋅X4⋅X5⋅X6 | Рпотр < 10 мВт | t0,1ЗД Р < 80 нс |
| 8 | Y1=X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅Х4+Х5⋅Х6Y2=X1⋅X5⋅X6+X1⋅X5⋅X6Y3=Х1⋅Х2⋅Х3⋅Х4+Х1⋅Х2⋅Х3⋅Х4 | Рпотр < 50 мВт | t0,1ЗД Р < 80 нс |
| 9 | Y1=X4⋅X5⋅X6+X1⋅X2⋅X3Y2=X4⋅X5⋅X6⋅X1⋅X2⋅X3Y3=X1+X2+X3+X4+X5 | Рпотр < 5 мВт | t0,1ЗД Р < 100 нс |