Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Нижнетагильский машиностроительный техникум

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМ и ВР

_____________________Е. В. Гильдерман

«_______» _____________________ 2025 г

Методические рекомендации

и домашняя контрольная работа

для студентов заочной формы обучения

по дисциплине

ОП13 Элементы гидравлических и пневматических систем

по специальности  СПО

15.02.16   Технология машиностроения

базовой подготовки

Нижний Тагил,

2025

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 14 июня 2022 г № 444 укрупнённой группы подготовки 15.00.00 Машиностроение

| Организация разработчик: | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России В.Н. Ельцина» Нижнетагильский технологический институт (филиал) Нижнетагильский машиностроительный техникум |
| --- | --- |

| Разработчик: | преподаватель НТМТ Тимофеева Елена Владимировна |
| --- | --- |

Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании цикловой комиссии

| Протокол № ___________ «____» _________ 2025 г. | Председатель ЦК Елисеев А.В. |
| --- | --- |

  - Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| - Пояснительная записка | 5 |
| 1.1 Результаты освоения дисциплины. | 5 |
| 1.2 Основные понятия, необходимые для выполнения ДКР | 6 |
| 1.3 Содержание учебной дисциплины | 6 |
| - Задания для домашней контрольной работы 2.1 Критерии оценки | 7 19 |
| - Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Приложение А Приложение Б Приложение В | 20 21 22 23 |

Введение

Цель методических рекомендаций - помочь студентам освоить курс дисциплины «ОП13 Элементы гидравлических и пневматических систем».

В методических указаниях приведена ссылка на литературу, без изучения которой нельзя выполнить домашнюю контрольную работу (ДКР). В методических указаниях приведены примеры решения типовых заданий. Приведен список учебно-методической и нормативно-правовой литературы, необходимой для успешного выполнения ДКР и освоения учебной программы.

Студентам предлагается для выполнения ДКР. Кроме того, для самостоятельного изучения выдаются темы, включенные в дифференцированный зачет.

1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.16 Технология машиностроения.

Учебная дисциплина «Элементы гидравлических и пневматических систем принадлежит к вариативной части общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Учебная дисциплина «Элементы гидравлических и пневматических систем» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.1 Результаты освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Элементы гидравлических и пневматических систем формируются элементы следующих общих и профессиональных компетенций обучающегося, а также личностных результатов реализации программы воспитания.

Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования |
| ПК 4.2 | Организовывать работы по устранению неполадок, отказов |
| ПК 4.3 | Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования |
| ПК 4.4 | Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке |
| ПК 4.5 | Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| уметь | осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, электрических систем и систем управления; читать схемы, чертежи, технологическую документацию; проверять соответствие рабочих характеристик узлов, агрегатов и электронных модулей гидравлических и пневматических устройств и систем с применением измерительных приборов требованиям, указанным в эксплуатационной документации; выявлять вышедшие из строя составные части гидравлических и пневматических устройств и систем; производить разборку и сборку гидравлических, пневматических, электромеханических устройств гидравлических и пневматических систем; составлять план действия; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
| --- | --- |
| знать | принципы построения узлов и агрегатов гидравлических и пневматических устройств и систем, их состав и конструктивные особенности; принципы функционирования узлов, агрегатов и электронных модулей гидравлических и пневматических устройств и систем; виды и признаки внешних дефектов модулей и узлов гидравлических и пневматических устройств и систем; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств; правила оформления документов и построения устных сообщений; лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |

1.2 Основные понятия, необходимые для выполнения ДКР

Методические рекомендации содержат общие указания к изучению дисциплины «ОП13 Элементы гидравлических и пневматических систем» на заочном отделении, пояснения к выполнению контрольной работы, примеры решения основных типов задач, список заданий для контрольной работы, разделенных на одиннадцать вариантов, критерии оценки контрольной работы, список основной и дополнительной литературы и приложения.

Перед началом самостоятельного изучения предмета, следует подобрать литературу (список рекомендуемой литературы имеется в данном издании). Материал, изучаемый по учебнику, необходимо конспектировать в тетради, основные определения подчеркивать, а формулы обводить. Гидравлические схемы вычерчивать в условных обозначениях, соответствующих ГОСТам. Особое внимание должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров.

Начиная изучать материал какого-либо параграфа необходимо прочитать весь параграф, не задерживаясь на трудном материале. При повторном чтении следует обдумывать смысл каждой фразы, а вывод формул, определения физических величин, их единицы и формулировки законов записывать в тетрадь. Изучение закончить повторением материала, приводя примеры и объясняя их. Материал можно считать усвоенным, если при его повторении не возникает необходимость заглянуть в книгу или конспект.

Если при изучении теоретического материала учащийся встречает затруднения, которые он не может устранить самостоятельно, повторно изучая основную и дополнительную литературу, необходимо обратиться к преподавателю для получения устной или письменной консультации. Для проверки усвоения материала в конце каждой темы приведены вопросы для самопроверки.

1.3 Содержание учебной дисциплины

Все необходимые сведения для изучения учебной дисциплины приведены в учебнике Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник для СПО/А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев. – М.: Высшая школа, 2006.

Учебник можно взять в библиотеке НТМТ или в электронном виде он выложен в папку задания студентов.

2. Задания для контрольной работы

Для получения аттестации по дисциплине «ОП13 Элементы гидравлических и пневматических систем»» необходимо выполнить домашнюю контрольную работу и сдать дифференцированный зачет.

Методические указания для выполнения ДКР:

- ДКР состоит из 7 заданий. Количество вариантов — 11.

- Номер варианта выбирается по номеру студента в журнале.

- Объем ответов на теоретические вопросы не более 2 листов.

- Текст заданий ДКР необходимо переписать.

- Обязательно написание всех формул с последующей расшифровкой букв и символов.

- Обязательно проставляются единицы измерения.

- Обязательно пояснение всех выполняемых действий (например, рассчитываем объем поршневой полости и т.д.)

- Решение задачи завершается выводом или выделенным ответом.

- Сокращения слов не допускаются.

- Работа выполняется в тетради только вручную.

- На проверку ДКР сдается не позднее двух недель до начала сессии. В случае возврата преподавателем выполненной ДКР, ошибки исправляются в этой же тетради, первый отзыв должен быть приложен к работе.

Контрольная работа засчитывается, если соблюдены все требования и задания выполнены верно.

Желаем Вам успехов в самостоятельном изучении материала

и решении предложенных задач!

Контрольная работа

Вариант 1

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы пластинчатого насоса.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 574. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

  - Каковы основные функции смазочных материалов?

  - Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

  - По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

  - Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

  - Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 2

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы аксиально - поршневого насоса.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 14. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию пневматических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 3

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы радиально - поршневого насоса.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 573. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 4

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы аккумулятора гидравлического.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 24. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию пневматических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 5

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы компрессора пневматического.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 34. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 6

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы теплообменника для гидросистем.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 44. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию пневматических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 7

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы  влагоотделителя для пневмосистем.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 134. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 8

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы  ресивера для пневмосистем.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 143. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию пневматических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 9

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы делителя  потока для гидросистем.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 54. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 10

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы маслораспылителя.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 74. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию пневматических систем (не мене пяти видов работ).

Вариант 11

Задание №1

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

Опишите назначение, конструкцию и принцип работы пневматического редукционного клапана.

Задание №2

Начертите схему подготовки сжатого воздуха. Подпишите каждый элемент. Кратко опишите функцию каждого элемента схемы.

Задание №3

Начертите условное обозначение гидрораспределителя схемы 184. Напишите подробно описание его обозначения.

Задание №4

4.1 Начертить общий вил гидроцилиндра, подписать его основные части и обозначить основные параметры.

4.2 Определить скорости прямого (выдвижение штока)  и обратного хода (задвижение штока)  гидроцилиндра, при использовании шестеренного насоса.

4.3 Оформить решение задачи в соответствии с заданным вариантом, приведенном в   Приложении А.

В работе привести все необходимые формулы:

4.3.1 Рассчитать объем поршневой полости, объем штоковой полости.

4.3.2 Рассчитать время прямого и время обратного хода.

4.3.3 Рассчитать скорости прямого и обратного хода

В ответе указать скорости прямого и обратного хода гидроцилиндра в см/с.

Задание №5

5.1 Опираясь на последовательность расчетов, приведенных в Приложении Б, определить параметры заданной гидравлической станции в соответствии с данными для своего варианта, приведенными в Приложении В.

5.2 В работе привести все необходимые формулы и расчеты.

В ответе указать

- необходимое давление в системе, МПа

- тип выбранного насоса

- мощность привода для насоса, кВт

- объем бака, л (округлить до десятков литров)

Задание №6

Максимально точно отвечайте на поставленный вопрос, при необходимости иллюстрируя ответ.

6.1 Каковы основные функции смазочных материалов?

6.2 Опишите основные свойства, достоинства и недостатки жидких, твердых и пластичных смазок.

6.3 По каким критериям осуществляется выбор смазочного материала?

6.4 Что такое СОЖ? Какими способами осуществляется подача СОЖ в зону резания?

6.5 Какие режимы смазывания существуют, какими параметрами они характеризуются?

Задание № 7

Опишите основные виды работ по техобслуживанию гидравлических систем (не мене пяти видов работ).

2.1 Критерии оценки.

«5» (отлично):

- Все задания решены верно;

- Есть краткие пояснения решения;

- Правильное и аккуратное оформление заданий и изображение рисунков.

«4» (хорошо):

- Все задания решены верно, но с недочетами (нет единиц измерения, неаккуратное оформление, отсутствуют подстановки цифр в формулы, нет пояснений);

- Все задания решены,  верно (без недочетов) выполнено не менее 80	% заданий ДКР.

«3» (удовлетворительно):

- Все задания решены верно, но с недочетами (ошибки в расчетах и формулах, нет схем, пояснений, нет законченного решения заданий);

- Все задания решены,  верно (без недочетов) выполнено не менее 60	% заданий ДКР.

«2» (неудовлетворительно):

- Решены верно менее 60% заданий;

- В задачах используются неправильные или несоответствующие формулы;

- Отсутствует понимание заданий и схем.

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная

- Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: учебник для СПО/А.В. Лепешкин,  А.А. Михайлин; Под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – М.: Академия, 2004. – 336с., 2005.

- Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник для СПО/А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев. – М.: Высшая школа, 2006.

Дополнительная

- Газета «Российская газета»

- Газета «Областная газета»

Электронные -ресурсы

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window/ edu.ru.

Приложение А

Данные для расчета динамических процессов при использовании                            гидроцилиндра и шестеренного насоса

| Вариант | Диаметр поршня D,мм | Диаметр штока d, мм | Ход штока h, см | Расход шестеренного насоса Q, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 100 | 80 | 0,06 |
| 2 | 700 | 90 | 90 | 0,09 |
| 3 | 400 | 150 | 130 | 0,05 |
| 4 | 600 | 70 | 25 | 0,012 |
| 5 | 300 | 180 | 200 | 0,03 |
| 6 | 400 | 230 | 40 | 0,006 |
| 7 | 700 | 250 | 90 | 0,04 |
| 8 | 400 | 120 | 100 | 0,04 |
| 9 | 600 | 60 | 100 | 0,006 |
| 10 | 300 | 110 | 80 | 0,007 |
| 11 | 400 | 250 | 90 | 0,02 |

Приложение Б

Определение параметров гидравлических станций

Порядок вычисления:

- Прессование выполняется при выдвижении штока. Значит надо подавать жидкость в поршневую полость.

Площадь поршневой полости цилиндра, м2:

S= (π × D²)/4, где

D - диаметр гидроцилиндра, м

- Рабочее давление, Па:

p = F / S, где

F - Усилие пресса, Н

Выразить давление в МПа

- По рассчитанному давлению выбрать тип подходящего объемного насоса

- Требуемый расход, м3/мин

Q = S × v, где

S - Площадь поршневой полости цилиндра, м2

v -  Требуемая скорость перемещения, м/мин

Выразить расход в л/ мин

- Мощность привода, Вт:

P = (Q × p) /  η нас , где

Q - Требуемый расход, м3/с

P - Рабочее давление, Па

Округлить и выразить мощность в  кВт

- Объем бака:

V бака = Кз × Q , где

Q - Требуемый расход, л/мин

Кз – коэффициент запаса, выбирается в зависимости от интенсивности работы системы и условий эксплуатации (2-4)

2 – редкое включение, 3 – среднее , 4 - частое

Приложение В

Данные для расчета параметров гидравлических станций

| Вариант | Усилие пресса, кН | Диаметр гидроцилиндра, мм | Требуемая скорость перемещения, м/мин | кпд | Режим работы: периодический, циклов в час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 200 | 0,05 | 0,9 | среднее |
| 2 | 100 | 50 | 0,5 | 0,9 | частое |
| 3 | 50 | 70 | 1,25 | 0,9 | редкое |
| 4 | 50 | 70 | 0,05 | 0,9 | редкое |
| 5 | 800 | 110 | 0,03 | 0,9 | частое |
| 6 | 350 | 115 | 0,1 | 0,9 | среднее |
| 7 | 60 | 40 | 0,1 | 0,9 | среднее |
| 8 | 100 | 50 | 0,5 | 0,9 | частое |
| 9 | 300 | 63 | 0,1 | 0,9 | редкое |
| 10 | 260 | 80 | 0,05 | 0,9 | редкое |
| 11 | 440 | 80 | 0,15 | 0,9 | частое |