Задание на курсовую работу

«Проект мультисервисной сети доступа»

Спроектировать мультисервисную сеть доступа (PON-сеть). Для этого необходимо выполнить следующие этапы:

- Выбрать на карте того населенного пункта, где Вы проживаете, 3 или 4 многоэтажных дома (этажность – от двух этажей).

- Привести характеристику участка проектирования (количество домов, этажность, количество подъездов, число квартир на площадке и общее число квартир).

- На первом этапе предусмотреть охват услугами 70% от общего числа квартир.

- Рассчитать пропускную способность выбранного участка проектирования.

- Используя интернет-источники, выбрать активное оборудование (OLT и ONT) отечественных производителей, привести их характеристики.

- Выбрать пассивное оборудование (магистральный кабель, распределительный кабель, сплиттеры, муфты, оптические кроссы, оптические патчкорды или дроп-кабели).

- Производителя оптических кабелей выбрать согласно варианта в таблице 1. Номер варианта соответствует последней цифре Вашего пароля для входа в систему.

- Рассчитать бюджет оптической мощности, исходя из характеристик активного оборудования и пассивного.

- Разработать схему прокладки распределительного кабеля по подъезду.

- Разработать и привести схему организации связи.

* Схему построения сети взять двухкаскадную.

** В качестве провайдера выбрать ПАО «Ростелеком».

*** Типы каскадов выбрать согласно политике ПАО «Ростелеком»: если число квартир на площадке до 4, то взять каскады 1:16 (первый каскад) + 1:4 (второй каскад).

Если число квартир на площадке больше 4, то взять каскады 1:8 (первый каскад) + 1:8 (второй каскад).

Таблица 1

| № варианта | Производитель кабелей |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Еврокабель-1» Россия, Московская область г.Щёлково | «Еврокабель-1» |
|  | ООО «Инкаб» Россия, г. Пермь | «Инкаб» |
|  | «Интегра-Кабель» Россия, г. Москва | «Интегра Кабель» |
|  | ЗАО «ОКС 01» Россия г. Санкт-Петербург | «ОКС 01» |
|  | ООО «Оптен-Кабель» Россия, Ленинградская область, Всеволожский район | «Оптен» |
|  | ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» Россия, г.Воронеж | «Связьстрой-1» |
|  | ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания» | «СОКК» |
|  | ООО «Сарансккабель-Оптика» Р. Мордовия г. Саранск | «СарКо» |
|  | ЗАО «Трансвок» Россия Калужская обл. | «Трансвок» |
|  | ЗАО «Электропровод» Россия Московская область, г. Подольск | «Электропровод» |