Домашнее задание №5

«Колебания и устойчивость прямоугольной пластины»

Для прямоугольной шарнирно опертой по всем краям пластины:

- Аналитически определить:

- Первые 4 частоты собственных колебаний и формы, соответствующие им;

- Критическое напряжение потери устойчивости при сжатии в осевом направлении вдоль наибольшей стороны;

- Численно повторить аналитические расчеты. Использовать конечный элемент типа shell (оболочечный);

- Сравнить результаты

| Номер варианта | Меньшая сторона b, мм | Большая сторона a, мм | Толщина h, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 390 | 610 | 2 |
| 2 | 250 | 880 | 2 |
| 3 | 370 | 510 | 6 |
| 4 | 320 | 510 | 2 |
| 5 | 360 | 760 | 7 |
| 6 | 380 | 900 | 7 |
| 7 | 280 | 540 | 3 |
| 8 | 210 | 870 | 6 |
| 9 | 490 | 880 | 7 |
| 10 | 340 | 510 | 2 |
| 11 | 250 | 540 | 3 |
| 12 | 440 | 950 | 7 |
| 13 | 500 | 670 | 5 |
| 14 | 350 | 570 | 2 |
| 15 | 460 | 530 | 5 |
| 16 | 410 | 970 | 6 |
| 17 | 340 | 550 | 5 |
| 18 | 310 | 950 | 7 |
| 19 | 360 | 950 | 3 |
| 20 | 440 | 680 | 6 |
| 21 | 380 | 850 | 7 |
| 22 | 230 | 850 | 2 |
| 23 | 270 | 700 | 2 |
| 24 | 340 | 450 | 6 |
| 25 | 210 | 800 | 2 |
| 26 | 260 | 720 | 7 |
| 27 | 310 | 510 | 7 |
| 28 | 480 | 690 | 3 |
| 29 | 370 | 380 | 6 |
| 30 | 190 | 900 | 5 |

Аналитическое решение

- Колебания прямоугольной пластины

Собственные частоты колебаний прямоугольной пластины вычисляются по формуле:

f=π2m2a2+n2b2Dρh, где

a, b-стороны пластины,

D-цилиндрическая жесткость см.ЛР №3,

ρ-плотность материала, h-толщина пластины,

n и m-независимые целые числа

Первая собственная частота соответствует n=m=1:

f1=π2a2+b2a2b2Dρh

При других комбинациях n и m будут получатся другие собственные частоты.

- Устойчивость от сжатия вдоль наибольшей стороны прямоугольной пластины

Для пластины с конечным отношением сторон при осевом сжатии вдоль наибольшей стороны справедлива формула для определения первого критического напряжения сжатия:

σкр=Kπ2Db2h, где

b-меньшая сторона, D-цилиндрическая жесткость,

K-коэффициент, зависящий от отношения сторон см. таблицу ниже

Линейное давление потери устойчивости определяется следующим образом:

pкр=σкрh,Нм

| a/b | K |
| --- | --- |
| 0.2 | 27 |
| 0.3 | 13.2 |
| 0.4 | 8.41 |
| 0.5 | 5.25 |
| 0.6 | 5.14 |
| 0.7 | 4.53 |
| 0.8 | 4.2 |
| 0.9 | 4.04 |
| 1 | 4 |
| 1.1 | 4.04 |
| 1.2 | 4.13 |
| 1.3 | 4.28 |
| 1.4 | 4.47 |
| 1.5 | 4.34 |
| 1.6 | 4.2 |
| 1.7 | 4.08 |
| 1.8 | 4.05 |
| 1.9 | 4.01 |
| 2 и больше | 4 |

Если отношение сторон принимает промежуточное значение, коэффициент следует определить методом линейной интерполяции.