МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» Высшая школа «Промышленное и гражданское строительство» Теплотехнический расчет, акустический расчет расчет естественного освещения здания индивидуального жилищного строительства Отчет по заданию для самостоятельной работы по дисциплине «Строительная физика» СР.111222333 ПЗ Выполнил студент ИАСиД, группы ПГС(б) . Проверил Псаров С.А. Хабаровск 2025 г.

СР.111222333 ПЗ

2

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Содержание

Реферат ........................................................................................................................................    3

1 Исходные данные ....................................................................................................................    4

1.1 Климатические данные района строительства ..................................................................    4

1.2 Объемно-планировочные решения .....................................................................................    4

1.3 Конструктивные решения ....................................................................................................    6

1.4 Параметры микроклимата здания .......................................................................................    7

2 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций ..................... ...............    7

2.1 Теплотехнический расчет несветопрозрачных наружных ограждающих конструкций...  7

2.2 Термическое сопротивление светопрозрачных наружных ограждающих конструкций... 10

3 Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания ................................     10

3.1 Расчетные тепловые потери ................................................................................................     12

3.2 Потребление тепловой энергии за отопительный период ...............................................      14

3.3 Сравнение стоимости отопления для различных видов топлива ....................................     15

4 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций ....................................................      16

4.1 Плоскость максимального увлажнения .............................................................................      18

4.2 Недопустимость накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой

период эксплуатации....................................................................................................................... 21

4.3 Ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с

отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха…......................   24

5 Теплоусвоение поверхности полов ..........................................................................................   25

6 Защита от внутреннего шума ................................................................................................      28

6.1 Индекс изоляции воздушного шума внутренними перегородками ................................     28

6.2 Индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием .....................     30

7 Защита от внешнего шума .....................................................................................................     31

7.1 Определение звукоизоляции окна .....................................................................................      32

7.2 Определение уровня шума, проникающего в здание ......................................................      32

8 Естественное освещение помещений здания ......................................................................      40

9 Список литературы ................................................................................................................      46

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Утв.

В.О.

Псаров  С.А.

Листов

Лит.

3

16

ТОГУ, ВШ ПГС

ПГС(б)-21

СР.111222333 ПЗ

Отчет о самостоятельной работе

Реферат

Сведения об общем объёме отчета о самостоятельной работе: листов формата А4 —

46; иллюстраций — 20; таблиц — 11; использованных источников — 9; приложений нет.

Цель самостоятельной работы — изучение и получение навыков теплотехнического расчета ограждающих конструкций, определения расхода тепловой энергии на отопление зданий по месяцам и за отопительный период, расчета шумозащитных характеристик внутренних и наружных ограждающих конструкций, расчета ожидаемого шума на территории, расчета естественной освещенности помещений на примере здания индивидуальной жилой застройки.

Задачи самостоятельной работы — изучение правил и последовательности проведения расчетов на примере, обучение работе с технической документацией (СП, ГОСТ).

При выполнении самостоятельной работы был произведён теплотехнический расчёт вертикальных несветопрозрачных ограждающих конструкций (стен), включая расчёт коэффициента теплопередачи, расчёт влажностного режима, расчёт теплоустойчивости; теплотехнический расчёт пола первого этажа, включая расчёт коэффициента теплопередачи, расчёт теплоустойчивости; теплотехнический расчёт покрытия (перекрытия чердачного) верхнего этажа, включая расчёт коэффициента теплопередачи. Выполнен расчёт индекса шумоизоляции светопрозрачных наружных ограждающих конструкций (окон), расчёт индекса шумоизоляции внутренних перегородок, расчёт индекса приведенного ударного шума перекрытия между этажами. Выполнен расчёт ожидаемого шума на территории. Выполнен расчёт коэффициента естественной освещённости в помещениях здания.

Графическая часть работы выполнена в редакторе autocad.

СР.111222333 ПЗ

4

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

1 Исходные данные

1.1 Климатические данные района строительства

Район строительства: город Советская Гавань Хабаровского  края, административный центр Советско-Гаванского района.

Климатический район: IГ (СП 131.13330.2020, Приложение А).

Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92: −25 ℃ (СП 131.13330.2020, Табл. 3.1).

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха меньше 0 ℃: 162 сут., −10.4 ℃ (СП 131.13330.2020, Табл. 3.1).

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха меньше плюс 8 ℃: 235 сут., −5.9 ℃ (СП 131.13330.2020, Табл. 3.1).

Таблица 1 — Средние месячные и средняя годовая температуры воздуха 𝑡н (СП 131.13330.2020, Табл. 5.1); средние месячные и среднее годовое парциальное давление  водяных паров 𝑒н (СП 131.13330.2020, Табл. 7.1)

| Мес | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tн, 0С | -15,8 | -13,7 | -6,6 | 0,9 | 6,1 | 10,9 | 14,8 | 16,8 | 12,9 | 5,6 | -4,4 | -12,7 | 1,2 |
| eн,Па | 130 | 160 | 270 | 470 | 710 | 1060 | 1440 | 1590 | 1150 | 630 | 310 | 160 | 670 |

1.2 Объемно-планировочные решения

Проектируемое здание является объектом индивидуального жилищного строительства (частный жилой дом), имеет два этажа. Отапливаемая часть обоих этажей здания имеет прямоугольную форму в плане с размерами 10.4 х 10.94 м. Высота первого и второго этажей (от пола до потолка этажа, толщина перекрытия не учитывается) 3 м. Здание не имеет неотапливаемых пристроек: гаража, бойлерной и т.д. Здание имеет неотапливаемое техническое подполье и чердачное перекрытие.

Внешний вид здания, планы этажей, приведены на рисунке 1.

СР.111222333 ПЗ

0

5

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 1 — Внешний вид, планы этажей проектируемого здания

На первом этаже здания установлены окна с размерами 0,95 х 1,6 м – 2 шт., с

размерами 1.6 х 1.6 м – 2 шт., 1,2 х 1,6 м – 1 шт. На втором этаже здания установлены окна с размерами 1.6х 1.6 м – 4 шт., с размерами 1.6 х 0.8 м – 1 шт.

На первом этаже здания установлены наружные двери с размерами 1.0 х 2.2 м – 2 шт

Тамбур, веранда и гараж не отапливаемые.

СР.111222333 ПЗ

6

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

1.3 Конструктивные решения

1.3.1 Наружные стены состоят из следующих слоев (см. рисунок 2):

1) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌1 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿1 = 30 мм;

2) туфобетон, плотностью 𝜌2 =1800 кг/м3, толщиной 𝛿2 =300 мм;

3) пенополиуретан,  плотностью 𝜌3 =80 кг/м3, толщиной 𝛿3 =180 мм;

4) кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, плотностью 𝜌4 =1800 кг/м3, толщиной 𝛿3 =120 мм.

1.3.2 Внутренние стены состоят из следующих слоев (см. рисунок 3):

1) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌1 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿1 = 20 мм;

2) аглопоритобетон, плотностью 𝜌2 = 1400 кг/м3, толщиной 𝛿2 = 100 мм;

3) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌3 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿3 = 20мм.

1.3.3 Перекрытие чердачное состоит из следующих слоев (слои пароизоляции, влагозащиты не показаны, так как не оказывают влияние на теплозащитные характеристики конструкции):

1) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌1 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿1 = 30 мм;

2) плиты из стеклянного штапельного волокна, плотностью 𝜌2 = 75 кг/м3, толщиной

𝛿2 =250 мм;

3) железобетон, плотностью 𝜌3 = 2400 кг/м3, толщиной 𝛿3 = 120 мм.

1.3.4 Перекрытие над неотапливаемым подпольем состоит из следующих слоев (слои пароизоляции, влагозащиты не показаны, так как не оказывают влияние на показатели тепловой защиты и теплоустойчивости конструкции):

1) линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе, плотностью 𝜌1 = 1600 кг/м3, толщиной 𝛿1 = 5 мм;

2) фанера, плотностью 𝜌2 = 600 кг/м3, толщиной 𝛿2 = 18 мм;

3) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌3 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿3 = 40 мм;

4) плиты из стеклянного штапельного волокна, плотностью 𝜌4 = 75 кг/м3, толщиной 𝛿4 = 250 мм;

5) железобетон, плотностью 𝜌5 = 2400 кг/м3, толщиной 𝛿5 = 120 мм.

1.3.5 Перекрытие между этажами состоит из следующих слоев (см. рисунок 6)

(показаны слои, оказывающие влияние на шумозащитные характеристики конструкции):

1) линолеум поливинилхлоридный  на тканевой основе, плотностью 𝜌1 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿1 = 5 мм;

2) ) фанера плотностью 𝜌2 = 600 кг/м3, толщиной 𝛿2 = 35 мм;

3) звукоизоляция Пенофол, толщиной 𝛿3 = 15 мм

СР.111222333 ПЗ

7

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

4) раствор цементно-песчаный, плотностью 𝜌4 = 1800 кг/м3, толщиной 𝛿4 = 30 мм;

5) железобетон, плотностью 𝜌5 = 2400 кг/м3, толщиной 𝛿5 = 120 мм.

1.3.6 Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции (окна) приняты состоящими из двухкамерного стеклопакета (три стекла). Стёкла без покрытий, промежуток между стёклами 10 мм заполнен воздухом (СП 50.13330.2012, Приложение К,таблица К.1).

1.3.7 Наружные двери приняты утепленными с термическим сопротивлением теплопередаче не менее   наружных стен здания (СП 50.13330.2012, раздел 5.2).

1.4 Параметры микроклимата здания

Параметры микроклимата здания приняты по ГОСТ 30494 усредненными для всего отапливаемого объема здания. Температура внутреннего воздуха принята равной  𝑡в = 20 ℃ (минимальная из оптимальных температур для жилых комнат жилых зданий в районах с температурой наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 минус 31 ℃ и выше, Таблица 1 ГОСТ 30494-2011). Допустимая влажность внутреннего воздуха не более 60% (Таблица 1 ГОСТ 30494-2011). Расчетная влажность внутреннего воздуха для определения точки росы и расчета увлажнения ограждающих конструкций принята равной 𝜑в = 55% (пп. 5.7, 8.1 СП 50.13330.2012).

2 Теплотехнический расчет наружных ограждающих

конструкций

2.1 Теплотехнический расчет несветопрозрачных наружных

ограждающих конструкций

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций (кроме светопрозрачных) произведен согласно Приложению Е, СП 50.13330.2012. Теплотехническая

неоднородность конструкций не учитывалась: приведенное термическое сопротивление

принято равным условному термическому сопротивлению .

Условное термическое сопротивление [(м2 ℃)/Вт] определялось по формуле:

СР.111222333 ПЗ

8

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

где 𝛼в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

(Таблица 4, СП 50.13330.2012);

𝛼н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции (Таб-

лица 6, СП 50.13330.2012);

𝛿n — толщина n-го слоя ограждающей конструкции, [м];

𝜆n — теплопроводность n-го слоя ограждающей конструкции, [Вт/(м ℃)] (Таблица Т.1,

Приложение Т, СП 50.13330.2012).

Сумма берется по всем слоям ограждающей конструкции.

2.1.1 Для наружных стен коэффициенты теплопроводности 𝜆 каждого слоя, определенны по Приложению Т СП 50.13330.2012   для условий эксплуатации Б и  приведены ниже в табличном виде.

| № | Наименование | Плотность , кг/м3 | Толщина , м | Теплопро-водность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,03 | 0,93 |
| 2 | туфобетон | 1800 | 0,3 | 0,99 |
| 3 | пенополиуретан | 80 | 0,18 | 0,05 |
| 4 | Кладка из силикатного кирпича | 1800 | 0,12 | 0,87 |

Коэффициенты теплоотдачи для внутренней и наружной поверхности стены согласно Таблицам 4 и 6 СП 50.13330.2012 равны 𝛼в = 8.7 Вт/(м2 ℃), 𝛼н = 23 Вт/(м2 ℃).

Приведенное термическое сопротивление стены равно:

2.1.2 Для чердачного перекрытия коэффициенты теплопроводности 𝜆 каждого слоя, определенные по Приложению Т СП 50.13330.2012, приведены ниже в табличном виде:

| № | Наименование | Плотность , кг/м3 | Толщина , м | Теплопро-водность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,03 | 0,93 |
| 2 | плиты из стеклянного штапельного волокна | 75 | 0,25 | 0,047 |
| 3 | железобетон | 2400 | 0,12 | 2,04 |

СР.111222333 ПЗ

9

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности чердачного перекрытия  (гладкого потолка) согласно Таблице 4 СП 50.13330.2012 равен 𝛼в = 8.7 Вт/(м2 ℃). Коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности чердачного перекрытия согласно Таблице 6 СП 50.13330.2012 равен 𝛼н = 12 Вт/(м2 ℃).

Приведенное термическое сопротивление чердачного перекрытия равно:

2.1.3 Для перекрытия над неотапливаемым подпольем коэффициенты теплопроводности 𝜆 каждого слоя, определенны по Приложению Т СП 50.13330.2012 и приведены ниже в табличном виде.

| № | Наименование | Плотность , кг/м3 | Толщина , м | Теплопро-водность, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1600 | 0,005 | 0,29 |
| 2 | фанера | 600 | 0,018 | 0,18 |
| 3 | раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,04 | 0,93 |
| 4 | плиты из стеклянного штапельного волокна | 75 | 0,25 | 0,047 |
| 5 | железобетон | 2400 | 0,12 | 2,04 |

Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности перекрытия над подпольем (пола) согласно Таблице 4 СП 50.13330.2012 равен 𝛼в = 8.7 Вт/(м2 ℃). Коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности перекрытия над неотпаливаемым подпольем,  сообщающимся с наружным воздухом, согласно Таблице 6 СП 50.13330.2012 равен

𝛼н =17 Вт/(м2 ℃).

Приведенное термическое сопротивление перекрытия над неотапливаемом  подпольем равно:

2.1.4 Для наружных дверей приведенное термическое сопротивление составляет

не менее 60% приведенного термического сопротивления стен:

СР.111222333 ПЗ

10

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

2.2 Термическое сопротивление светопрозрачных наружных

ограждающих конструкций

Приведенное термическое сопротивление светопрозрачных наружных ограждающих конструкций было принято согласно Таблице К.1 Приложения К, СП 50.13330.2012.

Для двухкамерных стеклопакетов из стёкол без покрытий с расстоянием между стёклами

10 мм и 10 мм   . Увеличение приведенного термического сопротивления за счет наличия ПВХ переплёта окна не учитывалось.

3 Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

3.1 Расчетные тепловые потери

Тепловые потери через ограждающие конструкции при расчетных условиях определяются по формуле:

(1)

где — расчетные тепловые потери через наружную ограждающую конструкцию -го типа (стены, окна, пол и т.д.), Вт;

— коэффициент от 0 до 1, учитывающий положение наружной ограждающей конструкции относительно наружного воздуха. Для стен и окон принято 𝑛 = 1, для чердачного перекрытия и перекрытия над неотапливаемым подпольем, сообщающимся с наружным воздухом, принято 𝑛 = 0.9;

𝑡в — расчетная температура внутреннего воздуха, ℃, (см. раздел Раздел 1.4);

𝑡нр — расчетная температура наружного воздуха, принимаемая для жилых зданий равной

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92, ℃, (см. раздел Раздел 1.1);

𝐹𝑖 — площадь наружной ограждающей конструкции -го типа, м2, (правила определения площади различных конструкций приведены ниже);

𝛽𝑗 — добавочные тепловые потери: по сторонам света для вертикальных наружных ограждающих конструкций (стен, окон), для вертикальных наружных ограждающих конcтрукций высотой более 4 м, для помещений с двумя и более наружными стенами, обращенными по разным сторонам света, для регулярно открывающихся дверей и ворот,  не оборудованных воздушными или воздушно-тепловыми завесами и т.д.;

СР.111222333 ПЗ

11

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

в данном расчете по укрупненным показателям принято 𝛽 = 0.05 для всех вертикальных наружных ограждающих конструкций, 𝛽 = 0 для остальных наружных ограждающих конструкций.

3.1.1 Расчетные тепловые потери через окна.  Площадь наружных окон определяется в соответствии с их геометрическими размерами. Для прямоугольных наружных окон на первом и втором этаже их суммарная площадь равна:

где a𝑖 — ширина окна i-го типа, м; 𝐻𝑖 — высота окна -го типа, м; 𝑛𝑖 — количество окон 𝑖-

го типа на этаже.

Расчетные тепловые потери через окна равны

3.1.2 Расчетные тепловые потери через двери. Площадь наружных дверей определяется в соответствии с их геометрическими размерами и количеством аналогично площади окон. Для прямоугольных наружных дверей их суммарная площадь равна

где а𝑖 — ширина двери -го типа, м; h𝑖 — высота двери 𝑖-го типа, м; 𝑛𝑖 — количество дверей 𝑖-

го типа на этаже.

Расчетные тепловые потери через двери

3.1.3 Расчетные тепловые потери через стены. При расчете площади стен используются следующие правила обмера. Ширина стены определяется по наружному размеру конструкции. Высота первого этажа определяется как сумма высоты этажа от пола до потолка, толщины перекрытия над подвалом или подпольем, толщины перекрытия над первым этажом (высота этажа, высота нижнего перекрытия, высота верхнего перекрытия). Высота второго и следующих этажей определяется как сумма высоты этажа от пола до потолка и толщины перекрытия над этажом (высота этажа, высота верхнего перекрытия). Из площади стен вычитаются площади окон и дверей. Для прямоугольного здания размерами 𝐴 x 𝐵 при одинаковой площади этажей площадь стен можно определить как периметр здания по наружному обмеру, умноженный на суммарную высоту здания, включая все перекрытия:

где 2(𝐴 + 𝐵) — периметр здания;

𝛿п — толщина перекрытия над подвалом (подпольем);

СР.111222333 ПЗ

12

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

𝛿1 — толщина перекрытия между этажами;

𝛿ч — толщина чердачного перекрытия;

ℎ𝑖 —высота -го этажа.

В нашем случае

Рисунок 2 — Схема к расчету  площадей  поверхностей потерь теплоты в окружающую среду

Площадь стен здания равна:

Для фасадной стены

Для боковых стен

Площадь стен

Расчетные тепловые потери через стены

СР.111222333 ПЗ

13

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

3.1.4 Расчетные тепловые потери через перекрытие над подпольем. Площадь перекрытий определяется по внутреннему обмеру, то есть без учета толщины наружных стен. Для прямоугольного в плане здания площадь перекрытия равна:

где 𝐴 и 𝐵 — длина и ширина здания по наружному обмеру.

Расчетные тепловые потери через перекрытие над неотапливаемым подпольем

3.1.5 Расчетные тепловые потери через чердачное перекрытие. Площадь чердачного перекрытия определяется также по внутреннему обмеру. С учетом  конструкции здания площадь чердачного перекрытия равна (данные берутся из схемы рисунок 2)

где  𝐵 — длина здания по наружному обмеру.

Расчетные тепловые потери через чердачное перекрытие

3.1.6 Расчетные тепловые потери на нагрев вентиляционного воздуха. Тепловые потери на нагрев вентиляционного воздуха определяются по формуле

где 𝐺в — объемный расход вентиляционного воздуха, м3/ч. Температуры наружного и внутреннего воздуха аналогичны формуле (1). Объемный расход вентиляционного воздуха в жилых домах можно приближенно определить как сумму нормативных расходов для вентиляции кухни (60 м3/ч) и санузлов (25 м3/ч на каждый унитаз, биде, смеситель). Для жилого дома с двумя санузлами, в каждом из которых установлено по одному унитазу, одному смесительному узлу на раковину и ванну, без биде получим:

Расчетные тепловые потери на нагрев вентиляционного воздуха:

3.1.7 Суммарные расчетные тепловые потери сумме всех определенных выше тепловых потерь

СР.111222333 ПЗ

14

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

3.2 Потребление тепловой энергии за отопительный период

Потребление тепловой энергии за произвольный -й период определяется по формуле:

где 𝑄р — расчетные тепловые потери здания, Вт;

𝑡𝑗 — средняя температура наружного воздуха -го периода, ℃;

86400 — количество секунд в сутках;

— перевод энергии из единиц СИ (Джоулей) в гигакалории, 1 кал = 4.1868 Дж;

𝑧𝑗 — продолжительность -го периода, сут.;

остальные обозначения аналогичны формуле (1).

Согласно данным из раздела Раздел 1.1 продолжительность отопительного периода (периода со средней температурой наружного воздуха 8 ℃ и ниже)  составляет 235сут, средняя температура наружного воздуха за отопительный период равна 𝑡от =−5,9 ℃. Соответственно потребление тепловой энергии составит

За январь (𝑧янв = 31 сут., 𝑡н,янв = −15,8 ℃, см. раздел Раздел 1.1) потребление тепловой энергии составит

Потребление тепловой энергии в другие месяцы отопительного периода определяется

аналогично и приведено в таблице 2. (Сумма продолжительностей отопительного периода по месяцам должна соответствовать продолжительности отопительного периода в целом. В месяцы начала и окончания отопительного периода (сентябрь и май в данном случае) оставшиеся сутки отопительного периода могут распределены равномерно или пропорционально средней температуре наружного воздуха, то есть в более холодный месяц принимается большее количество суток отопительного периода.)

СР.111222333 ПЗ

15

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица 2 — Продолжительность отопительного периода по месяцам и потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию за каждый месяц и за отопительный сезон.

| месяц | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | мар | апр | май | От период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tср,0С | 5,6 | -4,4 | -12,7 | -15,8 | -13,7 | -6,6 | 0,9 | 6,1 |  |
| Прод периода от. сут | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 235 |
| Потреб. эн. Гкал | 1,7788 | 2,9169 | 4,0394 | 4,4223 | 3,7601 | 3,2859 | 2,2833 | 1,2739 | 23,761 |

3.3 Сравнение стоимости отопления для различных видов топлива

Сравниваемые источники тепловой энергии на отопление здания:

1) централизованное снабжение тепловой энергией, теплоноситель — вода;

2) централизованное снабжение электрической энергией, отопление с использованием

электрообогревателей или электрокотла;

3) централизованное снабжение природным газ, отопление с использованием газового котла;

4) децентрализованное снабжение сжиженным газом (баллоны), отопление с использованием газового котла;

5) децентрализованное снабжение жидким топливом (дизельное топливо в бочках), отопление с использованием жидкотопливного котла;

6) децентрализованное снабжение твердым топливом (уголь ГКО, Ургальское месторождение), отопление с использованием твердотопливного котла;

7) децентрализованное снабжение твердым топливом (пеллеты, дрова), отопление с использованием твердотопливного котла.

Среднее месячное потребление топлива или вида энергии определяется  по формуле:

где 𝑧мес. = 𝑧от/30.147 — продолжительность отопительного периода в месяцах;

𝜂 — к.п.д. преобразования используемого топлива или вида энергии в тепловую энергию

(к.п.д. котла, например) в долях от единицы;

𝑞н — низшая теплота сгорания топлива или коэффициент преобразования используемого

вида энергии в тепловую энергию в гигакалориях.

Стоимость топлива или энергии, потребленных за месяц, рассчитывается по формуле:

СР.111222333 ПЗ

16

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

где 𝐶т — цена за единицу топлива.

Результаты расчетов приведены ниже в табличном виде. В таблице указана принятая единица измерения топлива или вида энергии: кг, тонна, 1000 м3, кВт ч и т.д.

Теплотворная способность и цена указаны за единицу измерения топлива (энергии).

| Вид топлива | Ед. изм | qн, Гкал/ед.изм. | Ст руб./ед.изм.* |  | G ср.м, ед.изм. | Стоим., руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 1Гкал | 1 | 2947,69 | 1 | 2,88835 | 8514 |
| Электроэнергия | 1кВт ч | 1/1163 | 5,3 | 1 | 3544,98 | 18788 |
| Природный газ | 1000м3 | 8,503 | 6653,38 | 0,85 | 0,42174 | 2806 |
| Сжиженный газ | 1т | 11,94 | 65900 | 0,85 | 0,30034 | 19792 |
| Дизтопливо | 1т | 10,7 | 60000 | 0,85 | 0,33514 | 20109 |
| Уголь ГКО | 1т | 5,312 | 7650 | 0,6 | 0,95637 | 7316 |
| Пеллеты | 1т | 3,941 | 11000 | 0,65 | 1,18991 | 13089 |

* — Для тепловой энергии принята максимальная стоимость за 1 Гкал, установленная Правительством Хабаровского края на II полугодие 2024 года. Для электрической энергии принята стоимость 1 кВт ч, установленная Правительством Хабаровского края на II полугодие 2024 года при потреблении энергии по одноставочному тарифу на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Для природного газа принята стоимость 1000 м3, установленная Правительством Хабаровского края и АО «Газпромгазораспределение Дальний Восток» на 2024 год при потреблении природного газа на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи. Для сжиженного газа, дизельного топлива, угля, пеллет принята средняя по г. Хабаровску стоимость без учета стоимости доставки топлива до потребителя.

4 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

4.1 Плоскость максимального увлажнения

4.1.1 Исходные данные. Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха (в расчете учитываются только месяцы с отрицательной средней месячной температурой) (п. 8.5 СП 50.13330.2012): ноябрь (−4,4 ℃), декабрь (−12,7 ℃), январь (−15,8 ℃), февраль (−13,7 ℃), март (−6,6 ℃).

Средняя температура наружного воздуха за период с отрицательными средними месячными температурами:

СР.111222333 ПЗ

17

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за период с отрицательными средними месячными температурами

Продолжительность периода с отрицательными средними месячными температурами

Среднее парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха определяется по формуле (пп. 5.7, 8.1, 8.6 СП 50.13330.2012)

где 𝑡в и 𝜑в — температура и влажность воздуха в здании (см. Раздел 1.4).

4.1.2 Расчетное парциальное давление водяных паров внутри конструкции.

Сопротивление паропроницанию i-го слоя многослойной ограждающей конструкции  𝑅п𝑖, определяется по формуле:

где 𝛿𝑖 — толщина -го слоя конструкции, м; 𝜇𝑖 — расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя конструкции, . Сопротивление массоотдаче от воздуха к внутренней и наружной поверхностям ограждающей конструкции, а также сопротивление паропроницанию воздушного зазора внутри конструкции принимаются равными нулю. Сопротивление паропроницанию 𝑅п𝑖 листовых материалов и тонких слоев пароизоляции принимается по Таблице М.1, Приложение М, СП 50.13330.2012.

Сопротивление паропроницанию 𝑅п,0,  многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев, включая листовые материалы и тонкие слои пароизоляции:

𝑅п,0 = 𝑅п1 + 𝑅п2 + … + 𝑅п𝑛

Сопротивления паропроницанию отдельных слоев наружной стены здания и суммарное сопротивление паропроницанию приведены ниже в таблице

СР.111222333 ПЗ

18

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование слоя | Толщина , м | 𝜇𝑖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | раствор цементно-песчаный | 0,03 | 0,09 | 0,333 |
| 2 | туфобетон | 0,3 | 0,09 | 3,333 |
| 3 | пенополиуретан | 0,18 | 0,05 | 3,6 |
| 4 | Кладка из силикатного кирпича | 0,12 | 0,11 | 1,091 |
|  | сумма | 0,63 |  | 𝑅п,0 =8,357 |

Парциальное давление водяного пара на внутренней поверхности ограждающей конструкции принимается равным давлению водяных паров внутри здания

Парциальное давление водяного пара на наружной поверхности ограждающей конструкции принимается равным среднему парциальному давлению водяного пара наружного воздуха за период с отрицательными средними месячными температурами 𝑒5н = 𝑒н,отр = 206,0 Па.

Парциальное давление водяного пара на границе -го и (𝑖 + 1)-го слоя

определяется по формуле:

где сумма сопротивлений паропроницанию берется от 1-го до i-го слоя.

Рассчитываем парциальные давления водяного пара на границах слоев ограждающей конструкции

Наносим точки не график распределения  парциального давления водяного пара

СР.111222333 ПЗ

19

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 3 — Расчетное парциальное давление водяного пара внутри наружной стены

(внутренний слой справа, наружный — слева)

4.1.3 Парциальное давление насыщенного водяного пара внутри конструкции.

Определяем температуру на внутренней поверхности ограждения, на границе слоев и наружной поверхности

Приведенное термическое сопротивление стены равно:

СР.111222333 ПЗ

20

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

По формуле Е = 1,84×1011ехр–5330/(273 + t)],   по значениям температур  вычисленным в пункте 7.2  рассчитываем  значение давление насыщенного пара на границе слоев

Наносим  полученные значения давления насыщения водяного пара на график

Рисунок 4 — Сравнение парциального давления насыщенного водяного пара (ломаная линия

красного цвета) и расчетного парциального давления пара (ломаная линия

зеленого цвета) с целью определения плоскости конденсации внутри наружной

стены   (внутренний слой справа, наружный — слева)

При наличии пересечений линий расчетного парциального давления водяных паров и

парциального давления насыщенного водяного пара (максимально возможного давления водяного пара при данной температуре) плоскость максимального увлажнения существует и находится внутри слоя, в котором происходит первое пересечение данных линий (пересечения считаются справа налево, см. рисунок 3). Так как первое пересечение находится внутри выраженного слоя теплоизоляции, то плоскость максимального увлажнения принимается на наружной границе слоя теплоизоляции, то есть на границе «34». Слои до 3-го включительно относятся к слоям, расположенным между внутренним воздухом и плоскостью максимального увлажнения. Слои от 4-го до наружного относятся к слоям, расположенным между плоскостью максимального увлажнения и наружным воздухом.

СР.111222333 ПЗ

21

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Термическое сопротивление внутренней части стены от внутреннего воздуха до

плоскости максимального увлажнения составляет

Термическое сопротивление наружной части стены от плоскости максимального увлажнения до наружного воздуха:

Сопротивление паропроницанию внутренней части стены от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения:

Сопротивление паропроницанию наружной части стены от плоскости максимального увлажнения до наружной поверхности:

4.2 Недопустимость накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации

За годовой период эксплуатации здания в плоскости максимального увлажнения ограждающих конструкциях не должно происходить накопление влаги. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, которое обеспечит выполнение этого требования, рассчитывается по формуле:

где  — давление водяных паров внутри помещений здания (см. Раздел 4.1.1);

𝑒н = 670 Па — среднее парциальное давление водяных паров за годовой период (см.Раздел 1.1);

𝐸 — парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального

увлажнения за годовой период эксплуатации здания.

Для определения 𝐸 годовой период разделяют на три периода: зимний (индекс 1), в который входят месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха ниже минус 5 ℃; переходный (индекс 2), в который входят месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха от минус 5 ℃ до плюс 5 ℃; летний (индекс 3), в который входят месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха выше плюс 5 ℃. Продолжительность периодов 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 исчисляется в месяцах. Для каждого периода определяется средняя температура наружного воздуха, как среднее арифметическое среднемесячных температур наружного воздуха:

СР.111222333 ПЗ

22

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

где 𝑡н,мес,𝑗 — средняя месячная температура наружного воздуха для 𝑗-го месяца, входящего

в -й период, ℃ (см. Раздел 1.1). Сумма берется по всем месяцам, входящим в -й период.

Для зимнего периода (𝑧1 = 4 мес.):

Для переходного  периода (𝑧2 = 2 мес.):

Для летнего  периода (𝑧3 = 6 мес.):

Средняя температура в плоскости максимального увлажнения за зимний, переходный и летний периоды определяется по формуле:

где 𝑅в — термическое сопротивление от внутреннего воздуха до плоскости максимального

увлажнения (см. Раздел 4.1.3). Если для летнего периода значение температуры 𝑡х3 полу-

чилось меньше средней температуры наружного воздуха, то температура 𝑡х3 принимается

равной средней температуре наружного воздуха 𝑡х3 = 𝑡н,3.

Для зимнего периода эксплуатации здания получим:

Для переходного  периода эксплуатации здания получим:

Для летнего  периода эксплуатации здания получим:

СР.111222333 ПЗ

23

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за i-й период эксплуатации здания определяется по формуле

Для зимнего периода:

Для переходного периода:

Для летнего периода:

Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации здания определяется по формуле:

Результаты расчета сводим в таблицу

| Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зимний | 4 | -9,76 |  |  |
| переходный | 2 | -1,75 |  |  |
| летний | 6 | 9,37 |  |  |
| годовой | 12 |  |  |  |

Требуемое сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, которое обеспечит выполнение требования отсутствия накопления влаги за годовой период, равно:

СР.111222333 ПЗ

24

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Требование отсутствия накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации выполнено, так как сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения 𝑅п,в = больше требуемого сопротивления

4.3 Ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха

Требуемое сопротивление паропроницанию от внутреннего воздуха до плоскости максимального увлажнения из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха определяется по формуле:

где, , — среднее парциальное давление водяных  паров наружного воздуха за указанный период, продолжительность периода, парциальное давление водяных паров внутреннего воздуха (см. Раздел 4.1.1);

— парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, определенное при средней температуре наружного воздуха за указанный период. Плоскость максимального увлажнения находится на границе слоев «34» (см.

Раздел 4.1.3). Поскольку расчеты плоскости максимального увлажнения также были проведены для периода с отрицательными средними месячными температурами наружного

воздуха, то 𝐸0 = 𝑒н,34 = 345.31 Па;

𝜌𝑤 = 80 кг/м3 — плотность материала увлажняемого слоя (пенополиуритан);

𝛿𝑤 = 0.18 м — толщина увлажняемого слоя;

Δ𝑤 = 25% — предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого

слоя (Таблица 10 СП 50.13330.2012).

СР.111222333 ПЗ

25

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения 𝑅п,в =  больше  требуемого сопротивления 𝑅тр

Требование ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха выполнено.

5 Теплоусвоение поверхности полов

Поверхность пола жилых зданий должна иметь расчетный показатель теплоусвоения не более  (Таблица 12, СП 50.13330.2012). Расчетная величина теплоусвоения пола 𝑌пол определяется следующим образом.

Для каждого слоя пола, начиная верхнего слоя, по Таблице Т.1, Приложения Т,

СП 50.13330.2012 определяются теплопроводность слоя 𝜆𝑖, Вт/(м ℃) и теплоусвоение при

периоде 24 часа 𝑠𝑖, Вт/(м2 ℃).

Термическое сопротивление слоя 𝑅𝑖, (м2 ℃)/Вт рассчитывается по формуле

где 𝛿𝑖 — толщина -го слоя пола, м.

Тепловая инерция -го слоя пола 𝐷𝑖 рассчитывается по формуле

Также определяется тепловая инерция слоев нарастающим итогом. Для i-го слоя она равна сумме тепловых инерций от первого слоя до -го слоя.

Рассчитанные показатели пола приведены ниже в табличном виде.

| СР.111222333 ПЗ 26 Изм Лист № Докум. Подпись Дата Лист Наименование слоя | 𝛿, м |  | 𝑠, Вт/(м2 ℃) | (м2 ℃)/Вт |  | Dcum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 0,005 | 0,29 | 7,05 | 0,017241 | 0,121552 | 0,121552 |
| Фанера | 0,018 | 0,18 | 4,73 | 0,1 | 0,473 | 0,594552 |
| раствор цементно-песчаный | 0,04 | 0,93 | 11,09 | 0,043011 | 0,476989 | 1,071541 |
| плиты из стеклянного штапельного волокна | 0,25 | 0,047 | 0,52 | 5,319149 | 2,765957 | 3,837498 |
| железобетон | 0,12 | 2,04 | 18,95 | 0,058824 | 1,114706 | 4,952204 |

Расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола ,Вт/(м·°С) определяется следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию  , то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле:

б) если первые n слоев конструкции пола () имеют суммарную тепловую инерцию  , но тепловая инерция (n+1) слоев , то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:

для n-го слоя - по формуле:

для i-го слоя (i =n-1; n-2…; 1) - по формуле

Показатель теплоусвоения поверхности пола  принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя  .

Если расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола окажется не более нормируемой величины , установленной в таблице 12, то этот пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоения; если  , то следует разработать другую конструкцию пола или изменить толщины его отдельных слоев до удовлетворения требованиям .

Тепловая инерция (𝑛)-го слоя (он же является первым слоем) рассчитывается по формуле:

СР.111222333 ПЗ

27

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рассчитанные показатели тепловой инерции пола приведены ниже в табличном виде.

| Наименование слоя | 𝛿, м | 𝜆, т/(м2 ℃) | 𝑠, Вт/(м2 ℃) | (м2 ℃)/Вт |  | Dcum | 𝑌 , Вт/(м2 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 0,005 | 0,29 | 7,05 | 0,017241 | 0,121552 | 0,121552 | 11,08049 |
| плита древесно-стружечная | 0,018 | 0,18 | 4,73 | 0,1 | 0,473 | 0,594552 |  |
| раствор цементно-песчаный | 0,04 | 0,93 | 11,09 | 0,043011 | 0,476989 | 1,071541 |  |
| плиты из стеклянного штапельного волокна | 0,25 | 0,047 | 0,52 | 5,319149 | 2,765957 | 3,837498 |  |
| железобетон | 0,12 | 2,04 | 18,95 | 0,058824 | 1,114706 | 4,952204 |  |

Так как тепловая инерция пола меньше нормируемой, пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоения.

СР.111222333 ПЗ

28

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

6 Защита от внутреннего шума

6.1 Индекс изоляции воздушного шума внутренними перегородками

Согласно таблице 1 СП 23-103-2003 индекс изоляции воздушного шума перегородкой между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире или одноквартирном жилом доме должен быть не менее 𝑅𝑤 = 43 дБ в домах категории "А" и не менее 𝑅𝑤 = 41 дБ в домах категории "Б" и "В".

Внутренние стены представляют собой плоскую конструкцию сплошного сечения (см. Раздел 1.3.2). Индекс изоляции воздушного шума конструкцией сплошного сечения определяют согласно п. 3.2 СП 23-103-2003. Для конструкции, основной конструкционный слой которой имеет плотность 𝜌0 = 1400 кг/м3, частоту 𝑓𝐵 определяют по формуле (Таблица 8, СП 23-103-2003) 𝑓𝐵 =33000

где ℎ — толщина конструкции, мм.

Округление произведено до ближайшей третьоктавной частоты согласно Таблице 9

СП 23-103-2003.

Эквивалентная поверхностная плотность конструкции 𝑚э определяется по формуле:

где 𝐾 — коэффициент, учитывающий увеличение изгибной жесткости конструкции по отношению к бетону, определяется для основного слоя конструкции по Таблице 10 СП23-103-2003;

𝜌𝑖 — плотность -го слоя конструкции, кг/м3;

𝛿𝑖 — толщина -го слоя, м.

Для конструкции внутренней стены получим

Ордината 𝑅𝐵 точки 𝐵 частотной характеристики изоляции воздушного шума конструкцией определяется по формуле (округление производится до целого числа децибел)

Расчетную частотную характеристику внутренней перегородки представляем на рисунке

СР.111222333 ПЗ

29

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 5  Частотная характеристика внутренней перегородки

Снимаем значение индекса изоляции в зависимости от частоты  и рассчитываем сумму неблагоприятных отклонений

| Частоты , f | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная частотная хар-ка, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Оценочная кривая | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Неблагоприятное отклонение | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

| 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |  |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 99 |

Так как неблагоприятное отклонение  более 32, смещаем оценочную характеристику на целое число дБ,  в нашем случае на 6 дБ. При этом неблагоприятное отклонение составляет 31 единиц.

Смещение оценочной характеристики на 5дБ приводит к неблагоприятному отклонению в 40 единиц, что больше допустимого отклонения

| СР.111222333 ПЗ 30 Изм Лист № Докум. Подпись Дата Лист Частоты , f | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная частотная хар-ка, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Оценочная кривая | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Неблагоприятное отклонение | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Уточненная хар-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочная кривая | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Неблагоприятное отклонение | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 53 | 55 | 57 |  |
| 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 99 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

Индекс изоляции воздушного шума перегородкой составляет 𝑅𝑤 = 46 дБ (значение на  уточненной  оценочной кривой на частоте 𝑓 = 500 Гц). Полученное значение не удовлетворяет требованиям СП 23-103-2003 для домов категории "А,Б и В".

6.2 Индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием

Согласно таблице 1 СП 23-103-2003 индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием между комнатами в квартире в двух уровнях должен быть не больше 𝐿𝑛𝑤 = 63, 66, 68 дБ в домах категории "А", "Б" и "В" соответственно.

Индекс приведенного ударного шума под междуэтажным перекрытием определяется с использованием Таблиц 16, 17, 18 СП 23-103-2003 и поверхностных плотностей несущей части перекрытия 𝑚1 (от потолка нижнего этажа до звукоизоляционного слоя) и пола 𝑚2 (снизу вверх от звукоизоляционного слоя по поверхности пола). Полезная нагрузка для жилого здания принимается равной 2000 Па (значение нагрузки необходимо для выбора данных из таблиц 16, 17, 18). Полы из стяжки, плит ДСП, фанеры с покрытием из линолеума, ламината, ДВП и других тонких листовых материалов согласно таблице 17 СП 23-103-2003 называются "Покрытие пола на монолитной стяжке или сборных плитах…".

Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия (см. Раздел 1.3.5, в котором приведен состав междуэтажного перекрытия). Для несущей части перекрытия: железобетон, раствовор цементно-песчанный

где нумерация слоев принята от поверхности пола вниз. сумма берется против  нумерации по всем слоям от потолка нижнего этажа до звукоизоляционного слоя, округление производится с точностью 50 кг.

СР.111222333 ПЗ

31

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Для пола поверхностная плотность равна

где нумерация слоев принята от поверхности пола вниз, сумма берется против нумерации по всем слоям от звукоизоляционного слоя до поверхности пола.

По таблице 18 СП 23-103-2003 находим индекс приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия 𝐿𝑛𝑤0 = 78 дБ.

Частота колебаний пола определялась по формуле (13) СП 23-103-2003

,

где — динамический модуль упругости материала звукоизоляционного слоя, (пенофол) определяемый по таблице 16 СП 23-103-2003;

𝑑 = 0,015 м — толщина звукоизоляционного слоя в необжатом состоянии;

𝜀 = 0,04 — относительное сжатие звукоизоляционного слоя, определяемое по таблице 16

СП 23-103-2003.

Округление частоты произведено до ближайшего значения, приведенного в колонке "𝑓0, Гц", таблицы 17 СП 23-103-2003 для покрытия пола на монолитной стяжке или сборных плитах. Поверхностная плотность пола была предварительно округлена до ближайшегозначения 𝑚2 = 30 кг/м2, так как из списка, представленного в таблице 17 СП 23-103-2003: 𝑚2 = 30, 60, 120 кг/м2, оно является ближайшим.

Индекс приведенного ударного шума под перекрытием согласно таблице 17 СП23-103-2003 равен 𝐿𝑛𝑤 = 56 дБ, что соответствует требованиям СП 23-103-2003 для домов категории "А, Б и В".

7 Защита от внешнего шума

Так как город Советская Гавань Хабаровского  края находится на берегу Охотского моря,  проблемы с шумом от городского транспорта возможны. В учебных целях принимаем, что рядом с  коттеджным городком  проходит автомобильная трасса.

7.1 Определение звукоизоляции окна

Величина звукоизоляции окна определяется согласно п. 2.3 СП 23-103-2003 с использованием частотной характеристики изоляции воздушного шума окном, полученной на основании эксперимента и представленной производителем окон, и эталонного спектра шума потока городского транспорта, скорректированного по кривой частотной коррекции "А".

СР.111222333 ПЗ

32

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Величина звукоизоляции окна , дБА определяется по формуле

где сумма берется по всем третьоктавным частотам от 100 до 3150 Гц;

𝐿𝑖 — уровни звукового давления эталонного спектра шума городского транспорта, скорректированные по шкале "А", дБА, принимаются по таблице 7 СП 23-103-2003;

𝑅𝑖 — частотная характеристика изоляции воздушного шума окном, представленная производителем, дБ;

округление производится до ближайшего целого числа.

Величина звукоизоляции окна составляет

7.2 Определение уровня шума, проникающего в здание

7.2.1 План коттеджного поселка представлен на рис. 10. Каждый коттедж расположен на прямоугольном участке площадью 12 соток (30 х 40 м). Фасады коттеджей находятся на расстоянии 8 м от края участка, примыкающего к подъездной дороге. Цифрами обозначены коттеджи. Расчетный коттедж имеет номер 27. Расчетная точка для определения ожидаемого шума показана на рисунке 6 черной точкой возле коттеджа. Абсциссы и ординаты расчетных точек, источников шума и других отсчитываются от начальной точки с координатами (0, 0), показаной на рисунке.

В коттеджном поселке присутствуют несколько источников шума.

1) Шестиполосная автомобильная дорога (линейный источник И1), середина крайней правой полосы которой находится на 26 метров левее начальной точки. Разрешенная скорость движения 90 км/ч. Интенсивность движения по каждой полосе составляет 950 ед./ч. Доля грузового и пассажирского транспорта 20%. Покрытие дороги —асфальтобетон. На обочине дороги установлен шумозащитный экран высотой 4.0м, длиной 750м (по 375 м в обе стороны от начальной точки). Расстояние от середины ближней к поселку полосы до экрана составляет 6 м.

СР.111222333 ПЗ

33

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 5 — План застройки коттеджного поселка

2) Погрузочно-разгрузочные зоны магазинов (точечные источники И2, И3, И4). Расстояние от оси абсцисс до точек погрузки-разгрузки составляет 66 м. Шум рассчитывается только для источника шума И3. Источник И2 — погрузка-разгрузка мясных товаров. Источник И3 — погрузка-разгрузка вино-водочных товаров и соков. Источник И4 — погрузка-разгрузка молочных товаров.

7.2.2 Расчетная точка принимается по центру светопрозрачной конструкции (окна) на расстоянии 2 м от фасада здания. Примем расчетную точку на уровне первого этажа здания. Абсцисса расчетной равна 105 м (по горизонтали от начальной точки до расчетно находятся 8 участков коттеджей №№ 19, 20…., 26, шириной по 30 м каждый, и половина участка коттеджа № 27; .  Ордината расчетной точки равна −34 м (положительное направление оси Y принято вверх; высота участка 40 м, от края участка до фасада 8 м, от фасада до расчетной точки 2 м; −40 + 8 − 2 = −34 м). Аппликата (координата𝑍) расчетной точки равна 2.5 м (сумма высоты подполья, высоты подоконника 0.8 м и половины высоты окна 0.7 м).

Координаты расчетной точки равны (в метрах) 𝑟р = (255, −34, 2.5).

СР.111222333 ПЗ

34

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

7.2.3 Источник шума И1 (автомобильная дорога) является линейным источником шума и характеризуется четырьмя величинами: координатами, средним уровнем шума, максимальным уровнем шума и опорным расстоянием.

Для определения координат линейного источника шума из расчетной точки опускаем перпендикуляр к линейному источнику (см. рис. 5). Высота источника шума для автомобильной дороги принимается равной 1 м. Координаты источника шума И1 равны (в метрах) .

Средний уровень шума автомобильной дороги (дБА) определяется по формуле

где 𝑁 = 6  950 = 5700 ед./ч — интенсивность движения транспорта по всем полосам;

𝑣 = 90 км/ч — максимальная разрешенная скорость движения по полосам;

𝑝 = 0.2 — доля грузового и пассажирского транспорта в долях от единицы;

Рисунок 6 — Определение координат линейного источника шума (автомобильной дороги)

Δ𝐿п = 1.5 дБА — поправка на покрытие дороги (принято значение для асфальтобетонного покрытия и доли легкового транспорта 80%);

Δ𝐿у = 0 дБА — поправка на уклон дороги (принято отсутствие уклона);

СР.111222333 ПЗ

35

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Δ𝐿р = 0 дБА — поправка на регулирование движения и наличие светофоров (принято отсутствие светофоров).

Максимальный уровень шума автомобильной дороги (дБА) при наличии в потоке грузового и пассажирского транспорта определяется по формуле:

Опорное расстояние для автомобильной дороги принимается равным

7.2.4 Источник шума И3 (погрузочно-разгрузочная площадка вино-водочных товаров и соков) является точечным источником шума и характеризуется четырьмя величинами: координатами, средним уровнем шума, максимальным уровнем шума и опорным расстоянием.  В качестве источника шума выбран ближайший к расчетной точке магазин.

Источник шума И3 находится напротив коттеджа № 23, поэтому его абсцисса равна

4 30 + 15 = 135 м. Ордината источника шума И3 равна −66 м (см. рис. 6). Высота источника шума для площадки погрузки-разгрузки принимается равной 1 м. Координаты источника шума И3 равны (в метрах)

Средний уровень шума площадки погрузки-разгрузки вино-водочных товаров и соков . Максимальный уровень шума площадки погрузки-разгрузки вино-водочных товаров и соков 𝐿макс,И3 = 89 дБА. Опорное расстояние для площадки погрузки-разгрузки принимается равным .

7.2.5 Ожидаемый уровень шума от линейного источника И1 в расчетной точке определялся по формуле

где 𝐿И1 — средний или максимальный уровень шума в источнике, дБА;

Δ𝐿отр = 3 дБ — увеличение уровня шума за счет отражений от построек;

Δ𝐿рас — уменьшение уровня шума от расстояния, дБ;

Δ𝐿в,т — уменьшение уровня шума от ветра и турбулентности, дБ;

Δ𝐿пок — уменьшение уровня шума за счет поглощения рыхлым покрытием, дБ;

Δ𝐿зел — уменьшение уровня шума за счет поглощения зелеными насаждениями, дБ;

Δ𝐿𝛼 — уменьшение уровня шума из-за ограничения угла видимости источника, дБ;

Δ𝐿экр — уменьшение уровня шума за счет экрана, дБ.

Уменьшение шума за счет расстояния определялось по формуле

СР.111222333 ПЗ

36

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

,

где 𝑟0 — опорное расстояние источника шума, м;

𝑟 — расстояние между источником и расчетной точкой, которое определяется согласно трехмерной теореме Пифагора.

Расстояние между источником И1 и расчетной точкой равно

Уменьшение шума за счет расстояния равно

Уменьшение шума за счет ветра и турбулентности определяется по формуле

Уменьшение шума за счет его прохождения над акустически рыхлым покрытием, за счет зеленых насаждений и за счет ограничения угла видимости принималось равным нулю из-за их отсутствия Δ𝐿пок = 0 дБ, Δ𝐿зел = 0 дБ, Δ𝐿𝛼 = 0 дБ.

Уменьшение шума за счет действия экрана определялось следующим образом. При движении шума по огибающей через верхнюю кромку экрана длина прохождения шума состоит из двух отрезков: 1) o1  от источника шума с координатами (−26, −34, 1)м до верхней кромки экрана с координатами (−20, −34, 4.5)м; 2) o2 от верхней кромки экрана до расчетной точки с координатами (255, −34, 2.5)м.  Длина отрезка

Длина отрезка 𝑜2

Суммарная длина огибающей шума через верхнюю кромку экрана 𝑜

Увеличение пути движения шума при огибании экрана 𝛿 равно

Шумозащитные свойства экрана бесконечной длины равны

СР.111222333 ПЗ

37

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Защитные углы экрана 𝛼1 и 𝛼2 определяются согласно рис. 12 с использованием тригонометрических формул для прямоугольных треугольников.

Рисунок 7 — Определение защитных углов экрана линейного источника шума

Для 𝛼1 длина видимой части экрана составит −34 − (−375) = 341 м (противолежащий катет для угла 𝛼1); расстояние по перпендикуляру от расчетной точки до экрана составит 255 − (−20) = 275 м (прилежащий катет угла 𝛼1). Определяем 𝛼1

Аналогично для 𝛼2 длина видимой части экрана составит 370 − (−34) = 404 м (противолежащий катет для угла 𝛼2); расстояние по перпендикуляру от расчетной точки до экрана

составит 255 − (−20) = 275 м (прилежащий катет угла 𝛼2). Определяем 𝛼2

Для каждого угла 𝛼1 и 𝛼2 определяем фактические шумозащитные свойства экрана 𝐿'1

и 𝐿'2   по формуле

СР.111222333 ПЗ

38

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Шумозащитные свойства экрана определяются по формуле

Средний уровень шума от линейного источника И1 в расчетной точке равен

Максимальный уровень шума от линейного источника И1 в расчетной точке равен

7.2.6 Ожидаемый уровень шума от точечного источника И3 в расчетной точке опредется по формуле

𝐿A2 = 𝐿И3 + Δ𝐿отр − Δ𝐿рас − Δ𝐿в,т − Δ𝐿пок − Δ𝐿зел − Δ𝐿преп,

где 𝐿И3 — средний или максимальный уровень шума в источнике, дБА;

Δ𝐿отр = 3 дБ — увеличение уровня шума за счет отражений от построек;

Δ𝐿рас — уменьшение уровня шума от расстояния, дБ;

Δ𝐿в,т — уменьшение уровня шума от ветра и турбулентности, дБ;

Δ𝐿пок — уменьшение уровня шума за счет поглощения рыхлым покрытием, дБ;

Δ𝐿зел — уменьшение уровня шума за счет поглощения зелеными насаждениями, дБ;

Δ𝐿преп — уменьшение уровня шума за счет препятствия между источником и расчетной

точкой, дБ.

Уменьшение шума за счет расстояния определяется по формуле

,

где 𝑟0 — опорное расстояние источника шума, м;

𝑟 — расстояние между источником и расчетной точкой, которое определяется согласно трехмерной теореме Пифагора.

СР.111222333 ПЗ

39

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Расстояние между источником И1 и расчетной точкой равно

Уменьшение шума за счет расстояния равно

Уменьшение шума за счет ветра и турбулентности определяется по формуле

Уменьшение шума за счет его прохождения над акустически рыхлым покрытием, за счет зеленых насаждений и за счет препятствия между источником и расчетной точкой принимается равным нулю из-за их отсутствия Δ𝐿пок = 0 дБ, Δ𝐿зел = 0 дБ, Δ𝐿преп = 0 дБ.

Средний уровень шума от точечного источника И3 в расчетной точке равен

Максимальный уровень шума от точечного источника И3 в расчетной точке равен

7.2.7 Уровень шума в расчетной точке определялся с помощью энергетического суммирования по формуле

где 𝐿A2 — средний или максимальный уровень шума в расчетной точке, дБА;

𝐿𝐴2,1, … 𝐿𝐴2,𝑛 — средние или максимальные уровни шума от источников в расчетной точке.

Средний уровень шума в расчетной точке равен

Максимальный уровень шума в расчетной точке равен

7.2.8 Уровень проникающего шума в жилых комнатах коттеджа определялся по формуле (среднего эквивалентного уровня шума)

где 𝐿ср,A2 — средний уровень шума в расчетной точке (см. Раздел 7.2.7), дБА;

𝑅𝐴тран — величина звукоизоляции транспортного шума окном (см. Раздел 7.1), дБА.

СР.111222333 ПЗ

40

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

дБА.

Максимальный уровень проникающего шума в жилых комнатах коттеджа определялся по формуле

где 𝐿макс,A2 — максимальный уровень шума в расчетной точке (см. Раздел 7.2.7), дБА.

𝐿𝐴макс = 82.99 − 28 − 5 = 49.99 дБА.

Согласно таблице 1 СП 51.13330.2011 в жилых комнатах квартир и домов средний эквивалентный уровень проникающего шума должен составлять не более 40 дБА, максимальный уровень проникающего шума должен составлять не более 55 дБА. При закрытых окнах оба требования СП 51.13330.2011 выполнены, дополнительные шумозащитные мероприятия не требуются. Когда окна приоткрыты на режим проветривания, звукоизоляция транспортного шума окном уменьшается до 𝑅𝐴тран = 8 дБ. Для выполнения нормативов по шумоизоляции рекомендуется устройство механической приточно-вытяжной вентиляции или открывание окон для проветривания с наименее шумной стороны коттеджа.

8 Естественное освещение помещений здания

Расчет естественного освещения выполнен для двух жилых комнат коттеджа.

Гостиная комната на первом этаже с одним  окном: одно размерами 1.6 х 1.6 м. Размеры гостиной 5.4 х 4.5 м, высота 3 м. Спальня на втором этаже с одним окном 2.0 х 1.6 м. Размеры спальни 4.8 х 4.6 м, высота 3 м.

Расположение противостоящих зданий было принято согласно плану коттеджног поселка (см. рис. 10).

Расчет произведен в программе DIALux 4.13. Расчетные точки принимаем в центре комнат на уровне пола и на расстоянии 1 м от стены, противоположной окну на уровне пола.

При расчете были приняты следующие коэффициенты, входящие в формулу для расчета коэффициента естественной освещенности при боковом освещении. Средний коэффициент отражения фасада противостоящих зданий был принят 0.41 (серый бетон, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора). Коэффициент светового климата был принят равным 𝐶𝑁 = 1.11 (вторая группа административных районов). Коэффициент эксплуатации принят равным 𝑀𝐹 = 0.83 (помещения жилых зданий с нормальными условиями среды). Коэффициент пропускания материала окна 𝜏1 = 0.8 (стеклопакет). Коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 𝜏2 = 0.75 (деревянные спаренные, переплеты ПВХ в таблице Б.7 СП 23-102-2003 отсутствуют). Коэффициенты 𝜏3, 𝜏4 и 𝜏5, учитывающие потери в несущих конструкциях, солнцезащитных устройствах, защитной сетке приняты равными единице из-за отсутствия или возможности их регулирования (шторы, жалюзи). Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей принято равным 0.55 (жилое здание).

СР.111222333 ПЗ

42

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

На рис. 13 – 16 приведены расположение светопрозрачных конструкций в комнате, расположение окружающих зданий, значение КЕО в расчетных точках, изолинии значения КЕО.

Рисунок 8 — Гостиная. Расположение светопрозрачных конструкций

Рисунок 9 — Гостиная. Расположение окружающих объектов

СР.111222333 ПЗ

43

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 10 — Гостиная. Значение КЕО 𝑒р в расчетных точках

Рисунок 11 — Гостиная. Изолинии значения КЕО 𝑒р

На рис. 12 – 15 приведены расположение светопрозрачных конструкций в спальной комнате на втором этаже коттеджа, расположение окружающих зданий, значение КЕО в расчетных точках, изолинии значения КЕО.

СР.111222333 ПЗ

44

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 12 — Спальня. Расположение светопрозрачных конструкций

Рисунок 13 — Спальня. Расположение окружающих объектов

СР.111222333 ПЗ

45

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Рисунок 14 — Спальня. Значение КЕО 𝑒р в расчетных точках

Рисунок 15 — Спальня. Изолинии значения КЕО 𝑒р

Согласно таблице Л.1 Приложения Л СП 52.13330.2016 нормативное значение КЕО 𝑒н =0.5% должно наблюдаться на уровне пола на расстоянии 1 м от стены, противоположной окну, хотя бы в одной жилой комнате. На рис. 11 и 15 видно, что в расчетной точке 2 значение КЕО равно 𝑒р = 1.13% для гостиной и 𝑒р = 1.14% для спальной комнаты. Требования СП2.13330.2016 выполнены в обеих жилых комнатах.

СР.111222333 ПЗ

46

Изм

Лист

№ Докум.

Подпись

Дата

Лист

Список литературы

1. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

2. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

3. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий

4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология

5. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума»

6. СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и

общественных зданий

7. СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума

транспортных потоков

8. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

9. СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий