МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Факультет 		 Заочно-вечерний

Кафедра 		Проектирование и технология электронных средств

Дисциплина 	Моделирование конструкций электронных средств

## ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

студенту

группа	фамилия, инициалы

Тема работы Моделирование тепловых процессов в САПР ANSYS 2024

Срок сдачи законченного проекта «	» 	20	г.

Исходные данные к проекту задание кафедры

(базовое предприятие, характер курсового проекта:

задание кафедры, инициативная НИР, рекомендуемая литература, материалы практики)

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

Руководитель			/	/

должность	подпись	инициалы, фамилия

«		»	20	г Студент 	/			 /

подпись	инициалы, фамилия

«	»	20

Оглавление

Введение	4

- Классификация САПР	5

- Обзор CAE-программ	6

- Создание 3D-моделей в САПР Ansys. Обзор инструментов.	9

Ansys Discovery	10

SpaceClaim	13

DesignModeler	17

Результаты обзора	20

- Исследование теплового воздействия в Ansys	21

Список литературы	37

Введение

Тепловые расчёты РЭА традиционно выполнялись в основном на основе упрощённых моделей, построенных с использованием электротепловых аналогий и полуэмпирических соотношений, приближенно описывающих механизмы теплопередачи. Данный подход, несмотря на некоторые достоинства, тем не менее, вытесняется моделированием тепловых процессов с использованием пакетов численного анализа. Это объясняется рядом причин, к которым относятся возможность непосредственной передачи трёхмерной геометрической модели исследуемого объекта в расчётную программу, а также возможность детального учёта аэродинамических процессов, определяющих конвективное охлаждение. Вместе с тем, современные системы автоматизированного проектирования (САПР), ориентированные на разработку РЭА, активно оснащаются средствами теплофизического проектирования.

Наблюдаемый в последние два десятилетия стремительный темп обновления и совершенствования программ разработчиками САПР намного опережает результативность и полноту их использования рядовыми инженерами. Одной из причин дисбаланса является недостаточное понимание роли и сути этих программ, прежде всего – организаторами производственных и образовательных структур, которые недооценивают актуальность изменения подходов к подготовке специалистов, в полной мере владеющих современными технологиями компьютерного моделирования.

- Классификация САПР.

Сегодняшнюю обстановку на рынке программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного проектирования, можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, все существующие САПР делятся на две большие группы: специализированные и универсальные. Во- вторых, как правило, любая САПР – это комплекс программ (соответственно с многовариантной конфигурацией на рабочем месте).

Что касается специализированных продуктов, то они могут использоваться как автономно, так и включаться в состав универсальных систем. Причём наиболее удачные из них часто как бы присоединяются разработчиками универсальных САПР, для чего создаются специальные программные модули интерфейса.

Универсальные системы предназначены для комплексной автоматизации процессов проектирования, анализа и производства продукции. В зависимости от функциональных возможностей, получаемых пользователем сразу после приобретения продукта, их можно поделить на малые, средние и полномасштабные системы.

Инновационное развитие многофункциональных компьютерных систем, согласованно выполняющих объёмное конструирование (Computer- Aided Design, CAD), инженерные расчёты (Computer-Aided Engineering, CAE), подготовку производственно-технологических процессов (Computer-Aided Manufacturing, CAM) и управление инженерным проектом (Product Data Management, PDM), предопределяет появление новых возможностей для изготовления уникальных изделий в сжатые сроки и с минимальными затратами.

- Обзор CAE-программ.

Всё многообразие инженерных расчётов, представляющих интерес для машиностроения, можно классифицировать по объектам моделирования и разбить на два основных направления – конструкторские расчёты и имитация технологий. По типу решаемых уравнений в механических расчётах конструкции машин можно выделить задачи кинематики, статики, динамики и устойчивости. Вместе с тем, большинство инженерных задач не ограничивается вычислением механических характеристик конструкции. Как правило, в программной среде моделируется поведение технического объекта, который подвергается одновременно воздействию нескольких нагрузок, имеющих разную физическую природу. Это могут быть тепловые, механические, гидроаэромеханические нагрузки, воздействие электрических и магнитных полей, облучение потоком заряженных частиц. Для получения корректных результатов требуется учесть их совместное влияние на объект. Соответствующие такой расширенной постановке расчётные задачи носят комплексный характер, относятся к классу междисциплинарных и успешно решаются программами САЕ.

В сквозной технологии проектирования и подготовки производства CAD/CAE/CAM местоположение САЕ-программ можно обозначить на двух уровнях: «конструктор» и «технолог». На уровне «конструктор» создаётся объёмная модель конструкции в CAD и проверяются функциональные возможности изделия в конструкторских СAЕ-программах, причём проектирование ведётся в контексте сборки. Если в САЕ выявляется несоответствие функциональных возможностей анализируемой компьютерной модели тем параметрам, которые обозначены в техническом задании на разработку изделия, то конструкция подвергается редактированию в CAD и отправляется на повторную проверку в СAЕ.

Когда конструкторские программы САЕ подтверждают, что расчётные параметры модели соответствуют заданным требованиям, отдельные детали машины из сборки отправляются на уровень «технолог», где проектируется

технологическая оснастка в CAD и оптимизируются технологии изготовления деталей с помощью технологических САЕ-программ. Если проектируемая оснастка не обеспечивает изготовление бездефектной детали, она подвергается доработке в CAD. Когда технологии оптимизированы и готовы геометрические модели оснастки, эстафета передаётся программам CАМ, которые обеспечивают изготовление оснастки в инструментальном производстве, и на заключительной стадии – серийную обработку деталей.

В целом, компьютерные инструменты САЕ используются преимущественно в прикладных исследованиях, направленных на поиск новых технических решений, конструкций и технологий. Далее приводится краткое резюме некоторых типичных задач, решённых российскими исследователями, с указанием использованных программ САЕ.

Запас прочности, АРМ WinMachine. Исследование напряжённо- деформированного состояния (НДС) металлургического оборудования под действием сосредоточенных и распределённых силовых нагрузок с учётом собственного веса деталей позволяет снизить металлоёмкость машины, одновременно повысив запас прочности и работоспособность основных узлов установки. Решение в данной российской программе получено на стержневой модели.

Статическая прочность, Autodesk Inventor. Исследование НДС отдельных деталей и узлов в статическом анализе позволяет обоснованно вносить изменения в геометрию деталей при заданной схеме нагружения и совершенствовать прочностные характеристики.

Жёсткость, Altair + ANSYS/LS-Dyna. Исследование жёсткости каркаса гоночного автомобиля под действием кинематических нагрузок позволяет проектировать детали, удовлетворяющие регламенту международных соревнований, условиям безопасной эксплуатации и требованиям технологичности. Техническое содержание проекта защищено патентами.

Усталостная прочность, CosmosWorks. Оценка НДС деталей вагонов по максимальной нагрузке стационарного цикла в условиях статического

нагружения и использование оригинального метода расчётов на конечно- элементной сетке позволяет прогнозировать количество циклов до появления усталостной трещины или до разрушения детали.

Ударное воздействие, Pro/Engineer Mechanica. Исследование поведения бортового прибора при ударном нагружении однократными импульсными ускорениями в виде полусинусоид, заключается в анализе отклика с учётом собственных колебаний конструкции и позволяет корректировать 3D-модель, повышая её надёжность.

Пластическая деформация в контактной зоне, ANSYS/LS-Dyna. Исследование контактного взаимодействия шероховатой поверхности с режущим инструментом в процессе механической обработки позволяет выявить основные закономерности получения сложнопрофильных поверхностей высокого качества при чистовой обработке и разработать необходимые для этого методы настройки станков с ЧПУ.

Несущая способность, MSC.Nastran. Компьютерный расчёт несущей способности рабочих колёс реактивных турбин под действием комплекса нагрузок, включая центробежные силы, перепад давлений и температурное воздействие, с нелинейной моделью материала и с учётом зависимости свойств материала от температуры позволяет точнее оценивать запас прочности турбины и выбирать пути её форсирования.

В большинстве случаев российские учёные для выполнения прикладных исследований выбирают программный комплекс ANSYS: контактные напряжения в резьбовом соединении, тепловые деформации и напряжения в волновом твердотельном датчике и другие задачи.

- Создание 3D-моделей в САПР Ansys. Обзор инструментов.

Построение твердотельной геометрии в системе Ansys можно начинать как с создания проекта, который впоследствии будет использоваться в симуляции каких-либо процессов, так и отдельно в CAD-программе, поставляемой в собственном пакете инструментов. Также есть возможность импортирования моделей и сборок практически любых форматов известных САПР.

Начнём с создания проекта в программе Workbench. Данная программа является «рабочим столом» или «верстаком» проекта, в который подключаются модули, необходимые для решения поставленных задач.

Из панели инструментов в левой части окна перетаскиваем на рабочий стол модуль «Geometry». Ansys располагает несколькими CAD-программами для создания моделей и сборок, каждая из которых удобна по-своему. Щелчком правой кнопкой мыши по кнопке «Геометрия» добавленного ранее блок предоставляется выбор программы для создания геометрии.

Рисунок 1 – Рабочий стол проекта

Рассмотрим каждую из них на примере моделирования печатной платы с установленными на ней компонентами.

Ansys Discovery

Запускаем из Workbench программу Discovery и в дереве сборки создаём новый компонент.

Рисунок 2 – Создание новой детали

Присваиваем компоненту имя и с помощью инструментов эскиза строим прямоугольник на плоскости XY- контур печатной платы.

Рисунок 3 – Построение эскиза

Затем, используя инструмент Pull (вытягивание) придаём толщину 2 мм модели печатной платы.

Рисунок 4 – Операция вытягивание

Создаём новый компонент, именуем его «Chip» и на верхней плоскости, в произвольном месте печатной платы, размещаем прямоугольник - контур условной микросхемы в составе печатной платы, габаритными размерами 8 x 8 x 2 мм.

Рисунок 5 – Построение эскиза новой модели

Придаём микросхеме толщину 2 мм при помощи инструмента «Pull».

Рисунок 6 - Создание твердотельного элемента (микросхема)

Аналогичным образом создаём модели конденсатора и резистора. Условные габаритные размеры: конденсатор – цилиндр диметром 7 мм и высотой 8 мм; резистор – параллелепипед 3 x 6 х 1,2 мм.

Рисунок 7 – Результат моделирования в Ansys Discovery

SpaceClaim

Запускаем из Workbench программу SpaceClaim и в дереве сборки создаём новый компонент.

Рисунок 8 – Создание компонента

Затем, после предыдущего действия, будет предоставлена возможность задать имя новой 3D-модели. Первым компонентом будет модель печатной платы – PCB.

Рисунок 9 – Присвоение имени модели

Следующим шагом необходимо выбрать плоскость для создания эскиза XY (кнопка «Select New Sketch Plane»).

Рисунок 10 – Выбор плоскости

Ориентируем	данную	плоскость	параллельно	экрану	с	помощью инструмента «Plan View».

Рисунок 11 – Управление положением вида

Используя инструмент «Rectangle» создадим контур печатной платы, с условными размерами сторон 30 x 50 мм.

Рисунок 12 – Построение эскиза

Далее благодаря опции «Pull» вытягиваем эскиз на 2 мм, тем самым задавая толщину условной модели печатной платы.

Рисунок 13 – Создание твердотельного элемента (печатная плата)

Затем создаём новый компонент, именуем его «Chip» и на верхней плоскости, в произвольном месте печатной платы, размещаем прямоугольник - контур условной микросхемы в составе печатной платы, габаритными размерами 8 x 8 мм.

Рисунок 14 – Построение эскиза микросхемы

Придаём компоненту толщину 2 мм при помощи инструмента «Pull».

Рисунок 15 – Создание твердотельного элемента (микросхема)

Аналогичным образом создаём модели конденсатора и резистора. Условные габаритные размеры: конденсатор – цилиндр диметром 7 мм и высотой 8 мм; резистор – параллелепипед 3 x 6 х 1,2 мм.

Рисунок 16 – Результат моделирования в SpaceClaim

DesignModeler

Запускаем из Workbench программу SpaceClaim и приступаем к созданию эскиза печатной платы. Для создания эскиза в нужной плоскости необходимо выбрать её в дереве построения и использовать инструмент «New Sketch», после чего новый эскиз появится в дереве построения по указанной ранее плоскостью.

Рисунок 17 – Создание эскиза

Затем открываем вкладку Sketching и используем инструмент построения прямоугольника, предварительно повернув плоскость эскиза параллельно экрану.

Рисунок 18 – Построение контура платы

Далее указываем размеры сторон прямоугольника.

Рисунок 19 – Инструмент Размеры

Теперь необходимо задать толщину печатной платы.

Рисунок 20 – Операция вытягивания

Затем создаём новый эскиз на верхней плоскости, размещаем прямоугольник - контур условной микросхемы в составе печатной платы, габаритными размерами 8 x 8 мм и вытягиваем его на 2 мм.

Рисунок 21 – Размещение контура микросхемы

Аналогичным образом создаём модели конденсатора и резистора. Условные габаритные размеры: конденсатор – цилиндр диметром 7 мм и высотой 8 мм; резистор – параллелепипед 3 x 6 х 1,2 мм.

Рисунок 22 – Результат моделирования в DesignModeler

Результаты обзора

Резюмируя всё вышеизложенное - по опыту использования каждой из CAD-программ из пакета Ansys следует заметить, что Discovery, в целом, не сильно отличается инструментарием от SpaceClaim, за исключением того, что SpaceClaim имеет встроенные средства построения изделий из листового металла, и её интерфейс более прост и интуитивно понятен для начинающих пользователей. Что касается DesignModeler – данная система имеет достаточно непростой интерфейс в плане доступности инструментов и значительно проигрывает предыдущим в скорости проектирования.

- Исследование теплового воздействия в Ansys.

Цель: проанализировать температуры на поверхности компонентов печатной платы, находящейся во внутреннем объёме блока, в зависимости от направления потока воздуха в условиях принудительной вентиляции.

Рисунок 23 – Цели исследования

Начальные условия:

Таблица 1 – Параметры моделей сборки

| Узел сборки | Габариты (Ш х Г х В), мм | Материал | Мощность тепловыделения, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус блока | 40 х 60 х 40 | АМг6 | - |
| Плата печатная | 30 х 50 х 2 | FR-4 | - |
| Микросхема | 8 х 8 х 2 | Ceramic | 0,3 |
| Конденсатор | ф 7 х 8 | Ceramic | 0,3 |
| Резистор | 3 х 6 х 1,2 | Ceramic | 0,3 |

Вентилятор прямоугольной формы (40 х 40 мм);

Коэффициент сопротивления перфорированной стенки, располагающейся напротив вентилятора – 10;

Расположение печатной платы внутри блока – горизонтальное; Окружающая среда – воздух;

Температура окружающей среды – 25 °C; Сила тяжести направлена вниз вдоль оси z; Давление – атмосферное;

Тип течения – турбулентное; Характеристики вентилятора:

Номинальная производительность – 280 м3/ч;

Полное давление при номинальной производительности – 55 Па. Количество итераций расчёта – 100

Результаты исследования:

Случай 1

Направление потока воздуха – «+Z», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 24 – Картина распределения температур на поверхности 1

Рисунок 25 – Картина векторов скорости в сечении 1

Результат 1:

Максимальная температура поверхности конденсатора 40,45 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 43,53 °C. Максимальная температура поверхности резистора 72,77 °C.

Случай 2

Направление потока воздуха – «-Z», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 26 – Картина распределения температур на поверхности 2

Рисунок 27 - Картина векторов скорости в сечении 2

Результат 2:

Максимальная температура поверхности конденсатора 41,71 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 44,05 °C. Максимальная температура поверхности резистора 74,95 °C.

Случай 3

Направление потока воздуха – «-X», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 28 – Картина распределения температур на поверхности 3

Рисунок 29 - Картина векторов скорости в сечении 3

Результат 3:

Максимальная температура поверхности конденсатора 40,65 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 43,56 °C. Максимальная температура поверхности резистора 73,50 °C.

Случай 4

Направление потока воздуха – «+X», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 30 – Картина распределения температур на поверхности 4

Рисунок 31 - Картина векторов скорости в сечении 4

Результат 4:

Максимальная температура поверхности конденсатора 39,94 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 43,51 °C. Максимальная температура поверхности резистора 73,74 °C.

Случай 5

Направление потока воздуха – «Y», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 32 – Картина распределения температур на поверхности 5

Рисунок 33 - Картина векторов скорости в сечении 5

Результат 5:

Максимальная температура поверхности конденсатора 40,09 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 43,85 °C. Максимальная температура поверхности резистора 72,22 °C.

Случай 6

Направление потока воздуха – «-Y», из блока во внешнюю среду.

Рисунок 34 – Картина распределения температур на поверхности 6

Рисунок 35 - Картина векторов скорости в сечении 6

Результат 6:

Максимальная температура поверхности конденсатора 40,91 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 44,34 °C. Максимальная температура поверхности резистора 73,28 °C.

Случай 7

Направление потока воздуха – «-Z», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 36 – Картина распределения температур на поверхности 7

Рисунок 37 – Картина векторов скорости в сечении 7

Результат 7:

Максимальная температура на поверхности конденсатора 35,76 °C. Максимальная температура на поверхности микросхемы 38,95 °C. Максимальная температура на поверхности резистора 61,44 °C.

Случай 8

Направление потока воздуха – «+Z», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 38 – Картина распределения температур на поверхности 8

Рисунок 39 - Картина векторов скорости в сечении 8

Результат 8:

Максимальная температура поверхности конденсатора 38,21 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 39,97 °C. Максимальная температура поверхности резистора 66,31 °C.

Случай 9

Направление потока воздуха – «X», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 40 – Картина распределения температур на поверхности 9

Рисунок 41 - Картина векторов скорости в сечении 9

Результат 9:

Максимальная температура поверхности конденсатора 34,94 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 36,85 °C. Максимальная температура поверхности резистора 66,68 °C.

Случай 10

Направление потока воздуха – «-X», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 42 – Картина распределения температур на поверхности 10

Рисунок 43 - Картина векторов скорости в сечении 10

Результат 10:

Максимальная температура поверхности конденсатора 36,90 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 37,73 °C. Максимальная температура поверхности резистора 63,32 °C.

Случай 11

Направление потока воздуха – «+Y», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 44 – Картина распределения температур на поверхности 11

Рисунок 45 - Картина векторов скорости в сечении 11

Результат 11:

Максимальная температура поверхности конденсатора 35,40 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 42,77°C. Максимальная температура поверхности резистора 59,04 °C.

Случай 12

Направление потока воздуха – «+Y», внутрь блока из внешней среды.

Рисунок 46 – Картина распределения температур на поверхности 12

Рисунок 47 - Картина векторов скорости в сечении 12

Результат 12:

Максимальная температура поверхности конденсатора 38,13 °C. Максимальная температура поверхности микросхемы 38,06 °C. Максимальная температура поверхности резистора 68,02 °C.

Температура, °C

1

№ случая

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

t резистора ,°C

t микросхемы ,°C

t конденсатора ,°C

Рисунок 48 – Зависимость температуры компонентов платы от направления потока воздуха

На данном графике по оси X указана температура каждого из компонентов печатной платы, в заданном режиме работы. Ось Y – порядковый номер случая, каждый из которых представляет собой различные направления потока воздуха в рассматриваемой системе охлаждения.

В левой части данного графика (случаи 1 – 6) изображены значения температуры, при принудительном охлаждении, с направлением потока воздуха из внутреннего объёма блока во внешнюю среду, тем самым происходит высвобождение уже нагретого воздуха. В правой же части (случаи 7 – 12) воздух непосредственно поступает на печатную плату извне и напрямую охлаждает расположенные на ней компоненты.

Таблица 2 – Значения температуры компонентов

| № стенки блока | Направление потока воздуха | № случая | t конд., °C | t микр, °C | t рез, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Из блока во внешнюю среду | 1 | 40,45 | 43,53 | 72,77 |
| 2 |  | 2 | 41,71 | 44,05 | 74,95 |
| 3 |  | 3 | 40,65 | 43,56 | 73,5 |
| 4 |  | 4 | 39,94 | 43,51 | 73,74 |
| 5 |  | 5 | 40,09 | 43,85 | 72,22 |
| 6 |  | 6 | 40,91 | 44,34 | 73,28 |
| 1 | Внутрь блока из внешней среды | 7 | 35,76 | 38,95 | 61,44 |
| 2 |  | 8 | 38,21 | 39,97 | 66,31 |
| 3 |  | 9 | 34,94 | 36,85 | 66,68 |
| 4 |  | 10 | 36,9 | 37,73 | 63,32 |
| 5 |  | 11 | 35,4 | 42,77 | 59,04 |
| 6 |  | 12 | 38,13 | 38,06 | 68,02 |

Вывод: При подробном рассмотрении графика зависимости температуры компонентов платы от направления потока воздуха выясняется, что более оптимальным вариантом режима работы вентилятора при охлаждении печатной платы является обдувание её поступающим воздухом из внешней среды, чем вытягивание тёплого воздуха за пределы блока.

Также, исходя из результатов расчёта, наиболее эффективным можно считать расположение вентилятора на стенке 5, при поступлении потока нагнетаемого воздуха извне (случай 11), поскольку максимальная расчётная температура наиболее теплонагруженного компонента (резистор – 59,04 °C) в данном случае имеет минимальное значение среди всех возможных вариантов размещения вентилятора.

Список литературы

- Беднаржевский В.С., Добротина Г.Б. Обзор CAD/CAM/CAE-систем для моделирования и проектирования энергомашиностроительного оборудования. / Математическое моделирование. 2004.

- Коваленко В. А. Системы автоматизации проектирования вчера, сегодня, завтра / Открытые системы. 1997. №2.

- Лужавин Ю.И., Хранилов В.П. Повышение эффективности проектирования систем воздушного охлаждения бортовой авиационной РЭА средствами интерактивного математического моделирования Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 2013. №4 (101).

- Огородникова О. М. Исследовательская роль программ САЕ в сквозных технологиях CAD/CAE/CAM. / Вестник машиностроения 2012, №1, с.25-31.