Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

| Преподаватель |  | подпись, дата | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент | номер группы, зачетной книжки | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Красноярск 2020

1.Климатология. Подбор климатических параметров.

Задание №1. По указанному населенному пункту необходимо произвести подбор климатических параметров. Построить гистограммы по среднемесячным значениям температуры, упругости водяных паров, влажности воздуха, гистограмму солнечной радиации. Написать выводы.

Климатические данные для проектированию ограждающих конструкций в районе строительства – город Ижевск.

По СП 131.13330 табл.5. определяем значение параметров наружного воздуха по месяцам:

Таблица 1.1 – средняя месячная температура наружного воздуха района строительства.

|  | Данные по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Температура, °С | -13,5 | -12,2 | -5,1 | 3,9 | 12,0 | 16,6 | 18,7 | 16,2 | 10,3 | 2,7 | -4,6 | -10,7 |

Рисунок 1.1 – График распределения среднемесячных температур

Климатические характеристики для заданного города Ижевск:

- Температура воздуха наиболее холодных суток: -36°C;

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -33°C;

- Абсолютно минимальная температура воздуха: -48°C;

- Средняя относительная влажность холодного месяца: 80%;

- Количество осадков ноябрь-март: 160мм;

- Продолжительность отопительного периода: 219;

- Продолжительность летнего периода: 5 месяцев (t°C; > +5);

- Продолжительность зимнего периода: 4 месяцев (t°C; < -5);

- Продолжительность осенне-весеннего периода: 3 мес. (t°C; от -5..+5);

Таблица 1.2 – парционное давление водяного пара относительная влажность воздуха по месяцам.

|  | Данные по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Парционное Давление водяного пара е, гПа | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 8,2 | 12,5 | 15,0 | 13,4 | 9,8 | 6,4 | 4,1 | 2,7 |
| Парционное Давление насыщенного пара Е, гПа | 221 | 245 | 421 | 804 | 1389 | 1870 | 2135 | 1823 | 1242 | 739 | 437 | 275 |
| Относительная влажность φ , % | 99,5 | 93,9 | 80,8 | 70,9 | 59,0 | 66,8 | 70,3 | 73,5 | 78,9 | 86,6 | 93,8 | 98,2 |

Рисунок 1.2. – Распределение значений относительной влажности по месяцам

Анализируя график, делаем выводы:

Наиболее сухой месяц: май, φ = 59,0 %

Наиболее влажный месяц: январь.

| Месяц |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | скорость | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 13 |
|  | повторяемость | 6 | 12 | 7 | 11 | 17 | 33 | 6 | 8 |  |
| Июль | скорость | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 4,3 | 18 |
|  | повторяемость | 13 | 16 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | 21 |  |

Таблица 1.3 – Скорость и повторяемость ветра

По СНиП 2.01.01-82 определяем значение скорости и направление ветра для двух месяцев – января и июля.

Распределение значений скорости и направление ветра представим в виде розы ветров.

Анализируя таблицу и графики делаем выводы:

Наибольшая скорость ветра: 4,8 м/с с Ю  ;

Наименьшая скорость ветра: 3,4 м/с с СЗ;

Наибольшая скорость ветра: 4,3 м/с с СЗ;

Наименьшая скорость ветра: 3,1 м/с с В.

Таблица 1.4 - Значение солнечной радиации

|  | Данные по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Горизонтальная поверхность | 112 | 215 | 445 | 648 | 855 | 903 | 879 | 707 | 489 | 295 | 138 | 79 |
| С | 57 | 108 | 183 | 220 | 238 | 246 | 224 | 157 | 94 | 83 | 59 | 40 |
| СВ/СЗ | 57 | 116 | 240 | 312 | 366 | 388 | 366 | 272 | 162 | 104 | 61 | 44 |
| В/З | 100 | 222 | 410 | 503 | 540 | 551 | 535 | 449 | 351 | 240 | 128 | 81 |
| ЮВ/ЮЗ | 259 | 415 | 623 | 652 | 593 | 571 | 564 | 551 | 533 | 485 | 323 | 194 |
| Ю | 358 | 529 | 733 | 661 | 545 | 489 | 506 | 560 | 592 | 593 | 436 | 260 |

Рисунок 1.4 Значение солнечной радиации на горизонтальную и вертикальную поверхность

Анализирую график, рисунок 1.4 и таблицу 1.4. делаем выводы:

Наибольшее поступление солнечной радиации на горизонтально ориентированную поверхность наблюдается, в июне– 903 кВт·ч/м2;

Наименьшее поступление солнечной радиации на горизонтально ориентированную поверхность наблюдается, в декабре - 79 кВт·ч/м2;

Наибольшее поступление солнечной радиации на вертикально ориентированную поверхность наблюдается на Ю в марте 733 кВт·ч/м2;

Наименьшее поступление солнечной радиации на вертикально ориентированную поверхность наблюдается на C в декабре в декабре 40 кВт·ч/м2;

Вывод:

Анализируя климатические параметры в IV климатическом районе - неотапливаемая пристройка, если в ней размещаются помещения квартиры

Данная работа научила подбору климатических параметров с использованием СП 131.13330, СНиП 2.01.01-82.

Задание №2.

2.1 Теплотехнический расчёт стены

1 – Раствор сложный; 2 – Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе; 3 – Плита URSA GEO Фасад; 4 – Вентилируемый воздушный зазор; 5 – Кладка из керамического кирпича пустотного на цементно-песчаном растворе.

Рисунок 2.1 – Конструкция стены

Район строительства: г. Ижевск.

Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012 Приложение В);

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (СП 50.13330.2012 Таблица 2);

Таблица 2.1 – Характеристики материалов, применяемых в стеновом ограждении.

| Материал | ρ, кг/м3 | δ, м | λ(Вт/моС) | μ(мг/мчПа) | Ru,м*ч*Пакг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор сложный | 1700 | 0,015 | 0,7 | 0,098 | 142 |
| Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,25 | 0,76 | 0,11 | 18 |
| Плита URSA GEO Фасад | 30 | Х | 0,036 | 0,51 | 2 |
| Вентилируемый воздушный зазор | - | - | - | - | - |
| Кладка из керамического кирпича пустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,25 | 0,52 | 0,16 | 2 |

α – коэффициент теплопроводности;

ρ – плотность;

δ – толщина;

λ – расчётный коэффициент теплопроводности материала (СНиП 23-101-2004 приложение Д);

μ – коэффициент паропроницаемости материала (СНиП 23-101-2004 приложение Д);

Tint  - расчётная средняя температура внутреннего воздуха;

Text – расчётная средняя температура наружного воздуха;

Z – продолжительность суточного отопительного периода со средней температурой воздуха не более 8оС.

αext = 8,7 (СП 50.13330.2012 таблица 4)

αint = 12

Rотр=а*ГСОП+b

ГСОП=Tint-Text*z

а = 0,00035

b = 1,4

ГСОП=219*21--5,6=5825,4

Rотр=0,00035*5825,4+1,4=3,44

R=1αext+δ1λ 1+δ2λ 2+δ3λ 3+δ4λ 4+δ5λ 5+1αint

R=18,7+0,0150,7+0,250,76+x0,036+0,250,52+112≥3,44

x≥0,087 (принимаем толщину утеплителя  90 мм)

Проверка:

18,7+0,0150,7+0,250,76+0,0900,036+0,250,52+112≥3,44

3,529≥3,44

2.1.1. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые в ограждающей конструкции

Расчётный температурный перепад Δto, оС, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Δtn, оС.

Δtn>Δto

Δtn=4 оС (СП 50.13330.2012 таблица 5)

Δto=tint-textαint*R0

τi=tint-tint-textαint*R0

τi>t0

t0=11,62 оС (СП 23-101-2004 приложение Р)

τi=21-21-(-33)8,7*3,44=19,2

19,2>11,62 – условие выполняется

Вывод: данная ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

2.2. Теплотехнический расчёт окна

Градусо-сутки отопительного периода:

ГСОП=zTint-Text

а = 0,00035

b = 1,4

ГСОП=219*21--5,6=5825,4

Tint  - расчётная средняя температура внутреннего воздуха;

Text – расчётная средняя температура наружного воздуха;

Z – продолжительность суточного отопительного периода со средней температурой воздуха не более 8оС.

Tint=21 оС, так как Text=-33 оС (СП 131.13330.2020 таблица 3.1)

Нормируемое сопротивление теплопередаче Rтр[м2*℃Вт] светопрозрачных конструкций следует определять по таблице 3 СП 50.13330.2012 от        ГСОП [oC*сут]:

а = 0,000075

b = 0,15

Rтр=а*ГСОП+b=0,000075*5825,4+0,15=0,59м2*℃Вт

По таблице 5 СНиП 23-101-2004 принимаем тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах с твердым селективным покрытием (0,60 м2*℃Вт)

2.5. Теплотехнический расчёт пола

Y – показатель теплоусвоения, нормируемый в зависимости от назначения здания по СНиП 23-02.

Для жилых зданий Yжил=12 (Втм2℃)

Расчёт должен соответствовать условию Yрас<Yнор

Определим, удовлетворяет ли в отношении теплоусвоения требованиям СНиП 23-02 конструкция пола жилого здания из деревянного настила из сосны вдоль волокон на теплозвукоизолирующей подоснове из стеклянного волокна, наклеенного холодной битумной мастикой на железобетонную плиту перекрытия. Теплотехнические характеристики отдельных слоёв конструкции пола (при их нумерации сверху вниз) даны в таблице 2.5.

1 – Пробковое покрытие; 2 – Листы из фанеры клееной; 3 – Лага (сосна, l = 250 мм); 4 – Плита минераловатная на синтетическом связующем; 5 – Железобетон;

Рисунок 2.5.1 – Конструкция пола

Таблица 2.5 – Характеристики материалов, применяемых в составе перекрытия

| Материал | ρ, кг/м3 | δ, м | λ(Вт/моС) | S,( м2оС/Вт) | R,( Вт/м2оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробковое покрытие | 540 | 0,006 | 0,085 | 2,51 | 0,071 |
| Листы из фанеры клееной | 600 | 0,008 | 0,18 | 4,73 | 0,044 |
| Лага (сосна, l = 250 мм) | 500 | 0,04 | 0,18 | 4,54 | 0,222 |
| Плита минераловатная на синтетическом связующем | 100 | 0,035 | 0,065 | 0,71 | 0,538 |
| Железобетон | 2500 | 0,18 | 2,04 | 18,95 | 0,088 |

Определим тепловую инерцию слоёв пола по формуле:

D1=R1S1=0,071*2,51=0,18

D2=R2S2=0,044*4,73=0,21

D3=R3S3=0,222*4,54=1,01

D4=R4S4=0,538*0,71=0,38

D5=R5S5=0,088*18,95=1,67

Суммарная тепловая инерция первых двух слоёв 0,18+0,21=0,39 < 0,5, но первых трёх слоёв 0,18+0,21+1,01=1,4 > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учетом трех слоев конструкции, начиная со второго:

Y2=2R2S22+S30,5+R2S3=2*0,044*4,732+4,540,5+0,044*4,54=9,3 Вт/м2°С

Y1=4R1S12+Y21+R1Y2=4*0,071*2,512+9,31+0,071*9,3=6,68 Вт/м2°С

6,68 Вт/м2℃ <12 Вт/м2℃ следовательно, эта конструкция пола в отношении теплоусвоения удовлетворяет нормативным требованиям.