## Практическая работа №2 "Простой разрез". Вариант №3

В данном разделе необходимо прикрепить фото выполненной вами Практической работы №2.

Графы основной надписи "Подпись" и "Дата" заполнить ручкой, все остальные карандашом.

1.    Постройте три вида модели по двум ее проекциям на формате А3.

2.    Выполните необходимые разрезы

3.    Проставьте размеры.

НУЖНО сделать вручную на формате А3!!!

Выполнение практической работы №2 «Простой разрез»

Шаг 1. Подготовка формата А3 и компоновка чертежа

- Возьмите лист формата А3.

- Разделите лист на зоны для трёх видов (обычно: вид спереди, вид сверху, вид слева) и зоны для разрезов.

- Оставьте место для основной надписи в правом нижнем углу (согласно ГОСТ).

Шаг 2. Построение трёх видов модели по двум проекциям

На основании предоставленных чертежей (4 детали: два корпуса и ползун) выполните следующие действия:

- Выберите базовую проекцию (например, вид спереди из чертежей 1–4).

- Постройте вид сверху:

  - используйте размеры с горизонтальной проекции;

  - отобразите ключевые элементы: отверстия, выступы, пазы;

  - сохраните пропорции и расположение относительно вида спереди.

- Постройте вид слева:

  - ориентируйтесь на глубину и высоту элементов с профильной проекции;

  - отобразите рёбра жёсткости, уступы, цилиндрические части;

  - проверьте соответствие с другими видами.

Шаг 3. Выполнение разрезов

- Определите места разрезов:

  - выберите плоскости, которые раскроют внутреннюю структуру (например, сквозные отверстия, внутренние полости);

  - для корпусов (чертежи 1, 2, 4) логично выполнить фронтальный разрез;

  - для ползуна (чертёж 3) — горизонтальный или фронтальный разрез.

- Обозначьте секущую плоскость:

  - нарисуйте утолщённую линию в месте разреза;

  - добавьте стрелки, указывающие направление взгляда;

  - подпишите разрез (например, «А–А»).

- Постройте фигуру сечения:

  - изобразите то, что попадает в секущую плоскость, сплошными линиями;

  - штрихуйте области, которые рассекаются (штриховка — параллельные линии под углом 45°);

  - сохраните видимые контуры за плоскостью разреза.

- Разместите разрезы:

  - фронтальный разрез — на месте вида спереди;

  - горизонтальный — под видом сверху;

  - профильный — справа от вида слева.

Шаг 4. Простановка размеров

- Основные размеры:

  - укажите габариты детали (длина, ширина, высота);

  - размеры отверстий, выступов, пазов (например, Ø20, Ø10, 70, 100).

- Координатные размеры:

  - расстояния между центрами отверстий;

  - отступы от краёв детали.

- Правила простановки:

  - размеры не должны пересекаться;

  - выносные линии — перпендикулярны размерным;

  - размерные линии — вне контура детали;

  - используйте стандартные знаки (Ø для диаметров, R для радиусов).

Шаг 5. Оформление основной надписи

- Заполните карандашом:

  - название детали («Корпус», «Ползун»);

  - масштаб (например, 1:1);

  - материал (например, «Сталь 45»);

  - номер работы, группа, ФИО. ( Практическая работа №5, Бумашкин Андрей Леонидович)

- Подпишите работу и укажите дату ручкой в соответствующих графах.

Шаг 6. Проверка и доработка

- проверьте соответствие всех видов и разрезов;

- убедитесь, что штриховка выполнена правильно;

- проверьте размеры на полноту и отсутствие противоречий;

- аккуратно обведите чертёж (рекомендуется использовать разные толщины линий: сплошные основные, штриховые для невидимых контуров).

Итог: у вас должен получиться чёткий чертёж формата А3 с тремя видами, разрезами, размерами и заполненной основной надписью.