Индивидуальное домашнее задание

по предмету «Тепломассообмен» на 7 семестр.

ТЗ-421402-НТ

| № | ФИО студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бабкин Александр Игоревич | 1 |
| 2 | Белоусов Игорь Павлович | 2 |
| 3 | Белоусов Матвей Юрьевич | 3 |
| 4 | Груздева Александра Андреевна | 4 |
| 5 | Донских Максим Сергеевич | 5 |
| 6 | Катаев Григорий Яковлевич | 6 |
| 7 | Кокшаров Дмитрий Валерьевич | 7 |
| 8 | Корякин Илья Михайлович | 8 |
| 9 | Кощеева Анастасия Михайловна | 9 |
| 10 | Кузнецов Данил Антонович | 10 |
| 11 | Личман Никита Геннадьевич | 11 |
| 12 | Михайлов Данил Андреевич | 12 |
| 13 | Нефедьев Александр Вячеславович | 13 |
| 14 | Плотников Сергей Николаевич | 14 |
| 15 | Сентерев Константин Дмитриевич | 15 |
| 16 | Смирных Оксана Викторовна | 16 |
| 17 | Чеклецов Артём Владимирович | 17 |
| 18 | Ширинкин Евгений Юрьевич | 18 |

При решении задач использовать пособие Королев В.Н., Нейская С.А., Островская А.В. Тепломассообмен – Екатеринбург : УрФУ, 2022

В методичке в конце есть справочные приложения для расчетов.

Задача 4

В водо-водяном кожухотрубном теплообменном аппарате, предназначенном для подогрева воды, используемой для отопления жилого дома, вода, которая нагревается, протекает внутри  латунных трубок ( = 85,5 Вт/(мК)). Число трубок n. Внутренний диаметр трубок 18 мм, внешний 20 мм. Температура нагреваемой воды на входе , на выходе . Горячая вода, движущаяся в межтрубном пространстве, охлаждается от  до . Внутренний диаметр кожуха теплообменника D. Тепловой поток через поверхность теплообменника Q. Определите площадь поверхности нагрева теплообменного аппарата и длину трубок при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей.

| Вариант № | n, штук | , °С | , С | , °С | , °С | D, м | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 130 | 110 | 77 | 95 | 1 | 500 |
| 2 | 55 | 126 | 108 | 77 | 90 | 1,1 | 450 |
| 3 | 52 | 129 | 109 | 75 | 94 | 1,05 | 460 |
| 4 | 56 | 125 | 105 | 78 | 96 | 1,2 | 400 |
| 5 | 60 | 132 | 111 | 81 | 95 | 1,2 | 470 |
| 6 | 53 | 130 | 108 | 75 | 89 | 1,15 | 500 |
| 7 | 54 | 135 | 117 | 79 | 96 | 1,2 | 400 |
| 8 | 58 | 134 | 116 | 78 | 94 | 1,2 | 450 |
| 9 | 50 | 132 | 110 | 81 | 96 | 1 | 470 |
| 10 | 51 | 129 | 107 | 78 | 92 | 1 | 480 |
| 11 | 53 | 131 | 112 | 79 | 96 | 1,1 | 400 |
| 12 | 54 | 132 | 113 | 75 | 93 | 1,1 | 500 |
| 13 | 52 | 130 | 105 | 76 | 95 | 1,1 | 460 |
| 14 | 54 | 126 | 104 | 76 | 91 | 1,2 | 400 |
| 15 | 60 | 125 | 100 | 78 | 87 | 1,2 | 440 |
| 16 | 57 | 129 | 108 | 72 | 90 | 1,2 | 490 |
| 17 | 56 | 126 | 109 | 79 | 94 | 1,2 | 400 |
| 18 | 52 | 127 | 107 | 78 | 95 | 1,1 | 470 |
| 19 | 54 | 126 | 104 | 77 | 94 | 1,15 | 480 |
| 20 | 59 | 132 | 112 | 77 | 91 | 1,2 | 500 |
| 21 | 58 | 126 | 108 | 79 | 95 | 1,2 | 490 |
| 22 | 57 | 125 | 105 | 78 | 96 | 1,2 | 440 |
| 23 | 56 | 130 | 109 | 74 | 92 | 1,2 | 450 |
| 24 | 55 | 127 | 111 | 75 | 92 | 1,2 | 480 |
| 25 | 54 | 129 | 110 | 73 | 90 | 1,15 | 490 |

Алгоритм решения задачи

Поверхность теплообмена находится из уравнения теплопередачи для рекуперативного теплообменного аппарата Q = kF.

Для определения коэффициента теплопередачи необходимо рассчитать коэффициенты теплоотдачи 1 и 2.

- Определяется коэффициент теплоотдачи от нагреваемой воды к стенке трубки. Для этого:

по известной тепловой нагрузке и разности температур нагреваемой воды на входе и выходе из теплообменника находят массовый расход нагреваемой воды (кг/с) через одну трубку ,

по известному массовому расходу определяют скорость движения нагреваемой  воды по трубке,

определяется безразмерное число Рейнольдса, по величине которого выбирается формула для расчета безразмерного числа Нуссельта, из которого и определяется 2. Для определения Prс задаются температурой стенки tс = (tср1 + tср2)/2, где tср1 = ( + )/2,  tср2 = ( + )/2.

- Определяется коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к воде, которая охлаждается. Для этого:

по известной тепловой нагрузке и разности температур охлаждаемой воды на входе и выходе из теплообменника находят массовый расход воды (кг/с) ,

определяется эквивалентный диаметр канала, по которому движется вода,

определяется скорость движения охлаждаемой воды, протекающей в межтрубном пространстве,

определяется безразмерное число Рейнольдса, по величине которого выбирается формула для расчета безразмерного числа Нуссельта, из которого и определяется 1.

- Изображается график изменения температуры теплоносителей по поверхности теплообменника  для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей и определяется среднеинтегральный температурный напор.

- Определив поверхность теплообмена, находят длину трубок теплообменного аппарата l = F/(dсрn).

- Необходимо сделать проверку правильности задания температуры стенки.

Для этого рассчитывается температура tс1 стенки из формулы конвективного теплообмена между нагреваемой жидкостью и внутренней стенкой трубки и температура tс2 стенки из формулы конвективного теплообмена между внешней поверхностью трубки и охлаждаемой жидкостью. Находят среднюю температуру tс3 = (tс1 + tс2)/2. Если , то необходимо сделать пересчет, приняв в качестве температуры стенки значение tс3.

Примечание

1.Решение задач необходимо сопровождать пояснениями того, что за величина определяется.

2.В формулы подставлять числовые значения величин.

3. Для размерных величин обязательно указывать размерность.