2 Технологическая часть

2.1 Обзор существующих технологий и выбор новой технологии

- Кормораздача КЛО-75

- Ленточный кормораздатчик КЛО-75 (Рисунок 2.1) предназначен для раздачи силоса, сенажа, измельченных грубых кормов, корнеплодов и кормовых смесей при привязном и беспривязном содержаний животных, с односторонним подходом к кормушке.

- Техническая характеристика КЛО-75

- Показатели

- Число обслуживаемых животных, голов	100-200

- Установленная мощность электродвигателей, кВт	5,5

- Длина кормового желобы (фронта кормления), м	75

- Скорость движения ленты, м/с	0,57

- Масса, кг	1470

Рисунок 2.1 Кормораздатчик ленточный КЛО – 75

1,2- барабаны каната и ленты, 3-концевой выключатель, 4-настил, 5-кормушка, 6-блок, 7-канат, 8-скребок, 9-лента, 10-установка УС-10 для удаления кормовых остатков

Автоматизация кормления. Полнорационное кормление — основное условие реализации генетического потенциала продуктивности стада, увеличения сроков его хозяйственного использования, а также снижения затрат и удешевления продукции.

Существует два основных способа кормления крупного рогатого скота — нормированный и ненормированный.

Мобильные кормораздатчики наиболее эффективны при скармливании силоса или сенажа, поскольку исключаются затраты труда на перевалочные операции. Мобильные раздатчики доставляют корма в помещение и сами же раздают их. Они приводятся в действие от двигателей внутреннего сгорания или электродвигателей. Радиус действия электромобильных раздатчиков ограничен длиной питающего кабеля или троллеев.

Стационарные раздатчики кормов (а также и транспортеры) в зависимости от типа рабочего органа делят на скребковые, ленточные и шнековые.

Скребковый раздатчик представляет собой бесконечную цепь со скребками, перемещающую корм внутри желоба. Такой раздатчик используют для транспортирования корнеклубнеплодов, силоса, грубых кормов и зерна. В зависимости от особенностей конструкции корм перемещается верхней или нижней ветвью раздатчика. Производительностью скребкового раздатчика управляют, изменяя скорость движения цепи.

Ленточный раздатчик представляет собой бесконечную ленту из прорезиненного материала, перемещающую корм горизонтально или под небольшим углом, зависящим от сыпучести корма. Производительность ленточного раздатчика регулируют, изменяя скорость движения ленты.

Шнековый раздатчик состоит из кожуха и вращающегося внутри него рабочего винта, перемещающего корм (корнеклубнеплоды, силос и т.д.). Производительность шнекового раздатчика регулирую, изменяя частоту вращения рабочего винта.

3 Электрооборудование фермы

3.1 Расчёт электропривода и выбор мощности электродвигателя

Расчёт электропривода выполнен на примере двигателя для кормораздатчика КЛО – 75.

Мощность двигателя рассчитаем по формуле:

Pдв=n⋅Qт⋅(k⋅L+H)ηпер	(3.1)

где:	 n- коэффициент запаса мощности по условию пуска n=1.4;

k- сумма коэффициента сопротивления перемещению транспортёра с грузом k=2;

L- горизонтальная проекция пути перемещения груза, м L=75;

H- высота подъёма груза, м H=0;

η- КПД передачи от электродвигателя к транспортеру

Qт- Подача ленточного транспортера  Qт=20 т/ч

Pдв=n⋅Qт⋅(k⋅L+H)ηпер=1.4⋅20(2⋅75+0)0.9=4.67кВт;

Выбираем электродвигатель по условию:

Pн≥Ррас	(3.2)

Выбираем двигатель: АИР112М4У3

Мощность: Pн=5.5 кВт;

Скорость вращения ротора: n=1445 об/мин;

- КПД: η%=85%;

cosϕ=0.86;

Кратность пускового тока: Ki=7;

Рассчитаем коэффициент каталожной неувязки:

Kк.н.=PрасPн=4.675.5=0.8491;где: Ррас.=Рдв. 	(3.3)

Выберем коэффициент загрузки рабочей машины: Kз.р.м.=0.3;

Определим присоединённую к сети мощность электродвигателя: Pприс.сети.=Pнη%=5.50.85=6.5кВт;	(3.4)

Рассчитаем коэффициент загрузки рабочей машины: Кр.з.р.м.=Кк.н.⋅Кз.р.м.=0.8491⋅0.3=0.2547;	(3.5)

Рассчитаем потребляемую мощность из электросети:

Рпот.сети.=Кр.з.р.м.⋅Рприс.=0.3⋅6.5=1.95кВт;	(3.6)

- Таблицу 3.1 – Технические характеристики электродвигателей

| № п/п | Наименование рабочей машины | Количество | Технические данные электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Pн. кВт | n об/мин | Iн, А | Ki | cosϕ | КПД η% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кормораздачик КЛО-75. | 4 | АИР112М4У3 | 5.5 | 1445 | 11.5 | 7 | 0.86 | 0.85 |
| 2 | Приточно-вытяжная вентиляция ПВУ-4М | 6 | АИР80А4СУ1 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 5 | 0.81 | 0.75 |
| 3 | Навозоуборщик ТСН-160А | 2 | 4А80В4У3 | 1.5 | 1415 | 3.57 | 5 | 0.83 | 0.77 |
|  |  | 2 | 4А100L4У3 | 4 | 1430 | 8.6 | 6 | 0.84 | 0.81 |
| 4 | Танк охладитель ТОМ-2А | 1 | АИР90L8У3 | 0.75 | 750 | 2.47 | 5 | 0.66 | 0.7 |
|  |  | 1 | АИР100L2У3 | 5.5 | 2850 | 10.7 | 7.5 | 0.87 | 0.88 |
|  |  | 1 | АИР63А4У3 | 0.25 | 1320 | 1.19 | 5 | 0.7 | 0.68 |
|  |  | 1 | АИР802У3 | 1.5 | 2850 | 3.31 | 5 | 0.85 | 0.81 |
| 5 | Доильная АДМ-8 Установка с вакуум насосом УВУ-60/45 | 2 | 4А100L4У3 | 4 | 1415 | 8.6 | 6 | 0.84 | 0.81 |
|  |  | 1 | 4А80А4СУ1 | 1.1 | 1400 | 2.75 | 5 | 0.81 | 0.75 |
| 6 | Водонагреватель ВЭП-600 | 1 | 4А63А2У3 | 0.37 | 2700 | 0.93 | 4.5 | 0.86 | 0.7 |

3.2 Расчёт электрического освещения

Молочно товарная ферма на 200 голов, у стен нет рабочих поверхностей. Размеры основного помещения: А=70 м, В=17м, Hп=2.9 м.

Подсобное помещение: А1=3 м, В1=4,4м, Hп=2 м.

- 1. Расчёт освещения для стойлового помещения.

Для данного помещения принимаем общую равномерную систему освещения. Освещение выполним 2-х видов.

- 1- рабочее освещение; 2- освещение безопасности

Из рабочего освещения 10 % светильников выделим н дежурное освещение.

В качестве источника света для рабочего освещения выбираем люминесцентные лампы низкого давления ЛБ-40 со световым потоков 
Фс= 2480 лм, на напряжение питания 220 в.

Для освещения безопасности будем использовать лампы накаливания.

Для рабочего освещения принимаем к установке светильников 
ЛСП-14-2х40

Для освещения безопасности выбираем светильник НСП 21-100.

  - Расчёт рабочего освещения.

Расчёт выполним методом коэффициента использования светового потока.

Располагаем светильники на плане помещения.

Рассчитаем расстояние между рядами светильников.

LB=λc⋅Hp;	(3.7)

λc=1.7- наивыгаднейшее светотехнические расстояния между светильниками

Hp- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью

Hp=H−Hсв−Hр.п.=2.9−0.2−0.3=2.4м;	(3.8)

Hсв=0.2м- высота светильника от потолка до лампы.

Hр.п.=0.3м-высота рабочей поверхности от пола до поверхности

LB=1.7⋅2.4=4.08;

- Рассчитаем расстояние от первого ряда до стены

LB'=0.5⋅LB=0.5⋅4.08=2.04м;	(3.9)

Рассчитаем число рядов светильников

N2=B−2⋅LB'LB+1=17−2⋅2.044.08+1=3.2+1=4.2≈4ряда;	(3.10)

Уточним расстояние LB и LB'

LB=BN2=174=4.25м;	(3.11)

LB'=0.5⋅LB=0.5⋅4.25=2.125м;	(3.12)

Рассчитаем расстояние от торца ряда до стены:

LA'=LB'=2.125м	(3.13)

По справочнику определяем нормативную освещённость для данного помещения: Eн=100лк;

Рассчитаем индекс помещения:

i=A⋅BHp⋅(A+B)=70⋅172.4⋅(70+17)=1190208.8=5.69≈5	(3.14)

Выбираем коэффициенты отражения потолка, стен, и рабочей поверхности.

ρп=50%;ρс=30%;ρр.п.=10%;

По таблицам определим коэффициент использования светового потока ηс=0.67

Рассчитаем необходимое число светильников для всего помещения

N=EH⋅S⋅KЗ⋅ZФС⋅ηС⋅n;шт	(3.15)

S=A⋅B- площадь помещения

KЗ- коэффициент запаса учитывает снижение светового потока светильника и за старение ламп и загрязнение корпуса KЗ=2;

Z- Коэффициент неравномерности освещения Z=1.2;

n=2- число ламп в светильнике.

N=100⋅1190⋅2⋅1.22480⋅0.67⋅2=85.9≈86;шт

- Рассчитаем число светильников в ряду

N1=NN2=864=21.5≈22шт;	(3.16)

Уточним N

N=N1⋅N2=22⋅4=88шт.	(3.17)

Рассчитаем число дежурных светильников

NДеж=0.1⋅N=0.1⋅88=8.8≈9шт;	(3.18)

  - Рассчитаем освещение безопасности для стойлового помещения. Расчёт выполним методом удельной мощности.

Освещенность должна быть не менее 0.5 люкс, принимаем 3.5 лк. Светильники располагаем в тех же рядах что и рабочее освещение на расстояние 10 метров друг от друга.

Дополнительно повешаем светильники у каждых ворот и дверей, тогда количество светильников

Nос.без=А10⋅N2+Nдверей=7010⋅4+12=40шт.	(3.19)

Рассчитаем мощность одной лампы

PЛ=Руд⋅SNос.без⋅n;Вт	(3.20)

Руд- удельная мощность определяется по таблицам Руд=1.05

S=A⋅B- площадь помещения

n=1- число ламп в светильнике.

PЛ=1.05⋅119040⋅1=31.2≈40;Вт

- Выбираем НБ-220-40

PН=40Вт;ФС=370лк;

- 2. Расчёт освещения для подсобного помещения (общая и равномерная система освещения).

Вид освещения рабочее, напряжение питания 220 в. В качестве источника света выбираем лампу накаливания  светильник НСП-21-200. Расчёт выполним методом коэффициентом использования светового потока. Располагаем светильник на плане помещения.

2.1.	Рассчитаем расстояние между рядами светильниками

LB=λc⋅Hp;

λc=2- наивыгаднейшее светотехнические расстояния между светильниками

Hp- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью

Hp=H−Hсв−Hр.п.=2−0.2−0.3=1.5м;

Hсв=0.2м- высота светильника от потолка до лампы.

Hр.п.=0.3м-высота рабочей поверхности от пола до поверхности

LB=2⋅1.5=3;

- Рассчитаем расстояние между светильниками в ряду

LА=LB1.5=31.5=2;	(3.21)

- Рассчитаем расстояние от первого ряда до стены

LB'=0.5⋅LB=0.5⋅3=1.5м;

- Рассчитаем расстояние от ряда до стены

LА'=0.5⋅LА=0.5⋅2=1м;	(3.22)

- Рассчитаем число рядов светильников

N2=B−2⋅LB'LB+1=4,4−2⋅1.53+1=0.47+1=1.47≈2ряда;	(3.23)

- Рассчитаем число светильников в ряду

N1=A−2⋅LA'LA+1=3−2⋅12=0.5≈1шт;	(3.24)

- Рассчитаем общее количество светильников

N=N1⋅N2=2⋅1=2шт.

Уточним рассчитанное ранее расстояние:

LB=BN2=4.42=2.2м;	(3.25)

LB'=0.5⋅LB=0.5⋅2.2=1.1м;	(3.26)

LA=АN1=32=1.5м;	(3.27)

LА'=0.5⋅LА=0.5⋅1.5=0.75м;	(3.28)

По справочнику определяем нормативную освещённость для данного помещения: Eн=100лк;

Рассчитаем индекс помещения:

i=A⋅BHp⋅(A+B)=3⋅4.41.5⋅(3+4.4)=1.2

Выбираем коэффициенты отражения потолка, стен, и рабочей поверхности.

ρп=70%;ρс=50%;ρр.п.=10%;

По таблицам определим коэффициент использования светового потока ηс=0.27

- Рассчитаем световой поток лампы

ФС=EH⋅S⋅KЗ⋅ZN⋅ηС⋅n;шт	(3.29)

S=A⋅B- площадь помещения

KЗ- коэффициент запаса учитывает снижение светового потока светильника и за старение ламп и загрязнение корпуса KЗ=1.2;

Z- Коэффициент неравномерности освещения Z=1.1;

n=1- число ламп в светильнике.

ФС=100⋅13,2⋅1.2⋅1.12⋅1⋅0.27=3227лм;

Выбираем НГ-220-300

PН=300Вт;ФС=4350лк;

Расчёт для освещения для остальных подсобных помещений выполняется аналогично их данные занесены в таблицу 2.2

Таблица 3.2 - Технические характеристики светильников

| № п/п | Наименование помещения | Лампа | Рн | Количество ламп | Суммарная мощность | Марка светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойла | ЛБ-40 | 40 | 80 | 6400 | ЛСП 14-2х40 |
| 2 | Освещение безопасности | НБ-220-40 | 40 | 40 | 1600 | НСП 21-40 |
| 3 | Дежурное освещение | ЛБ-40 | 40 | 8 | 640 | ЛСП-2х40 |
| 4 | Щитовая | НБ-220-100 | 100 | 4 | 400 | НСП 21-100 |
| 5 | Помещение для персонала | НБ-220-100 | 100 | 2 | 200 | НСП 21-100 |
| 6 | Инвентарная | НБ-220-100 | 100 | 6 | 600 | НСП 21-100 |
| 7 | Помещение для персонала | НБ-220-100 | 100 | 8 | 800 | НСП 21-100 |
| 8 | Помещения для охлаждения молока | НБ-220-100 | 100 | 6 | 600 | НСП 21-100 |
| 9 | Помещение для водонагревателя | НБ-220-100 | 100 | 6 | 600 | НСП 21-100 |
| 10 | Молочная | НБ-220-100 | 100 | 2 | 200 | НСП 21-100 |
| 11 | Помещение для ветеринарного рабочего | НБ-220-100 | 100 | 4 | 400 | НСП 21-100 |

4 Автоматизация фермы КРС

4.1 Разработка принципиальной схемы автоматизации кормораздачи

Схема 4.1- Электрическая принципиальная схема

Принципиальная схема (Схема 4.1) автоматизации- определяет полный состав входящих в отдельный узел автоматизации элементов, модулей, вспомогательной аппаратуры и связей между ними и дающие детальное представление о принципе его работы.

На основании принципиальных схем разрабатывают схемы внешних соединений электрических и трубных проводок, общих видов и монтажных схем щитов и пультов автоматизации.

Корм подвозиться на ферму трактором с мобильным кормораздатчиков КТУ-10. Поставив КТУ-10 на против бункера стационарного кормораздатчика тракторист начинает выгрузку корма. С небольшой паузой он нажимает кнопку SB2 получает питание КМ2 лента кормораздатчика начинает двигаться заполняя кормушки кормом. Через блок контакт КМ2 получает питание нижняя часть схемы как только к зоны загрузки подойдёт участок транспортера который будет располагаться под пешеходным мостиков замыкается конечный SQ4 он замыкается на короткое время. Получает питание реле KL контакты 1.1 и 1.3 замыкаются, а 1.2 размыкаются работает звонок, а лампа гаснет. Тракторист прекращает выгрузку корма как только участок пройдёт размыкаются контакт SQ3 на короткое время Реле отключается отключая звонок, а лампа загорается тракторист снова включает выгрузку корма. При полном заполнении кормушек срабатывает SQ 2 он остается в такое положении до тех пор когда не будет произведён реверс транспортёра. Для реверсирования нажимают кнопку SB3 происходит сбор не съеденных остатков в исходном положении транспортер останавливается коечником SQ 1 во время обратного движения нижняя часть схемы питания не получает и при срабатывании SQ 3 и SQ 4 конечников никаких изменений не произойдет.

Таблица 4.1- Спецификация элементов схемы

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| QF | АЕ 2036 | 1 |
| KM | ПМЛ 2501У3Б | 1 |
| KK | РТЛ 101604 | 1 |
| SB1, SB2, SB3 | ПКЕ 112-3 | 1 |
| SQ1 | ВПК 2111У2 | 1 |
| SQ2 | ВПК 2111У2 | 1 |
| SQ3 | ВПК 2111У2 | 1 |
| SQ4 | ВПК 2111У2 | 1 |
| KL | РП12У4 | 1 |
| R | ПЭВ-10-2000 | 1 |
| HL | СЦ-21 | 1 |
| HA | ЗВП-220 | 1 |