Индивидуальное домашнее задание №2 по предмету «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов» на 7 семестр.

Задания выбираются в соответствии с таблицей вариантов (см. ниже) из учебного пособия Атрошенко Ю.К., Иванова Ю.В. Теплотехнические измерения и приборы - Томск, 2014

ТЗ-421402-НТ

| ФИО студента | Номер варианта |
| --- | --- |
| Бабкин Александр Игоревич | 2 |
| Белоусов Игорь Павлович | 3 |
| Белоусов Матвей Юрьевич | 4 |
| Груздева Александра Андреевна | 5 |
| Донских Максим Сергеевич | 6 |
| Катаев Григорий Яковлевич | 7 |
| Кокшаров Дмитрий Валерьевич | 8 |
| Корякин Илья Михайлович | 9 |
| Кощеева Анастасия Михайловна | 10 |
| Кузнецов Данил Антонович | 11 |
| Личман Никита Геннадьевич | 12 |
| Михайлов Данил Андреевич | 13 |
| Нефедьев Александр Вячеславович | 14 |
| Плотников Сергей Николаевич | 15 |
| Сентерев Константин Дмитриевич | 16 |
| Смирных Оксана Викторовна | 17 |
| Чеклецов Артём Владимирович | 18 |
| Ширинкин Евгений Юрьевич | 19 |

В ИДЗ № 2 необходимо решить по вариантам задачи:

Задача

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.4.2.

3.5.1.

4.1.1.

4.2.1.

4.3.1.

4.4.1.

5.1.1.

5.2.2.

Ниже для удобства сделана выборка условий всех задач. В самой методичке есть простые указания для их решения. Рекомендую посмотреть. В методичке в конце есть справочные приложения для расчетов.

Задача 3.2.1.

При установке диафрагмы в трубопроводе предполагалось, что номинальный расход среды составляет Q=330т/ч, диафрагма была рассчитана на Qmax=350т/ч, а дифманометр – на ∆pmax=3кПа. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что расход среды будет равен Qр=420т/ч. Сменить диафрагму не представляется возможным. Подберите дифманометр, с помощью которого можно было бы измерить расход Qр. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | Q, т/ч | Qmax, т/ч | ∆pmax, кПа | Qр, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 | 250 | 4 | 380 |
| 2 | 270 | 300 | 2 | 400 |
| 3 | 330 | 350 | 3 | 420 |
| 4 | 370 | 400 | 5 | 490 |
| 5 | 420 | 450 | 4,5 | 520 |
| 6 | 480 | 500 | 2,5 | 600 |
| 7 | 520 | 550 | 3,5 | 620 |
| 8 | 180 | 200 | 5,5 | 350 |
| 9 | 130 | 150 | 4,2 | 300 |
| 10 | 70 | 100 | 2,2 | 180 |
| 11 | 25 | 50 | 3,2 | 120 |
| 12 | 220 | 250 | 5,2 | 350 |
| 13 | 280 | 300 | 4,7 | 405 |
| 14 | 320 | 350 | 2,7 | 470 |
| 15 | 380 | 400 | 3,7 | 510 |
| 16 | 430 | 450 | 5,7 | 550 |
| 17 | 470 | 500 | 4,3 | 620 |
| 18 | 530 | 550 | 2,3 | 660 |
| 19 | 170 | 200 | 3,3 | 300 |
| 20 | 125 | 150 | 5,3 | 270 |

Задача 3.2.2

Расход воды, протекающий по трубопроводу D=1200мм, составляет Qм=350т/ч. Модуль диафрагмы m=0,4, давление воды p=8мПа, температура t=180°C, ε = 1. Определите значение перепада давления на сужающем устройстве. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5 Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | D, мм | Qм, т/ч | m | p, МПа | t, °С | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 250 | 0,5 | 10 | 200 | 0,698 |
| 2 | 800 | 300 | 0,3 | 9 | 190 | 0,697 |
| 3 | 1200 | 350 | 0,4 | 8 | 180 | 0,696 |
| 4 | 50 | 400 | 0,322 | 7 | 210 | 0,695 |
| 5 | 160 | 450 | 0,52 | 6 | 220 | 0,694 |
| 6 | 80 | 500 | 0,18 | 5 | 201 | 0,693 |
| 7 | 300 | 550 | 0,467 | 9,5 | 191 | 0,692 |
| 8 | 225 | 200 | 0,513 | 8,5 | 181 | 0,691 |
| 9 | 150 | 150 | 0,284 | 7,5 | 211 | 0,69 |
| 10 | 32 | 100 | 0,198 | 6,5 | 221 | 0,699 |
| 11 | 500 | 50 | 0,32 | 4,5 | 199 | 0,7 |
| 12 | 100 | 250 | 0,512 | 10,5 | 189 | 0,701 |
| 13 | 200 | 300 | 0,406 | 9,3 | 209 | 0,702 |
| 14 | 65 | 350 | 0,38 | 8,3 | 219 | 0,703 |
| 15 | 600 | 400 | 0,27 | 7,3 | 202 | 0,704 |
| 16 | 110 | 450 | 0,212 | 6,3 | 192 | 0,705 |
| 17 | 40 | 500 | 0,495 | 5,3 | 182 | 0,706 |
| 18 | 250 | 550 | 0,361 | 10,3 | 212 | 0,707 |
| 19 | 1000 | 200 | 0,499 | 9,7 | 222 | 0,708 |
| 20 | 400 | 150 | 0,146 | 8,7 | 205 | 0,709 |

Задача 3.3.1

Определить площадь кольцевого зазора для нижнего предела измерения ротаметра (рис. 3.1), равного QН. Расчетная плотность воды – ρ, сечение поплавка – f, объем поплавка – V, плотность материала поплавка ρп, коэффициент расхода ротаметра постоянен и равен . Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.8.

Рис. 3. 1. Ротаметр:

1 – коническая стеклянная трубка; 2 – поплавок; АА – сечение до начала сужения; ВВ – сечение самого узкого кольцевого потока; F – сила, возникающая  в вследствие ускорения потока; G – сила тяжести; W – динамический напор

Таблица 3.8

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | QН, л/ч | ρ, кг/м3 | f, мм2 | V, мм3 | ρп, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 998,2 | 78,6 | 600 | 7870 | 0,98 |
| 2 | 11 | 998,1 | 78,4 | 500 | 7770 | 0,99 |
| 3 | 12 | 998,0 | 78,2 | 400 | 7670 | 0,987 |
| 4 | 13 | 997,9 | 78,0 | 600 | 7570 | 0,983 |
| 5 | 14 | 997,8 | 76,8 | 500 | 7470 | 0,981 |
| 6 | 15 | 997,6 | 76,4 | 400 | 7840 | 0,971 |
| 7 | 9 | 997,7 | 76,2 | 600 | 7740 | 0,97 |
| 8 | 8 | 997,5 | 76,0 | 500 | 7640 | 0,982 |
| 9 | 7 | 997,4 | 74,8 | 400 | 7540 | 0,978 |
| 10 | 6 | 997,3 | 74,6 | 600 | 7440 | 0,969 |
| 11 | 5 | 997,2 | 74,4 | 500 | 7810 | 0,989 |
| 12 | 10 | 997,1 | 74,2 | 400 | 7710 | 0,984 |
| 13 | 11 | 997,0 | 74,0 | 600 | 7610 | 0,973 |
| 14 | 12 | 996,9 | 72,8 | 500 | 7510 | 0,983 |
| 15 | 13 | 996,8 | 72,6 | 400 | 7410 | 0,979 |
| 16 | 14 | 996,7 | 72,4 | 600 | 7890 | 0,976 |
| 17 | 15 | 996,6 | 72,2 | 500 | 7790 | 0,974 |
| 18 | 9 | 996,5 | 72,0 | 400 | 7690 | 0,985 |
| 19 | 8 | 996,4 | 71,8 | 600 | 7590 | 0,977 |
| 20 | 7 | 996,3 | 71,6 | 500 | 7490 | 0,988 |

Задача 3.4.2

Определить объемный расход, измеряемый электромагнитным преобразователем расхода, если напряжение на входе усилителя-преобразователя составляет U (В). Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.11

Таблица 3.11

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | D, мм | В, Тл | Zу / Zп | U, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 0,12 | 120 | 0,3 |
| 2 | 32 | 0,14 | 380 | 0,15 |
| 3 | 40 | 0,01 | 140 | 0,1 |
| 4 | 50 | 0,15 | 150 | 0,8 |
| 5 | 65 | 0,19 | 230 | 1,3 |
| 6 | 80 | 0,05 | 255 | 0,5 |
| 7 | 100 | 0,12 | 302 | 1,2 |
| 8 | 150 | 0,14 | 204 | 2,1 |
| 9 | 32 | 0,15 | 105 | 1,4 |
| 10 | 40 | 0,16 | 119 | 1,5 |
| 11 | 50 | 0,13 | 120 | 1,6 |
| 12 | 65 | 0,11 | 138 | 1,8 |
| 13 | 80 | 0,08 | 145 | 0,9 |
| 14 | 100 | 0,07 | 163 | 0,8 |
| 15 | 150 | 0,13 | 187 | 2,6 |
| 16 | 32 | 0,15 | 196 | 0,7 |
| 17 | 40 | 0,16 | 126 | 0,8 |
| 18 | 50 | 0,18 | 215 | 1,3 |
| 19 | 65 | 0,19 | 278 | 1,3 |
| 20 | 80 | 0,17 | 304 | 1,4 |

Задача 3.5.1

В трубопроводе диаметром D протекает вода, расход которой меняется от 0 до 300 м3/ч. Для измерения расхода установлены ультразвуковые излучатель и приемник. Расстояние между излучателем и приемником – L. Определите время прохождения ультразвуковых колебаний при распространении их «по потоку» и «против потока». Скорость распространения звуковых колебаний в воде с = 1500 м/с. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 3.12

Таблица 3.12

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | D, мм | L, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 300 |
| 2 | 225 | 400 |
| 3 | 65 | 310 |
| 4 | 600 | 390 |
| 5 | 110 | 320 |
| 6 | 40 | 380 |
| 7 | 250 | 330 |
| 8 | 1000 | 370 |
| 9 | 400 | 340 |
| 10 | 150 | 360 |
| 11 | 32 | 350 |
| 12 | 500 | 200 |
| 13 | 100 | 290 |
| 14 | 200 | 210 |
| 15 | 25 | 280 |
| 16 | 800 | 220 |
| 17 | 1200 | 270 |
| 18 | 50 | 230 |
| 19 | 160 | 260 |
| 20 | 80 | 240 |

Задача 4.1.1

Уровень воды в барабане парогенератора измеряется водомерным стеклом (рис. 4.1). Давление пара в барабане – p1 (МПа), вода в барабане находится при температуре насыщения. Действительное значение уровня – h1 (м). Определить уровень в водомерном стеклянной трубке h2, если температура воды в водомерном стекле – t2 (°C). Таблицы плотности воды приведены в прил. П10, варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 4.1.

Рис. 4.1. Схема измерения уровня с помощью уровнемера с визуальным отсчетом

Таблица 4.1

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | p1, МПа | h1, м | t2, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,8 | 0,51 | 202 |
| 2 | 10,5 | 0,53 | 210 |
| 3 | 11,2 | 0,48 | 220 |
| 4 | 11,0 | 0,49 | 215 |
| 5 | 11,1 | 0,52 | 230 |
| 6 | 10,5 | 0,54 | 204 |
| 7 | 10,9 | 0,53 | 206 |
| 8 | 10,5 | 0,49 | 231 |
| 9 | 10,4 | 0,48 | 224 |
| 10 | 10,6 | 0,50 | 201 |
| 11 | 10,7 | 0,54 | 200 |
| 12 | 10,8 | 0,52 | 238 |
| 13 | 10,8 | 0,53 | 235 |
| 14 | 10,5 | 0,49 | 234 |
| 15 | 10,7 | 0,48 | 236 |
| 16 | 10,9 | 0,52 | 240 |
| 17 | 10,7 | 0,51 | 236 |
| 18 | 10,8 | 0,53 | 220 |
| 19 | 10,2 | 0,54 | 224 |
| 20 | 10,3 | 0,48 | 216 |

Задача 4.2.1

Масса поплавка уровнемера составляет mп кг, плотность материала поплавка – ρп (кг/м3). Поплавок связан с противовесом массой mпр тросом, масса которого составляет mтр на погонный метр. При измерении верхнего уровня поплавок находится на расстоянии h1 от дна резервуара, противовес – на расстоянии h2 от дна резервуара. Какая часть объема поплавка погружена, если плотность жидкости в резервуаре равна ρж. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3 Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | mп, кг | mпр, кг | mтр, кг | h1, м | h2, м | ρп, кг/м3 | ρж, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,9 | 2,0 | 0,20 | 5,1 | 2,0 | 1500 | 986 |
| 2 | 2,8 | 2,1 | 0,15 | 4,9 | 1,9 | 1560 | 995 |
| 3 | 2,7 | 1,9 | 0,19 | 5,0 | 1,8 | 170 | 978 |
| 4 | 2,8 | 2,0 | 0,18 | 4,8 | 1,6 | 1580 | 996 |
| 5 | 2,9 | 2,1 | 0,17 | 4,9 | 1,7 | 1600 | 995 |
| 6 | 3,0 | 2,2 | 0,16 | 4,2 | 2,1 | 1530 | 987 |
| 7 | 3,2 | 2,4 | 0,15 | 4,3 | 2,3 | 1540 | 965 |
| 8 | 3,1 | 2,5 | 0,16 | 4,5 | 2,4 | 1546 | 963 |
| 9 | 3,0 | 2,2 | 0,18 | 4,6 | 1,4 | 1578 | 985 |
| 10 | 2,9 | 2,2 | 0,19 | 4,7 | 1,5 | 1562 | 975 |
| 11 | 2,8 | 2,2 | 0,20 | 4,9 | 1,6 | 1485 | 965 |
| 12 | 2,9 | 2,3 | 0,21 | 5,0 | 1,7 | 1596 | 978 |
| 13 | 2,7 | 2,1 | 0,22 | 5,2 | 1,8 | 1423 | 958 |
| 14 | 2,5 | 1,7 | 0,25 | 5,1 | 1,9 | 1489 | 976 |
| 15 | 2,6 | 1,8 | 0,18 | 5,2 | 2,0 | 1496 | 985 |
| 16 | 2,8 | 1,9 | 0,23 | 5,3 | 2,1 | 1465 | 978 |
| 17 | 3,0 | 2,3 | 0,24 | 4,9 | 2,2 | 1500 | 963 |
| 18 | 2,9 | 2,2 | 0,25 | 4,8 | 2,3 | 1532 | 996 |
| 19 | 2,7 | 2,3 | 0,19 | 4,9 | 2,4 | 1596 | 978 |
| 20 | 2,8 | 2,2 | 0,20 | 5,0 | 2,9 | 1562 | 954 |

Задача 4.3.1

Определить емкость измерительного преобразователя емкостного уровнемера, предназначенного для измерения уровня в бакаххранилищах керосина, от нулевого до максимального Нmax (м) значения.

Емкостный преобразователь состоит из полого металлического цилиндра диаметром D (мм) (внешний электрод), внутри которого коаксиально расположен металлический тросик диаметром d (мм), покрытый слоем изоляции толщиной b (мм) (внутренний электрод). Длина преобразователя l = Нmax, емкость конструктивных элементов С0 = 75 пФ. Относительная диэлектрическая проницаемость паров керосина εп=1, керосина εк=2,1, изоляционного покрытия тросика εи=4,2. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | Нmax, м | D, мм | d, мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 60 | 1,5 | 1,0 |
| 2 | 6 | 56 | 1,6 | 0,8 |
| 3 | 10 | 50 | 1,4 | 0,9 |
| 4 | 12 | 52 | 1,8 | 0,5 |
| 5 | 8 | 58 | 1,6 | 0,6 |
| 6 | 10 | 62 | 1,2 | 0,4 |
| 7 | 12 | 46 | 1,4 | 0,5 |
| 8 | 8 | 48 | 1,6 | 0,6 |
| 9 | 6 | 62 | 1,8 | 0,6 |
| 10 | 12 | 52 | 2,0 | 0,8 |
| 11 | 10 | 54 | 2,2 | 1,0 |
| 12 | 6 | 48 | 1,8 | 1,2 |
| 13 | 10 | 56 | 1,6 | 1,0 |
| 14 | 8 | 60 | 1,4 | 1,2 |
| 15 | 12 | 48 | 2,2 | 1,4 |
| 16 | 10 | 46 | 2,0 | 1,2 |
| 17 | 12 | 44 | 2,4 | 1,4 |
| 18 | 10 | 50 | 1,8 | 1,4 |
| 19 | 12 | 52 | 1,6 | 1,0 |
| 20 | 12 | 48 | 1,4 | 0,8 |

Задача 4.4.1

Определить значение уровня жидкости, измеренное акустическим преобразователем в резервуаре высотой H (м), если измеренное значение времени распространения колебаний составило t (мc). Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | H, м | c, м/с | t, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 394 | 70,56 |
| 2 | 20 | 396 | 79,80 |
| 3 | 22 | 410 | 86,34 |
| 4 | 18 | 413 | 66,83 |
| 5 | 16 | 414 | 57,49 |
| 6 | 22 | 410 | 87,80 |
| 7 | 20 | 402 | 75,62 |
| 8 | 16 | 386 | 57,51 |
| 9 | 20 | 340 | 94,12 |
| 10 | 18 | 356 | 78,09 |
| 11 | 22 | 358 | 99,44 |
| 12 | 20 | 397 | 80,10 |
| 13 | 22 | 391 | 90,54 |
| 14 | 18 | 364 | 74,18 |
| 15 | 20 | 385 | 81,04 |
| 16 | 22 | 386 | 92,23 |
| 17 | 18 | 397 | 70,53 |
| 18 | 16 | 399 | 64,66 |
| 19 | 22 | 402 | 88,06 |
| 20 | 16 | 405 | 63,21 |

Задача 5.1.1

Определить концентрации компонентов в бинарной смеси газов, если теплоотвод от нити диаметром d (мм) и длиной l (мм) с температурой tн (°С) к стенке камеры диаметров D (мм) и температурой tс (°С) составил Q (Вт). Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | Смесь газов | Q, Вт | l, мм | D, мм | d, мм | tс, °С | tн, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот-кислород | 1,2 | 20 | 5,2 | 0,02 | 75 | 130 |
| 2 | Азот-воздух | 1,3 | 19 | 5,3 | 0,01 | 78 | 140 |
| 3 | Азот-диоксид углерода | 0,5 | 18 | 5,4 | 0,03 | 42 | 150 |
| 4 | Метан-азот | 1,1 | 20 | 5,8 | 0,02 | 78 | 145 |
| 5 | Воздух-диоксид углерода | 0,2 | 21 | 6,0 | 0,01 | 80 | 143 |
| 6 | Гелий-воздух | 6,7 | 22 | 4,8 | 0,02 | 85 | 144 |
| 7 | Оксид углерода-воздух | 6,8 | 23 | 4,9 | 0,03 | 82 | 148 |
| 8 | Водород-воздух | 0,3 | 24 | 4,3 | 0,01 | 84 | 152 |
| 9 | Кислород-воздух | 0,2 | 25 | 5,0 | 0,02 | 83 | 154 |
| 10 | Воздух-пары воды | 0,7 | 26 | 4,8 | 0,03 | 170 | 250 |
| 11 | Воздух-оксид углерода | 0,2 | 27 | 4,3 | 0,05 | 85 | 126 |
| 12 | Воздух-метан | 5,3 | 28 | 4,5 | 0,05 | 80 | 128 |
| 13 | Аргон-гелий | 5,0 | 29 | 4,6 | 0,05 | 81 | 132 |
| 14 | Кислород-диоксид серы | 1,0 | 30 | 5,0 | 0,06 | 19 | 134 |
| 15 | Кислород-аргон | 0,2 | 21 | 5,2 | 0,04 | 18 | 140 |
| 16 | Воздух-аргон | 0,3 | 28 | 5,5 | 0,03 | 22 | 146 |
| 17 | Воздух-гелий | 14,0 | 26 | 6,0 | 0,05 | 21 | 148 |
| 18 | Азот-водород | 12,0 | 20 | 5,4 | 0,03 | 26 | 150 |
| 19 | Метан-кислород | 2,0 | 22 | 5,3 | 0,02 | 23 | 140 |
| 20 | Диоксид серы-водород | 0,25 | 21 | 5,5 | 0,02 | 24 | 143 |

Задача 5.2.2

Электродная ячейка (рис. 5.4) с постоянной К (м-1) заполнена раствором КС1 концентрацией С (%), удельная электропроводность раствора при 20 °C равна ϰ0 (См/м).

Рис. 5.4. Электродная ячейка

Температура раствора может изменяться в интервале 20…40 °C, при этом средний температурный коэффициент электрической проводимости раствора равен β (К-1). Определите сопротивление медного резистора Rм, обеспечивающего компенсацию изменения сопротивления ячейки в указанном температурном интервале. Сопротивление шунта Rш примите равным сопротивлению электродной ячейки Rя при t = 20 °C.

Температурный коэффициент сопротивления меди α = 0,00426 К-1. Варианты индивидуальных заданий приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4

#### Варианты индивидуальных заданий

| № варианта | K, м-1 | С, % | ϰ0, См/м | β, К-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190,1 | 5,1 | 7,18 | 0,0201 |
| 2 | 189,2 | 5,3 | 7,24 | 0,0204 |
| 3 | 188,2 | 4,9 | 7,26 | 0,0206 |
| 4 | 188,3 | 5,0 | 7,19 | 0,0208 |
| 5 | 188,4 | 4,8 | 7,25 | 0,0209 |
| 6 | 188,5 | 5,2 | 7,12 | 0,0195 |
| 7 | 191,2 | 5,3 | 7,19 | 0,0201 |
| 8 | 193,4 | 5,4 | 7,23 | 0,0200 |
| 9 | 194,5 | 5,5 | 7,20 | 0,0197 |
| 10 | 190,5 | 5,6 | 7,16 | 0,0198 |
| 11 | 192,3 | 4,6 | 7,14 | 0,0193 |
| 12 | 194,6 | 4,7 | 7,19 | 0,0194 |
| 13 | 195,6 | 4,5 | 7,18 | 0,0205 |
| 14 | 190,2 | 4,2 | 7,23 | 0,0204 |
| 15 | 190,5 | 4,3 | 7,24 | 0,0202 |
| 16 | 190,4 | 4,6 | 7,28 | 0,0201 |
| 17 | 190,5 | 4,8 | 7,20 | 0,0203 |
| 18 | 190,6 | 4,9 | 7,26 | 0,0204 |
| 19 | 190,7 | 5,0 | 7,25 | 0,0199 |
| 20 | 190,3 | 5,1 | 7,21 | 0,0198 |