КМ12. Контрольная работа «Коррозия металлов»

Вариант 1

Корпус вентиля изготовлен из литейного сплава марки НМК30-1 на основе никеля, с добавками меди и кобальта и покрыт слоем олова.

1. Определите тип покрытия относительно основного металла.

2. Рассмотрите два возможных варианта протекания процесса коррозии изделия при частичном нарушении покрытия (царапина):

а) в атмосферных условиях (влажный воздух);

б) в растворе разбавленной азотной кислоты.

3. Для каждого случая составьте уравнения электродных процессов.

4. Определите продукты коррозии.

5. При кислотной коррозии определите металл, на котором происходит локализация катодного процесса.

Вариант 2

Сепаратор подшипника из латуни марки ЛЦ40С на основе меди с добавлением свинца и цинка покрыт слоем кадмия.

1. Определите тип покрытия относительно основного металла.

2. Рассмотрите два возможных варианта протекания процесса коррозии изделия при частичном нарушении покрытия (царапина):

а) в атмосферных условиях;

б) в растворе разбавленной серной кислоты.

3. Для каждого случая составьте уравнения электродных процессов.

4. Определите продукты коррозии.

5. При кислотной коррозии определите металл, на котором происходит локализация катодного процесса.

Вариант 3

Вкладыш подшипника из сплава баббита марки БС6 на основе свинца с добавлением легирующих элементов олова и кадмия покрыт слоем меди.

1. Определите тип покрытия относительно основного металла.

2. Рассмотрите два возможных варианта протекания процесса коррозии изделия при частичном нарушении покрытия (царапина):

а) в атмосферных условиях;

б) в растворе разбавленной соляной кислоты.

3. Для каждого случая составьте уравнения электродных процессов.

4. Определите продукты коррозии

5. При кислотной коррозии определите металл, на котором происходит локализация катодного процесса.

Вариант 4

Крепежное изделие из углеродистой стали на основе железа и углерода с добавлением марганца и алюминия покрыто слоем цинка.

1. Определите тип покрытия относительно основного металла.

2. Рассмотрите два возможных варианта протекания процесса коррозии изделия при частичном нарушении покрытия (царапина):

а) в атмосферных условиях;

б) в растворе разбавленной серной кислоты.

3. Для каждого случая составьте уравнения электродных процессов.

4. Определите продукты коррозии

5. При кислотной коррозии определите металл, на котором происходит локализация катодного процесса.

Вариант 5

Втулка, изготовленная из магниевого сплава марки МА5ЦI с добавлением в качестве легирующих добавок алюминия и цинка, покрыта слоем кобальта.

1. Определите тип покрытия относительно основного металла.

2. Рассмотрите два возможных варианта протекания процесса коррозии изделия при частичном нарушении покрытия (царапина):

а) в атмосферных условиях;

б) в растворе разбавленной соляной кислоты.

3. Для каждого случая составьте уравнения электродных процессов.

4. Определите продукты коррозии

5. При кислотной коррозии определите металл, на котором происходит локализация катодного процесса.