Динамика материальной точки. Колебательное движение материальной точки.

Пример. В приборе для измерения ускорений движущихся тел (рис. Д2) груз М массы m укреплен на пружине c коэффициентом жесткости c. Ось пружины совпадает с направлением движения аппарата. Аппарат движется по закону  (неподвижная ось z направлена по вертикали вверх). Начальное удлинение пружины равно , а начальная скорость груза по отношению к аппарату –   (направлена вертикально вниз).

Дано: m =0,2 кг, c = 100 Н/м, =0,01 м, =0,5 м/с.

Определить:  х=f(t) – закон движения груза по отношению к аппарату.

Указания. Задача - охватывает одновременно относительное движение и колебания материальной точки.

Сначала нужно составить дифференциальное уравнение относительного движения (по отношению к лифту) рассматриваемого в задаче груза, для чего присоединить к действующим силам переносную силу инерции. Затем прикрепленные к грузу пружины (по условиям задачи их будет две) заменить эквивалентной пружиной с коэффициентом жесткости , произведя соответствующий расчет.

а) Если пружины соединены друг с другом последовательно (как пружины с жесткостями  и  на рис. Д2.0), то при равновесии под действием некоторой силы , приложенной к свободному концу пружины, усилия в любом поперечном сечении пружин одинаковы и равны Q. Удлинения пружин , , удлинение эквивалентной пружины  и . Отсюда

б) Если груз прикреплен к двум параллельным пружинам (как к пружинам с жесткостями  и  на рис. Д2.1) или находится между двумя пружинами, то при равновесии под действием некоторой силы  каждая из пружин и эквивалентная пружина имели бы одно и то же удлинение . Тогда для двух пружин , а для эквивалентной пружины – , отсюда .

После того, как уравнение будет составлено (это будет линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка), его следует проинтегрировать, учтя начальные условия.

Рис. Д2

Решение.

Пусть груз прикреплен к концу эквивалентной пружины с жесткостью с и начальным удлинением  (рис. Д2). В ускоренно движущейся системе отсчета, жестко связанной с аппаратом, на груз действуют сила тяжести , сила упругости  и переносная сила инерции . Пусть начало 0 оси 0Х подвижной системы координат совпадает с концом недеформированной пружины, а ось Х направлена в сторону удлинения пружины. Уравнение относительного движения имеет вид

в векторной форме:

,

в проекции на ось х:

.                        (1)

Далее находим , , где  – удлинение пружины, .

Учитывая, что оси z и x противоположно направлены, получим:

и .

Подставляя  все найденные выражения проекций сил в уравнение (1), получим:

.                        (2)

Введем обозначения , b=2g=20 м/c2.

Уравнение (2) теперь может быть записано в виде:

.                                       (3)

Для нахождения закона  движения груза необходимо проинтегрировать уравнение (3). Это уравнение является линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Его решение находим в виде , где  есть решение соответствующего однородного уравнения ,

.                               (4)

Величины  и  в уравнении (4) – неопределенные постоянные. Величина  есть частное решение уравнения (3). Ищем его в виде , где А – постоянная величина. Подставляя это выражение в уравнение (3), получим  или

.

Таким образом, общим решением уравнения (3) является выражение:

.                           (5)

Найдем величины  и  из начальных условий. Так как при t=0 , то из уравнения (5) получим:

или .

Продифференцировав (5) один раз по t, получим

.                       (6)

Поскольку при t=0 , то из (6) получим , или .

Подставляя найденные выражения для  и  в уравнение (5), получим:

.

Подставим значения величин v0, k, 0, b и  k2.

Х = (0,022 sin(22,36t) – 0,03 cos (22,36t) +0,04) м.

Это уравнение и определяет искомый закон движения груза, т.е. закон совершаемых им колебаний.